Технические задания на

дефектоскопических услуг (Проведение внутритрубной диагностики нефепровода ДНС Урихтау-Алибекмола КОА)

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание исходных данных и требований по проектированию |
| --- | --- | --- |
| 1. | Основание | Производственная программа 2025 год |
| 2. | Вид услуг | Инжиниринговые |
| 3. | Заказчик проекта | ТОО «Урихтау Оперейтинг». |
| 4. | Сроки оказание услуг | Срок оказание услуг - 70 календарных дней после получения письменного уведомления от заказчика о начале оказание услуг. |
| 5. | Район проведения работ | Район строительства – Республика Казахстан, Актюбинская область, Мугалжарский район. В районе месторождения Жанажол, расположенного на расстоянии 215 км к югу от г. Актобе. |
| 6. | Объект обследования | Нефтепровод ДНС Урихтау – ЦПНГ Алибекмола КОА Ǿ 159х7 сталь 13ХФА, протяжённостью -26571м. |
|  | - Обозначения и сокращения | - ВТД – Внутритрубная диагностика – измерение параметров линейной части трубопровода, отражающих его техническое состояние; - ВИП – Внутритрубный инспекционный прибор; - ТЗУ - Транспортно-запасовочное устройство - КППСОД – Камеры пуска и приема средств очистки и диагностики - ОУ – Очистное устройство; - СОД – Средства очистки и диагностики; - ТД – Техническая диагностика (Техническое диагностирование); - ВДС – Внутритрубный диагностический снаряд; - ПДС - Передатчик Движения Снаряда. - GPS – Спутниковая система навигаций. - ЭХЗ – электрохимическая защита. - ВИП - внутритрубные инспекционные приборы. |
| 7. | Цели и задачи | Целью технического диагностирования нефтепровода является: 1. Предупреждение аварий и инцидентов на нефтепроводе; 2. Оценка фактического технического состояния нефтепровода; 3. Обоснование решения о возможности и условиях дальнейшей эксплуатации на технологических и проектных режимах; 4. Определение необходимых мероприятий для обеспечения надежной эксплуатации линейной части нефтепровода; 5. Обоснование плана технического обслуживания и ремонта линейной части нефтепровода. При оценке технического состояния нефтепровода решаются следующие задачи: 1. Профилактическая (интенсивная) чистка полости нефтепровода от примесей; 2. Выявление дефектов и определение степени их опасности; 3. Установление динамики развития дефектов труб; 4. Определение положения нефтепровода в пространстве и привязка дефектов в координатах GPS. |
| 8. | Объем Услуг | В объеме закупаемых Услуг предусматривается поэтапный комплекс организационных, технических и расчетно-аналитических работ. Примечания: 1. Запасовка и извлечение очистных и диагностических устройств осуществляется Заказчиком в присутствии Исполнителя. 2. В случае застревания поршня в трубопроводе мероприятия по его извлечению возлагаются на Исполнителя, мероприятия по утилизации нефтепродукта в процессе извлечения возлагаются на Заказчика. 3. Земляные работы для проведения дополнительного дефектоскопического контроля выполняются силами исполнителя, под руководством специалистов Заказчика. 4. Дополнительный дефектоскопический контроль проводится силами Исполнителя совместно с Заказчиком, с применением оптического и ультразвукового методов неразрушающего контроля. |
| 9. | Требования к диагностике | Применяемое в услугах диагностическое оборудование должно иметь возможность обнаружения дефектов, перечисленных (но не ограничиваясь) в таблице №1. |
| Таблица №1 Группа дефектов / особенностей; Наименование дефектов / особенностей. Дефекты потери металла; Коррозия, каверны, язва, поперечная канавка, поперечная трещина, механические повреждения, стресс- коррозия. Дефекты, связанные с нарушением сплошности металла; Расслоение в стенке трубы, трещины, включения, закаты. Трещины; Стресс-коррозионное растрескивание, крючкообразные трещины, усталостные трещины, внешние трещины на границе сварного соединения или других, трещиноподобных дефектов сварных швов. Сварные соединения и их дефекты; Расположение кольцевых стыков, расположение спиральных швов (угловое положение примыкания исходящего спирального шва к кольцевому стыку с предыдущей трубной секции), нарушение формы сварных соединений (смещения кромок, утяжины, отклонения размеров усиления шва), дефекты сварных соединений (раковины, подрезы, несплошности плоскостного типа, трещины и т.п.). Дефекты металла трубы, связанные с изготовлением; Дефекты проката, металлургические неоднородности. Конструктивные элементы (расположение, размеры, ориентация); Трубы, врезные катушки, секционные вставки и отводы полевого изготовления, косые стыки, крановые узлы, о тройники, о отводы-врезки, отстойники, заварки технологических отверстий. Элементы обустройства нефтепровода и другие особенности; Защитные кожухи (патроны) на переходах через дороги, пригрузы, посторонние металлические предметы вблизи нефтепровода. Ремонтные конструкции; Металлические заплаты, различные типы муфт, изготовленных из металла и т.п.. Напряженно деформированное состояние; Участки нефтепровода в напряженно-деформированном состоянии. |
| 10. | Требования к оборудованию | Согласно ст. 27 Закона Республики Казахстан «О техническом регулировании», магнитные инспекционные поршни продольным намагничиванием должны быть сертифицированы согласно требованиям ст. 6 Технологического регламента Таможенного союза ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах». Выбор внутритрубных дефектоскопов и их приборное оснащение определяется задачами технического диагностирования, технологическими, конструктивными и геометрическими параметрами нефтепроводной системы, требованиями, предъявляемыми к техническим характеристикам используемых средств по обеспечению надежности выявления необходимых параметров дефектов. Обследование должно быть выполнено комплексом диагностического оборудования, включающим в себя (но не ограничиваясь данным набором технических устройств): Основное оборудование: - поршни очистные полиуретановые манжетные; - скребок-калибр; - очистной магнитно-щеточный скребок; - профилемер многоканальный с навигационной системой (модулем); - магнитные дефектоскоп продольного намагничивания; - прибор для определения географических (GPS) координат; Вспомогательное оборудование: -передатчик низкочастотных электромагнитных колебаний; - автономный переносной локатор (приемник). Все внутритрубные снаряды должны быть оборудованы навигационными блоками (модулями), позволяющими определить пространственное положение нефтепровода с привязкой к GPS координатам (XYZ) для определения их местоположения в нефтепроводе в случае их застревания. |
| 11. | Этапы оказания услуг | 1) Подготовительный этап: 1. Анализ полученной от Заказчика технической документации и иных сведений (согласно опросного листа) по линейной части обследуемого нефтепровода; 2. Мобилизация техники, оборудования и персонала на участок оказания услуг; 3. Изучение особенностей ситуации прокладки нефтепровода и его технической оснащенности; 4. Оформление разрешений на оказание услуг на участках нефтепровода, в порядке, установленном нормативными правовыми актами и техническими документами; 5. Определение GPS-координат маркеров, крановых узлов и контрольно-измерительных пунктов ЭХЗ; 6. Подготовка участков нефтепровода к диагностированию внутритрубными инспекционными приборами; 7. Подготовка диагностического оборудования к проведению технического диагностирования; 8 Согласование графика и плана производства диагностических услуг; 9.Определение действий, предпринимаемых диагностической бригадой при возникновении внештатных ситуаций; 10. Получение от Заказчика акта готовности участка нефтепровода к безопасному проведению услуг по ВТД – после проведение очистных работ (Многократная очистка) внутренней полости до отсутствия на выходе твёрдых отложений и после запуск ВИП ; 11. Получение от Заказчика распоряжения о назначении ответственного представителя, отвечающего за выполнение и безопасное проведение услуг по ВТД; 12. Оформление акта выполненных/оказанных услуг, по факту завершения подготовительного этапа. 2) Производственный этап: 13. Получение от Заказчика разрешения на производство работ в охранной зоне нефтепровода и наряд-допуска оформленный в установленном порядке; 14. Транспортировка очистных и диагностических устройств к узлам запуска очистных устройств; 15. Подготовка камер запуска очистных устройств, ревизия контрольно-измерительных и регистрирующих приборов и запорной арматуры на полное открытие/закрытие; 16. Определение минимального пропускного сечения и предварительная очистка полости нефтепровода пропуском очистного скребка с калибровочным диском (скребка-калибра); 17. Интенсивная очистка нефтепровода с применением специальных щёточно-магнитных очистных скребков до норм, обеспечивающих качество диагностирования; 18. Расстановка (при необходимости) наземных маркеров; 19. Профилеметрия с использованием профилемера многоканального, оборудованного навигационным модулем, позволяющим определить пространственное положение нефтепровода с привязкой к GPS координатам; 20. Дефектоскопия с применением магнитного дефектоскопа(-ов) с продольным намагничиванием 21. Отслеживание нахождения и сопровождение внутритрубного диагностического оборудования в нефтепровода; 22. Документирование процесса проведения заявленных видов технического диагностирования (оформление полевых актов пропуска очистных средств и внутритрубный инспекционный прибор). 23. Оформление акта выполненных/оказанных услуг, по факту завершения полевых услуг. Дополнительные полевые работы проводятся при необходимости проведения дополнительного дефектоскопического контроля выявленных аномалий нефтепровода. 3) Заключительный этап 24. Предоставление предварительного технического отчета по диагностическому обследованию нефтепровода внутритрубными инспекционными приборами; 25. Верификация результатов технического диагностирования нефтепровода путем выборочного проведения дополнительного дефектоскопического контроля ультразвуковыми и оптическими приборами; 26. Презентация программы по расчету разрешенного давления на участках по данным ВТД; 27. Обучение персонала Заказчика обработке, интерпретации, подготовке отчетов, обращению с программой анализа данных ВТД; 28. Установка специализированного пользовательского программного обеспечения для обработки и интерпретации базы данных дефектов нефтепровода; 29. Подготовка и передача Заказчику заключительного технического отчета по диагностическому обследованию нефтепровода внутритрубными инспекционными приборами с полной базой данных дефектов нефтепровода; 30. Защита технического отчета по диагностическому обследованию нефтепровода внутритрубными инспекционными приборами в порядке, установленном нормативными документами Эксплуатирующей организации; 31. Предоставление экспертизы промышленной безопасности нефтепровода по заключительному отчету согласно Закону Республики Казахстан «О гражданской защите» № 188-V от 11.04.2014 г. 32. Оформление акта выполненных работ (оказанных услуг), по факту исполнения Услуг в полном объеме. |
| 12. | Исполнительная документация/ результат | 1. Технические отчеты должны содержать следующие разделы: 1) Общее описание объекта диагностики *; 2) Обобщенные результаты диагностики*; 3) Этапы инспекционной деятельности*; 4) Подготовка нефтепровода к инспекции*; 5) Обследование геометрии нефтепровода многоканальным профилемером с навигационной системой*; 6) Обследование нефтепровода магнитными дефектоскопами MFL*; 7) Результаты обследования нефтепровода ВИП*; 8) Графическое отображение результатов диагностики*; 9) Заключение и рекомендации; 10) Спецификация и паспорта диагностического оборудования*; 11) Границы определения дефектов использованного диагностического оборудования; 12) Данные о функционировании дефектоскопов - информацию о сбоях ВИП, нарушениях технологии подготовки и проведения ВТД*; 13) Список точек-ориентиров с указанием координат*; 14) Определение параметров и взаимодействия аномалий; 15) Классификация дефектов; 16) Расчет коэффициента ремонта ERF; 17) Классификация аномалий по степени опасности*; 18) Список дефектов с классификацией по степени опасности и рекомендациями по методу ремонта*; 19) Сравнительный анализ данных ВТД; 20) Методические рекомендации по поиску дефектов на местности*; 21) Сертификаты на дефекты, рекомендованные к срочному (при наличии) и/или первоочередному ремонту*; 22) Журнал нефтепровода*; - список особенностей нефтепровода; - журнал трубных секций; 23) Списки аномалий и компонентов нефтепровода*; - потери металла; - производственные аномалии; - дефекты геометрии трубы; - аномалии кольцевого шва; - компоненты нефтепровода; - ремонты нефтепровода; 24) Исходные технические данные для проведения выполнения расчетов*; 25) Акты пропусков ВИП*; 26) Планово-высотное положение нефтепровода в пространстве; 27) Программа расчета разрешенного давления на участках нефтепровода по данным ВТД; 28) Описание пользовательского программного обеспечения для обработки и интерпретации базы данных дефектов нефтепровода; 29) Упругопластические изгибы нефтепровода; 30) CD-диск с материалами технического отчёта в электронном виде. Примечание – требования, отмеченные *, относятся к предварительным техническим отчетам, но не являются исключением для заключительного технического отчета. 2. Заключительный технический отчет должен учитывать следующие основные моменты: - описание к разделам отчета (определение, сокращения, формулы, обозначения, ссылки на НТД); - методические рекомендации, по количественной оценке, состояния нефтепровода с коррозионными дефектами, и их ранжирование по степени опасности и определение остаточного ресурса; - алгоритм диагностирования; - схему объекта диагностирования с указанием основных параметров (диаметр и толщина стенки нефтепровода, марка стали, тип изоляционного покрытия и др.) объекта диагностирования, года ввода в эксплуатацию, режима функционирования и т.д.; - таблицы реперных точек (маркеры с указанием координат GPS в системе WGS-84, крановые узлы, отводы, тройники); - таблицы элементов обустройства и особенностей нефтепровода: изменения типа труб (спиралешовные-прямошовные, прямошовные-спиралешовные), патроны под дорогами, притрузы, тройники, отводы-врезки, заварки технологических отверстий; о графики скорости движения дефектоскопов по трассе; - схему трассы и высотный профиль нефтепровода по измеренным GPS координатам, с указанием участков в напряженно-деформированном состоянии; - трубный журнал с измеренными длинами и толщинами трубных секций, расстояния до кольцевых сварных стыков с указанием координат GPS кольцевых сварных стыков; - количество и длина обнаруженных спиралешовных, прямошовных, бесшовных трубных секций; - часовое положение входящего и исходящего шва для спиралешовной трубы; - масштабную схему нефтепровода с указанием всех труб, расположением реперных точек, элементов обустройства, выявленных дефектов; - в полная информация по обнаруженным дефектам (наружный, внутренний, размер, расстояние от сварных швов, расстояние до маркеров, привязка к GPS координатам и т.д.); - данные по максимально-допустимому рабочему давлению на каждый обнаруженный дефект; - перечень дефектов (трещин, микротрещин, дефекты плоскостного типа - непровар, подрез корня шва, расслоений и т.д.) сварных швов, влияющих на непосредственную целостность нефтепровода; Рекомендации по методу и срочности устранения обнаруженных дефектов (разделить весь перечень обнаруженных дефектов на следующие группы): 1) подлежащие замене или ремонту немедленно, 2) подлежащие замене или ремонту в течение 1 года, 3) подлежащие замене или ремонту в течение 3 лет, 4) требующие внимания при очередной внутритрубной дефектоскопии; 5) рекомендации по безопасному разрешенному рабочему давлению по участкам и перечню труб в рамках рекомендованного давления в нефтепроводе. 6) рекомендации по повышению безопасного давления до уровня проектного на нефтепроводе; - оценка технического состояния нефтепровода, динамика (рассчитать скорость) развития коррозии, прогноз развития дефектов на 5 лет; - паспорт (сертификат) на каждую зарегистрированную аномалию, получаемый из электронной базы данных обследования; - обобщенный вывод по причинам возникновения выявленных аномалий обнаруженных особенностей с рекомендациями по их устранению и поддержанию непосредственной целостности обследуемого участка нефтепровода; - статистическое представление результатов обследования: распределения по видам и размерам, расположению выявленных дефектов; - заключению о целесообразности проведения дополнительного технического диагностирования; - сравнительный анализ технического состояния обследованного участка нефтепровода, на основе проведенных ранее диагностических обследований, с указанием наиболее опасных участков (при их наличии) и определением скорости роста коррозии; - данные магнитного профилирования участков трубы с дефектами, категория опасности которых рассчитана как «закритические» и «критические» для построения реальных профилей выявленных дефектов и получения более точной их формы при проведении расчетов оценки опасности (данные предоставляются в электронном виде, формат которого должен быть детально описан). 3. Оформление отчетов 1) Предварительный и заключительный отчеты должны быть представлены на русском языке на бумажном носителе в формате А4 и рассчитаны по методике B31G modified, расчеты по методикам ASME B31G, DNV-RP-F.101, СТО Газпром 2-2.3-112 предоставляются в электронном виде при условии соблюдения Правил применения международных, региональных стандартов и стандартов иностранных государств, классификаторов технико-экономической информации международных организаций по стандартизации, классификаторов технико-экономической информации, правил и рекомендаций по стандартизации региональных организаций по стандартизации, классификаторов технико-экономической информации, правил, норм и рекомендаций по стандартизации иностранных государств, утвержденные Приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 12 декабря 2018 года № 870 или международных договоров. 2) Предварительный технический отчет по результатам диагностирования внутритрубными инспекционными приборами нефтепровода, передается Заказчику в течение 30 рабочих дней после извлечения из камеры приема очистных устройств последнего ВИП, в электронном виде на цифровом носителе (компакт-диск CD-ROM, статус «для чтения») в 4-х экземплярах на русском языке, 3) Заключительный технический отчет по результатам диагностирования внутритрубными инспекционными приборами нефтепровода, передается Заказчику в течение 45 дней после согласования предварительного отчета в электронном виде в формате PDF на цифровом носителе (компакт-диск CD-ROM, статус «для чтения») в 4-х экземплярах на русском языке и на бумажном носителе в формате А4, распечатанном в цветном типографском исполнении в 4-х экземплярах на русском языке, 4) Отчетные данные результатов ВТД в электронном виде должны предоставляться в унифицированном формате, для последующего автоматизированного импорта в информационно-аналитическую систему оценки технического состояния нефтепровода Заказчика. 5) «Таблица оценки опасности дефектов», «Оценка опасности подучастков» помимо PDF формата должны предоставляться в формате MS Excel. 6) Представляемые данные должны иметь систему обработки табличных данных дефектов: автоматические сортировка и выборка объектов (дефектов и др.) по заданным многопараметрическим критериям, с возможностью экспорта данных из системы в приложения MS Excel и др. 7) К заключительным отчетам должно прилагаться специальное программное обеспечение: - для изучения технических отчетов; - для проведения анализа внутритрубного обследования на основании сравнения данных последнего пропуска с предыдущим; - для проведения анализа развития, дефектов путем сопоставления полученных данных с результатами предыдущей ВТД (графики, статистика и т.д.). - по расчету нефтепровода с дефектами на прочность, позволяющее специалистам Заказчика изменять значения исходных данных и определять значения безопасного давления, КБД (ERF) и других параметров согласно перечисленным выше стандартам, вывод отчета по всем дефектам с пересчитанными значениями указанных параметров в табличной форме. - для просмотра обследованного нефтепровода в программе Google Earth ® для визуализации схемы развертки трубы в зоне дефекта с отображением близлежащих дефектов (в 2D и в 3D плоскостях). 8. Провести сравнение и анализ с отчетом ВТД проведённый в 2023 году. |
| 13. | Особые требования | Гарантия качества оказанных Исполнителем должна составлять не менее 5 лет (актуальность данных ВТД). |
| 14. | Требования к потенциальному поставщику услуг | - Требования к потенциальному поставщику услуг: Потенциальный поставщик должен иметь опыт работы не менее 3 (трех) лет, на рынке закупаемых однородных работ услуг подтвержденный электронными копиями соответствующих актов, подтверждающих прием передачу оказанных услуг, совокупный объем которых по одному договору, в каждом году составляет не менее 75 000 000 без НДС и счет фактур (при выписке счета фактуры на бумажном носителе в соответствие с законодательством РК) или электронных счет фактур. Для подтверждения необходимо предоставить АВР (акт выполненных работ). - Наличие лицензий: - Аттестат на право проведения экспертизы в области промышленной безопасности с подвидом экспертиза промышленной безопасности. - Лицензия по обращению с радиоактивными веществами, приборами и установками, содержащими радиоактивные вещества с подвидом деятельности использование радиоактивных веществ, приборов и установок, содержащих радиоактивных веществ. - Лицензия по обращению с приборами и установками, генерирующими ионизирующее излучение с подвидом деятельности переносных рентгеновских дефектоскопов. - Лицензия на транспортировку, включая транзитную, ядерных материалов, радиоактивных веществ, радиоизотопных источников ионизирующего излучения, радиоактивных отходов в пределах территории Республики Казахстан» с подвидом транспортировка переносных радиоизотопных дефектоскопов. 3. Обязательные требования, предусмотренные законодательством Республики Казахстан - Наличие аттестата аккредитации мобильной испытательной лаборатории в системе аккредитации РК на соответствие требованиям ISO/IEC 17025 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий» на объекты оценки соответствия: испытание продукции согласно области аккредитации, в т.ч. магистральные трубопроводы, соединения сварные стальных трубопроводов, испытание продукции согласно области аккредитации, в т.ч. технологические и магистральные трубопроводы для транспортирования жидких и газообразных углеводородов, включающей методы и соответствующие стандарты: визуальный и измерительный контроль (СТ РК EN 13018-2016, СТ РК ISO 17637-2019, СТ РК 2818-2016, СТ РК 2889-2016), ультразвуковой метод/ультразвуковой метод контроля с применением фазированных решеток (ГОСТ 14782-86, СТ РК ISO 16810-2014, СТ РК ISO 16826-2014, СТ РК ASTM E 273-2015, СТ РК ISO 17640-2013, СТ РК ISO 19285-2019), радиографический метод контроля (ГОСТ 7512-82, ГОСТ 23055-78), метод магнитной памяти металла (CТ РК ГОСТ Р 52005-2008, ГОСТ РК ИСО 24497-3-2009), Контроль защитных покрытий(ГОСТ 9.602-2016, СТ РК 3077-2017, СТ РК 2894-2016, СТ РК 2897-2016, СТ РК 1572-1-2006), внутритрубная диагностика, в т.ч. определение остаточного ресурса (СТ РК 2509-2014, API STD 1163 (R2018), NACE SP 0102-2017, СТ РК ГОСТ Р 55999-2016). 4.Требования о наличии у потенциального поставщика оборудования, техники (технических устройств), зданий (сооружений), помещений с предоставлением подтверждающих документов 4.1. Наличие внутритрубных снарядов: 4.1.1. Наличие внутритрубных снарядов с предоставлением паспорта и сертификата соответствия согласно требованиям ст. 6 Технологического регламента Таможенного союза ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»: - обследование геометрии с использованием ВДС профилемера, оснащенного навигационной системой - магнитный (МТ) с использованием ВДС с продольным намагничиванием (MFL) - магнитный (МТ) с использованием ВДС с поперечным намагничиванием (TFI) 4.2. Ультразвуковой дефектоскоп с методом фазированных решеток; 4.3. Магнитный толщиномер; 4.4. Комплект для визуально-измерительного контроля; 4.5. Рентген-аппарат 4.6. Прибор магнитометрический для определения концентрации напряжений. Примечание: Для подтверждения наличии указанных приборов и оборудовании в п.п. 4.2.- 4.6., потенциальный поставщик должен предоставить копию сертификатов поверки или калибровки с указанием пользователя (в случае отсутствия – данных документов, тогда копии подтверждающих документов (паспорта) на право собственности или аренды). 5. Наличие специалистов по таблице №2 |

Таблица №2

| Специалисты, обладающие квалификацией и/или опытом работы | Квалификация | Документы, подтверждающие квалификацию и/или опыт работы специалистов | Количество | Опыт работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дефектоскопист | Дефектоскопист не менее III уровня | Диплом о высшем техническом образовании, квалификационное удостоверение/свидетельство/сертификат, выданный аккредитованным ОПС П в соответствии с ISO 9712 по ультразвуковому контролю, проникающими веществами, магнитопорошковый, визуально-измерительный, радиографический. В подтверждение опыта работы специалиста, предоставить подтверждающие документы, в соответствии с подпунктами 1) и/или 2) и подпункта 6) статьи 35 Трудового Кодекса РК. | 1 | 5 |
| Дефектоскопист | Дефектоскопист не менее II уровня | Диплом о высшем техническом образовании, квалификационное удостоверение/свидетельство/сертификат по ультразвуковому контролю методом фазированных решеток. В подтверждение опыта работы специалиста, предоставить подтверждающие документы, в соответствии с подпунктами 1) и/или 2) и подпункта 6) статьи 35 Трудового Кодекса РК. | 1 | 2 |
| Дефектоскопист | Дефектоскопист не менее II уровня | Диплом о высшем техническом образовании, квалификационное удостоверение/свидетельство/сертификат, выданный аккредитованным ОПС П в соответствии с ISO 9712 по ультразвуковому контролю, проникающими веществами, магнитопорошковый, визуально-измерительный, радиографический. В подтверждение опыта работы специалиста, предоставить подтверждающие документы, в соответствии с подпунктами 1) и/или 2) и подпункта 6) статьи 35 Трудового Кодекса РК. | 3 | 3 |
| Специалист/ Инженер ВТД | Специалист/ Инженер ВТД | Диплом о высшем техническом образовании, сертификат / удостоверение прохождения курса по внутритрубной диагностике на базе производителя используемых ВИС. | 2 | Не требуется |
| Аналитик диагностических данных не ниже 2 уровня | Аналитик диагностических данных не ниже 2 уровня | Сертификат / удостоверение, выданное производителем диагностического оборудования | 2 | Не требуется |

Наличие у потенциального поставщика соответствующего(их) специалиста(ов) подтверждается актом потенциального поставщика о приеме на работу заявленного специалиста.

ЗАКАЗЧИК:

ТОО «Урихтау Оперейтинг»