Приложение №2 к Договору № _____ от «___» ___________ 202__г.

Техническая спецификация

Работы по изготовлению стендов/табличек/надписей (Работы по изготовлению стендов/ табличек/ надписей и аналогичных изделий информационного/ предупредительного/ эвакуационного и другого назначения)

Работы по изготовлению стендов

- Основание для выдачи задания: План закупок товаров, работ и услуг ТОО «Урихтау Оперейтинг» на 2025 год.

- Исполнитель обязуется выполнить работы (изготовить стенды/плакаты/баннеры согласно Таблицы №1 к настоящей технической спецификации, доставить готовые изделия на объект ТОО «Урихтау Оперейтинг») в течение 60 календарных дней с даты предоставления Заявки на изготовление.

- Исполнитель выполняет работы согласно Таблицы №1 к настоящей технической спецификации.

- Исполнитель обеспечивает качество Работ по изготовлению стендов/плакатов/баннеров и гарантирует качество готовых изделий (исправность и сохранность свойств изделий) в течение одного года. Исполнитель обязуется за свой счет и риск осуществить устранение, бесплатную замену бракованных стендов/плакатов/баннеров и/или дефектов (либо произвести замену всех дефектных стендов/плакатов/баннеров при условии, что указанная замена не приведет к ухудшению качества и других характеристик стендов/плакатов/баннеров, и будет соответствовать последним разработкам) в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента получения письменного уведомления от Заказчика.

- Исполнитель обеспечивает сохранность стендов/плакатов/баннеров при погрузке и перевозке, чтобы избежать повреждения или потери при нормальных условиях транспортировки и хранения. Стоимость тары, упаковки и маркировки входит в стоимость стендов/плакатов/баннеров.

- Все транспортные и другие расходы, связанные с поставкой и возвратом дефектного и/или несоответствующих стендов/плакатов/баннеров, оплачиваются Исполнителем.

- Исполнитель гарантирует, что изготовленные стенды/плакаты/баннеры новые (не ранее 2025 года выпуска/изготовления) и принадлежат ему в праве собственности, не заложены, не арестованы, не являются предметом спора третьих лиц.

Требования к Работам по изготовлению стендов/плакатов/баннеров

Работы по разработке, изготовлению стендов/табличек/надписей и аналогичных изделий информационного/предупредительного/эвакуационного и другого назначения, наименование и их количество, ориентация, крепления, формы, материал и эскизы производятся по согласованию с Заказчиком, в соответствии с Таблицей №1 к Технической спецификации (прилагается).

В целях улучшения условий безопасности и охраны труда на рабочих местах, соответствия норм экологической безопасности, для качественной и долголетней эксплуатации, работы (изготовление стендов/табличек/надписей) должны быть выполнены на соответствующем современном оборудовании, с применением красок/чернил и материалов не оказывающие пагубное влияние на окружающую среду и не наносящие вреда здоровью человека, обеспечивающие сохранность цвета и отчетливость изображений изделий в течении 5 лет:

- чернила для оборудования ультрафиолетовой печати должны соответствовать строгим стандартам низкого уровня содержания химических веществ и иметь подтверждающие на это документы о прохождении сертификации со знаком в качестве подтверждения их экологической безопасности, такие как сертификат соответствия Greenguard. Сертификат «Greenguard» получает продукция, соответствующая самым строгим мировым стандартам по химическим выбросам. Стандарт содержит основанные на безопасности для здоровья человека критерии оценки более чем 360 летучих органических соединений, а также требования в отношении низкого общего уровня выбросов. УФ-чернила подходят для широкоформатных принтеров и отличаются широкой цветовой гаммой и высокой яркостью цвета, обеспечивая живые и натуральные цвета отпечатков; универсальностью, так как подходят для печати на гибких и жёстких материалах; самым низким расходом на 1 м² благодаря технологии нанесения тонкого слоя чернил.

- рулонный плоттер ультрафиолетовой печати шириной 3.2м, разрешение печати 1440х1440dpi;

- Баннер, литой плотность 530гр, печать рулонная ультрафиолетовая, щит: металлический, каркас металлический сборный.

- Стенд с книжными вкладышами (1 книжный) на формат А4, изготовленный из прозрачного акрила методом термоформовки.

Щит: вспененный пвх 5 мм, по следующим техническим характеристикам:

| Размер листа | 2030х3050мм |
| --- | --- |
| Плотность | 0,55-0,65 г/см3 |
| Водопоглощение | за 24 ч – 0,5% за 7 суток – 0,56% |
| Прочность при разрыве | 15 МПа |
| Относительное удлинение при разрыве | 20% |
| Ударная вязкость по Шарпи | Не менее 12 кДж/м2 |
| Твердость по Шору | Не менее 47 ед.D |
| Температура размягчения по Вика | Не менее 84 0С |
| Модуль упругости при изгибе | Не менее 3700 МПа |
| Средний коэффициент линейного теплового расширения | 8*10-5 0С-1 |
| Пределы температур использования | Верхний +60 0С Нижний: - при высокой нагрузке -20 0С - при пассивной эксплуатации – 50 0С |

- Плакат, настенный – пленка.

- Знаки и таблички изготавливаются из алюминиевой композитной панели толщиной 4мм и стенкой 0,3мм, заготовки для продукции должны быть изготовлены методом автоматической фрезеровки с обработкой краев. Печать ультрафиолетовая, пленка светоотражающая с сотами, повышенного коэффициента отражения (СТ РК ГОСТ Р 12.4.026–2002).

| «Заказчик» | «Подрядчик» |
| --- | --- |
| Директор по производству Исмагулов М.Б. __________________________ |  |

Таблица №1 к Технической спецификации

«Работы по изготовлению стендов/табличек/надписей (Работы по изготовлению стендов/ табличек/ надписей и аналогичных изделий информационного/ предупредительного/ эвакуационного и другого назначения)»

Работы по разработке, изготовлению стендов/табличек/надписей и аналогичных изделий информационного/предупредительного/эвакуционного и другого назначения, наименование и их количество, ориентация, крепления, формы, материал и эскизы по согласованию с Заказчиком:

| Реттік нөмірі № | Тауарлар, жұмыстар және қызметтер атауы Наименование ТРУ | Тауарлар, жұмыстар және қызметтердің техникалық спецификациясы Техническая спецификация | Размер | Өлшем бірлігі Ед.изм | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стенд | Стенд с книжными вкладышами (1 книжный) на формат А4. Щит: пластиковый | 1250х1250мм | шт. | 5 |
| 2 | Плакат | Настенные - пленка | 850х650мм | шт. | 20 |
| 3 | Баннер | Баннер литой плотность 530гр, печать рулонная ультрафиолетовая, щит: металлический, каркас металлический | 1250х1500мм | шт. | 3 |
| 4 | Баннер | Баннер литой плотность 530гр, печать рулонная ультрафиолетовая | 1,5м х 1,5м | шт | 4 |
| 5 | Баннер | Баннер литой плотность 530гр, печать рулонная ультрафиолетовая, щит: металлический, каркас металлический | 1 м х 1 м | шт | 12 |
| 6 | Баннер | Баннер литой плотность 530гр, печать рулонная ультрафиолетовая, щит: металлический, каркас металлический | 1 м х 1,5 м | шт | 3 |
| 7 | Баннер | Баннер литой плотность 530гр, печать рулонная ультрафиолетовая, щит: металлический, каркас металлический | 1250х1250мм | шт | 3 |