Приложение №2 к Договору № _____ от «___» ___________ 202__г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

(Плащ мужской, для защиты от воды)

- Общие положения

  - Поставщик обязуется поставить товар Заказчику по адресу: Республика Казахстан, Актюбинская область, производственная база ТОО «Урихтау Оперейтинг» находящаяся в вахтовом поселке Жанажол (расположена на территории Мугалжарского района Актюбинской области Республики Казахстан, удаленного к югу от областного центра г. Актобе на расстоянии 215км) (далее – место поставки) в течение 60 календарных дней с даты подписания Договора.

Описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров:

  - Поставщик обязан обеспечить требования Заказчика, согласно технической спецификации и Таблицы, указанной в приложении №1 к настоящей технической спецификации.

  - Качество поставляемого Товара должно соответствовать ГОСТам и/или ТУ (в соответствии с разделом 2 настоящей технической спецификации), распространяемым на данный вид товаров, установленным законодательством на территории РК, сертификатам соответствия, а также техническим условиям, принятым на этот вид продукции (сертификаты, паспорта).

  - Поставщик гарантирует качество Товара и срок хранения Товара в течение гарантийного срока, установленного изготовителем со дня подписания акта приема передач к поставленному Товару. В рамках гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет и риск осуществить устранение, бесплатную замену бракованного товара и/или дефектов (либо произвести замену всей партии дефектного Товара при условии, что указанная замена не приведет к ухудшению качества и других характеристик Товара, и будет соответствовать последним разработкам), или не подошедших по размерам Товара в сроки согласно условиям договора.

  - Поставщик обеспечит упаковку (соответствующую тару) всего поставляемого Товара, обеспечивающую сохранность Товара при погрузке и перевозке, чтобы избежать повреждения или потери при нормальных условиях транспортировки и хранения. Стоимость тары, упаковки и маркировки входит в стоимость Товара. Упаковка должна быть промаркирована, в соответствии с установленными требованиями действующего законодательства Республики Казахстан и международных норм.

  - Если при внешнем осмотре полученного товара будут обнаружены видимые дефекты либо несоответствия отдельных частей спецификации, обнаружится, что Товар не качественный или не соответствует стандартам, Заказчик вправе отказаться от приемки Товара, об этом составляется акт, в котором указываются все замеченные недостатки.

  - Все транспортные и другие расходы, связанные с поставкой и возвратом дефектного и/или несоответствующего Товара, оплачиваются Поставщиком.

  - Поставщик гарантирует, что реализованный товар новый (не ранее 2025 года выпуска) и принадлежит ему в праве собственности, не заложен, не арестован, не является предметом спора третьих лиц. Передаваемые по товару документы действительны.

  - В случае обнаружения расхождений по количеству или ассортименту в поставленном Товаре против товаросопроводительных документов на Товар и/или Приложений к Договору, Поставщик обязан по требованию Заказчика, произвести допоставку недостающего количества Товара, соответствующего условиям ТС в сроки согласно условиям договора. При этом Поставщик настоящим подтверждает, что Заказчик освобождается от возмещения расходов, связанных с доставкой Товара.

- Требования к специальной одежде

Плащ-дождевик для защиты от влаги и неконцентрированного растворов кислот, из полимерного материала

Назначение: специальная одежда для обеспечения безопасности как одежда первого слоя.

Виды изготавливаемых плащей должны соответствовать установленным требованиям.

Плащи изготавливаются на типовые фигуры мужчин в соответствии с классификациями по стандартам. Типовую фигуру мужчины определяют следующие признаки: рост, обхват груди (горизонтальный) и обхват талии.

Эргономические требования.

При разработке плаща должны соблюдаться эргономические требования. Общие технические требования обеспечивающие:

- удобство пользования изделием и отдельными его элементами;

- функциональное расположение деталей и узлов;

- возможность регулирования теплообмена с окружающей средой при изменении метеорологических условий или уровня физической активности;

- возможность регулирования локального прилегания изделия (деталей, узлов) к поверхности тела;

- соразмерность изделий плаща и ее частей;

- снижение утолщений в области горловины, проймы, шаговых швов.

Накладные детали настрачивают накладным швом с закрытым срезом двумя строчками.

Швы в изделиях из прорезиненных тканей и материалов с покрытием должны быть герметизированы. Швы в плащах должны быть проклеены.

Под пуговицы и блочки вентиляционных отверстий ставят усилители различных конструкций из различных материалов.

Нижние края кокетки прикрепляют к спинке - посередине и в углах, к полочке - в углах. При обработке лицевого выреза капюшона вкладывают тесьму длиной 95-100 см, закрепляя ее над средним швом.

Петли обметывают в следующих местах:

- на левом борте - не менее четырех петель на расстоянии 2,0-2,5 см от края и 2,5-3,0 см от уступа борта;

- на капюшоне по линии горловины не менее трех петель на расстоянии 1,0 см от края.

Пуговицы пришивают соответственно расположению петель.

При изготовлении плащей допускаются:

- спинка целая;

- верхний воротник из двух частей;

- рукава с надставками;

- перемещение боковых швов изделия и швов рукавов;

- кокетка со швом;

- клинья внизу боковых швов;

- цельновыкроенные подборта;

- верхний воротник цельновыкроенный с нижним воротником;

- воротник одинарный в изделиях из жестких тканей;

- обтачки карманов,	кокетки и капюшона, стойка воротника,	усилители вентиляционных отверстий - из других материалов;

- одна строчка - при настрачивании накладных деталей с последующей герметизацией швов.

Внешний вид.

Плащ прямого силуэта, двубортный с застежкой на 6 обметанных петель и пуговиц (5 петель на левом борте снаружи и 1 петля на правом борте внутри, для фиксации), нижними боковыми накладными карманами 20,0 см * 25,0 см с клапанами 21,0 см* 6,0см, с застежкой на контактной ленте «велькро». Накладные карманы настрочить накладным швом с закрытым срезом двумя строчками на 0,1см – 0,7см, верхний срез карманов подогнут швом с закрытым срезом на 2,5 см, закреплен строчкой, по краям клапанов проложить отделочную строчку на 0,1см – 0,7см.

Капюшон съемный, состоит из двух деталей, по лицевому срезу продернут шнур с фиксаторами и наконечниками, по среднему шву оснащен лентой «велькро» для регулирования высоты капюшона. Капюшон по лицевому вырезу стягивается эластичным шнуром.

Спинка со швом посередине и щлицей, с накладной отлетной кокеткой, переходящей на полочки в виде наплечников.

Рукава втачные двух шовные, прямые. Низ рукавов подогнут с закрытым срезом на 2,5 см, оснащены затягивающейся контактной лентой типа «велькро», под рукавами вентиляционные отверствия для воздухообмена. Воротник втачной отложной.

По всему периметру кокетки, среднему шву спинки, по карманам, клапанам, боковым рельефным швам проложена отделочная строчка на 0,1 см-0,7см.

По краю и отлету воротника, по краю борта отделочная строчка на 0,7см.

Все стачные и настрочные швы плаща проклеиваются специальной водонепроницаемой лентой. Низ изделия обработать швом в подгибку с закрытым срезом 3,0 см.

Требования к изготовлению: Цвет и нанесение логотипа: по согласованию с Заказчиком.

ТРЕБОВАНИЯ К ИЗГОТОВЛЕНИЮ.

Плащ мужской для защиты от воды изготавливают в соответствии с требованиями стандартов, технической документацией на изделие, с соблюдением требований нормативных правовых актов, действующих на территории государства, принявшего стандарт.

Разрывная нагрузка соединительных швов деталей верха комбинезона должна быть не менее 250 Н.

Соединительные швы деталей верха комбинезона должны быть проклеены и дополнительно прошиты двойной строчкой нитками.

Требования к сырью, материалам и покупным изделиям.

Физико-механические показатели.

| № п/п | Наименование материалов | Назначение материалов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ткань - смесовая ткань с поливинилхлоридным покрытием, толщина не менее 0,18мм влагозащитная, цвет - синий. Разрывная нагрузка, Н не менее: - по основе (длине) 800; - по утку (ширине) 600 Раздирающая нагрузка (сопротивление раздиранию), Н, не менее - по основе (длине) 50 - по утку (ширине) 30 Стойкость к истиранию, циклы, не менее - хлопчатобумажных и смешанных тканей 5000 Изменение размеров после мокрой обработки, %, не более - по основе (длине); -3,5 - по утку (ширине) ±2,0 Устойчивость материалов к мокрой обработке (к пяти стиркам) по параметру водоупорности (водонепроницаемости) должна быть не менее 90 %. Паропроницаемость материалов с полимерным покрытием, искусственной кожи и прорезиненных материалов должна быть не менее - 4 мг/см2 ч Подклад - шелк, 100% поливинилхлорид, в цвет основной ткани. | Для изготовления Плащ мужской для защиты от воды |
| 2. | Допускаемые отклонения по поверхностной плотности, по составу сырья +/- 5 %. Цвет подкладки, ниток, фурнитуры должны сочетаться с цветом основного материала |  |

Техническое описание: плащ.

| Состав текстильной основы: | хлопчатобумажная ткань или смесовая ткань с поливинилхлоридным или полиуретановым покрытием, толщина не менее 0,18 мм |
| --- | --- |
| Покрытие: | 100% поливинилхлорид |
| Минимальная плотность ткани, г/м²: | 300 |
| Размерный ряд: 48-50/170-176 - 6 48-50/182-188 - 6 52-54/170-176 - 10 52-54/182-188 - 15 56-58/160-165 - 5 56-58/170-176 - 10 56-58/182-188 - 5 60-62/170-176 - 5 | Итого на закуп: 62 |

Швы должны быть проклеены лентами из полимерного материала.

Вентиляционные отверстия: в области пройм, под отлетной кокеткой - сетка.

Работы с использованием костюмов: выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом при атмосферных осадках (дождь).

КОМПЛЕКТНОСТЬ.

1) Плащ мужской для защиты от воды.

2) Плащ мужской для защиты от воды комплектуется на предприятиях-изготовителях.

МАРКИРОВКА. УПАКОВКА.

Каждое изделие должно иметь маркировку, которую наносят непосредственно на изделие или на трудноудаляемую этикетку.

Информация должна наноситься любым рельефным способом (в том числе тиснение, шелкография, гравировка, литье, штамповка) либо трудноудаляемой краской непосредственно на изделие или на трудноудаляемую этикетку, прикрепленную к изделию.

Допускается нанесение информации в виде пиктограмм, которые могут использоваться в качестве указателей опасности или области применения изделия. Информация должна быть легко читаемой, стойкой при хранении, перевозке, реализации и использовании продукции по назначению в течение всего срока годности, срока службы и (или) гарантийного срока хранения.

Маркировка должна быть разборчивой, легко читаемой и нанесена на поверхность изделия (этикетки), доступную для осмотра без снятия упаковки.

При сдаче Заказчику в обязательном порядке должны предоставить следующую маркировку на товар:

1. Вшивная этикетка, в боковом шве с указанием:

-наименование изделия (при наличии - наименование модели, кода, артикула,);

-наименование и адрес изготовителя и (или) его товарный знак (при наличии);

-защитные свойства пиктограмма;

- два смежных размера в полном обхвате груди и роста;

- обозначение технического регламента Таможенного союза, требованиям которого должно соответствовать изделие;

- дата (месяц, год) изготовления или дата окончания срока годности, если она установлена;

- сведения о классе защиты;

- сведения (символы по уходу) о способах ухода и требованиях к утилизации средства индивидуальной защиты;

- сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено средство индивидуальной защиты;

- знак ОТК.

2. Вшивная этикетка, вшитая в горловину с указанием двух смежных размеров роста и обхвата груди изделия.

3. Бумажная навесная этикетка:

-наименование изделия (при наличии - наименование модели, кода, артикула, номера лота и закупа);

-наименование и адрес изготовителя и (или) его товарный знак (при наличии);

-защитные свойства пиктограмма:

- два смежных размера в полном обхвате груди и роста;

-обозначение технического регламента Таможенного союза, требованиям которого должно соответствовать изделие;

-дата (месяц, год) изготовления или дата окончания срока годности, если она установлена;

-сведения о классе защиты;

-сведения (символы по уходу) о способах ухода и требованиях к утилизации средства индивидуальной защиты;

-сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено средство индивидуальной защиты;

- знак ОТК.

Обязательное подтверждение товара сертификатом или декларацией соответствия.

Наличие индивидуальной упаковки обязательно.

Упаковка изделий должна обеспечить сохранность товара при перевозке и хранении. На лицевой стороне каждой упаковки должен быть прикреплен упаковочный ярлык или упаковочный лист с указанием количества и размера упакованных изделий.

ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ.

Спецодежда не должна являться источником возникновения опасных или вредных факторов и причиной несчастных случаев при эксплуатации.

Материалы для изготовления спецодежды, комплектующие изделия и фурнитура должны соответствовать установленным нормативам санитарно-химических, органолептических и токсиколого-гигиенических показателей.

Способы утилизации спецодежды не должны наносить вреда окружающей среде и должны быть определены производителем.

ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

При соблюдении потребителем требований транспортирования, хранения и указания по эксплуатации на спецодежду устанавливается гарантийный срок:

эксплуатации - в соответствии с отраслевыми нормами, утвержденными в установленном порядке;

хранения - в соответствии с нормативами, установленными в технической документации производителя.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ.

- ГОСТ EN 343-2021. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от дождя. Технические требования и методы испытаний".

- Технический Регламент Таможенного Союза ТР ТС 019/2011 О безопасности средств индивидуальной защиты.

Примечание: при поставке Товара Поставщик к каждой единице товара должен приложить паспорт и копию сертификата качества.

| Заказчик: Директор по производству Исмагулов М.Б. ___________________ _________ | Поставщик: ___________________ _________ |
| --- | --- |

Таблица №1 к Технической спецификации

| № п/п | Наименование | Краткая характеристика | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Плащ-дождевик для защиты от влаги и неконцентрированного растворов кислот, из полимерного материала | Дождевик-костюм влагозащитный. Плащ непромокаемый прямого силуэта с центральной бортовой застёжкой на молнию, и ветрозащитной планкой на кнопках, с капюшоном, с двумя накладными карманами с клапанами. В рукав плаща вшит внутренний ветрозащитный манжет с плотной эластичной тесьмой. Для дополнительного комфорта в работе, в плаще имеются вентиляционные пространства и внутренняя дышащая сетка на спине и отверстия на уровне подмышечных впадин, что обеспечивает равномерный воздухообмен. Объем капюшона регулируется при помощи шнура. Капюшон компактно складывается в заднюю поверхность воротника. Изделие выполнено из 100% синтетического водоупорного материала: нейлон с внутренним ПВХ покрытием. Все швы изделия проклеены изнутри и герметичны. Ткань экологична и соответствует требованиям санитарно-химической безопасности СИЗ. | 62 | Шт. |

Примечание: при поставке Товара Поставщик к каждой единице товара должен приложить паспорт и копию сертификата качества.

| Заказчик: Директор по производству Исмагулов М.Б. ___________________ _________ | Поставщик: ___________________ _________ |
| --- | --- |