№ _____ Шартқа №2 қосымша"___" ___________ 202__г.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

(Мұнайдан, мұнай өнімдерінен қорғауға арналған етік, ерлер, былғары, оқшауланбаған, қатты композиттік науасы бар)

1.	Жалпы ережелер

  - Өнім беруші тауарды Тапсырыс берушіге мына мекенжай бойынша жеткізуге міндеттенеді: Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, Жаңажол вахталық кентінде орналасқан "Өріктау Оперейтинг" ЖШС өндірістік базасы (Қазақстан Республикасы Ақтөбе облысы Мұғалжар ауданының аумағында, Ақтөбе қаласының облыс орталығынан оңтүстікке қарай 215 км қашықтықта орналасқан) (бұдан әрі – жеткізу орны) 90 күнтізбелік күн ішінде шартқа қол қойылған күннен бастап.

Тауарлардың сипаттамасы және талап етілетін техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары:

  - Өнім беруші осы техникалық ерекшелікке №1 қосымшада көрсетілген техникалық ерекшелікке және кестеге сәйкес Тапсырыс берушінің талаптарын қамтамасыз етуге міндетті.

  - Жеткізілетін тауардың сапасы ҚР аумағында заңнамада белгіленген тауарлардың осы түріне, сәйкестік сертификаттарына, сондай-ақ өнімнің осы түріне қабылданған техникалық шарттарға (сертификаттар, паспорттар) қолданылатын ГОСТ және/немесе ТУ (осы техникалық ерекшеліктің 2-бөліміне сәйкес) сәйкес келуі тиіс.

  - Өнім беруші жеткізілген тауарға берілістерді қабылдау актісіне қол қойылған күннен бастап дайындаушы белгілеген кепілдік мерзімі ішінде тауардың сапасына және тауарды сақтау мерзіміне кепілдік береді. Кепілдік мерзімі шеңберінде Өнім беруші ақаулы тауарды және/немесе ақауларды жоюды, тегін ауыстыруды (не аталған ауыстыру тауардың сапасы мен басқа да сипаттамаларының нашарлауына әкеп соқтырмайтын және соңғы әзірлемелерге сәйкес келетін жағдайда ақаулы тауардың барлық партиясын ауыстыруды) немесе тауардың мөлшеріне сәйкес келмейтін ақауларды жоюды, тегін ауыстыруды өз есебінен және тәуекелмен жүзеге асыруға міндеттенеді. шарттың талаптарына сәйкес мерзімдер.

  - Жеткізуші тасымалдаудың және сақтаудың қалыпты жағдайларында зақымдануды немесе жоғалтуды болдырмау үшін тиеу және тасымалдау кезінде тауардың сақталуын қамтамасыз ететін барлық жеткізілетін тауардың қаптамасын (тиісті ыдысты) қамтамасыз етеді. Контейнердің, қаптаманың және таңбалаудың құны тауардың құнына кіреді. Қаптама Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының және халықаралық нормалардың белгіленген талаптарына сәйкес таңбалануы тиіс.

  - Егер алынған тауарды сырттай қарау кезінде көрінетін ақаулар немесе ерекшеліктің жекелеген бөліктерінің сәйкес келмеуі анықталса, тауардың сапалы емес немесе стандарттарға сәйкес келмейтіні анықталса, Тапсырыс беруші тауарды қабылдаудан бас тартуға құқылы, бұл туралы барлық байқалған кемшіліктер көрсетілетін акт жасалады.

  - Ақаулы және/немесе сәйкес келмейтін тауарды жеткізуге және қайтаруға байланысты барлық көлік және басқа шығындарды жеткізуші төлейді.

  - Өнім беруші сатылған тауардың жаңа (2025 жылдан ерте емес) және оған меншік құқығымен тиесілі, кепілге қойылмағанына, қамауға алынбағанына, үшінші тұлғалардың дау-дамайының нысанасы болып табылмайтынына кепілдік береді.

  - Жеткізілген тауардың саны немесе ассортименті бойынша тауарға ілеспе құжаттарға және/немесе шартқа қосымшаларға қарсы алшақтықтар анықталған жағдайда, өнім беруші Тапсырыс берушінің талабы бойынша шарт талаптарына сәйкес мерзімдерде КО талаптарына сәйкес келетін тауардың жетіспейтін санын жеткізуді жүргізуге міндетті. Бұл ретте өнім беруші осымен Тапсырыс берушінің тауарды жеткізуге байланысты шығыстарды өтеуден босатылатынын растайды.

- Механикалық әсерлерден, мұнайдан, мұнай өнімдерінен, қышқылдардан, сілтілерден, улы емес және жарылғыш шаңнан және жалпы өндірістік ластанудан қорғауға арналған арнайы аяқ киімге қойылатын техникалық талаптар

- Қатты композиттік тұғыры бар былғары етік (еркек), химиялық белсенді газдарға төзімді, еркек, поливинилхлоридтен жасалған, оқшауланбаған

    - Мақсаты

Механикалық әсерлерден (технологиялық жабдықтармен және құралдармен операциялар), мұнай өнімдерінен, қышқылдардан, сілтілерден және жалпы өндірістік ластанудан қорғау үшін.

2.1.2.	Техникалық сипаттама

Қорғаныс композиті немесе поликарбонат науасы бар былғары етік.

Қорғаныс қасиеттері бойынша шартты белгілеу: Мун 200, Нм, Нс, К 20, Щ 20, Мп, З.

2.1.3.	Аяқ киімнің жоғарғы жағы

Қалыңдығы кемінде 1,8-2,0 мм хром иленген табиғи су өткізбейтін былғары.

Аяқ киім бөлшектерінің қосылуы кем дегенде 120 Н/см созылу беріктігін қамтамасыз етуі тиіс (түбін үстіңгі жағымен қосудан басқа).

2.1.4.	Табан

Екі қабатты табан, материал: SPU / PU немесе PU/ TPU (+120 ° C дейін) (полиуретан / термополиуретан).

Жоғарғы қабат амортизациялық қасиеттері бар, соққы жүктемелерін сөндіретін ПУ (полиуретан) - дан жасалуы керек.

Төменгі қабат ыстыққа төзімді, аязға төзімді ТПУ материалынан (термополиуретан) жасалуы керек және деформация мен абразияға төзімді болуы керек.

Табан бетімен төмен температурада (минус 35 °С дейін), жоғары температурада (120 °С дейін) жанасқанда қорғаныш қасиеттерін сақтауы және химиялық факторлардың – мұнай, май, мұнай өнімдері, қышқылдар мен сілтілердің әсеріне 20% дейін (К 20, Щ 20) төзімді болуы тиіс.

Табан профилі (протектор үлгісі) бетке жақсы ұстауды қамтамасыз етуі керек. Өкше және шұлық тракторларының болуы.

Аяқ киім табанының материалы беріктігі кемінде 2 Н/мм2 және қаттылығы Шор бойынша 70 бірліктен аспауы тиіс.

Табан профилінің биіктігі (протектордың тереңдігі) кемінде 4,0 мм болуы керек.

Табанның жүріс бөлігі кем дегенде 180 Н/см созылу беріктігіне ие болуы керек және оны бүкіл қызмет ету мерзімінде 25% - дан артық төмендетпеуі керек.

Аяқ киімнің жоғарғы жағымен төменгі бөліктердің бекіту беріктігі кемінде 70 н/см болуы тиіс.

Табанды бекіту әдісі: құю.

Жазда T + 30 ° C температурада қолданған кезде пайдаланушыға жайлылық беруі керек.

2.1.5.	Науалар

Науа: металл немесе композиттік, науа соққы жүктемесіне төтеп беруі керек (соққы күші 200 Дж (Мун 200) және қысудан қорғау 15кн дейін).

200 Дж (Мун 200) энергиямен соғылған кезде қорғаныш шұлықтың ішкі қауіпсіздік саңылауы кемінде 20 мм болуы керек.

2.1.6.	Табан

Кевлар табаны тесуден аяқ киімге сәйкес келетін өлшемге ие болуы керек, аяқты бүкіл ұзындығы бойынша тесуден қорғайды және тесуге төзімділікті кемінде 1200 Н қамтамасыз етеді. ішкі табан (кірістірілген): былғары картон (қалыңдығы кемінде 1 мм), табан матамен немесе басқа антисептикалық табан материалымен дубляждалған.

2.1.7.	Өлшемдерге қойылатын талаптар

Өлшемдер белгіленген талаптарға сай болуы керек.

Әрбір өлшемге тиісті саны бар талап етілетін Өлшем қатары осы техникалық ерекшелікке №1 кестеде көрсетілген.

2.1.8.	Міндетті сәйкестік:

- ГОСТ 28507-99 бойынша механикалық әсерден қорғау, ГОСТ 12.4.137-2001 бойынша мұнайдан, мұнай өнімдерінен, қышқылдардан, сілтілерден, улы емес және жарылғыш шаңнан қорғау.

- КО ТР 019/2011; МЕМСТ 11373-88;

2.1.9.	Қосымша сипаттама

- түсі: қара;

- аяқ киімнің астары: тығыздығы кемінде 150 г Бактерияға қарсы әрлеуі бар аяқ киімнің тоқыма дем алатын матасы./ м2;

- Фон: термопластикалық материалдан жасалған қатты қалыпталған (қалыңдығы кемінде 2,0 мм);

- ылғалдан, шаңнан, кірден қорғауға арналған былғары саңырау клапан, ені бір немесе екі белдікпен реттеледі.

- қорғаныш су өткізбейтін сахна (манжеттер) биіктігі кемінде 5 см біліктің жоғарғы жағындағы шілтерге арналған пластикалық бекіткіші бар.

- киюге ыңғайлы болу үшін етіктің бүйірлерінде орналасқан "ілмектің" екі сыртқы бүйірлік белдігі.

- ішкі артқы өкше бөлігінде өкшенің ішкі сырғуынан аяқтың өкше аймағын бекіту және үйкелуден қорғау үшін бахтармян (дұрыс емес) жағы бар былғары қалта түріндегі бөлік көзделген;

- тігістер екі қатарлы тігіспен жоғары беріктігі бар нейлон немесе лавсан жіптерімен тігілген;

- өкше: 3 см артық емес.

Техникалық ерекшелікке №1 қосымша

Кесте

| № р / с | Арнайы аяқ киімнің атауы | Аяқ киімнің өлшемі метрикалық (мм), L | Аяқ киімнің мөлшері штихмасса | Аяқ киімнің биіктігі кемінде (мм)*, h | Аяқ киімнің рұқсат етілген ауытқулары: биіктігі бойынша (мм) | Саны | Барлығы: | Бірлік. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кож арналған былғары етік (жазғы) |  | 38 |  | ± 3-5 |  |  | жұп |
|  |  | 255 | 39 | 295 |  |  |  |  |
|  |  | 260 | 40 | 300 |  |  |  |  |
|  |  | 265 | 41 | 305 |  |  |  |  |
|  |  | 270 | 42 | 310 |  |  |  |  |
|  |  |  | 43 |  |  |  |  |  |
|  |  | 280 | 44 | 320 |  |  |  |  |
|  |  | 285 | 45 | 325 |  |  |  |  |
|  |  | 290 | 46 | 330 |  |  |  |  |
|  |  | 295 | 47 | 335 |  |  |  |  |

Ескерту: тауарды жеткізген кезде Өнім беруші тауардың әрбір бірлігіне Паспорт пен сапа сертификатының көшірмесін қоса беруі тиіс.

| Тапсырыс беруші: Өндіріс жөніндегі Директор Исмагулов М. Б. ___________________ _________ | Жеткізуші: ___________________ _________ |
| --- | --- |