№ _____ Шартқа №2 қосымша"___" ___________ 202__г.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

(Резеңкеленген қолғаптар, хим. қышқыл сілтіге төзімді)

- Жалпы ережелер

  - Өнім беруші тауарды Тапсырыс берушіге мына мекенжай бойынша жеткізуге міндеттенеді: Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, Жаңажол вахталық кентінде орналасқан "Өріктау Оперейтинг" ЖШС өндірістік базасы (Қазақстан Республикасы Ақтөбе облысы Мұғалжар ауданының аумағында, Ақтөбе қаласының облыс орталығынан оңтүстікке қарай 215 км қашықтықта орналасқан) (бұдан әрі – жеткізу орны) 60 күнтізбелік күн ішінде шартқа қол қойылған күннен бастап.

Тауарлардың сипаттамасы және талап етілетін техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары:

  - Өнім беруші осы техникалық ерекшелікке №1 қосымшада көрсетілген техникалық ерекшелікке және кестеге сәйкес Тапсырыс берушінің талаптарын қамтамасыз етуге міндетті.

  - Жеткізілетін тауардың сапасы ҚР аумағында заңнамада белгіленген тауарлардың осы түріне, сәйкестік сертификаттарына, сондай-ақ өнімнің осы түріне қабылданған техникалық шарттарға (сертификаттар, паспорттар) қолданылатын ГОСТ және/немесе ТУ (осы техникалық ерекшеліктің 2-бөліміне сәйкес) сәйкес келуі тиіс.

  - Өнім беруші жеткізілген тауарға берілістерді қабылдау актісіне қол қойылған күннен бастап дайындаушы белгілеген кепілдік мерзімі ішінде тауардың сапасына және тауарды сақтау мерзіміне кепілдік береді. Кепілдік мерзімі шеңберінде Өнім беруші ақаулы тауарды және/немесе ақауларды жоюды, тегін ауыстыруды (не аталған ауыстыру тауардың сапасы мен басқа да сипаттамаларының нашарлауына әкеп соқтырмайтын және соңғы әзірлемелерге сәйкес келетін жағдайда ақаулы тауардың барлық партиясын ауыстыруды) немесе тауардың мөлшеріне сәйкес келмейтін ақауларды жоюды, тегін ауыстыруды өз есебінен және тәуекелмен жүзеге асыруға міндеттенеді. шарттың талаптарына сәйкес мерзімдер.

  - Жеткізуші тасымалдаудың және сақтаудың қалыпты жағдайларында зақымдануды немесе жоғалтуды болдырмау үшін тиеу және тасымалдау кезінде тауардың сақталуын қамтамасыз ететін барлық жеткізілетін тауардың қаптамасын (тиісті ыдысты) қамтамасыз етеді. Контейнердің, қаптаманың және таңбалаудың құны тауардың құнына кіреді. Қаптама Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының және халықаралық нормалардың белгіленген талаптарына сәйкес таңбалануы тиіс.

  - Егер алынған тауарды сырттай қарау кезінде көрінетін ақаулар немесе ерекшеліктің жекелеген бөліктерінің сәйкес келмеуі анықталса, тауардың сапалы емес немесе стандарттарға сәйкес келмейтіні анықталса, Тапсырыс беруші тауарды қабылдаудан бас тартуға құқылы, бұл туралы барлық байқалған кемшіліктер көрсетілетін акт жасалады.

  - Ақаулы және/немесе сәйкес келмейтін тауарды жеткізуге және қайтаруға байланысты барлық көлік және басқа шығындарды жеткізуші төлейді.

  - Өнім беруші сатылған тауардың жаңа (2025 жылдан ерте емес) және оған меншік құқығымен тиесілі, кепілге қойылмағанына, қамауға алынбағанына, үшінші тұлғалардың дау-дамайының нысанасы болып табылмайтынына кепілдік береді.

  - Жеткізілген тауардың саны немесе ассортименті бойынша тауарға ілеспе құжаттарға және/немесе шартқа қосымшаларға қарсы алшақтықтар анықталған жағдайда, өнім беруші Тапсырыс берушінің талабы бойынша шарт талаптарына сәйкес мерзімдерде КО талаптарына сәйкес келетін тауардың жетіспейтін санын жеткізуді жүргізуге міндетті. Бұл ретте өнім беруші осымен Тапсырыс берушінің тауарды жеткізуге байланысты шығыстарды өтеуден босатылатынын растайды.

- Қолды жеке қорғау құралдарына қойылатын талаптар

Модель атауы: қолды қорғауға арналған қолғап, резеңке (хим.қышқыл-сілтіге төзімді).

Мақсаты: қолды қорғауға арналған қолғаптар, резеңке, сілтілермен, қышқылдармен және олардың тұздарымен, өсімдік және жануар майлары мен майларымен, сондай-ақ сусымалы және бояғыш химиялық заттармен жұмыс кезінде қолды қорғауға арналған.

Негізгі параметрлер мен сипаттамалар.

Резеңке (латекс) қолды қорғауға арналған қолғаптар стандарттарға және белгіленген талаптарға сәйкес жасалуы керек.

Қасиеттері: КЖС, МБС. Тұрақты ұстауға арналған арнайы гофрлеу. Химиялық төзімді, жоғары механикалық беріктігі бар. Қышқыл ерітінділерімен, органикалық еріткіштермен, мұнай өңдеу өнімдерімен (мұнай, битум) жұмыс істеу үшін. Материал: латекс.

Эргономикалық талаптар.

Қолғаптар эргономика талаптарына сай болуы керек.

Қолғаптар бес саусақты, жіксіз, қолдың көлемді моделіне сәйкес келуі және оң және сол қолдарында жасалуы керек. Саусақтардың пішіні түзу немесе қисық болуы мүмкін.

Қолғаптар кез-келген түсте жасалуы мүмкін. Қолғаптың ұзындығы кемінде 300 мм болуы керек.қолғап екі қабатты болуы керек. Екі қабатты қолғаптың ішкі және сыртқы қабаты түсі бойынша әр түрлі болуы керек. Қолғаптар оларды түпкілікті пайдаланудың болжамды жағдайларында қорғаудың ең жоғары дәрежесін қамтамасыз етуі керек.

Қолғаптың дизайны мен өндірісі қолғапты мақсатына сай қолданған кезде қажетті қорғаныс және пайдалану қасиеттерін қамтамасыз ететіндей болуы керек.

Қолғаптар мен олар жасалған материал жұмысшылардың қолының терісіне зиянды әсер етпеуі керек.

Қолғаптар саусақтарыңызды оңай басқаруға мүмкіндік беруі керек.

Сыртқы түрі.

ҚОЛДЫ ҚОРҒАУҒА АРНАЛҒАН ҚОЛҒАПТАР, РЕЗЕҢКЕ

Қолды қорғауға арналған, резеңке қолғаптар қышқылдар мен сілтілердің, олардың тұздарының 20 % -ға дейін сұйылтылған ерітінділерімен, сондай-ақ сусымалы және бояғыш химиялық заттармен, жуғыш заттармен, бензинмен, керосинмен, дизель отынымен, химиялық заттармен және мұнай өнімдерімен жұмыс істеу кезінде қолды қорғауға арналған. Қолғаптар бес саусақты, жіксіз, қолдың көлемді моделіне сәйкес келеді, оң және сол қолдар, саусақтар түзу немесе қисық пішінді. Ішіндегі мақта бүрку қолғап киюді жеңілдетеді және теріні аллергиялық реакциялардан қорғайды.

Майға төзімді ПВХ жұмыс қолғаптары. ПВХ жұмыс қолғаптарының Қос жабыны жоғары тозуға төзімділік пен механикалық беріктікті қамтамасыз етеді. Алақан мен артқы жағының кедір-бұдырлы, тайғақ емес беті құрғақ және ылғалды жағдайда тамаша ұстауды қамтамасыз етеді. Анатомиялық формасы. Сілтілермен, қышқылдармен және олардың тұздарымен, өсімдік және жануар майлары мен майларымен, сондай-ақ сусымалы және бояғыш химиялық заттармен жұмыс істеу кезінде қорғау. Бактерияға қарсы. Ұзындығы 30-32 см.өлшемі: 10-11.

ӨНДІРІСКЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР.

Қолды қорғауға арналған резеңке қолғаптар ҚР аумағында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің талаптарын сақтай отырып, бұйымға арналған техникалық құжаттаманың талаптарына сәйкес дайындалады.

Қолғап жасау үшін талаптарға сай қолғап алуға мүмкіндік беретін табиғи латекс қолданылады.

Шикізатқа, материалдарға және сатып алынған өнімдерге қойылатын талаптар.

Физика-механикалық көрсеткіштер.

| № п/п | Материалдардың атауы | Ауытқу нормасы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Табиғи резеңке (латекс) - 100% Текстуралы саусақ ұштары | +/- 5 %. |
| 2. | Мпа 16,0 кгс/см кем емес созылу кезіндегі шартты беріктік | +/- 5 %. |
| 3. | Салыстырмалы ұзарту, үзілу кезінде, кемінде 800% | +/- 5 %. |
| 4. | Үзілістен кейінгі салыстырмалы қалдық ұзарту, 12-ден аспайды % | +/- 5 %. |
| 5. | Бөлшектеуге төзімділік, кН / м кемінде 20 кгс / см. | +/- 5 %. |
| 6. | Қолғаптың қалыңдығы-0,60-0,90 мм; - ені-120 мм. | +/- 5 %. |
| 7. | Қолғаптың ұзындығы: кемінде 320 мм | +/- 5 %. |
| 8. | Су өткізгіштігі қолғаптар су өткізбейтін болуы керек | +/- 5 %. |
| 9. | Қышқыл және сілтілік өткізгіштігі, РН бірлігі, 1,0 аспайды | +/- 5 %. |
| 10. | 20% сілтілік ерітіндінің әсерінен кейінгі массаның өзгеруі немесе Күкірт қышқылының 20% ерітіндісі (24±1) сағ температурада (23±2)или (27±2) °С, не более 10% Коэффициент прочности на разрыв мин. 650% | +/- 5 %. |

Ескерту:

1.   +/- 5% қасиеттері бойынша рұқсат етілген ауытқулар.

2.   Ұзындығы, мөлшері, құрылымы және бөлшектері бойынша негізгі бөлшектер Тапсырыс берушімен келісіледі.

Таңбалау. Қаптама.

Әрбір өнімде тікелей өнімге немесе алып тастау қиын затбелгіге қолданылатын таңбалау болуы керек.

Ақпарат кез келген бедерлі тәсілмен (оның ішінде бедерлеу, Жібек экрандау, гравюра, құю, штамптау) не тікелей бұйымға немесе бұйымға бекітілген алып тастау қиын затбелгіге алып тастау қиын бояумен қолданылуы тиіс.

Қолғаптар қорғаныс қасиеттері немесе пиктограммалар бойынша таңбалануы керек.

Әр қолғапта келесі мәліметтер нақты көрсетілуі керек:

а) дайындаушының немесе оның ресми өкілінің атауы, сауда маркасы немесе басқа да сәйкестендіргіштері;

б) өнімнің мақсаты, коммерциялық атауы немесе тұтынушыға өнімді нақты анықтауға мүмкіндік беретін код;

в) мөлшері;

г) қажет болған жағдайда жарамдылық мерзімі көрсетілуі керек;

д) егер өнім тиісті стандарттың талаптарына сәйкес келсе, пиктограмма.

Қаптамада қолғаптар болуы керек:

а) елді немесе оның ресми өкілін қоса алғанда, дайындаушының атауы және толық мекенжайы;

б) қолғаптың мақсатын білдіретін пиктограммалар;

в) "тек минималды тәуекелдер үшін" деген жазу немесе егер қолғап пайдаланушыны тек тәуекелдерден қорғауға арналған болса, ұқсас өрнек;

г) қолғаппен щетканың бір бөлігін ғана қорғауды қамтамасыз ету кезіндегі тиісті нұсқау. Сақтау және күтім туралы нұсқаулар қолғапқа салынуы керек.

Өндіруші ұсынған ақпарат.

Ақпарат қолғаппен бірге жүруі керек және сұраныс бойынша берілуі керек. Ақпарат мыналарды қамтуы керек:

а) елді немесе оның ресми өкілін қоса алғанда, дайындаушының атауы және толық мекенжайы;

б) қол жетімді өлшемдер;

в) тиісті стандартқа сілтеме (қолғаптар ТШ бойынша жасалуы мүмкін);

г) зиянды факторлардың сипаттамаларын көрсете отырып, қорғаныш қасиеттерін көрсететін пиктограмма. Әрі қарай қолдың ЖҚҚ жұмыс сипаттамаларын түсіндіру және тиісті стандарттарға сілтемелер болуы керек;

е) аллергия тудыруы мүмкін қолғаптағы заттардың тізімі;

ж) қолдану жөніндегі Нұсқаулық;

и) күтім (жуу немесе құрғақ тазалау шарттары) және сақтау жөніндегі Нұсқаулық;

к) тасымалдау және сақтау кезінде орау түрі;

л) сақтау нәтижесінде қорғаныш қасиеттері айтарлықтай төмендеген кезде қолғап пен қаптамада сақтау мерзімі.

Тұтынушыға арналған ақпарат өнімнің әрбір бірлігінде қаптамада (ыдыста), затбелгіде, затбелгіде, құжаттарда, жадынамаларда (қосымша парақтарда, ақпараттық парақтарда) оқуға (танысуға) ыңғайлы жерде орналастырылады.

Таңбалау түсінікті, оқуға оңай және қаптаманы алып тастамай-ақ тексеруге болатын бұйымның (жапсырманың) бетіне жағылуы тиіс.

1. Қолғаптың қорғаныс қасиеттерін әріптік белгілеу.

2. Қолғапты қорғау пиктограммасы мен сыныбы өнімге, алып тастау қиын таңбалауға қолданылуы мүмкін.

Дайын бұйымдарды буып-түю, тасымалдау және сақтау белгіленген талаптарға сай болуы тиіс.

Тапсырысшыға тапсырған кезде міндетті түрде тауарға мынадай таңбалауды ұсынуға тиіс:

- стандарттау жөніндегі қолданыстағы құжаттарға сәйкес салынған сәйкестік белгісі;

- өніммен бірге жүретін заңға сәйкес сертификаттың немесе сәйкестік декларациясының көшірмелері".

– қолғаптың артқы жағына өнімнің атауын, күтім бойынша таңбаларды, қорғаныш қасиеттері мен мөлшері бойынша пиктограмманы, стандарттың атауын, жасалған күнін, дайындаушы кәсіпорынның атауы мен логотипін, мекенжайын көрсете отырып, бояумен таңбалау және тігу жапсырмасы қойылады.

Жеке қаптаманың болуы міндетті болып табылады.

Бұйымдарды орау тасымалдау және сақтау кезінде тауардың сақталуын қамтамасыз етуі тиіс. Әр қаптаманың алдыңғы жағында оралған бұйымдардың саны, түсі және мөлшері көрсетілген орау жапсырмасы немесе орау парағы болуы керек.

ҚАУІПСІЗДІК ТАЛАПТАРЫ.

Қолғаптар адамды бүкіл нормативтік пайдалану мерзімі ішінде механикалық әсерлерден және абразиядан қорғауды қамтамасыз етуі керек.

Пайдалану кезінде қолғап жазатайым оқиғалардың себебі болмауы керек. Қолғап дайындауға арналған материалдардың мемлекеттік санитарлық қадағалау органдарының қолдануға рұқсаты болуға тиіс. Қолданылатын маталар, жиынтықтаушы бұйымдар мен фурнитура ауа ортасына және адам терісіне тиген кезде гигиеналық нормалардан асатын мөлшерде улы заттар шығармауға тиіс.

Қолғапты кәдеге жарату қоршаған ортаның жағдайына зиян тигізбеуі керек.

ӨНДІРУШІНІҢ КЕПІЛДІГІ.

Тұтынушы тасымалдау, сақтау және пайдалану жөніндегі нұсқаулықты сақтаған кезде қолғапқа кепілдік мерзімі белгіленеді:

пайдалану-белгіленген тәртіппен бекітілген салалық нормаларға сәйкес;

сақтау - өндірушінің техникалық құжаттамасында белгіленген нормативтерге сәйкес.

Өнімді КО ТР 019/2011, ГОСТ 20010-93 сәйкестігіне сертификаттау. Резеңке техникалық қолғаптар. ТУ.

Ескерту: тауарды жеткізген кезде Өнім беруші тауардың әрбір бірлігіне Паспорт пен сапа сертификатының көшірмесін қоса беруі тиіс.

| Тапсырыс беруші: Өндіріс жөніндегі Директор Исмагулов М. Б. ___________________ _________ | Жеткізуші: ___________________ _________ |
| --- | --- |

Техникалық ерекшелікке № 1 кесте

| № п/п | Атауы | Қысқаша сипаттама | Саны | Бірлік |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Резеңке қолғап, хим.қышқыл сілтіге төзімді | Латекс қолғаптары (зертхана үшін) Қолғап өлшемі №10 (Өлшем қатары: XL-100 дана, XL-100 дана, L-80 дана): - ұзындығы-кемінде 320 мм; - - қолғап қабырғасының қалыңдығы, - 0,60-0,90 мм; - ені-120±5. Текстуралы саусақ ұштары. | 280 | жұп |

Ескерту: тауарды жеткізген кезде Өнім беруші тауардың әрбір бірлігіне Паспорт пен сапа сертификатының көшірмесін қоса беруі тиіс.

| Тапсырыс беруші: Өндіріс жөніндегі Директор Исмагулов М. Б. ___________________ _________ | Жеткізуші: ___________________ _________ |
| --- | --- |