Приложение №2 к Договору № _____ от «___» ___________ 202__г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

(Комбинезон универсальный, для защиты от химических веществ, одноразовый)

- Общие положения

  - Поставщик обязуется поставить товар Заказчику по адресу: Республика Казахстан, Актюбинская область, производственная база ТОО «Урихтау Оперейтинг» находящаяся в вахтовом поселке Жанажол (расположена на территории Мугалжарского района Актюбинской области Республики Казахстан, удаленного к югу от областного центра г. Актобе на расстоянии 215км) (далее – место поставки) в течение 60 календарных дней с даты подписания Договора.

Описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров:

  - Поставщик обязан обеспечить требования Заказчика, согласно технической спецификации и Таблицы, указанной в приложении №1 к настоящей технической спецификации.

  - Качество поставляемого Товара должно соответствовать ГОСТам и/или ТУ (в соответствии с разделом 2 настоящей технической спецификации), распространяемым на данный вид товаров, установленным законодательством на территории РК, сертификатам соответствия, а также техническим условиям, принятым на этот вид продукции (сертификаты, паспорта).

  - Поставщик гарантирует качество Товара и срок хранения Товара в течение гарантийного срока, установленного изготовителем со дня подписания акта приема передач к поставленному Товару. В рамках гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет и риск осуществить устранение, бесплатную замену бракованного товара и/или дефектов (либо произвести замену всей партии дефектного Товара при условии, что указанная замена не приведет к ухудшению качества и других характеристик Товара, и будет соответствовать последним разработкам), или не подошедших по размерам Товара в сроки согласно условиям договора.

  - Поставщик обеспечит упаковку (соответствующую тару) всего поставляемого Товара, обеспечивающую сохранность Товара при погрузке и перевозке, чтобы избежать повреждения или потери при нормальных условиях транспортировки и хранения. Стоимость тары, упаковки и маркировки входит в стоимость Товара. Упаковка должна быть промаркирована, в соответствии с установленными требованиями действующего законодательства Республики Казахстан и международных норм.

  - Если при внешнем осмотре полученного товара будут обнаружены видимые дефекты либо несоответствия отдельных частей спецификации, обнаружится, что Товар не качественный или не соответствует стандартам, Заказчик вправе отказаться от приемки Товара, об этом составляется акт, в котором указываются все замеченные недостатки.

  - Все транспортные и другие расходы, связанные с поставкой и возвратом дефектного и/или несоответствующего Товара, оплачиваются Поставщиком.

  - Поставщик гарантирует, что реализованный товар новый (не ранее 2025 года выпуска) и принадлежит ему в праве собственности, не заложен, не арестован, не является предметом спора третьих лиц. Передаваемые по товару документы действительны.

  - В случае обнаружения расхождений по количеству или ассортименту в поставленном Товаре против товаросопроводительных документов на Товар и/или Приложений к Договору, Поставщик обязан по требованию Заказчика, произвести допоставку недостающего количества Товара, соответствующего условиям ТС в сроки согласно условиям договора. При этом Поставщик настоящим подтверждает, что Заказчик освобождается от возмещения расходов, связанных с доставкой Товара.

  - Поставщик обязан предоставить на утверждение эталонные образцы по всем наименованиям и позициям с подтверждающими документами на все требования, указанные в технической спецификации товара, все образцы должны быть запечатаны в упаковку, с наличием маркировок на образце СИЗ или на товарном ярлыке, систем стандартов безопасности труда от воздействия внешних условий.

  - При приемке на склад товара, Поставщик должен предоставить подтверждающие документы на все требования указанные в технической спецификации товара, на материал изделия, механическая прочность, санитарно-химическая безопасность (при необходимости протокол испытаний независимой аккредитованной организацией), подтверждающие документы на изделие соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011).

  - Обязательные условия при поставке товара: Каждый Комбинезон защитный при сдаче Заказчику в обязательном порядке должен сопровождаться:

1.12.1 этикеткой, с указанием наименования и адреса изготовителя, даты изготовления, размера, обозначения НД, в соответствии с которым он изготовлен, символы по уходу за изделием, информация о составе сырья (наименование сырья, процентное содержание);

1.12.2 товар должен быть упакован в соответствии с тех. спецификацией производителя.

- Требования к средствам защиты

Наименование модели: комбинезон химзащитный, одноразовый.

Назначение: комбинезон химзащитный, белого цвета, одноразовый химстойкий для защиты от загрязнения с капюшоном, обеспечивает защиту от мелких твердых частиц и низко концентрированных брызг жидких химических веществ, от проникновения радиоактивных частиц.

Основные параметры и характеристики.

Общие технические требования к комбинезону химзащитный, одноразовый, должны соответствовать установленным требованиям.

Костюмы изготавливаются на типовые фигуры мужчин в соответствии с классификациями по стандартам. Типовую фигуру мужчины определяют следующие признаки: рост, обхват груди (горизонтальный) и обхват талии.

Эргономические требования.

При разработке костюма должны соблюдаться эргономические требования.

Комбинезон	следует изготавливать с учетом следующих конструктивных особенностей:

Комбинезон должен:

- быть удобным изделием для носки и отдельными его элементами;

- иметь функциональное расположение деталей и узлов;

- иметь возможность регулирования теплообмена с окружающей средой при изменении метеорологических условий или уровня физической активности;

- иметь возможность регулирования локального прилегания изделия (деталей, узлов) к поверхности тела;

- соразмерность изделий комбинезона и ее частей;

- иметь снижение утолщений в области горловины, проймы, шаговых швов.

Комбинезон не должен:

- иметь выступающие, твердые, царапающие или жесткие поверхности, вызывающие раздражение кожи или травмирующие пользователя;

- быть тесным и/или нарушать кровообращение;

- быть слишком свободным и/или тяжелым и ограничивать движения пользователя.

Внешний вид.

Комбинезон одноразовый для защиты от химических веществ. Комбинезон белого цвета с капюшоном. Прочный и легкий.

Комбинезон с втачным рубашечным покроем рукава, с притачным капюшоном, с центрально бортовой супатной ширина 8,0 см застежкой, на тесьму молнии тип №7 витая. Капюшон из трех деталей. Эластичные манжеты по краю капюшона, на запястьях и щиколотках.

Спинка прямая со швом посередине. Резинка на талии. Материал: 100% нетканный полиэтилен, плотностью 41 г/м2. Данный материал образуется формированием непрерывных пучков очень тонких взаимосвязанных волокон полиэтилена, которые затем соединяются под воздействием тепла и давления. На центральной бортовой застежке шов, выполненный двумя строчками без обметывания срезов. Комбинезон с барьерными свойствами обеспечивают надежную защиту от  технических, промышленных очистки или покраски. Барьерный комбинезон является превосходными барьером против большого количества неорганических химикатов с низкой концентрацией и частиц, размеры которых превышают 2 микрон. Он отличается высокой стойкостью к истиранию и разрыву и успешно противостоит воздействию неблагоприятной среды. Материал непроницаем для жидких реагентов и воды, но пропускает воздух и водяные пары, то есть "дышит". Молния и манжет из однородного материала – такой же, как и сам комбинезон (нетканный полиэтилен) защитным клапаном. Внизу рукавов, брюк, на талии (проклеенная, внутренняя эластичная лента), капюшоне и вырез для лица имеется эластичные манжеты. Наружные оверлочные швы для защиты от проникновения частиц внутрь комбинезона. Стачивающе-краеобметочный и герметизированные швы, центральная бортовая застежка обработано накладным швом путем соединения внутренней ветрозащитной палочки, планки и молнии. Удлиненные рукава. В паховой зоне имеется дополнительная вставка для более комфортного движения.

Размеры: S, M, L, XL, XXL, XXXL Индивидуальная эргономичная упаковка. На упаковке обязательно наличие наглядной инструкции по надеванию/сниманию комбинезона, а также размерная сетка. Цвет: белый. Химическая защита: Категория III.

Класс защиты:

- защита от радиоактивного загрязнения и проникновения радиоактивных частиц. Одежда специальная дополнительная для работ с радиоактивными и химически токсичными веществами.

- пыленепроницаемая (защита от химических продуктов в виде твердых частиц, тип 5;

-  брызгонепроницаемая (защита  от  жидких  химических  продуктов,  тип  6.

Соответствует 5 и 6 типу по классификации защитной одежды, защита от проникновения радиоактивных частиц.

Одноразовый комбинезон, химостойкий, одноразовый, из микропористой пленки предназначается для:

- защиты от частиц мелкодисперсной пыли;

- выплесков воды;

- жидких химикатов (кислоты и щелочи до 40 %);

- органических растворителей и нефтепродуктов.

Комбинезон универсальный одноразового использования для защиты от общих производственных загрязнений, от химических факторов – растворов кислот концентрации 40%.

Ткани и материалы: Ткань, используемая для изготовления одноразового комбинезона из нетканого материала (100% полипропилен плотностью 40 г/кв.м), данный материал не вызывает аллергических реакций, имеет и обеспечивает хорошую паро-воздухопроницаемость, не вызывает дискомфорта во время носки.

Комбинезон имеет внутренние трехниточные швы, обеспечивающие дополнительную прочность, материал комбинезона с двухсторонней антистатической обработкой препятствует образованию ворса и пыли, не накапливает статического электричества. Хорошая воздухо- и паропроницаемость снижает тепловую нагрузку и обеспечивает комфорт при работе. Специально сконструированные швы комбинезона увеличивают его надежность и срок службы. Материал комбинезона сохраняет эластичность даже при -73°С, плавится при +135°С.

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, устанавливаемым в государственных и межгосударственных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан.

Комбинезон универсальный для защиты от химических веществ одноразовый:

Защитный комбинезон для защиты от химических веществ. Материал: 100% прессованный

полиэтилен, плотность 41 г/м2. Барьерный комбинезон против большого количества неорганических химикатов с низкой концентрацией и частиц, размеры которых превышают 2 микрон. Материал комбинезона непроницаем для жидких реагентов и

воды, но пропускает воздух и водяные пары. Высокая стойкость к истиранию и разрыву. Легкий, мягкий и гибкий. Швы, прошитые и герметизированные. Молния с защитным клапаном. В паховой зоне имеется дополнительная вставка для более комфортного движения. Внизу рукавов, брюк, на талии и на вырезе для лица капюшона имеется эластичные манжеты. Электростатическая защита. Антистатическая обработка с двух сторон.

ТРЕБОВАНИЯ К ИЗГОТОВЛЕНИЮ.

Комбинезон химзащитный изготавливают в соответствии с требованиями технической документацией на изделие, с соблюдением требований нормативных правовых актов, действующих на территории РК.

Свойства комбинезон, используемого для защиты от повышенных температур. Одежда специальная для защиты от растворов кислот.

Разрывная нагрузка соединительных швов деталей верха комбинезона должна быть не менее 250 Н.

Соединительные швы деталей верха комбинезона должны быть проклеены и дополнительно прошиты двойной строчкой нитками.

Измерения изделий комбинезона для производства образца эталона.

Размер эталонного образца: за основу при разработке модели приняты размерные признаки типовой мужской фигуры - 100 размера, 176 роста, 2 полнотная группа.

Измерения изделий комбинезона для производства образца эталона

| Номер измерения на рисунке | Наименование измерения | Конструк- тивная прибавка, см | Значение измерения, см | Градация по размерам, см |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 170; 176- 96; 100 | Сдвоенные значения роста | Сдвоенные значения обхвата груди |
| КОМБИНЕЗОН |  |  |  |  |  |
| 1 | Длина по боковому шву (без учета ширины пояса) | 3,0 | 104,0 | ±9,0 | 0 |
|  |  | 5,0 |  |  |  |
|  |  | 7,0 |  |  |  |
| 2 | Длина половины пояса или ширина по линии талии: полукомбинезон | 3,0 | 48,0 | 0 | ±4,0 |
|  |  | 5,0 | 50,0 |  |  |
|  |  | 7,0 | 52,0 |  |  |
| 3 | Длина по шаговому шву | 3,0 | 78,0 | ±7,0 | ±1,0 |
|  |  | 5,0 | 77,5 |  |  |
|  |  | 7,0 | 77,0 |  |  |
| 4 | Ширина на уровне среднего шва | 3,0 | 36,0 | 0 | ±2,0 |
|  |  | 5,0 | 37,5 |  |  |
|  |  | 7,0 | 39,0 |  |  |

Типовой размерный ряд для изготовления партии:

| Обхват груди | Рост | Обхват груди | Рост |
| --- | --- | --- | --- |
| 88-92 | 158 – 164 164 - 170 170 – 176 182 - 188 | 112-116 | 158 – 164 164 - 170 170 – 176 182 – 188 194 - 200 |
| 96-100 | 158 – 164 164 - 170 170 – 176 182 – 188 194 - 200 | 120-124 | 164 - 170 170 – 176 182 – 188 194 - 200 |
| 104 -108 | 158 – 164 164 - 170 170 – 176 182 – 188 194 - 200 | 128-132 | 164 - 170 170 – 176 182 – 188 |

Требования к сырью, материалам и покупным изделиям.

Физико-механические показатели.

| Наименование материалов | Норма отклонения | Назначение материалов |
| --- | --- | --- |
| Ткань основная: Материал: нетканый материал или 100 % полипропилен плотностью не менее 60 г/кв.м, паро-воздухопроницаемость. 1. Разрывная нагрузка, Н, не менее: в продольном направлении 120 в поперечном направлении 45 2. Относительное удлинение при разрыве, %, не менее: 25 в продольном направлении 110 в поперечном направлении 14,0 3. Сопротивление раздиранию, Н, не менее: в продольном направлении 20,0 в поперечном направлении 3,5 4. Герметичность полимерного покрытия: время проникания паров 35%-ной соляной кислоты, мин, не менее 30 5. Стойкость к действию агрессивных сред: показатель стойкости к воздействию агрессивных сред (коэффициент), % не менее 75 | ± 5%. | Ткань комбинезона |
| Другие материалы и покупные изделия: Фурнитура пластмассовая молния, материал пулера и слайдера бегунка молнии – цинк, тесьма молнии – полиэстер. Петли – 100% полиэстер. Нитки швейные. |  |  |
| Примечания: Цвет подкладки, ниток, фурнитуры должны сочетаться с цветом основного материала |  |  |

КОМПЛЕКТНОСТЬ.

1) Комбинезон с капюшоном.

2) Комбинезон комплектуется на предприятиях-изготовителях.

МАРКИРОВКА. УПАКОВКА.

Каждое изделие должно иметь маркировку, которую наносят непосредственно на изделие или на трудноудаляемую этикетку.

Информация должна наноситься любым рельефным способом (в том числе тиснение, шелкография, гравировка, литье, штамповка) либо трудноудаляемой краской непосредственно на изделие или на трудноудаляемую этикетку, прикрепленную к изделию.

Допускается нанесение информации в виде пиктограмм, которые могут использоваться в качестве указателей опасности или области применения изделия. Информация должна быть легко читаемой, стойкой при хранении, перевозке, реализации и использовании продукции по назначению в течение всего срока годности, срока службы и (или) гарантийного срока хранения.

Маркировка должна быть разборчивой, легко читаемой и нанесена на поверхность изделия (этикетки), доступную для осмотра без снятия упаковки.

При сдаче Заказчику в обязательном порядке должны предоставить следующую маркировку на товар:

1. Вшивная этикетка, в боковом шве с указанием:

-наименование изделия (при наличии - наименование модели, кода, артикула,);

-наименование и адрес изготовителя и (или) его товарный знак (при наличии);

-защитные свойства пиктограмма;

- два смежных размера в полном обхвате груди и роста (Например, 170; 176–96; 100 при группировке сдвоенных значений размерных признаков.);

- обозначение технического регламента Таможенного союза, требованиям которого должно соответствовать изделие;

- дата (месяц, год) изготовления или дата окончания срока годности, если она установлена;

- сведения о классе защиты;

- сведения (символы по уходу) о способах ухода и требованиях к утилизации средства индивидуальной защиты;

- сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено средство индивидуальной защиты;

- знак ОТК.

2. Вшивная этикетка, вшитая в горловину с указанием двух смежных размеров роста и обхвата груди изделия (Например, 170; 176–96; 100 при группировке сдвоенных значений размерных признаков.)

Справочно: Обозначение размера спецодежды должно содержать группировку двух размерных признаков типовой фигуры человека:

- для костюма - сдвоенные значения роста и обхвата груди;

- для комбинезона - значение роста и сдвоенные значения обхвата груди.

3. Бумажная навесная этикетка:

-наименование изделия (при наличии - наименование модели, кода, артикула, номера лота и закупа);

-наименование и адрес изготовителя и (или) его товарный знак (при наличии);

-защитные свойства пиктограмма:

- два смежных размера в полном обхвате груди и роста (Например, 170; 176, 96;100 при группировке сдвоенных значений размерных признаков);

-обозначение технического регламента Таможенного союза, требованиям которого должно соответствовать изделие;

-дата (месяц, год) изготовления или дата окончания срока годности, если она установлена;

-сведения о классе защиты;

-сведения (символы по уходу) о способах ухода и требованиях к утилизации средства индивидуальной защиты;

-сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено средство индивидуальной защиты;

- знак ОТК.

Обязательное подтверждение товара сертификатом или декларацией соответствия.

Наличие индивидуальной упаковки обязательно.

Упаковка изделий должна обеспечить сохранность товара при перевозке и хранении. На лицевой стороне каждой упаковки должен быть прикреплен упаковочный ярлык или упаковочный лист с указанием количества и размера упакованных изделий.

ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ.

Спецодежда не должна являться источником возникновения опасных или вредных факторов и причиной несчастных случаев при эксплуатации.

Материалы для изготовления спецодежды, комплектующие изделия и фурнитура должны соответствовать установленным нормативам санитарно-химических, органолептических и токсиколого-гигиенических показателей.

Способы утилизации спецодежды не должны наносить вреда окружающей среде и должны быть определены производителем.

ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

При соблюдении потребителем требований транспортирования, хранения и указания по эксплуатации на спецодежду устанавливается гарантийный срок:

эксплуатации - в соответствии с отраслевыми нормами, утвержденными в установленном порядке;

хранения - в соответствии с нормативами, установленными в технической документации производителя.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ.

ГОСТ 12.4.251–2013 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Одежда специальная для защиты от растворов кислот. Технические требования

Таблица №1 к Технической спецификации

| № п/п | Наименование | Краткая характеристика | Требуемые количество с размерами: | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комбинезон универсальный, для защиты от химических веществ, одноразовый | Комбинезон универсальный для защиты от химических веществ одноразовый: Защитный комбинезон для защиты от химических веществ. Материал: 100% прессованный полиэтилен, плотность 41 г/м2. Барьерный комбинезон против большого количества неорганических химикатов с низкой концентрацией и частиц, размеры которых превышают 2 микрон. Материал комбинезона непроницаем для жидких реагентов и воды, но пропускает воздух и водяные пары. Высокая стойкость к истиранию и разрыву. Легкий, мягкий и гибкий. Швы, прошитые и герметизированные. Молния с защитным клапаном. В паховой зоне имеется дополнительная вставка для более комфортного движения. Внизу рукавов, брюк, на талии и на вырезе для лица капюшона имеется эластичные манжеты. Электростатическая защита. Антистатическая обработка с двух сторон. Индивидуальная упаковка. Цвет: белый. Пол: Универсальный | XL-50, XXL-165, XXXL-175, XXXXL-181. | 571 | штук |

Примечание: при поставке Товара Поставщик к каждой единице товара должен приложить паспорт и копию сертификата качества.

| Заказчик: Директор по производству Исмагулов М.Б. ___________________ _________ | Поставщик: ___________________ _________ |
| --- | --- |