№ _____ Шартқа №2 қосымша"___" ___________ 202__г.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

(Әмбебап Комбинезон, химиялық заттардан қорғау үшін, бір реттік)

- Жалпы ережелер

  - Өнім беруші тауарды Тапсырыс берушіге мына мекенжай бойынша жеткізуге міндеттенеді: Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, Жаңажол вахталық кентінде орналасқан "Өріктау Оперейтинг" ЖШС өндірістік базасы (Қазақстан Республикасы Ақтөбе облысы Мұғалжар ауданының аумағында, Ақтөбе қаласының облыс орталығынан оңтүстікке қарай 215 км қашықтықта орналасқан) (бұдан әрі – жеткізу орны) 90 күнтізбелік күн ішінде шартқа қол қойылған күннен бастап.

Тауарлардың сипаттамасы және талап етілетін техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары:

  - Өнім беруші осы техникалық ерекшелікке №1 қосымшада көрсетілген техникалық ерекшелікке және кестеге сәйкес Тапсырыс берушінің талаптарын қамтамасыз етуге міндетті.

  - Жеткізілетін тауардың сапасы ҚР аумағында заңнамада белгіленген тауарлардың осы түріне, сәйкестік сертификаттарына, сондай-ақ өнімнің осы түріне қабылданған техникалық шарттарға (сертификаттар, паспорттар) қолданылатын ГОСТ және/немесе ТУ (осы техникалық ерекшеліктің 2-бөліміне сәйкес) сәйкес келуі тиіс.

  - Өнім беруші жеткізілген тауарға берілістерді қабылдау актісіне қол қойылған күннен бастап дайындаушы белгілеген кепілдік мерзімі ішінде тауардың сапасына және тауарды сақтау мерзіміне кепілдік береді. Кепілдік мерзімі шеңберінде Өнім беруші ақаулы тауарды және/немесе ақауларды жоюды, тегін ауыстыруды (не аталған ауыстыру тауардың сапасы мен басқа да сипаттамаларының нашарлауына әкеп соқтырмайтын және соңғы әзірлемелерге сәйкес келетін жағдайда ақаулы тауардың барлық партиясын ауыстыруды) немесе тауардың мөлшеріне сәйкес келмейтін ақауларды жоюды, тегін ауыстыруды өз есебінен және тәуекелмен жүзеге асыруға міндеттенеді. шарттың талаптарына сәйкес мерзімдер.

  - Жеткізуші тасымалдаудың және сақтаудың қалыпты жағдайларында зақымдануды немесе жоғалтуды болдырмау үшін тиеу және тасымалдау кезінде тауардың сақталуын қамтамасыз ететін барлық жеткізілетін тауардың қаптамасын (тиісті ыдысты) қамтамасыз етеді. Контейнердің, қаптаманың және таңбалаудың құны тауардың құнына кіреді. Қаптама Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының және халықаралық нормалардың белгіленген талаптарына сәйкес таңбалануы тиіс.

  - Егер алынған тауарды сырттай қарау кезінде көрінетін ақаулар немесе ерекшеліктің жекелеген бөліктерінің сәйкес келмеуі анықталса, тауардың сапалы емес немесе стандарттарға сәйкес келмейтіні анықталса, Тапсырыс беруші тауарды қабылдаудан бас тартуға құқылы, бұл туралы барлық байқалған кемшіліктер көрсетілетін акт жасалады.

  - Ақаулы және/немесе сәйкес келмейтін тауарды жеткізуге және қайтаруға байланысты барлық көлік және басқа шығындарды жеткізуші төлейді.

  - Өнім беруші сатылған тауардың жаңа (2025 жылдан ерте емес) және оған меншік құқығымен тиесілі, кепілге қойылмағанына, қамауға алынбағанына, үшінші тұлғалардың дау-дамайының нысанасы болып табылмайтынына кепілдік береді.

  - Жеткізілген тауардың саны немесе ассортименті бойынша тауарға ілеспе құжаттарға және/немесе шартқа қосымшаларға қарсы алшақтықтар анықталған жағдайда, өнім беруші Тапсырыс берушінің талабы бойынша шарт талаптарына сәйкес мерзімдерде КО талаптарына сәйкес келетін тауардың жетіспейтін санын жеткізуді жүргізуге міндетті. Бұл ретте өнім беруші осымен Тапсырыс берушінің тауарды жеткізуге байланысты шығыстарды өтеуден босатылатынын растайды.

  - Өнім беруші тауардың техникалық ерекшелігінде көрсетілген барлық талаптарға растайтын құжаттары бар барлық атаулар мен позициялар бойынша эталондық үлгілерді бекітуге ұсынуға міндетті, барлық үлгілер ЖҚҚ үлгісінде немесе тауар жапсырмасында таңбалары, сыртқы жағдайлардың әсерінен еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйелері бар қаптамада мөрленуге тиіс.

  - Тауарды қоймаға қабылдау кезінде Өнім беруші тауардың техникалық ерекшелігінде, бұйым материалында, механикалық беріктігінде, санитариялық-химиялық қауіпсіздігінде көрсетілген барлық талаптарға растайтын құжаттарды (қажет болған жағдайда тәуелсіз аккредиттелген ұйымның сынақ хаттамасы), бұйымға "жеке қорғану құралдарының қауіпсіздігі туралы" Кеден одағының техникалық регламентінің талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттарды (ТР) ұсынуы тиіс КО 019/2011).

  - Тауарды жеткізу кезіндегі міндетті шарттар: Тапсырыс берушіге тапсырған кезде әрбір қорғаныш Комбинезон міндетті түрде сүйемелденуі тиіс:

1.12.1 дайындаушының атауы мен мекен-жайы, дайындалған күні, мөлшері, соған сәйкес жасалған ҚҚ белгісі, бұйымға күтім жасау жөніндегі нышандар, шикізат құрамы туралы ақпарат (шикізат атауы, пайыздық құрамы)көрсетілген затбелгімен;

1.12.2 тауар өндірушінің техникалық сипаттамасына сәйкес оралуы керек.

- Қорғау құралдарына қойылатын талаптар

Модель атауы: химиялық қорғаныс комбинезоны, бір реттік.

Мақсаты: химиялық қорғаныс комбинезоны, ақ түсті, сорғышпен ластанудан қорғау үшін бір реттік химиялық төзімді, ұсақ бөлшектерден және сұйық химиялық заттардың төмен концентрацияланған шашырауынан, радиоактивті бөлшектердің енуінен қорғауды қамтамасыз етеді.

Негізгі параметрлер мен сипаттамалар.

Химиялық қорғаныс, бір реттік комбинезонға қойылатын жалпы техникалық талаптар белгіленген талаптарға сәйкес келуі керек.

Костюмдер стандарттар бойынша жіктемелерге сәйкес мужчин типтік фигураларына жасалады. Ер адамның типтік фигурасы келесі белгілермен анықталады: биіктігі, кеуде шеңбері (көлденең) және бел шеңбері.

Эргономикалық талаптар.

Костюм жасау кезінде эргономикалық талаптар сақталуы керек.

Комбинезон келесі дизайн ерекшеліктерін ескере отырып жасалуы керек:

Комбинезон керек:

- киюге ыңғайлы өнім және оның жеке элементтері болу;

- бөлшектер мен түйіндердің функционалды орналасуы;

- метеорологиялық жағдайлар немесе дене белсенділігі деңгейі өзгерген кезде қоршаған ортамен жылу алмасуды реттеу мүмкіндігіне ие болу;

- бұйымның (бөлшектердің, тораптардың) дене бетіне жергілікті орналасуын реттеу мүмкіндігіне ие болу;

- комбинезон бұйымдары мен оның бөліктерінің пропорционалдығы;

- мойын, қолтық, қадамдық тігістер аймағында қалыңдаудың төмендеуі.

Комбинезон болмауы керек:

- теріні тітіркендіретін немесе пайдаланушыны жарақаттайтын шығыңқы, қатты, тырналатын немесе қатты беттерге ие болу;

- тығыз болу және / немесе қан айналымын бұзу;

- тым еркін және/немесе ауыр болу және пайдаланушының қозғалысын шектеу.

Сыртқы түрі.

Химиялық заттардан қорғауға арналған бір реттік Комбинезон. Сорғышы бар ақ түсті Комбинезон. Берік және жеңіл.

Жеңі тігілген жейдемен кесілген, тігілген капюшоны бар, ортаңғы борттық супаталы ені 8,0 см бекіткіші бар Комбинезон, №7 тип бұралған найзағай өріміне. Үш бөліктен тұратын сорғыш. Сорғыштың шетінде, білек пен тобықта серпімді манжеттер.

Артқы жағы түзу, ортасында тігіс бар. Белдегі серпімді жолақ. Материал: 100% тоқыма емес полиэтилен, тығыздығы 41 г/м2. Бұл материал полиэтиленнің өте жұқа өзара байланысқан талшықтарының үздіксіз шоғырларының пайда болуымен қалыптасады, содан кейін олар жылу мен қысымның әсерінен біріктіріледі. Орталық борттық бекіткіште екі тігіспен кесілген жерлері жоқ тігіс жасалады. Тосқауыл қасиеттері бар Комбинезон техникалық, өнеркәсіптік тазалаудан немесе бояудан сенімді қорғауды қамтамасыз етеді. Тосқауыл комбинезон мөлшері 2 микроннан асатын Бейорганикалық төмен концентрациялы химиялық заттар мен бөлшектердің көп мөлшеріне қарсы тамаша тосқауыл болып табылады. Ол тозуға және жыртылуға жоғары төзімділікпен ерекшеленеді және қолайсыз ортаның әсеріне сәтті қарсы тұрады. Материал сұйық реагенттер мен суды өткізбейді, бірақ ауа мен су буын өткізеді, яғни "дем алады". Біртекті материалдан жасалған найзағай мен манжеттер қорғаныс клапанымен комбинезонның өзімен (тоқыма емес полиэтилен) бірдей. Жеңдердің, шалбардың, белдің (желімделген, ішкі серпімді таспа), сорғыштың және бетке арналған мойынның төменгі жағында серпімді манжеттер бар. Бөлшектердің комбинезонға енуінен қорғау үшін сыртқы оверлок тігістері. Тегістеу-креометрлік және тығыздалған тігістер, орталық бүйірлік бекіткіш ішкі желден қорғайтын таяқшаны, штанганы және найзағайды біріктіру арқылы үстеме тігіспен өңделеді. Ұзартылған жеңдер. Шап аймағында ыңғайлы қозғалыс үшін қосымша кірістіру бар.

Өлшемдері: S, M, L, XL, XXL, XXXL теңшелген эргономикалық қаптама. Қаптамада комбинезонды киюге/алып тастауға арналған көрнекі нұсқаулар, сондай-ақ өлшемді тор болуы керек. Түсі: ақ. Химиялық қорғаныс: III санат.

Қорғау класы:

- радиоактивті ластанудан және радиоактивті бөлшектердің енуінен қорғау. Радиоактивті және химиялық улы заттармен жұмыс істеуге арналған арнайы қосымша киім.

- шаң өткізбейтін (қатты бөлшектер түріндегі химиялық өнімдерден қорғау, 5 тип;

- шашырауға төзімді (сұйық химиялық өнімдерден қорғау, 6 тип.

Қорғаныс киімдерінің жіктелуі бойынша 5 және 6 типке сәйкес келеді, радиоактивті бөлшектердің енуінен қорғау.

Бір рет қолданылатын комбинезон, химиялық төзімді, бір рет қолданылатын, микрокеуекті пленкадан жасалған:

- ұсақ шаң бөлшектерінен қорғау;

- судың шашырауы;

- сұйық химиялық заттар (Қышқылдар мен сілтілер 40% дейін);

- Органикалық еріткіштер мен мұнай өнімдері.

Жалпы өндірістік ластанудан, химиялық факторлардан – 40% концентрациядағы қышқыл ерітінділерінен қорғау үшін бір рет қолданылатын әмбебап Комбинезон.

Маталар мен материалдар: тоқыма емес матадан бір реттік комбинезон жасау үшін қолданылатын мата (тығыздығы 40 г/шаршы метр 100% полипропилен), бұл материал аллергиялық реакцияларды тудырмайды, жақсы бу өткізгіштігі бар және қамтамасыз етеді, тозу кезінде ыңғайсыздық тудырмайды.

Комбинезонның қосымша беріктігін қамтамасыз ететін ішкі үш жіпті тігістері бар, екі жақты антистатикалық өңдеуі бар комбинезон материалы түк пен шаңның пайда болуына жол бермейді, статикалық электр энергиясын жинамайды. Жақсы ауа және бу өткізгіштігі жылу жүктемесін азайтады және жұмыс кезінде жайлылықты қамтамасыз етеді. Арнайы жасалған комбинезон тігістері оның сенімділігі мен қызмет ету мерзімін арттырады. Комбинезон материалы -73°C температурада да икемділікті сақтайды, +135°C температурада ериді.

Тауардың техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары мемлекеттік және мемлекетаралық стандарттарда белгіленетін техникалық регламенттерге және міндетті талаптарға қайшы келмеуге тиіс, Қазақстан Республикасында қабылданған міндетті талаптардан төмен болмауға тиіс.

Химиялық заттардан қорғауға арналған әмбебап Комбинезон бір реттік:

Химиялық заттардан қорғайтын қорғаныс комбинезоны. Материал: 100% престелген

полиэтилен, тығыздығы 41 г / м2. Төмен концентрациясы бар бейорганикалық химиялық заттардың көп мөлшеріне және мөлшері 2 микроннан асатын бөлшектерге қарсы тосқауыл комбинезон. Комбинезон материалы сұйық реагенттерге және

су, бірақ ауа мен су буын өткізеді. Жоғары тозуға және жыртылуға төзімділік. Жеңіл, жұмсақ және икемді. Тігілген және тығыздалған тігістер. Қорғаныс клапаны бар найзағай. Шап аймағында ыңғайлы қозғалыс үшін қосымша кірістіру бар. Жеңдердің, шалбардың төменгі жағында, белде және сорғыштың бетіне арналған мойын сызығында серпімді манжеттер бар. Электростатикалық қорғаныс. Екі жағынан антистатикалық өңдеу.

ӨНДІРІСКЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР.

Химиялық қорғаныс комбинезоны ҚР аумағында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің талаптарын сақтай отырып, бұйымға арналған техникалық құжаттаманың талаптарына сәйкес дайындалады.

Жоғары температурадан қорғау үшін қолданылатын комбинезонның қасиеттері. Қышқыл ерітінділерінен қорғауға арналған арнайы киім.

Комбинезонның жоғарғы бөлігінің қосқыш тігістерінің үзіліс жүктемесі кемінде 250 Н болуы тиіс.

Комбинезонның жоғарғы бөлігінің түйіспе тігістері желімделіп қосымша екі тігіспен жіппен тігілуі тиіс.

ЭТАЛОН үлгісін өндіруге арналған комбинезон бұйымдарын өлшеу.

Анықтамалық үлгінің мөлшері: модельді әзірлеу кезінде ер адамның типтік фигурасының өлшемдік белгілері негізге алынады-100 Өлшем, 176 биіктік, 2 толыққанды топ.

ЭТАЛОН үлгісін өндіруге арналған комбинезон бұйымдарын өлшеу

| Суреттегі өлшеу нөмірі | Өлшем атауы | Конструктивті өсу, қараңыз | Өлшеу мәні, см | Көлемі бойынша Градация, см |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 170; 176- 96; 100 | Қос мәндер өсу | Қос мәндер кеуде шеңбері |
| КОМБИНЕЗОН |  |  |  |  |  |
| 1 | Бүйірлік тігістің ұзындығы (белдіктің Шири есепке алмағанда) | 3,0 | 104,0 | ±9,0 | 0 |
|  |  | 5,0 |  |  |  |
|  |  | 7,0 |  |  |  |
| 2 | Белдіктің жартысының ұзындығы немесе бел сызығының ені: жартылай комбинезон | 3,0 | 48,0 | 0 | ±4,0 |
|  |  | 5,0 | 50,0 |  |  |
|  |  | 7,0 | 52,0 |  |  |
| 3 | Қадам тігісінің ұзындығы | 3,0 | 78,0 | ±7,0 | ±1,0 |
|  |  | 5,0 | 77,5 |  |  |
|  |  | 7,0 | 77,0 |  |  |
| 4 | Ортаңғы тігіс деңгейіндегі ені | 3,0 | 36,0 | 0 | ±2,0 |
|  |  | 5,0 | 37,5 |  |  |
|  |  | 7,0 | 39,0 |  |  |

Партия жасауға арналған типтік өлшем қатары:

| Кеуде шеңбері | Өсу | Кеуде шеңбері | Өсу |
| --- | --- | --- | --- |
| 88-92 | 158 – 164 164 - 170 170 – 176 182 - 188 | 112-116 | 158 – 164 164 - 170 170 – 176 182 – 188 194 - 200 |
| 96-100 | 158 – 164 164 - 170 170 – 176 182 – 188 194 - 200 | 120-124 | 164 - 170 170 – 176 182 – 188 194 - 200 |
| 104 -108 | 158 – 164 164 - 170 170 – 176 182 – 188 194 - 200 | 128-132 | 164 - 170 170 – 176 182 – 188 |

Шикізатқа, материалдарға және сатып алынған өнімдерге қойылатын талаптар.

Физика-механикалық көрсеткіштер.

| Материалдардың атауы | Ауытқу нормасы | Материалдардың мақсаты |
| --- | --- | --- |
| Негізгі мата: Материал: тоқыма емес немесе 100% полипропилен тығыздығы кемінде 60 г / ш. м, бу өткізгіштігі. 1. Жарылыс жүктемесі, Н, кем емес: бойлық бағытта 120 көлденең бағытта 45 2. Жыртылу кезіндегі салыстырмалы ұзарту,%, кем емес: 25 бойлық бағытта 110 көлденең бағытта 14,0 3. Жыртылуға төзімділік, Н, кем емес: бойлық бағытта 20,0 көлденең бағытта 3,5 4. Полимерлі жабынның герметикалығы: 35% тұз қышқылының буының ену уақыты, мин, кемінде 30 5. Агрессивті орталардың әсеріне төзімділік: агрессивті орталардың әсеріне төзімділік көрсеткіші (коэффициент), % кемінде 75 | ± 5%. | Комбинезон матасы |
| Басқа материалдар мен сатып алынған өнімдер: Пластикалық найзағай жабдықтары, найзағай жүгірткісі мен жүгірткі материалы – мырыш, найзағай өрімі – полиэстер. Ілмектер-100% полиэстер. Тігін жіптері |  |  |
| Ескертпелер: Төсемнің, жіптердің, аксессуарлардың түсі негізгі материалдың түсімен үйлесуі керек |  |  |

Толықтығы.

1) капюшонды Комбинезон.

2) Комбинезон дайындаушы кәсіпорындарда жинақталады.

Таңбалау. Қаптама.

Әрбір өнімде тікелей өнімге немесе алып тастау қиын затбелгіге қолданылатын таңбалау болуы керек.

Ақпарат кез келген бедерлі тәсілмен (оның ішінде бедерлеу, Жібек экрандау, гравюра, құю, штамптау) не тікелей бұйымға немесе бұйымға бекітілген алып тастау қиын затбелгіге алып тастау қиын бояумен қолданылуы тиіс.

Бұйымның қауіптілік көрсеткіштері немесе қолдану саласы ретінде пайдаланылуы мүмкін пиктограмма түріндегі ақпаратты қолдануға жол беріледі. Ақпаратты сақтау, тасымалдау, өткізу және пайдалану кезінде сақтау мерзімі, қызмет ету мерзімі және (немесе) кепілдік мерзімі ішінде ақпаратты оқу оңай болуы керек.

Таңбалау түсінікті, оқуға оңай және қаптаманы алып тастамай-ақ тексеруге болатын бұйымның (жапсырманың) бетіне жағылуы тиіс.

Тапсырысшыға тапсырған кезде міндетті түрде тауарға мынадай таңбалауды ұсынуға тиіс:

1. Бүйірлік тігісте көрсетілген тігіс жапсырмасы:

- бұйымның атауы (бар болса-модельдің, кодтың, артикулдың атауы,);

- дайындаушының атауы және мекенжайы және (немесе)оның тауар белгісі (бар болса);

- пиктограмманың қорғаныс қасиеттері;

- кеуде мен өсудің толық шеңберіндегі екі іргелес Өлшем (мысалы, 170; 176-96; 100 өлшемді белгілердің Қос мәндерін топтастыру кезінде.);

- Кеден одағының техникалық регламентін белгілеу, оның талаптарына бұйым сәйкес келуі тиіс;

- дайындалған күні (айы, жылы) немесе жарамдылық мерзімі аяқталған күні, егер ол белгіленген болса;

- қорғау сыныбы туралы мәліметтер;

- күтім тәсілдері және жеке қорғану құралын кәдеге жаратуға қойылатын талаптар туралы мәліметтер (күтім бойынша рәміздер) ;

- жеке қорғаныс құралы жасалған құжат туралы мәліметтер;

- ОТК белгісі.

2. Өнімнің екі іргелес өсу өлшемін және кеуде шеңберін көрсете отырып, мойынға тігілген жапсырма (мысалы, 170; 176-96; 100 өлшемді белгілердің Қос мәндерін топтастыру кезінде.)

Анықтама: жұмыс киімінің мөлшерін белгілеу адамның типтік фигурасының екі өлшемді белгілерін топтастыруды қамтуы керек:

- костюм үшін-өсу мен кеуде шеңберінің Қос мәндері;

- комбинезон үшін-өсу мәні және кеуде шеңберінің Қос мәндері.

3. Қағаз ілулі жапсырма:

- бұйымның атауы (бар болса - модельдің, кодтың, артикулдың атауы, лоттың және сатып алудың нөмірі);

- дайындаушының атауы және мекенжайы және (немесе)оның тауар белгісі (бар болса);

- пиктограмманың қорғаныс қасиеттері:

- кеуде мен өсудің толық шеңберіндегі екі іргелес Өлшем (мысалы, 170;176, 96; 100 өлшемді белгілердің Қос мәндерін топтастыру кезінде);

- Кеден одағының техникалық регламентін белгілеу, оның талаптарына бұйым сәйкес келуі тиіс;

- дайындалған күні (айы, жылы) немесе жарамдылық мерзімі аяқталған күні, егер ол белгіленген болса;

- қорғау сыныбы туралы мәліметтер;

- күтім тәсілдері және жеке қорғану құралын кәдеге жаратуға қойылатын талаптар туралы мәліметтер (күтім бойынша рәміздер) ;

- жеке қорғаныс құралы жасалған құжат туралы мәліметтер;

- ОТК белгісі.

Тауарды сертификатпен немесе сәйкестік декларациясымен міндетті түрде растау.

Жеке қаптаманың болуы міндетті болып табылады.

Бұйымдарды орау тасымалдау және сақтау кезінде тауардың сақталуын қамтамасыз етуі тиіс. Әр қаптаманың алдыңғы жағында оралған бұйымдардың саны мен мөлшері көрсетілген орау жапсырмасы немесе орау парағы болуы керек.

ҚАУІПСІЗДІК ТАЛАПТАРЫ.

Арнайы киім қауіпті немесе зиянды факторлардың туындау көзі және пайдалану кезінде жазатайым оқиғалардың себебі болып табылмауға тиіс.

Арнайы киім дайындауға арналған материалдар, жиынтықтаушы бұйымдар мен фурнитура санитариялық-химиялық, органолептикалық және токсикологиялық-гигиеналық көрсеткіштердің белгіленген нормативтеріне сәйкес келуге тиіс.

Жұмыс киімін кәдеге жарату тәсілдері қоршаған ортаға зиян келтірмеуі керек және өндіруші анықтауы керек.

ӨНДІРУШІНІҢ КЕПІЛДІГІ.

Тұтынушы тасымалдаудың, сақтаудың және пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың талаптарын сақтаған кезде арнайы киімге кепілдік мерзімі белгіленеді:

пайдалану-белгіленген тәртіппен бекітілген салалық нормаларға сәйкес;

сақтау - өндірушінің техникалық құжаттамасында белгіленген нормативтерге сәйкес.

НОРМАТИВТІК ҚҰЖАТТАР.

ГОСТ 12.4.251-2013 еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі (ССБТ). Қышқыл ерітінділерінен қорғауға арналған арнайы киім. Техникалық талаптар

Техникалық ерекшелікке № 1 кесте

| № п/п | Атауы | Қысқаша сипаттама | Өлшемдері бар қажетті мөлшер: | Саны | Бірлік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Әмбебап Комбинезон, химиялық заттардан қорғау үшін, бір реттік | Химиялық заттардан қорғауға арналған әмбебап Комбинезон бір реттік: Химиялық заттардан қорғайтын қорғаныс комбинезоны. Материал: 100% престелген полиэтилен, тығыздығы 41 г/м2. Төмен концентрациясы бар бейорганикалық химиялық заттардың көп мөлшеріне және мөлшері 2 микроннан асатын бөлшектерге қарсы тосқауыл комбинезон. Комбинезон материалы сұйық реагенттер мен суды өткізбейді, бірақ ауа мен су буын өткізеді. Жоғары тозуға және жыртылуға төзімділік. Жеңіл, жұмсақ және икемді. Тігілген және тығыздалған тігістер. Қорғаныс клапаны бар найзағай. Шап аймағында ыңғайлы қозғалыс үшін қосымша кірістіру бар. Жеңдердің, шалбардың төменгі жағында, белде және сорғыштың бетіне арналған мойын сызығында серпімді манжеттер бар. Электростатикалық қорғаныс. Екі жағынан антистатикалық өңдеу. Жеке орау. Түсі: ақ. Жынысы: Әмбебап | XL-50, XXL-165, XXXL-175, XXXXL-181. | 571 | штук |

Ескерту: тауарды жеткізген кезде Өнім беруші тауардың әрбір бірлігіне Паспорт пен сапа сертификатының көшірмесін қоса беруі тиіс.

| Тапсырыс беруші: Өндіріс жөніндегі Директор Исмагулов М. Б. ___________________ _________ | Жеткізуші: ___________________ _________ |
| --- | --- |