Приложение №

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на услуги по проведению лабораторных/лабораторно-инструментальных исследований/анализов (проведение оперативных лабораторных анализов УВС)

- Краткое описание ТРУ.

  - Наименование и краткая характеристика – Услуги на проведение лабораторных/лабораторно-инструментальных исследований/анализов;

  - Дополнительная характеристика - Услуги на проведение лабораторных/лабораторно-инструментальных исследований/анализов (проведение оперативных лабораторных анализов УВС);

  - Место поставки – Республика Казахстан, Актюбинская область, Мугалжарский район, месторождение Урихтау;

  - Срок поставки - с 01.01.2026 по 31.12.2026 (включительно);

  - Условия оплаты - Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

- Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики.

2.1 Введение.

Объекты обслуживания находятся на месторождениях Урихтау, Алибекмола и Кожасай в 215–250 км от г. Актобе. Месторождение Урихтау находится в районе месторождения Жанажол и расположено в Мугалжарском районе Актюбинской области, в 215 км к югу от г. Актобе. Технологические объекты/установки обслуживания находятся на месторождении Урихтау (дожимная насосная станция ДНС, нефтяные скважины с локальными системами управления, четыре АГЗУ, склад химреагентов, ретранслятор и др.), месторождении «Алибекмола» (пункт учета нефти, камера приема скребка и т.п.), месторождении Кожасай (коммерческий узел учета газа, факельное хозяйство, крановые узлы газопровода ДНС – УКПГ-40 Кожасай, газопровод топливного газа с автоматизированной газораспределительной станцией др.

2.2 Сокращения и термины:

* ЦПНГ – цех подготовки нефти и газа ТОО «Казахойл Актобе» на месторождении

Алибекмола;

* УКПГ-40 – установка комплексной подготовки газа ТОО «Gas Processing Company»;

* КУ – крановые узлы;

* КС – конденсатосборник;

* ЕП – подземная емкость;

* КУУГ – коммерческий узел учета газа;

* Заказчик – ТОО «Урихтау Оперейтинг»;

* ДНС – дожимная насосная станция;

* ПТО – производственно-технический отдел;

* ХАЛ – химико-аналитическая лаборатория.

2.3 Состав услуги.

Качественное и в срок проведение химико-физических анализов проб нефти, газа и воды (далее – УВС), отбираемой и предоставляемой представителями заказчика согласно прогнозному графику Приложение №1 к технической спецификации.  При этом Заказчик не гарантирует заявленный объем анализов на 2026 год.

График отбора проб и проведения анализов составляется до начала оказания услуги и может корректироваться Заказчиком. Проведение оперативных анализов/испытаний должны производиться в ХАЛ или при необходимости в передвижной аттестованной лаборатории Исполнителя на месторождениях Урихтау, Алибекмола и Кожасай. Протоколы испытаний должны оперативно передаваться представителям Заказчика посредством электронной почты в течение 6-и часов после оформления протокола, оригиналы протоколов должны храниться у Исполнителя и по требованию Заказчика должны быть переданы Заказчику. Анализы предоставленных проб нефти Заказчиком должны быть выполнены в течение 12-и часов после получения проб, анализы попутного газа и пластовой воды в течение 36 часов. Самостоятельно производить вывоз и утилизацию отходов, реактивов. Все используемые средства измерений для проведения испытаний должны иметь действующие сертификаты о поверке.

По согласованию с Заказчиком Исполнитель должен производить отбор проб УВС на сложных точках, требующих определенных навыков. Регулярно вести в специальном журнале информацию о проводимых испытаниях. При возникновении спорных случаев за свой счет должен произвести повторный анализ УВС. Доставка проб для анализа осуществляется заказчиком. Обязательным является Наряд–Заказ или ежемесячный график с указанием элементов определения и вида анализа. Количество контрольных проб дубликатов аналитических проб, должно быть достаточно для статистического анализа по каждому классу содержаний (не менее 30); при больших объемах геологических проб выборка контрольных проб должна составлять не менее 5% от количества рядовых проб. Передача проб от Заказчика к Подрядчику осуществляется по журналу сдачи-приемки. Вся полученная при проведении работ информация является собственностью Заказчика и не подлежит передаче сторонним лицам или представителям других предприятий. После заключения договора Исполнитель должен предоставить тариф в тенге без НДС на каждый вид испытаний, указанных в таблице №2 к настоящей технической спецификации, при этом сумма не должна превышать сумму договора. При производстве работ Заказчик сохраняет за собой право на контроль выполнения анализов Исполнителем.

2.4 Перечень стандартов и норм.

Подрядчик обязуется оказывать предусмотренные договором услуги, в строгом соответствии со следующими нормативными документами приведенных в таблице №1, но не ограничиваясь ими:

Таблица №1.

| Определяемые характеристики (показатели) продукции (объекта) | Метод испытания | Обозначение нормативных документов на методы испытаний |
| --- | --- | --- |
| Отбор проб | Пробоотборник | ГОСТ 2517-2012 |
| Плотность при 15 0С | Ареометрический | СТ РК ИСО 3675-2014 |
| Плотность при 20 0С | Ареометрический | ГОСТ 3900-2022 |
| Наличие водорастворимых кислот и щелочей | Титриметрический | ГОСТ 6307-75 |
| Массовая доля механических примесей | Весовой | ГОСТ 6370-2018 |
| Выход фракций | Метод дистилляции | ГОСТ 2177-99 |
| Компонентный состав нефти Углеводороды в нефти С1-С7 | Хроматографический | ГОСТ 13379-82 |
| Температура текучести и застывания нефти | Инструментальный | ГОСТ 20287-2023 (ISO 3016:2019) |
| Температура вспышки в закрытом тигле | Инструментальный | ГОСТ 6356-75 |
| Зольность | Прокалывание | ГОСТ 1461-2023 |
| Кислотность и кислотное число | Титриметрический | ГОСТ 5985-2022 |
| Массовая доля парафина | Взвешивание | ГОСТ 11851-2018 |
| Природный и попутный газ. Газы углеводородные, сжиженные. Газы горючие природные. |  |  |
| Газы горючие природный отбор | Пробоотборник | ГОСТ 31370-2023 |
| Газ природный. Методы отбора проб | Пробоотборник | СТ РК ИСО 10715-2004 |
| Газ природный. Определение состава с заданной погрешностью методом газовой хроматографии. Часть 1. | Хроматографический | СТ РК ИСО 6974-1-2004 |
| Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой непределенности (Н2; He;N2;O2;CO2;C1-C8) | Хроматографический | ГОСТ 31371.7-2020 (ИСО 6974-1:2000) |
| Компонентный состав газа (Н2;He;N2;O2;CO2;C1-C8, включая сероводород) | Хроматографический | ГОСТ 14920-79 |
| Теплоты сгорания (расчетный метод) | Расчетный | ГОСТ 31369-2021 (ISO 6976:2016) п 6-7 ГОСТ 22667-82 |
| Относительная плотность (расчетный метод) |  |  |
| Число Воббе (расчетный метод) |  |  |
| Определения плотности и давления насыщенных паров | Расчетный | ГОСТ 28656-2019 |
| Определения сероводорода | Хроматографический | ГОСТ 11382-76 |
| Определение сероводорода и меркаптановой серы | Хроматографический | ГОСТ 22387.2-2021 |
| Вода сточная (в т.ч. очищенные сточные воды, ливневые стоки, техническая вода, подтоварная вода, буровые растворы и т.д.) |  |  |
| Отбор | Пробоотборник | ГОСТ 31861-2012 |
| Масса сухого остатка | Гравиметрический | ГОСТ 26449.1-85 п.3.1 |
| Плотность | Ареометрический |  |
| Нерастворимые в воде вещества | Расчетный |  |
| Хлор активный | Титриметрический |  |
| Двуокись кремния | Фотоколориметрический |  |
| Хлориды | Титриметрический |  |
| Фосфаты | Фотоколориметрический |  |
| Общая щелочность | Титриметрический |  |
| Карбонаты и гидрокарбонаты | Титриметрический |  |
| Общая жесткость | Титриметрический |  |
| Кальций | Титриметрический |  |
| Магний | Титриметрический |  |
| Сульфаты | Гравиметрический |  |
| Общий фосфор | Фотоколориметрический |  |
| Железо | Фотоколориметрический |  |
| Хром (III) | Фотоколориметрический |  |
| Общий азот | Фотоколориметрический |  |
| Нефтепродукты | Флуориметрический |  |

2.5. Перечень проводимых испытаний/анализов Исполнителем приведены в таблице №2 и №3.

Таблица №2. Перечень анализов проб нефти.

| № п/п | Наименование определяемого параметра | Стоимость анализа 1 пробы без учета НДС (тенге) | Стоимость c учетом НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Определение содержание хлористых солей, мг/дм3 |  |  |
| 2 | Плотность при 150С, 200С, кг/м3 |  |  |
| 3 | Определение содержание механических примесей, % |  |  |
| 4 | Массовая доля парафина |  |  |
| 5 | Вязкость кинематическая мм2/с при 200С, 500С мм2/с |  |  |
| 6 | Содержание свободной и связанной воды |  |  |
| 7 | Содержание сероводорода, Метил и этил меркаптанов |  |  |
| 8 | Кислотное число |  |  |
| 9 | Компонентный анализ пластовой воды |  |  |
| 10 | Массовая доля парафина |  |  |
| 11 | Температура застывания |  |  |
| 12 | Массовая доля серы |  |  |
| 13 | Массовая доля песка |  |  |
| 14 | Давление насыщенных паров |  |  |
| 15 | Зольность |  |  |
| 16 | Температура вспышки |  |  |
| 17 | Выход фракции |  |  |
| 18 | Массовое содержание серы |  |  |

Таблица №3.  Перечень анализов проб газа.

| № п/п | Наименование определяемого параметра | Стоимость анализа 1 пробы без учета НДС (тенге) | Стоимость c учетом НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сероводород |  |  |
| 2 | Углекислый газ |  |  |
| 3 | Азот |  |  |
| 4 | Метан |  |  |
| 5 | Этан |  |  |
| 6 | Пропан |  |  |
| 7 | Изопентан |  |  |
| 8 | Н-бутан |  |  |
| 9 | И-бутан |  |  |
| 10 | Н-пентан |  |  |
| 11 | И-пентан |  |  |
| 12 | Гексаны |  |  |
| 13 | Плотность газа, кг/м3 |  |  |
| 14 | Относительная плотность газа по воздуху |  |  |
| 15 | Теплота сгорания (низшая, высшая), ккал/м3 |  |  |
| 16 | Число Воббе (низшее, высшее), ккал/м3 |  |  |
| 17 | Молекулярная масса газа, г/моль |  |  |
| 18 | Фактор сжимаемости |  |  |
| Сумма без меркаптанов |  |  |  |
| 19 | Сероводород Содержание меркаптанов |  |  |
| 20 | Влажность газа и точка росы |  |  |
| 21 | Объемная доля кислорода |  |  |
|  | Общая сумма |  |  |

3. Квалификационные требования к Исполнителю, оснащенности и расходы связанные с выполнением услуги:

3.1 Исполнитель должен иметь аттестованную передвижную лабораторию по проведению физико-химических анализов с квалифицированным персоналом не менее чем из двух инженер-химика и двух лаборантов с опытом работы не менее 3-х лет в одну вахту для оказания услуги согласно настоящему договору.

3.2 На балансе организации должен быть хроматограф

3.3 Для проведения технического обслуживания хроматографа и измерительных приборов должна быть государственная лицензия на «Ремонт средств измерений» либо заключён договор с организацией, имеющей государственную лицензию на «Ремонт средств измерений».

3.4 Наличие собственных химических реагентов, баллонов ПГС (поверочные газовые смеси).

3.5 Должна быть лицензия на использование кислот, ацетона и толуола (толуол является основным растворителем при определении хлоридных солей и обводнённости нефти) либо должен быть заключён договор с организацией, имеющей соответствующую лицензию на использование этих реагентов, для их приготовления и предоставления.

3.6 Исполнитель должен иметь 1-х летний опыт работ по проведению аналогичных анализов УВС. Персонал Исполнителя должен иметь все разрешительные, подтверждающие квалификацию документы – диплом инженеров-химиков, свидетельства лаборантов.

- Срок оказания услуги (срок действия договора): с 01.01.2026 г. до 31.12.2026 г. включительно.

| ЗАКАЗЧИК: Директор по производству ТОО «Урихтау Оперейтинг» ___________________ Кулжанов Ж. Б.. | ИСПОНИТЕЛЬ: Директор «» ______________ |
| --- | --- |