Техническая спецификация по закупке услуг по техническому обслуживанию пневматического/компрессорного оборудования (Услуги по техническому обслуживанию газового компрессора)

| № | Наименование | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | ТОО «Урихтау Оперейтинг» |
| 2 | Объект | Месторождение «Урихтау», Мугалжарский район, Актюбинская область, Республика Казахстан. |
| 3 | Наименование услуг | на техническое обслуживание и ремонта поршневых компрессоров на м/р «Урихтау». |
| 4 | Техническая характеристика оборудования | - Интегрированная поршневая компрессорная установка модели AJAX DPC – 2801LE предназначена для компримирования попутного нефтяного газа в технологическую систему потребителя. Количество – 2ед. - Сжимаемая среда: попутный нефтяной газ; - Режим работы: постоянный; - Тип компрессора: одноступенчатый; - Количество компрессионных цилиндров: 1; - Исполнение компрессионного цилиндра: Один цилиндр двойного действия; - Диаметр цилиндра: дюйм (мм) 12 (304.8); - Охлаждение компрессионных цилиндров: воздушное; - Давление газа на всасе бар: 3.0 -4.0; - Давление газа на нагнетании бар: 8 -14; - Производительность компрессора, (макс): нм3/ч 2600; - Температура газа на всасе в компрессорную установку: 10 0С – 20 0С; - Температура газа на выходе из компрессорной установки после охладителя при температуре окружающей среды 30 0С: 40,0 0С; - Потребляемая мощность компрессора, при 440 об/мин (кВт): 192 (143); - Количество оборотов об. /мин.: 440; - Количество оборотов об. /мин.: 300; - Расход пускового (стартерного) газа для запуска мотокомпрессора нм3/мин: 50; - Давление пускового (стартерного) газа для запуска мотокомпрессора бар: 6,2; - Тип привода: Газопоршневой, двухтактный; - Режим работы: постоянный; - Количество силовых цилиндров шт.: 2; - Охлаждение силовых цилиндров: жидкостное; - Диаметр силового цилиндра дюйм (мм): 15,0 (381,0); - Ход силового поршня дюйм (мм): 16,0 (406,4); - Номинальная мощность привода при 440 об/мин (кВт): 192 (143); - Номинальная частота вращения коленвала привода об/мин: 440; - Минимальная частота вращения коленвала привода об/мин: 300; - Максимальная температура выхлопных газов при 440 об/мин 0С: 415; - Максимальная температура охлаждающей жидкости при 440 об/мин: 85; - Объем масла в картере галл (л): 20 (75); - Расход масла (безвозвратные потери) для смазывания силовых цилиндров, при нагрузке 100%, 440 об/мин, л/сутки: 4.57; - Топливный газ; - Давление топливного газа в топливный сепаратор бар: 5–11; - Расход топливного газа при номинальном режиме работы: нм3/ч 43; - Расход воздуха для образования топливной смеси м3/мин: 28,0; - Эмиссия вредных выбросов при максимальном режим г/л.с.·ч: NOx-2 CO-1,2; - Компрессор низкого давления: Модель: DW-8.1/ (0-0.5)-4 предназначена для компоримирования попутного нефтяного газа в технологическую систему потребителя. Количество – Количество – 2ед. - Среда : Попутный нефтяной газ; - Производительность (нм 3/час): регулирование производительности на компрессоре 416 нм³/час (2250–10000 нм3/сутки) 93–416 нм³/час; - Категория и группа взрывоопасности ГОСТ12.1.011-78 IIА-Т1 Мин. Макс.; - Температура всасываемого газа, °С +1 +45; - Давление всасываемого газа, МПа (изб.): 0,00 0,05; - Температура нагнетания, °С ≥ +55; - Давление нагнетания, МПа (изб.) 0,3 0,4; - Абсолютная максимальная температура наружного воздуха, °С +44; - Абсолютная минимальная температура наружного воздуха, °С -36; - Средняя температура наиболее холодной пятидневки, °С -22; - Регулировка производительности, % 20 100; - Режим работы 24 часа в сутки, рабочий/резервный; - Тип компрессора Поршневой; - Тип привода компрессора Электродвигатель взрывозащищенного исполнения; - Управление запорно-регулирующей арматурой автоматизированное. - Генератор азота DAFD295-20 (обслуживания и пуско-наладочные работы) - Комплектация компрессорной станции: Винтовой компрессор DA-7.; Рефрижераторный осушитель DAD-1HTF -1ед.; Система фильтрации из 3-и фильтров: C/T/A-001 Воздушный ресивер С-0.3/10.; Азотного генератора DAFD295-20 в комплекте с ресивером на 0.3м3. Производительность азота, Нм³/ч 12 Рабочее давление азота, атм. 6 Чистота азота, % ≥99.5% (настраиваемая) ● Масляный воздушный компрессор DA-7: (1 ед.) Производительность: 1.10м3/мин Рабочее давление: 8.5бар Мощность двигателя: 7.5кВт Электропитание: 380V/3ph/50Hz ● Рефрижераторный осушитель DAD-1HTF: (1 ед.) Производительность: 1.2Нм3/мин Впускное давление: 6-13бар Точка росы: +3C Электропитание: 220V/1Ph/50Hz ● Применяемый фильтр; Модель; Степень очистки твердых; Степень очистки масел, мг.. Фильтр сепарации масла; C-001; 3; 5. Сажевый фильтр удаления твердых частиц; T-001; 1; 1. Фильтр удаления масла; A-001; 0,01; 0,01. |
| 5 | Обслуживание и ремонт | В соответствии с паспортом оборудования, руководством по эксплуатации, графиком планово-предупредительного ремонта оборудования; |
| 6 | Требования к персоналу | 3.1. Совместно с представителем Заказчика (обслуживающим персоналом) ежедневно и ежемесячно (согласно техническому руководству по эксплутации) контролирует рабочие параметры работы оборудования, при необходимости устраняют поломки и недостатки; 3.2. Представлять ежемесячный отчет о состоянии эксплуатации компрессорного оборудования, включающий в себя всестороннюю оценку технического состояния компрессорного оборудования; 3.3. Представлять свои предложения по улучшению управления и эксплуатации компрессорного оборудования, согласно существуещему рабочему состоянию компрессорного оборудования; 3.4. Составление графиков ППР по обслуживанию и ремонту компрессорного оборудования и иных организационно-технических мероприятий, и согласование с Заказчиком; 3.5. Проведение регулировки режимов работы оборудования; 3.6. Проведенте технического обслуживания оборудования в соответствии с руководством по эксплуатации на оборудование и графиками ППР; 3.7. Обеспечение бесперебойной работы компрессорных оборудований; 3.8. Составление дефектной ведомости на оборудование; 3.9. Определение потребности запасных частей к оборудованию с указанием парт номеров и согласование с Заказчиком; 3.10. Проводение планового и аварийного ремонта оборудования с заменой узлов и деталей (замена поршней, замена головок цилиндров, замена топливных насосов, замена приборов КИП, свечей,регуляторов и т.п.) 3.11. *Примечание: при выполнении крупных ремонтных работ по месту установки оборудования, по согласованию с Заказчиком могут быть привлечены дополнительные специалисты потенциального поставщика. По части автоматизированной системы управления технологическим процессом: 3.12. Круглосуточное обеспечение бесперебойной работы АСУТП для поддержания технологического процесса компримирования, своевременное устранение выявленных неисправностей АСУТП, КИП в т.ч. в ночное время с соблюдением всех требований промышленной безопасности. 3.13. Своевременное проведение технического обслуживания, планово-предупредительных ремонтов (ППР) средств автоматизации, проверка, выявление и устранение неисправностей. 3.14. Проведение по официальному заданию ответственного лица Заказчика доработку логических связей, разработку, оптимизации, мнемосхем, архивных данных, отчетов, трендов и т.п. 3.15. Производство по заданию официального представителя Заказчика монтажных/демонтажных работ, подключение, настройки, обеспечение работоспособности средств и систем автоматизации. 3.16. Выполнение интеграции локальных систем автоматизации компрессорных установок в систему РСУ Заказчика, вывод всех необходимых параметров на верхний уровень. 3.16. Организация и проведение за свой счет поверок/калибровок всех средств измерений компрессорных установок. 3.17. Выполнение всех необходимых работ в части КИП и АСУТП для обеспечения бесперебойной работы компрессорных установок. |
| 7 | Объём работ по техническому обслуживанию | Круглосуточное обслуживание объектов и систем 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году. Специалисты должны быть готовы выполнить необходимые работы по обеспечению функциональности оборудования и работать в любое время, без выходных и праздничных дней, включая аварийную работу всех систем. |
| 8 | Требования к производству работ | 4.1. Требования к производству работ определяются следующими документами и не ограничиваюся ими: - Законом о гражданской защите РК; - Настоящим Техническим заданием; - Требованиям паспортов и руководств по обслуживанию соответствующего оборудования; - Правилами обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации оборудования, работающего под давлением; - Требованиями промышленной безопасности по устройству и безопасной эксплуатации компрессорных установок с поршневым компрессорами, работающими на взрывоопасных и вредных газах; - Правилами обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации компрессорных станций; - Требованиями промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов; - Правилами обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов нефтяной и газовой отраслей промышленности; - Требованиями и нормами пожарной безопасности; - Проектной документацией; 4.2. Обеспечить при выполнении работ саблюдение требований законодальства РК, а также требований Заказчика в облости безопасности, охраны труда и окружающей среды; 4.3. Сервисное обслуживание компрессорных считать выполненным при стабильной работе всех агрегатов. Количество привлекаемых дополнительных специалистов для проведения ремонтных работ (ТО,ТР,СР,КР) согласовать с Заказчиком. 4.4. Поставщик ежедневно должен закрывать наряды с указанием объема выполненных работ и фактически затраченных человеко-часов, которые являются основанием для оплаты выполненных работ; 4.5. Предоставлять ежемесячный отчет о состоянии компрессорных агрегатов, с рекомендациями по устранению неисправностей; 4.6. Обеспечивать необходимым инструментом обслуживающий персонал, включая инструменты измерения, приборы диагностики, приборы проверки, необходимые оборудования, специализированные инструменты и расходные материалы; 4.7. Поставщик компенсирует Заказчику прямой финансовой ущерб, в случаях связанных с обслуживающим персоналом (например: низкая квалификация обслуживающего персонала, продление сроков ремонта, увелечения количества аварий из-за неправильного ремонта); 4.8. В процессе ремонта и обслуживания компрессоров, Поставщик обязан строго руководствоваться исполнительной технической документацей по компрессорам, с учётом продолжительности его работы и замене запчастей, масел и охлаждающей жидкости; 4.9. Основные виды услуг по обслуживанию и ремонту строго оказываются по содержанию соровождающейся технической документацей компрессорного оборудования и регламентируется Положением по ППР. Проведение услуг по сервисному обслуживанию, должно корректироваться по текущему состоянию компрессорного агрегата, с составлением индивидуального плана работ на каждый компрессорный агрегат; 4.10. График ППР компрессорного оборудования выполняется, согласно утвержденному годовому графику ППР, и разрешается корректировать график на основе фактической эксплуатации компрессора, с предварительным письменным согласованием и утверждением обеими сторонами; 4.11. Подрячик разрабатывает мероприятия (дефектную ведомость) по проведению предупредительного ремонта на каждый вид ремонта, при этом мероприятия, дефектные ведомости и перечни запасных частей составляются за 45 календарных дней до проведения работ. 4.12. Подрячик по требованию Заказчика обеспечивает круглосуточное дежурство персонала на рабочем месте обслуживания компрессорного оборудования, своевременно устранять аварии компрессорного оборудования и свести к минимуму простои. |
| 9 | Требования к запасным частям и материалам | 4.13. Подрядчик, после согласования перечня, количества и стоимости с Заказчиком, за свой счет обязан произвести покупку запасных частей, хранение запасных частей, а также иметь в запасе запасные части, используемые при проведении ППР компрессорных агрегатов, в количестве необходимых для (ТО,ТР,СР). Также Подрядчик, в рамках исполнения договора на оказание услуг по техническому обслуживанию, обязан осуществлять закупку смазочных материалов (масел, антифризы), соответствующих оригинальному исполнению оборудования. При этом все закупаемые смазочные материалы подлежат обязательному согласованию с Заказчиком до момента их приобретения и использования. 4.14. Подрячик обязуется поставлять оригинальные запасные части производства «AJAX DPC – 2801LE», Модель: DW-8.1/ (0-0.5)-4, Генератор азота DAFD295-20 с подтверждающими необходимыми документами: сертификат происхождения от завода-изготовителя, сертификат качества и т.п. При поставке запасных частей производится комиссионный визуальный осмотр запасных частей на соответствие по количеству и качеству заявленному, с составлением Акта приема-передачи; 4.15. Поставленные Подрядчиком запасные части должны отработать свой нормативный интервал наработки; 4.16. Подрядчик несет ответственность в случае использывания некачественных запасных частей приобретенных При преждевременной поломке и не наработки нормативного интервала запасных частей, Подрядчик обязан за свой счет заменить необходимую деталь. |
| 10 | Содержание сметы затраты | 5.1. В сметы затрат должны быть включены и отражены: - все расходы специалистов сервисной бригады - все расходы по привлечению дополнительных специалистов для выполнений ремонтных - все расходы, связанные с мобилизацией и демобилизацией Поставщик, с предоставлением, сохранением и заменой рабочей силы, заработной платой, вознаграждениями, оплатой за переработки, социальным обеспечением, материальной помощью в счет аванса или другими пособиями, затратами на потребительские товары, отпускными, расходами на проживание, питание, оплатой транспортных расходов и командировочных, зимней и летней спецодеждой, защитной спецодеждой, инструментом и прочими средствами индивидуальной защиты, инженерно-техническим, управленческим и наблюдающим персоналом, персоналом, непосредственно не занятым в выполняемых работах, обеспечением и контролем качества, непроизводственными издержками и доходами; - все расходы, связанные с обеспечением, поставкой (ввозом или вывозом при необходимости), маркировкой, испытанием, сохранением, обслуживанием, сертифицированном, калибровкой и заменой оборудования и инструментов Поставщика; - все расходы по страхованию, включая медицинское страхование; - все расходы, связанные с соблюдением всех соответствующих Законов Республики Казахстан; - все расходы по получению паспортов, пропусков, виз и разрешений на проезд; -все расходы по соответствующему документированию, включая переводы; - все расходы, связанные с соблюдением политики Заказчика по охране труда, техники безопасности и экологии; -все налоги Республики Казахстан; |
| 11 | Требования к потенциальному Поставщику (опыт, квалификация, штатная расстановка, технические требования, техника безопасности, техническая оснащенность) | 6.1. Подрячик для оказания услуг должен иметь; - 4 специалиста механика по компрессору с сертификатом обучения по газовым и винтовым компрессорам; - 2 специалиста КИПиА с сертификатами обучения по работе с контроллерами «SIEMENS S7-1200». - 1 специалиста АСУТП с сертификатами обучения по работе с контроллерами «SIEMENS S7-1200». - специальные инструменты «AJAX DPC – 2801LE»; Модель: DW-8.1/ (0-0.5)-4; Генератор азота DAFD295-20 и необходимые программные обсечения; - персонал потенциального Поставщика должен быть обучен и иметь необходимую квалификацию по ремонту и техническому обслуживанию компрессорного оборудования и их приводов, иметь соответствующие разрешения, удостоверения, свидетельства, допуска по сероводороду, по электробезопасности; - потенциальный Поставщик должен иметь необходимый штат не менее 8 квалифицированных сотрудников для выполнения ремонтных работ параллельно на нескольких компрессорных установках; - учитывая требования государственных контролирующих органов, Закона о гражданской защите в РК, Правил обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов нефтяной и газовой отраслей промышленности к работникам, обслуживающим нефтегазовые объекты, потенциальный Поставщик комплектует штат работниками, прошедшими обучение по специальности и промышленной безопасности и по сероводороду в аттестованных учебных центрах; - потенциальный Поставщик должен иметь все специальные приспособления, ключи, оснастку и приборы необходимые для проведения ремонта и технического обслуживания компрессорных агрегатов. Иметь искробезопасный инструмент; - потенциальный Поставщик должен иметь стаж работы по обслуживанию и ремонту компрессорных установок не менее 3 лет; - потенциальный Поставщик должен иметь собственный или арендованный транспорт для повседневного обслуживания объектов ДНС. Автотранспорт и спецтехника должна быть закреплена за ответственными лицами за исправное состояние и безопасную эксплуатацию со стороны Поставщик. Заправку автотранспорта ГСМ строго производить в стационарных, передвижных или контейнерного типа заправочных пунктах 6.2. Потенциальный Поставщик к тендерной заявке должен приложить: - сертификаты по обслуживанию компрессорного оборудования, все - копии удостоверений по специальности с отметкой обучения; - копии протоколов по обучению в учебном центре по промышленной безопасности; - пожарно-техническому минимуму; - по сероводороду; - по электробезопасности; - копии документов на транспорт, список персонала, который будет выполнять работы по Договору, и его документы подтверждающую квалификацию (копии дипломов, удостоверений, сертификатов и т. п.) расчет стоимости услуги по приложенной форме (приложение), подтверждающие документы о наличии у потенциального Поставщика опыта работы по обслуживанию и ремонту компрессоров (акты выполненных работ); 6.3. Связь с объектами месторождений согласно принятых в Компании норм обеспечивает Заказчик. Связь с центральным офисом потенциального Поставщика и его подразделениями обеспечивает потенциальный Поставщик; 6.4. Режим работы персонала потенциального Поставщик должен быть – вахтовый метод по 15 дней. Режим работы по ремонту оборудования – не нормированный (возможны вызовы в ночное время); 6.5. Снабжение запасными частями, материалами необходимого для проведения планово-предупредительного ремонта производит потенциальный Поставщик, по согласованию с Заказчиком. 6.6. Снабжение запасными частями и материалами для ремонта оборудования, инструмента и приспособлений,с помощью которого проводятся ремонты компрессорных агрегатов, выполняет потенциальный Поставщик. |
| 12 | Срок оказания Услуг | - С даты подписания договора по 31.12.2026г. |
| 13 | Начало оказания услуг | Начало оказания услуг только по Заявке Заказчика |
| 13 | Тариф на оказание услуг | Поставщик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания договора предоставить Заказчику расчет стоимости услуг, оказываемых на ежемесячной основе. |

Пневматикалық/компрессорлық жабдықты техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтерді сатып алуға арналған техникалық сипаттама (Газ компрессорына техникалық қызмет көрсету қызметтері)

| № | Атауы | Сипаттама |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тапсырыс беруші | ТОО «Өріктау Оперейтинг» |
| 2 | Нысан | "Өріктау" кен орны, Мұғалжар ауданы, Ақтөбе облысы, Қазақстан Республикасы. |
| 3 | Қызметтердің атауы | "Өріктау" к/о поршенді компрессорларға техникалық қызмет көрсету және жөндеу. |
| 4 | Жабдықтың техникалық сипаттамасы | - AJAX DPC – 2801LE моделінің интеграцияланған поршенді компрессорлық қондырғысы ілеспе мұнай газын тұтынушының технологиялық жүйесіне қысуға арналған. Саны-2 дана. - Сығылатын орта: ілеспе мұнай газы - Жұмыс режимі: тұрақты - Компрессор түрі: бір сатылы - Қысу цилиндрлерінің саны: 1 - Компрессиялық цилиндрдің орындалуы: бір қос әрекетті цилиндр - Цилиндр диаметрі: дюйм (мм) 12 (304.8) - Компрессиялық цилиндрлерді салқындату: ауа - Газ қысымы всасе бар: 3.0 -4.0 - Барды айдау кезіндегі газ қысымы: 8 -14 - Компрессордың өнімділігі, (макс): нм3 / сағ 2600 - Компрессорлық қондырғыдағы сорғыдағы газдың температурасы: 10,0 0С - Қоршаған орта температурасы 30 0С: 40,0 0С кезінде салқындатқыштан кейін компрессорлық қондырғыдан шығатын газдың температурасы - Компрессордың қуатын тұтыну, 440 айн/мин (кВт): 192 (143) - Айналым саны туралы. / мин.: 440 - Айналым саны туралы. / мин.: 300 - Нм3/мин мотокомпрессорды іске қосу үшін іске қосу (Стартер) газының шығыны: 50 - Бар мотокомпрессорын іске қосу үшін іске қосу (Стартер) газының қысымы: 6,2 - Жетек түрі: газ поршенді, екі тактілі - Жұмыс режимі: тұрақты - Қуат цилиндрлерінің саны дана: 2 - Қуат цилиндрлерін салқындату: сұйық - Қуат цилиндрінің диаметрі дюйм (мм): 15,0 (381,0) - Қуат поршенінің инсульті дюйм (мм): 16.0 (406.4) - 440 айн/мин (кВт) жетектің номиналды қуаты: 192 (143) - Жетек иінді білігінің номиналды айналу жиілігі айн / мин: 440 - Минималды жетек иінді білігінің айналу жиілігі айн / мин: 300 - Пайдаланылған газдардың максималды температурасы 440 айн/мин 0С: 415 - Салқындатқыштың максималды температурасы 440 айн / мин: 85 - Картердегі май көлемі өт (л): 20 (75) - 100%, 440 айн/мин, л / тәулік жүктемесі кезінде күш цилиндрлерін майлау үшін май шығыны (қайтымсыз шығындар): 4.57 - Жанармай газы - Жанармай сепараторына жанармай газының қысымы бар: 5-11 - Номиналды жұмыс режиміндегі отын газының шығыны: нм3 / сағ 43 - М3 / мин отын қоспасын қалыптастыру үшін ауа шығыны: 28,0 - Г/а. к.·сағ максималды режимдегі зиянды шығарындылардың эмиссиясы : NOx-2 CO-1, 2 төмен қысымды Компрессор: үлгі: DW-8.1/ (0-0.5)-4 ілеспе мұнай газын тұтынушының технологиялық жүйесіне қысуға арналған. Саны-Саны-2 дана. - Қоршаған орта ілеспе мұнай газы - Өнімділік (нм 3 / сағ): компрессордағы өнімділікті реттеу 416 нм3/сағ (тәулігіне 2250–10000 нм3) 93–416 нм3/сағ - Жарылыс қаупі санаты және тобы ГОСТ 12.1.011 - 78 IIA-Т1 мин. Макс. - Сорылатын газдың температурасы, °С +1 +45 - Сорылатын газдың қысымы, МПа (изб.): 0,00 0,05 - Айдау температурасы, ° C ≥ + 55 - Қысым қысымы, МПа (изб.) 0,3 0,4 - Сыртқы ауаның абсолютті максималды температурасы, °с +44 - Сыртқы ауаның абсолютті минималды температурасы, °с -36 - Ең суық бес күндік орташа температура, °C -22 - Өнімділікті реттеу, % 20 100 - Жұмыс режимі тәулігіне 24 сағат, жұмыс/резерв - Поршеньді компрессор түрі - Компрессор жетегінің түрі жарылыстан қорғалған электр қозғалтқышы - Дыбыстық қысымның рұқсат етілген деңгейі, дб 80 - Бекіту-реттеу арматурасын басқару автоматтандырылған - DAFD 295-20 азот генераторы (қызмет көрсету және іске қосу-реттеу жұмыстары) - Компрессорлық станцияны жинақтау: DA-7 бұрандалы компрессор.; Тоңазытқыш кептіргіш AD-1 HTF -1 бірлік; 3 және сүзгілерді сүзу жүйесі: C/T/A-001 Ауа қабылдағышы с-0.3 / 10.; DAFD295-20 азот генераторы 0. 3м3 қабылдағышпен толықтырылған. Азот өнімділігі, Нм3 / сағ 12 Азоттың жұмыс қысымы, атм. 6 Азот тазалығы,% ≥99.5% (теңшелетін) ● DA-7 майлы ауа компрессоры: (1 бірлік) Өнімділік: 1. 10м3/мин Жұмыс қысымы: 8.5 бар Қозғалтқыш қуаты: 7.5 кВт Қуат көзі: 380V/3ph / 50Hz ● Ad-1 HTF салқындатқыш кептіргіш: (1 бірлік) Өнімділік: 1.2 м3/мин Кіріс қысымы: 6-13 бар Шық нүктесі: +3C Қуат көзі: 220V/1Ph / 50Hz Қолданылатын сүзгі; Үлгі; Тазалау дәрежесі қатты; Тазалау дәрежесі майлар, мг.. Майды бөлу сүзгісі; C-001; 3; 5. Бөлшектерді жою сүзгісі қатты бөлшектер; T-001; 1; 1. Майды кетіру сүзгісі; A-001; 0,01; 0,01. |
| 5 | Техникалық қызмет көрсету және жөндеу | Жабдықтың паспортына, пайдалану жөніндегі басшылыққа, жабдықты жоспарлы-алдын ала жөндеу кестесіне сәйкес; |
| 6 | Персоналға қойылатын талаптар | 3.1. Тапсырыс берушінің өкілімен (қызмет көрсетуші персоналмен) бірлесіп күн сайын және ай сайын (пайдалану жөніндегі техникалық нұсқаулыққа сәйкес) жабдықтың жұмыс параметрлерін бақылайды, қажет болған жағдайда бұзушылықтар мен кемшіліктерді жояды; 3.2. Компрессорлық Жабдықтың техникалық жай-күйін жан-жақты бағалауды қамтитын компрессорлық жабдықты пайдалану жай-күйі туралы ай сайынғы есепті ұсыну; 3.3. Компрессорлық жабдықтың қолданыстағы жұмыс жағдайына сәйкес компрессорлық жабдықты басқару мен пайдалануды жақсарту бойынша өз ұсыныстарын ұсыну; 3.4. Компрессорлық жабдыққа және өзге де ұйымдастырушылық-техникалық іс-шараларға қызмет көрсету және жөндеу бойынша ППР кестелерін жасау және Тапсырыс берушімен келісу; 3.5. Жабдықтың жұмыс режимдерін реттеуді жүргізу; 3.6. Жабдықты пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа және ППР кестелеріне сәйкес жабдыққа техникалық қызмет көрсетуді жүргізу; 3.7. Компрессорлық жабдықтардың үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету; 3.8. Жабдыққа ақаулы ведомость жасау; 3.9. Қосалқы бөлшектердің парт нөмірлерін көрсете отырып жабдыққа қажеттілігін айқындау және Тапсырыс берушімен келісу; 3.10. Тораптар мен бөлшектерді ауыстыра отырып, жабдыққа жоспарлы және авариялық жөндеу жүргізу (поршеньдерді ауыстыру, цилиндр бастарын ауыстыру, отын сорғыларын ауыстыру, бума аспаптарын,шамдарды, реттегіштерді және т. б. ауыстыру) 3.11. * Ескертпе: жабдықты орнату орны бойынша ірі жөндеу жұмыстарын орындау кезінде Тапсырыс берушінің келісімі бойынша әлеуетті өнім берушінің қосымша мамандары тартылуы мүмкін. Технологиялық процесті басқарудың автоматтандырылған жүйесі бойынша: 3.12. Қолдау үшін ТП АБЖ-нің тәулік бойы үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету компримирлеудің технологиялық процесі, өнеркәсіптік қауіпсіздіктің барлық талаптарын сақтай отырып, түнгі уақытта ТП АБЖ, БПЖ анықталған ақауларды уақтылы жою. 3.13. Автоматтандыру құралдарына техникалық қызмет көрсетуді, жоспарлы-алдын алу жөндеулерін (ППР) уақтылы жүргізу, ақауларды тексеру, анықтау және жою. 3.14. Тапсырыс берушінің жауапты тұлғасының ресми тапсырмасы бойынша логикалық байланыстарды пысықтау, мнемосхем, мұрағаттық деректер, есептер, трендтер және т. б. әзірлеу, оңтайландыру жүргізу. 3.15. Монтаждау/бөлшектеу Тапсырыс берушінің ресми өкілінің тапсырмасы бойынша өндіріс қосу, баптау, автоматтандыру құралдары мен жүйелерінің жұмысқа қабілеттілігін қамтамасыз ету. 3.16. Компрессорлық қондырғылардың жергілікті автоматтандыру жүйелерін Тапсырыс берушінің МСУ жүйесіне интеграциялауды орындау, барлық қажетті параметрлерді жоғарғы деңгейге шығару. 3.16. Компрессорлық қондырғыларды өлшеудің барлық құралдарын өз есебінен тексеру/калибрлеуді ұйымдастыру және жүргізу. 3.17. Компрессорлық қондырғылардың үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету үшін ТП БКП және АБЖ бөлігінде барлық қажетті жұмыстарды орындау. |
| 7 | Техникалық қызмет көрсету бойынша жұмыс көлемі | Объектілер мен жүйелерге тәулік бойы қызмет көрсету тәулігіне 24 сағат, аптасына 7 күн, жылына 365 күн. Мамандар жабдықтың функционалдығын қамтамасыз ету бойынша қажетті жұмыстарды орындауға және барлық жүйелердегі апаттық жұмыстарды қоса алғанда, демалыс және мереке күндерінсіз кез келген уақытта жұмыс істеуге дайын болуы тиіс. |
| 8 | Жұмыстарды жүргізуге қойылатын талаптар | 4.1. Жұмыстарды жүргізуге қойылатын талаптар мынадай құжаттармен айқындалады және олармен шектелмейді: - ҚР Азаматтық қорғау туралы Заңымен; - Осы техникалық тапсырмамен; - Ст ММ 153-39-102-2006 стандартымен (газ жинау, көлік және қайта өңдеу объектілерінің технологиялық жабдықтары мен аппараттарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу жүйесі); - Тиісті жабдыққа қызмет көрсету жөніндегі паспорттар мен нұсқаулықтардың талаптары; - Қысыммен жұмыс істейтін жабдықты пайдалану кезінде өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету қағидаларымен; - Жарылыс қаупі бар және зиянды газдарда жұмыс істейтін поршенді компрессорлары бар компрессорлық қондырғыларды орнату және қауіпсіз пайдалану жөніндегі өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптары; - Компрессорлық станцияларды пайдалану кезінде өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету қағидаларымен; - Технологиялық құбырларды пайдалану кезіндегі өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптары; - Өнеркәсіптің мұнай және газ салаларының қауіпті өндірістік объектілері үшін өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету қағидаларымен; - Өрт қауіпсіздігі талаптары мен нормалары; - Жобалық құжаттамамен; 4.2. Жұмыстарды орындау кезінде ҚР заңнамасының талаптарын, сондай-ақ Тапсырыс берушінің қауіпсіздік, еңбекті қорғау және қоршаған орта саласындағы талаптарын сақтауды қамтамасыз ету; 4.3. Компрессорларға қызмет көрсету барлыққондырғылардың тұрақты жұмысы кезіндеорындалды деп саналады. Жондеу жұмыстарын жүргіз үшін тартылатынынқосымша мамандардың санасы (ТК,ТР,СР,КР) Тапсырыс берушімен келісілсін. 4.4. Жеткізуші орындалған жұмыстардың көлемін және орындалған жұмыстарға ақы төлеу үшін негіз болып табылатын нақты жұмсалған адам-сағаттарды көрсете отырып, күн сайын нарядтарды жабуға тиіс; 4.5. Ақаулықтарды жою бойынша ұсыныстармен компрессорлық агрегаттардың жай-күйі туралы ай сайынғы есепті ұсыну; 4.6. Өлшеу құралдарын, диагностика аспаптарын, тексеру аспаптарын, қажетті жабдықтарды, мамандандырылған құралдар мен шығын материалдарын қоса алғанда, қызмет көрсетуші персоналды қажетті құрал-жабдықтармен қамтамасыз ету; 4.7. Өнім беруші Тапсырыс берушіге Қызмет көрсетуші персоналмен байланысты жағдайларда тікелей қаржылық залалды өтейді (мысалы: қызмет көрсетуші персоналдың біліктілігінің төмендігі, жөндеу мерзімдерін ұзарту, дұрыс жөндеуден болған авариялар санының ұлғаюы); 4.8. Компрессорларды жөндеу және қызмет көрсету процесінде өнім беруші компрессорлар бойынша атқарушылық техникалық құжаттаманы оның жұмыс істеу ұзақтығын және қосалқы бөлшектерді, майларды және салқындатқыш сұйықтықтарды ауыстыруды ескере отырып, қатаң басшылыққа алуға міндетті; 4.9. Қызмет көрсету және жөндеу бойынша қызметтердің негізгі түрлері компрессорлық жабдықты техникалық құжаттамамен қамтамасыз ету бойынша қатаң түрде көрсетіледі және ППР бойынша Ережемен реттеледі. Сервистік қызмет көрсету бойынша қызметтерді жүргізу компрессорлық агрегаттың ағымдағы жай-күйі бойынша әрбір компрессорлық агрегатқа жеке жұмыс жоспарын жасай отырып түзетілуі тиіс; 4.10. Компрессорлық жабдықтың ППР кестесі бекітілген ППР жылдық кестесіне сәйкес орындалады және екі Тараптың алдын ала жазбаша келісуімен және бекітуімен компрессорды нақты пайдалану негізінде кестені түзетуге рұқсат етіледі; 4.11. Мердігер жөндеудің әрбір түріне алдын ала жөндеу жүргізу жөніндегі іс-шараларды (ақаулы ведомості) әзірлейді, бұл ретте іс-шаралар, ақаулы ведомостар және қосалқы бөлшектер тізбесі жұмыстар жүргізілгенге дейін күнтізбелік 45 күн бұрын жасалады. 4.12. Мердігер Тапсырыс берушінің талабы бойынша компрессорлық жабдыққа қызмет көрсету жұмыс орнында персоналдың тәулік бойы кезекшілігін қамтамасыз етеді, компрессорлық жабдықтың апаттарын уақтылы жояды және тоқтап қалуды азайтады. |
| 9 | Қосалқы бөлшектер мен материалдарға қойылатын талаптар | 4.13. Мердігер тізбені, саны мен құнын Тапсырыс берушімен келіскеннен кейін өз есебінен қосалқы бөлшектерді сатып алуды, сақтауды жүргізуге, сондай-ақ компрессорлық агрегаттардың ППР жүргізу кезінде пайдаланылатын қосалқы бөлшектердің (ТҚ, ТР, СР)қажетті санында запаста болуына міндетті. Сондай-ақ, мердігер техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтер көрсетуге арналған шартты орындау шеңберінде жабдықтың өзіндік орындалуына сәйкес келетін майлау материалдарын сатып алуды жүзеге асыруға міндетті. Бұл ретте сатып алынатын барлық майлау материалдары сатып алынған және пайдаланылған сәтке дейін Тапсырыс берушімен міндетті түрде келісілуге тиіс. 4.14. Мердігер "Ajax DPC – 2801LE" өндірісінің түпнұсқа қосалқы бөлшектерін, DW-8.1/ (0-0.5)-4, Генератор азота DAFD295-20 моделін растайтын қажетті құжаттармен: Өндіруші зауыттан шыққан сертификат, сапа сертификаты және т. б. жеткізуге міндеттенеді. Қосалқы бөлшектерді жеткізу кезінде қабылдау-беру актісін жасай отырып, мәлімделгеннің саны мен сапасы бойынша қосалқы бөлшектердің сәйкестігіне комиссиялық көзбен шолып қарау жүргізіледі; 4.15. Мердігер жеткізген қосалқы бөлшектер өздерінің нормативтік жұмыс аралығын пысықтауы тиіс; 4.16. Мердігер мерзімінен бұрын бұзылған және қосалқы бөлшектердің нормативтік аралығы жасалмаған кезде сатып алынған сапасыз қосалқы бөлшектерді пайдаланған жағдайда жауапты болады, мердігер өз есебінен қажетті бөлшекті ауыстыруға міндетті. |
| 10 | Сметаның мазмұны шығындар | 5.1. Шығындар сметалары енгізілуі және көрсетілуі керек: - сервистік бригада мамандарының барлық шығындары - жөндеу жұмыстарын орындау үшін қосымша мамандарды тарту бойынша барлық шығыстар - жұмылдыру және демобилизациялауға байланысты барлық шығыстар жеткізуші, жұмыс күшін ұсыну, сақтау және ауыстыру, жалақы, сыйақылар, қайта өңдеу ақысы, әлеуметтік қамсыздандыру, аванс есебінен материалдық көмек немесе басқа да жәрдемақылар, тұтыну тауарлары, демалыс шығындары, тұру, тамақтану шығындары, көлік шығындары мен іссапар шығындарын төлеу, қысқы және жазғы арнайы киіммен, қорғаныш арнайы киіммен, құрал-саймандармен және өзге де жеке қорғану құралдарымен, инженерлік-техникалық, басқарушылық және бақылаушы персоналмен, персоналмжұмылдыру және демобилизациялауғты барлық шығыстар жеткізуші, жұмыс күшін ұсыну, сақтау және ауыстыру, жалақы, сыйақылар, қайта өңдеу ақысыік қамсыздандыру, аванс есебінен материалдық көмек немесе басқа да жәрдемақылар, тұтыну тауарлары, демалыс шығындары, тұру, тамақтану шығындары, көлік шығындары мен іссапар шығындарын төлеу, қысқы және жазғы арнайы киіммен, қорғаныш арнайы киіммен, құрал-саймандармен және өзге де жеке қорғану құралдарымен, инженерлік-техникалық, басқарушылық және бақылаушы персоналмен, персоналмен, орындалатын жұмыстармен, сапаны қамтамасыз ету және бақылаумен, өндірістік емес орындалатын жұмыстармен, сапаны қамтамасыз ету және бақылаумен, өндірістік емес шығындармен және кірістермен тікелей айналыспайды; - жабдықтаушының жабдықтары мен құралдарын қамтамасыз етуге, жеткізуге (қажет болған жағдайда әкелуге немесе әкетубликасының барлық салықтары; |
| 11 | Әлеуетті Өнім берушіге қойылатын талаптар (тәжірибе, біліктілік, штаттық орналастыру, техникалық талаптар, Қауіпсіздік техникасы, техникалық жарақтандыру) | 6.1. Қызмет көрсету үшін мердігерде; – "Ajax DPC-2801LE" газ компрессорлары бойынша оқыту сертификаты бар компрессор бойынша 4 маман механик; моделі: DW-8.1/(0-0.5)-4 - "SIEMENS S7-1200"контроллерлерімен жұмыс істеу бойынша оқыту сертификаттары бар КИПиА 2 маманы. - "SIEMENS S7-1200"контроллерлерімен жұмыс істеу бойынша оқыту сертификаттары бар АСУТП 1 маманы. – "AJAX DPC-2801LE" арнайы құралдары; моделі: DW-8.1 / (0-0. 5) -4 және қажетті бағдарламалық қамтамасыз етуді талқылау; - әлеуетті Өнім берушінің персоналы компрессорлық жабдықтар мен олардың жетектеріне жөндеу және техникалық қызмет көрсету бойынша оқытылуы және қажетті біліктілігі болуы, күкіртсутек, электр қауіпсіздігі бойынша тиісті рұқсаттары, куәліктері, куәліктері, рұқсаттары болуы тиіс; - әлеуетті өнім берушіде бірнеше компрессорлық қондырғыларда параллель жөндеу жұмыстарын жүргізу үшін кемінде 8 білікті қызметкер болуы керек; - мемлекеттік бақылаушы органдардың, ҚР-дағы азаматтық қорғау туралы Заңның, мұнай-газ объектілеріне қызмет көрсететін қызметкерлерге өнеркәсіптің мұнай және газ салаларының қауіпті өндірістік объектілері үшін өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету қағидаларының талаптарын ескере отырып, әлеуетті өнім беруші штатты аттестатталған оқу орталықтарында Мамандығы және өнеркәсіптік қауіпсіздік және күкіртсутек бойынша оқудан өткен қызметкерлермен толықтырады; - әлеуетті өнім берушіде компрессорлық агрегаттарды жөндеу және техникалық қызмет көрсету үшін қажетті барлық арнайы құрылғылар, кілттер, жарақтар мен аспаптар болуы тиіс. Ұшқын өткізбейтін құралға ие болыңыз; - әлеуетті Өнім берушінің компрессорлық қондырғыларға қызмет көрсету және жөндеу бойынша кемінде 3 жыл жұмыс өтілі болуы тиіс; - әлеуетті жеткізушіде ДНС объектілеріне күнделікті қызмет көрсету үшін меншікті немесе жалға алынған көлік болуы керек. Автокөлік пен арнайы техника жауапты тұлғаларға жарамды жағдай мен қауіпсіз пайдалану үшін тағайындалуы керек жеткізуші. ЖЖМ автокөлігіне жанармай құю стационарлық, жылжымалы немесе контейнерлік үлгідегі жанармай құю пункттерінде қатаң жүргізілсін 6.2. Әлеуетті өнім беруші тендерлік өтінімге қоса беруі тиіс: – "AJAX DPC-2801LE" сертификаттары; моделі: DW-8.1/(0-0.5)-4, барлығы-оқу белгісі бар мамандық бойынша куәліктердің көшірмелері; - өнеркәсіптік қауіпсіздік жөніндегі оқу орталығында оқыту жөніндегі хаттамалардың көшірмелері; - өрт-техникалық минимум; - күкіртсутек бойынша; - электр қауіпсіздігі бойынша; - көлікке арналған құжаттардың көшірмелері, шарт бойынша жұмыстарды орындайтын персоналдың тізімі және оның біліктілігін растайтын құжаттары (дипломдардың, куәліктердің, сертификаттардың және т. б. көшірмелері) қоса берілген нысан бойынша қызмет құнының есебі (қосымша), бар екендігі туралы құжаттарды растайтын компрессорларға қызмет көрсету және жөндеу бойынша жұмыс тәжірибесінің әлеуетті жеткізушісі (орындалған жұмыстар актілері); 6.3. Компанияда қабылданған нормаларға сәйкес кен орындары объектілерімен байланысты Тапсырыс беруші қамтамасыз етеді. Әлеуетті жеткізушінің орталық кеңсесімен және оның бөлімшелерімен байланысты әлеуетті Жеткізуші қамтамасыз етеді; 6.4. Әлеуетті өнім беруші персоналдың жұмыс режимі 15 күннен тұратын вахталық әдіс болуы тиіс. Жабдықты жөндеу бойынша жұмыс режимі-нормаланбаған (түнгі уақытта шақырулар болуы мүмкін); 6.5. Жоспарлы-алдын ала жөндеу жүргізу үшін қажетті қосалқы бөлшектермен, материалдармен жабдықтауды Тапсырыс берушінің келісімі бойынша әлеуетті өнім беруші жүргізеді. 6.6. Компрессорлық агрегаттарды жөндеу жүргізілетін жабдықты, құрал-саймандар мен құрылғыларды жөндеуге арналған қосалқы бөлшектермен және материалдармен жабдықтауды әлеуетті өнім беруші орындайды. |
| 12 | Қызмет көрсету мерзімі | Шартқа қол қойылған күннен бастап 31.12.2026 ж. дейін |
| 13 | Қызмет көрсетудің басталуы | Қызмет көрсетуді тек Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша бастау |
| 14 | Қызмет көрсету тарифі | Өнім беруші шартқа қол қойылған сәттен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде Тапсырыс берушіге ай сайынғы негізде көрсетілетін қызметтердің құнын есептеуді ұсынуға міндетті. |