Электр, энергия тарату/реттеу жабдықтарына және соған ұқсас жабдыққа

техникалық қызмет көрсету бойынша техникалық шарттар (110/35/6 кВ Өріктау

қосалқы станциясының электр жабдықтарына, Өріктау кен орнының электр

жабдықтарына, «Өріктау Оперейтинг» ЖШС вахталық қалашығы мен өндірістік

базасына сервистік қызмет көрсету)

Техникалық қызмет көрсетуге жататын объектілер мен жабдықтардың тізбесі осы техникалық ерекшелікке №1 қосымшада көрсетілген.

Бұл техникалық ерекшелік техникалық қызмет көрсетуді және электр жабдықтарын ағымдағы жөндеуді қамтиды:

ЖАЛПЫ ДЕРЕКТЕР

- Қызметтерді көрсету көлемі.

1983 жылы ашылған Өріктау мұнай, газ және конденсат кен орны Қазақстан Республикасы Ақтөбе облысының Мұғалжар ауданында, Ақтөбе қаласынан оңтүстікке қарай 215 км жерде орналасқан. 2015 жылы Шығыс Өріктау және Оңтүстік Өріктау кен орындары ашылды.

Мұнайлы-газды өлкенің бұл бөлігінде Жаңажол (шығысқа қарай 10-12 км), Кеңқияқ (солтүстікке қарай 50 км), Әлібекмола (солтүстік-шығысқа қарай 20 км) және Қожасай (7 км) мұнай-газ кен орындары бар. оңтүстік-батысқа қарай -8 км) бұрын ашылған және қазірдің өзінде әзірленуде.

Жылдық орташа температура -40 пен +40 С аралығында ауытқиды.

1.1. 110/35/6 кВ «Өрiхтау» қосалқы станциясының электр жабдықтарына, бақылау-өлшеу және автоматика құралдарына қызмет көрсету;

1.2. Екі ВЛ 110 кВ 110/35/6 кВ «Өріктау» қосалқы станциясынан № 3 сыртқы тарату қондырғысына дейін техникалық қызмет көрсету; және әрқайсысының ұзындығы 8,3 км «Жанажолская ГТЭС» ЖШС ОРУ-No4;

1.3. «Өрiхтау Оперейтинг» ЖШС-не қарасты «Жанажолская ГТЭС» ЖШС-ның № 3 сыртқы тарату құрылғысы және № 4 сыртқы тарату құрылғысы аумағындағы электр жабдықтарына техникалық қызмет көрсету;

1.4. БПС электр жабдықтарына қызмет көрсету (күшейткіш сорғы станциясы);

1.5. № 50 Орталық «Өрiхтау» ұңғымаларының мұнай жиектерi құрылыстарының электр жабдықтарына қызмет көрсету; 51; 52; 54; 55, АГЗУ-1; 2; 3, қайталағыштар мен байланыс блоктарының қораптары;

1.6. Шығыс Өріктау ВУ-1 кен орнының мұнай ұңғымаларының электр жабдықтарына техникалық қызмет көрсету; ВУ-2; ВУ-3; ВУ-4 ; ВУ-6; ВУ-7; ВУ-8; 18Ц  және АГЗУ No 4, СОД және кернеуі 6 кВ әуе электр желісінде кабель кірістірулері және көлденең полиэтиленнен жасалған өтпелер;

1.7. АС-95 сымы бар 6 кВ әуе желілерінің ауа ағынымен ПУН (май өлшеу нүктесі) электр жабдығына қызмет көрсету;

1.8. Газ кептіру қондырғысының, компрессорлық бөлменің, ауа-өлшеу аспаптарының, азот қондырғысының, күшейткіш станция учаскесінде АГДС электр жабдықтарына қызмет көрсету;

1.9. 6 кВ Өріктау мұнай кәсіпшілігінің әуе электр желілеріне қызмет көрсету;

1.10. Мұнай және газ құбырларының ЭЦП (электрохимиялық қорғау) энергетикалық электр жабдығына сервистік қызмет көрсету;

1.11. «Қазақойл Ақтөбе» ЖШС-нің Қожасай кен орнындағы 6 кВ әуе электр желілері бар ҚУУГ (коммерциялық газды есепке алу қондырғысы) электр жабдықтарына техникалық қызмет көрсету.

1.12. «Өріктау» вахталық қалашығы мен өндірістік базасының электр жабдықтарына техникалық қызмет көрсету.

1.13. Күшейткіш станциясының диспетчерлік пунктінің және «Өріктау» өрт сөндіру бекетінің электр жабдықтарына техникалық қызмет көрсету.

- Қызметтердің мазмұны

Мердігер электр, электр тарату/реттеу жабдықтарына және ұқсас жабдыққа техникалық қызмет көрсету және ағымдағы жөндеу бойынша қызметтерді (110/35/6 кВ қосалқы станциясының электр жабдықтарына, күшейткіш станциясы мен далалық қондырғыларға, вахталық қалашыққа және өндірістік базаға техникалық қызмет көрсету қызметтері, Техникалық ерекшелікке № 1 қосымшада көрсетілген жабдықтың барлық түрлеріне (жөндеу үшін берілетін жабдықтар мен материалдардың тізбесі) Тапсырыс беруші бекіткен профилактикалық жөндеу жүргізу кестелері, сондай-ақ олардың үздіксіз және ақаусыз жұмыс істеуін қамтамасыз етеді.

Электр жабдықтарына техникалық қызмет көрсету келесі жұмыс түрлерін қамтиды:

2.1. визуалды тексеру;

2.2. Жабдықтың жеке бөлшектерін реттеу;

2.3. Майлау құрылғыларын тексеру, майды ауыстыру және толтыру, электр қозғалтқышындағы подшипниктерді майлау;

2.4. Жабдықтарды тазалау және сүрту;

2.5. Жоспарлы профилактикалық жөндеу (бұдан әрі – ЖҚЖ) және сервистік техникалық қызмет көрсету, кернеуі 110 кВ жоғары вольтты электр желілерінің функционалдығын қалпына келтіру бойынша жұмыстар;

2.6. «Өріктау» вахталық қалашығы мен өндірістік базасының ППР және электр жабдықтарына қызмет көрсету;

2.7. Жоғарыда аталған қолданыстағы және жоспарланған нысандарды жедел диспетчерлік басқару (24/7);

Мердігер қызмет көрсетілетін объектілердің аумағын қар тазалағыш техниканы пайдалана отырып, тазалауды, шөп пен қардан тазартуды жүзеге асыруға міндетті;

2.8. Кен орындары мен вахталық қосындар мен өндірістік базалардың объектілерінде төтенше жағдайларды жою кезінде жөндеу жұмыстарын жүргізе отырып, мердігер өз қаражаты есебінен төтенше жағдайларда жөндеу жұмыстарын жүргізуге және 24 сағаттан аспайтын мерзімде төтенше жағдайды тиісті түрде жоюға міндеттенеді. Негізгі электрмен жабдықтауды ажырату және резервтік қуатқа көшу жағдайларында вахталық қосынның резервтік дизельдік электр станциясында дизельдік отынмен (маусым бойынша) авариялық қоректендіруді қалпына келтіру.

2.9. ПС-110/35/6 кВ «Өріктау» күштік трансформаторларының жұмысын күнделікті бақылау, трансформатор майының деңгейін бақылау, температураны өлшеу арқылы біркелкі жүктемені және күштік трансформаторлардың жұмысын бақылау;

2.10. 110/35/6 кВ қосалқы стансасының сыртқы және авариялық жарықтандыруына ППР және техникалық қызмет көрсету;

2.11. Ағымдағы жөндеу – жабдықтың жұмысқа қабілеттілігін қамтамасыз ету немесе қалпына келтіру мақсатында жүргізілетін жөндеу және техникалық қызмет көрсету кестесіне сәйкес жекелеген бөлшектерді ішінара бөлшектей отырып ауыстырудан және (немесе) қалпына келтіруден тұрады (ТҚ кестесін Тапсырыс беруші жасайды және ұсынады);

2.12. Орындаушы электр энергиясын техникалық есепке алумен байланысты емес қызмет көрсетілетін объектілерде орнатылған барлық өлшем құралдарын салыстырып тексеру және тексеруді ұйымдастыру бойынша шығындарды көтереді;

2.13. Мердігер барлық өлшем құралдарының үздіксіз жұмысын қамтамасыз етуге, істен шыққан өлшем құралдарына профилактикалық қызмет көрсетуді, техникалық қызмет көрсетуді және жөндеуді жүзеге асыруға міндетті;

2.14. Мердігер барлық өлшеу құралдарының техникалық жағдайына жауап береді.

2.15. Төтенше жағдайлар кезінде жөндеу жұмыстарын жүргізу;

2.16. Орындаушы Қызметтерді көрсету процесінде өнеркәсіптік қауіпсіздік, еңбекті қорғау және қоршаған ортаны қорғау саласындағы қауіпсіздік талаптарын сақтауға міндетті;

Сондай-ақ қызметтерге мыналар кіреді:

2.17. ПС-110/35/6кВ электр жабдығының басқа да жөндеу жұмыстары, осы техникалық ерекшелікте көрсетілмеген, бірақ олардың қалыпты жұмыс істеуі үшін қамтамасыз етілуі тиіс КҚҚ және далалық құрылыстар, вахталық қалашық және өндірістік база.

  - Жаңадан іске қосылған электр жабдықтарын іске қосу және іске қосуға қатысу.

  - 6 кВ әуе желілерінің №109 және №212 фидерлері бойынша магистральдық желілерде  оспарлы-алдын алу жөндеу жұмыстарын (ЖАЖ) орындау (жалпы ұзындығы – 2,8 км, 56 аралық), қолданыстағы сым байламдарын қосарланған (рессорлық) байламға ауыстырумен.

3. Мердігердің персоналына қойылатын талаптар.

3.1. Медициналық көмек көрсету, сондай-ақ Орындаушының персоналын Қызметтерді көрсету орнына және кері тасымалдауды қамтамасыз ету;

3.2. Орындаушы персоналының арасында қатаң өндірістік және еңбек тәртібі мен тәртібін үнемі сақтауға, сондай-ақ Қызметтер көрсетілетін орындарда алкогольдік сусындардың, есірткілердің немесе басқа да осыған ұқсас заттардың болуы мен қолданылуына жол бермеу;

3.3. Кез келген дәлелді себептер болған жағдайда, Тапсырыс берушінің нұсқауларына сәйкес, Тараптармен келісілген ақылға қонымды мерзімде Қызметтерді көрсетуден шығаруды, Орындаушы персоналының қосымша қызметкерлерін ауыстыруды немесе жеткізуді жүзеге асыруға және/ немесе Қазақстан Республикасының кез келген құзыретті мемлекеттік органының талабы бойынша. Жұмыстан уақытша шеттетілген адамды Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша рұқсатынсыз жұмысқа жіберуге болмайды;

3.4. Қызметкерлеріңізді ұжымдық және жеке қорғаныс құралдарымен қамтамасыз етіңіз;

3.5. Мердігер персоналына жалақыға, жәрдемақыға, залалды өтеуге, өмірі мен денсаулығына келтірілген залалды өтеуге, өтемақыға, зейнетақыға, қосымша жәрдемақылар мен салықтарға қатысты кез келген сипаттағы талаптар, талаптар немесе сот шешімдері бойынша Тапсырыс берушіні толық жауапкершілікті өз мойнына алу және жауапкершіліктен өтеу. , шығыстар және кез келген басқа төлемдер, Мердігер персоналына тиесілі болуы мүмкін өтемақылар;

3.6. Мердігер жазатайым оқиғалардың салдары үшін, сондай-ақ Орындаушының персоналы рұқсат берген жұмыстарды орындау кезінде төтенше жағдайлар мен жазатайым оқиғалар болған жағдайда толық жауапкершілікте болады;

3.7. Осы бөлімнің 5-тармағында көрсетілген персоналдың жұмыс уақыты 12 сағаттық жұмыс ауысымымен 15 күндік ауысымдарды құрайды;

3.8. Бір вахтадағы қызмет көрсету персоналының тізімі кемінде: 7 адам болуы керек.

А) Вахта бастығы – 1 адам;

Б) Қосалқы станция бойынша кезекшілер (диспетчер) – 2 адам.

В) Электр жабдықтарын жөндеу және техникалық қызмет көрсету бойынша электр слесарлары – 4 адам.

Біліктілік (мамандарға қойылатын біліктілік талаптары):

А) Вахта бастығы – Жедел диспетчерлік топтың инженер-электригі (бакалавр, магистр) немесе жоғары арнаулы (энергетикалық) немесе орта техникалық білімі бар, жұмыс өтілі 5 жылдан кем емес, V топтағы электромонтер. қауіпсіздік рұқсаты;

Б) 110/35/6 кВ қосалқы станциясының кезекші  – жоғары арнаулы (энергетикалық) немесе орта арнаулы немесе орта техникалық білімі бар, жұмыс өтілі 3 жылдан кем емес, электр қауіпсіздігі бойынша рұқсат тобы – IV төмен емес.

В) Электр жабдығын жөндеу және техникалық қызмет көрсету бойынша электромонтерлер – орта арнаулы немесе орта техникалық білімі бар, жұмыс өтілі 3 жылдан кем емес, электр қауіпсіздігі бойынша рұқсат тобы – III төмен емес.

3.9. Осы Техникалық ерекшелікте көзделген қызметтерді көрсету және осы Техникалық ерекшелікте көрсетілмеген басқа мамандардың энергетикалық жабдықтың ақауларын жою қажет

болған жағдайда, Орындаушы мұндай мамандарды қосымша ақы талап етпей ұсынады;

4. Техникалық жабдық:

Мердігердің далада сынақтар мен өлшемдерді жүргізу үшін өзінің немесе жалға алынған жылжымалы жоғары вольтты зертханасы болуы керек.

1. Мегаомметр дәлдік класы -0,5 өлшеу шегі 0-10 гОм (500В, 2500В) - 2 дана.

2. Жоғары вольтты орнату терминалы. дәлдік - 0,5; өлшеу шегі 0-70 кВ - 1 дана.

3. Сұйық диэлектриктердің класын сынауға арналған қондырғы. дәлдігі -0,5 өлшеу шегі 0-90 кВ - 1 дана.

4. Тұрақты ток көпірінің терминалы. дәлдік -0,5; өлшеу шегі - 999,99 Ом - 1 дана.

5. ECP (электрохимиялық қорғаныс) дәлдік класын тексеруге арналған құрылғы - 0,2; Өлшеу шегі – U=255V, I=25-100A - 1 дана.

6. Вольт-ампер фазалық өлшегіш сандық дәлдік класы – 0,5; өлшеу шегі 0,01-750В, 0,04-40А - 1 дана.

7. Жер кедергісін өлшегіш, дәлдік класы -0,5; өлшеу шегі 0,12-20 кОм - 1 дана.

8. «фаза-нөл» контурлық кедергі өлшегіш, дәлдік класы -2,0; Өлшеу шегі -40 кА, 0-200 Ом

- 1 дана.

9. Мультиметрдің дәлдік класы – 0,5 - 1 дана.

10. Көп функциялы сынауыштың дәлдік класы -1,0; өлшеу шегі 0-480 В, 50 мОм - 1 дана.

11. Кабельдік құрылғы (локатор), жұмыс жиілігі – 815 Гц, 8 кГц, 82 кГц 50/60 Гц, үздіксіз жұмыс – 40 сағат, мерзімді жұмыс – 82 сағат динамикалық диапазон – 126 дБ – 1 дана.

12. Жоғары вольтты, ультра төмен жиілікті (0,1Гц 0,01Гц) айқаспалы полиэтиленнен жасалған күштік кабельдердің оқшаулауының электрлік беріктігін диэлектриктерді сынауға арналған аппарат; ( VLF, VLF) және 36 кВ-қа дейін жоғарылаған тікелей кернеу - 1 дана.

13. Микромилликиломметр, аталған электр жабдығы үшін өлшенетін кедергілер диапазоны өте кең және 10-5-тен 105 Ом-қа дейін, ал өлшеу токтарының диапазоны 10-3-тен 600А-ға дейін және одан жоғары - 1 дана.

14. Портативті жылу бейнелеу құрылғысы – 1 дана.

Жабдықтың жұмыс режимі тәулігіне 24 сағатты құрайды. Бұл ретте, осы Техникалық ерекшелікте қарастырылмаған жұмыстарды орындау және электр жабдықтарының ақауларын осы Техникалық ерекшелікте көрсетілмеген басқа мамандар жою қажет болған жағдайда, Орындаушы мұндай мамандарды қосымша ақы талап етпей ұсынады.

5. Қосымша талаптар:

5.1. Мердігер Өріктау кен орны объектілерінде орналасқан Техникалық шарттарға № 1 Қосымшада көрсетілген объектілер мен жабдықтарды қабылдау актісі бойынша қабылдайды және олардың сақталуына және техникалық жай-күйіне жауап береді. Шарт аяқталғаннан кейін табиғи тозуды ескере отырып, оларды Тапсырыс берушіге жұмыс жағдайында қайтарады;

5.2. Мердігерде электр дәнекерлеу және газ дәнекерлеу жабдықтары, әртүрлі кілттер, құралдар, баспалдақтар , құрылғылар, жоғары вольтты кернеу көрсеткіштері, диэлектрлік етік, қолғап және басқа да жеке және ұжымдық қорғаныс құралдары болуы керек;

5.3. «Өріктау Оперейтинг» ЖШС қабылдаған стандарттарға сәйкес кен орындарымен байланыс Тапсырыс берушімен қамтамасыз етіледі. Орындаушының орталық аппаратымен және оның бөлімшелерімен байланыс Орындаушымен қамтамасыз етіледі;

5.4. Техникалық шарттарға № 1 Қосымшада көрсетілген жабдыққа жоспарлы профилактикалық қызмет көрсетуді жүргізу үшін қажетті шығындалатын қосалқы бөлшектер мен материалдарды жеткізуді Орындаушы өз қаражаты есебінен жүзеге асырады. Қосалқы бөлшектерді, жабдықтарға арналған материалдарды, дәнекерлеу станоктарына электродтарды, оттегін, газ кесетін жабдыққа арналған пропанды, аспаптарды

және басқа құрылғыларды жеткізу, электр қорғаныс құралдарын (электр төсеніштері, қолғаптар, етіктер, жоғары вольтты көрсеткіштер) сатып алу 6-110 кВ кернеуі УКВ, 6-110 кВ әуе желілерін жерге тұйықтау құралдары), оның көмегімен қызмет көрсетуді Мердігер өз есебінен жүзеге асырады;

5.5. Мердігер өз қаражаты есебінен кен орнындағы барлық қызметкерлерін тамақпен және жатын орынмен дербес қамтамасыз етеді;

5.6. Осы Техникалық ерекшеліктің 5-тармағында көрсетілген Мердігердің персоналы қызмет көрсету кезінде Өріктау кен орнының аумағында орналасуы керек. Орындаушының персоналы Тапсырыс берушімен келісім бойынша Тапсырыс берушімен бөлек жасалған ақылы жалдау шарты негізінде Тапсырыс берушінің вахталық қалашығының жатақханасында тұруы мүмкін;

5.7.Апат болған жағдайда немесе мұндай апаттың нақты мүмкіндігі болған жағдайда Орындаушы қосымша ақы төлеу туралы талаптарды шығармай, аварияны немесе оның қаупін жою үшін қажетті жұмысшылар мен мамандардың қажетті санын қамтамасыз етеді;

5.8. Мердігер AGP (автоматты гидравликалық көтергіш) техникалық спецификациясында көрсетілген жұмыс көлемін орындау үшін арнайы жабдықтың болуын қамтамасыз етеді (автоматты гидравликалық көтергіш ), жебенің биіктігі кемінде 40 м телескопиялық әуе платформасын, шұңқыр бұрғылауды , автокранды, кез келген түрі бар жолдарда адамдарды, жабдықтарды және жүктерді тасымалдауға арналған 4×4 дөңгелегі бар жол талғамайтын көлік құралы, сондай-ақ жол талғамайтын көлік апатты жағдайда 110/35/6 кВ қосалқы станциясының (өтемақы туралы талап арызынсыз өз қаражатыңыздан);

5.9. Шарт жасасқаннан кейін Орындаушы Тапсырыс берушіге әрбір бөлім бойынша саны мен жауапты тұлғаларын көрсете отырып, инженерлік-техникалық және пайдалану персоналының энергетикалық қызметінің құрылымдық сұлбасын ұсынуы тиіс;

5.10. Орындаушы қызметтерді көрсету кезінде пайда болатын келесі қалдықтарды иеленуі тиіс: электрод шлактары, трансформаторлық май қалдықтары және оларды өз қаражаты есебінен кәдеге жаратуды қамтамасыз ету;

5.11. Мердігер техникалық қызмет көрсетуге берілген аумақтарды, ғимараттар мен құрылыстарды таза ұстайды. Күтім көрсетуге берілген объектілерді, ғимараттар мен құрылыстарды айналаны тазарту және қалыпты жағдайда ұстау бойынша іс-шараларды жүзеге асырады.

6. Жабдықты жөндеуге қойылатын талаптар:

6.1. Жұмысындағы ақауларды анықтау үшін Техникалық шарттарға № 1 Қосымшада көрсетілген жабдықтың диагностикасын Орындаушы мамандары жүргізеді;

6.2. Мердігер электр қозғалтқыштарын қайта орауға, шығындалатын қосалқы бөлшектер мен материалдарды сатып алуға, ай сайынғы техникалық қызмет көрсетуге, жабдыққа профилактикалық қызмет көрсетуге және жөндеуге кеткен шығындарды көтереді. Бұл ретте ауыстырылатын жабдықтың техникалық паспортында немесе басқа құжатында қарастырылған жабдықтың бөлшектері мен құрамдас бөліктері тұтынылатын қосалқы бөлшектер болып табылады. Шығын материалдары - бұл жабдықтың құрамына кірмейтін, бірақ осы техникалық ерекшелікке сәйкес қызметтерді көрсету үшін қажетті материалдар. Мердігер осы жабдықты қызмет көрсету орталығына және қайтадан Өріктау кен орнына жеткізу шығындарын көтереді;

6.3. Орындаушы Техникалық шарттарға №1 Қосымшада көрсетілген жабдықтың өнімділігін тексереді, содан кейін Тапсырыс берушінің аумағында мүдделі Тапсырыс беруші мамандарды тарта отырып, 3 сағат бойы сынақтан өткізеді;

6.4. Барлық жеткізілетін қосалқы бөлшектер мен материалдар өндірушілер әр жабдық үшін анықтаған техникалық сипаттамаларға сәйкес келуі керек.

6.5 Мердігер жұмысты аяқтау актісіне қол қою кезінде фото/бейне материалдарды электронды түрде ұсынуы қажет.

Жетекші инженер-энергетик                                     М.Н. Кустайбеков

Приложение №1

к Технической спецификации.

Перечень объектов и оборудования передаваемое на обслуживание:

(является Актом приема-передачи)

Перечень электрооборудования ПС 110/35/6 кВ «Урихтау» входит:

1.  Трансформатор силовой трехфазный 110 кВ ТМТН-6300/110-У1                                    - 2 шт.

2.  Элегазовый выключатель колонкового типа 110 кВ ВГП-110-40/2500У                          - 3 шт.

2.  Открытое распределительное устройство ОРУ- 110 кВ                                                       - 1 к-т.

3.  Открытое распределительное устройство ОРУ-35 кВ кВ                                                    - 1 к-т.

4.  Закрытое распределительное устройство ЗРУ- 6 кВ                                                           - 1 к-т.

5. Разъединитель трехполюсный с полимерными изоляторами, с двумя ножами заземления с двигательным приводом ПДС РГП-СЭЩ-э2-11-110/1250 УХЛ1                                            - 8 шт.

6.  Разъединитель трехполюсный с полимерными изоляторами, с одним ножом заземления с двигательным приводом ПДС РГП-СЭЩ-э1-11-110/1250 УХЛ1                                            - 2 шт.

7.  Трансформатор напряжения ЗНГА-110-11-УХЛ1                                                                 - 6 шт.

8.  Трансформатор тока 110 кВ ТГФМ-110-11-0,2/5Р/5Р/5Р-200-400-800/5 У1                 - 12 шт.

9.  Ограничитель перенапряжения полимерный110 кВ ОПНп11-110 кВ/77/10/650           -   6 шт.

10. Заземлитель однополюсный 110 кВ ЗОН-СЭЩ-11-110 УХЛ1 с приводом                     -  2 шт.

11. Ограничитель пер. полимерный 110 кВ ОПНп11-110кВ/56/10/550-111-УХЛ1О            - 2 шт.

12. Ячейка КРУ-К07 КТЗ ХЛ1 (КВ/КВ) в блочном исполнении совмещенн с ОПУ             -  1 к-т.

13. Сборное блочно модульное здание с системой отопления, освещения, вентиляции,

Кондиционирования пожарно-охранной сигнализацией, с санузлом КРУ-БМ                     -13 шт.

14. КРУ-6кВ из 23 шкафов серии КМ-1КФи с вакуумными выключателями Siemens

2500 31.5кА на вводах и секционном выключателе, Siemens 1250А, 25 кА на отходящих

линиях. Блоки защиты Mikom Agile. Трансформаторы напряжения марки 3х3НОЛП.

Счетчики А1805. В комплекте шинный мост и два шинных ввода, согласно однолинейной схемы V-KO-04181-200-601-0S.R1 КМ1-КФ                                                                         - 1 к-т.

15. Шкаф собственных нужд типа ШСН 0,4 кВ из пяти шкафов, двухсекционный                             с АВР, без UPS ШСНО- 0,4 кВ                                                                                              - 1 к-т.

16. Шкаф управления оперативным током ШУОТ-Б-80 У4, 80А:150А/ч: Uвх-380в;

Uвых =220В: напольное исполнение, IP32                                                                             - 1 шт.

17. Шкаф из панелей №8,9 РПН трансформатора Т1, Т2 без учета регулятора

напряжения ЭРНТ-1М РПН трансформаторов Т1, и Т2                                                     - 1 шт.

18. Шкаф №11 трансформатора напряжения 110 кВ   TV1G (TV2G)                                - 1 шт.

19. ТСН отдельностоящий с трансформатором ТМ 160/6-0,4 кВ ШТСН-308-630            - 2 шт.

20. ОПУ – 8 со шкафами релейной защиты                                                                            - 1 к-т.

21. Шкаф центральной сигнализации (ЦС) из панелей №6,7 с устройством микропроцессорным типа БМЦС-01, заводской номер 365                                                                                      - 1 шт.

22. Шкаф 1Р (2Р). Шкаф дифференциальной защиты и резервной защиты трансформатора Т1(Т2) с терминалами Mikom Agile, заводской номер 366, 367                                           - 2 шт.

23. Шкаф учета №10 заводской номер 368                                                                             - 1 шт.

24. Шкаф №12 линии 35 кВ (W2Н) с терминалом Mikom Agile                                            - 1 шт.

25. Шкаф №12 линии 35 кВ (БСК) с терминалом Mikom Agile                                             - 1 шт.

26. Выключатель элегазовый типа ВГБЭ-35-12,5/1000 УХЛ 1 с приводом ПЭМ-2 с встроенными трансформаторами тока Ктт=50/100/150/200/300/600/5                         - 5 шт.

27. Разъединитель трехполюсный РГПЗ-СЭЩ-2-111-35/1000 с УХЛ1 с приводом

ПДС-СЭЩ с двумя заземляющими ножами с полимерными изоляторами                          - 8 шт.

28. Разъединитель трехполюсный РГПЗ-СЭЩ-1-111-35/1000 с УХЛ1 с приводом

ПДС-СЭЩ с одним заземляющим ножом с полимерными изоляторами                             - 4 шт.

29. Ограничитель перенапряжения нелинейный полимерный ОПНп35/40,5/10

/550-111-УХЛ1                                                                                                                           - 6 шт.

30. Трансформатор напряжения ЗНОЛ-35 111 УХЛ 1                                                           - 6 шт.

31. Аппарат управления оперативным током в комплекте с аккумулятором

АСУТ М2/40/220-УХЛ 1                                                                                                           - 1 шт.

32. Шкаф защиты трансформатора 110/35/6 кВ                                                                     - 2 шт.

33. Многофункциональный счетчик электрической энергии 1805RL-P4G-

DW-4 0,5S 4-х проводная                                                                                                        - 8 шт.

34. Измерительный преобразователь пер. тока без вторичного прибора У854/5ЭС           - 20 шт.

35. Счетчик электрической энергии трехфазный многофункциональный Альфа               - 20 шт.

36. Источник питания ЕХ3000 RT                                                                                            - 2 шт.

37. Батарея 3000 ЕХВ                                                                                                              - 2 шт.

38. Телекоммуникационная стойка                                                                                          - 2 шт.

39. Телефонный аппарат Раnasonic KX-TS2352 CABW                                                         - 1 шт.

40. Панель телемеханики блочная 2 шкафа ПРК-2-01                                                           - 11 шт.

41. Ящик соединительный ЯС-2                                                                                          - 1 шт.

42. Шкаф УСПД RTU-327 заводской номер 009602

43. Оборудование SKADA                                                                                                  - 1 к-т.

44. Шкаф контроллера SKADА V-8-0501-6-100-101 заводской номер 281                    - 1 шт.

45. Шкаф сервера SKADА V-8-0501-6-100-101 заводской номер 282                            - 1 шт.

46. Контроллер двухпроводной линии связи для подключения адресных

устройств типа С2000-КД-2И                                                                                             - 1 шт.

47. Преобразователь интерфейса RX-232/RS485 с гальванической развязкой                - 1 шт.

48. Блок сигнально-пусковой адресной, для управления исполнительными устройствами сигнализации оповещения и управления эвакуацией С2000-СП исп02                            - 1 шт.

49. Блок развликательно изолирующий «Бриз»                                                             - 1 шт.

50. Дымовой оптико электронный ИП-212-31А                                                              - 10 шт.

51. Извещатель  пожарно ручной ИПР 513 3АМ                                                              -  2 шт.

52. Кнопка тревожно адресная С2000-КТ версия 1                                                            - 1 шт.

53. Звуковой пожарный оповещатель ТОН-1С-24                                                              - 3 шт.

54. Резервированный источник питания аппаратуры ОПС РИП24                                  -  1 шт.

55. Аккумулятор свинцово-кислотный не обслуживаемый «DELTA»                            -  2 шт.

56. Кабель Герда КИК 2х2х1 ОЛ                                                                                        - 102 м.

57. Щит пожарный деревянный с комплектующими изделиями                                        - 1 к-т.

58. Блок ограничителей перенапряжения 110 кВ ЗЕР2 096-3РF41-3RE1

ОПН-KZ-110/76/20/850 УХЛ1                                                                                             - 18 шт.

- Перечень объектов по ДНС (дожимной насосной станции).

Здание операторной ДНС.

1. Низковольтное комплектное устройство ввода электроэнергии с АВР напольного исполнения ШУ-К -8602Р-В-0-45740-31 У3                                                                   - 1 к-т.

2. Щит распределительный напольного исполнения 230/400В ГРЩ                           -  1 к-т.

3. Шит распределительный навесного исполнения на 36 модулей ШРН-36-074 У2     -  1 к-т.

5. Шит распределительный навесного исполнения на 24 модуля ШРН-24-074 У2      -  2 к-т.

6. Шит распределительный навесного исполнения на 12 модулей ШРН-24-074 У2    -  1 к-т.

7. Ящик с главной заземл. шиной из медной полосы 4х40 на 20 присоединен. ГЗЩ    - 1 к-т.

8. Ящик с главной заземл. шиной из медной полосы 4х40 на 10 присоединен. ГЗЩ    -  2 к-т.

9. Ящик с понижающим распределительным трансформатором ЯРТП-0,25-24У3        -  1 к-т.

10.Выключатель однополюсный одноклавишн., наружной установки 10А, 250В IP44   - 3 шт.

11.Выключатель однополюсный одноклавишн., наружной установки 10А,250В IP20     -19 шт.

12.Выключатель однополюсный двухклавишн., наружной установки 10А,250В IP20    - 5  шт.

13.Выключатель однополюсный трехклавишн., наружной установки 10А,250В IP20     - 1  шт.

14.Розетка штепсельная одноместная с заземл. к-ом 250ВIном-16А(цвет белый)            - 43шт.

15. Розетка штепсель одноместная с заземл. к-ом 250ВIном-16А(цвет красный)           - 108шт.

15.Светильник подвесной, для трубчатых люминисцентных ламп ЛПО46-2х18            - 2 шт.

16. Светильник подвесной, для трубчатых люминисцентных ламп ЛПО46-2х36          - 46 шт.

17.Светильник настенный, для ламп общего освещения ЛББ 58-40-001                         - 6 шт.

18.Светильник настенный, для ламп общего освещ.  бытовых помещ. НБО 18-60         -  5 шт.

19.Светильник настенный горизонталь для, открытой проводки НИКО-Н-11-100        - 3 шт.

20.Светильник подвесной пылезащищенный ЛСП-16-2х18-101 УХЛ4                           - 4 шт.

21.Светильник эвакуационный время аварийной работы не менее 1часа U21                 -  2 шт.

22.Лампа люминисцентная ртутная низкого давления ЛБ-18                                            - 13 шт.

23. Лампа люминисцентная ртутная низкого давления ЛБ-30                                          - 101 шт.

24. Лампа люминисцентная ртутная низкого давления ЛБ-40                                          - 7 шт.

25.Стартер для люминисцентных ламп 20С-127-2                                                            -  13 шт.

26. Стартер для люминисцентных ламп 80С-220-2                                                            - 108 шт.

27. Кабель силовой с медными жилами с ПХВ изоляцией ВВГ-3х2,5мм2                      - 1, 530 км.

28. Кабель силовой с медными жилами с ПХВ изоляцией ВВГ-3х4мм2                         -  0,025 км.

29. Кабель силовой с медными жилами с ПХВ изоляцией ВВГ-4х2,5мм2                      -  0,050 км.

30. Кабель силовой с медными жилами с ПХВ изоляцией ВВГ-5х2,5мм2                      -  0,020 км.

31. Кабель силовой с медными жилами с ПХВ изоляцией ВВГ-5х4 мм2                       -   0,007 км.

32. Кабель силовой с медными жилами с ПХВ изоляцией ВВГ-5х10 мм2                     -   0,014 км.

33. Кабель силовой с медными жилами с ПХВ изоляцией ВВГ-5х95 мм2                     -   0,005 км.

34. Кабель контрольный с медн. жилами ПХВ изоляцией КВВГнг-4х2,5мм2                  - 0,030 км.

35.Провод с медн. многопроволочной жилой повыш. гибкости ПВ-3 1х6 мм2               - 0,185 км.

36.Провод с медной многопроволочн. жилой повыш. гибкости ПВ-3 1х16мм21            - 0,185 км.

Площадка ДНС.

- Низковольтное комплектное устройство 0,4 кВ напольного исполнения 380 В

с трехфазными автоматическими выключателями                                                     - 1 к-т.

- Взрывозащищенное низковольтное комплектное устройство 0,4м кВ навесного

исполнения 380В с трехфазными автоматическими выключателями                        - 2 к-т.

- Шит распределительный навесного исполнения 380В, с трехфазными автоматическими выключателями ввода 63А и отходящими автоматами                                             - 1 к-т.

- Взрывозащищенный щит распределительный навесного исполнения 380В 50 Гц

с трехфазными автоматическими выключателями ввода 32- 40А с отход авт.         - 2 к-т.

- . Шит распределительный навесного исполнения 380В с трехфазными автоматическими выключателями ввода 32А с отходящими автоматами       - 1 к-т.

- Устройство комплектное низковольтного управления и распределения энергии

с рубильником навесной РУСМВ 103-40АОА УХЛ1                                                 - 4 шт.

- Устройство комплектное низковольтного управления и распределения энергии

с автоматическим выключателем 100А РУСМВ 109-32АО УХЛ1                           - 4 шт.

- Лампа натриевая высокого давления мощностью 400 Вт, ДНаТ-400                       - 16 шт.

- Лампа натриевая высокого давления НАТ.Л-70                                                        - 32 шт.

- Светильник настенный горизонтальный для открытой проводки с лампой

накаливания 75 Вт, НИКОН-11-75 УХЛ1                                                                    -  9 шт.

- Светильник подвесной с люминисцентными лампами 36 Вт ЛПО46-2х36              - 31 шт.

- Светильник потолочный с люминисцентными лампами 36 Вт ЛПО46-2х36           -10 шт.

- Светильник потолочный с лампой накаливания 60 Вт, НБО18-60-002                     - 2 шт.

- Светильник консольный для наружного освещения с лампой накаливания

мощностью 200 Вт с защитным стеклом из поликарбоната НКУ01-200                 - 22 шт.

- Стартер для люминисцентной лампы 36 Вт, ЛБ36-2                                                  - 6 шт.

- Розетка штепсельная двухполюсная одноместная для скрытого монтажа              - 20 шт.

- Выключатель однополюсный с клавишным приводом 6 А,250В брызгозащ.         - 24 шт.

- Кабель силовой с медными жилами, с ПХВ изоляцией пониженной горючести

с защитным покровом на напряжение 1 кВ ВБбШнг-5х50 мм2                             - 0,250 км

- Кабель силовой с медными жилами, с ПХВ изоляцией пониженной горючести

с защитным покровом на напряжение 1 кВ ВБбШнг-5х70 мм2                            - 0,320 км.

- Кабель силовой с медными жилами, с ПХВ изоляцией пониженной горючести

с защитным покровом на напряжение 1 кВ, ВБбШнг -5х25 мм2                          - 0,300 км.

- Кабель силовой с медными жилами, с ПХВ изоляцией пониженной горючести

с защитным покровом на напряжение 1 кВ, ВБбШнг -5х16 мм2                           - 0,250 км.

- Кабель силовой с медными жилами, с ПХВ изоляцией пониженной горючести

с защитным покровом на напряжение 1 кВ, ВБбШнг -5х10 мм2                           - 0,440 км.

- Кабель силовой с медными жилами, с ПХВ изоляцией пониженной горючести

с защитным покровом на напряжение 1 кВ, ВБбШнг -5х6 мм2                            - 0,516 км.

- Кабель силовой с медными жилами, с ПХВ изоляцией пониженной горючести

с защитным покровом на напряжение 1 кВ, ВБбШнг-5х4 мм2                             - 0,946 км.

- Кабель силовой с медными жилами, с ПХВ изоляцией пониженной горючести

с защитным покровом на напряжение 1 кВ, ВБбШнг-5х2,5 мм2                          - 0,135 км.

- Кабель силовой с медными жилами, с ПХВ изоляцией пониженной горючести

с защитным покровом на напряжение 1 кВ, ВБбШнг-4х10 мм2                           - 0,285 км.

- Кабель силовой с медными жилами, с ПХВ изоляцией пониженной горючести

с защитным покровом на напряжение 1 кВ, ВБбШнг-4х4 мм2                             - 0,671 км.

- Кабель силовой с медными жилами, с ПХВ изоляцией пониженной горючести

с защитным покровом на напряжение 1 кВ, ВБбШнг-3х70 мм2                           - 0,161 км.

- Кабель силовой с медными жилами, с ПХВ изоляцией пониженной горючести

с защитным покровом на напряжение 1 кВ, ВБбШнг-3х10 мм2                           - 0,240 км.

- Кабель силовой с медными жилами, с ПХВ изоляцией пониженной горючести

с защитным покровом на напряжение 1 кВ, ВБбШнг-3х6 мм2                             - 0,062 км.

- Кабель силовой с медными жилами, с ПХВ изоляцией пониженной горючести

с защитным покровом на напряжение 1 кВ, ВБбШнг-3х4 мм2                              - 1,171км.

- Кабель силовой с медными жилами, с ПХВ изоляцией пониженной горючести

с защитным покровом на напряжение 1 кВ, ВБбШнг-3х2,5 мм2                           - 0,741км.

- Кабель силовой с медными жилами, изоляцией с оболочкой из ПХВ пластиката

пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением на напряжение     1 кВ, марки ВВнг-LS -5х70 мм2                                                                                         -   0,08км.

- Кабель силовой с медными жилами, изоляцией с оболочкой из ПХВ пластиката

пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением на напряжение     1 кВ, марки ВВнг-LS -5х4 мм2                                                                                           -   0,096км.

- Кабель силовой с медными жилами, изоляцией с оболочкой из ПХВ пластиката

пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением на напряжение

1 кВ, марки ВВнг-LS -5х2,5 мм2                                                                                 - 0,007км.

- Кабель силовой с медными жилами, изоляцией с оболочкой из ПХВ пластиката

пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением на напряжение

1 кВ, марки ВВнг-LS -4х2,5 мм2                                                                                 -  0,03км.

- Кабель силовой с медными жилами, изоляцией с оболочкой из ПХВ пластиката

пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением на напряжение

1 кВ, марки ВВнг-LS -3х2,5 мм2                                                                                 -  0,22км.

- Кабель силовой с медными жилами, с ПХВ изоляцией, в оболочке из ПХВ пластиката пониженной горючести, напряж. 1кВ, ВВГнг-5х2,5 мм2                                         - 0,215км.

- Кабель силовой с медными жилами, с ПХВ изоляцией, в оболочке из ПХВ пластиката пониженной горючести, напряж. 1кВ, ВВГнг-3х2,5 мм2                                        - 0,114 км.

- Кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией пониженной горючести, с защитным покровом типа БбШв, марки КВБбШнг-4х2,5 мм2                              - 0,861км.

- Кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией, в оболочку из ПХВ композицией, пониженной пожароопасности, с низким дымо-и газовыделением, напряжением 1кВ, КВВГнг- LS сечением 4х2,5 мм2                                                                              - 0,020км.

- Кабель силовой гибкий с медными многопроволочными жилами, с резиновой изоляцией, в резинов. оболочке напряжен. 1 кВ, марки КГ-ХЛ- 3х4 мм2              - 0,056 км.

- Провод с медной жилой с изоляцией и оболочкой из ПХВ пластиката пониженной горючести, повышенной гибкости, марки ПуГВнг сечением 1х6 мм2                 - 0,115 км.

- Провод с медной жилой с изоляцией и оболочкой из ПХВ пластиката пониженной

пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, повышенной гибкости марки ПуГВнг- LS сечением 1х50 мм2                                                                                - 0,010 км.

- Пост управления кнопочный, 2 кнопки (пуск, стоп) переключатель выбора режима (местный, дистанционный) общепромышленного исполнения                                    - 1 шт.

- Пост управления кнопочный взрывозащищ. 2ЕхdIIAT2, марки ПВК-22                    -10 шт.

- Переключатель пакетный на номинальный ток 25А, взрывозащищенный                - 8 шт.

- Ящик однофидерный с рубильником на напряжение 220 В, 100А, ЯВЗ-22-1           -2 шт.

- Ящик с понижающим трансформатором мощностью 250 Вт, навесного исполнения на U- первичные обмотки 220В вторичной обмотки 42В, ЯТП-0,25 220/42                                                                                                                 - 1 шт.

- Ящик с понижающим трансформатором мощностью 250 Вт, навесного исполнения на U- первичные обмотки 220В вторичной обмотки 48В, ЯТП-0,25 220/48                                                                                                               - 1 шт.

- Провод медный гибкий неизолированный, для заземления брони кабелей

марки МГ сечением 1х6 мм2                                                                                             - 95 м.

- Провод медный гибкий неизолированный, для заземления брони кабелей

марки МГ сечением 1х10 мм2                                                                                             - 5 м.

- Провод медный гибкий неизолированный, для заземления брони кабелей

марки МГ сечением 1х16 мм2                                                                                             - 5 м.

- Концевая муфта наружной установки, для 5-ти жильных кабелей с пластмассовой изоляцией сечением 25, 35, 50мм2 без брони с болтовыми наконечниками напряжением 1 кВ, марки 5ПКТп-1-25/50(Б)                                                                                         - 3 шт.

- Концевая муфта наружной установки, для 5-ти жильных кабелей с пластмассовой изоляцией сечением 70 мм2 без брони с болтовыми наконечниками напряжением 1 кВ, марки 5ПКТп-1-70/120(Б)                                                                                                - 3 шт.

- Взрывозащищенное устройство заземления автоцистерн, для наливных пунктов

2ЕхdIIАТ2 типа УЗА-2МК                                                                                                - 4 шт.

- Ящик управ-я освещением с фотореле IP54, I ном 40А, ЯУО9602-3674У3              -1 шт.

- Провод с медной жилой с изоляцией и оболочкой из ПХВ пластиката пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, повышенной гибкости сечением 1х16 мм2, марки ПуГВнг-LS                                                                                      - 0,005 км.

- Щиток осветительный взрывозащищенный на ном напряжение 380В, ном ток 25А, без вводного автоматического выключателя с 6-ю однополюсными автоматическими выключателями на отходящих линиях типа ЩСВ-200БУ1                                           - 2 шт.

Площадка ДНС (насосные станции).

- Блок насосной станции внешнего транспорта с насосным агрегатом ЦНСн-13-245 с электродвигателями АВ-200М2, мощностью Р-37 кВт 380/660 В

(1 рабочий, 1 резервный)                                                                                                - 2 к-т.

- Блок насосной станции внешнего транспорта с насосным агрегатом ЦНСн-13-175 с электродвигателями  мощностью Р-30 кВт 380/660 В (1 рабочий, 1 резервный) и электродвигателя подпорного насоса мощностью 7,5 кВт с ПЗА согласно проекта расширения ДНС                - 2 к-т.

- Блок насосной станции внутренней перекачки с насосным агрегатом и электродвигателями мощностью Р-37 кВт 380/660 В (1 рабочий, 1 резервный) согласно проекта расширения ДНС                - 2 к-т.

- Электроосвещение, светильники взрывозащищенные  - 10 шт.

Площадка ДНС (блок сепарации нефти).

- Светильник с натриевой лампой типа ДНаТ, для освещения наружных установок

с защитной решеткой в комплекте с ПРА и муфтой для установки на трубу              d25мм, для диапазона от 60 до+ 50Сº  ВАДВ 1- НАТ.Л.70Т-УХЛ1                          - 17 шт.

- Светильник для натриевого типа ДНаТ, для освещения наружных установок

с защитной решеткой в комплекте с ПРА и элементом для крепления на стену              для диапазона от 60 до+ 50Сº ВАДВ 1- НАТ.Л.70Н-УХЛ1                                        -  8 шт.

- Лампа натриевая высокого давления НАТ.Л 70                                                          - 20 шт.

- Коробка взрывозащищенная в корпусе из алюминиевого сплава с защитным покрытием с 3-мя кабельными вводами на боковой поверхности коробки, для трубной проводки с условным проходом трубы 25мм в комплекте с уплотнителями кабельных вводов, для соединения проводников сечением до 4 мм2, для диапазона температур от – 60 до + 50Сº 1ЕхdIICT, IP65 типа КЗВ 245-25х3-В1,5                                                                         - 21 шт.

- Коробка взрывозащищенная в корпусе из алюминиевого сплава с защитным покрытием с 4-мя кабельными вводами на боковой поверхности коробки, для трубной проводки с условным проходом трубы 25мм в комплекте с уплотнителями кабельных вводов, для соединения проводников сечением до 4 мм2, для диапазона температур от – 60 до + 50Сº 1ЕхdIICT, IP65 типа КЗВ 245-25х4-В1,5                                                                             3 шт.

- Переключатель пакетный на номинальный ток 25А, с двумя кабельными вводами

ВК-Л-ВЭЛЗ-М20-Ехе снизу с климатическим исполнениемХЛ1, IP65                       - 3 шт.

- Кабель силовой с медными жилами с ПХВ изоляцией и оболочкой не распространяющее горение марки ВВГнг -1 кВ, сечением 3х2,5 мм2                                                    - 0,115 км.

- Кабель силовой с медными жилами с ПХВ изоляцией и оболочкой не распространяющее горение марки ВВГнг -1 кВ, сечением 4х2,5 мм2                                                    - 0,007 км.

- Кабель силовой с медными жилами с ПХВ изоляцией и оболочкой не распространяющее горение марки ВВГнг -1 кВ, сечением 5х2,5 мм2                                                    - 0,016 км.

Площадка ДНС (блок реагентного хозяйства).

- Коробка клеммная взрывозащищенная 2ЕхеIIBTЗ на 4 зажима с одним кабельным вводом, для бронированного кабеля диаметром 19,03 мм и с одним кабельным вводом, для бронированного кабеля диаметром 14,25 мм                                                           - 1 шт.

- Провод для заземления медный гибкий, с ПХВ изоляцией ПВ3 -1х6 мм2             - 0,03 км.

- Наконечник кабельный медный для кабелей с мед. жилами ПВ-4-М-УХЛ1              - 8 шт.

Площадка ДНС (площадка аварийного резервуара).

- Пост управления кнопочный взрывозащищенный с 2-мя толкателями, для диапазона температур -40 до + 40 1ЕхdIIВТВ                                                                                   - 1 шт.

- Стойка для напольной установки группы аппаратов                                                     - 1 шт.

- Провод с медной жилой с изоляцией из ПХВ пластиката, повышенной гибкости на напряжения до 0,45 кВ в холодостойком исполнении, сечением 6 мм                 - 0,006 км.

- Наконечник кабельный медный, для кабелей с медными жилами 6 мм2                    - 8 шт.

- Устройство заземления автоцистерн взрывозащищенного типа УЗА-2МК03            - 1 шт.

Площадка ДНС (площадка дренажных емкостей).

- Пост управления кнопочный взрывозащищенный с 2-мя толкателями, для диапазона температур от – 40 до + 40, 1ЕхdIIBTВ                                                                           - 1 шт.

- Электродвигатель дренажного полупогружного насоса дренажной емкости – 55 кВт с пускозащитной аппаратурой взрывозащищенного исполнения                                   - 1 шт.

- Электродвигатель дренажного полупогружного насоса дренажной емкости – 45 кВт с пускозащитной аппаратурой взрывозащищенного исполнения                                   - 1 шт.

- Стойка для напольной установки группы аппаратов  оцинкованная                           - 1 шт.

- Провод с медной жилой с изоляцией из ПХВ пластиката, повышенной гибкости на напряжения до 0,45 кВ в холодостойком исполнении, сечением 6 мм -                 0,006 км.

- Наконечние кабельный медный для кабелей с мед. жилами ПВ-4-М-УХЛ1              - 6 шт.

- Устройство заземления автоцистерн взрывозащищенного типа УЗА-2МК03           - 1 шт.

Площадка ДНС (факельное хозяйство).

- Коробка клеммная взрывозащищенная 2ЕхеIIBTЗ на 3 зажима с одним кабельным вводом, для бронированного кабеля диаметром 19,03 мм и с одним кабельным вводом, для бронированного кабеля диаметром 14,25 мм                                                            - 2 шт.

- Коробка клеммная взрывозащищенная 2ЕхеIIBTЗ на 3 зажима с одним кабельным вводом, для бронированного кабеля диаметром 25,13 мм и с одним кабельным вводом, для бронированного кабеля диамет 14,25 мм, степень защиты IP66                              -2 шт.

- Пост управления кнопочный взрывозащищенный с 2-мя толкателями, для диапазона температур -40 до + 40 1ЕхdIIВТВ                                                                                    - 4 шт.

- Электродвигатель дренажного полупогружного насоса дренажной емкости – 55 кВт с пускозащитной аппаратурой взрывозащищенного исполнения                                     - 4 шт.

- Стойка для напольной установки группы аппаратов                                                      - 3 шт.

- Провод с медной жилой с изоляцией из ПХВ пластиката, повышенной гибкости на напряжения до 0,45 кВ в холодостойком исполнении, сечением 6 мм2                 - 0,032 км.

- Наконечник кабельный медный, для кабелей с медными жилами 6 мм2                   - 84 шт.

Площадка ДНС (БКТП-6/0,4 кВ № 1).

- Комплектная двухтрансформаторная подстанция в блочно-модульном здании, с масляными трансформаторами мощностью по 630 кВА, на номинальное напряжение, сторона ВН-6 кВ, сторона НН-0,4 кВ с кабельным вводом ВН и кабельным выводом НН типа БМ КТП-П-2х630/6/0,4 кВ                                 - 1 к-т.

- Низковольтное комплектное устройство 0,4 кв., НКУ-0,4 кВ                          - 1 к-т.

- Низковольтное комплектное устройство 0,4 кв., АНКУ-0,4 кВ                       - 1 к-т.

- Шкаф управления электрообогревом ШУ31                                                       - 1 к-т.

- Шкаф управления электрообогревом ШУЭ2, ШУЭ3                                        - 2 к-т.

- Шкаф управления установки осушки газа                                                         - 2 к-т.

- Резервная дизельная электростанции с пускозащитной аппаратурой и АВР – 1 компл.

Площадка ДНС (БКТП-6/0,4 кВ № 2)

1.	Комплектная двухтрансформаторная подстанция в блочно-модульном здании, с масляными трансформаторами мощностью по 630 кВА, на номинальное напряжение, сторона ВН-6 кВ, сторона НН-0,4 кВ с кабельным вводом ВН и кабельным выводом НН - КТП-2х630/6/0,4 кВ                                                                                                                                        - 1 к-т.

2.	Низковольтное комплектное устройство 0,4 кв., НКУ-0,4 кВ                          - 1 к-т.

3.	Низковольтное комплектное устройство 0,4 кв., АНКУ-0,4 кВ                       - 1 к-т.

4.	Шкаф управления электрообогревом ШУЭ1  - 3                                                - 3 к-т.

Площадка ДНС (сооружения бытовой и дождевой канализации).

- Провод с медной жилой и изоляцией из ПХВ пластиката повышенной гибкости на напряжение до 0,45 кВ в холодостойком исполнении ПВ-3- 6 мм2              - 0,003 км.

- Наконечник кабельный медный, для кабелей с медн. жилами сеч 6 мм2            - 10 шт.

- Устройство заземления автоцистерн взрывозащищенного типа УЗА-2МК06      - 5 шт.

- Сталь полосовая 4х25 мм                                                                                      - 0,070 км.

Площадка ДНС (насосная станция пожаротушения).

1.	Блок насосной станции пожаротушения с насосным агрегатом и  электродвигателями мощностью Р-90 кВт 380/660 В

(1 рабочий, 1 резервный)                                                                                               - 1 к-т.

2.	Низковольтное комплектное устройство 0,4 кв., НКУ-0,4 кВ                          - 1 к-т.

3.	Шкаф управления электрообогревом ШУ31                                                       - 1 к-т.

Пожарное депо.

      - Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки с масляным трансформатором мощность 400 кВА, на номинальное напряжение сторона ВН-6 кВ, сторона НН- 0,4 кВ, с воздушным вводом ВН и кабельным выводом НН КТПН-400/6/0,4 кВ УХЛ-1–                                                                                                             2 комплекта.

      - Щиток осветительный взрывозащищенный на номинальное напряжение 380В, ток 25А, без вводного автоматического выключателя с 6-ю однополюсными автоматическими выключателями на отходящих линиях типа ЩСВ-200БУ1                                           - 8 шт.

      - Низковольтное вводное комплектное устройство 0,4 кВ напольного исполнения 380 В

с трехфазными автоматическими выключателями                                                     - 1 к-т.

      - Котел электрический отопительный с пуско-защитной аппаратурой ЭВН-К-96      – 2 к-та

      - Электроводонагреватель с пуско-защитной аппаратурой  ЭВАД-500/3,25             -  1 к-т.

      - Установка очистки воды ДВУ-1-2 (общ.мощность 7 кВт)                                         - 1 к-т.

      - Насосная пожаротушения Hydro MX 1/1 2CR 150-3-2 3x400V 50 Hz 98592551 с Q=90м3/час Н=50 м.в.с.,  Grundfos                                                                                                       - 1 к-т.

      - Щит распределительный ЩР и ЩВ (вентиляция)                                                       7 к-тов.

      - Компактная насосная станция Grundfos,  Р=0,85 кВт                                                 - 1 к-т

      - Циркуляционный насос Grundfos, Р=0,34 кВт                                                             - 1 к-т

      - Электрообогрев резервуара и трубы, Р=17 кВт                                                           - 1 к-т

      - Наружное освещение опоры 1М-17М  светильники ЖКУ-250                                  - 17 шт.

      - Прожекторы UMS-150с натриевыми лампами                                                               - 2 шт.

      - Светильник с люминесцентными лампами 2 * 36 Вт ARS/S236                                 -76 шт.

      - Врезные нагреватели типа НФ (пожарные резервуары) мощностью 4кВт                                                                - 4 шт.

      - Тепловая завеса с электродвигателем, Р = 22 кВт						- 6шт.

      - Кабельные линии КЛ-0,4 кВ общей протяженностью                                                     – 1,2 км.

Обустройство месторождения (сети связи).

- Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки с масляным трансформатором мощность 25 кВа, на номинальное напряжение сторона ВН-6 кВ, сторона НН- 0,4 кВ, с воздушным вводом ВН и кабельным выводом НН КТПН-25/6/0,4 кВ УХЛ-1– «Ретранслятор-1» и «Ретранслятор-2»                                                                                                                    - 2 к-та.

- Кабель силовой круглый с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПХВ пониженной горючести, с заполнен, бронир. на1 кВ ВБбШвнг - 5х4 мм2           - 0,045 км.

- Втулка для защиты изоляции кабелей от механических повреждении об острые кромки торцов труб В42 УХЛ1                                                                                                - 4 шт.

- Провод для заземления медный гиб, с ПХВ изоляцией ПВ-3-1х16 мм               - 0,006 км.

- Провод для медный гибкий неизолированный, для заземления брони кабелей сечением – 1х6 мм2 марки МГ                                                                                                     - 0,002 км.

- Наконечник кабельный медн, для кабелей с медными жилами сеч 4 мм2             -  20 шт.

- Сталь полосовая 4х40 мм Ст3псб,                                                                       - 0,005 км.

- Сталь полосовая 4х25 мм Ст3псб,                                                                          - 0,03 км.

Площадка ДНС  (инженерные сети).

- Ящик управления освещением, IP54, I ном- 80А, ЯУО9602-3974У3                         - 1 шт.

- Устройство комплектное низковольтное управления и распределения энергии с рубильником, навесной Iном= 100А, 660В,50Гц, РУСМВ103 УХЛ1-32ОА            - 5 шт.

Коробка зажимов, взрывозащищенная, для соединения и разветвления гибких и бронированных кабелей IP65, температура окружающего воздуха от – 60 до + 50Сº Iном= 71А, 2ЕхвIТ5, КЗП5-71/30П- (ВК-42) х2(А)-(ВК-30)                                         - 1 шт.

- Коробка зажимов, взрывозащищенная, для соединения и разветвления гибких и бронированных кабелей IP65, температура окружающего воздуха от – 60 до + 50Сº

Iном= 41А, 2ЕхвIТ5, КЗП2-41/15П- (ВК-30) х1 (А)-(ВК-30)                                          - 1 шт.

- Прожектор для натриевых ламп ДНаТ, IP54, ЖО- 04-400-01-ХЛ1                            - 21 шт.

- Пост управления кнопочный взрывозащищенный Iном=10А, IP65, ПВК-15             - 1 шт.

- Лампа натриевая высокого давления 400 Вт, марки ДНаТ-400-6                               - 21 шт.

- Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПХВ пластиката пониженной горючести, U- 0,66 кВ, марки КВВГнг-4х2,5 мм2                                 - 0,040 км.

- Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПХВ пластиката понижен. горючести, бронированный, U-1 кВ, марки ВБбШвнг-5х4 мм2            - 0,110 км.

- Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПХВ пластиката понижен. горючести, бронированный, U-1 кВ, марки ВБбШвнг-5х6 мм2            - 0,272 км.

- Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПХВ пластиката понижен. горючести, бронированный, U-1 кВ, марки ВБбШвнг-5х10 мм2            - 0,320 км.

- Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПХВ пластиката понижен. горючести, бронированный, U-1 кВ, марки ВБбШвнг-5х16 мм2              - 0,035 км.

- Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПХВ из поливинилхлоридных композиций, на U- 1 кВ, марки ВВГнг-5х16 мм2              - 0,010 км.

- Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПХВ пластиката пониженной горючест на напряжение U- 1 кВ, марки ВВГнг-5х2,5 мм2             - 0,025 км.

- Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПХВ пластиката пониженной горючести на напряжение 1 кВ. марки ВВГнг – 2х1,5 мм2              - 0,020 км.

- Кабель гибкий с медными жилами марки КГ сечением 3х2,5 мм2                       - 0,044 км.

- Провод медный неизолир. гибкий, для заземления брони МГ-1х6 мм2               - 0,010 км.

Обустройство месторождения (воздушные и кабельные линии электропередач 6-110 кВ).

- Воздушные линии электропередач (2 линии) ВЛ110 кВ от ПС 110/35/6 кВ «Урихтау» до ОРУ-№3; и ОРУ-№4 ТОО «Жанажольская ГТЭС» протяженностью                          - 8,3 км каждая.

- Воздушные нефтепромысловые линии электропередач напряжением 6 кВ общей протяженностью воздушных линии ВЛ- 6 кВ                                                         - 17,05 км.

- Воздушные линии электропередач напряжением 6 кВ – ЭХЗ (нефтепровод и газопровод) общей протяженностью                                                                                        - 50,5 км.

- Кабельные линии 6 кВ общей протяженностью                                                - 1,4 км.

- Кабельные линии 110 кВ общей протяженностью                                            -  1,8 км.

3. Перечень объектов нефтяной оторочки.

Нефтяные скважины №№50, 51, 52, 54, 55.

- Комплектная однотрансформаторная подстанция типа

КТПН 25/6/0,4 кВ УХЛ-1 наружной установки (тупиковая)

с масляным трансформатором 25 кВа согласно опросного листа         - 5 комплект.

- Станция фонтанной арматуры (СУФА) эл. оборудование                    -  5 комплект.

- Резервные дизельные электростанции с пускозащитной аппаратурой и АВР – 5 компл.

- Щит распределительный БДР                                                                   -  5 комплект.

- Шкаф ШАУР (электрообогрев)                                                                -  5 шт.

- Шкаф распределительный ШРН №1                                                         -  5 шт.

- Наружное освещение прожекторная мачта с молниеотводом

высотой Н= 24,3 метра                                                                               -  5 шт.

- Прожекторы марки ЖО-04-400-001 с лампами ДНАТ-400-6                  -  15 шт.

- Отдельно стоящий молниеотвод высотой Н= 24,3 метра                         -  5 шт.

- Дизельная электростанция                                                                           - 5 шт.

- Низковольтное комплектное устройство НКУ- 0,4 кВ                              -  5 шт.

- Заземление оборудования нефтяной скважины согласно проекта            -5 шт.

- Разъединитель трехполюсный РЛНД-400                                                   - 5 шт.

- ВЛ-6 кВ сталеалюминевым проводом сечением АС- 95 мм2                     - 294 метра.

- Кабель силовой круглый с медными жилами с изоляцией и

оболочкой из ПХВ пониженной горючести с заполнением,

бронированный на напряжение 1 кВ марки ВВГнг – 5х10 мм2                 -  125 м.

ВБбшвнг – 3х2,5мм2                - 875 м.

ВБбшвнг -  3х4 мм2                  - 1950 м.

ВБбшвнг -  3х6 мм2                  - 1400 м.

ВБбшвнг -  5х6 мм2                  - 550 м.

ВБбшвнг -  5х10 мм2                 -  125 м

Перечень электрооборудования АГЗУ-1, АГЗУ-2, АГЗУ-3.

- Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки с масляным трансформатором мощностью 40 кВА, на номинальное напряжение ВН-6 кВ, сторона НН-0,4 кВ, с воздушным вводом ВН и кабельным выводом НН.

- Резервные дизельные электростанции с пускозащитной аппаратурой и АВР –     3 компл.

- КТП-40/6/0,4 кВ УХЛ-1                                                                                                     -3 к-т.

- Шкаф распределительный ШРН-1                                                                                   - 3 к-т.

- Шкаф распределительный ШРН-2                                                                                   - 3 к-т.

- Шкаф распределительный ШРН-3                                                                                   - 3 к-т.

- Ящик с рубильником без предохран на ток до 100А, IP-54, 380В, ЯВЗ-31-1             - 9 шт.

- Прожектор для ламп ДНАТ мощностью 400 Вт, IP-54, ЖО-04-400-001                    - 18 шт.

- Лампа натриевая высокого давления 500 Вт, ДНАТ 400-6                                          - 24 шт.

- Коробка клеммная, IP-54 У615А                                                                                    - 9 шт.

- Кабель гибкий с медными жилами в рез. изоляции КГ-3х2,5 мм2                       -  0,045 км.

- Кабель силовой круглый с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПХВ

пониженной горючести марки ВВГнг-3х2,5мм2                                                    -  0,135 км.

- Кабель силовой круглый с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПХВ

пониженной горючести марки ВВГнг-4х1,5мм2                                                            -  2,88 км.

- Кабель силовой круглый с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПХВ

пониженной горючести марки ВВГнг-5х1,5мм2                                                      -  0,54 км.

- Кабель силовой круглый с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПХВ

пониженной горючести марки ВВГнг-5х2,5мм2                                                     - 0,129 км.

- Кабель силовой круглый с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПХВ

пониженной горючести марки ВВГнг-5х16мм2                                                     -   0,24 км.

- Кабель силовой круглый с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПХВ

пониженной горючести, с заполнением, бронир ВБбШнвг-1 -3х2,5 мм2           -  3 км.

- Кабель силовой круглый с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПХВ

пониженной горючести, с заполнением, бронир ВБбШнвг-1 -5х2,5 мм2            -  3,5 км.

- Кабель силовой круглый с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПХВ

пониженной горючести, с заполнением, бронир ВБбШнвг-1 -5х16 мм2             -  0,9 км.

- Кабель силовой круглый с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПХВ

Пониженной горючести на напряжение 1 кВ, марки ВВГнг- 5х35 мм2                - 0,24 км.

- Провод, для заземления медный, гибкий, с ПХВ изоляцией желто-зеленного цвета марки ПВ-3 сечением 1х16 мм2                                                                                 - 0,1 км.

Перечень электрооборудования нефтяных скважин ВУ-1, ВУ-2, АГЗУ-4, СОД

месторождения Восточный «Урихтау»

- Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки с масляным трансформатором мощностью 250 кВА (ВУ-1 и ВУ-2), на номинальное напряжение ВН-6 кВ, сторона НН-0,4 кВ, с воздушным вводом ВН и кабельным выводом НН

КТП-250/6/0.4 кВ УХЛ1 нефтяных скважин ВУ-1; ВУ-2                            - 2 к-т.

- Щит распределительный БДР                                                                     -  2 комплект.

- Шкаф ШАУР (электрообогрев)                                                                  -  2 шт.

- Шкаф распределительный ШРН №1                                                          -  2 шт.

- Наружное освещение прожекторная мачта с молниеотводом

высотой Н= 24,3 метра                                                                                 -  2 шт.

- Прожекторы марки ЖО-04-400-001 с лампами ДНАТ-400-6                  -  3 шт.

- Отдельно стоящий молниеотвод высотой Н= 24,3 метра                         -  3 шт.

- Дизельная электростанция                                                                            - 3 шт.

- Низковольтное комплектное устройство НКУ- 0,4 кВ                              -  3 шт.

- Заземление оборудования нефтяной скважины согласно проекта            - 2 шт.

- Устройство для заземления автоцистерн УЗА-2МКО06                            - 3 шт.

- Разъединитель РЛНД-1 -10Б/400 УХЛ1 с приводом ПР-2 УХЛ-1            - 3 шт.

- ВЛ-6 кВ сталеалюминевым проводом сечением АС- 95 мм2                     - 6 040 метра.

- Железобетонные опоры марки СНВС-110 согласно проекта

- АГЗУ совмещенная с БДР                                                                                -  1 к-т

- Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки с масляным трансформатором мощностью 400 кВА, на номинальное напряжение ВН-6 кВ, сторона НН-0,4 кВ, с воздушным вводом ВН и кабельным выводом НН

КТП-400/6/0.4 кВ УХЛ1 - АГЗУ-4 СОД                                                        - 1 к-т.

- Устьевой подогреватель нефти (печь подогрева нефти) с пускозащитной аппаратурой – 3 шт.

- Резервные дизельные электростанции с пускозащитной аппаратурой  – 3 компл.

Нефтяные скважины №№ ВУ-3, ВУ-4, ВУ-6, ВУ-7 и ВУ-8

      - Комплектная однотрансформаторная подстанция типа КТПН 25/6/0,4 кВ УХЛ-1 наружной установки (тупиковая) с масляным трансформатором 25 кВа согласно опросного листа                                                                                          - 5 комплект.

      - Станция фонтанной арматуры (СУФА) эл. оборудование                    -  5 комплект.

      - Резервные дизельные электростанции с пускозащитной аппаратурой и АВР – 5 компл.

      - Щит распределительный БДР                                                                   -  5 комплект.

      - Шкаф ШАУР (электрообогрев)                                                                -  5 шт.

      - Шкаф распределительный ШРН №1                                                         -  5 шт.

      - Наружное освещение прожекторная мачта с молниеотводом

высотой Н= 24,3 метра                                                                               	-  5 шт.

      - Прожекторы марки ЖО-04-400-001 с лампами ДНАТ-400-6                -  12 шт.

      - Отдельно стоящий молниеотвод высотой Н= 24,3 метра                         -  5шт.

      - Низковольтное комплектное устройство НКУ- 0,4 кВ                            -  5 шт.

      - Заземление оборудования нефтяной скважины согласно проекта            -5 шт.

      - Разъединитель трехполюсный РЛНД-400                                                   - 5 шт.

      - ВЛ-6 кВ сталеалюминевым проводом сечением АС- 95 мм2                   - 6,8 км.

      - Кабель силовой круглый с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПХВ пониженной горючести с заполнением, бронированный на напряжение 1 кВ марки

ВВГнг – 5х10 мм2                 -  120 м.

ВБбшвнг – 3х2,5мм2                - 800 м.

ВБбшвнг -  3х4 мм2                  - 1550 м.

ВБбшвнг -  3х6 мм2                  - 1200 м.

ВБбшвнг -  5х6 мм2                  - 350 м.

ВБбшвнг -  5х10 мм2                 -  105 м

      - Устьевой подогреватель нефти (печь подогрева нефти) с пускозащитной аппаратурой – 3 шт.

Перечень электрооборудования водяной скважины 18Ц.

1.	Комплектная однотрансформаторная подстанция типа КТПН 25/6/0,4 кВ УХЛ-1 наружной установки (тупиковая) с масляным трансформатором 25 кВА согласно опросного листа                                                                                          - 1 комплект.

5.	Шкаф ШАУР (электрообогрев)                                                                -  1 шт.

6.	Шкаф управления насосным агрегатом (насос ЭЦВ)                             -  1 шт.

7.	Наружное освещение прожекторная мачта с молниеотводом

высотой Н= 24,3 метра                                                                               -  1 шт.

9.	Отдельно стоящий молниеотвод высотой Н= 24,3 метра                         -  6шт.

10.	Низковольтное комплектное устройство НКУ- 0,4 кВ                            -  6 шт.

11.	Заземление оборудования нефтяной скважины согласно проекта            -6 шт.

12.	Разъединитель трехполюсный РЛНД-400                                                   - 6 шт.

13.	ВЛ-6 кВ сталеалюминевым проводом сечением АС- 95 мм2                   - 6,8 км.

14.	Кабель силовой круглый с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПХВ пониженной горючести с заполнением, бронированный на напряжение 1 кВ марки

ВВГнг – 5х10 мм2                 -  120 м.

Перечень электрооборудования АГЗУ-1, АГЗУ-2, АГЗУ-3.

      - Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки с масляным трансформатором мощностью 40 кВА, на номинальное напряжение ВН-6 кВ, сторона НН-0,4 кВ, с воздушным вводом ВН и кабельным выводом НН                              - 3 компл.

      - Резервные дизельные электростанции с пускозащитной аппаратурой и АВР – 3 компл.

- Трансформаторы силовые масляные-40/6/0,4кВ УХЛ-1                                                                                                  -3 к-т.

- Шкаф распределительный ШРН-1                                                                                   - 3 к-т.

- Шкаф распределительный ШРН-2                                                                                   - 3 к-т.

- Шкаф распределительный ШРН-3                                                                                   - 3 к-т.

- Ящик с рубильником без предохран на ток до 100А, IP-54, 380В, ЯВЗ-31-1             - 9 шт.

- Прожектор для ламп ДНАТ мощностью 400 Вт, IP-54, ЖО-04-400-001                    - 18 шт.

- Лампа натриевая высокого давления 500 Вт, ДНАТ 400-6                                          - 24 шт.

- Коробка клеммная, IP-54 У615А                                                                                    - 9 шт.

- Кабель гибкий с медными жилами в рез. изоляции КГ-3х2,5 мм2                       -  0,045 км.

- Кабель силовой круглый с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПХВ

пониженной горючести марки ВВГнг-3х2,5мм2                                                    -  0,135 км.

- Кабель силовой круглый с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПХВ

пониженной горючести марки ВВГнг-4х1,5мм2                                                            -  2,88 км.

- Кабель силовой круглый с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПХВ

пониженной горючести марки ВВГнг-5х1,5мм2                                                      -  0,54 км.

- Кабель силовой круглый с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПХВ

пониженной горючести марки ВВГнг-5х2,5мм2                                                     - 0,129 км.

- Кабель силовой круглый с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПХВ

пониженной горючести марки ВВГнг-5х16мм2                                                     -   0,24 км.

- Кабель силовой круглый с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПХВ

пониженной горючести, с заполнением, бронир ВБбШнвг-1 -3х2,5 мм2           -  3 км.

- Кабель силовой круглый с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПХВ

пониженной горючести, с заполнением, бронир ВБбШнвг-1 -5х2,5 мм2            -  3,5 км.

- Кабель силовой круглый с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПХВ

пониженной горючести, с заполнением, бронир ВБбШнвг-1 -5х16 мм2             -  0,9 км.

- Кабель силовой круглый с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПХВ

Перечень электрооборудования ПУН (пункт учета нефти) на

месторождении «Алибекмола» ТОО «Казахойл Актобе».

1.  Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки с масляным трансформатором мощностью 63 кВА, на номинальное напряжение ВН-6 кВ, сторона НН-0,4 кВ, с кабельным вводом ВН и кабельным выводом НН

КТП-63/6/0.4 кВ УХЛ1                                                                                          - 1 к-т.

- Осветительное оборудование мачт освещения М1-М4 с молниеотводом       - 4 шт.

- Резервная дизельная электростанция с пускозащитной аппаратурой и АВР                                                                                     -  1 шт.

- Заземление оборудования ПУН (пункта учета нефти» согласно проекта       - 1 к-т.

- Электродвигатель дренажного насоса с ПЗА 18,5 кВт                                       - 1 шт.

- Электропривод МЭЗ-2 задвижки ЭЗ-2                                                                  - 1 шт.

- Электропривод МЭЗ-3 задвижки ЭЗ-3                                                                  - 1 шт.

- Электропривод МЭЗ-4 задвижки ЭЗ-4                                                                  - 1 шт.

- Электропривод МК-Н1 отсеченного клапана К-Н1                                             - 1 шт.

- Станция катодной защиты                                                                                      - 1 шт.

Перечень электрооборудования блока осушки газа на площадке ДНС

1.  Электропривод МЭЗ-1 задвижка ЭЗ-1                                                               - 1 шт.

2. Электропривод МЭЗ-Г1 задвижки ЭЗ-Г1                                                           - 1 шт.

3. Электропривод МК-6.1 регулирующего клапана МК-6.1                                 - 1 шт.

4. Электропотребители системы технологических трубопроводов

5. Электрооборудование щита станций управления ЩСУ-УОГ установки осушки газа

(включая потребителей собственных нужд блок-боксаУОГ)

- Греющие кабели (электрообогрев) с терморегуляторами и распредкоробками – 0,15 км.

- ШР-0,4кВ (с пускозащитной аппаратурой)                                                            - 1 шт.

- Кабели силовые 0,4 кВ (в т.ч. питающий)                                                              - 180 м.

- Освещение (наружное и внутреннее)                                                                     - 6 шт.

Электрооборудование компрессора воздуха КИП ДНС:

- электрооборудование шкафа силового ШС компрессорной установкой (включая нагрузки вспомогательного оборудования и шкафа управления компрессорами)                              - 2 к-та

- электродвигатель компрессора 11 кВт с силовым шкафом пускозащитной аппаратурой    - 2 шт.

- автоматический выключатель от 2-125 А	  - 6 шт.

- электрообогрев технологических трубопроводов греющим кабелем	- 220 м.

- освещение, взрывозащищенные светильники   ВЭЛАН                                                    -    10 шт.

- КЛ-0,4 кВ                                                                                                                                 - 0,49 км.

Электрооборудование Площадки АГРС:

- КТПН-6/0,4 кВ «АГРС», мощность трансформатора – 40 кВА                                     - 1 к-т

- линейный разъединитель РЛНД в комплекте с приводами                                           - 1 к-т

- шкафы 0,4 кВ СН, АСУ, СС и АПС	- 4 к-та

- резервная дизельная электростанция 16 кВА	       - 1 к-т.

- освещение наружное, прожекторная мачта с прожектором СП400Л	- 1 к-т.

Электрооборудование азотной установки:

- кабельная линия КЛ-6 кВ эл. двигателя 500 кВт	 - 0,4 км.

- высоковольтный электродвигатель азотной установки Р=500 кВт, 6 кВ             - 1 к-т

- шкаф управления электродвигателем 500 кВт,      6кВ (с пускозащитной аппаратурой) – 1 шт.

- освещение  наружное  азотной установки, светильники взрывозащищенные               - 6 шт.

- электродвигатели вентиляторов охлаждения 0,75 кВт                                                       - 6 шт.

- 0,1 км.

Крановые узлы газопровода ДНС-КУУГ

-  КТПН-6/0,4 кВ в комплекте с трансформаторами до 40 кВА                                          - 7 шт.

Перечень электрооборудования на ОРУ-3 ТОО «Жанажольская ГТЭС»

принадлежности ТОО «Урихтау Оперейтинг».

- Выключатель элегазовый колонковый ВГТ-УЭТМ 110IV-40/3150 У1                       -  2 шт.

- Трансформатор тока элегазовый ТРГ-УЭТМ- 110IV УХЛ1 50-100-200/5                  - 3 шт.

- Трансформатор тока элегазовый ТРГ-УЭТМ- 110IV УХЛ1 300-600-1200/5             - 3 шт.

- Трансформатор напряжения элегазовый                                                                         - 2 шт.

- Разъединитель трехполюсный полимерный изоляцией с двигательным приводом ПДС на гл. ножи, с ручным приводом ПР на ножи заземления на раме с опорными металлическими конструкциями типа РГПЗ-СЭЩ-2II-110/1250 УХЛ 1                     - 1 шт.

- Разъединитель трехполюсный с двумя заземляющими ножами ручным приводом

ПР РПГ-СЭЩ-2II-110/1250 УХЛ 1                                                                                   - 3 шт.

- Шкаф обогрева выключателя ШОВ-2                                                                              - 2 шт.

- Шкаф зажимов выключателя ШЭВ-120                                                                         - 2 шт.

- Шкаф защиты и автоматики секционного выключателя ШЭ 2607 015                      - 2 шт.

- Шкаф зажимов ЯЗ-60                                                                                                         - 4 шт.

- Прибор учета СЭТ – 4М. 03М                                                                                         - 1 шт.

Перечень электрооборудования на ОРУ-4 ТОО «Жанажольская ГТЭС»

принадлежности ТОО «Урихтау Оперейтинг».

- Выключатель элегазовый колонковый ВГТ-УЭТМ 110IV-40/3150 У1                       -  1 шт.

- Трансформатор тока элегазовый ТРГ-УЭТМ- 110IV УХЛ1 50-100-200/5                 - 3 шт.

- Трансформатор напряжения элегазовый                                                                        -  1 шт.

- Разъединитель трехполюсный полимерный изоляцией с двигательным приводом ПДС на гл. ножи, с ручным приводом ПР на ножи заземления на раме с опорными металлическими конструкциями типа РГПЗ-СЭЩ-1II-110/1250 УХЛ 1                     - 1 шт.

- Разъединитель трехполюсный с двумя заземляющими ножами ручным приводом

- ПР РПГ-СЭЩ-2II-110/1250 УХЛ 1                                                                                   - 1 шт.

- Блок ограничителей перенапряжения 110   ОПН-KZ-110/76/20/850 УХЛ1               - 3 шт.

- Шкаф обогрева выключателя ШОВ-2                                                                              - 1 шт.

- Шкаф зажимов выключателя ШЭВ-120                                                                         - 2 шт.

- Шкаф зажимов ЯЗ-60                                                                                                        - 2 шт.

- Шкаф защиты и автоматики секционного выключателя ШЭ 2607 015                      - 2 шт.

- Прибор для измерения параметров качества и учета электроэнергии типа

РМ-296-U-5 ACDC-2AP-A1300-NS                                                                                  - 2 шт.

- Прибор учета СЭТ – 4М. 03М                                                                                         - 1 шт.

Перечень объектов и оборудования вахтового поселка и промышленной базы:

1. Внеплощадочные сети:

- Комплектная трансформаторная подстанция. 2КТПН-400-6/04 кВ                      -1 компл.

- Трансформатор серии ТМГ, силовой 3-х фазный понижающий с естественным масляным охлаждением ТМГ-400/6/0,4-У1                                                               - 2 шт.

- Выключатель нагрузки переменного тока типа ВНР ВНА-10-630-12.5-Зу2          - 6 шт.

- Разъединитель серии PE-19, 3-х полюсный внутренней установки, с вырубными контактами ЗУ-19-41-31140-УХЛ3                                                                             - 2 шт.

- Высоковольтный токоограничивающий предохранитель ПКТ 103-10-50-20-У1 - 6 шт.

- Трансформатор тока Т-0.66-0.5 1000/5                                                                       - 6 шт.

- Счетчик активной электрической энергии Евро-Альфа А1800                               - 2 шт.

- Вольтметр ЭВ0702                                                                                                        - 2 шт.

- Выключатель автоматический типа ВА57-39                                                            - 4шт.

- Выключатель автоматический типа ВА 57Ф35                                                         -7 шт.

- Резервная дизельная электростанция 275 кВА                                                         - 1 шт.

2. Перечень оборудования и материалов общежития №1:

- Вводно-распределительное устройство ВРУ 1-23-55 	УХЛ4                                -1 компл.

- Щиток освещения распределительный на 24 автомата ЩРВС-2х12УХЛ4            -2 компл.

- Выключатель автоматический на 16А АП50-ЗмТ                                                     -1 шт.

- Светильник с люминесцентными лампами ARS/S236                                               -76 шт.

- Светильник с лампами  15Вт NBL60-60                         			                        -3 шт.

- Светильник с лампами 12Вт RKL160-1                                        		           -86 шт.

- Светильник с лампами  12Вт RKL160-2                                                                         -2 шт.

- Светильник с лампами  15Вт НБО06                                                                             -4 шт.

- Светильник с лампами 15 Вт НСП11-1                                                                         -2 шт.

- Светильник с люминесцентными лампами 2 * 36 Вт ARS/S236                              -77 шт.

- Лампа люминесцентная 36 Вт                                                                                      -164 шт.

- Лампа люминесцентная 18 Вт                                                                                       - 29 шт.

- Стартер                                                                                                                            -154шт.

- Выключатель для скрытой установки С-1-16-10/220                                                   41 шт.

- Выключатель для открытой установки О-1-1Р44-17-6/220                                          -1 шт.

- Розетка штепсельная с третьим заземляющим контактом 10А РШ-Ц-20-01-10/220 - 8шт.

- Розетка штепсельная с третьим заземл. контактом 6А РШ-Ц-20-01-10/220 	        - 121 шт.

- Коробка У197УХЛ3                                                                                                         - 35 шт.

Электроснабжение кондиционеров.

- Щиток распределительный на 6 групп (1-но полюсных), 63А ЯРН 8501-380УХЛ4 - 2 шт.

- Провод с медными жилами сечением 10 мм2 марки ПВ                                               - 50 м.

- Кабель с медными жилами сечением 3х6мм2 марки ВВГ -066                                   - 170 м.

- Силовое оборудование кондиционирования и вентиляции согласно проекта        -1компл.

- Перечень оборудования общежития №2:

- Вводно-распределительное устройство ВРУ 1-23-55 	УХЛ4                                -1 компл.

- Щиток освещения распределительный на 24 автомата ЩРВС-2х12УХЛ4            -2 компл.

- Автоматический выключатель АП-50 на 16 А                                                              - 1 шт.

- Светильник с 15Вт NBL60	                                 			                                  -3 шт.

- Светильник с 12Вт RKL160-1                                   			                      -14 шт.

- Светильник с 15Вт НБО06-                                              		     	                       -4 шт.

- Светильник с 100 Вт НСП11-1*100                                     			            -2 шт.

- Светильник с люминесцентными лампами 2 * 36 Вт ARS/S236                                  -76 шт.

- Лампа люминесцентная 36 Вт                                                                                       -177 шт.

- Стартер                                                                                                                            - 177 шт.

- Выключатель для скрытой установки С-1-16-10/220                                                   - 41 шт.

- Выключатель для открытой установки О-1-1Р44-17-6/220                                          - 1 шт.

- Розетка штепсельная с третьим заземл. контактом 10А РШ-Ц-20-01-10/220 - 27 шт.

- Розетка штепсельная с третьим заземл. контактом 6А РШ-Ц-20-01-10/220   -   121 шт.

- Коробка У197УХЛ3                                                                                                        - 35 шт.

Электроснабжение кондиционеров

- Щиток распределительный на 6 групп (1-полюсных), 63А ЯРН 8501-380УХЛ4  - 2 шт.

- Провод с медными жилами сечением 10 мм2 марки ПВ                                               - 50 м.

- Кабель с медными жилами сечением 3х6мм2 марки ВВГ -066                                  - 170 м.

- Силовое оборудование кондиционирования и вентиляции согласно проекта

- Перечень оборудования КПП №1:

- Щиток освещения ЯРН8501-4015УХЛ4                                                                            -1 ш

- Кондиционер бытовой сплит-система Samsung N= 0,77 kW                                           -1шт.

- Светильник с люминесцентными лампами ARS/S- 2*36Вт                                          - 2 шт.

- Светильник с лампами светодиодная 15 Вт NBL61 E60                                                -2 шт.

- Светильник с лампами светодиодная 15 Вт RKL160                                                      -2 шт.

- Лампа светодиодная 12 Вт Б220-230                                                                                -4 шт.

- Лампа люминесцентная 36 Вт                                                                                           -4 шт.

- Стартер                                                                                                                                 -4 шт.

- Розетка штепсельная с 3-м заземляющим контактом РШ-ц-20—01-10/220                 -4 шт.

- Выключатель для скрытой установки С-1-16-10/220                                                      -5 шт.

- Провод ППВ сечением 3х2,5 мм2                                                                                     - 18 м.

- Провод ППВ сечением 2х2,5 мм2                                                                                     - 40 м.

- Перечень оборудования КПП №2:

- Щиток освещения ЯРН8501-4015УХЛ4                                                                           -1 шт.

- Кондиционер бытовой сплит-система Samsung N= 0,77 kW                                         -1шт.

- Светильник с люминесцентными лампами 2*36Вт                                                         -2 шт.

- Светильник с лампами  15 Вт NBL61 E60   		                                               -2 шт.

- Светильник с лампами 15 Вт RKL160         		                                              -2 шт.

- Лампа светодиодная 15 Вт Б220-230                                                                                -4 шт.

- Лампа люминесцентная 36 Вт                                                                                           -4 шт.

- Стартер                                                                                                                                - 4 шт.

- Розетка штепсельная с 3-м заземляющим контактом РШ-ц-20—01-10/220                - 4 шт.

- Выключатель для скрытой установки С-1-16-10/220                                                     - 5 шт.

- Провод ППВ сечением 3х2,5 мм2                                                                                    - 18 м.

- Провод ППВ сечением 2х2,5 мм2                                                                                     - 40 м.

- Перечень оборудования Административно-бытового корпуса:

1.Вводно-распределительное устройство ВРУ1-26-66 УЧЛ4                                               -1 компл.

2. Шкаф распределительный напольной установки 250А, 380В с выключателем на отходящих линиях ВА51-31-63А,16А; ВА51-31-1-6*63А, с вводным выключателем ВА51-35 на 200А -1 компл.

3. Шкаф распределительный напольной установки 250А, 380В с выключателем на отходящих линиях ВА51-31-63А,16А; ВА51-31-1-6*63А, с вводным выключателем ВА51-35 на 200А -1 компл.

4. Щиток освещения на 12 автоматов - 1 компл. В том числе в 1 комплекте: ящик для автоматов ЩРНС-1*12УЧЛ4 – 1шт.; автомат на 10А ВА47-29; автомат на 16А ВА47-29                  - 12 шт.

5. Светильник с лампами 15Вт NBL60		                                                                    -  3 шт.

6. Светильник с лампами 12 Вт RKL160-1                                                                                - 14 шт.

7. Светильник с лампами  12Вт НБО06                                               	   	                    - 4 шт.

8. Светильник с лампами  15 Вт НСП11-1	                                              		          - 2 шт.

9. Светильник с люминесцентными лампами 2 * 36 Вт ARS/S236                                          -77 шт.

10. Лампа люминесцентная 36 Вт                                                                                            - 154 шт.

11. Лампа светодиодная 12 Вт Б220-230                                                                                    - 23 шт.

12. Стартер                                                                                                                                  - 154 шт.

13. Выключатель для скрытой установки С-1-16-10/220                                                        - 41 шт.

14. Выключатель для открытой установки О-1-1Р44-17-6/220                                                 -1 шт.

15. Розетка штепсельная с третьим заземляющим контактом 10А РШ-Ц-20-01-10/220      -88 шт.

16. Коробка У197УХЛ3                                                                                                                -35 шт.

17. Провод с медными жилами сеч. 3*2,5-0,45 ППВ                                                                 -550 м.

18. Провод с медными жилами сеч. 2*2,5-0,45 ППВ                                                                 -500 м.

19. Провод с медными жилами сеч. 1*16-0,45 ПВ-3                                                                -12 м.

20. Кабель с медными жилами сеч. 3*10-0,66 ВВГ                                                                   -175 м.

21. Кабель с медными жилами сеч. 4*16-0,66 ВВГ                                                                   -3 м.

22. Кабель с медными жилами сеч. 5*6-0,66 ВВГ                                                                     -13 м.

23. Кабель с медными жилами сеч. 4*25-0,66 ВВГ                                                                   -12 м.

Силовое оборудование кондиционирования и вентиляции согласно проекта

- Перечень оборудования котельной:

1.Кондиционер сплит-система «Samsung», N=0.77Kw                                                               -1 шт.

2.  Щиток осветительный, на 4 группы ЯРН 8501-3802УЗБ                                                       -1шт.

3. Ящик с понижающим трансформатором 250ВА ЯТП-0,25                                                    -2шт.

4. Светильник с лампами защищенном исполнении до 500Вт НСП-11-500  			 -7шт.

5. Светильник с лампами  в защищенном исполнении до 200Вт НСП-11-100  		  -6шт.

6. Светильник переносной РВО-42                                                                                                -1шт.

7. Лампа светодиодная, мощностью 15Вт Г220-230                                                                    -7шт.

8. Лампа светодиодная, мощностью 15Вт Г220-230                                                                   - 6шт.

9. Лампа светодиодная МО12-60                                                                                                    -1шт.

10. Выключатель однополосный 220В, 6А РШ-ц-20-С-56-10/220                                             - 6шт.

11. Розетка двухполюсная с 3-м заземляющим контактом 220В, 10А РШ-ц-20-С-56-10/220 -1шт.

12. Розетка двухполюсная 42В, 10А РШ-ц-20-С-56-10/42                                                           -4шт.

13. Муфта натяжная К804 У3                                                                                                          -4шт.

14. Стойка К987 У3                                                                                                                          -4шт.

15. Анкер К676 У3                                                                                                                           -2шт.

16. Коробка ответвительная У 409                                                                                                -7шт.

17. Кронштейн У116 У3                                                                                                               -14 шт.

18. Проволока стальная оцинкованная d=6mm                                                                             -30м.

19. Коробка ответвительная                                                                                                          -10шт.

20. Коробка монтажная                                                                                                                    -4шт.

21. Кабель с алюминиевыми жилами сеч. 3х2,5мм2 АВВГ-066                                                  -55м.

22. Кабель с алюминиевыми жилами сеч. 2х2,5мм2 АВВГ-066                                                  -80м.

23. Шкаф распределительный ПР 8501-073 с выключателем на вводе ВА51-35 на ном. ток до 250А; на отходящих линиях- 3-х полюсные выключатели ВА51-33 (10шт).                     -1компл.

24. Корпус БУР-1Н14 (металл. под 3ф счетчик)                                                                           -1шт.

25. Счетчик САЧу-И678МК СА4У                                                                                                -1шт.

26. Шкаф управления сетевого насоса №1, 63А Я5131-3874УХЛ4 (раб)                                 -1шт.

27. Шкаф управления сетевого насоса №2, 63А Я5131-3874УХЛ4 (резервный)                   -1шт.

28. Шкаф управления подпиточного насоса №1, 12.5А Я5129-3274УХЛ4 (раб)                      -1шт.

29. Шкаф управления подпиточного насоса №2, 12.5А Я5129-3274УХЛ4 (резервный)         -1шт.

30. Шкаф управления циркуляционного насоса №1 и №2 ,  32А Я5131-3674УХЛ (раб)         -1шт.

31. Шкаф управления циркуляционного насоса №2 ,  32А Я5131-3674УХЛ (резервный)   - 1 шт.

32. Кабель силовой с алюминиевыми жилами сеч. 3х16+1х10мм2 АВВГ-066                        -20м.

33. Кабель силовой с алюминиевыми жилами сеч. 4х10мм2 АВВГ-066                                    -20м.

34. Кабель силовой с алюминиевыми жилами сеч. 4х6мм2 АВВГ-066                                      -20м.

35. Кабель силовой с алюминиевыми жилами сеч. 4х4мм2 АВВГ-066                                      -10м.

36. Кабель силовой с алюминиевыми жилами сеч. 4х2,5мм2 АВВГ-066                                   -10м.

37. Кабель силовой с алюминиевыми жилами сеч. 2х2,5мм2 АВВГ-066                                   -20м.

38. Кабель контрольный, сеч. 7х1,5мм2 АКВВГ                                                                         -20м.

39. Провод с алюминиевой жилой сеч. 16мм2 АПВ                                                                   -140м.

40. Провод с алюминиевой жилой сеч. 10мм2 АПВ                                                                   -135м.

41. Провод с алюминиевой жилой сеч. 6мм2 АПВ                                                                     -140м.

42. Электродвигатель асинхронный SАН16092Н1У2 Р- 15 кВт 2920 об/мин

циркуляционного насоса №1   и № 2                                                                                   2 шт.

43. Электродвигатель асинхронный АДМ 100L2НIY2 5,5 кВт 2850 об/мин

подпиточного насоса №1 и № 2                                                                                          2  шт.

44. Электродвигатель топливного насоса АИМ 7/А4-IY 2,5H-0,55 кВт 3800 об/мин             -1 шт.

45. Электродвигатель асинхронный А1С71А2У3 Р-0,37 кВт 2730 об/мин

сетевого насоса №1 и № 2                                                                                                      - 2 шт.

46.  Электродвигатель асинхронный GYROS P-0,37 кВт 2840 об/мин                                    - 2 шт.

- Перечень оборудования насосной станции.

- Щиток освещения на 4 группы ЯРН8501-54У1                                                                      -1шт.

- Светильник с лампой светодиодная НСП	                                                                       - 6шт.

- Лампа накаливания мощностью до 100 Вт ГБ220-230-100                                                  - 7шт.

- Светильник с лампой светодиодная 15вт                                                                                -1шт.

- Выключатель для открытой установки О-1-1Р44-17-6/220                                                   -1шт.

- Розетка штепсельная 42В                                                                                                          -2шт.

- Ящик с понижающим трансформатором 220/36В ЯТП-0,25-13У3                                      -1шт.

- Кабель силовой сеч. 3х2,5-0,66 АВВГ                                                                                     -50м.

- Кабель силовой сеч. 3х4мм2 АВВГ                                                                                         -35м.

- Электрический радиатор, мощностью 1кВт ПЭТ-4                                                               -4шт.

- Светильник с встроенным аккумулятором «LUNA»                                                            -1шт.

- Ящик силовой 380В, 63 А IP54 ЯРП11-54У1                                                                         -1шт.

- Ящик управления 380В, 32А IP43 «Каскад» Р516 IP43                                                        - 2шт.

- Ящик управления I=10 A Я5111-3074-УХЛ4                                                                         -2шт.

- Кабель силовой, сеч.4х10-0,66 АВВГ                                                                                     -30м.

- Кабель силовой, сеч.4х4-0,66 АВВГ                                                                                       -20м.

- Кабель контрольный сеч.4х1,5мм2 АКВВГ                                                                           -50м.

- Коробка ответвительная РЗЦ-Ч-25 У3                                                                                    -8шт.

- Сигнализатор уровня жидкости трехканальный ОВЕН САУ-М6                                   -2компл.

- Кабель силовой сеч. 4х4-0,66 АВВГ                                                                                        -15м.

- Кабель контрольный сеч.4х1,5мм2 АКВВГ                                                                           -60м.

- Коробка ответвительная У409У1                                                                                             -3шт.

- Электродвигатели насоса подачи питьевой воды 4 кВт                                                        -2шт.

- Электродвигатели противопожарных насосов 15 кВт 2900 об/мин                                     -2шт.

- Перечень оборудования по столовой на 50 мест.

Силовое электрооборудование

- Вводно-распределительное устройство ВРУ1-26-66 УХЛ4                                    - 1 компл.

- Шкаф распределительный напольной установки 250А, 380В ПР8501-072-54У3 - 1 компл.

С выключателями на отходящих линиях ВА51-31-2*63А; 3*16А; 3*31,5А

ВА51-31-1-3*16А; 4*63А с вводным выключателем ВА51-35 на 200А.

- Магнитный пускатель ПМЛ122002                                                                                 - 1 шт.

- Электроплиты (мармит)                                                                                                    - 8 шт.

- Пост управления ПКЕ722-2У2                                                                                         - 1 шт.

- Выключатель скрытой установки С-1-16-10/220                                                           - 2 шт.

- Розетка штепсельная с третьим заземляющим контактом 10А РШ-Ц-20-01-10/220  - 1 шт.

- Розетка штепсельная с заземляющим контактом 25А 380В РШ30-О-В-25/380УХЛ  - 6 шт.

- Кабель с медными жилами ВВГ- 3х1,5 мм2 - 0,66                                                          - 13 м.

- ВВГ- 3х2,5 мм2 - 0,66                                                         - 35 м.

- ВВГ- 3х4 мм2 -    0,66                                                         - 35 м.

- ВВГ- 3х10 мм2 -  0,66                                                         - 76 м.

- ВВГ- 5х2,5 мм2 - 0,66                                                         - 36 м.

- ВВГ- 5х4 мм2 -    0,66                                                       - 165 м.

- ВВГ- 5х6 мм2 -    0,66                                                        -  67 м.

- ВВГ- 5х10 мм2 -  0,66                                                         - 40 м.

- ВВГ- 5х35 мм2 – 1,0                                                            - 9 м.

Электроосвещение.

- Щиток освещения ЩО на 24 автомата                                                                      -  1 компл.

в том числе в 1 комплекте: ящик для автоматов ЩРНС-1*12УХЛ4                           - 1 шт.

автомат на 10А    ВА47-29                                                                                                - 6 шт.

автомат на 16А    ВА47-29                                                                                                - 6 шт.

- Светильник с лампами светодиодная 15 Вт -1*15                                  	           - 9 шт.

- Светильник с лампами светодиодная 15 Вт  НБО	                                              - 3 шт.

- Светильник с люминесцентными лампами 2х36 Вт АRS /S236                                  - 35 шт.

- Светильник с люминесцентными лампами 2х36 Вт  LZ 236                                       - 18 шт.

- Лампа люминесцентная    36 Вт                                                                                    - 121шт.

- Лампа светодиодная 15 Вт   Б220		                                                                    -  15 шт.

- Выключатель для скрытой установки С-1-16-10/220                                                  -  25 шт.

- Выключатель для открытой установки   О-1-1Р44-17-6/220                                      -  11 шт.

- Розетка штепсельная с третьим заземл. контактом 10А РШ-Ц-20-01-10/220          -  21 шт.

- Провод с медными жилами ППВ – 3х2,5 мм2                                                              -  285 м.

- Провод с медными жилами ППВ – 2х2,5 мм2                                                             -  480 м.

- Силовое оборудование кондиционирования и вентиляции согласно проекта

- Перечень электрооборудования химико-аналитической лаборатории.

- ВРУ ОЩВ  ЩРН-36 с автоматическими выключателями                                            - 1 шт.

- Шкаф автоматического включения резерва типа ЩАП-63                                          - 1 шт.

- Кабель силовой с медными токопроводящими жилами 2ВбБШв 3х50+1х35мм        - 500 м

- Наружное и внутреннее освещение -  Светильник с люминесцентными лампами 2х36 Вт АRS /S236                                  							          - 35 шт.

Тапсырыс беруші:                                                                     	Орындаушы:

«Өріктау Оперейтинг» ЖШС

Өндіріс жөніндегі директор

___________________  Ж.М.Кулжанов 				______________