# Приложение №2 к договору  № ______

# от «___» _________ 20____ г.

Техническая спецификация на услуги по техническому обслуживанию электрического, электрораспределительного/регулирующего оборудования и аналогичной аппаратуры (Сервисное обслуживание электрооборудования ПС-110/35/6 кВ "Урихтау", электрооборудования месторождения Урихтау, вахтового лагеря и промышленной базы ТОО "Урихтау Оперейтинг")

Перечень объектов и оборудования подлежащих обслуживанию указан в Приложении №1 к данной технической спецификации.

Данная техническая спецификация предполагает оказание услуг технического обслуживания и текущего ремонта электрооборудования:

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

1.	Область оказания Услуг.

Нефтегазоконденсатное месторождение Урихтау, открытое в 1983 году, расположено на территории Мугалжарского района Актюбинской области Республики Казахстан в 215 км к югу от города Актобе. В 2015 году открыто месторождение Восточный Урихтау и месторождение Южный Урихтау.

В этой части нефтегазоносного региона ранее открыты и уже разрабатываются месторождения нефти и газа Жанажол (10-12км восточнее), Кенкияк (50км севернее), Алибекмола (20 км северо-восточнее) и Кожасай (7-8 км юго-западнее).

Среднегодовые температуры разнятся между -40 и +40 С.

1.1. Сервисного обслуживания электрооборудования ПС 110/35/6 кВ «Урихтау» контрольно-измерительных приборов и средств автоматизации;

1.2. Сервисного обслуживания двух ВЛ110 кВ от ПС 110/35/6 кВ «Урихтау» до ОРУ-№3; и ОРУ-№4 ТОО «Жанажольская ГТЭС» протяженностью 8,3 км каждая;

1.3. Сервисного обслуживания электрооборудования на территории ОРУ-№3 и ОРУ-№4               ТОО «Жанажольская ГТЭС» принадлежности ТОО «Урихтау Оперейтинг»;

1.4. Сервисного обслуживания электрооборудования ДНС (дожимной насосной станции);

1.5. Сервисное обслуживание электрооборудования объектов нефтяной оторочки Центрального «Урихтау» скважин № 50; 51; 52; 54; 55, АГЗУ-1; 2; 3, ретрансляторов и блок-боксов связи;

1.6. Сервисного обслуживания электрооборудования нефтяных скважин месторождения Восточного Урихтау ВУ-1; ВУ-2; ВУ-3; ВУ-4; ВУ-6; ВУ-7; ВУ-8; 18Ц и АГЗУ № 4, на скважине и воздушной линии электропередач напряжением 6 кВ с кабельными вставками и переходами из сшитого полиэтилена;

1.7. Сервисное обслуживание электрооборудования ПУН (пункт учета нефти) с воздушной отпайкой ВЛ-6 кВ с проводом марки АС-95;

1.8. Сервисное обслуживание электрооборудования блока осушки газа, компрессорной, воздух КИП, азотной установки, АГРС на площадке ДНС;

1.9. Сервисного обслуживания нефтепромысловых воздушных линии электропередач ВЛ- 6 кВ  «Урихтау»;

1.10. Сервисного обслуживания силового электрооборудования ЭХЗ (электрохимической защиты) нефте и газопроводов;

1.11. Сервисное обслуживание электрооборудования КУУГ (коммерческого узла учета газа) на месторождении «Кожасай» ТОО «Казахойл Актобе» с воздушными линиями электропередачи напряжением 6 кВ.

1.12. Сервисное обслуживание электрооборудования вахтового лагеря и промышленной базы «Урихтау».

1.13. Сервисное обслуживание электрооборудования операторной ДНС и пожарного депо «Урихтау».

2. Состав Услуг

Исполнитель  должен оказывать услуги по техническому обслуживанию и текущему ремонту электрического, электрораспределительного/регулирующего оборудования и аналогичной аппаратуры (услуги по обслуживанию электрооборудования   ПС 110/35/6 кВ, ДНС и объектов месторождения, вахтового лагеря и промышленной базы, согласно Графикам по планово-предупредительному ремонту, утвержденным Заказчиком по всем видам оборудования, которые указаны в Приложении №1 к технической спецификации (перечень оборудования и материалов передаваемые для обслуживания), а также обеспечить их бесперебойную и безаварийную работу.

Сервисное обслуживание электрооборудования включает в себя следующие виды работ:

2.1. Визуальный осмотр;

2.2. Регулировка отдельных составных частей оборудования;

2.3. Проверка смазочных устройств, смена и наполнение смазки, смазка подшипников на электродвигатель;

2.4. Очистку и обтирку оборудования;

2.5. Планово-предупредительный ремонт (далее ППР) и сервисное обслуживание, работы по восстановлению работоспособности высоковольтных линий электропередач напряжением 110 кВ;   2.6. ППР и сервисное обслуживание электрооборудования вахтового лагеря и промышленной базы «Урихтау»;

2.7. Оперативное диспетчерское управление вышеперечисленных существующих и планируемых объектов (круглосуточно);

Исполнитель обязан проводить уборки, очистки от травы и снега территории обслуживаемых объектов с привлечением снегоуборочной техники;

2.8. Выполнение ремонтных работ при ликвидации аварийных ситуаций на объектах месторождений и вахтового лагеря и промышленной базы исполнитель обязуется исполнять ремонтные работы при аварийных ситуациях за свой счет и надлежащим образом ликвидировать аварийную ситуацию в срок не более 24 часов. Восстановление аварийного запаса дизельного топлива (по сезону) на резервной дизельной электростанции вахтового поселка в случаях отключения основного электроснабжения и перехода на резервное питание.

2.9.Ежедневный контроль за работой силовых трансформаторов ПС-110/35/6 кВ «Урихтау», контроль за уровнем трансформаторного масла, равномерной нагрузкой и работой силовых трансформаторов с произведением замеров температуры, а также контроль за давлением элегаза в элегазовых выключателях 110кВ и трансформаторах тока 110кВ;

2.10. ППР и техническое обслуживание наружного и аварийного освещения на ПС 110/35/6 кВ;

2.11. Текущий ремонт - ремонт, выполняемый для обеспечения или восстановления работоспособности оборудования и состоящий в замене и (или) восстановлении отдельных частей с частичной разборкой согласно графика ППР (график ППР составляет и представляет Заказчик);

2.12. Исполнитель берет на себя затраты по поверке и организации поверки всех средств измерений, установленных на обслуживаемых объектах, не относящихся к техническому учету электрической энергии;

2.13. Исполнитель обязан обеспечить бесперебойную работу всех средств измерений, производить профилактические работы, техническое обслуживание и ремонт вышедших из строя средств измерений;

2.14. Исполнитель несет ответственность за техническое состояние всех средств измерений.

2.15. Выполнение ремонтных работ при ликвидации аварийных ситуаций;

2.16. Исполнитель обязан в процессе оказания Услуг соблюдать требования безопасности в области промышленной безопасности, охраны труда и ООС;

В услуги также входит:

2.17. Иные работы по техническому обслуживанию электрооборудования ПС 110/35/6 кВ, ДНС и объектов месторождения, вахтового лагеря и промышленной базы, которые не указаны в настоящей технической спецификации, но должны быть оказаны в целях их нормальной работы.

  - Участие в пуско-наладочных работах при приемке в эксплуатацию вновь вводимого электрооборудования.

  - Выполнение планово-предупредительных ремонтов (ППР) магистральных линий ВЛ-6 кВ фидеров №109 и №212 (общая протяжённость — 2,8 км, 56 пролётов) с заменой существующей вязки проводов на двойное крепление (рессорную вязку).

3. Требования к персоналу Исполнителя.

3.1. Обеспечивать медицинское обслуживание, а также транспортировку Персонала Исполнителя на место оказания Услуг и обратно;

3.2. Постоянно поддерживать строгую производственную и трудовую дисциплину и порядок среди Персонала Исполнителя, а также не допускать наличие и употребление алкогольных напитков, наркотических или иных подобных средств в местах оказания Услуг;

3.3. Производить в разумный, согласованный Сторонами срок отстранение от оказания Услуг, замену или доставку дополнительных сотрудников Персонала Исполнителя, согласно указанию Заказчика, при наличии любой обоснованной причины и/или по требованию любого компетентного государственного органа Республики Казахстан. Лицо, отстраненное от работ, не может быть допущено к работам без предварительного письменного разрешения Заказчика;

3.4. Обеспечить свой персонал средствами коллективной и индивидуальной защиты;

3.5. Принять на себя всю ответственность и оградить Заказчика от ответственности по любым искам, требованиям или решениям суда любого характера за Персонал Исполнителя в отношении заработной платы, выплат пособий, возмещению убытков, ущерба, причиненного жизни и здоровью, компенсаций, пенсий, дополнительных льгот и налогов, расходов и любых иных выплат, возмещение, которые могут причитаться Персоналу Исполнителя;

3.6. Исполнитель несет полную ответственность за последствия несчастных случаев, так же в случае возникновения аварийных ситуаций и аварий при выполнении работ Исполнителем, допущенных персоналом Исполнителя;

3.7. Режим работы персонала, указанного в пункте 5 настоящего раздела - вахтовый по 15 дней с 12 часовыми рабочими сменами;

3.8. Перечень обслуживающего персонала в одной вахте должно быть не менее: 7 человек.

А) Начальник вахты - 1 человек;

Б) Дежурные по подстанции (диспетчер)  - 2 человека.

В) Электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования - 4 человека.

Квалификация (квалификационные требования к специалистам):

А) Начальник вахты – инженер-электрик (бакалавр, магистр) или техник-электрик – с высшим специальным (энергетическим) или среднетехническим образованием, стаж работы не менее 5 лет, с V группой допуска по электробезопасности;

Б) Дежурные по подстанции ПС 110/35/6 кВ - с высшим специальным (энергетическим) или со среднеспециальным или среднетехническим образованием, стаж работы не менее 3 лет, группа допуска по электробезопасности – не ниже IV.

В) Электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования - со среднеспециальным или среднетехническим образованием, стаж работы не менее 3 лет, группа допуска по электробезопасности – не ниже III.

  - В случае необходимости оказания услуг, предусмотренных настоящей Технической спецификацией и устранения неисправности работы энергетического оборудования другими специалистами, не указанными в настоящей Технической спецификации, Исполнитель представляет таких специалистов без требования дополнительной оплаты;

4.  Техническая оснащенность:

Исполнитель должен иметь в наличии собственную или арендованную передвижную высоковольтную лабораторию для проведения испытаний и измерений в полевых условиях.

- Мегаомметр класс точности - 0,5 предел измерений 0-10 гОм (500В, 2500В)  - 2 шт.

- Высоковольтная установка кл. точности-0,5; предел измерений 0-70 кВ        - 1 шт.

- Установка для испытания жидких диэлектриков кл. точности -0,5 предел

измерений от 0-90 кВ                                                                                             - 1 шт.

- Мост постоянного тока кл. точности -0,5; предел измерений-999,99 Ом        - 1 шт.

- Прибор для проверки ЭХЗ (электрохимической защиты) класс точности- 0,2;

Предел измерений – U=255В, I=25-100А                                                             - 1 шт.

- Вольтамперфазометр цифровой класс точности – 0,5; предел измерений

0,01-750В, 0,04-40А                                                                                                - 1 шт.

- Измеритель сопротивления заземления класс точности -0,5; предел измерений

От 0,12-20 кОм                                                                                                        - 1 шт.

- Измеритель сопротивления петли «фаза-нуль», класс точности -2,0; предел

Измерений -40 кА, 0-200 Ом                                                                                 - 1 шт.

- Мультиметр класс точности – 0,5                                                                         - 2 шт.

- Многофункциональный тестер класс точности -1,0; предел измерений

От 0-480 В, 50мОм                                                                                                 - 1 шт.

- Прибор кабельный (трассоискатель), рабочая частота – 815 Гц, 8 кГц,82 кГц

50/60 Гц, непрерывная работа – 40 часов, периодическая работа- 82 часа

динамический диапазон – 126 дБ                                                                         - 1 шт.

- Аппарат испытания диэлектриков электрической прочности изоляции силовых кабелей из сшитого полиэтилена высоким напряжением сверхнизкой частоты (0.1Гц 0.01Гц); (СНЧ, VLF) и повышенным постоянным напряжением до 36 кВ     -1шт.

- Микромилликилоомметр диапазон измеряемых сопротивлений для перечисленного электрооборудования очень широкий и лежит в пределах от 10-5 до 105 Ом, а диапазон силы измерительных токов – от 10-3 до 600А и более-1 шт.

- Тепловизор переносной – 1 шт.

Режим работы оборудования - круглосуточный. При этом, в случае необходимости проведения работ, предусмотренных настоящей Технической спецификацией, и устранения неисправности работы электрооборудования другими специалистами, не указанными в настоящей Технической спецификации, Исполнитель представляет таких специалистов без требования дополнительной оплаты.

5.  Дополнительные требования:

5.1. Исполнитель принимает по акту приема-передачи объекты и оборудование, указанные в приложении №1 к Технической спецификации, расположенные на объектах месторождения Урихтау и несет ответственность за их сохранность и техническое состояние. По окончанию срока действия договора возвращает их Заказчику в рабочем состоянии с учетом естественного износа;

5.2. Исполнитель должен иметь электросварочное, газосварочное оборудование ключи различные, инструменты, лестницы, приспособления, высоковольтные указатели напряжения, диэлектрические боты, перчатки и прочие средства индивидуальной и коллективной защиты;

5.3. Связь с объектами месторождений согласно принятых в ТОО «Урихтау Оперейтинг» норм обеспечивает Заказчик. Связь с центральным офисом Исполнителя и его подразделениями обеспечивает Исполнитель;

5.4. Снабжение расходными запасными частями и материалами необходимого для проведения планово-предупредительного ремонта оборудования, указанного в приложении №1 к Технической спецификации производится Исполнителем за счет собственных средств. Снабжение запасными частями, материалами для оборудования, электродов для сварочных аппаратов, кислород, пропан для газ-резательного оборудования, инструментов и других приспособлений, приобретение электрозащитных средств (электрические коврики, перчатки, боты, указатели высоковольтного напряжения       УВН на 6 -110 кВ, средства для заземления ВЛ-6-110 кВ),  с помощью которых проводится сервисное обслуживание выполняется Исполнителем за счет собственных средств;

5.5. Исполнитель самостоятельно обеспечивает питанием и проживанием весь свой персонал на месторождении за свой счет;

5.6. Персонал Исполнителя, указанный в пункте 5 настоящей Технической спецификации, во время оказания услуг должен находиться на территории месторождения Урихтау. Персонал Исполнителя, по согласованию с Заказчиком, может проживать в общежитии вахтового лагеря Заказчика на основании отдельно заключенного с Заказчиком возмездного договора аренды;

5.7.В случае аварии или реальной возможности возникновения такой аварии, Исполнитель предоставляет необходимое количество работников и специалистов необходимое для устранения аварии или ее угрозы без выставления требований по дополнительной оплате;

5.8. Исполнитель обеспечит наличие спецтехники,  для выполнения объема работ указанных в технической спецификации АГП (автогидроподъемник), телескопическая Автовышка высота стрелы не менее 28 м, ямобур, автокран, грузопассажирский автомобиль повышенной проходимости с колесной формулой 4×4, предназначенный для транспортировки людей, оборудования и грузов по дорогам с любым типам покрытия, а также по бездорожью, дизель- генератор для обеспечения электроэнергией собственных нужд электрооборудования ПС-110/35/6 кВ в случае аварийной ситуации (за свой счет без выставления требования по возмещению);

5.9. Исполнитель после заключения договора должен предоставить Заказчику структурную схему энергетической службы инженерно-технического и оперативного персонала с указанием количества и ответственных лиц по каждому участку;

5.10. Исполнитель должен принять на себя право собственности на следующие, образующиеся в процессе оказания услуг, отходы: огарки электродов, отработанное трансформаторное масло и обеспечить за свой счет их утилизацию;

5.11. Исполнитель содержит территории, здания и сооружения, переданные на обслуживание в чистоте. Проводит мероприятия по уборке прилегающей территории и поддержание в нормальном состоянии переданных на обслуживание объектов, зданий и сооружений.

- Требования к ремонту оборудования:

6.1. Диагностика оборудования, указанного в приложении №1 к Технической спецификации, для выявления неисправности выполняется специалистами Исполнителя;

6.2. Исполнитель берет на себя затраты по перемотке электродвигателей, закупку расходных запасных частей и материалов, ежемесячного сервисного обслуживания, профилактики и ремонта оборудования. При этом расходными запасными частями признаются части и детали оборудования, замена которых предусмотрена в техническом паспорте или другом документе оборудования. Расходными материалами признаются материалы, не являющиеся частью оборудования, но необходимые для оказания услуг в соответствии с настоящей технической спецификацией. Исполнитель берет на себя затраты по доставке данного оборудования до сервисного центра и обратно на месторождение Урихтау;

6.3. Исполнитель проводит проверку работоспособности оборудования, указанного в приложении №1 к Технической спецификации, с последующим тестированием в течение 3-х часов, которое проводится на территории Заказчика с привлечением заинтересованных специалистов Заказчика;

6.4. Все поставляемые расходные запасные части и материалы должны соответствовать техническим характеристикам, определенным фирмами-производителями для каждого оборудования.

6.5 Исполнитель должен предоставить фото/видео материалы в электронной форме при подписании акта выполненных работ.

Ведущий инженер-энергетик                                            Кустайбеков М.Н.

Приложение №1

к Технической спецификации.

Перечень объектов и оборудования передаваемое на обслуживание:

(является Актом приема-передачи)

Перечень электрооборудования ПС 110/35/6 кВ «Урихтау» входит:

1.  Трансформатор силовой трехфазный 110 кВ ТМТН-6300/110-У1                                    - 2 шт.

2.  Элегазовый выключатель колонкового типа 110 кВ ВГП-110-40/2500У                          - 3 шт.

2.  Открытое распределительное устройство ОРУ- 110 кВ                                                       - 1 к-т.

3.  Открытое распределительное устройство ОРУ-35 кВ кВ                                                    - 1 к-т.

4.  Закрытое распределительное устройство ЗРУ- 6 кВ                                                           - 1 к-т.

5. Разъединитель трехполюсный с полимерными изоляторами, с двумя ножами заземления с двигательным приводом ПДС РГП-СЭЩ-э2-11-110/1250 УХЛ1                                            - 8 шт.

6.  Разъединитель трехполюсный с полимерными изоляторами, с одним ножом заземления с двигательным приводом ПДС РГП-СЭЩ-э1-11-110/1250 УХЛ1                                            - 2 шт.

7.  Трансформатор напряжения ЗНГА-110-11-УХЛ1                                                                 - 6 шт.

8.  Трансформатор тока 110 кВ ТГФМ-110-11-0,2/5Р/5Р/5Р-200-400-800/5 У1                 - 12 шт.

9.  Ограничитель перенапряжения полимерный110 кВ ОПНп11-110 кВ/77/10/650           -   6 шт.

10. Заземлитель однополюсный 110 кВ ЗОН-СЭЩ-11-110 УХЛ1 с приводом                     -  2 шт.

11. Ограничитель пер. полимерный 110 кВ ОПНп11-110кВ/56/10/550-111-УХЛ1О            - 2 шт.

12. Ячейка КРУ-К07 КТЗ ХЛ1 (КВ/КВ) в блочном исполнении совмещенн с ОПУ             -  1 к-т.

13. Сборное блочно модульное здание с системой отопления, освещения, вентиляции,

Кондиционирования пожарно-охранной сигнализацией, с санузлом КРУ-БМ                     -13 шт.

14. КРУ-6кВ из 23 шкафов серии КМ-1КФи с вакуумными выключателями Siemens

2500 31.5кА на вводах и секционном выключателе, Siemens 1250А, 25 кА на отходящих

линиях. Блоки защиты Mikom Agile. Трансформаторы напряжения марки 3х3НОЛП.

Счетчики А1805. В комплекте шинный мост и два шинных ввода, согласно однолинейной схемы V-KO-04181-200-601-0S.R1 КМ1-КФ                                                                         - 1 к-т.

15. Шкаф собственных нужд типа ШСН 0,4 кВ из пяти шкафов, двухсекционный                             с АВР, без UPS ШСНО- 0,4 кВ                                                                                              - 1 к-т.

16. Шкаф управления оперативным током ШУОТ-Б-80 У4, 80А:150А/ч: Uвх-380в;

Uвых =220В: напольное исполнение, IP32                                                                             - 1 шт.

17. Шкаф из панелей №8,9 РПН трансформатора Т1, Т2 без учета регулятора

напряжения ЭРНТ-1М РПН трансформаторов Т1, и Т2                                                     - 1 шт.

18. Шкаф №11 трансформатора напряжения 110 кВ   TV1G (TV2G)                                - 1 шт.

19. ТСН отдельностоящий с трансформатором ТМ 160/6-0,4 кВ ШТСН-308-630            - 2 шт.

20. ОПУ – 8 со шкафами релейной защиты                                                                            - 1 к-т.

21. Шкаф центральной сигнализации (ЦС) из панелей №6,7 с устройством микропроцессорным типа БМЦС-01, заводской номер 365                                                                                      - 1 шт.

22. Шкаф 1Р (2Р). Шкаф дифференциальной защиты и резервной защиты трансформатора Т1(Т2) с терминалами Mikom Agile, заводской номер 366, 367                                           - 2 шт.

23. Шкаф учета №10 заводской номер 368                                                                             - 1 шт.

24. Шкаф №12 линии 35 кВ (W2Н) с терминалом Mikom Agile                                            - 1 шт.

25. Шкаф №12 линии 35 кВ (БСК) с терминалом Mikom Agile                                             - 1 шт.

26. Выключатель элегазовый типа ВГБЭ-35-12,5/1000 УХЛ 1 с приводом ПЭМ-2 с встроенными трансформаторами тока Ктт=50/100/150/200/300/600/5                         - 5 шт.

27. Разъединитель трехполюсный РГПЗ-СЭЩ-2-111-35/1000 с УХЛ1 с приводом

ПДС-СЭЩ с двумя заземляющими ножами с полимерными изоляторами                          - 8 шт.

28. Разъединитель трехполюсный РГПЗ-СЭЩ-1-111-35/1000 с УХЛ1 с приводом

ПДС-СЭЩ с одним заземляющим ножом с полимерными изоляторами                             - 4 шт.

29. Ограничитель перенапряжения нелинейный полимерный ОПНп35/40,5/10

/550-111-УХЛ1                                                                                                                           - 6 шт.

30. Трансформатор напряжения ЗНОЛ-35 111 УХЛ 1                                                           - 6 шт.

31. Аппарат управления оперативным током в комплекте с аккумулятором

АСУТ М2/40/220-УХЛ 1                                                                                                           - 1 шт.

32. Шкаф защиты трансформатора 110/35/6 кВ                                                                     - 2 шт.

33. Многофункциональный счетчик электрической энергии 1805RL-P4G-

DW-4 0,5S 4-х проводная                                                                                                        - 8 шт.

34. Измерительный преобразователь пер. тока без вторичного прибора У854/5ЭС           - 20 шт.

35. Счетчик электрической энергии трехфазный многофункциональный Альфа               - 20 шт.

36. Источник питания ЕХ3000 RT                                                                                            - 2 шт.

37. Батарея 3000 ЕХВ                                                                                                              - 2 шт.

38. Телекоммуникационная стойка                                                                                          - 2 шт.

39. Телефонный аппарат Раnasonic KX-TS2352 CABW                                                         - 1 шт.

40. Панель телемеханики блочная 2 шкафа ПРК-2-01                                                           - 11 шт.

41. Ящик соединительный ЯС-2                                                                                          - 1 шт.

42. Шкаф УСПД RTU-327 заводской номер 009602

43. Оборудование SKADA                                                                                                  - 1 к-т.

44. Шкаф контроллера SKADА V-8-0501-6-100-101 заводской номер 281                    - 1 шт.

45. Шкаф сервера SKADА V-8-0501-6-100-101 заводской номер 282                            - 1 шт.

46. Контроллер двухпроводной линии связи для подключения адресных

устройств типа С2000-КД-2И                                                                                             - 1 шт.

47. Преобразователь интерфейса RX-232/RS485 с гальванической развязкой                - 1 шт.

48. Блок сигнально-пусковой адресной, для управления исполнительными устройствами сигнализации оповещения и управления эвакуацией С2000-СП исп02                            - 1 шт.

49. Блок развликательно изолирующий «Бриз»                                                             - 1 шт.

50. Дымовой оптико электронный ИП-212-31А                                                              - 10 шт.

51. Извещатель  пожарно ручной ИПР 513 3АМ                                                              -  2 шт.

52. Кнопка тревожно адресная С2000-КТ версия 1                                                            - 1 шт.

53. Звуковой пожарный оповещатель ТОН-1С-24                                                              - 3 шт.

54. Резервированный источник питания аппаратуры ОПС РИП24                                  -  1 шт.

55. Аккумулятор свинцово-кислотный не обслуживаемый «DELTA»                            -  2 шт.

56. Кабель Герда КИК 2х2х1 ОЛ                                                                                        - 102 м.

57. Щит пожарный деревянный с комплектующими изделиями                                        - 1 к-т.

58. Блок ограничителей перенапряжения 110 кВ ЗЕР2 096-3РF41-3RE1

ОПН-KZ-110/76/20/850 УХЛ1                                                                                             - 18 шт.

- Перечень объектов по ДНС (дожимной насосной станции).

Здание операторной ДНС.

1. Низковольтное комплектное устройство ввода электроэнергии с АВР напольного исполнения ШУ-К -8602Р-В-0-45740-31 У3                                                                   - 1 к-т.

2. Щит распределительный напольного исполнения 230/400В ГРЩ                           -  1 к-т.

3. Шит распределительный навесного исполнения на 36 модулей ШРН-36-074 У2     -  1 к-т.

5. Шит распределительный навесного исполнения на 24 модуля ШРН-24-074 У2      -  2 к-т.

6. Шит распределительный навесного исполнения на 12 модулей ШРН-24-074 У2    -  1 к-т.

7. Ящик с главной заземл. шиной из медной полосы 4х40 на 20 присоединен. ГЗЩ    - 1 к-т.

8. Ящик с главной заземл. шиной из медной полосы 4х40 на 10 присоединен. ГЗЩ    -  2 к-т.

9. Ящик с понижающим распределительным трансформатором ЯРТП-0,25-24У3        -  1 к-т.

10.Выключатель однополюсный одноклавишн., наружной установки 10А, 250В IP44   - 3 шт.

11.Выключатель однополюсный одноклавишн., наружной установки 10А,250В IP20     -19 шт.

12.Выключатель однополюсный двухклавишн., наружной установки 10А,250В IP20    - 5  шт.

13.Выключатель однополюсный трехклавишн., наружной установки 10А,250В IP20     - 1  шт.

14.Розетка штепсельная одноместная с заземл. к-ом 250ВIном-16А(цвет белый)            - 43шт.

15. Розетка штепсель одноместная с заземл. к-ом 250ВIном-16А(цвет красный)           - 108шт.

15.Светильник подвесной, для трубчатых люминисцентных ламп ЛПО46-2х18            - 2 шт.

16. Светильник подвесной, для трубчатых люминисцентных ламп ЛПО46-2х36          - 46 шт.

17.Светильник настенный, для ламп общего освещения ЛББ 58-40-001                         - 6 шт.

18.Светильник настенный, для ламп общего освещ.  бытовых помещ. НБО 18-60         -  5 шт.

19.Светильник настенный горизонталь для, открытой проводки НИКО-Н-11-100        - 3 шт.

20.Светильник подвесной пылезащищенный ЛСП-16-2х18-101 УХЛ4                           - 4 шт.

21.Светильник эвакуационный время аварийной работы не менее 1часа U21                 -  2 шт.

22.Лампа люминисцентная ртутная низкого давления ЛБ-18                                            - 13 шт.

23. Лампа люминисцентная ртутная низкого давления ЛБ-30                                          - 101 шт.

24. Лампа люминисцентная ртутная низкого давления ЛБ-40                                          - 7 шт.

25.Стартер для люминисцентных ламп 20С-127-2                                                            -  13 шт.

26. Стартер для люминисцентных ламп 80С-220-2                                                            - 108 шт.

27. Кабель силовой с медными жилами с ПХВ изоляцией ВВГ-3х2,5мм2                      - 1, 530 км.

28. Кабель силовой с медными жилами с ПХВ изоляцией ВВГ-3х4мм2                         -  0,025 км.

29. Кабель силовой с медными жилами с ПХВ изоляцией ВВГ-4х2,5мм2                      -  0,050 км.

30. Кабель силовой с медными жилами с ПХВ изоляцией ВВГ-5х2,5мм2                      -  0,020 км.

31. Кабель силовой с медными жилами с ПХВ изоляцией ВВГ-5х4 мм2                       -   0,007 км.

32. Кабель силовой с медными жилами с ПХВ изоляцией ВВГ-5х10 мм2                     -   0,014 км.

33. Кабель силовой с медными жилами с ПХВ изоляцией ВВГ-5х95 мм2                     -   0,005 км.

34. Кабель контрольный с медн. жилами ПХВ изоляцией КВВГнг-4х2,5мм2                  - 0,030 км.

35.Провод с медн. многопроволочной жилой повыш. гибкости ПВ-3 1х6 мм2               - 0,185 км.

36.Провод с медной многопроволочн. жилой повыш. гибкости ПВ-3 1х16мм21            - 0,185 км.

Площадка ДНС.

- Низковольтное комплектное устройство 0,4 кВ напольного исполнения 380 В

с трехфазными автоматическими выключателями                                                     - 1 к-т.

- Взрывозащищенное низковольтное комплектное устройство 0,4м кВ навесного

исполнения 380В с трехфазными автоматическими выключателями                        - 2 к-т.

- Шит распределительный навесного исполнения 380В, с трехфазными автоматическими выключателями ввода 63А и отходящими автоматами                                             - 1 к-т.

- Взрывозащищенный щит распределительный навесного исполнения 380В 50 Гц

с трехфазными автоматическими выключателями ввода 32- 40А с отход авт.         - 2 к-т.

- . Шит распределительный навесного исполнения 380В с трехфазными автоматическими выключателями ввода 32А с отходящими автоматами       - 1 к-т.

- Устройство комплектное низковольтного управления и распределения энергии

с рубильником навесной РУСМВ 103-40АОА УХЛ1                                                 - 4 шт.

- Устройство комплектное низковольтного управления и распределения энергии

с автоматическим выключателем 100А РУСМВ 109-32АО УХЛ1                           - 4 шт.

- Лампа натриевая высокого давления мощностью 400 Вт, ДНаТ-400                       - 16 шт.

- Лампа натриевая высокого давления НАТ.Л-70                                                        - 32 шт.

- Светильник настенный горизонтальный для открытой проводки с лампой

накаливания 75 Вт, НИКОН-11-75 УХЛ1                                                                    -  9 шт.

- Светильник подвесной с люминисцентными лампами 36 Вт ЛПО46-2х36              - 31 шт.

- Светильник потолочный с люминисцентными лампами 36 Вт ЛПО46-2х36           -10 шт.

- Светильник потолочный с лампой накаливания 60 Вт, НБО18-60-002                     - 2 шт.

- Светильник консольный для наружного освещения с лампой накаливания

мощностью 200 Вт с защитным стеклом из поликарбоната НКУ01-200                 - 22 шт.

- Стартер для люминисцентной лампы 36 Вт, ЛБ36-2                                                  - 6 шт.

- Розетка штепсельная двухполюсная одноместная для скрытого монтажа              - 20 шт.

- Выключатель однополюсный с клавишным приводом 6 А,250В брызгозащ.         - 24 шт.

- Кабель силовой с медными жилами, с ПХВ изоляцией пониженной горючести

с защитным покровом на напряжение 1 кВ ВБбШнг-5х50 мм2                             - 0,250 км

- Кабель силовой с медными жилами, с ПХВ изоляцией пониженной горючести

с защитным покровом на напряжение 1 кВ ВБбШнг-5х70 мм2                            - 0,320 км.

- Кабель силовой с медными жилами, с ПХВ изоляцией пониженной горючести

с защитным покровом на напряжение 1 кВ, ВБбШнг -5х25 мм2                          - 0,300 км.

- Кабель силовой с медными жилами, с ПХВ изоляцией пониженной горючести

с защитным покровом на напряжение 1 кВ, ВБбШнг -5х16 мм2                           - 0,250 км.

- Кабель силовой с медными жилами, с ПХВ изоляцией пониженной горючести

с защитным покровом на напряжение 1 кВ, ВБбШнг -5х10 мм2                           - 0,440 км.

- Кабель силовой с медными жилами, с ПХВ изоляцией пониженной горючести

с защитным покровом на напряжение 1 кВ, ВБбШнг -5х6 мм2                            - 0,516 км.

- Кабель силовой с медными жилами, с ПХВ изоляцией пониженной горючести

с защитным покровом на напряжение 1 кВ, ВБбШнг-5х4 мм2                             - 0,946 км.

- Кабель силовой с медными жилами, с ПХВ изоляцией пониженной горючести

с защитным покровом на напряжение 1 кВ, ВБбШнг-5х2,5 мм2                          - 0,135 км.

- Кабель силовой с медными жилами, с ПХВ изоляцией пониженной горючести

с защитным покровом на напряжение 1 кВ, ВБбШнг-4х10 мм2                           - 0,285 км.

- Кабель силовой с медными жилами, с ПХВ изоляцией пониженной горючести

с защитным покровом на напряжение 1 кВ, ВБбШнг-4х4 мм2                             - 0,671 км.

- Кабель силовой с медными жилами, с ПХВ изоляцией пониженной горючести

с защитным покровом на напряжение 1 кВ, ВБбШнг-3х70 мм2                           - 0,161 км.

- Кабель силовой с медными жилами, с ПХВ изоляцией пониженной горючести

с защитным покровом на напряжение 1 кВ, ВБбШнг-3х10 мм2                           - 0,240 км.

- Кабель силовой с медными жилами, с ПХВ изоляцией пониженной горючести

с защитным покровом на напряжение 1 кВ, ВБбШнг-3х6 мм2                             - 0,062 км.

- Кабель силовой с медными жилами, с ПХВ изоляцией пониженной горючести

с защитным покровом на напряжение 1 кВ, ВБбШнг-3х4 мм2                              - 1,171км.

- Кабель силовой с медными жилами, с ПХВ изоляцией пониженной горючести

с защитным покровом на напряжение 1 кВ, ВБбШнг-3х2,5 мм2                           - 0,741км.

- Кабель силовой с медными жилами, изоляцией с оболочкой из ПХВ пластиката

пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением на напряжение     1 кВ, марки ВВнг-LS -5х70 мм2                                                                                         -   0,08км.

- Кабель силовой с медными жилами, изоляцией с оболочкой из ПХВ пластиката

пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением на напряжение     1 кВ, марки ВВнг-LS -5х4 мм2                                                                                           -   0,096км.

- Кабель силовой с медными жилами, изоляцией с оболочкой из ПХВ пластиката

пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением на напряжение

1 кВ, марки ВВнг-LS -5х2,5 мм2                                                                                 - 0,007км.

- Кабель силовой с медными жилами, изоляцией с оболочкой из ПХВ пластиката

пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением на напряжение

1 кВ, марки ВВнг-LS -4х2,5 мм2                                                                                 -  0,03км.

- Кабель силовой с медными жилами, изоляцией с оболочкой из ПХВ пластиката

пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением на напряжение

1 кВ, марки ВВнг-LS -3х2,5 мм2                                                                                 -  0,22км.

- Кабель силовой с медными жилами, с ПХВ изоляцией, в оболочке из ПХВ пластиката пониженной горючести, напряж. 1кВ, ВВГнг-5х2,5 мм2                                         - 0,215км.

- Кабель силовой с медными жилами, с ПХВ изоляцией, в оболочке из ПХВ пластиката пониженной горючести, напряж. 1кВ, ВВГнг-3х2,5 мм2                                        - 0,114 км.

- Кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией пониженной горючести, с защитным покровом типа БбШв, марки КВБбШнг-4х2,5 мм2                              - 0,861км.

- Кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией, в оболочку из ПХВ композицией, пониженной пожароопасности, с низким дымо-и газовыделением, напряжением 1кВ, КВВГнг- LS сечением 4х2,5 мм2                                                                              - 0,020км.

- Кабель силовой гибкий с медными многопроволочными жилами, с резиновой изоляцией, в резинов. оболочке напряжен. 1 кВ, марки КГ-ХЛ- 3х4 мм2              - 0,056 км.

- Провод с медной жилой с изоляцией и оболочкой из ПХВ пластиката пониженной горючести, повышенной гибкости, марки ПуГВнг сечением 1х6 мм2                 - 0,115 км.

- Провод с медной жилой с изоляцией и оболочкой из ПХВ пластиката пониженной

пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, повышенной гибкости марки ПуГВнг- LS сечением 1х50 мм2                                                                                - 0,010 км.

- Пост управления кнопочный, 2 кнопки (пуск, стоп) переключатель выбора режима (местный, дистанционный) общепромышленного исполнения                                    - 1 шт.

- Пост управления кнопочный взрывозащищ. 2ЕхdIIAT2, марки ПВК-22                    -10 шт.

- Переключатель пакетный на номинальный ток 25А, взрывозащищенный                - 8 шт.

- Ящик однофидерный с рубильником на напряжение 220 В, 100А, ЯВЗ-22-1           -2 шт.

- Ящик с понижающим трансформатором мощностью 250 Вт, навесного исполнения на U- первичные обмотки 220В вторичной обмотки 42В, ЯТП-0,25 220/42                                                                                                                 - 1 шт.

- Ящик с понижающим трансформатором мощностью 250 Вт, навесного исполнения на U- первичные обмотки 220В вторичной обмотки 48В, ЯТП-0,25 220/48                                                                                                               - 1 шт.

- Провод медный гибкий неизолированный, для заземления брони кабелей

марки МГ сечением 1х6 мм2                                                                                             - 95 м.

- Провод медный гибкий неизолированный, для заземления брони кабелей

марки МГ сечением 1х10 мм2                                                                                             - 5 м.

- Провод медный гибкий неизолированный, для заземления брони кабелей

марки МГ сечением 1х16 мм2                                                                                             - 5 м.

- Концевая муфта наружной установки, для 5-ти жильных кабелей с пластмассовой изоляцией сечением 25, 35, 50мм2 без брони с болтовыми наконечниками напряжением 1 кВ, марки 5ПКТп-1-25/50(Б)                                                                                         - 3 шт.

- Концевая муфта наружной установки, для 5-ти жильных кабелей с пластмассовой изоляцией сечением 70 мм2 без брони с болтовыми наконечниками напряжением 1 кВ, марки 5ПКТп-1-70/120(Б)                                                                                                - 3 шт.

- Взрывозащищенное устройство заземления автоцистерн, для наливных пунктов

2ЕхdIIАТ2 типа УЗА-2МК                                                                                                - 4 шт.

- Ящик управ-я освещением с фотореле IP54, I ном 40А, ЯУО9602-3674У3              -1 шт.

- Провод с медной жилой с изоляцией и оболочкой из ПХВ пластиката пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, повышенной гибкости сечением 1х16 мм2, марки ПуГВнг-LS                                                                                      - 0,005 км.

- Щиток осветительный взрывозащищенный на ном напряжение 380В, ном ток 25А, без вводного автоматического выключателя с 6-ю однополюсными автоматическими выключателями на отходящих линиях типа ЩСВ-200БУ1                                           - 2 шт.

Площадка ДНС (насосные станции).

- Блок насосной станции внешнего транспорта с насосным агрегатом ЦНСн-13-245 с электродвигателями АВ-200М2, мощностью Р-37 кВт 380/660 В

(1 рабочий, 1 резервный)                                                                                                - 2 к-т.

- Блок насосной станции внешнего транспорта с насосным агрегатом ЦНСн-13-175 с электродвигателями  мощностью Р-30 кВт 380/660 В (1 рабочий, 1 резервный) и электродвигателя подпорного насоса мощностью 7,5 кВт с ПЗА согласно проекта расширения ДНС                - 2 к-т.

- Блок насосной станции внутренней перекачки с насосным агрегатом и электродвигателями мощностью Р-37 кВт 380/660 В (1 рабочий, 1 резервный) согласно проекта расширения ДНС                - 2 к-т.

- Электроосвещение, светильники взрывозащищенные  - 10 шт.

Площадка ДНС (блок сепарации нефти).

- Светильник с натриевой лампой типа ДНаТ, для освещения наружных установок

с защитной решеткой в комплекте с ПРА и муфтой для установки на трубу              d25мм, для диапазона от 60 до+ 50Сº  ВАДВ 1- НАТ.Л.70Т-УХЛ1                          - 17 шт.

- Светильник для натриевого типа ДНаТ, для освещения наружных установок

с защитной решеткой в комплекте с ПРА и элементом для крепления на стену              для диапазона от 60 до+ 50Сº ВАДВ 1- НАТ.Л.70Н-УХЛ1                                        -  8 шт.

- Лампа натриевая высокого давления НАТ.Л 70                                                          - 20 шт.

- Коробка взрывозащищенная в корпусе из алюминиевого сплава с защитным покрытием с 3-мя кабельными вводами на боковой поверхности коробки, для трубной проводки с условным проходом трубы 25мм в комплекте с уплотнителями кабельных вводов, для соединения проводников сечением до 4 мм2, для диапазона температур от – 60 до + 50Сº 1ЕхdIICT, IP65 типа КЗВ 245-25х3-В1,5                                                                         - 21 шт.

- Коробка взрывозащищенная в корпусе из алюминиевого сплава с защитным покрытием с 4-мя кабельными вводами на боковой поверхности коробки, для трубной проводки с условным проходом трубы 25мм в комплекте с уплотнителями кабельных вводов, для соединения проводников сечением до 4 мм2, для диапазона температур от – 60 до + 50Сº 1ЕхdIICT, IP65 типа КЗВ 245-25х4-В1,5                                                                             3 шт.

- Переключатель пакетный на номинальный ток 25А, с двумя кабельными вводами

ВК-Л-ВЭЛЗ-М20-Ехе снизу с климатическим исполнениемХЛ1, IP65                       - 3 шт.

- Кабель силовой с медными жилами с ПХВ изоляцией и оболочкой не распространяющее горение марки ВВГнг -1 кВ, сечением 3х2,5 мм2                                                    - 0,115 км.

- Кабель силовой с медными жилами с ПХВ изоляцией и оболочкой не распространяющее горение марки ВВГнг -1 кВ, сечением 4х2,5 мм2                                                    - 0,007 км.

- Кабель силовой с медными жилами с ПХВ изоляцией и оболочкой не распространяющее горение марки ВВГнг -1 кВ, сечением 5х2,5 мм2                                                    - 0,016 км.

Площадка ДНС (блок реагентного хозяйства).

- Коробка клеммная взрывозащищенная 2ЕхеIIBTЗ на 4 зажима с одним кабельным вводом, для бронированного кабеля диаметром 19,03 мм и с одним кабельным вводом, для бронированного кабеля диаметром 14,25 мм                                                           - 1 шт.

- Провод для заземления медный гибкий, с ПХВ изоляцией ПВ3 -1х6 мм2             - 0,03 км.

- Наконечник кабельный медный для кабелей с мед. жилами ПВ-4-М-УХЛ1              - 8 шт.

Площадка ДНС (площадка аварийного резервуара).

- Пост управления кнопочный взрывозащищенный с 2-мя толкателями, для диапазона температур -40 до + 40 1ЕхdIIВТВ                                                                                   - 1 шт.

- Стойка для напольной установки группы аппаратов                                                     - 1 шт.

- Провод с медной жилой с изоляцией из ПХВ пластиката, повышенной гибкости на напряжения до 0,45 кВ в холодостойком исполнении, сечением 6 мм                 - 0,006 км.

- Наконечник кабельный медный, для кабелей с медными жилами 6 мм2                    - 8 шт.

- Устройство заземления автоцистерн взрывозащищенного типа УЗА-2МК03            - 1 шт.

Площадка ДНС (площадка дренажных емкостей).

- Пост управления кнопочный взрывозащищенный с 2-мя толкателями, для диапазона температур от – 40 до + 40, 1ЕхdIIBTВ                                                                           - 1 шт.

- Электродвигатель дренажного полупогружного насоса дренажной емкости – 55 кВт с пускозащитной аппаратурой взрывозащищенного исполнения                                   - 1 шт.

- Электродвигатель дренажного полупогружного насоса дренажной емкости – 45 кВт с пускозащитной аппаратурой взрывозащищенного исполнения                                   - 1 шт.

- Стойка для напольной установки группы аппаратов  оцинкованная                           - 1 шт.

- Провод с медной жилой с изоляцией из ПХВ пластиката, повышенной гибкости на напряжения до 0,45 кВ в холодостойком исполнении, сечением 6 мм -                 0,006 км.

- Наконечние кабельный медный для кабелей с мед. жилами ПВ-4-М-УХЛ1              - 6 шт.

- Устройство заземления автоцистерн взрывозащищенного типа УЗА-2МК03           - 1 шт.

Площадка ДНС (факельное хозяйство).

- Коробка клеммная взрывозащищенная 2ЕхеIIBTЗ на 3 зажима с одним кабельным вводом, для бронированного кабеля диаметром 19,03 мм и с одним кабельным вводом, для бронированного кабеля диаметром 14,25 мм                                                            - 2 шт.

- Коробка клеммная взрывозащищенная 2ЕхеIIBTЗ на 3 зажима с одним кабельным вводом, для бронированного кабеля диаметром 25,13 мм и с одним кабельным вводом, для бронированного кабеля диамет 14,25 мм, степень защиты IP66                              -2 шт.

- Пост управления кнопочный взрывозащищенный с 2-мя толкателями, для диапазона температур -40 до + 40 1ЕхdIIВТВ                                                                                    - 4 шт.

- Электродвигатель дренажного полупогружного насоса дренажной емкости – 55 кВт с пускозащитной аппаратурой взрывозащищенного исполнения                                     - 4 шт.

- Стойка для напольной установки группы аппаратов                                                      - 3 шт.

- Провод с медной жилой с изоляцией из ПХВ пластиката, повышенной гибкости на напряжения до 0,45 кВ в холодостойком исполнении, сечением 6 мм2                 - 0,032 км.

- Наконечник кабельный медный, для кабелей с медными жилами 6 мм2                   - 84 шт.

Площадка ДНС (БКТП-6/0,4 кВ № 1).

- Комплектная двухтрансформаторная подстанция в блочно-модульном здании, с масляными трансформаторами мощностью по 630 кВА, на номинальное напряжение, сторона ВН-6 кВ, сторона НН-0,4 кВ с кабельным вводом ВН и кабельным выводом НН типа БМ КТП-П-2х630/6/0,4 кВ                                 - 1 к-т.

- Низковольтное комплектное устройство 0,4 кв., НКУ-0,4 кВ                          - 1 к-т.

- Низковольтное комплектное устройство 0,4 кв., АНКУ-0,4 кВ                       - 1 к-т.

- Шкаф управления электрообогревом ШУ31                                                       - 1 к-т.

- Шкаф управления электрообогревом ШУЭ2, ШУЭ3                                        - 2 к-т.

- Шкаф управления установки осушки газа                                                         - 2 к-т.

- Резервная дизельная электростанции с пускозащитной аппаратурой и АВР – 1 компл.

Площадка ДНС (БКТП-6/0,4 кВ № 2)

1.	Комплектная двухтрансформаторная подстанция в блочно-модульном здании, с масляными трансформаторами мощностью по 630 кВА, на номинальное напряжение, сторона ВН-6 кВ, сторона НН-0,4 кВ с кабельным вводом ВН и кабельным выводом НН - КТП-2х630/6/0,4 кВ                                                                                                                                        - 1 к-т.

2.	Низковольтное комплектное устройство 0,4 кв., НКУ-0,4 кВ                          - 1 к-т.

3.	Низковольтное комплектное устройство 0,4 кв., АНКУ-0,4 кВ                       - 1 к-т.

4.	Шкаф управления электрообогревом ШУЭ1  - 3                                                - 3 к-т.

Площадка ДНС (сооружения бытовой и дождевой канализации).

- Провод с медной жилой и изоляцией из ПХВ пластиката повышенной гибкости на напряжение до 0,45 кВ в холодостойком исполнении ПВ-3- 6 мм2              - 0,003 км.

- Наконечник кабельный медный, для кабелей с медн. жилами сеч 6 мм2            - 10 шт.

- Устройство заземления автоцистерн взрывозащищенного типа УЗА-2МК06      - 5 шт.

- Сталь полосовая 4х25 мм                                                                                      - 0,070 км.

Площадка ДНС (насосная станция пожаротушения).

1.	Блок насосной станции пожаротушения с насосным агрегатом и  электродвигателями мощностью Р-90 кВт 380/660 В

(1 рабочий, 1 резервный)                                                                                               - 1 к-т.

2.	Низковольтное комплектное устройство 0,4 кв., НКУ-0,4 кВ                          - 1 к-т.

3.	Шкаф управления электрообогревом ШУ31                                                       - 1 к-т.

Пожарное депо.

      - Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки с масляным трансформатором мощность 400 кВА, на номинальное напряжение сторона ВН-6 кВ, сторона НН- 0,4 кВ, с воздушным вводом ВН и кабельным выводом НН КТПН-400/6/0,4 кВ УХЛ-1–                                                                                                             2 комплекта.

      - Щиток осветительный взрывозащищенный на номинальное напряжение 380В, ток 25А, без вводного автоматического выключателя с 6-ю однополюсными автоматическими выключателями на отходящих линиях типа ЩСВ-200БУ1                                           - 8 шт.

      - Низковольтное вводное комплектное устройство 0,4 кВ напольного исполнения 380 В

с трехфазными автоматическими выключателями                                                     - 1 к-т.

      - Котел электрический отопительный с пуско-защитной аппаратурой ЭВН-К-96      – 2 к-та

      - Электроводонагреватель с пуско-защитной аппаратурой  ЭВАД-500/3,25             -  1 к-т.

      - Установка очистки воды ДВУ-1-2 (общ.мощность 7 кВт)                                         - 1 к-т.

      - Насосная пожаротушения Hydro MX 1/1 2CR 150-3-2 3x400V 50 Hz 98592551 с Q=90м3/час Н=50 м.в.с.,  Grundfos                                                                                                       - 1 к-т.

      - Щит распределительный ЩР и ЩВ (вентиляция)                                                       7 к-тов.

      - Компактная насосная станция Grundfos,  Р=0,85 кВт                                                 - 1 к-т

      - Циркуляционный насос Grundfos, Р=0,34 кВт                                                             - 1 к-т

      - Электрообогрев резервуара и трубы, Р=17 кВт                                                           - 1 к-т

      - Наружное освещение опоры 1М-17М  светильники ЖКУ-250                                  - 17 шт.

      - Прожекторы UMS-150с натриевыми лампами                                                               - 2 шт.

      - Светильник с люминесцентными лампами 2 * 36 Вт ARS/S236                                 -76 шт.

      - Врезные нагреватели типа НФ (пожарные резервуары) мощностью 4кВт                                                                - 4 шт.

      - Тепловая завеса с электродвигателем, Р = 22 кВт						- 6шт.

      - Кабельные линии КЛ-0,4 кВ общей протяженностью                                                     – 1,2 км.

Обустройство месторождения (сети связи).

- Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки с масляным трансформатором мощность 25 кВа, на номинальное напряжение сторона ВН-6 кВ, сторона НН- 0,4 кВ, с воздушным вводом ВН и кабельным выводом НН КТПН-25/6/0,4 кВ УХЛ-1– «Ретранслятор-1» и «Ретранслятор-2»                                                                                                                    - 2 к-та.

- Кабель силовой круглый с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПХВ пониженной горючести, с заполнен, бронир. на1 кВ ВБбШвнг - 5х4 мм2           - 0,045 км.

- Втулка для защиты изоляции кабелей от механических повреждении об острые кромки торцов труб В42 УХЛ1                                                                                                - 4 шт.

- Провод для заземления медный гиб, с ПХВ изоляцией ПВ-3-1х16 мм               - 0,006 км.

- Провод для медный гибкий неизолированный, для заземления брони кабелей сечением – 1х6 мм2 марки МГ                                                                                                     - 0,002 км.

- Наконечник кабельный медн, для кабелей с медными жилами сеч 4 мм2             -  20 шт.

- Сталь полосовая 4х40 мм Ст3псб,                                                                       - 0,005 км.

- Сталь полосовая 4х25 мм Ст3псб,                                                                          - 0,03 км.

Площадка ДНС  (инженерные сети).

- Ящик управления освещением, IP54, I ном- 80А, ЯУО9602-3974У3                         - 1 шт.

- Устройство комплектное низковольтное управления и распределения энергии с рубильником, навесной Iном= 100А, 660В,50Гц, РУСМВ103 УХЛ1-32ОА            - 5 шт.

Коробка зажимов, взрывозащищенная, для соединения и разветвления гибких и бронированных кабелей IP65, температура окружающего воздуха от – 60 до + 50Сº Iном= 71А, 2ЕхвIТ5, КЗП5-71/30П- (ВК-42) х2(А)-(ВК-30)                                         - 1 шт.

- Коробка зажимов, взрывозащищенная, для соединения и разветвления гибких и бронированных кабелей IP65, температура окружающего воздуха от – 60 до + 50Сº

Iном= 41А, 2ЕхвIТ5, КЗП2-41/15П- (ВК-30) х1 (А)-(ВК-30)                                          - 1 шт.

- Прожектор для натриевых ламп ДНаТ, IP54, ЖО- 04-400-01-ХЛ1                            - 21 шт.

- Пост управления кнопочный взрывозащищенный Iном=10А, IP65, ПВК-15             - 1 шт.

- Лампа натриевая высокого давления 400 Вт, марки ДНаТ-400-6                               - 21 шт.

- Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПХВ пластиката пониженной горючести, U- 0,66 кВ, марки КВВГнг-4х2,5 мм2                                 - 0,040 км.

- Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПХВ пластиката понижен. горючести, бронированный, U-1 кВ, марки ВБбШвнг-5х4 мм2            - 0,110 км.

- Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПХВ пластиката понижен. горючести, бронированный, U-1 кВ, марки ВБбШвнг-5х6 мм2            - 0,272 км.

- Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПХВ пластиката понижен. горючести, бронированный, U-1 кВ, марки ВБбШвнг-5х10 мм2            - 0,320 км.

- Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПХВ пластиката понижен. горючести, бронированный, U-1 кВ, марки ВБбШвнг-5х16 мм2              - 0,035 км.

- Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПХВ из поливинилхлоридных композиций, на U- 1 кВ, марки ВВГнг-5х16 мм2              - 0,010 км.

- Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПХВ пластиката пониженной горючест на напряжение U- 1 кВ, марки ВВГнг-5х2,5 мм2             - 0,025 км.

- Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПХВ пластиката пониженной горючести на напряжение 1 кВ. марки ВВГнг – 2х1,5 мм2              - 0,020 км.

- Кабель гибкий с медными жилами марки КГ сечением 3х2,5 мм2                       - 0,044 км.

- Провод медный неизолир. гибкий, для заземления брони МГ-1х6 мм2               - 0,010 км.

Обустройство месторождения (воздушные и кабельные линии электропередач 6-110 кВ).

- Воздушные линии электропередач (2 линии) ВЛ110 кВ от ПС 110/35/6 кВ «Урихтау» до ОРУ-№3; и ОРУ-№4 ТОО «Жанажольская ГТЭС» протяженностью                          - 8,3 км каждая.

- Воздушные нефтепромысловые линии электропередач напряжением 6 кВ общей протяженностью воздушных линии ВЛ- 6 кВ                                                         - 17,05 км.

- Воздушные линии электропередач напряжением 6 кВ – ЭХЗ (нефтепровод и газопровод) общей протяженностью                                                                                        - 50,5 км.

- Кабельные линии 6 кВ общей протяженностью                                                - 1,4 км.

- Кабельные линии 110 кВ общей протяженностью                                            -  1,8 км.

3. Перечень объектов нефтяной оторочки.

Нефтяные скважины №№50, 51, 52, 54, 55.

- Комплектная однотрансформаторная подстанция типа

КТПН 25/6/0,4 кВ УХЛ-1 наружной установки (тупиковая)

с масляным трансформатором 25 кВа согласно опросного листа         - 5 комплект.

- Станция фонтанной арматуры (СУФА) эл. оборудование                    -  5 комплект.

- Резервные дизельные электростанции с пускозащитной аппаратурой и АВР – 5 компл.

- Щит распределительный БДР                                                                   -  5 комплект.

- Шкаф ШАУР (электрообогрев)                                                                -  5 шт.

- Шкаф распределительный ШРН №1                                                         -  5 шт.

- Наружное освещение прожекторная мачта с молниеотводом

высотой Н= 24,3 метра                                                                               -  5 шт.

- Прожекторы марки ЖО-04-400-001 с лампами ДНАТ-400-6                  -  15 шт.

- Отдельно стоящий молниеотвод высотой Н= 24,3 метра                         -  5 шт.

- Дизельная электростанция                                                                           - 5 шт.

- Низковольтное комплектное устройство НКУ- 0,4 кВ                              -  5 шт.

- Заземление оборудования нефтяной скважины согласно проекта            -5 шт.

- Разъединитель трехполюсный РЛНД-400                                                   - 5 шт.

- ВЛ-6 кВ сталеалюминевым проводом сечением АС- 95 мм2                     - 294 метра.

- Кабель силовой круглый с медными жилами с изоляцией и

оболочкой из ПХВ пониженной горючести с заполнением,

бронированный на напряжение 1 кВ марки ВВГнг – 5х10 мм2                 -  125 м.

ВБбшвнг – 3х2,5мм2                - 875 м.

ВБбшвнг -  3х4 мм2                  - 1950 м.

ВБбшвнг -  3х6 мм2                  - 1400 м.

ВБбшвнг -  5х6 мм2                  - 550 м.

ВБбшвнг -  5х10 мм2                 -  125 м

Перечень электрооборудования АГЗУ-1, АГЗУ-2, АГЗУ-3.

- Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки с масляным трансформатором мощностью 40 кВА, на номинальное напряжение ВН-6 кВ, сторона НН-0,4 кВ, с воздушным вводом ВН и кабельным выводом НН.

- Резервные дизельные электростанции с пускозащитной аппаратурой и АВР –     3 компл.

- КТП-40/6/0,4 кВ УХЛ-1                                                                                                     -3 к-т.

- Шкаф распределительный ШРН-1                                                                                   - 3 к-т.

- Шкаф распределительный ШРН-2                                                                                   - 3 к-т.

- Шкаф распределительный ШРН-3                                                                                   - 3 к-т.

- Ящик с рубильником без предохран на ток до 100А, IP-54, 380В, ЯВЗ-31-1             - 9 шт.

- Прожектор для ламп ДНАТ мощностью 400 Вт, IP-54, ЖО-04-400-001                    - 18 шт.

- Лампа натриевая высокого давления 500 Вт, ДНАТ 400-6                                          - 24 шт.

- Коробка клеммная, IP-54 У615А                                                                                    - 9 шт.

- Кабель гибкий с медными жилами в рез. изоляции КГ-3х2,5 мм2                       -  0,045 км.

- Кабель силовой круглый с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПХВ

пониженной горючести марки ВВГнг-3х2,5мм2                                                    -  0,135 км.

- Кабель силовой круглый с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПХВ

пониженной горючести марки ВВГнг-4х1,5мм2                                                            -  2,88 км.

- Кабель силовой круглый с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПХВ

пониженной горючести марки ВВГнг-5х1,5мм2                                                      -  0,54 км.

- Кабель силовой круглый с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПХВ

пониженной горючести марки ВВГнг-5х2,5мм2                                                     - 0,129 км.

- Кабель силовой круглый с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПХВ

пониженной горючести марки ВВГнг-5х16мм2                                                     -   0,24 км.

- Кабель силовой круглый с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПХВ

пониженной горючести, с заполнением, бронир ВБбШнвг-1 -3х2,5 мм2           -  3 км.

- Кабель силовой круглый с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПХВ

пониженной горючести, с заполнением, бронир ВБбШнвг-1 -5х2,5 мм2            -  3,5 км.

- Кабель силовой круглый с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПХВ

пониженной горючести, с заполнением, бронир ВБбШнвг-1 -5х16 мм2             -  0,9 км.

- Кабель силовой круглый с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПХВ

Пониженной горючести на напряжение 1 кВ, марки ВВГнг- 5х35 мм2                - 0,24 км.

- Провод, для заземления медный, гибкий, с ПХВ изоляцией желто-зеленного цвета марки ПВ-3 сечением 1х16 мм2                                                                                 - 0,1 км.

Перечень электрооборудования нефтяных скважин ВУ-1, ВУ-2, АГЗУ-4, СОД

месторождения Восточный «Урихтау»

- Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки с масляным трансформатором мощностью 250 кВА (ВУ-1 и ВУ-2), на номинальное напряжение ВН-6 кВ, сторона НН-0,4 кВ, с воздушным вводом ВН и кабельным выводом НН

КТП-250/6/0.4 кВ УХЛ1 нефтяных скважин ВУ-1; ВУ-2                            - 2 к-т.

- Щит распределительный БДР                                                                     -  2 комплект.

- Шкаф ШАУР (электрообогрев)                                                                  -  2 шт.

- Шкаф распределительный ШРН №1                                                          -  2 шт.

- Наружное освещение прожекторная мачта с молниеотводом

высотой Н= 24,3 метра                                                                                 -  2 шт.

- Прожекторы марки ЖО-04-400-001 с лампами ДНАТ-400-6                  -  3 шт.

- Отдельно стоящий молниеотвод высотой Н= 24,3 метра                         -  3 шт.

- Дизельная электростанция                                                                            - 3 шт.

- Низковольтное комплектное устройство НКУ- 0,4 кВ                              -  3 шт.

- Заземление оборудования нефтяной скважины согласно проекта            - 2 шт.

- Устройство для заземления автоцистерн УЗА-2МКО06                            - 3 шт.

- Разъединитель РЛНД-1 -10Б/400 УХЛ1 с приводом ПР-2 УХЛ-1            - 3 шт.

- ВЛ-6 кВ сталеалюминевым проводом сечением АС- 95 мм2                     - 6 040 метра.

- Железобетонные опоры марки СНВС-110 согласно проекта

- АГЗУ совмещенная с БДР                                                                                -  1 к-т

- Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки с масляным трансформатором мощностью 400 кВА, на номинальное напряжение ВН-6 кВ, сторона НН-0,4 кВ, с воздушным вводом ВН и кабельным выводом НН

КТП-400/6/0.4 кВ УХЛ1 - АГЗУ-4 СОД                                                        - 1 к-т.

- Устьевой подогреватель нефти (печь подогрева нефти) с пускозащитной аппаратурой – 3 шт.

- Резервные дизельные электростанции с пускозащитной аппаратурой  – 3 компл.

Нефтяные скважины №№ ВУ-3, ВУ-4, ВУ-6, ВУ-7 и ВУ-8

      - Комплектная однотрансформаторная подстанция типа КТПН 25/6/0,4 кВ УХЛ-1 наружной установки (тупиковая) с масляным трансформатором 25 кВа согласно опросного листа                                                                                          - 5 комплект.

      - Станция фонтанной арматуры (СУФА) эл. оборудование                    -  5 комплект.

      - Резервные дизельные электростанции с пускозащитной аппаратурой и АВР – 5 компл.

      - Щит распределительный БДР                                                                   -  5 комплект.

      - Шкаф ШАУР (электрообогрев)                                                                -  5 шт.

      - Шкаф распределительный ШРН №1                                                         -  5 шт.

      - Наружное освещение прожекторная мачта с молниеотводом

высотой Н= 24,3 метра                                                                               	-  5 шт.

      - Прожекторы марки ЖО-04-400-001 с лампами ДНАТ-400-6                -  12 шт.

      - Отдельно стоящий молниеотвод высотой Н= 24,3 метра                         -  5шт.

      - Низковольтное комплектное устройство НКУ- 0,4 кВ                            -  5 шт.

      - Заземление оборудования нефтяной скважины согласно проекта            -5 шт.

      - Разъединитель трехполюсный РЛНД-400                                                   - 5 шт.

      - ВЛ-6 кВ сталеалюминевым проводом сечением АС- 95 мм2                   - 6,8 км.

      - Кабель силовой круглый с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПХВ пониженной горючести с заполнением, бронированный на напряжение 1 кВ марки

ВВГнг – 5х10 мм2                 -  120 м.

ВБбшвнг – 3х2,5мм2                - 800 м.

ВБбшвнг -  3х4 мм2                  - 1550 м.

ВБбшвнг -  3х6 мм2                  - 1200 м.

ВБбшвнг -  5х6 мм2                  - 350 м.

ВБбшвнг -  5х10 мм2                 -  105 м

      - Устьевой подогреватель нефти (печь подогрева нефти) с пускозащитной аппаратурой – 3 шт.

Перечень электрооборудования водяной скважины 18Ц.

1.	Комплектная однотрансформаторная подстанция типа КТПН 25/6/0,4 кВ УХЛ-1 наружной установки (тупиковая) с масляным трансформатором 25 кВА согласно опросного листа                                                                                          - 1 комплект.

5.	Шкаф ШАУР (электрообогрев)                                                                -  1 шт.

6.	Шкаф управления насосным агрегатом (насос ЭЦВ)                             -  1 шт.

7.	Наружное освещение прожекторная мачта с молниеотводом

высотой Н= 24,3 метра                                                                               -  1 шт.

9.	Отдельно стоящий молниеотвод высотой Н= 24,3 метра                         -  6шт.

10.	Низковольтное комплектное устройство НКУ- 0,4 кВ                            -  6 шт.

11.	Заземление оборудования нефтяной скважины согласно проекта            -6 шт.

12.	Разъединитель трехполюсный РЛНД-400                                                   - 6 шт.

13.	ВЛ-6 кВ сталеалюминевым проводом сечением АС- 95 мм2                   - 6,8 км.

14.	Кабель силовой круглый с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПХВ пониженной горючести с заполнением, бронированный на напряжение 1 кВ марки

ВВГнг – 5х10 мм2                 -  120 м.

Перечень электрооборудования АГЗУ-1, АГЗУ-2, АГЗУ-3.

      - Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки с масляным трансформатором мощностью 40 кВА, на номинальное напряжение ВН-6 кВ, сторона НН-0,4 кВ, с воздушным вводом ВН и кабельным выводом НН                              - 3 компл.

      - Резервные дизельные электростанции с пускозащитной аппаратурой и АВР – 3 компл.

- Трансформаторы силовые масляные-40/6/0,4кВ УХЛ-1                                                                                                  -3 к-т.

- Шкаф распределительный ШРН-1                                                                                   - 3 к-т.

- Шкаф распределительный ШРН-2                                                                                   - 3 к-т.

- Шкаф распределительный ШРН-3                                                                                   - 3 к-т.

- Ящик с рубильником без предохран на ток до 100А, IP-54, 380В, ЯВЗ-31-1             - 9 шт.

- Прожектор для ламп ДНАТ мощностью 400 Вт, IP-54, ЖО-04-400-001                    - 18 шт.

- Лампа натриевая высокого давления 500 Вт, ДНАТ 400-6                                          - 24 шт.

- Коробка клеммная, IP-54 У615А                                                                                    - 9 шт.

- Кабель гибкий с медными жилами в рез. изоляции КГ-3х2,5 мм2                       -  0,045 км.

- Кабель силовой круглый с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПХВ

пониженной горючести марки ВВГнг-3х2,5мм2                                                    -  0,135 км.

- Кабель силовой круглый с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПХВ

пониженной горючести марки ВВГнг-4х1,5мм2                                                            -  2,88 км.

- Кабель силовой круглый с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПХВ

пониженной горючести марки ВВГнг-5х1,5мм2                                                      -  0,54 км.

- Кабель силовой круглый с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПХВ

пониженной горючести марки ВВГнг-5х2,5мм2                                                     - 0,129 км.

- Кабель силовой круглый с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПХВ

пониженной горючести марки ВВГнг-5х16мм2                                                     -   0,24 км.

- Кабель силовой круглый с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПХВ

пониженной горючести, с заполнением, бронир ВБбШнвг-1 -3х2,5 мм2           -  3 км.

- Кабель силовой круглый с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПХВ

пониженной горючести, с заполнением, бронир ВБбШнвг-1 -5х2,5 мм2            -  3,5 км.

- Кабель силовой круглый с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПХВ

пониженной горючести, с заполнением, бронир ВБбШнвг-1 -5х16 мм2             -  0,9 км.

- Кабель силовой круглый с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПХВ

Перечень электрооборудования ПУН (пункт учета нефти) на

месторождении «Алибекмола» ТОО «Казахойл Актобе».

1.  Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки с масляным трансформатором мощностью 63 кВА, на номинальное напряжение ВН-6 кВ, сторона НН-0,4 кВ, с кабельным вводом ВН и кабельным выводом НН

КТП-63/6/0.4 кВ УХЛ1                                                                                          - 1 к-т.

- Осветительное оборудование мачт освещения М1-М4 с молниеотводом       - 4 шт.

- Резервная дизельная электростанция с пускозащитной аппаратурой и АВР                                                                                     -  1 шт.

- Заземление оборудования ПУН (пункта учета нефти» согласно проекта       - 1 к-т.

- Электродвигатель дренажного насоса с ПЗА 18,5 кВт                                       - 1 шт.

- Электропривод МЭЗ-2 задвижки ЭЗ-2                                                                  - 1 шт.

- Электропривод МЭЗ-3 задвижки ЭЗ-3                                                                  - 1 шт.

- Электропривод МЭЗ-4 задвижки ЭЗ-4                                                                  - 1 шт.

- Электропривод МК-Н1 отсеченного клапана К-Н1                                             - 1 шт.

- Станция катодной защиты                                                                                      - 1 шт.

Перечень электрооборудования блока осушки газа на площадке ДНС

1.  Электропривод МЭЗ-1 задвижка ЭЗ-1                                                               - 1 шт.

2. Электропривод МЭЗ-Г1 задвижки ЭЗ-Г1                                                           - 1 шт.

3. Электропривод МК-6.1 регулирующего клапана МК-6.1                                 - 1 шт.

4. Электропотребители системы технологических трубопроводов

5. Электрооборудование щита станций управления ЩСУ-УОГ установки осушки газа

(включая потребителей собственных нужд блок-боксаУОГ)

- Греющие кабели (электрообогрев) с терморегуляторами и распредкоробками – 0,15 км.

- ШР-0,4кВ (с пускозащитной аппаратурой)                                                            - 1 шт.

- Кабели силовые 0,4 кВ (в т.ч. питающий)                                                              - 180 м.

- Освещение (наружное и внутреннее)                                                                     - 6 шт.

Электрооборудование компрессора воздуха КИП ДНС:

- электрооборудование шкафа силового ШС компрессорной установкой (включая нагрузки вспомогательного оборудования и шкафа управления компрессорами)                              - 2 к-та

- электродвигатель компрессора 11 кВт с силовым шкафом пускозащитной аппаратурой    - 2 шт.

- автоматический выключатель от 2-125 А	  - 6 шт.

- электрообогрев технологических трубопроводов греющим кабелем	- 220 м.

- освещение, взрывозащищенные светильники   ВЭЛАН                                                    -    10 шт.

- КЛ-0,4 кВ                                                                                                                                 - 0,49 км.

Электрооборудование Площадки АГРС:

- КТПН-6/0,4 кВ «АГРС», мощность трансформатора – 40 кВА                                     - 1 к-т

- линейный разъединитель РЛНД в комплекте с приводами                                           - 1 к-т

- шкафы 0,4 кВ СН, АСУ, СС и АПС	- 4 к-та

- резервная дизельная электростанция 16 кВА	       - 1 к-т.

- освещение наружное, прожекторная мачта с прожектором СП400Л	- 1 к-т.

Электрооборудование азотной установки:

- кабельная линия КЛ-6 кВ эл. двигателя 500 кВт	 - 0,4 км.

- высоковольтный электродвигатель азотной установки Р=500 кВт, 6 кВ             - 1 к-т

- шкаф управления электродвигателем 500 кВт,      6кВ (с пускозащитной аппаратурой) – 1 шт.

- освещение  наружное  азотной установки, светильники взрывозащищенные               - 6 шт.

- электродвигатели вентиляторов охлаждения 0,75 кВт                                                       - 6 шт.

- 0,1 км.

Крановые узлы газопровода ДНС-КУУГ

-  КТПН-6/0,4 кВ в комплекте с трансформаторами до 40 кВА                                          - 7 шт.

Перечень электрооборудования на ОРУ-3 ТОО «Жанажольская ГТЭС»

принадлежности ТОО «Урихтау Оперейтинг».

- Выключатель элегазовый колонковый ВГТ-УЭТМ 110IV-40/3150 У1                       -  2 шт.

- Трансформатор тока элегазовый ТРГ-УЭТМ- 110IV УХЛ1 50-100-200/5                  - 3 шт.

- Трансформатор тока элегазовый ТРГ-УЭТМ- 110IV УХЛ1 300-600-1200/5             - 3 шт.

- Трансформатор напряжения элегазовый                                                                         - 2 шт.

- Разъединитель трехполюсный полимерный изоляцией с двигательным приводом ПДС на гл. ножи, с ручным приводом ПР на ножи заземления на раме с опорными металлическими конструкциями типа РГПЗ-СЭЩ-2II-110/1250 УХЛ 1                     - 1 шт.

- Разъединитель трехполюсный с двумя заземляющими ножами ручным приводом

ПР РПГ-СЭЩ-2II-110/1250 УХЛ 1                                                                                   - 3 шт.

- Шкаф обогрева выключателя ШОВ-2                                                                              - 2 шт.

- Шкаф зажимов выключателя ШЭВ-120                                                                         - 2 шт.

- Шкаф защиты и автоматики секционного выключателя ШЭ 2607 015                      - 2 шт.

- Шкаф зажимов ЯЗ-60                                                                                                         - 4 шт.

- Прибор учета СЭТ – 4М. 03М                                                                                         - 1 шт.

Перечень электрооборудования на ОРУ-4 ТОО «Жанажольская ГТЭС»

принадлежности ТОО «Урихтау Оперейтинг».

- Выключатель элегазовый колонковый ВГТ-УЭТМ 110IV-40/3150 У1                       -  1 шт.

- Трансформатор тока элегазовый ТРГ-УЭТМ- 110IV УХЛ1 50-100-200/5                 - 3 шт.

- Трансформатор напряжения элегазовый                                                                        -  1 шт.

- Разъединитель трехполюсный полимерный изоляцией с двигательным приводом ПДС на гл. ножи, с ручным приводом ПР на ножи заземления на раме с опорными металлическими конструкциями типа РГПЗ-СЭЩ-1II-110/1250 УХЛ 1                     - 1 шт.

- Разъединитель трехполюсный с двумя заземляющими ножами ручным приводом

- ПР РПГ-СЭЩ-2II-110/1250 УХЛ 1                                                                                   - 1 шт.

- Блок ограничителей перенапряжения 110   ОПН-KZ-110/76/20/850 УХЛ1               - 3 шт.

- Шкаф обогрева выключателя ШОВ-2                                                                              - 1 шт.

- Шкаф зажимов выключателя ШЭВ-120                                                                         - 2 шт.

- Шкаф зажимов ЯЗ-60                                                                                                        - 2 шт.

- Шкаф защиты и автоматики секционного выключателя ШЭ 2607 015                      - 2 шт.

- Прибор для измерения параметров качества и учета электроэнергии типа

РМ-296-U-5 ACDC-2AP-A1300-NS                                                                                  - 2 шт.

- Прибор учета СЭТ – 4М. 03М                                                                                         - 1 шт.

Перечень объектов и оборудования вахтового поселка и промышленной базы:

1. Внеплощадочные сети:

- Комплектная трансформаторная подстанция. 2КТПН-400-6/04 кВ                      -1 компл.

- Трансформатор серии ТМГ, силовой 3-х фазный понижающий с естественным масляным охлаждением ТМГ-400/6/0,4-У1                                                               - 2 шт.

- Выключатель нагрузки переменного тока типа ВНР ВНА-10-630-12.5-Зу2          - 6 шт.

- Разъединитель серии PE-19, 3-х полюсный внутренней установки, с вырубными контактами ЗУ-19-41-31140-УХЛ3                                                                             - 2 шт.

- Высоковольтный токоограничивающий предохранитель ПКТ 103-10-50-20-У1 - 6 шт.

- Трансформатор тока Т-0.66-0.5 1000/5                                                                       - 6 шт.

- Счетчик активной электрической энергии Евро-Альфа А1800                               - 2 шт.

- Вольтметр ЭВ0702                                                                                                        - 2 шт.

- Выключатель автоматический типа ВА57-39                                                            - 4шт.

- Выключатель автоматический типа ВА 57Ф35                                                         -7 шт.

- Резервная дизельная электростанция 275 кВА                                                         - 1 шт.

2. Перечень оборудования и материалов общежития №1:

- Вводно-распределительное устройство ВРУ 1-23-55 	УХЛ4                                -1 компл.

- Щиток освещения распределительный на 24 автомата ЩРВС-2х12УХЛ4            -2 компл.

- Выключатель автоматический на 16А АП50-ЗмТ                                                     -1 шт.

- Светильник с люминесцентными лампами ARS/S236                                               -76 шт.

- Светильник с лампами  15Вт NBL60-60                         			                        -3 шт.

- Светильник с лампами 12Вт RKL160-1                                        		           -86 шт.

- Светильник с лампами  12Вт RKL160-2                                                                         -2 шт.

- Светильник с лампами  15Вт НБО06                                                                             -4 шт.

- Светильник с лампами 15 Вт НСП11-1                                                                         -2 шт.

- Светильник с люминесцентными лампами 2 * 36 Вт ARS/S236                              -77 шт.

- Лампа люминесцентная 36 Вт                                                                                      -164 шт.

- Лампа люминесцентная 18 Вт                                                                                       - 29 шт.

- Стартер                                                                                                                            -154шт.

- Выключатель для скрытой установки С-1-16-10/220                                                   41 шт.

- Выключатель для открытой установки О-1-1Р44-17-6/220                                          -1 шт.

- Розетка штепсельная с третьим заземляющим контактом 10А РШ-Ц-20-01-10/220 - 8шт.

- Розетка штепсельная с третьим заземл. контактом 6А РШ-Ц-20-01-10/220 	        - 121 шт.

- Коробка У197УХЛ3                                                                                                         - 35 шт.

Электроснабжение кондиционеров.

- Щиток распределительный на 6 групп (1-но полюсных), 63А ЯРН 8501-380УХЛ4 - 2 шт.

- Провод с медными жилами сечением 10 мм2 марки ПВ                                               - 50 м.

- Кабель с медными жилами сечением 3х6мм2 марки ВВГ -066                                   - 170 м.

- Силовое оборудование кондиционирования и вентиляции согласно проекта        -1компл.

- Перечень оборудования общежития №2:

- Вводно-распределительное устройство ВРУ 1-23-55 	УХЛ4                                -1 компл.

- Щиток освещения распределительный на 24 автомата ЩРВС-2х12УХЛ4            -2 компл.

- Автоматический выключатель АП-50 на 16 А                                                              - 1 шт.

- Светильник с 15Вт NBL60	                                 			                                  -3 шт.

- Светильник с 12Вт RKL160-1                                   			                      -14 шт.

- Светильник с 15Вт НБО06-                                              		     	                       -4 шт.

- Светильник с 100 Вт НСП11-1*100                                     			            -2 шт.

- Светильник с люминесцентными лампами 2 * 36 Вт ARS/S236                                  -76 шт.

- Лампа люминесцентная 36 Вт                                                                                       -177 шт.

- Стартер                                                                                                                            - 177 шт.

- Выключатель для скрытой установки С-1-16-10/220                                                   - 41 шт.

- Выключатель для открытой установки О-1-1Р44-17-6/220                                          - 1 шт.

- Розетка штепсельная с третьим заземл. контактом 10А РШ-Ц-20-01-10/220 - 27 шт.

- Розетка штепсельная с третьим заземл. контактом 6А РШ-Ц-20-01-10/220   -   121 шт.

- Коробка У197УХЛ3                                                                                                        - 35 шт.

Электроснабжение кондиционеров

- Щиток распределительный на 6 групп (1-полюсных), 63А ЯРН 8501-380УХЛ4  - 2 шт.

- Провод с медными жилами сечением 10 мм2 марки ПВ                                               - 50 м.

- Кабель с медными жилами сечением 3х6мм2 марки ВВГ -066                                  - 170 м.

- Силовое оборудование кондиционирования и вентиляции согласно проекта

- Перечень оборудования КПП №1:

- Щиток освещения ЯРН8501-4015УХЛ4                                                                            -1 ш

- Кондиционер бытовой сплит-система Samsung N= 0,77 kW                                           -1шт.

- Светильник с люминесцентными лампами ARS/S- 2*36Вт                                          - 2 шт.

- Светильник с лампами светодиодная 15 Вт NBL61 E60                                                -2 шт.

- Светильник с лампами светодиодная 15 Вт RKL160                                                      -2 шт.

- Лампа светодиодная 12 Вт Б220-230                                                                                -4 шт.

- Лампа люминесцентная 36 Вт                                                                                           -4 шт.

- Стартер                                                                                                                                 -4 шт.

- Розетка штепсельная с 3-м заземляющим контактом РШ-ц-20—01-10/220                 -4 шт.

- Выключатель для скрытой установки С-1-16-10/220                                                      -5 шт.

- Провод ППВ сечением 3х2,5 мм2                                                                                     - 18 м.

- Провод ППВ сечением 2х2,5 мм2                                                                                     - 40 м.

- Перечень оборудования КПП №2:

- Щиток освещения ЯРН8501-4015УХЛ4                                                                           -1 шт.

- Кондиционер бытовой сплит-система Samsung N= 0,77 kW                                         -1шт.

- Светильник с люминесцентными лампами 2*36Вт                                                         -2 шт.

- Светильник с лампами  15 Вт NBL61 E60   		                                               -2 шт.

- Светильник с лампами 15 Вт RKL160         		                                              -2 шт.

- Лампа светодиодная 15 Вт Б220-230                                                                                -4 шт.

- Лампа люминесцентная 36 Вт                                                                                           -4 шт.

- Стартер                                                                                                                                - 4 шт.

- Розетка штепсельная с 3-м заземляющим контактом РШ-ц-20—01-10/220                - 4 шт.

- Выключатель для скрытой установки С-1-16-10/220                                                     - 5 шт.

- Провод ППВ сечением 3х2,5 мм2                                                                                    - 18 м.

- Провод ППВ сечением 2х2,5 мм2                                                                                     - 40 м.

- Перечень оборудования Административно-бытового корпуса:

1.Вводно-распределительное устройство ВРУ1-26-66 УЧЛ4                                               -1 компл.

2. Шкаф распределительный напольной установки 250А, 380В с выключателем на отходящих линиях ВА51-31-63А,16А; ВА51-31-1-6*63А, с вводным выключателем ВА51-35 на 200А -1 компл.

3. Шкаф распределительный напольной установки 250А, 380В с выключателем на отходящих линиях ВА51-31-63А,16А; ВА51-31-1-6*63А, с вводным выключателем ВА51-35 на 200А -1 компл.

4. Щиток освещения на 12 автоматов - 1 компл. В том числе в 1 комплекте: ящик для автоматов ЩРНС-1*12УЧЛ4 – 1шт.; автомат на 10А ВА47-29; автомат на 16А ВА47-29                  - 12 шт.

5. Светильник с лампами 15Вт NBL60		                                                                    -  3 шт.

6. Светильник с лампами 12 Вт RKL160-1                                                                                - 14 шт.

7. Светильник с лампами  12Вт НБО06                                               	   	                    - 4 шт.

8. Светильник с лампами  15 Вт НСП11-1	                                              		          - 2 шт.

9. Светильник с люминесцентными лампами 2 * 36 Вт ARS/S236                                          -77 шт.

10. Лампа люминесцентная 36 Вт                                                                                            - 154 шт.

11. Лампа светодиодная 12 Вт Б220-230                                                                                    - 23 шт.

12. Стартер                                                                                                                                  - 154 шт.

13. Выключатель для скрытой установки С-1-16-10/220                                                        - 41 шт.

14. Выключатель для открытой установки О-1-1Р44-17-6/220                                                 -1 шт.

15. Розетка штепсельная с третьим заземляющим контактом 10А РШ-Ц-20-01-10/220      -88 шт.

16. Коробка У197УХЛ3                                                                                                                -35 шт.

17. Провод с медными жилами сеч. 3*2,5-0,45 ППВ                                                                 -550 м.

18. Провод с медными жилами сеч. 2*2,5-0,45 ППВ                                                                 -500 м.

19. Провод с медными жилами сеч. 1*16-0,45 ПВ-3                                                                -12 м.

20. Кабель с медными жилами сеч. 3*10-0,66 ВВГ                                                                   -175 м.

21. Кабель с медными жилами сеч. 4*16-0,66 ВВГ                                                                   -3 м.

22. Кабель с медными жилами сеч. 5*6-0,66 ВВГ                                                                     -13 м.

23. Кабель с медными жилами сеч. 4*25-0,66 ВВГ                                                                   -12 м.

Силовое оборудование кондиционирования и вентиляции согласно проекта

- Перечень оборудования котельной:

1.Кондиционер сплит-система «Samsung», N=0.77Kw                                                               -1 шт.

2.  Щиток осветительный, на 4 группы ЯРН 8501-3802УЗБ                                                       -1шт.

3. Ящик с понижающим трансформатором 250ВА ЯТП-0,25                                                    -2шт.

4. Светильник с лампами защищенном исполнении до 500Вт НСП-11-500  			 -7шт.

5. Светильник с лампами  в защищенном исполнении до 200Вт НСП-11-100  		  -6шт.

6. Светильник переносной РВО-42                                                                                                -1шт.

7. Лампа светодиодная, мощностью 15Вт Г220-230                                                                    -7шт.

8. Лампа светодиодная, мощностью 15Вт Г220-230                                                                   - 6шт.

9. Лампа светодиодная МО12-60                                                                                                    -1шт.

10. Выключатель однополосный 220В, 6А РШ-ц-20-С-56-10/220                                             - 6шт.

11. Розетка двухполюсная с 3-м заземляющим контактом 220В, 10А РШ-ц-20-С-56-10/220 -1шт.

12. Розетка двухполюсная 42В, 10А РШ-ц-20-С-56-10/42                                                           -4шт.

13. Муфта натяжная К804 У3                                                                                                          -4шт.

14. Стойка К987 У3                                                                                                                          -4шт.

15. Анкер К676 У3                                                                                                                           -2шт.

16. Коробка ответвительная У 409                                                                                                -7шт.

17. Кронштейн У116 У3                                                                                                               -14 шт.

18. Проволока стальная оцинкованная d=6mm                                                                             -30м.

19. Коробка ответвительная                                                                                                          -10шт.

20. Коробка монтажная                                                                                                                    -4шт.

21. Кабель с алюминиевыми жилами сеч. 3х2,5мм2 АВВГ-066                                                  -55м.

22. Кабель с алюминиевыми жилами сеч. 2х2,5мм2 АВВГ-066                                                  -80м.

23. Шкаф распределительный ПР 8501-073 с выключателем на вводе ВА51-35 на ном. ток до 250А; на отходящих линиях- 3-х полюсные выключатели ВА51-33 (10шт).                     -1компл.

24. Корпус БУР-1Н14 (металл. под 3ф счетчик)                                                                           -1шт.

25. Счетчик САЧу-И678МК СА4У                                                                                                -1шт.

26. Шкаф управления сетевого насоса №1, 63А Я5131-3874УХЛ4 (раб)                                 -1шт.

27. Шкаф управления сетевого насоса №2, 63А Я5131-3874УХЛ4 (резервный)                   -1шт.

28. Шкаф управления подпиточного насоса №1, 12.5А Я5129-3274УХЛ4 (раб)                      -1шт.

29. Шкаф управления подпиточного насоса №2, 12.5А Я5129-3274УХЛ4 (резервный)         -1шт.

30. Шкаф управления циркуляционного насоса №1 и №2 ,  32А Я5131-3674УХЛ (раб)         -1шт.

31. Шкаф управления циркуляционного насоса №2 ,  32А Я5131-3674УХЛ (резервный)   - 1 шт.

32. Кабель силовой с алюминиевыми жилами сеч. 3х16+1х10мм2 АВВГ-066                        -20м.

33. Кабель силовой с алюминиевыми жилами сеч. 4х10мм2 АВВГ-066                                    -20м.

34. Кабель силовой с алюминиевыми жилами сеч. 4х6мм2 АВВГ-066                                      -20м.

35. Кабель силовой с алюминиевыми жилами сеч. 4х4мм2 АВВГ-066                                      -10м.

36. Кабель силовой с алюминиевыми жилами сеч. 4х2,5мм2 АВВГ-066                                   -10м.

37. Кабель силовой с алюминиевыми жилами сеч. 2х2,5мм2 АВВГ-066                                   -20м.

38. Кабель контрольный, сеч. 7х1,5мм2 АКВВГ                                                                         -20м.

39. Провод с алюминиевой жилой сеч. 16мм2 АПВ                                                                   -140м.

40. Провод с алюминиевой жилой сеч. 10мм2 АПВ                                                                   -135м.

41. Провод с алюминиевой жилой сеч. 6мм2 АПВ                                                                     -140м.

42. Электродвигатель асинхронный SАН16092Н1У2 Р- 15 кВт 2920 об/мин

циркуляционного насоса №1   и № 2                                                                                   2 шт.

43. Электродвигатель асинхронный АДМ 100L2НIY2 5,5 кВт 2850 об/мин

подпиточного насоса №1 и № 2                                                                                          2  шт.

44. Электродвигатель топливного насоса АИМ 7/А4-IY 2,5H-0,55 кВт 3800 об/мин             -1 шт.

45. Электродвигатель асинхронный А1С71А2У3 Р-0,37 кВт 2730 об/мин

сетевого насоса №1 и № 2                                                                                                      - 2 шт.

46.  Электродвигатель асинхронный GYROS P-0,37 кВт 2840 об/мин                                    - 2 шт.

- Перечень оборудования насосной станции.

- Щиток освещения на 4 группы ЯРН8501-54У1                                                                      -1шт.

- Светильник с лампой светодиодная НСП	                                                                       - 6шт.

- Лампа накаливания мощностью до 100 Вт ГБ220-230-100                                                  - 7шт.

- Светильник с лампой светодиодная 15вт                                                                                -1шт.

- Выключатель для открытой установки О-1-1Р44-17-6/220                                                   -1шт.

- Розетка штепсельная 42В                                                                                                          -2шт.

- Ящик с понижающим трансформатором 220/36В ЯТП-0,25-13У3                                      -1шт.

- Кабель силовой сеч. 3х2,5-0,66 АВВГ                                                                                     -50м.

- Кабель силовой сеч. 3х4мм2 АВВГ                                                                                         -35м.

- Электрический радиатор, мощностью 1кВт ПЭТ-4                                                               -4шт.

- Светильник с встроенным аккумулятором «LUNA»                                                            -1шт.

- Ящик силовой 380В, 63 А IP54 ЯРП11-54У1                                                                         -1шт.

- Ящик управления 380В, 32А IP43 «Каскад» Р516 IP43                                                        - 2шт.

- Ящик управления I=10 A Я5111-3074-УХЛ4                                                                         -2шт.

- Кабель силовой, сеч.4х10-0,66 АВВГ                                                                                     -30м.

- Кабель силовой, сеч.4х4-0,66 АВВГ                                                                                       -20м.

- Кабель контрольный сеч.4х1,5мм2 АКВВГ                                                                           -50м.

- Коробка ответвительная РЗЦ-Ч-25 У3                                                                                    -8шт.

- Сигнализатор уровня жидкости трехканальный ОВЕН САУ-М6                                   -2компл.

- Кабель силовой сеч. 4х4-0,66 АВВГ                                                                                        -15м.

- Кабель контрольный сеч.4х1,5мм2 АКВВГ                                                                           -60м.

- Коробка ответвительная У409У1                                                                                             -3шт.

- Электродвигатели насоса подачи питьевой воды 4 кВт                                                        -2шт.

- Электродвигатели противопожарных насосов 15 кВт 2900 об/мин                                     -2шт.

- Перечень оборудования по столовой на 50 мест.

Силовое электрооборудование

- Вводно-распределительное устройство ВРУ1-26-66 УХЛ4                                    - 1 компл.

- Шкаф распределительный напольной установки 250А, 380В ПР8501-072-54У3 - 1 компл.

С выключателями на отходящих линиях ВА51-31-2*63А; 3*16А; 3*31,5А

ВА51-31-1-3*16А; 4*63А с вводным выключателем ВА51-35 на 200А.

- Магнитный пускатель ПМЛ122002                                                                                 - 1 шт.

- Электроплиты (мармит)                                                                                                    - 8 шт.

- Пост управления ПКЕ722-2У2                                                                                         - 1 шт.

- Выключатель скрытой установки С-1-16-10/220                                                           - 2 шт.

- Розетка штепсельная с третьим заземляющим контактом 10А РШ-Ц-20-01-10/220  - 1 шт.

- Розетка штепсельная с заземляющим контактом 25А 380В РШ30-О-В-25/380УХЛ  - 6 шт.

- Кабель с медными жилами ВВГ- 3х1,5 мм2 - 0,66                                                          - 13 м.

- ВВГ- 3х2,5 мм2 - 0,66                                                         - 35 м.

- ВВГ- 3х4 мм2 -    0,66                                                         - 35 м.

- ВВГ- 3х10 мм2 -  0,66                                                         - 76 м.

- ВВГ- 5х2,5 мм2 - 0,66                                                         - 36 м.

- ВВГ- 5х4 мм2 -    0,66                                                       - 165 м.

- ВВГ- 5х6 мм2 -    0,66                                                        -  67 м.

- ВВГ- 5х10 мм2 -  0,66                                                         - 40 м.

- ВВГ- 5х35 мм2 – 1,0                                                            - 9 м.

Электроосвещение.

- Щиток освещения ЩО на 24 автомата                                                                      -  1 компл.

в том числе в 1 комплекте: ящик для автоматов ЩРНС-1*12УХЛ4                           - 1 шт.

автомат на 10А    ВА47-29                                                                                                - 6 шт.

автомат на 16А    ВА47-29                                                                                                - 6 шт.

- Светильник с лампами светодиодная 15 Вт -1*15                                  	           - 9 шт.

- Светильник с лампами светодиодная 15 Вт  НБО	                                              - 3 шт.

- Светильник с люминесцентными лампами 2х36 Вт АRS /S236                                  - 35 шт.

- Светильник с люминесцентными лампами 2х36 Вт  LZ 236                                       - 18 шт.

- Лампа люминесцентная    36 Вт                                                                                    - 121шт.

- Лампа светодиодная 15 Вт   Б220		                                                                    -  15 шт.

- Выключатель для скрытой установки С-1-16-10/220                                                  -  25 шт.

- Выключатель для открытой установки   О-1-1Р44-17-6/220                                      -  11 шт.

- Розетка штепсельная с третьим заземл. контактом 10А РШ-Ц-20-01-10/220          -  21 шт.

- Провод с медными жилами ППВ – 3х2,5 мм2                                                              -  285 м.

- Провод с медными жилами ППВ – 2х2,5 мм2                                                             -  480 м.

- Силовое оборудование кондиционирования и вентиляции согласно проекта

- Перечень электрооборудования химико-аналитической лаборатории.

- ВРУ ОЩВ  ЩРН-36 с автоматическими выключателями                                            - 1 шт.

- Шкаф автоматического включения резерва типа ЩАП-63                                          - 1 шт.

- Кабель силовой с медными токопроводящими жилами 2ВбБШв 3х50+1х35мм        - 500 м

- Наружное и внутреннее освещение -  Светильник с люминесцентными лампами 2х36 Вт АRS /S236                                  							- 35 шт.

Заказчик:                                                                                               Исполнитель:

ТОО «Урихтау Оперейтинг»

Директор                                                                                                         Директор

по производству

__________________     Кулжанов Ж.М.