Приложение № 2

к Договору №___

от «___»__________20___г.

Техническая спецификация

на закупку услуг по аренде специальной техники с водителем

- Область оказания Услуг

  - Нефтегазоконденсатное месторождение Урихтау расположено на территории Мугалжарского района, Актюбинской области, Республики Казахстан в 215 км к югу от города Актобе.

  - Месторождение Урихтау находится в непосредственной близости от разрабатываемых месторождения нефти и газа Жанажол (10-12 км восточнее), Кенкияк (50 км севернее), Алибекмола (20 км северо-восточнее) и Кожасай (7-8 км юго-западнее).

  - Среднегодовые температуры разнятся между -40°С и +40°С. Услуги должны предоставляться в круглогодичном режиме.

- Основные требования

  - Исполнитель должен обеспечить замену спецтехники в случае ее поломки на аналогичную в кратчайшие сроки, но не позднее 1 (одного) календарного дня.

  - Исполнитель должен обеспечивать ежедневную выписку путевого листа с подписью ответственного лица за эксплуатацию транспортного средства, которая является основным документом для первичного учета времени работы транспорта.

  - Исполнитель обязан обеспечить прохождение водителями ежедневного предсменного, предрейсового и послерейсового медицинского осмотра. Прохождение медицинского осмотра должно быть отмечено в путевом листе. В случае отсутствия отметки о прохождении предрейсового медицинского осмотра водитель не допускается к работе.

  - Исполнитель обязан, своевременно проводить инструктаж по охране труда, пожарной и электробезопасности, и соблюдению безопасности дорожного движения с водителем.

  - Исполнитель должен, своевременно согласовав с Заказчиком, проводить планово-предупредительные осмотры, различные виды ремонтов и профилактические работы с установкой оригинальных запасных частей и расходных материалов. Предоставить план график осмотра техники (утвержденный и согласованный) и документы прохождения ТО.

  - Исполнитель должен обеспечить соблюдение режима работы и отдыха водителей, не допускать переработок во избежание переутомления.

  - Исполнитель оснащает автотранспорт, привлекаемый для оказания услуг системой GPS мониторинга с возможностью фиксации времени и даты работы, координат передвижения, скоростного режима, продолжительности стоянок и остановок.

  - Исполнитель за 48 часов до обусловленного срока начала оказания услуг предоставляет заказчику полный доступ к системе мониторинга работы автотранспортных средств в режиме реального времени (онлайн) – предоставить логин и пароль для доступа к данным GPS автотранспортных средств, привлекаемых к оказанию услуг по договору.

  - Исполнитель оснащает специальный автотранспорт искрогасителями, в соответствии с Приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 355 (Об утверждении Правил обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов нефтяной и газовой отраслей промышленности).

  - Исполнитель оснащает автотранспорт аптечкой, огнетушителем, знаком аварийной остановки, домкратом.

  - Исполнитель самостоятельно устраняет все последствия, связанные с дорожно-транспортными происшествиями, включая оплату каких-либо штрафов, связанных с выполнением объёма работ.

  - Исполнитель обеспечивает за свой счет:

- размещение, проживание и питание своего персонала; доставку спецтехники до объекта работ;

- замену спецтехники в случае его поломки в течение 12 часов;

- замену масла и смазочных материалов;

- проведение профилактических и ремонтных работ спецтехники;

- проведение текущего/капитального ремонта;

- заключение договора с организацией имеющей право, проводить пред сменный медицинский осмотр водителей-машинистов;

- свой персонал необходимым оборудованием и инструментом, для проведения технического обслуживания.

- свой персонал спецодеждой, а также СИЗ (средств индивидуальной защиты) исходя из требований при работе на месторождениях заказчика (с содержанием H2S);

- проведение ежегодного технического осмотра, страхование в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств»;

- качественные технические мероприятия по безаварийной работе спецтехники, правильной его эксплуатации;

- стоянку спецтехники;

- транспортировку персонала до месторождения и обратно (метод работы вахтовый), с обязательным согласованием графика смены вахт, с ответственным лицом Заказчика - куратором договора;

- горюче-смазочными материалами (дизельным топливом);

- Требования к спецтехнике

| № | Наименование специальной техники | Кол-во | Год выпуска, не ранее | Объем услуг, маш/час | Стоимость услуги от общей суммы договора, % | Предназначение и технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Паровая передвижная установка (ППУ) | 1 | 2024 | 3102 | 21,82 | Для промывочных, продавочных работ нефтепромыслового оборудования паром высокого давления; максимальное давление пара - 100 кгс\см2, максимальная температура пара – 310°C, производительность по пару – не менее 1,6 кг\ч. Высокой проходимости. |
| 2 | Автоцистерна нефтепромысловая (АЦН-18) | 1 | 2010 | 1716 | 8,03 | Для транспортировки технологических жидкостей, технической воды и нефтесодержащих жидкостей; цельная емкость не менее 18 м3 с одной заливной горловиной; расположение сливного крана - прямопоточное, шаровой, диаметр 100 мм с резьбовой заглушкой. Высокой проходимости. |
| 3 | Цементировочный агрегат (ЦА-320) | 1 | 2005 | 1320 | 8,57 | Для работ по откачке, закачке технологических жидкостей, технической воды и нефтесодержащих жидкостей; с поршневым насосом высокого давления; максимальное давление нагнетания - 320 кгс\см2; с мерным баком объемом - 6 м3; высокой проходимости. ЦА-320 должен быть оснащен шарнирным коленом не менее 4 шт, вспомогательными трубопроводами не менее 4 шт, шлангом для откачки. |
| 4 | Агрегат для депарафинизации передвижной модернизированный (АДПМ) | 1 | 2010 | 1892 | 14,74 | Для обработки трубопроводов и устья скважин горячей нефтью; максимальное давление - 160 кгс\см2, максимальная температура нагрева – 150°C, производительность по нефти – 12 м3\ч. Высокой проходимости. |
| 5 | Передвижная азотная установка | 1 | 2015 | 660 | 2,97 | Для работ по опрессовке азотом выкидных линий. Производительность по азоту – не менее 10 м3 в минуту; Максимальное давление – не менее 250 атм; Чистота азота – 90-95 %; Экипаж – 1 оператор при односменном режиме работы, 2 оператора при круглосуточном режиме работы. |
| 6 | Вакуум машина | 1 | 2005 | 110 | 8,28 | Для откачки нефти из подземных дренажных емкостей, таловой воды из шахты весной и использования при очистке электронагревателя, очистки блока фильтров, после очистки камер приема скребка (СОД), жиро и грязеуловителя, колодцев при площадках на ДНС и др. Объем – не менее 6,5 м3. |
| 7 | Экскаватор-погрузчик | 1 | 2020 | 1320 | 5,54 | Для землеройных работ, раскопки и выемки грунта, погрузочно-разгрузочных работ, транспортировки строительных материалов; универсальный экскаватор-погрузчик должен быть оснащен изогнутой стрелой экскаваторного типа; эксплуатационная мощность – не менее 63 кВт; объем ковша для копания – не менее 0,3 м3; максимальная глубина копания – не менее 4,5 м; максимальный объем ковша для погрузки (фронтальный) – 1 м3; максимальная грузоподъемность фронтального погрузчика – не менее 1850 кг. |
| 8 | Фронтальный погрузчик | 1 | 2020 | 1320 | 5,02 | Для проведения погрузочных работ сыпучих материалов, уборки и расчистки снега, уборки замазученного грунта, буксировки транспортных средств. Объем ковша – не менее 3 м3. |
| 9 | Бульдозер | 1 | 2010 | 880 | 4,29 | Для работ по подготовке площадок, засыпке траншей, уборке снега, корчеванию, глубокой вспашке; полезная мощность (максимальная) – стандартная комплектация не менее 141 кВт; эксплуатационная масса – не менее 18900 кг; ходовая часть – стандартная; давление на грунт не менее – 62,6 кПа; Рыхлители: максимальное заглубление – не менее 500 мм; максимальное усилие заглубления – не менее 65,6 кН; масса со стандартными стойками – 1500-1800 кг; общая ширина балки – 2000-2300 мм. |
| 10 | Самосвал | 1 | 2010 | 1210 | 4,29 | Перевозка грузов, снега, грунта в том числе замазученного грунта и бочек с едкими веществами. Грузоподъемность – не менее 15 тонн. |
| 11 | Автокран | 1 | 2013 | 924 | 5,37 | Проведение внутрипромысловых работ по погрузке, разгрузке и установке 40, 50, 60 кубовых емкостей, контейнеров 10-20 тонных и тому подобных работ. Грузоподъемность – не менее 25 тонн. Вылет стрелы – не менее 21 м. |
| 12 | Полуприцеп | 1 | 2005 | 924 | 3,03 | Перевозка габаритных и негабаритных грузов, в том числе фасованной серы в мешках. Грузоподъемность – не менее 20 тонн. Длина – не менее 12 м. |
| 13 | Водовоз | 1 | 2010 | 1749 | 5,03 | Для завоза питьевой воды на ДНС и пожарное депо. Объем цистерны – не менее 5 м3. |
| 14 | Автогрейдер колесный | 1 | 2010 | 660 | 3,02 | Для работ по профилированию поверхности, насыпей, выемок, кюветов, придание продольных и поперечных уклонов. Мощность двигателя – не менее 110,3 кВт/150л.с.; вес эксплуатационный – не менее 13900 кг.; колея колес – не менее 2000 мм; грейдерный отвал: длина по боковым ножам – не менее – 3744 мм; угол срезаемого откоса – 90 градусов; боковой вынос в обе стороны – 800 мм; опускание ниже опорной поверхности – не менее 350 мм; высота подъема отвала над поверхностью – не менее 350 мм; бульдозерный отвал: высота с ножом – не менее 860 мм; опускание ниже опорной поверхности – не менее 350 мм; угол срезания – 50 градусов; угол поворота +/- 28 градусов. |

Стоимость услуг по каждому виду техники рассчитывается следующим образом:

X = A * B, где

A – общая сумма Договора.

B – стоимость услуги от общей суммы Договора (указано в таблице).

Тариф за 1 маш/час рассчитывается следующим образом:

X = A / B, где

A – стоимость услуги по конкретному виду техники.

В – объем услуг.

  - Спецтехника должна быть оснащена:

- медицинской аптечкой (автотранспортной) с необходимым набором лекарств и медицинских средств;

- стояночным средством (башмаками) для фиксации от самопроизвольного движения при стоянке на дороге с уклоном, исправным стояночным ручным тормозом;

- знаком аварийной остановки;

- исправными средствами пожаротушения;

- информационными табличками о высоком давлении, во время работы агрегата;

- искрогасителем, для локализации пламени и гашения искр в процессе горения топлива, находящихся в выхлопных газах ДВС;

- устройством для отвода статического электричества при эксплуатациях и в движении.

  - Исполнитель обеспечивает страхование автотранспорта и гражданско-правовую ответственность обладателя источника повышенной опасности по всем видам страхования, предусмотренными законом Республики Казахстан «О страховой деятельности» и другими нормативными актами Республики Казахстан.

  - Спецтехника предоставляется на основе ежедневных заявок, подаваемых Заказчиком накануне дня предоставления, по часовой тарифной ставке.

  - Спецтехника предоставляется в технически исправном и внешне чистом состоянии.

  - Спецтехника Исполнителя будет эксплуатироваться по грунтовым дорогам и дорогам со щебеночным покрытием.

- Требования к водителям

  - Водитель, управляющий автотранспортным средством, должен соответствовать квалификационным требованиям, согласно действующих НПА РК, иметь в наличии действующее удостоверение на право управления транспортным средством соответствующей категории. При дальнейшей смене водителей их кандидатуры должны соответствовать предъявляемым требованиям и согласовываться с Заказчиком.

  - Водитель должен соблюдать Правила дорожного движения Республики Казахстан.

  - При оказании услуг на объекте повышенной опасности с наличием сероводорода водитель должен иметь соответствующие допуска: удостоверение или сертификат по курсу обучения «Безопасность и охрана труда»; «Промышленная безопасность»; «Пожарно-технический минимум»; «Сероводород».

  - Водитель должен быть обеспечен спецодеждой и СИЗ (средствами индивидуальной защиты).

  - Персонал должен быть обеспечен необходимым оборудованием и инструментом, для проведения технического обслуживания автомашин (насос, трос, лопата, знак аварийной остановки, аптечка, реечный домкрат, противооткатное устройство, огнетушитель, набор ручного слесарного инструмента и приспособлений).

  - Водители обязаны соблюдать скоростные режимы передвижения транспортных средств как по трассе, так и по территории производственной базы, по внутри промысловым дорогам, на участках и складах; не допускать стоянку автотранспортных средств в необозначенных местах, перекрестках, участках с ограниченной видимостью, под эстакадами, коммуникациями, линиями электропередач, на колодцах; не допускать посадку пассажиров на ходу, либо соскакивание с транспорта до полной его остановки, не эксплуатировать автотранспорт если ремень безопасности не пристегнут как у Водителя так и у пассажиров.

  - Требования к квалификации водителей:

| Специальность | Кол-во | Опыт работы |
| --- | --- | --- |
| Водитель категории С, CE, C1, C1E | не менее 10 | не требуется |
| Водитель с правом перевозки опасных грузов | не менее 1 | не требуется |
| Специалист с правом управления установками, работающими под давлением | не менее 1 | не требуется |
| Водитель автокрана | не менее 1 | не требуется |
| Тракторист-машинист категории А | не менее 1 | не требуется |
| Тракторист-машинист категории Б | не менее 1 | не требуется |
| Тракторист-машинист категории В | не менее 1 | не требуется |
| Тракторист-машинист категории Д | не менее 1 | не требуется |

- Режим работы

  - Режим работы спецтехники по заявке Заказчика.

  - В случае вынужденного простоя, отсутствия объемов работ, Заказчик вправе уменьшить количество часов, до необходимого для выполнения работ Заказчика, в этом случае оплата будет производиться только по факту оказанных услуг за отработанные часы.

  - Режим работы 11 часов при односменном режиме и 22 часа при круглосуточном режиме.

Дневная смена с 08.00 до 20.00 час.

Ночная смена с 20.00 до 8.00 час.

В случае необходимости ведения работы сверхурочно должен быть привлечен второй (подменный) водитель-машинист.

- Прочие условия

  - Оплата оказанных услуг, а также в случае, если Услуги были оказаны в течение неполного календарного месяца, или не соответствующие требованиям Технической спецификации, либо Услуги оказывались не во все рабочие дни в течение календарного месяца, то расчет стоимости Услуг за такой месяц за каждую единицу техники осуществляется, исходя из расчета количества часов, в которые Услуги были оказаны, следующим образом:

С = A * B

А – тариф за 1 маш/час;

В – количество часов, за которые Услуги были оказаны в отчетном месяце;

С – сумма, подлежащая оплате неполного отчетного месяца за соответствующую единицу спецтехники.

  - После подписания Договора Исполнитель обязуется в течение 3 (Трех) рабочих дней произвести расчет стоимости услуг по каждому виду специальной техники и тарифа за 1 маш/час и предоставить его Заказчику на согласование официальным письмом. Согласование тарифа Заказчиком производится в течение 3 (Трех) рабочих дней.

| Заказчик: Директор по производству ТОО «Урихтау Оперейтинг» ___________________ Кулжанов Ж.М. | Исполнитель: Директор ___________________ ___________________ /_____________/ |
| --- | --- |

«___»_________20__ж.

№___ шартқа

№ 2 қосымша

Техникалық сипаттама

жүргізушімен арнайы техниканы жалға алу бойынша қызметтерді сатып алуға

- Қызмет көрсету саласы

  - Өріктау мұнай-газ конденсаты кен орны Ақтөбе қаласынан оңтүстікке қарай 215 км жерде, Ақтөбе облысы, Мұғалжар ауданының аумағында орналасқан.

  - Өріктау кен орны игеріліп жатқан Жаңажол (шығысқа қарай 10-12 км), Кеңқияқ (солтүстікке қарай 50 км), Әлібекмола (солтүстік-шығысқа қарай 20 км) және Қожасай (оңтүстік-батысқа қарай 7-8 км) мұнай және газ кен орындарына жақын орналасқан.

  - Жылдық орташа температура -40°С және +40°С аралығында болады.

- Негізгі талаптар

  - Орындаушы арнайы техника сынған жағдайда оны қысқа мерзімде, бірақ күнтізбелік 1 (бір) күннен кешіктірмей ауыстыруды қамтамасыз етуге тиіс.

  - Орындаушы көлік құралын пайдалануға жауапты адамның қолы қойылған жол парағының күнделікті көшірмесін қамтамасыз етуі тиіс, ол көлік жұмысының уақытын бастапқы есепке алу үшін негізгі құжат болып табылады.

  - Орындаушы жүргізушілердің күнделікті рейс алдындағы және рейстен кейінгі медициналық тексеруден өтуін қамтамасыз етуге міндетті. Медициналық тексеруден өту жол парағында белгіленуі тиіс. Рейс алдындағы медициналық тексеруден өткені туралы белгі болмаған жағдайда жүргізушіге жұмысқа жіберілмейді.

  - Орындаушы жүргізушімен еңбекті қорғау, өрт және электр қауіпсіздігі және жол қозғалысы қауіпсіздігін сақтау бойынша нұсқаманы уақтылы жүргізуге міндетті.

  - Орындаушы Тапсырыс берушімен уақтылы келісе отырып, жоспарлы-алдын алу тексерулерін, жөндеудің әртүрлі түрлерін және бастапқы қосалқы бөлшектер мен шығын материалдарын орнатумен профилактикалық жұмыстарды жүргізуге тиіс. Техниканы тексеру жоспарын (бекітілген және келісілген) және ТҚК өту құжаттарын ұсыну.

  - Орындаушы жүргізушілердің жұмыс және демалыс режимінің сақталуын қамтамасыз етуі, артық жұмыс істемеу үшін қайта өңдеуге жол бермеуі тиіс.

  - Орындаушы қызмет көрсету үшін тартылатын автокөлікті жұмыс уақыты мен күнін, қозғалыс координаттарын, жылдамдық режимін, тұрақтар мен аялдамалардың ұзақтығын белгілеу мүмкіндігімен GPS мониторинг жүйесімен жабдықтайды.

  - Орындаушы қызмет көрсетудің шартты басталу мерзімінен 48 сағат бұрын Тапсырыс берушіге нақты уақыт режимінде (онлайн) автокөлік құралдарының жұмысын мониторингтеу жүйесіне толық қолжетімділікті ұсынады-шарт бойынша қызмет көрсетуге тартылатын автокөлік құралдарының GPS деректеріне қол жеткізу үшін логин мен парольді ұсынады.

  - Орындаушы Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 355 бұйрығына (өнеркәсіптің мұнай және газ салаларының қауіпті өндірістік объектілері үшін өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету қағидаларын бекіту туралы) сәйкес арнайы автокөлікті ұшқын сөндіргіштермен жарақтайды.

  - Орындаушы автокөлікті алғашқы медициналық көмек қобдишасымен, өрт сөндіргішпен, авариялық тоқтату белгісімен, ұямен жабдықтайды.

  - Орындаушы жол-көлік оқиғаларына байланысты барлық салдарларды, соның ішінде жұмыс көлемін орындауға байланысты қандай да бір айыппұлдарды төлеуді дербес жояды.

  - Орындаушы өз есебінен қамтамасыз етеді:

- өз персоналын орналастыру, тұру және тамақтандыру; арнайы техниканы жұмыс объектісіне жеткізу;

- 12 сағат ішінде сынған жағдайда арнайы техниканы ауыстыру;

- май және майлау материалдарын ауыстыру;

- арнайы техниканың профилактикалық және жөндеу жұмыстарын жүргізу;

- ағымдағы/күрделі жөндеу жүргізу;

- жүргізуші-машинистерді ауысым алдында медициналық тексеруден өткізуге құқығы бар ұйыммен шарт жасасу;

- өз қызметкерлерін техникалық қызмет көрсету үшін қажетті жабдықтар мен құралдармен қамтамасыз етіңіз.

- өз персоналын арнайы киіммен, сондай-ақ ЖҚҚ (жеке қорғаныс құралдары) Тапсырыс берушінің кен орындарында жұмыс істеу кезіндегі талаптарды негізге ала отырып (құрамында H2S бар);

- көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру туралы " Қазақстан Республикасы Заңының талаптарына сәйкес жыл сайынғы техникалық байқаудан өткізу, сақтандыру;

- арнайы техниканың апатсыз жұмысы, оны дұрыс пайдалану бойынша сапалы техникалық іс-шаралар өткізу;

- арнайы техника тұрағы;

- персоналды кен орнына дейін және кері тасымалдау (вахталық жұмыс әдісі), вахталарды ауыстыру кестесін міндетті түрде келісе отырып, Тапсырыс берушінің жауапты тұлғасы-Шарттың кураторымен;

- жанар-жағармай материалдарымен (дизель отынымен);

- Арнайы техникаға қойылатын талаптар

| № | Арнайы техниканың атауы | Саны | Шығарылған жылы, бұрын емес | Қызметтер көлемі, маш / сағ | Шарттың жалпы сомасынан қызмет құны, пайыз | Мақсаты және техникалық сипаттамалары |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бумен жүретін жылжымалы қондырғы (ППУ) | 1 | 2024 | 3102 | 21,82 | Мұнай кәсіпшілігі жабдықтарын жоғары қысымды бумен жуу, сату жұмыстары үшін; будың ең жоғары қысымы - 100 кгс\см2, будың ең жоғары температурасы – 310°C, бу өнімділігі – 1,6 кг / сағ кем емес. |
| 2 | Мұнай кәсіпшілігі автоцистернасы (АЦН-18) | 1 | 2010 | 1716 | 8,03 | Технологиялық сұйықтықтарды, техникалық суды және құрамында мұнай бар сұйықтықтарды тасымалдау үшін; бір құю мойны бар тұтас сыйымдылығы кемінде 18 м3; ағызу кранының орналасуы - тікелей ағынды, шар тәрізді, диаметрі 100 мм бұрандалы тығыны бар. Жоғары өткізгіштік. |
| 3 | Цементтеу қондырғысы (ЦА-320) | 1 | 2005 | 1320 | 8,57 | Технологиялық сұйықтықтарды, техникалық суды және құрамында мұнай бар сұйықтықтарды айдау, айдау бойынша жұмыстар үшін; жоғары қысымды поршеньді сорғымен; айдаудың ең жоғары қысымы - 320 кгс\см2; көлемі - 6 м3 өлшеуіш багымен; өтімділігі жоғары. ОА-320 кемінде 4 дана топсалы шынтақпен, кемінде 4 дана қосалқы құбырлармен, соруға арналған шлангпен жабдықталуы тиіс. |
| 4 | Жылжымалы модернизацияланған депарафинизацияға арналған агрегат (АДПМ) | 1 | 2010 | 1892 | 14,74 | Құбырлар мен ұңғымалардың сағаларын ыстық мұнаймен өңдеу үшін; максималды қысым - 160 кгс\см2, максималды қыздыру температурасы – 150°C, мұнай өнімділігі – 12 м3 / сағ.жоғары өткізгіштік. |
| 5 | Жылжымалы азот қондырғысы | 1 | 2015 | 660 | 2,97 | Түсу желілерін азотпен сығымдау бойынша жұмыстар үшін. Азот бойынша өнімділік-минутына кемінде 10 м3; Максималды қысым-кем дегенде 250 атм; Азоттың тазалығы – 90-95 %; Экипаж-бір ауысымдық жұмыс режимінде 1 оператор, тәулік бойы жұмыс режимінде 2 оператор. |
| 6 | Вакуумдық машина | 1 | 2005 | 110 | 8,28 | Көктемде шахтадан жерасты дренаждық ыдыстардан, еріткіш Судан мұнайды айдау және электр жылытқышты тазалау кезінде, сүзгі блогын тазалау кезінде, қырғышты (СОД), май мен балшық ұстағышты қабылдау камераларын, ДНС алаңдарындағы Құдықтарды және т.б. тазалағаннан кейін пайдалану үшін көлемі – кемінде 6,5 м3. |
| 7 | Экскаватор-тиегіш | 1 | 2020 | 1320 | 5,54 | Жер қазу жұмыстары, топырақты қазу және қазу, тиеу-түсіру жұмыстары, Құрылыс материалдарын тасымалдау үшін; әмбебап экскаватор-тиегіш экскаватор үлгісіндегі иілген жебемен жабдықталуы тиіс; пайдалану қуаты-кемінде 63 кВт; қазуға арналған шөміш көлемі-кемінде 0,3 м3; қазудың максималды тереңдігі-кемінде 4,5 м; шөміштің максималды көлемі тиеу үшін (фронтальды) - 1 м3; фронтальды тиегіштің максималды жүк көтергіштігі-кемінде 1850 кг. |
| 8 | Алдыңғы тиегіш | 1 | 2020 | 1320 | 5,02 | Сусымалы материалдарды тиеу жұмыстарын жүргізу, қарды жинау және тазарту, ластанған топырақты жинау, көлік құралдарын сүйреу үшін. Шелектің көлемі-кемінде 3 м3. |
| 9 | Бульдозер | 1 | 2010 | 880 | 4,29 | Алаңдарды дайындау, траншеяларды толтыру, қарды жинау, тамырымен жұлу, терең жырту бойынша жұмыстар үшін; пайдалы қуаты (максимум) - кемінде 141 кВт стандартты жинақтау; пайдалану салмағы-кемінде 18900 кг; жүріс бөлігі-стандартты; топыраққа қысым кемінде-62,6 кПа; қопсытқыштар: максималды тереңдету-кемінде 500 мм; максималды тереңдету күші-кемінде 65,6 кН; стандартты тіректері бар масса-1500-1800 кг; сәуленің жалпы ені-2000-2300 мм. |
| 10 | Самосвал | 1 | 2010 | 1210 | 4,29 | Жүктерді, қарды, топырақты, оның ішінде ластанған топырақты және каустикалық заттары бар бөшкелерді тасымалдау. Жүк көтергіштігі-15 тоннадан кем емес. |
| 11 | Автокран | 1 | 2013 | 924 | 5,37 | 40, 50, 60 текше сыйымдылықтарды, 10-20 тонна контейнерлерді тиеу, түсіру және орнату бойынша кәсіпшілік ішіндегі жұмыстарды жүргізу. Жүк көтергіштігі-25 тоннадан кем емес. Жебенің ұшуы-кемінде 21 м. |
| 12 | Жартылай тіркеме | 1 | 2005 | 924 | 3,03 | Габаритті және габаритті емес жүктерді, оның ішінде қаптардағы оралған күкіртті тасымалдау. Жүк көтергіштігі-20 тоннадан кем емес. Ұзындығы-кемінде 12 м. |
| 13 | Су тасушы | 1 | 2010 | 1749 | 5,03 | ДНС пен өрт сөндіру депосына ауыз су әкелу үшін. Цистернаның көлемі-кемінде 5 м3. |
| 14 | Автогрейдер дөңгелегі | 1 | 2010 | 660 | 3,02 | Беткейлерді, үйінділерді, ойықтарды, кюветтерді пішіндеу, бойлық және көлденең еңістерді беру бойынша жұмыстар үшін. Қозғалтқыштың қуаты-кемінде 110,3 кВт / 150л.с.; пайдалану салмағы-кемінде 13900 кг.; доңғалақ калибрі-кем дегенде 2000 мм; грейдер пышағы: бүйірлік пышақтардың ұзындығы-кемінде-3744 мм; кесілген көлбеу бұрышы-90 градус; екі жақтағы бүйірлік діңгек - 800 мм; тірек бетінен төмен түсу-кемінде 350 мм; пышақтың бетінен көтерілу биіктігі-350 мм-ден кем емес; бульдозер пышағы: пышақпен биіктігі-кемінде 860 мм; тірек бетінен төмен түсу-кемінде 350 мм; кесу бұрышы - 50 градус; айналу бұрышы + / - 28 градус. |

Техниканың әр түрі бойынша қызметтердің құны келесідей есептеледі:

X = A * B, қайда

A - шарттың жалпы сомасы;

B - шарттың жалпы сомасынан қызметтің құны (кестеде көрсетілген).

1 маш/сағ үшін стандартты тариф келесідей есептеледі:

X = A / B, қайда

A - техниканың нақты түрі бойынша қызметтің құны;

В - тариф бойынша қызметтер көлемі.

3.1.	Арнайы техника жабдықталуы керек:

- дәрі-дәрмектер мен медициналық құралдардың қажетті жиынтығымен медициналық қобдишамен (автокөлік);

- көлбеу, ақаусыз тұрақ қол тежегіші бар жолда тұрақ кезінде өздігінен қозғалудан бекітуге арналған тұрақ құралымен (аяқ киіммен) орнату;

- апаттық тоқтау белгісімен;

- ақаусыз өрт сөндіру құралдарымен;

- құрылғының жұмысы кезінде жоғары қысым туралы ақпараттық тақтайшалармен;

- ұшқын сөндіргіш, жалынды локализациялау және іштен жанатын қозғалтқыштың пайдаланылған газдарында орналасқан отынның жануы кезінде ұшқындарды сөндіру;

- пайдалану кезінде және қозғалыста статикалық электр тогын бұруға арналған құрылғы.

3.2.	Орындаушы автокөлікті сақтандыруды және "сақтандыру қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңында және Қазақстан Республикасының басқа да нормативтік актілерінде көзделген сақтандырудың барлық түрлері бойынша жоғары қауіптілік көзі иесінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін қамтамасыз етеді.

3.3.	Арнайы техника Тапсырыс беруші ұсынған күн қарсаңында Сағат сайынғы тарифтік ставка бойынша берілетін күнделікті өтінімдер негізінде ұсынылады.

3.4.	Арнайы техника техникалық жарамды және сыртқы таза күйде ұсынылады.

3.5.	Орындаушының арнайы техникасы қара жолдарда және қиыршық тас төселген жолдарда пайдаланылатын болады.

- Жүргізушілерге қойылатын талаптар

  - Автокөлік құралын басқаратын жүргізуші ҚР қолданыстағы НҚА сәйкес біліктілік талаптарына сай болуы, тиісті санаттағы көлік құралын басқару құқығына қолданыстағы куәлігі болуы тиіс. Жүргізушілерді одан әрі ауыстыру кезінде олардың кандидатуралары қойылатын талаптарға сәйкес келуі және Тапсырыс берушімен келісілуі тиіс.

  - Жүргізуші Қазақстан Республикасының Жол қозғалысы ережелерін сақтауға тиіс.

  - Күкіртсутегі бар қауіптілігі жоғары объектіде қызмет көрсету кезінде жүргізушіде тиісті рұқсаттар болуы тиіс: "Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау"; "өнеркәсіптік қауіпсіздік"; "өрт-техникалық минимум"; "күкіртсутек"оқу курсы бойынша куәлік немесе сертификат.

  - Жүргізуші арнайы киіммен және ЖҚҚ-мен (жеке қорғаныс құралдарымен) қамтамасыз етілуі тиіс.

  - Персонал автомашиналарға техникалық қызмет көрсету үшін қажетті жабдықтармен және құралдармен (сорғы, кабель, күрек, авариялық тоқтату белгісі, алғашқы көмек қобдишасы, тірек ұясы, домалауға қарсы құрылғы, өрт сөндіргіш, қол слесарлық құралдар мен айлабұйымдар жиынтығы) қамтамасыз етілуі тиіс.

  - Жүргізушілер көлік құралдарының трасса бойынша да, өндірістік база аумағы бойынша да, кәсіпшілік жолдар ішінде де, учаскелер мен қоймаларда да жүрдек жүру режимдерін сақтауға міндетті; автокөлік құралдарының белгіленбеген орындарда, қиылыстарда, көру қабілеті шектеулі учаскелерде, эстакадалардың, коммуникациялардың, электр беру желілерінің астында, құдықтарда тұруына жол бермеуге; жолаушылардың қонуына жол бермеуге міндетті егер қауіпсіздік белбеуі жүргізушіде де, жолаушыларда да бекітілмесе, көліктен толық тоқтағанға дейін жүру немесе көліктен секіру автокөлікті пайдаланбаңыз.

  - Жүргізушілердің біліктілігіне қойылатын талаптар:

| Мамандығы | Саны | Жұмыс тәжірибесі |
| --- | --- | --- |
| C, СЕ, C1, C1E санатындағы жүргізуші | кемінде 10 | қажет емес |
| Қауіпті жүктерді тасымалдау құқығы бар жүргізуші | кемінде 1 | қажет емес |
| Қысыммен жұмыс істейтін қондырғыларды басқару құқығы бар маман | кемінде 1 | қажет емес |
| Автокран жүргізушісі | кемінде 1 | қажет емес |
| А санатындағы тракторшы-машинист | кемінде 1 | қажет емес |
| Б санатындағы тракторшы-машинист | кемінде 1 | қажет емес |
| В санатындағы тракторшы-машинист | кемінде 1 | қажет емес |
| Д санатындағы тракторшы-машинист | кемінде 1 | қажет емес |

- Жұмыс режимі

  - Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша арнайы техниканың жұмыс режимі.

  - Мәжбүрлі бос тұрған, жұмыс көлемі болмаған жағдайда Тапсырыс беруші Тапсырыс берушінің жұмысын орындау үшін қажетті сағат санын азайтуға құқылы, бұл жағдайда төлем тек жұмыс істеген сағаттар үшін көрсетілген қызметтер фактісі бойынша ғана жүргізілетін болады.

  - Жұмыс режимі бір ауысымда 11 сағат, тәулік бойы 22 сағат.

Күндізгі ауысым сағат 08.00-ден 20.00-ге дейін

Түнгі ауысым сағат 20.00-ден 8.00-ге дейін.

Қосымша жұмыс уақытын жүргізу қажет болған жағдайда екінші (ауыстырылатын) жүргізуші-машинист тартылуы тиіс.

- Басқа шарттар

  - Көрсетілген қызметтерге ақы төлеу, сондай-ақ егер қызметтер толық емес күнтізбелік ай ішінде көрсетілген немесе техникалық ерекшелік талаптарына сәйкес келмейтін не қызметтер күнтізбелік ай ішінде барлық жұмыс күндері көрсетілмеген жағдайда, онда техниканың әрбір бірлігі үшін осындай айдағы қызметтердің құнын есептеу сағат санын есептеу негізінде жүзеге асырылады. Қызметтер келесідей көрсетілді:

С = A * B

А - сағаттық тарифтік мөлшерлеме;

В - есепті айда қызметтер көрсетілген сағат саны;

С - тиісті арнайы техника бірлігі үшін толық емес есепті ай төленуге жататын сома.

  - Шартқа қол қойылғаннан кейін Орындаушы 3 (үш) жұмыс күні ішінде арнаулы техниканың әрбір түрі бойынша қызметтердің құнын және 1 маш/сағ үшін тарифті есептеуге және оны Тапсырыс берушіге ресми хатпен келісуге беруге міндеттенеді. Тапсырыс беруші тарифті келісуді 3 (үш) жұмыс күні ішінде жүргізеді.

| Тапсырыс беруші: "Урихтау Оперейтинг" ЖШС Өндіріс директоры ___________________ Кулжанов Ж.М. | Орындаушы: ___________________ Директор ___________________ /______________/ |
| --- | --- |