Приложение №2

к договору №______________

от «____» _________ 2025 г.

#### Техническая спецификация на закуп химического реагента – ингибитор АСПО

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики:

- Название: Асфальто-смолистые и парафиновые отложения (АСПО).

- Назначение: АСПО – сложная углеводородная смесь, которая состоит из парафинов, асфальто-смолистых веществ (АСВ), силикагелевой смолы, воды, масел, механических примесей. Используется для удаления АСПО на устье скважин и выкидных линиях.

- Требуемый объем: 8,40 тонн.

- Место поставки товаров: Республика Казахстан, Актюбинская область, Мугалжарский район, месторождение Урихтау, промбаза.

- Сроки (периоды) поставки товаров: После подписания Договора в течение 30 календарных дней.

- Требования к условиям поставки товаров (конкретизируется заказчиком) Поставка, погрузочно-разгрузочные работы, доставка: Поставка, погрузочно-разгрузочные работы (ПРР), доставка осуществляется до ДНС Заказчика силами Поставщика. Стоимость доставки и ПРР должны быть включена в цену товара.

- Требования к техническим характеристикам товаров: Наличие документа о качестве (паспорт качества, аналитический паспорт) на русском языке или заверенный у нотариуса перевод с английского языка.

- Требования к качеству товаров, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товаров: АСПО должен быть изготовлен не ранее – декабря 2025 г., не должен содержать хлорорганические соединения (ХОК). Ингибиторы АСПО должны подбираться согласно компонентному составу нефтегазовой смеси и попутного газа месторождения Восточный Урихтау (смотрите ниже в Приложении №1).

- Требования к упаковке и консервации товара: Реагент АСПО должен поставляться в таре, исключающей риск случайной порчи во время транспортировки и разгрузки, в 200-литровых бочках или 1 м3 таре. Упаковка должна обеспечивать его сохранность при транспортировке и разгрузке. Упаковка должна обеспечивать его сохранность при транспортировке и разгрузке.

- Требования по сроку гарантий качества: Товар должен быть произведенным не ранее – декабря 2025 г., соответствовать качеству товара, указанному в документе о качестве (паспорт качества, аналитический паспорт или заверенный у нотариуса перевод с английского языка). Гарантийный срок 1 год c даты подписания акта приема-передачи.

- Требования по передаче заказчику технических и иных документов при подготовке товаров (конкретизируется Заказчиком): Партия товара должна сопровождаться этикеткой изготовителя на каждой таре и содержать следующую информацию:

- полное наименование продукта;

- наименование предприятия изготовителя, его адрес;

- товарный знак изготовителя (при наличии);

-дату изготовления;

- номер партии;

- массу нетто;

- срок и условия хранения; - обозначение настоящего стандарта;

- информацию о сертификации.

Партия должна сопровождаться документом о качестве (паспорт качества, аналитический паспорт или заверенный у нотариуса перевод с английского языка) и паспортом безопасности химической продукции.

| ЗАКАЗЧИК: ТОО «Урихтау Оперейтинг» Директор по производству ___________________ Ж. Кулжанов | ПОСТАВЩИК: ___________ Директор ___________________ ____________ |
| --- | --- |

Приложение №1

к Технической спецификации

Компонентный состав выделившегося газа и нефтегазовой смеси

месторождения Восточный Урихтау

| Компоненты | Выделившийся газ, мол.% | Нефтегазовая смесь мол.% |
| --- | --- | --- |
| Сероводород | 4,90 | 3,05 |
| Углекислый газ | 2,22 | 1,70 |
| Азот | 1,2 | 0,95 |
| Метан | 71,09 | 54,84 |
| Этан | 8,16 | 6,13 |
| Пропан | 6,06 | 4,53 |
| Изобутан | 1,47 | 1,11 |
| Норм. Бутан | 2,95 | 2,29 |
| Изопентан | 1,09 | 0,96 |
| Норм. Пентан | 1,07 | 1,06 |
| Гексаны | 0,54 | 1,42 |
| Гептаны | 0,20 | 2,44 |
| Октаны |  | 2,23 |
| Нонаны |  | 2,21 |
| Деканы |  | 2,07 |
| Ундеканы |  | 1,47 |
| Додеканы |  | 1,32 |
| Тридеканы |  | 1,12 |
| Тетрадеканы |  | 1,10 |
| Пентадеканы |  | 0,92 |
| Гексадеканы |  | 0,79 |
| Гептадеканы |  | 0,72 |
| Октадеканы |  | 0,59 |
| Нонадеканы |  | 0,58 |
| Эйкозаны |  | 0,51 |
| Остаток (С21+) |  | 3,90 |
| Всего | 100 | 100 |

2025 ж. «___» __________

№____ Шартқа

№2 Қосымша

Химиялық реагентті сатып алуға арналған техникалық сипаттама – АШПШ ингибиторы

Сипаттама және қажетті функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары:

1. Атауы: асфальт-шайырлы және парафинді шөгінділер (АШПШ)

2. Мақсаты: АСПО-парафиндерден, асфальт-шайырлы заттардан (АШЗ), силикагельді шайырдан, Судан, майлардан, механикалық қоспалардан тұратын күрделі көмірсутек қоспасы. Ұңғымалардың аузында және түсу желілерінде АШПШ жою үшін қолданылады.

3. Қажетті көлем: 8,40 тонна.

4. Тауарларды жеткізу орны: Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, Мұғалжар ауданы, Өріктау кен орны, промбаза.

5. Тауарларды жеткізу мерзімдері (кезеңдері): Шартқа қол қойылғаннан кейін күнтізбелік 30 күн ішінде.

6. Тауарларды жеткізу шарттарына қойылатын талаптар (Тапсырыс беруші нақтылайды) жеткізу, тиеу-түсіру жұмыстары, жеткізу: жеткізу, тиеу-түсіру жұмыстары, жеткізу жеткізушінің күшімен Тапсырыс берушінің ССС дейін жүзеге асырылады. Жеткізу құны мен PRR тауардың бағасына қосылуы керек.

7. Тауарлардың техникалық сипаттамаларына қойылатын талаптар: сапа туралы құжаттың (сапа паспорты, Талдамалық паспорт) орыс тілінде немесе нотариуста куәландырылған ағылшын тілінен аудармасының болуы.

8. Тауарлардың сапасына, тауарлардың функционалдық сипаттамаларына (тұтыну қасиеттеріне) қойылатын талаптар: АШПШ 2025 жылдың желтоқсан айынан ерте өндірілмеуі керек, құрамында хлорорганикалық қосылыстар (ХОҚ) болмауы керек. АШПШ реагенті Шығыс Өріктау кен орнының мұнай-газ қоспасының және ілеспе газдың құрамдас құрамына сәйкес таңдалуы тиіс (№1 қосымшадан төменде қараңыз).

9. Тауарды буып-түюге және консервациялауға қойылатын талаптар: АШПШ реагенті тасымалдау және түсіру кезінде кездейсоқ бүліну қаупін болдырмайтын ыдыста, 200 литрлік бөшкелерде немесе 1 м3 ыдыста жеткізілуі тиіс. Қаптама тасымалдау және түсіру кезінде оның сақталуын қамтамасыз етуі керек. Қаптама тасымалдау және түсіру кезінде оның сақталуын қамтамасыз етуі керек.

10. Сапа кепілдігінің мерзімі бойынша талаптар: тауар 2025 жылдың желтоқсан айынан ерте өндірілмеуі, сапа туралы құжатта көрсетілген тауардың сапасына сәйкес келуі тиіс (сапа паспорты, Талдамалық паспорт немесе нотариуста расталған ағылшын тілінен аудармасы). Кепілдік мерзімі қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап 1 жыл.

11. Тауарларды дайындау кезінде Тапсырыс берушіге техникалық және өзге де құжаттарды беру жөніндегі талаптар (Тапсырыс беруші нақтылайды): Тауар партиясы әр ыдыста дайындаушының затбелгісімен сүйемелденуі және мынадай ақпаратты қамтуы тиіс:

- өнімнің толық атауы;

- дайындаушы кәсіпорынның атауы, оның мекенжайы;

- дайындаушының тауар белгісі (бар болса);

- шығарылған күні;

- партия нөмірі;

- таза масса;

- сақтау мерзімі мен шарттары;

- осы стандарттың белгіленуі;

- сертификаттау туралы ақпарат.

Партия сапа туралы құжатпен (сапа паспорты, Талдамалық паспорт немесе нотариуста расталған ағылшын тілінен аудармасы) және химиялық өнімнің қауіпсіздік паспортымен қоса жүруі тиіс.

| Тапсырыс беруші: «Өріктау Оперейтинг» ЖШС Өндіріс директоры ___________________ Ж. Кулжанов | Жеткізуші: _____________________ Директоры ___________________ ______________ |
| --- | --- |

Техникалық шарттарға

қосымша №1

Бөлінетін газ және мұнай-газ қоспасының құрамдас құрамы

Шығыс Өріктау кен орындары

| Құрамдас бөліктер | Газ шығарылады, моль.% | Мұнай және газ қоспасы моль.% |
| --- | --- | --- |
| Күкіртсутек | 4,90 | 3,05 |
| Көміртегі диоксиді | 2,22 | 1,70 |
| Азот | 1,2 | 0,95 |
| Метан | 71,09 | 54,84 |
| Этан | 8,16 | 6,13 |
| Пропан | 6,06 | 4,53 |
| Изобутан | 1,47 | 1,11 |
| Қалыпты Бутан | 2,95 | 2,29 |
| Изопентан | 1,09 | 0,96 |
| Қалыпты Пентан | 1,07 | 1,06 |
| Гексаны | 0,54 | 1,42 |
| Гептаны | 0,20 | 2,44 |
| Октаны |  | 2,23 |
| Нонаны |  | 2,21 |
| Деканы |  | 2,07 |
| Ундеканы |  | 1,47 |
| Додеканы |  | 1,32 |
| Тридеканы |  | 1,12 |
| Тетрадеканы |  | 1,10 |
| Пентадеканы |  | 0,92 |
| Гексадеканы |  | 0,79 |
| Гептадеканы |  | 0,72 |
| Октадеканы |  | 0,59 |
| Нонадеканы |  | 0,58 |
| Эйкозаны |  | 0,51 |
| Қалдық (С21+) |  | 3,90 |
| Барлығы | 100 | 100 |