Приложение №2

к договору №______________

от «____» _________ 2025 г.

#### Техническое задание на закуп химического реагента – ингибитор коррозии для нефти

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики:

- Название: Ингибитор коррозии для нефти.

- Назначение: Ингибитор коррозии для защиты оборудования от коррозии для добычи сырой нефти, трубопроводов и резервуаров для сырой нефти.

- Требуемый объем: 7,79 тонн.

- Место поставки товаров: Республика Казахстан, Актюбинская область, Мугалжарский район, месторождение Урихтау.

- Сроки (периоды) поставки товаров: После подписания Договора в течение 30 календарных дней.

- Требования к условиям поставки товаров (конкретизируется заказчиком) Поставка, погрузочно-разгрузочные работы, доставка: Поставка, погрузочно-разгрузочные работы (ПРР), доставка осуществляется до ДНС Заказчика силами Поставщика. Стоимость доставки и ПРР должны быть включена в цену товара.

- Требования к техническим характеристикам товаров: Наличие документа о качестве (паспорт качества, аналитический паспорт) на русском языке или заверенный у нотариуса перевод с английского языка.

- Требования к качеству товаров, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товаров: Ингибитор коррозии для нефти должен быть изготовлен не ранее - декабря 2025 г., не должен содержать хлорорганические соединения (ХОС). Ингибиторы должны подбираться согласно компонентному составу нефтегазовой смеси и попутного газа месторождения Восточный Урихтау и не превышать дозировку 100 г/тн нефти (Компонентный состав нефтегазовой смеси и попутного газа месторождения Урихтау смотрите ниже в Приложении 1).

- Требования к упаковке и консервации товара: Ингибитор коррозии для нефти должен поставляться в таре, исключающей риск случайной порчи во время транспортировки и разгрузки, в 200-литровых бочках или 1 м3 таре. Упаковка должна обеспечивать его сохранность при транспортировке и разгрузке.

- Требования по сроку гарантий качества: Товар должен быть произведенным не ранее - декабря 2025 г., соответствовать качеству товара, указанному в документе о качестве (паспорт качества, аналитический паспорт или заверенный у нотариуса перевод с английского языка). Гарантийный срок 1 год c даты подписания акта приема-передачи.

- Требования по передаче заказчику технических и иных документов при подготовке товаров (конкретизируется Заказчиком): Партия товара должна сопровождаться этикеткой изготовителя на каждой таре и содержать следующую информацию:

- полное наименование продукта;

- наименование предприятия изготовителя, его адрес;

- товарный знак изготовителя (при наличии);

-дату изготовления;

- номер партии;

- массу нетто;

- срок и условия хранения; - обозначение настоящего стандарта;

- информацию о сертификации.

Партия должна сопровождаться документом о качестве (паспорт качества, аналитический паспорт или заверенный у нотариуса перевод с английского языка) и паспортом безопасности химической продукции.

| ЗАКАЗЧИК: ТОО «Урихтау Оперейтинг» Директор по производству ___________________ Ж. Кулжанов | ПОСТАВЩИК: ____________ Директор ___________________ ______________ |
| --- | --- |

Приложение №1

к Технической спецификации

Компонентный состав выделившегося газа и нефтегазовой смеси

месторождения Восточный Урихтау

| Компоненты | Выделившийся газ, мол. % | Нефтегазовая смесь мол. % |
| --- | --- | --- |
| Сероводород | 4,90 | 3,05 |
| Углекислый газ | 2,22 | 1,70 |
| Азот | 1,2 | 0,95 |
| Метан | 71,09 | 54,84 |
| Этан | 8,16 | 6,13 |
| Пропан | 6,06 | 4,53 |
| Изобутан | 1,47 | 1,11 |
| Норм. Бутан | 2,95 | 2,29 |
| Изопентан | 1,09 | 0,96 |
| Норм. Пентан | 1,07 | 1,06 |
| Гексаны | 0,54 | 1,42 |
| Гептаны | 0,20 | 2,44 |
| Октаны |  | 2,23 |
| Нонаны |  | 2,21 |
| Деканы |  | 2,07 |
| Ундеканы |  | 1,47 |
| Додеканы |  | 1,32 |
| Тридеканы |  | 1,12 |
| Тетрадеканы |  | 1,10 |
| Пентадеканы |  | 0,92 |
| Гексадеканы |  | 0,79 |
| Гептадеканы |  | 0,72 |
| Октадеканы |  | 0,59 |
| Нонадеканы |  | 0,58 |
| Эйкозаны |  | 0,51 |
| Остаток (С21+) |  | 3,90 |
| Всего | 100 | 100 |

2025 ж. «___» __________

№____ Шартқа

№2 Қосымша

Химиялық реагентті сатып алуға арналған техникалық тапсырма – мұнай үшін коррозия ингибиторы

Сипаттама және қажетті функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары:

- Атауы: Мұнай коррозиясының ингибиторы.

- Мақсаты: Шикі мұнайды, құбырларды және шикі мұнай цистерналарын өндіру үшін жабдықты коррозиядан қорғауға арналған коррозия ингибиторы.

- Қажетті көлем: 7,79 тонна.

- Тауарларды жеткізу орны: Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, Мұғалжар ауданы, Өріктау кен орны.

- Тауарларды жеткізу мерзімдері (кезеңдері): Шартқа қол қойылғаннан кейін 30 күнтізбелік күн ішінде.

- Тауарларды жеткізу шарттарына қойылатын талаптар (Тапсырыс беруші нақтылайды) жеткізу, тиеу-түсіру жұмыстары, жеткізу: Жеткізу, тиеу-түсіру жұмыстары, жеткізу жеткізушінің күшімен Тапсырыс берушінің ССС-на дейін жүзеге асырылады. Жеткізу құны мен PRR тауардың бағасына қосылуы керек.

- Тауарлардың техникалық сипаттамаларына қойылатын талаптар: сапа туралы құжаттың (сапа паспорты, Талдамалық паспорт) орыс тілінде болуы немесе нотариуста куәландырылған ағылшын тілінен аудармасы.

- Тауарлардың сапасына, тауарлардың функционалдық сипаттамаларына (тұтыну қасиеттеріне) қойылатын талаптар: Мұнайға арналған коррозия ингибиторы 2025 жылдың желтоқсанынан ерте жасалмауы тиіс, құрамында хлорорганикалық қосылыстар (ХОС) болмауы тиіс. Ингибиторлар Шығыс Өріктау кен орнының мұнай-газ қоспасының және ілеспе газының құрамдас құрамына сәйкес таңдалуы және мұнайдың 100 г/тн мөлшерінен аспауы тиіс (Өріктау кен орнының мұнай-газ қоспасының және ілеспе газдың құрамдас құрамдас бөлігі 1-қосымшада төменде қараңыз).

- Тауарды буып-түюге және консервациялауға қойылатын талаптар: мұнайға арналған коррозия ингибиторы тасымалдау және түсіру кезінде кездейсоқ бүліну қаупін болдырмайтын ыдыста, 200 литрлік бөшкелерде немесе 1 м3 ыдыста жеткізілуі тиіс. Қаптама тасымалдау және түсіру кезінде оның сақталуын қамтамасыз етуі керек.

- Сапа кепілдігінің мерзімі бойынша талаптар: Тауар 2025 жылғы желтоқсаннан ерте өндірілмеуі, сапа туралы құжатта көрсетілген тауардың сапасына сәйкес келуі тиіс (сапа паспорты, Талдамалық паспорт немесе нотариуста расталған ағылшын тілінен аудармасы). Кепілдік мерзімі қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап 1 жыл.

- Тауарларды дайындау кезінде Тапсырыс берушіге техникалық және өзге де құжаттарды беру жөніндегі талаптар (Тапсырыс беруші нақтылайды): тауар партиясы әр ыдыста дайындаушының затбелгісімен сүйемелденуге және мынадай ақпаратты қамтуға тиіс:

- өнімнің толық атауы;

- дайындаушы кәсіпорынның атауы, оның мекенжайы;

- дайындаушының тауар белгісі (бар болса);

- шығарылған күні; - партия нөмірі;

- таза масса;

- сақтау мерзімі мен шарттары;

- осы стандарттың белгіленуі;

- cертификаттау туралы ақпарат.

Партия сапа туралы құжатпен (сапа паспорты, Талдамалық паспорт немесе нотариуста расталған ағылшын тілінен аудармасы) және химиялық өнімнің қауіпсіздік паспортымен қоса жүруі тиіс.

| Тапсырыс беруші: «Өріктау Оперейтинг» ЖШС Өндіріс директоры ___________________ Ж. Кулжанов | Жеткізуші: _____________ Директоры ___________________ ____________ |
| --- | --- |

Техникалық шарттарға

қосымша №1

Бөлінетін газ және мұнай-газ қоспасының құрамдас құрамы

Шығыс Өріктау кен орындары

| Құрамдас бөліктер | Газ шығарылады, моль.% | Мұнай және газ қоспасы моль.% |
| --- | --- | --- |
| Күкіртсутек | 4,90 | 3,05 |
| Көміртегі диоксиді | 2,22 | 1,70 |
| Азот | 1,2 | 0,95 |
| Метан | 71,09 | 54,84 |
| Этан | 8,16 | 6,13 |
| Пропан | 6,06 | 4,53 |
| Изобутан | 1,47 | 1,11 |
| Қалыпты Бутан | 2,95 | 2,29 |
| Изопентан | 1,09 | 0,96 |
| Қалыпты Пентан | 1,07 | 1,06 |
| Гексаны | 0,54 | 1,42 |
| Гептаны | 0,20 | 2,44 |
| Октаны |  | 2,23 |
| Нонаны |  | 2,21 |
| Деканы |  | 2,07 |
| Ундеканы |  | 1,47 |
| Додеканы |  | 1,32 |
| Тридеканы |  | 1,12 |
| Тетрадеканы |  | 1,10 |
| Пентадеканы |  | 0,92 |
| Гексадеканы |  | 0,79 |
| Гептадеканы |  | 0,72 |
| Октадеканы |  | 0,59 |
| Нонадеканы |  | 0,58 |
| Эйкозаны |  | 0,51 |
| Қалдық (С21+) |  | 3,90 |
| Барлығы | 100 | 100 |