Қосымша № 2 шартқа №_______ бастап "___"_________ 2026 ж.

Техникалық ерекшелік

Көгалдандыру бойынша жұмыстар және оларға ілеспе жұмыстар (СҚА аумағын көгалдандыру)

|  | Тақырып | Көгалдандыру және көгалдандыру бойынша жұмыстар cоларға қатысты (СҚА аумағын көгалдандыру) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Жұмыстарды орындау орны мен мерзімі | Өріктау кен орны, өрт сөндіру бекетінің аумағына жақын. |
| 2 | Орындалатын жұмыстардың сипаттамасы | - Бойыншадтопырақты дайындау: Көктемде 2026 жылдың жүргізу: - Белгілі бір жерді жырту Тапсырыс берушімен бірге тереңдігі 2 ГА көлемінде СҚА аумақтары жылыcжырту 60-70 см; - топырақты аршу дискілеріқұралдармен 10-12 см тереңдікке дейін; - 2 еселеп культивациялау (10-12 с тереңдікке дейінм) бір мезгілде тырмалаумен; - қалдықсыз пербуды 30-35 см тереңдікке себу; - Топырақты 40-45 см тереңдікке дейін қопсыту; - 2 еселеп культивациялау (10-12 с тереңдікке дейінм) бір мезгілде тырмалаумен; - жылы тырмалау ылғалды жабу мақсатында 2 із; - бір мезгілде тырмалаумен отырғызу алдындағы культивация; - Борман дақылдарының шөгінділері саны 1000 дана көшеттер: Қажетті отырғызу материалдарының жалпы саны 1000 құрайды дана. Отырғызу материалының түрі: жаздық. Отырғызу маусымы: күз (нақты күні Тапсырыс берушінің сұрауы бойынша анықталады). Отырғызу материалы стандартты болуы керек; отырғызу материалы сонымен қатар қазу, тасымалдау, қазу және отырғызу кезінде кеуіп кетуден қорғалуы керек; отырғызу материалын отырғызу алдындағы өңдеу (сұрыптау, тамырларды кесу, топырақ араластырғышқа батыру) дұрыс жүргізілген. Отырғызылатын материалдың жасы кем дегенде 3 жаста, жапырақты ағаштар үшін тамыр мойнындағы сабақтың қалыңдығы кем дегенде 3,5 мм болуы керек. Магистральдың биіктігі кем дегенде 2,5 м, тамыр жүйесінің ұзындығы 30-35 сантиметр болуы керек. Ормандарды молықтыру кезінде біркелкі діңдері, өркендерінің толық ағаштанған төбелері, тыныштық жағдайында түпкілікті қалыптасқан бүршіктері, сондай-ақ талшықты тамырлардың жеткілікті саны бар жақсы тармақталған сау тамыр жүйесі бар көшеттер пайдаланылады. - Қолда бар орман дақылдарын суару: Серіктестікте бар орман дақылдарын 3500 дана көлемінде суаруды жүзеге асырыңыз. 1 Діңге бір реттік суаруды есептеу көшет тиіс құрайдыы 30 литр. Қамтамасыз ету 18 бір маусымда бірнеше рет суару (айына 3 рет). Маусым кезеңі: мамыр-қазан (6 ай). Суаруға арналған су көлемінің жалпы көлемі болады 1 890м3 30 литр х 2500 дана х есебінен 18 еселігі= 1 890 000 литр. Суарудың басталуы мен жиілігін Тапсырыс беруші анықтайды. Жоспарланған отырғызу материалын суару саны 1000 дана кем дегенде болуы керек 5 бір бөшкеге 30 литр есебінен рет. Өртке қарсы қауіпсіздік. Өрт шыққан жағдайда үлкен аумақтардың жанып кетуіне жол бермеу үшін, бойынша учаскенің периметрі бойынша ені бойынша минералданған жолақ жасалуы керек 4,0 м. |
| 3 | Жұмыстарды жүргізу кезеңдері | Көшеттерді отырғызу кезеңдері: 1 кезең: Тапсырыс берушімен бірге қону алаңдарын анықтаңыз. 2 кезең: Дайындық ұңғымалардың. Минералды тыңайтқыштарды енгізу (Аммиак селитрасы 40гр) әр бұта үшін. 3 кезең: Орман дақылдарын отырғызу. 4 кезең: Суару. Суару кезеңдері серіктестікте бар 2500 дана көлеміндегі орман дақылдары: 1 кезең: 3500 дана көлемінде орман дақылдарын суарудың басталуы мен жиілігін анықтау. 2 кезең: Орман дақылдарын суару. |
| 4 | Жеткізушіге қойылатын талап | Жабдықтаушыда болуы керек: - Штатта болуы жоғары білімі туралы дипломы бар орман шаруашылығы ісінің маманы; - Жабдықтаушының "Темір орман және жануарлар дүниесін қорғау мекемесі" КММ-мен аудандастырылған көшеттерді сатып алуға келісімшарты болуы керек. |

Жұмыстарды орындау кезінде Ақтөбе облысының топырақ-климаттық жағдайына сүйене отырып, ағаш-бұта тұқымдарын отырғызу нормаларын ескеру қажет

диаметрі шұңқырларға 1 м, тереңдігі 2 м. Ағаш отырғызу үшін шұңқырлар мен траншеяларды қазу кезінде құнарлы топырақтың үстіңгі қабаты жиналып, отырғызу кезінде өсімдік тамырларын толтыру үшін, топырақтың төменгі қабаты отырғызу алаңын тегістеу үшін пайдаланылады.;

Тамыр жүйесін толтырғаннан кейін, жер шетінен шұңқырдың ортасына дейін тығыздалады, шұңқырдың айналасына ролик құйылады, осылайша ағаштың айналасында тесік пайда болады. Осыдан кейін, жерді мол суарыңыз (бір ағашқа 30 литр).

Кепілдіктер мен сапа:

1. Мердігер қол қойылған күннен бастап 2 (екі) жыл ішінде белгіленген кепілдік мерзімі ішінде Жұмыстардың сапасына кепілдік береді Аорындалған жұмыстардың КТ.

2. Егер кепілдік мерзімі ішінде Жұмыстардағы ақаулар анықталса немесе олардың Келісімшарт талаптарына сәйкес келмеуі анықталса, Мердігер өз қаражаты есебінен Тапсырыс беруші тиісті талаптарды ұсынған сәттен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде Тапсырыс беруші тиісті талаптарды ұсынған сәттен бастап ақауларды жоюға міндеттенеді. . Жұмыстағы жойылған ақауларға кепілдік мерзімі осы ақаулар жойылған сәттен басталады. Жұмыстардағы ақауларды жою бойынша барлық шығындарды Мердігер көтереді.

3.Егер Жұмыстардағы ақауларды жою бойынша кідіріс кінәлі болған жағдайда Мердігер болса, онда кепілдік мерзімі тиісті уақыт кезеңіне ұзартылады.

Жұмыстарға ақы төлеу бойынша сома және бөлу (күнтізбелік кесте)  Кесте № 1

| Атауы Жұмыстардың | Қысқаша сипаттама (сипаттама) Жұмыстардың | Саны | Мерзім Орындалуын | жалпы құнынан %дың |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| Көгалдандыру бойынша жұмыстар және оларға ілеспе жұмыстар (СҚА аумағын көгалдандыру) | Бсеріктестікте бар орман дақылдарының зәйтүні 3500 дана көлемінде. | 18 еселілік | Мамыр-қазан 2026ж. | 70 |
| Көгалдандыру бойынша жұмыстар және оларға ілеспе жұмыстар (СҚА аумағын көгалдандыру) | Топырақты дайындау 2Га көлемінде. | 1 жұмыс | 31.10.2026ж. дейін | 10 |
| Көгалдандыру бойынша жұмыстар және оларға ілеспе жұмыстар (СҚА аумағын көгалдандыру) | 2. 1000 орман дақылдарын отырғызу көшет даналары. | 1 жұмыс | 20.11.2026 дейінқ. | 20 |

| "Тапсырыс беруші" Өндіріс жөніндегі директоры Кулжанов Ж.М. __________________________ | "Мердігер" ____________________________ |
| --- | --- |