Приложение № 2 к договору № ___  от  «___»_________ 2026 г.

Техническая спецификация

Работы по озеленению и сопутствующие к ним (Озеленение территории СЗЗ)

|  | Тема | Работы по озеленению и cопутствующие к ним (Озеленение территории СЗЗ) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Место и срок выполнения работ | Месторождение Урихтау, рядом с территорией пожарного депо. |
| 2 | Описание выполняемых работ | - Подготовка почвы: Весной 2026 года проводить: - Вспашка определенной с Заказчиком территории на СЗЗ в объеме 2Га с глубиной в вcпахивания 60-70см; - лущение почвы дисковыми орудиями на глубину 10-12 см; - 2 кратная культивация (на глубину 10-12 см) с одновременным боронованием; - безотвальная перепашка пара на глубину 30-35 см; - Рыхление почвы на глубину 40-45 см; - 2 кратная культивация (на глубину 10-12 см) с одновременным боронованием; - боронование в 2 следа с целью закрытия влаги; - предпосадочная культивация с одновременным боронованием; - Посадка лесных культур в количестве 1000 штук саженцев: Общее количество требуемого посадочного материала составляет 1000 штук. Вид посадочного материала: вязь. Сезон посадки: осень (точная дата определяется по запросу у Заказчика). Посадочный материал должен быть стандартным; посадочный материал также должен быть предохранен от высыхания во время выкопки, транспортировки, прикопки и посадки; правильно проведена предпосадочная обработка посадочного материала (сортировка, подрезка корней, обмакиваниев почвенной болтушке). Возраст посадочного материала должен быть не менее 3 лет, толщина стволика у корневой шейки для лиственных пород не менее 3,5 мм. Высота ствола должен быть не менее 2,5м, длина корневой системы 30-35 сантиметров. При воспроизводстве лесов используется сеянцы имеющие ровные стволики, полностью одревесневшие верхушки побегов, окончательно сформированные почки, находящиеся в состоянии покоя, а также хорошо разветвленную здоровую корневую систему с достаточным количеством мочковатых корней. - Полив имеющихся лесных культур: Производить полив имеющихся в Товариществе лесных культур в объеме 3500 штук. Расчет разового полива на 1 ствол саженца должен составлять 30 литров. Обеспечить 18 кратный полив за сезон (3 раза в месяц). Период сезона: май-октябрь (6 месяцев). Общее количество объема воды для полива составит 1 890м3 из расчета 30 литров х 3500штук х 18 кратность= 1 890 000 литров. Начало и периодичность полива определяется Заказчиком. Полив планируемого посадочного материала в количестве 1000 штук должен быть не менее 5 раз из расчета 30 литров на ствол. Противопожарная безопасность. Во избежание выгорания больших площадей в случае возникновения пожара, по периметру участка следует создать минерализованную полосу шириной 4,0 м. |
| 3 | Этапы производства работ | Этапы посадки саженцев: 1 этап: Совместно с Заказчиком определить места посадки. 2 этап: Подготовка лунок. Внесение минеральных удобрений (Аммиачная селитра 40гр) на каждый куст. 3 этап: Посадка лесных культур. 4 этап: Полив. Этапы полива имеющихся в Товариществе лесных культур в объеме 2500 штук: 1 этап: Определение начала и периодичности полива лесных культур в количестве 3500 штук. 2 этап: Полив лесных культур. |
| 4 | Требование к поставщику | Поставщик должен иметь: - Наличие в штате специалиста с лесохозяйственного дела с дипломом о высшем образовании; - Поставщик должен иметь договор на выкуп районированных сеянцев с КГУ «Темирское учреждение по охране лесов и животного мира». |

При выполнении работ должны учитывать нормы посадки древесно-кустарниковых пород, исходя из почвенно-климатических условий Актюбинской области

в ямы диаметром 1 м, глубиной 2 м.  При рытье ям и траншей для посадки деревьев верхний слой плодородной почвы складируется и используется для засыпки корней растений при посадке, нижний слой почвы используется для выравнивания участка посадки;

После засыпки корневой системы землю уплотняют от краев к центру ямы, по окружности ямы насыпают валик, чтобы вокруг дерева образовалась лунка. После этого полить обильно землю (30 л на дерево).

Гарантии и Качество:

1. Подрядчик гарантирует качество Работ в течение гарантийного срока, установленного в 2 (два) года со дня подписания Акта выполненных работ.

2. Если в течение гарантийного срока будут выявлены дефекты в Работах или их несоответствие условиям Договора, Подрядчик за свой счет обязуется устранить дефекты с момента предъявления Заказчиком соответствующих требований в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента предъявления Заказчиком соответствующих требований. Гарантийный срок на устраненные дефекты в Работах начинается с момента устранения этих дефектов. Все расходы по устранению дефектов в Работах несет Подрядчик.

3.В случае, если задержка по устранению дефектов в Работах будет происходить по вине Подрядчик, то гарантийный срок продлевается на соответствующий период времени.

Сумма и распределение по оплате за работы (календарный график)  Таблица № 1

| Наименование Работ | Краткая характеристика (описание) Работ | Кол-во | Срок Выполнения | % от общей стоимости |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| Работы по озеленению и сопутствующие к ним (Озеленение территории СЗЗ) | Полив имеющихся в Товариществе лесных культур в объеме 3500 штук. | 18 кратность | Май-октябрь 2026г | 70 |
| Работы по озеленению и сопутствующие к ним (Озеленение территории СЗЗ) | Подготовка почвы в объеме 2Га. | 1 работа | До 31.10.2026г. | 10 |
| Работы по озеленению и сопутствующие к ним (Озеленение территории СЗЗ) | 2. Посадка лесных культур в количестве 1000 штук саженцев. | 1 работа | До 20.11.2026г. | 20 |

| «Заказчик» Директора по производству Кулжанов Ж.М. _______________________________ | «Подрядчик» __________________________________ |
| --- | --- |