Приложение №2 к Договору № _____ от «___» ___________ 202__г.

Техникалық сипаттама

өндірістік мониторинг жүргізу бойынша көрсетілетін қызметтерді сатып алуға

(Жұмыс орындарындағы еңбек жағдайларының жай-күйін өндірістік бақылау қызметтері)

- Тапсырыс беруші ұйымның атауы

"Өріктау Оперейтинг" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (бұдан әрі-Серіктестік), Қазақстан Республикасы, 030000, Ақтөбе қ., Тәуелсіздік даңғылы, 7В, 4 қабат.

- Сатып алынатын қызметтердің атауы

Өндірістік мониторинг (жұмыс орындарының санитариялық жай-күйіне өндірістік бақылау және еңбек жағдайлары бойынша аттестаттау)жүргізу бойынша қызметтер көрсету.

- Қызмет көрсету орны, объектінің орналасқан жері:

- Өріктау м/р, "Өріктау Оперейтинг" ЖШС вахталық лагері және өндірістік базасы, сығымдау сорғы станциясы объектілері, қосалқы станция (Өріктау Мұнай-газ конденсаты кен орны, Қазақстан Республикасы Ақтөбе облысы Мұғалжар ауданының аумағында Ақтөбе қаласынан оңтүстікке қарай 215 км жерде орналасқан).

- Кеңсе, Ақтөбе қаласы, Тәуелсіздік даңғылы, 7В, 4 қабат.

"Өріктау Оперейтинг" ЖШС объектілеріндегі жұмыс орындарының санитариялық жай-күйіне өндірістік бақылау жүргізуге жататын және еңбек жағдайлары бойынша аттестаттауға жататын жұмыс орындарындағы кәсіптер, лауазымдар және қауіпті өндірістік факторлар тізбесіне сәйкес (жыл сайын - 150 жұмыс орнынан аспайтын өндірістік бақылау, 120 жұмыс орнынан аспайтын аттестаттау).

- Қызмет көрсету мерзімі

Шартқа қол қойылған күннен бастап 2028 жылғы 31 желтоқсанға дейін.

- Негізгі талаптар

  - Орындаушы өз күшімен және өз есебінен қамтамасыз етеді:

    - сынақ зертханасы мамандарының тоқсан сайын (үш айда бір реттен кем емес) барлық қажетті жабдықтармен, аспаптармен және жұмыстардың далалық кезеңін жүргізуге арналған материалдармен серіктестік объектілеріне жеке автокөлікпен шығуы. Өндірістік қажеттілік болған жағдайда, Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша тоқсанына бір рет (жоспарлы (тоқсан сайынғы) жұмыстардан басқа) тиісті құжаттарды/материалдарды (хаттамаларды) ұсына отырып, гамма, альфа және бета фонды радиологиялық өлшеу үшін зертханалық және аспаптық өлшеулер жүргізу.

    - аспаптық өлшеулер бойынша уақтылы және тиісті жұмыстар, оларды тасымалдау және сапалы аналитикалық өңдеу үшін сақтау;

    - қызмет көрсетудің барлық уақытында өзін және өз қызметкерлерін тұрумен, тамақпен және медициналық қызмет көрсетумен өз бетінше қамтамасыз ету, сондай-ақ өз есебінен өз қызметкерлерінің Тапсырыс берушінің объектілеріне және кері қайтуына жол жүруін қамтамасыз ету.

    - жұмыстың далалық кезеңін жүргізу үшін шығатын өз мамандарының қажетті жеке қорғану құралдарымен, арнайы киімдерімен және аяқ киімдерімен (Орындаушының Тапсырыс берушінің аумағында ЖҚҚ-сыз болуына жол берілмейді).

    - жылдың төртінші тоқсанында өндірістік объектілерді еңбек жағдайлары бойынша міндетті мерзімдік аттестаттаудың қолданыстағы қағидаларына сәйкес Серіктестік объектілеріндегі еңбек жағдайлары бойынша жұмыс орындарын аттестаттауды жүргізу.

    - Орындаушының қызмет көрсетудің белгіленген мерзімдерінде ұсынылатын қызметтердің сапасына кепілдік беруі.

    - техникалық ерекшелікте және жұмыс кестесінде көзделген көлемде және мерзімдерде өз күштерімен тиісті сапада жұмысты орындау, жұмыс нәтижесін "еңбек жағдайлары бойынша өндірістік объектілерді міндетті кезеңдік аттестаттау қағидаларының" талаптарына және еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы қолданыстағы нормативтерге сәйкес Тапсырыс берушіге беру;

    - Тапсырыс берушіге жұмыс орындарын аттестаттау бойынша құжаттар топтамасын ұсыну (қағаз және электрондық жеткізгіштерде);

    - еңбекті қорғаудың мемлекеттік нормативтік талаптарына сәйкес еңбек жағдайларының сәйкестігін бағалауды орындау;

    - еңбек жағдайларының гигиеналық нормативтерге сәйкестігін бағалауды орындау;

    - жұмыс орындарының жарақаттану қаупін бағалауды орындау;

    - қызметкерлердің арнайы киіммен, арнайы аяқ киіммен және басқа да жеке қорғаныс құралдарымен қамтамасыз етілуін бағалауды орындау;

    - жұмыс орнындағы еңбек жағдайларын кешенді бағалауды орындау;

    - еңбек жағдайлары бойынша жұмыс орындарын аттестаттау нәтижелерін ресімдеу;

    - қажет болған жағдайда жұмыс орындарын аттестаттау нәтижелерін мемлекеттік еңбек инспекциясымен келісу;

    - барлық анықталған кемшіліктерді Тапсырыс берушінің талабы бойынша өтеусіз түзету;

    - Тапсырыс берушіге (оның уәкілетті өкіліне) жұмыстың барлық көлемін тапсыруды жүзеге асыру;

    - Орындаушы Санитариялық қағидалардың сақталуын, санитариялық-эпидемиологиялық (профилактикалық) іс-шаралардың орындалуын және серіктестіктің өндірістік ортасының мониторингін, Қызмет түрі, өндіріс технологиясы өзгерген кезде, санитариялық-эпидемиологиялық жағдайға әсер ететін және (не) санитариялық-эпидемиологиялық жағдайға қауіп төндіретін серіктестік қызметінің басқа да елеулі өзгерістері кезінде өндірістік бақылау бағдарламасына келісуге, қажетті өзгерістер мен толықтырулар енгізуге міндеттенеді.Қазақстан Республикасының заңнамасы өзгерген кезде халықтың эпидемиологиялық саламаттылығына, өндірістік ортаның тұрақты мониторингі мен өлшеулерін, Санитариялық қағидалардың, нормативтердің сақталуын өндірістік бақылауды жүргізу үшін.

  - Қызмет көрсету кезінде жүргізілуі қажет зертханалық және аспаптық өлшеулердің тізімі:

| № | Өлшеулердің атауы |
| --- | --- |
| 1. | Жұмыс аймағының химиялық факторлары/ зиянды ауа химиялық заттары |
| Бақылау кезеңділігі зиянды заттың қауіптілік сыныбына байланысты белгіленеді: I класс үшін - 10 күнде кемінде 1 рет, II класс үшін - айына кемінде I рет, III және IV сыныптар үшін - тоқсанына кемінде 1 рет. Өндірістің нақты жағдайларына байланысты бақылау кезеңділігі мемлекеттік санитарлық қадағалау органдарының келісімі бойынша өзгертілуі мүмкін. Қауіптіліктің III, IV сыныптарының зиянды заттардың құрамы ШРК деңгейіне белгіленген сәйкестігі кезінде бақылауды жылына кемінде 1 рет жүргізуге жол беріледі. |  |
| 2. | Жарықтандыру |
| 2.1 | Жасанды жарықтандыру |
| 2.2 | Табиғи жарықтандыру: Табиғи жарық коэффициенті (КЕО, %) |
| 3. | Микроклимат |
| 3.1 | Ауа температурасы, °С |
| 3.2 | Салыстырмалы ылғалдылық, % |
| 3.3 | Ауа қозғалысының жылдамдығы, м / с |
| 3.4 | Атмосфералық қысым мм. сын. бағ.ст. |
| 4. | Шу |
| 4.1 | Эквивалентті дыбыс деңгейі, дБА |
| 5. | Діріл |
| 5.1 | Жергілікті дБ |
| 5.2 | Жалпы дБ |
| 6. | Иондамайтын электромагниттік сәулелену |
| 6.1 | Электромагниттік өріс |
| 6.2 | Радиожиілік диапазонындағы PPE(0,3-40 ГГц) құрған ЭМИ |
| 6.3 | 50 Гц ЭМӨ иондаушы сәулеленуі |
| 7. | Радиологиялық өлшеулер |
| 7.1 | гамма-фон, мкЗв / сағ |
| 7.2 | радон, Бк/м2 |
| Физфакторларды аспаптық өлшеу: микроклимат көрсеткіштерін өлшеу Жылдың суық және жылы кезеңінің басында, ортасында және соңында ауысымына кемінде 3 рет (басында, ортасында және соңында) жүргізілуі тиіс. |  |
| Физфакторларды аспаптық өлшеу: микроклимат көрсеткіштерін өлшеу Жылдың суық және жылы кезеңінің басында, ортасында және соңында ауысымына кемінде 3 рет (басында, ортасында және соңында) жүргізілуі тиіс. |  |

  - Орындаушы міндетті:

    - жүргізілген зерттеулер бойынша есеп беру.

    - зерттелетін факторлардың қызметкердің денсаулығына әсерін талдауды қамтамасыз ету.

    - техникалық тапсырмаға және өзге де бастапқы деректерге сәйкес қызмет көрсету;

    - Тапсырыс берушімен көрсетілген қызметтердің (кезеңдердің)нәтижелерін келісу;

    - Тапсырыс берушімен және уәкілетті органдармен тиісті есептерді жасау және келісу.

    - қызметтерді уақытында, тиісті сапада және толық көлемде көрсету.

    - белгіленген мерзімде алға қойылған мақсаттарды орындау үшін жеткілікті штат пен ресурстарды бөлу. Қызмет көрсету үшін білікті қызметкерлерді тарту.

    - Тапсырыс берушінің бірінші сұрау салуы бойынша Орындаушы Тапсырыс берушіге Қызмет көрсету барысы туралы есептерді ұсынуы тиіс.

    - қызмет көрсетуді бақылауға және Тапсырыс берушімен байланысты сақтауға жауапты өз өкілін тағайындау.

    - уақытылы қызмет көрсетуге әсер ететін немесе әсер етуі мүмкін барлық фактілер туралы Тапсырыс берушіге дереу хабарлау.

    - қызмет көрсету кезінде Тапсырыс берушіден алынған құжаттардың сақталуын және ақпараттың қатаң құпиялылығын қамтамасыз ету.

    - қызмет көрсетуге қатысты Тапсырыс берушінің ұсыныстарын ескеру.

    - қызмет көрсету кезеңінде өз қызметкерлерін міндетті сақтандыруды қамтамасыз ету.

    - Тапсырыс беруші кіріспе нұсқама жүргізгеннен кейін ғана өз персоналын жұмыстарды жүргізуге жіберу.

    - жұмыстың осы түріне арналған куәліктер (рұқсаттар) болған кезде персонал жұмыстарды орындауға жіберілсін.

    - өз қызметкерлерін ұжымдық және жеке қорғаныс құралдарымен қамтамасыз ету.

    - Орындаушы өндірістегі еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау және қызмет көрсетуге тартылатын оның агенттері мен қызметкерлерінің еңбек гигиенасы үшін толық жауапты болады және еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғаудың барлық тиісті заңдарын, ережелерін, нормалары мен ережелерін сақтауға міндетті.

    - серіктестік аумағында қызмет көрсету кезінде ҚР барлық заңнамалық және нормативтік құжаттарының, сондай-ақ серіктестіктің ішкі құжаттарын Орындаушының персоналына жеткізілген талаптарын сақтау.

    - Тапсырыс берушімен қоршаған ортаның компоненттеріне теріс әсер етуі мүмкін, сондай-ақ рұқсаттарды немесе лицензияларды талап ететін және шартта келісілмеген барлық әрекеттерді келісу.

    - Орындаушы Тапсырыс берушінің объектілерінде жазатайым оқиға немесе ауыр сырқат салдарынан зардап шеккен Орындаушы персоналын медициналық эвакуациялауға байланысты шығыстарды көтереді. Мердігер сонымен қатар Орындаушы персоналын медициналық емдеуге байланысты шығындар үшін жауап береді.

    - Қызмет көрсету кезінде лауазымдық міндеттерді орындауға қатысты бөлігінде Тапсырыс берушінің объектісінде еңбек тәртібінің ережелерін, заңнама талаптарын және ішкі нормативтік құжаттарды сақтау.

    - Егер мұндай нұсқаулар осы техникалық ерекшеліктің шарттарына қайшы келмесе және Орындаушының жедел-шаруашылық қызметіне араласуды білдірмесе, сондай-ақ өз күшімен және өз есебінен (өтеусіз) орындалған жұмыста анықталған және жіберілген кемшіліктерді түзетуге және жоюға Тапсырыс берушінің қызмет көрсету барысында алған нұсқауларын орындауға міндеттенеді.

    - Орындаушы өз қаражатымен және күшімен жұмыскерлерді жұмыстарды орындау орнына дейін жеткізуді (бару-қайту) ұйымдастырады, өз есебінен өз персоналын қызмет көрсету орнында тамақпен және тұрумен қамтамасыз етеді.

    - Орындаушы осы Техникалық ерекшелік бойынша жұмыстарды орындау үшін қажетті білікті персоналды іріктеуді дербес ұйымдастырады және ҚР Еңбек және өзге де заңнамасының талаптарын сақтағаны үшін өз персоналы алдында жауапты болады.

    - Орындаушы осы Техникалық ерекшелік бойынша қызметтер көрсету процесінде еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау, табиғи ресурстар мен қоршаған ортаны қорғау, өнеркәсіптік және өртке қарсы қауіпсіздік және т. б. нормаларының сақталуын қамтамасыз етуге, сондай-ақ өз персоналының Тапсырыс берушінің ішкі еңбек тәртібі қағидаларын және Тапсырыс берушінің аумағында (кен орнында) белгіленген өткізу режимін сақтауын қамтамасыз етуге, ережелер мен ережелердің ішкі талаптарын сақтауға міндеттенеді. Тапсырыс Берушінің Саясаты. Алкогольге қарсы саясаттың сақталуын тексеру мақсатында Тапсырыс беруші Орындаушының персоналына қатысты кез келген уақытта медициналық сынақтар жүргізу құқығын өзіне қалдырады, оған Орындаушы өз рұқсатын береді.

    - Орындаушы осы Техникалық ерекшелік бойынша өндірістік бақылауды және жұмыс орындарын аттестаттауды жүзеге асыруға, Тапсырыс берушіге жүргізілетін жұмыстардың сапасына әсер ететін бар кемшіліктерді жою жөнінде консультациялар мен ұсыныстар беруге міндеттенеді.

    - Зиянды және қауіпті өндірістік факторлардың параметрлерін өлшеу кезінде өлшеу құралдарын қолдану қажет:

- Жұмыс аймағындағы ауадағы зиянды заттарды анықтауға арналған газ анализаторы.

- Акустикалық және діріл факторларын қолданыстағы нормативтік құжаттармен бақылау үшін белгіленген өлшемдердің барлық түрлерін қамтамасыз ететін Шу мен діріл анализаторы.

- Гамма, альфа және бета фонды радиологиялық өлшеуге арналған Дозиметр.

- Жасанды және табиғи жарықтандыруды анықтауға арналған жарық өлшегіш.

- Метеометр, метеоскоп.

- Үздіксіз генерация режимдеріндегі электр және магнит өрістерінің кернеулігін өлшеуге арналған электромагниттік сәулелену деңгейінің өлшегіші.

- Нормативтік құжаттарға сәйкес электромагниттік қауіпсіздік жөніндегі талаптарға сәйкестікке электромагниттік өріс деңгейлерін (0,01 МГц-тен 40 ГГц-ке дейінгі диапазонда) жүргізу кезінде энергия ағынының тығыздығын өлшеуге арналған аспап.

-ҚР қолданыстағы нормативтік-құқықтық актілеріне сәйкес өндірістік бақылауды (өндірістік ортаның ықтимал қауіпті факторларын зертханалық зерттеу және сынау) сапалы жүргізу үшін қажетті басқа да тиісті аспаптар. Барлық аспаптар мемлекеттік тексеруден өткен болуы тиіс. Аспаптық өлшеулерді жүргізу қолданыстағы нормативтерге сәйкес жүргізілуі тиіс.

5.3.28.	Өлшеу кезінде міндетті түрде қабылданған сапаны бақылау процедураларын орындау қажет.

5.3.29.	Орындаушының өлшем құралдарының тізбесі және сертификаттардың (аспаптарды тексеру куәліктерінің) көшірмелері болуы (Тапсырыс берушіге сұрау салу бойынша)міндетті;

5.3.30.	Өндірістік бақылауды және жұмыс орындарын аттестаттауды жүргізетін мамандардың тиісті білімі болуы және біліктілікті арттыру туралы сертификаты болуы тиіс;

5.3.31.	Орындаушының өндірістік объектілерге өндірістік бақылау жүргізудің және еңбек жағдайлары бойынша жұмыс орындарын аттестаттаудың практикалық тәжірибесі болуы тиіс;

5.3.32.	Өндірістік бақылауды жүзеге асыру саласындағы ҚР НҚА-ның мерзімдеріне, көлеміне және қолданыстағы талаптарына сәйкес өндірістік бақылауды (өндірістік ортаның ықтимал қауіпті факторларын зертханалық зерттеу және сынау) жүргізу.

5.3.33.	Қалалық және ауылдық елді мекендердегі, өнеркәсіптік ұйымдардың аумақтарындағы атмосфералық ауаға арналған гигиеналық нормативтерге сәйкес жұмыс аймағының ауасындағы зиянды заттардың шоғырлануын және адамға әсер ететін физикалық факторларға қолданыстағы гигиеналық нормативтерге сәйкес өндірістік ортаның физикалық факторларының параметрлерін айқындау.

5.3.34.	Жұмыс аймағының ауасына ҚР НҚА қолданыстағы талаптарына сәйкес микроклимат параметрлерін (температура, салыстырмалы ылғалдылық, ауа қозғалысының жылдамдығы) өлшеуді жүргізу;

5.3.35.	Жасанды және табиғи жарық деңгейін өлшеу.

5.3.36.	Шу мен инфрақызыл деңгейлерді өлшеңіз.

5.3.37.	Орындалатын жалпы және жергілікті дірілді өлшеңіз.

5.3.38.	Электромагниттік өрістердің деңгейін өлшеу.

5.3.39.	Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін гигиеналық нормативтерге сәйкес орындалатын гамма, альфа және бета-фонды, радон, торон құрамын радиологиялық өлшеуді жүргізу.

5.3.40.	Аспирациялық қондырғылардың тиімділігін анықтаңыз.

5.3.41.	Желдету жүйелерінің/қондырғыларының өнімділігін бақылау, оның ішінде жаңа желдету жүйелерін пайдалануға беру кезінде, қайта құру және күрделі жөндеу кезінде жүргізілетін жоспардан тыс өлшеулер. Өлшеу нәтижелері өлшеу хаттамаларында және басқа құжаттамада жазылып жазылады. Деректер желдету жүйесінің/қондырғының паспортына енгізіледі. Желдету жүйелерінің өнімділігін өлшеу жылына 1 рет жүргізіледі.

5.3.42.	Зертханалық зерттеулер жүргізу үшін материал алу (жуу) орындалады:

1) микробтық ластануға ықтимал ұшырайтын желдету және ауаны баптау жүйелерінің құрамдас бөліктерінің бетінен, оларға сүзгілер, шуды сөндіргіштер, салқындату мұнаралары, жергілікті кондиционерлер, ылғалдандырғыштар, салқындатқыштар мен рекуператорлардың жылу алмастырғыштары және олардың дренаждық табандары жатады;

2) ластану немесе оған күдік көзбен шолып анықталған жерлерде;

3) рұқсат етілмеген ылғалдандыру аймақтарында.

5.3.28.	Дезинфекциялық іс-шараларды жүзеге асырғаннан кейін алынған нәтижелер бойынша желдету және ауаны баптау жүйелерін тазарту және дезинфекциялау жөніндегі жұмыстардың тиімділігіне бағалау жүргізу.

5.3.29.	Тиісті аумақта халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік орган ведомствосының аумақтық бөлімшелеріне ұсынылатын өндірістік объектілерде жүргізілетін өндірістік бақылау (жұмыс орындарын аттестаттау) нәтижелері туралы ақпаратты қалыптастыру және Серіктестікпен келісу келесі айдың 5-күніне жартыжылдықта 1 рет.

| Тапсырыс беруші: Өндіріс бойынша директор Кулжанов Ж.М. | Орындаушы: |
| --- | --- |

Техникалық ерекшелікке №1 қосымша

өндірістік мониторинг жүргізу бойынша көрсетілетін қызметтерді сатып алуға

(Жұмыс орындарындағы еңбек жағдайларының жай-күйін өндірістік бақылау қызметтері)

Қызмет көрсету кестесі

өндірістік мониторинг жүргізу бойынша ("Өріктау Оперейтинг" ЖШС объектілеріндегі жұмыс орындарының санитарлық жағдайына өндірістік бақылау жүргізу және еңбек жағдайлары бойынша аттестаттау)

| Ай | еселік | онкүндік | Сома (ҚҚС-сыз) | ескертпелер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| сәуір | 1 | 3 онжылдық |  | Өндірістік бақылау |
| маусым | 1 | 3 онжылдық |  | Өндірістік бақылау |
| қыркүйек | 1 | 3 онжылдық |  | Өндірістік бақылау |
| желтоқсан | 1 | 3 онжылдық |  | Өндірістік бақылау Жұмыс орындарын аттестаттау |

| Тапсырыс беруші: Өндіріс бойынша директор Кулжанов Ж.М. | Орындаушы: |
| --- | --- |

Техникалық ерекшелікке №2 қосымша

өндірістік мониторинг жүргізу бойынша көрсетілетін қызметтерді сатып алуға

(Жұмыс орындарындағы еңбек жағдайларының жай-күйін өндірістік бақылау қызметтері)

(Әлеуетті) қызмет көрсетушіге қойылатын талаптар:

1.	Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы уәкілетті органнан оң санитариялық-эпидемиологиялық қорытындысы бар өндірістік орта мен еңбек жағдайлары факторларын зертханалық-аспаптық өлшеу және зерттеу жөніндегі аккредиттелген зертхананың (әлеуетті) өз құрамында немесе шарт негізінде болуын растау, яғни. қауіпті және зиянды өндірістік факторлардың параметрлеріне санитарлық-гигиеналық зерттеулер жүргізу және еңбек жағдайларына гигиеналық сараптама жүргізу үшін медициналық-профилактикалық және санитарлық қызметпен айналысу құқығына рұқсат беру құжаты.

Аккредиттеу аттестатының нотариалды куәландырылған көшірмесін және медициналық және дәрігерлік қызметтің мынадай түрлеріне құқық беретін санитариялық-эпидемиологиялық қорытындыны (немесе лицензияны) ұсыну:

- санитарлық - гигиеналық және зертханалық зерттеулер,

- шуды, дірілді, электромагниттік өрістерді және басқа физикалық факторларды, радиометрия мен дозиметрияны өлшеу,

- халықты гигиеналық оқыту.

2.	Қызметтердің әлеуетті өнім берушісінде Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес сертификатталған аккредиттелген ұйымның ИСО талаптарына сәйкес сапа менеджменті жүйесінің (сертификатталған жүйелерінің) болуын растау.

| Тапсырыс беруші: Өндіріс бойынша директор Кулжанов Ж.М. | Орындаушы: |
| --- | --- |