«___» ___________ 2025 жылғы №__ шартқа

№2 қосымша

Геофизикалық зерттеулер қызметтерін сатып алу туралы

ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК

(Шығыс Өріктау к/о ұңғымаларын кәсіпшілік-геофизикалық зерттеу)

- Қызмет көрсету саласы

Шығыс Өріктау кен орны, Мұғалжар ауданы, Ақтөбе облысы, Қазақстан Республикасы.

- Қызметтер көлемі

2026 жылы Шығыс Өріктау кен орнының 5 ұңғымасында (2 динамикалық режимді және 1 статикалық режимді жазу) ҰКГЗ (ағын профилін жазу) жүргізу жоспарланған. Ұңғыманың нөмірі қызмет көрсету жоспарын құру кезінде көрсетіледі (өтінімдер бойынша).

- Бастапқы деректер

- Ұңғыманың түрі-тік

- Ø 177,8 мм пайдалану бағандары тереңдікке түсірілді: 4200-4600 м;

- Перфорация аралығы: орташа 3900-4180 м тереңдікте;

- Газдағы күкіртсутектің моль мөлшері-3,4-4,7 %;

- Газдағы көмірқышқыл газының моль мөлшері-1,6-2,9 %;

- Қабат қысымы: 350-450 атм

- Қабаттың температурасы: 70-90 0С

- Бұрқақ арматурасы – АФК6 700–080/065х70К2

- Майлағыш пен превенторды қосуға арналған жауап фланецінің өлшемдері-dн-270 мм, отв орталығының D орталығы.-215,9 мм 8 болт,  D сақин.аст.-119 ММ, сақина ВХ -154, Dөт.тес.-77,8 мм;

* Барлық ұңғымаларда қолданылатын СКҚ (сыртқы диаметрлер): 73мм, 89мм.

* Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойынша Шығыс Өріктау к/о жаңадан бұрғыланған пайдалану тік ұңғымаларында зерттеулер жүргізілетін болады:

Ұңғымалардың жобалық деректері:

- Тік ұңғымаларды пайдалану;

- Сорғы-компрессорлық құбырлар лифті: Ø89/73 мм;

- Газдағы күкіртті сутектің мөлшері (Н2Ѕ): 4% дейін;

- Ұңғымалардың тереңдігі, орташа: 4000 м (+/-250);

- Құбыр қысымы: 120 атм дейін.

- Сервистік қызметтердің қысқаша сипаттамасы

Мұнай, конденсат, газ және су ағынының аралықтарын айқындай отырып, кәсіпшілік-геофизикалық зерттеулер жүргізу, қабаттың жұмыс қалыңдығын, сұйықтық құрамы мен дебитін айқындау, сондай-ақ кенжарлық қысымдар мен температураларды айқындау жоспарлануда.

Жазда қоршаған ортаның максималды температурасы +40 0С-қа жетуі мүмкін, қыста ең төменгі температура -40 0С-қа дейін төмендеуі мүмкін, сәйкесінше барлық жабдық көрсетілген жазғы және қысқы жағдайларда ұзақ жұмыс істеуге жарамды болуы керек.

- Кәсіптік-геофизикалық зерттеулер бойынша қызметтер көрсету кезектілігі

- Ағын профилін анықтау бойынша қызметтер көрсету мыналарды қамтиды:

- Партияны жұмылдыру / демобилизациялау;

- Шығарындыларға қарсы жабдықты (Әуе қорғанысы) және майлағышты монтаждау / бөлшектеу. Әуе қорғанысын қысу. Акт жасай отырып, кәсіптік әскерилендірілген авариялық-құтқару қызметінен (бұдан әрі-АҚҚҚ) кәсіпшілік-геофизикалық зерттеулер жүргізуге рұқсат алу;

- Құрылғының кедергісіз өтуін қамтамасыз ету мақсатында құрылғыны түсіру алдында ұңғыма оқпанын кенжарға шаблондау;

- ГК және ЛМ бойынша сойыс пен НКТ аяқ киімін ұрып-соғу арқылы байланыстыру;

- Термометрия, барометрия, термодебитометрия, ылғал өлшегіш, резистивиметрия, тығыздық өлшегіш, механикалық шығын өлшегіш (5 және жылдамдықта өлшеу) жазумен динамикалық режимдегі ГАЖ екі режимде шатырдан кемінде 20 м жоғары түсірілген НКТ бағанының перфорация интервалдары кезінде:

- Термометрия-ҰКТ шұңқыры;

- БАРОМЕТРИЯ-ҰБТ шұңқыры-кенжар;

- Термодебитометрия-ҰКТ шұңқыры-кенжар;

- Ылғал өлшегіш-ҰКТ шұңқыры-кенжар;

- Резистивеметрия-ҰКТ шұңқыры-кенжар;

- Тығыздық өлшегіш-ҰКТ шұңқыры-кенжар;

- Механикалық шығын өлшегіш-сандық параметрлерді анықтауға арналған жылдамдық өлшемдері:

- 5 және жылдамдықта өлшеу-ҰКТ шұңқыры;

- нүктеде өлшеу-ҰБТ шұңқыры-кенжар;

- құрылғыларды жазу аралықтары жұмыс жоспарларында нақтыланатын болады;

- Сұйықтықтың динамикалық деңгейін анықтау;

- Ағымдағы гамма-фонды, муфталық қосылыстардың орналасуын және пайдалану бағанының перфорация аралықтарын міндетті тіркеу-ҰКТ шұңқыры-кенжар;

- Гамма-каротаж, муфталар локаторы (байланыстыру үшін), термометрия, барометрия, термодебитометрия, ылғал өлшегіш, резистивиметрия, тығызметрия жазылған 6 сағаттан кейін тоқтаған ұңғымадағы статикалық режимдегі ГАЖ:

- Термометрия-ҰКТ шұңқыры;

- БАРОМЕТРИЯ-ҰБТ шұңқыры-кенжар;

- Термодебитометрия-ҰКТ шұңқыры-кенжар;

- Ылғал өлшегіш-ҰКТ шұңқыры-кенжар;

- Резистивиметрия-ҰКТ шұңқыры-кенжар;

- Тығыздық өлшегіш-ҰКТ шұңқыры-кенжар;

- Термометрияны, барометрияны, ылғалометрияны фондық өлшеу – кенжардан ұңғыманың аузына дейін;

- Сұйықтықтың статикалық деңгейін анықтау;

- Су-мұнай бөлімінің анықтамасы.

Зерттеулер жүргізудің егжей тегжейлі жоспары жұмыс жоспарында көрсетіледі;

(Тапсырыс берушінің геологиялық қызметімен келісу бойынша екінші динамикалық режимді және қажет болған жағдайда статикалық режимді жазу).

- Нәтижелерді интерпретациялау лицензияланған бағдарламалық жасақтаманы қолдану арқылы жүргізілуі керек;

- Ұңғымадағы барлық деректер мен жұмыстарды тіркеу «Өріктау Оперейтинг» ЖШС өкілінің бақылауымен жүзеге асырылады;

- Ұңғымадағы жұмыстар аяқталғаннан кейін құрылғыларды жазудың бастапқы далалық материалдары «Өріктау Оперейтинг» ЖШС өкіліне беріледі.

- Орындаушының Міндеттері

6.1 өтінімде көрсетілген мерзімдерге сәйкес қызмет көрсетуге кірісу;

6.2 зерттеу жүргізу үшін толық қажетті техникалық жарақтандыру, сондай-ақ авария, авариялық жағдайлар/инциденттер туындаған жағдайда ұңғымадағы авариялық жағдайларды/инциденттерді жою жөніндегі іс-шараларды жүргізу үшін қажетті қосымша аулау және қосалқы жабдықтардың болуы;

6.3 Орындаушының кінәсінен ұңғымада аварияға, авариялық жағдайларға/инциденттерге жол беру кезінде (Орындаушының жұмыс жүргізу технологияларын сақтамауына байланысты, Орындаушының жабдығының істен шығуына/сынуына байланысты), ұңғымадағы аварияның, авариялық жағдайлардың/инциденттердің салдарын жою Орындаушының өз қаражаты есебінен жүзеге асырылады;

6.4 өтінімге сәйкес ұңғымада қызмет көрсетудің басталуын қамтамасыз ету, Орындаушы ұңғымада қызмет көрсетуді бастау немесе қызмет көрсетуді тоқтатуға әкеп соққан Орындаушының жабдығын жөндеу үшін күткен жағдайда, шарт талаптарына сәйкес айыппұл санкцияларына жатады.

- Ұсынылатын материалдар

7.1 зерттеулердің жедел нәтижелері, зерттеулердің аяқталуы бойынша, Тапсырыс берушіге 12 сағат ішінде ұсынылсын;

7.2 әрбір зерттеу түрі бойынша және әрбір ұңғыма бойынша есептер 2 тәулік ішінде электронды түрде ұсынылсын. 5 жұмыс күні ішінде әрбір ұңғыма бойынша түпкілікті есепті қағаз жеткізгіште (3 дана орыс тілінде) және 2 дана электрондық түрде (CD/DVD) көрсетілген қызметтердің актілерімен ұсыну. Бағдарламалық жасақтамада алынған интерпретациялық файлдарды ұсыныңыз.

Кәсіптік-геофизикалық зерттеулер жөніндегі қызметтердің сипаттамасы және талап етілетін техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары.

- Ағын профилі (қабат сұйықтығының көлемі мен түрін анықтау);

- Сою қысымы;

- Бағаналы ағындарды және кенжардың герметикалығын анықтау;

- Жұмыс аралықтары;

- Сұйықтық деңгейінің тереңдігі;

- Сорғы-компресс құбырларының аяқ киімін орнату тереңдігі және кенжардың ағымдағы жағдайы;

- Қабаттың шекараларының болуы;

- Полиграфиялық график және басқа зерттеу нәтижелері;

- Ұсыныстар;

- Қорытынды.

- Қызмет көрсету мерзімі

2026 жылғы 01 қаңтардан 31 желтоқсанға дейін (өтінімдер бойынша).

Ұңғымада қызметтер көрсетудің басталуы: Тапсырыс берушінің жазбаша хабарламаларында (өтінімдерінде) көрсетілген күннен бастап (қызметтер басталғанға дейін күнтізбелік 2 күн бұрын), кейіннен ауызша (телефон арқылы) және/немесе электрондық пошта арқылы қызмет көрсету басталғанға дейін 1 тәулік бұрын растаумен (өтінімдер бойынша).

- Орындаушыға қойылатын талаптар

9.1 Мұнай және газ ұңғымаларында кәсіпшілік-геофизикалық зерттеулер бойынша қызметтер көрсету қауіпсіздікті, техникалық сенімділікті және өлшеу дәлдігін қамтамасыз ететін мамандандырылған жабдықты қолдана отырып орындалуы тиіс.

9.2 қызмет көрсету кезінде жылжымалы каротаж станциясы-Гидравликалық немесе электр лебедкасы бар көтергіш қолданылуы тиіс. Пайдаланылатын станция жарамды техникалық жағдайда болуы, еңбекті қорғау және қауіпсіздік талаптарына сәйкес келуі, сондай-ақ өнеркәсіптік қауіпсіздік сараптамасының қолданыстағы оң қорытындысы болуы тиіс.

9.3 көтергіш Лебедка қамтамасыз етуі керек:

- кабельді ұңғымаға түсіру кезінде тегіс тежеу және оны тоқтату кезінде ұстап тұру;

- кабельдің өздігінен түсуін немесе көтерілуін болдырмау;

- магниттік емес материалдан жасалған барабанды пайдалану;

- құрылғы ұңғымаға жеткен кезде кабель бұрылыстарының соңғы қатарының кем дегенде жартысының қалдығын қамтамасыз ету үшін барабанның жеткілікті сыйымдылығы;

- кабель кернеуі рұқсат етілген мәндерден ауытқыған кезде автоматты құлыптау.

9.4 қызметтерді көрсету кезінде тіркеу және деректерді электронды түрде беру мүмкіндігі бар кабельдің тереңдігі, керілуі және қозғалыс жылдамдығы датчиктерімен жабдықталған көтергіш пайдаланылуы тиіс.

9.5 ұңғыма сағасында жедел байланыс пен қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін көтергіш жарақтандырылуы тиіс:

- қызметкерлермен байланысуға арналған дауыс зорайтқыш құрылғы;

- көтергіш пен ұңғыма сағасы арасындағы кабель қозғалысының жолын жарықтандыруға арналған шамдармен (фаралармен, прожекторлармен).

9.6 Автоматты құлыптау жүйесі мыналарды қамтамасыз етуі керек:

- кабельдің рұқсат етілген кернеу мәндерінен асқан кезде дыбыстық және жарық сигналдарын беру;

- ұңғыма аспабы ұңғыма сағасына көтерілу кезінде 50 метр қашықтыққа жақындаған кезде дабыл беру;

- құрылғы бір нүктеде 5 минуттан артық болған кезде дабыл беру.

9.7 қызмет көрсету кезінде көтергіште орнатылған ұңғыма сұйықтығынан кабельді тазалау құрылғысы пайдаланылуы тиіс.

9.8 көтергіш ұңғыма құрылғыларын қауіпсіз тасымалдау үшін амортизациялық аспалары бар контейнерлермен жабдықталуы тиіс.

9.9 өздігінен жүретін көтергіштің конструкциясында көтергіш операторының кабинасында орналасқан автомобильдің қозғалтқышы мен беріліс қорабын басқарудың қайталанатын бақылау құрылғылары мен жүйелері көзделуі тиіс.

9.10 құрылғыларды кабельге Түсіру-көтеру процесінде ұңғыма сағасын герметизациялауға арналған Сағалық жабдық (майлағыш, превентор). Превентор мен майлаушы бөлімдер 700 атм жұмыс қысымына есептелуі керек.;

9.11 бір барабанда ұзындығы кемінде 6 000 м күкіртсутекке төзімді сым, температура шегі кемінде 150°С, қысым шегі кемінде 700 атм. - 2 барабан. сым ұңғымада апатсыз жұмысты қамтамасыз етуі керек (Рұқсат шегінде тозу, рұқсат шегінде үзіліс күші, сымның жұмыс істеуін есепке алу журналы жүргізілуі керек).

9.12 сыртқы диаметрі 46 мм-ге дейін геофизикалық зерттеулер жүргізуге арналған ұңғыма құрылғыларының жиынтығы-2 жиынтық.

Тереңдік өлшеу құралының орналасуы:

- МК, ЛМ;

- Қысым датчиктері;

- Термометр датчиктері;

- Ылғал өлшегіш датчиктер;

- Көлемді ұңғыма термодебитомері;

- Тығыз өлшегіш;

- Резистивиметр;

- Шағын диаметрлі шығын өлшегіш;

- Үлкен диаметрлі шығын өлшегіш.

- Құрылғылардың техникалық сипаттамасы:

- Максималды қысым кемінде 100 МПа;

- Максималды температура 177 °С кем емес;

- Құрылғылардың сыртқы диаметрі 46 мм дейін;

- Күкіртсутекке төзімді.

Қажетті өлшеу құралдарының техникалық сипаттамалары:

а) манометр:

Ауқымы: кемінде 103,4 Мпа.

Рұқсат: 0,00006% толық. Шк.

Дәлдік: 0,024% толық шкала.

б) термометр:

Ауқымы: -40-тан +150 °C-қа дейін.

Ажыратымдылығы: 0,01 °C.

Дәлдік: ± 1 °C.

в) шығын өлшегіш:

Айналмалы дебитомерлер: ауқымы: ± 200 айн / с

Жұмыс диаметрі: ең аз диаметрі 46 мм Шамдағы бұрауыш

Ажыратымдылық: 0,125 айн / с. дәлдік: ± 2%

Сезімталдық шегі:

Сызықтық: 2,44 м /мин (мұнай ағыны)

Корпуста: 1,22 м / мин (мұнай ағыны)

Оқпанның толық қимасы: 0,61 м /мин (мұнай ағыны)

г) ылғал өлшегіш:

Рұқсат 0,1%.

Судың көлемдік құрамын анықтау дәлдігі: 2% (0-30% диапазонында) 5% (30-60% диапазонында)

д) акустикалық каротаж құралы:

Сенсор: діріл элементі.

Сұйықтық тығыздығын өлшеу диапазоны: 0-2 г / текше см.

Ажыратымдылық: 0,02 г / текше см.

Дәлдігі: 0,03 г / текше см

е) X-Y кавернометр:

Ауқымы: 50,8 мм-ден 228,6 мм-ге дейін.

Ажыратымдылығы: ± 0,50 мм.

Дәлдігі: ± 2,54 мм

ж) Электромагниттік Акселерометр:

Ауқымы: ± 5 қарсы. Тығыздығы.

Рұқсат: 0,01 қарсы. Тығыздығы.

Дәлдік: ± 0,1 қарсы. Тығыздығы

9.13 Ұңғыма зерттеулерін жүргізу кезінде аспаптың еркін өтуін қамтамасыз ету үшін диаметрі 46 мм-ге дейінгі қосымша жүктер – қорғасын жүктер жиынтығы.

9.14 Геофизикалық жұмыстарды орындау үшін автокран (лубрикаторлар компоновкасын жұмыс жағдайында ұстап тұру мақсатында). Автокранның техникалық жағдайы жарамды болуы, еңбек қауіпсіздігі талаптарына толық сәйкес келуі, бақылаушы органдардың рұқсат құжаттарымен расталуы тиіс. Стреланың шығу ұзындығы ең ұзын компоновкадағы лубрикаторлардың ұзындығына сәйкес болуы қажет.

9.15 Орындаушы МҚАЖ деректерін лицензияланған бағдарламалық қамтамасыз ету арқылы өңдеп, интерпретация жүргізуге міндетті.

9.16 Қосымша талаптар: Қызмет көрсету барысында қолданылатын аспаптар мен сымдар күкіртсутек бар ортада жұмыс жүргізу талаптарына (Техникалық сипаттаманың 3-тармағы) сәйкес болуы тиіс. Барлық қолданылатын жабдықтар Қазақстан Республикасының қауіпті өндірістік объектілерінде қолдануға рұқсат етілуі және ҚР «Азаматтық қорғау туралы» Заңының 74-бабына сәйкес уәкілетті орган берген рұқсатпен расталуы тиіс. Сонымен қатар барлық өлшеу жабдықтары мемлекеттік тексеруден өтіп, тиісті куәліктерге ие болуы қажет.

Қосымша

Техникалық ерекшелікке №1 қосымша.

| Тапсырыс беруші: «Өріктау Оперейтинг» ЖШС Бас геолог ________________ Рахымберді Р. | Орындаушы: |
| --- | --- |

Техникалық ерекшелікке

№ 1 қосымша

Геофизикалық зерттеулер қызметтерін сатып алу туралы

(Шығыс Өріктау к/о ұңғымаларын кәсіпшілік-геофизикалық зерттеу)

Қызметтердің құнын есептеу

| № | Атауы | Өлшем бірліктері | Саны | Бірлік бағасы, ҚҚС-сыз теңге | Шарт сомасынан пайызбен құны, ҚҚС-сыз теңгемен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мобилизациялау/Демобилизациялау | операц. | 1 |  | 18,40 |
| 2 | Жабдықты монтаждау | операц. | 1 |  | 20,07 |
| 3 | Шаблондау | 1 сыз.метр | 3200 |  | 8,07 |
| 4 | Термометрия | 1 сыз.метр | 100 |  | 1,37 |
| 5 | Барометрия | 1 сыз.метр | 100 |  | 1,37 |
| 6 | Термодебитометрия | 1 сыз.метр | 100 |  | 1,37 |
| 7 | Ылғал өлшегіш | 1 сыз.метр | 100 |  | 1,37 |
| 8 | Тығыздығы | 1 сыз.метр | 100 |  | 1,37 |
| 9 | Резистивиметрия | 1 сыз.метр | 100 |  | 1,37 |
| 10 | 5 жылдамдықтағы шығын өлшегіш | 1 сыз.метр | 500 |  | 6,84 |
| 11 | Интерпретациялау | операц. | 1 |  | 21,73 |
| 12 | ҰГЗ 2 режимі: (2-ші динамикалық не/немесе статикалық) қажет болған жағдайда, оның ішінде режимде қалпына келтірілгенге дейін режимдер арасындағы отрядтың кезекшілігі. | операц. |  |  | 16,67 |
| Кәсіптік-геофизикалық зерттеудің 1 ұңғыма ағынының профилін жазудың жалпы құны, ҚҚС-сыз теңге |  |  |  |  | 100% |
| Кәсіптік-геофизикалық зерттеулердің 5 ұңғыма ағынының профилін жазудың жалпы құны, ҚҚС-сыз теңге |  |  |  |  |  |
| Кәсіптік- геофизикалық зерттеулердің құны, теңге ҚҚС-пен 16% |  |  |  |  |  |
| ҚҚС 16% |  |  |  |  |  |

| Тапсырыс беруші: «Өріктау Оперейтинг» ЖШС Бас геолог ________________ Рахымберді Р. | Орындаушы: |
| --- | --- |