Приложение №3 к Технической спецификации

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на поставку трёхфазного слагкетчера

1. Общие положения

1.1. Настоящая техническая спецификация определяет технические, функциональные, эксплуатационные и качественные требования к оборудованию, поставляемому в рамках закупки.

1.2. Оборудование предназначено для эксплуатации на объектах нефтегазовой отрасли и должно обеспечивать надёжную и безопасную работу в условиях повышенного давления, высокой температуры и коррозионно-активной среды.

1.3. Поставляемое оборудование должно быть новым, ранее не эксплуатировавшимся, не восстановленным и не бывшим в употреблении.

2. Наименование и назначение оборудования

- Наименование: Трёхфазный слагкетчер

- Назначение:
Предназначен для разделения потока природного газа и газового конденсата с содержанием неосушенного сероводорода (H₂S) на:

  - газовую фазу;

  - жидкоуглеводородную фазу;

  - водную фазу
в непрерывном режиме эксплуатации.

3. Основные технические характеристики

| № | Параметр | Требуемое значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип слагкетчера | Трёхфазный |
| 2 | Исполнение | Наземное |
| 3 | Режим работы | Непрерывный |
| 4 | Рабочая среда | Природный газ с содержанием неосушенного сероводорода (H₂S), газовый конденсат, вода |
| 5 | Рабочее давление | 10 МПа |
| 6 | Расчётное давление | Не менее 10,5 МПа |
| 7 | Вместимость сосуда | 100 м³ |
| 8 | Расчётная температура среды | 260 °C |
| 9 | Расчётная температура стенки | 350 °C |
| 10 | Расчётный срок службы | Не менее 10 лет |

4. Конструктивные требования

4.1. Слагкетчер должен представлять собой сосуд, работающий под давлением, и быть спроектирован и изготовлен с учётом условий эксплуатации в коррозионно-активной среде (H₂S).

4.2. Конструкция слагкетчера должна включать, но не ограничиваться:

- входным распределительным устройством;

- газоотбойными и каплеулавливающими элементами (демистер или эквивалент);

- внутренними перегородками и отсекателями фаз;

- устройствами регулирования уровней нефти и воды;

- дренажными и продувочными патрубками;

- люками для осмотра, обслуживания и очистки.

4.3. Конструкция должна обеспечивать:

- эффективное разделение фаз во всём диапазоне рабочих режимов;

- минимальные потери давления;

- возможность безопасной эксплуатации и технического обслуживания.

5. Материалы и коррозионная стойкость

5.1. Материалы корпуса и внутренних устройств должны быть стойкими к воздействию сероводорода (H₂S).

5.2. Материалы должны соответствовать требованиям:

- NACE MR0175 / ISO 15156;

- действующих ГОСТ, СТ РК, ASME или эквивалентных международных стандартов.

5.3. Применение материалов с подтверждённой механической прочностью при температуре до 35 °C;

5.4. Предусмотреть внутреннее и наружное антикоррозионное покрытие;

5.5. Материальное исполнение-углеродистая низколегированная сталь с нормированной ударной вязкостью KCU при температуре минус 500С;

6. Контрольно-измерительные приборы и арматура

Слагкетчер должен быть укомплектован:

  - датчиками давления;

  - датчиками температуры;

  - уровнемерами:

  - общего уровня жидкости;

  - уровня нефти;

  - уровня воды;

  - Блоком предохранительных клапанов;

  - запорной и дренажной арматурой.

7. Требования промышленной безопасности и нормативная база

7.1. Оборудование должно соответствовать требованиям:

- законодательства РК в области промышленной безопасности;

- правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением;

- Предусмотреть блок предохранительных клапанов от избыточного давления;

7.2. Слагкетчер подлежит регистрации в органах промышленной безопасности.

8. Требования к изготовлению и контролю качества

8.1. Изготовитель должен иметь:

- действующую лицензию/разрешение на изготовление сосудов под давлением;

- внедрённую систему менеджмента качества.

8.2. Обязательные испытания:

- неразрушающий контроль сварных соединений;

- гидравлические испытания на прочность и плотность;

- заводские приёмо-сдаточные испытания;

- Предусмотреть термообработку сосуда;

9. Комплектность поставки

В комплект поставки должны входить:

  - слагкетчер в сборе;

  - внутренние устройства;

  - опоры;

  - предохранительные устройства;

  - комплект крепежных элементов;

  - паспорт оборудования;

  - техническая документация;

  - сертификаты на материалы и изделие.

10. Требования к документации

Поставщик обязан предоставить:

  - паспорт сосуда, работающего под давлением;

  - сертификаты соответствия;

  - расчёт на прочность;

  - чертежи общего вида;

  - руководство по эксплуатации;

  - документы для регистрации в органах ПБ РК;

11. Требования к упаковке и транспортировке

- Оборудование должно быть законсервировано;

- Упаковка должна обеспечивать сохранность при транспортировке и хранении;

- Маркировка — в соответствии с нормативными требованиями.

12.  Требование к электроснабжению

- Параметры питания - напряжение: 380/400 В, 50 Гц;

- Электропитание должно обеспечивать:

- электрообогрев тела сагкетчера греющими саморегулируемыми кабелями (при необходимости применить взрывозащищенные терморегуляторы);

- электрообогрев трубопроводов и датчиков скатчера греющими саморегулируемыми кабелями;

- питание цепей управления, КИПиА, освещения (при необходимости).

- Предусмотреть защиту от КЗ и перегрузки;

Защита и безопасность

- Электробезопасность:

- защитное заземление всех металлических частей;

Шкафы и монтаж

Шкафы управления:

- промышленного исполнения;

- с маркировкой всех цепей;

Электромонтаж:

- кабели — с негорючей изоляцией;

- раздельная прокладка силовых и сигнальных цепей;

полная маркировка кабелей и клемм.

Документация

Подрядчик обязан предоставить:

- Принципиальные электрические схемы;

- Схемы подключений;

- Перечень оборудования и кабелей;

## Испытания и ввод в эксплуатацию

- Проверка изоляции и заземления;

- Оформление протоколов испытаний;

13. Гарантийные обязательства

- Гарантийный срок — 2 года с даты ввода в эксплуатацию;

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проектирование, изготовление, поставку 
газового сепаратора

1. Общие сведения

1.1. Наименование оборудования: Газовый сепаратор (двухфазный).

1.2. Основание для разработки:
Обеспечение подготовки природного газа при годовом объеме переработки до 1 млрд м³.

2. Исходные данные и расчетные параметры

2.1. Производительность:

- Годовой расход газа: до 1,0 млрд м³/год;

- Проектному институту произвести расчет газового сепаратора и выбрать объем и тип (марку) из расчета годовой производительности 1,0 млрд м3.

2.2. Рабочая среда:

- Природный газ с содержанием (см. Приложение 1):

  - жидких углеводородов (газовый конденсат);

  - пластовой воды;

  - механических примесей;

  - кислых компонентов;

2.3. Рабочие параметры (предварительные):

- Рабочее давление: до 6,8 Мпа;

- Расчетное давление: 10,0 Мпа;

- Рабочая температура: не менее 26°С;

- Расчетная температура: с учетом максимальных и минимальных возможных условий эксплуатации;

2.4. Проектному институту определить место установки газового сепаратора (после ГСП или возле территории ГПЗ-3 ЖНГК);

3. Требования к оборудованию

3.1. Конструктивные требования:

- Тип исполнения: горизонтальный или вертикальный (согласно расчета проектного института);

- Количество фаз: не менее двух (газ–жидкость);

- Наличие внутренних устройств – обязательно;

3.2. Материалы:

- Материал корпуса — углеродистая или низколегированная сталь, стойкая к воздействию рабочей среды (согласно компонентному составу газа);

- Внутреннее антикоррозионное покрытие — обязательно, согласно компонентному составу газа;

- Материалы ЗИП на оборудования – 2 года;

3.3. Комплектация:

- Патрубки входа/выхода газа и жидкости;

- Люки для осмотра и обслуживания;

- Дренажные и продувочные линии;

- Опоры (стационарные или салазочного типа);

- Теплоизоляция;

- Комплект КИПиА (по отдельному перечню)

4. Требования к автоматизации и КИП

Сепаратор должен быть оснащен:

- уровнемерами (автоматический и механический);

- датчиками давления и температуры;

- сигнализацией предельных уровней;

- штуцерами под установку предохранительных клапанов;

- интеграции в существующую АСУ ТП.

5. Требования по безопасности и надежности

- Соответствие требованиям промышленной безопасности РК;

- Расчет на сейсмические воздействия;

- Наличие предохранительных устройств;

- Межремонтный периоды;

- Срок службы оборудования — не менее 20 лет.

6. Нормативные и технические требования

Оборудование должно соответствовать:

- ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением»;

- СТ РК, ГОСТ, ASME (при обосновании);

7. Требования к документации

Поставщик обязан предоставить:

- паспорт оборудования;

- сертификаты соответствия;

- расчеты на прочность;

- рабочие чертежи;

- руководство по эксплуатации;

- комплект исполнительной документации;

- документы по контролю качества и испытаниям;

- все документы на оборудования должны быть переведены на русский язык;

8. Испытания и приемка

- Гидравлические испытания на заводе-изготовителе;

- Контроль сварных соединений (НК);

- Подтверждение характеристик сепарации;

- Приемка Заказчиком или его представителем.

9. Условия поставки

- Поставка в полной заводской готовности;

- Упаковка, обеспечивающая сохранность при транспортировке;

- Срок поставки: 6–7 месяцев с даты подписания договора;

- Условия поставки — DDP месторождения Урихтау;

10. Гарантийные обязательства

- Гарантия на оборудование — не менее 24 месяцев с даты ввода в эксплуатацию;