Приложение №2

к Договору № _____________

от «___» _____________2026 г.

Техническая спецификация

На закуп Услуги по обслуживанию скважин на месторождении Урихтау (применение канатной установки при освоении скважин 59г, 61г)

- Область оказания Услуг

Газоконденсатное с нефтяной оторочкой месторождение Урихтау (горизонт КТ-I), открытое в 1983 году, расположено на территории Мугалжарского района Актюбинской области Республики Казахстан в 215км к югу от города Актобе. В этой части нефтегазоносного региона ранее открыты и уже разрабатываются месторождения нефти и газа Жанажол (10-12км восточнее), Кенкияк (50км севернее), Алибекмола (20 км северо-восточнее) и Кожасай (7-8 км юго-западнее).

С открытием здесь месторождений нефти и газа в районе активно формируетсяинфраструктура нефтегазовой промышленности. Обустроены нефтяные промыслы Жанажол, Кенкияк, Кожасай и Алибекмола, построены новые автомобильные и железные дороги, созданы вахтовые поселки нефтяников, буровиков, строителей, проложены нефтепроводы и газопроводы. На расстоянии 15 км к югу от месторождения Урихтау расположен Жанажольский газоперерабатывающий завод.

Железная дорога Жанажол-Жем, которая соединяется с двумя железнодорожными магистралями Алматы — Москва и Атырау-Астана, находится на расстоянии 15 км от месторождения Урихтау. Эти две железнодорожные магистрали пересекаются в районе ст. Кандыагаш.

Среднегодовые температуры разнятся между -400 и +400 С.

Услуги должны быть оказаны при освоении 2 скважин 59г, 61г.

- Объем услуг

Извлечение установленной пробки 2.562” R и 2.750” RN из посадочного ниппеля, подъём на поверхность, подтверждение герметичности/контроля скважины и перевод скважины в безопасное состояние. На скважине 59г и 61г месторождения Урихтау. Дополнительно при оказании услуг требуется открытие/закрытие циркуляционного клапана и клапана отсекателя находящихся в составе подземного оборудования спущенных на скважинах 59г и 61г.

- Исходные данные

Скважина 59г

- Вид скважины – вертикальная

- Эксплуатационная колонна Ø 177,8 мм спущена на глубину: 2980м

- Текущий забой: 2956м

- Интервал перфорации: ‐ 2620‐2631м (11м); II ‐ 2634‐2648м (14м); III ‐ 2664‐2745м (81м); IV ‐2750‐2754м (4м); V ‐ 2765‐2775м (10м); VI ‐ 2814‐2828м (14м); VII ‐ 2831‐2842м (11м); VIII ‐ 2850‐2865м (15м)

- Мольное содержание сероводорода в газе –2–4 %;

- Мольное содержание углекислого газа в газе – 1–2 %;

- Пластовое давление: 311 атм

- Температура пласта: 60–66 °С

- Фонтанная арматура: АФК6 35–080 х 065

- Размеры ответного фланца для подсоединения лубрикатора и превентора – Dн-270мм, Dцентра отв.-203,2мм 8 болтов, Dпод кольцо-136,53мм, кольцо RХ-35, Dпрох.отв-81,8мм;

Скважина 61г

- Вид скважины – вертикальная

- Эксплуатационная колонна Øмм спущена на глубину: 3050м

- Текущий забой – 3025,29м

- Интервал перфорации: I - 2750-2789м (39м); II - 2815-2821м (6м); III - 2825-2834м (9м); IV - 2843-2865м (22м); V - 2879-2888м (9м); VI - 2894-2915м

- Мольное содержание сероводорода в пластовом флюиде - 2–4 %

- Мольное содержание углекислого газа в пластовом флюиде - 1–2 %

- Пластовое давление: 311 атм

- Пластовая температура: 60–66 °С

- Фонтанная арматура: АФК6 35–080 х 065

- Краткое описание сервисных услуг

На месторождении Урихтау планируется проведение извлечения мостовых пробок 2.562” R на скважине 61г и 2.750” RN в скважине 59г для запуска скважины в эксплуатацию.

Максимальная температура окружающей среды летом достигает +40 0С, минимальная температура зимой опускается до –40 0С, соответственно все оборудование должно подходить для продолжительной работы в указанных летних и зимних условиях.

- Последовательность оказания услуг по извлечению мостовой пробки

### Подготовительные работы

- Выездная комиссия представителей Заказчика для инспекции внутрискважинного инструмента Подрядчика.

- Получение письменного разрешения Заказчика на проведение работ.

- Проведение вводного инструктажа (TBT), анализа рисков (JSA) и совещания перед началом работ.

- Проверка готовности персонала, оборудования, средств индивидуальной защиты и газоанализаторов (H₂S).

- Проверка технического состояния фонтанной арматуры и устьевого оборудования.

- Подготовка линии стравливания давления в безопасную зону.

### Монтаж устьевого оборудования

- Монтаж противовыбросового оборудования (ПВО), сальникового узла и лубрикатора на фонтанную арматуру скважины.

- Подключение линий контроля давления и стравливания.

- Опрессовка ПВО и лубрикатора на давление, установленное техническими требованиями (не ниже рабочего устьевого давления).

- Подтверждение герметичности устьевой обвязки с оформлением акта.

### Шаблонировка скважины

- Спуск шаблона до глубины установки посадочного ниппеля.

- Контроль свободного прохождения инструмента по НКТ.

- Подтверждение отсутствия механических препятствий для спуско-подъёмных операций.

### Спуск и зацепление уравнительного штока пробки

- Сборка внутрискважинного инструмента (канатный замок, груз-штанги, механический яс, пружинный яс, акселератор, подъемный инструмент под соответствующий профиль уравнительного штока пробки).

- Спуск инструмента на глубину установки пробки.

- Определение точной глубины посадочного ниппеля.

- Посадка подъемного инструмента на шейку уравнительного штока пробки 2.562” R (скв. 61г) или 2.750” RN (скв. 59г).

- Контроль корректности зацепления по показаниям веса и натяжения проволоки.

### Извлечение уравнительного штока мостовой пробки

- Создание необходимого усилия на подъем.

- Применение механического яса и пружинного яса (при необходимости) для срыва уравнительного штока из пробки

- Контролируемое извлечение пробки с постоянным мониторингом натяжения проволоки и давления скважины

- Подъем инструмента с уравнительным штоком в лубрикатор.

### Стравливание давления и замена инструмента

- Закрытие устьевой арматуры согласно процедуре.

- Стравливание давления из лубрикатора в безопасную зону.

- Замена внутрискважинного инструмента.

- Осмотр извлеченного уравнительного штока пробки, фотофиксация и передача Заказчику (при необходимости).

### Спуск и зацепление пробки

- Сборка внутрискважинного инструмента (канатный замок, груз-штанги, механический яс, пружинный яс, акселератор, подъемный инструмент под соответствующий профиль пробки).

- Спуск инструмента на глубину установки пробки.

- Определение точной глубины посадочного ниппеля.

- Посадка подъемного инструмента на шейку пробки 2.562” R (скв. 61г) или 2.750” RN (скв. 59г).

- Контроль корректности зацепления по показаниям веса и натяжения проволоки.

### Извлечение мостовой пробки

- Создание необходимого усилия на подъем.

- Применение механического яса и пружинного яса (при необходимости) для срыва пробки из посадочного ниппеля

- Контролируемое извлечение пробки с постоянным мониторингом натяжения проволоки и давления скважины

- Подъем инструмента с пробкой в лубрикатор

### Завершение операции

- Закрытие устьевой арматуры согласно процедуре.

- Стравливание давления из лубрикатора в безопасную зону.

- Демонтаж внутрискважинного инструмента.

- Осмотр извлеченного уравнительного штока пробки, фотофиксация и передача Заказчику (при необходимости).

- Демонтаж оборудования

### Аварийные и нештатные ситуации

- В случае невозможности зацепления или извлечения пробки, а также при возникновении прихвата инструмента, работы приостанавливаются, и дальнейшие действия выполняются по согласованному с Заказчиком аварийному плану (ловильные операции).

### Отчетность

По завершении работ Исполнитель предоставляет Заказчику отчет, включающий:

- фактическую глубину установки и извлечения пробки;

- применяемый внутрискважинный инструмент;

- параметры натяжения и количество ударов яса (при применении);

- описание осложнений (при наличии);

- подтверждение безопасного состояния скважины.

- Обязанности Исполнителя

  - Приступить к оказанию услуг согласно срокам, указанным в заявке;

  - Самостоятельное обеспечение электроэнергией исследовательских станций;

  - При допущении аварии, аварийных ситуаций/инцидентов в скважине по вине Исполнителя (из-за несоблюдения технологий производства работ Исполнителем, из-за выхода из строя/поломки оборудования Исполнителя), устранение последствий аварии, аварийных ситуаций/инцидентов в скважине, осуществляется за счет собственных средств Исполнителя;

  - Обеспечение начала оказания Услуг на скважине согласно заявке, в случае ожидания Исполнителя для начала оказания Услуг на скважине или ремонта оборудования Исполнителя, повлекшего остановку оказания Услуг, подлежат штрафным санкциям, согласно условиям Договора;

- Сроки оказания услуг

# C даты подписания договора по 31 декабря 2026г. (по заявкам).

# Продолжительность оказания услуг на скважине: указывается в плане работ, который согласовывается с Заказчиком и утверждается Исполнителем.

# Начало оказания услуг на скважине: с даты, указанных в письменных уведомлениях Заказчика (за 2 календарных дня до начала услуг) с последующим устным (по телефону) и/или по электронной почте подтверждением за 1 сутки до начала работ.

- Требования к оборудованию и агрегату (канатному подъёмнику) при оказании услуг по извлечению пробок

### Общие требования

Оказание услуг по извлечению установленной пробки в скважинах должно осуществляться с применением специализированного канатного оборудования, обеспечивающего безопасное, контролируемое и эффективное выполнение всех предусмотренных технологических операций в условиях повышенного давления, наличия сероводорода (H₂S) и углекислого газа (CO₂).

Используемое оборудование должно соответствовать действующим требованиям промышленной безопасности, охраны труда и экологической безопасности, а также быть пригодным для эксплуатации в климатических условиях региона (температурный диапазон от –40 °С до +40 °С).

### 8.1 Требования к типу и системе управления подъёмника

При проведении работ должен применяться канатный подъёмник замкнутого типа с гидравлической системой управления, обеспечивающий:

- плавную и точную регулировку скорости движения проволоки и троса;

- возможность изменения направления вращения барабана (подъём / спуск);

- стабильное поддержание заданного тягового усилия;

- минимальную скорость движения проволоки не менее 10 м/мин;

- исключение рывков и ударных нагрузок на внутрискважинный инструмент.

### Системы контроля и регистрации параметров

Подъёмник должен быть укомплектован следующими системами:

- электронной системой мониторинга глубины, скорости и натяжения проволоки/троса;

- дублирующей механической системой контроля веса и глубины;

- системой автоматического отключения привода барабана при достижении предельно допустимой нагрузки;

- системой регистрации технологических параметров с возможностью сохранения данных на электронный носитель (USB);

- индикацией аварийных и предаварийных режимов.

### Требования к лебёдке и барабану

Лебёдка подъёмника должна обеспечивать:

- плавное торможение при спуске проволоки в скважину;

- надёжное удержание проволоки и троса при остановке;

- защиту от самопроизвольного спуска или подъёма инструмента;

- наличие запаса проволоки и троса на барабане не менее трёх полных слоя при достижении инструментом максимальной глубины спуска.

### Датчики и системы безопасности

Подъёмник должен быть оборудован:

- датчиками глубины, натяжения и скорости движения проволоки/троса;

- системой передачи и регистрации данных в электронном виде;

- системой аварийной остановки;

- защитными кожухами вращающихся элементов.

### Средства связи и освещения

Подъёмник должен быть оснащён:

- громкоговорящей связью для оперативной передачи команд между оператором подъёмника и персоналом, работающим на устье скважины;

- осветительными приборами (фары, прожекторы), обеспечивающими достаточную освещённость кабельной трассы между подъёмником и устьем скважины в тёмное время суток и при неблагоприятных погодных условиях

### Конструктивные требования к подъёмнику

Канатный подъёмник должен соответствовать следующим конструктивным требованиям:

- быть смонтирован на шасси грузового автомобиля;

- быть оборудован одним двухсекционным барабаном;

- первая секция барабана должна быть оснащена сероводородостойкой проволокой диаметром 0,108–0,125 дюйма, предназначенной для выполнения slickline-операций;

- длина проволоки должна быть не менее необходимой для оказания полного объёма Услуг (с учётом глубины скважин и технологического запаса);

- вторая секция барабана должна быть оснащена сероводородостойким тросом диаметром 3/16–7/32 дюйма, предназначенным для выполнения ловильных и аварийных канатных работ;

- проволока и трос должны быть цельными, без скруток и повреждений, с разрывным усилием в пределах допуска;

- должен вестись журнал учёта наработки и технического состояния проволоки и троса.

### Требования к транспортным средствам

Все привлекаемые к выполнению работ специализированные и обслуживающие транспортные средства должны:

- находиться в технически исправном состоянии;

- соответствовать требованиям промышленной и пожарной безопасности;

- иметь действующие разрешительные документы и допуски к эксплуатации

### 8.2 Оборудование для контроля устьевого давления

### Общие требования

Оборудование для контроля устьевого давления, применяемое при выполнении канатных (slickline) работ, должно обеспечивать надежную герметизацию устья скважины, безопасное проведение спуско-подъёмных операций и контроль давления при наличии сероводорода (H₂S) и углекислого газа (CO₂).

Устьевое оборудование должно соответствовать следующим общим требованиям:

- внутренний проходной диаметр: 3 дюйма или более— при соответствующей конфигурации фонтанной арматуры;

- рабочий диапазон давления: 0–10 000 psi;

- рабочий диапазон температур: от –40 °C до +50 °C;

- исполнение: сероводородостойкое;

- конструкция должна обеспечивать возможность быстрого монтажа и демонтажа;

- все элементы устьевого оборудования должны иметь быстроразъёмные соединения либо фланцевые соединения, совместимые между собой.

### Состав комплекта устьевого оборудования

Комплект устьевого оборудования для канатных работ должен включать в себя следующие элементы.

### Сальниковое устройство

- Гидравлическое сальниковое устройство для герметизации канатной проволоки диаметром 0.108 и 0.125 дюйма, предназначенное для выполнения канатных операций.

  - устройство должно обеспечивать герметизацию при статическом и динамическом перемещении проволоки;

  - должно быть оснащено клапаном для нагнетания ингибиторов или герметизирующих жидкостей при необходимости.

- Гидравлическое сальниковое устройство с системой нагнетания густой консистентной смазки для герметизации движущегося канатного троса диаметром 3/16–7/32 дюйма.

  - устройство должно быть рассчитано на работу при максимальном устьевом давлении;

  - в составе устройства должен быть шаровой клапан;

  - сальниковое устройство должно иметь ловушку для канатного инструмента, предотвращающую неконтролируемый выброс инструмента при аварийных ситуациях.

### Ловушка канатного инструмента

- Ловушка для канатного инструмента с наружным диаметром от 1.5 до 1.875 дюйма;

- предназначена для безопасного монтажа и демонтажа канатного и устьевого оборудования, в том числе при выполнении работ с применением грузоподъемных механизмов (кран);

- должна быть рассчитана на рабочее давление устья.

### Лубрикатор

- Лубрикатор с внутренним диаметром 3 дюйма или более;

- длина и количество секций должны обеспечивать размещение всего внутрискважинного инструмента;

- лубрикатор должен быть сероводородостойкого исполнения и рассчитан на рабочее давление до 10 000 psi.

### Превентор

- Гидравлический двухплашечный превентор диаметром 3 дюйма;

- превентор должен комплектоваться:

  - плашками для канатной проволоки 0.108 и 0.125 дюйма;

  - плашками для канатного троса 3/16–7/32 дюйма;

- превентор должен быть оснащён:

  - перепускным устройством для выравнивания давления;

  - портом для нагнетания густой консистентной смазки при необходимости.

### Соединительные элементы

- Нагнетательный тройник с быстроразъёмным соединением (БРС) для подключения к устьевому оборудованию;

- боковой отвод тройника — 2 дюйма, тип 1502;

- фланцевый переводник для соединения устьевого оборудования с фонтанной арматурой;

- уплотнительное кольцо BX-154 для фланца 3 1/16 дюйма.

### Насосное оборудование

- Насосный агрегат для опрессовки противовыбросового оборудования (ПВО) и лубрикатора;

- агрегат должен обеспечивать опрессовку на рабочее давление устьевого оборудования;

- насосное оборудование должно быть технически исправным и допущенным к эксплуатации.

### Установка для нагнетания герметизирующей смазки

Установка должна включать:

- двойной насос для нагнетания герметизирующей густой консистентной смазки;

- резервуар для хранения герметизирующей смазки;

- комплект гидравлических шлангов:

  - рассчитанных на соответствующее рабочее давление;

  - достаточной длины для подключения к сальниковым устройствам при выполнении ловильных и других канатных работ.

- иметь прочную рамную конструкцию;

- быть оборудована подъемными петлями в верхней части;

- иметь нижние направляющие/карманы для вил погрузчика;

- иметь пневматический привод;

- быть сероводородостойкого исполнения;

- обеспечивать рабочий диапазон давления 0–10 000 psi;

- обеспечивать рабочий температурный диапазон от –40 °C до +50 °C.

### 8.3 Комплект внутрискважинного инструмента:

Стандартный канатный внутрискважинный инструмент должен соответствовать следующим общим характеристикам:

- иметь сероводородостойкое исполнение;

- иметь быстроразъемные соединения;

- весь инструмент должен иметь ловильную шейку.

Исполнитель должен иметь по 2 комплекта внутрискважинного инструмента с наружным диаметром: 1,5 дюйма (38 мм) и 1,875 дюйма (48 мм). Один комплект инструментов каждого типоразмера должен состоять из:

- Заделочная головка (канатный замок) под проволоку 0,108–0,125 дюйма - 1 шт;

- Заделочная головка (канатный замок) под трос 3 1/16–7/32 дюйма - 1шт;

- Вертлюжное соединение - 1 шт;

- Шарнирное соединение - 1 шт;

- Груз-штанга длиной 5 футов (1,5 м) – 2 шт;

- Груз-штанга длиной З фута (0,9 м) – 2 шт;

- Механический яс - 1шт;

- Шаблон-парафинорезка с наружным диаметром: от 42 до 72 мм с интервалом в 2 мм;

- Амортизатор с наружным диаметром 1,25 дюйма - 2шт;

- Комплект переводников с резьбового соединения на БРС и обратно;

Стандартный комплект ловильных инструментов:

Стандартный комплект ловильных инструментов должен быть сероводородостойкого исполнения и включать в себя следующие инструменты (помимо стандартного внутрискважинного инструмента):

- Трубный яс с наружным диаметром: 1,5 и 1,875 дюйма - по 1 шт каждого типоразмера;

- Гидравлический яс с наружным диаметром: 1,5 и 1,875 дюйма-по 1 шт каждого типоразмера;

- Пружинный яс с наружным диаметром: 1,5 и 1,875 дюйма-по 1 шт каждого типоразмера;

- Подъемный инструмент типа JD типоразмера: 1,625, 2 и 2,5 дюйма - по 1 шт каждого типоразмера;

- Глухая муфта (кувалда) с наружным диаметром: 2, 2,2, 2,5 дюйма - по 1 шт каждого размера;

- Ловильный магнит с наружным диаметром: 2, 2,2, 2,5 дюйма - по 1 шт каждого размера;

- Ловильный «ёрш» с наружным диаметром: 1,5 дюйма - 1 шт;

- Печать свинцовая с наружным диаметром: 2, 2,2 и 2,5 дюйма - по 1 шт каждого размера;

- Тросоловитель с наружным диаметром: 1,750 и 2,5 дюйма - по 1 шт каждого размера;

- Искатель/Извлекатель проволоки НД 1,75 дюйма с комплектом наборных юбок с НД от 2 до 2,9 дюймов - 1 комплект;

- Сбрасываемая срезная груз штанга с наружным диаметром 1,875 дюйма со углом среза 45 градусов - 1 шт;

- Откачивающая желонка с клапаном флаперного типа для песка – 1 шт;

- Акселератор – 2 шт.

Комплект инструментов для посадки и извлечения мостовой пробки

Комплект инструментов для посадки и извлечения мостовой пробки должен быть сероводородостойкого исполнения и включать в себя следующие инструменты:

- Замок-мандрель для селективного ниппеля - 2,750” RN – 2 шт;

- Замок-мандрель для селективного ниппеля - 2,562” R – 2 шт;

- Подъемный инструмент для мандрели 3” GS pulling tool –2 шт;

- Подъемный инструмент для мандрели 3” GR pulling tool –2 шт;

- Подъемный инструмент для мандрели 2,5” GS pulling tool –2 шт;

- Подъемный инструмент для мандрели 2,5” GR pulling tool –2 шт;

- Подъемный инструмент для уравнительного штока  2” SB pulling tool –2 шт;

- Спусковой селективный инструмент 2,750” R-running tool для спуска и установки замка мандрели в посадочный ниппель – 2 шт;

- Спусковой селективный инструмент 2,562” R-running tool для спуска и установки замка мандрели в посадочный ниппель – 2 шт;

- Требования о наличии у потенциальных поставщиков специалистов, обладающих квалификацией и/или опытом работы в области, соответствующей предмету закупок

| Специалисты, обладающие квалификацией и/или опытом работы | Документы, подтверждающие квалификацию и/или опыт работы специалистов | Количество | Опыт работы |
| --- | --- | --- | --- |
| Супервайзер по канатно / (каротажно) -тросовым работам | Для подтверждения квалификации приложить 1) Электронные копии документов, подтверждающих техническое образование; 2) Электронные копии сертификатов о прохождении продвинутого курса обучения по канатным операциям. Для подтверждения опыта работы приложить документ, подтверждающий опыт работы специалиста согласно ст.35 трудового кодекса РК (п.1, п.6) | 1 | Не менее 3 лет |
| Оператор по подземному ремонту скважин | Для подтверждения квалификации приложить 1) Электронные копии документов, подтверждающих техническое и профессиональное (среднее специальное, среднее профессиональное) образование; 2) Электронные копии сертификатов, удостоверений или аналогов документов подтверждающих прохождение курсов «Оператор по подземному ремонту скважин». Для подтверждения опыта работы приложить документ, подтверждающий опыт работы специалиста согласно ст.35 трудового кодекса РК (п.1, п.6) | 2 | Не менее 3 лет |