Приложение№2

к Договору №______________

от «____» _________2026г.

Техническая спецификация

по закупке Подземного оборудования при освоении скважин

(клапан-отсекатель с контрольной линией, протектора для клапана)

ТОО «Урихтау Оперейтинг» изыскивает поставщика, для поставки извлекаемого гидравлического пакера под ЭК 177,8мм x 10,36–11,51 мм (далее - "Товары"):

Нефтегазоконденсатное месторождение Урихтау, открытое в 1983 году, расположено на территории Мугалжарского района Актюбинской области Республики Казахстан в 215км к югу от города Актобе.

В этой части нефтегазоносного региона ранее открыты и уже разрабатываются месторождения нефти и газа Жанажол (10-12км восточнее), Кенкияк (50км севернее), Алибекмола (20 км северо-восточнее) и Кожасай (7–8 км юго-западнее).

С открытием здесь месторождений нефти и газа в районе активно формируется инфраструктура нефтегазовой промышленности. Обустроены нефтяные промыслы Жанажол, Кенкияк, Кожасай и Алибекмола, построены новые автомобильные и железные дороги, созданы вахтовые поселки нефтяников, буровиков, строителей, проложены нефтепроводы и газопроводы. На расстоянии 15 км к югу от месторождения Урихтау расположен Жанажольский газоперерабатывающий завод.

1. Общие требования

Все предлагаемое оборудование должно быть новым, неиспользованным и изготовлено / произведено согласно требованиями стандарта API 11D1, API 19AC/API 14L (Американский нефтяной институт) или аналогичного стандарта.

В случае расхождений между техническими требованиями Заказчика и применимыми стандартами АНИ, приоритет имеют технические требования Заказчика.

Все предоставляемое оборудование и резиновые элементы должны быть применимы для скважинных условий, указанных в настоящей Технической спецификации.

2. Конструкция скважин

Скважины, для которых планируется закупка оборудования, имеют следующие ключевые параметры:

- Эксплуатационная колонна: диаметр 177,8 мм (29-35ppf), сталь L80-1, Premium.

- Насосно-компрессорные трубы (НКТ): диаметр 88,9 мм (3,5 дюйма), сталь L80-1, соединения Vam Top и аналог.

- Глубина установки оборудования:

  - Подземный клапан-отсекатель (ПКО): ~50-100 м.

  - Циркуляционный клапан: ~2450 - 2700 м.

- Скважинные условия:

  - Максимальное давление: 420 бар.

  - Температура: до 80 °C.

  - Агрессивная среда: присутствие H₂S и CO₂.

Данные параметры конструкции и условия эксплуатации требуют использования оборудования, сертифицированного для работы в высоконагруженных и коррозионно-активных средах.

3. Цель закупки

Закупка оборудования для оснащения двух скважин с учетом требований по совместимости, устойчивости к условиям месторождения и обеспечения надежной эксплуатации.

4. Перечень оборудования и технические характеристики

  - Подземный клапан-отсекатель (ПКО)

Клапан-отсекатель предназначен для предотвращения неконтролируемого выброса скважинной продукции при аварийных ситуациях. Устанавливается на глубине и управляется с поверхности с помощью гидравлической линии.

Основные функции:

- Обеспечение надежного перекрытия потока при необходимости.

- Совместимость с агрессивной средой, включая H₂S и CO₂.

Технические характеристики:

- Размер: 89 мм

- Рабочее давление: не менее 517 бар

- Профиль для замка: 2.750” R

- Максимальный наружный диаметр (НД): не более 5.900”

- Минимальный внутренний диаметр (ВД): не менее 2.813”

- Материал: L80-1

- Соединения: 88.9 мм x 6.45 мм Vam Top

- Количество: 6 шт

4.2 Гидравлическая линия управления ПКО

Используется для передачи гидравлического давления от наземного оборудования к клапану-отсекателю. Линия должна быть устойчивой к воздействию высоких давлений и агрессивной среды.

Особенности конструкции:

- Материал Alloy 825 обеспечивает стойкость к коррозии.

- Удобство монтажа благодаря упаковке в деревянной катушке.

Технические характеристики:

- Диаметр: ¼” x 0.049”

- Длина: 1200 метров

- Материал: Alloy 825, сварная

- Упаковка: деревянная катушка или эквивалент

- Длина: достаточной для установки каждого ПКО на 200 м

  - Протектор линии управления клапана-отсекателя для установки на 3,5” 9,2 ppf Vam Top соединение

Протектор предназначен для защиты гидравлической линии управления от механических повреждений при спуске оборудования в скважину.

Особенности конструкции:

- Надежное крепление к насосно-компрессорным трубам.

- Возможность размещения гидравлической трубки без оплетки.

Технические характеристики:

- Размер: 89 мм x 6.45 мм Vam Top

- Пазы: для 1 x ¼” гидравлической трубки без оплетки

- Количество: 120 шт

6. Условия поставки

- Срок поставки: не позднее 90 дней с момента размещения заказа.

- Пункт назначения: Республика Казахстан, Актюбинская область, Мугалжарский район, месторождение «Урихтау».

- Базис поставки: DDP, Инкотермс 2020.

- Поставляемый Товар должен быть новым и соответствовать применимым международным стандартам и нормативным требованиям Республики Казахстан.

- При поставке оборудования Исполнитель обязан предоставить Заказчику следующие документы:

- оригиналы заводского сертификата качества (сертификат соответствия) или иной документ, содержащий сведения о комплектности оборудования, его технических характеристиках, правилах эксплуатации, гарантии, и другую информацию, необходимую для определения качества товаров и его соответствия нормативно-техническим документам, признанным в Республике Казахстан;

- копию сертификата соответствия товаров, выданного уполномоченным государственным органом Республики Казахстан в области сертификации (предоставляется в случае, если товары подлежат обязательной сертификации, в соответствии с законодательством Республики Казахстан);

- копию сертификата соответствия товаров стандартам АНИ (API) или аналогичным стандартам;

- оригиналы товарно-транспортной накладной (представляется в двух экземплярах).

Проверка Товара по количеству, качеству и соответствию техническим требованиям осуществляется Покупателем по адресу: Республика Казахстан, г. Актобе, пр.Тауелсиздик 7 В до его транспортировки в место поставки. Местом поставки Товара является: Республика Казахстан, Актюбинская область, месторождение Урихтау. Товар считается поставленным после успешного прохождения проверки, доставки Товара в место поставки и подписания соответствующих документов. Проведение проверки не является поставкой Товара.

7. Условия оплаты

- 100% оплата по факту поставки

8. Требования к документации

- Руководства по эксплуатации, сертификаты качества, чертежи, подтверждающие характеристики оборудования. Руководство по эксплуатации должно содержать детальное описание дизайна (включая схемы с указанием основных размеров).

- Указание сертификации (например, API, ISO).

- Письменная Гарантия предоставления Сертификат соответствия и происхождения товара при поставке оборудование.

9. Упаковка

- Поставщик должен предоставить товар Заказчику в соответствующей упаковке (связка), гарантируя, что никаких повреждений не может произойти с ними во время погрузки в и разгрузки из транспортных средств (пакера должны быть упакованы в ящике).

- Каждая упаковка должна содержать подробный упаковочный лист.

10. Резьбовые соединения

- Резьбовые концы должны быть смазаны защитным компаундом и оснащены закрытыми пластиковыми или композитными резьбовыми протекторами.

11. Маркировка

- Маркировка должна строго соответствовать нормам API (техническим условиям API 5CT последняя версия). Наименование изготовителя или маркировка: наряду с деталями сертификата качества, должно быть упомянуто наименование производителя (там, где номенклатура не указана, позиции должны быть снабжены номером договора и номерами позиций).

| Заказчик: Главный геолог ТОО «Урихтау Оперейтинг» ___________________ Рахымберди Р. | Поставщик: |
| --- | --- |