Приложение №2

к Договору № _____

от «____» ______________ 202____ г.

Техническая спецификация

- Технические характеристики:

| Моторизованный выдвижной монитор с задним экраном и выдвижным микрофоном |  | Кол-во шт. |
| --- | --- | --- |
| Модель | VIS-17LDSCM2 с микрофоном и табличкой делегата | 14 |
| Тип устройства | Моторизованный выдвижной монитор с задним экраном и выдвижным микрофоном |  |
| Диагональ основного экрана | 17,3″ |  |
| Тип матрицы | LCD IPS, класс A, широкий угол обзора |  |
| Разрешение основного экрана | 1920 × 1080 (Full HD), формат 16:9 |  |
| Автоматический наклон экрана | До 15° при подъёме |  |
| Яркость | 300 кд/м² |  |
| Контрастность | 600:01:00 |  |
| Тип подсветки | WLED, ресурс 15 000 часов |  |
| Углы обзора | 45° / 45° / 20° / 40° (типовые) |  |
| Задний экран | 10,1″ IPS |  |
| Разрешение заднего экрана | 1024 × 600, формат 16:9 |  |
| Назначение заднего экрана | Отображение имени, должности, организации участника |  |
| Микрофон | Встроенный конференционный, кардиоидный (ёмкостной), выдвижной |  |
| Частотный диапазон микрофона | 20 Гц – 20 кГц |  |
| Чувствительность микрофона | 46 dBV/Pa |  |
| Отношение сигнал/шум | > 96 дБ |  |
| Динамический диапазон | > 94 дБ |  |
| Номинальный уровень входа | > 70 dB SPL |  |
| Максимальный уровень входа | > 100 dB SPL |  |
| THD | < 0,1 % |  |
| Аудио характеристики | 48 кГц, передача без потерь |  |
| Интерфейсы видео | HDMI ×1, HDMI / VGA ×1 |  |
| Интерфейсы управления | RS-232 / RS-485 |  |
| Сетевые интерфейсы | RJ45 ×2 (CAT5e / CAT6) |  |
| Дополнительные интерфейсы | USB-A ×1, USB-B ×1 |  |
| Панель управления | Подъём, опускание, стоп, наклон, включение/выключение, переключение сигнала |  |
| Методы управления | Кнопки панели, RS-232 / RS-485 |  |
| Механизм подъёма | Линейные направляющие + цепной привод, мотор-редуктор |  |
| Мощность мотора подъёма | 18 Вт |  |
| Мощность мотора наклона | 14 Вт |  |
| Максимальная потребляемая мощность | до 96 Вт |  |
| Питание | 220 В AC, 50/60 Гц (внутреннее преобразование в 12 В DC) |  |
| Температура эксплуатации | –10 °C … +45 °C |  |
| Относительная влажность | ≤ 80 % |  |
| Материал панели | Анодированный алюминий (Чёрный), CNC-обработка |  |
| Общая длина (L) | 590 мм |  |
| Ширина (W) | 70 мм |  |
| Высота (H) | 680 мм |  |
| Основной корпус длина | 582 мм |  |
| Основной корпус ширина | 60 мм |  |
| Панель передняя ширина | 70 мм |  |
| Радиус отверстий крепления | R3 / R5.5 (радиусы закруглений) |  |
| Толщина панели | 3 мм |  |
| Способ установки | Встраиваемая (врезная) |  |
| Модель | VIS-17LDSCM1 с микрофоном и табличкой председателя | 1 |
| Тип устройства | Моторизованный выдвижной монитор с задним экраном и выдвижным микрофоном |  |
| Диагональ основного экрана | 17,3″ |  |
| Тип матрицы | LCD IPS, класс A, широкий угол обзора |  |
| Разрешение основного экрана | 1920 × 1080 (Full HD), формат 16:9 |  |
| Автоматический наклон экрана | До 15° при подъёме |  |
| Яркость | 300 кд/м² |  |
| Контрастность | 600:01:00 |  |
| Тип подсветки | WLED, ресурс 15 000 часов |  |
| Углы обзора | 45° / 45° / 20° / 40° (типовые) |  |
| Задний экран | 10,1″ IPS |  |
| Разрешение заднего экрана | 1024 × 600, формат 16:9 |  |
| Назначение заднего экрана | Отображение имени, должности, организации участника |  |
| Микрофон | Встроенный конференционный, кардиоидный (ёмкостной), выдвижной |  |
| Частотный диапазон микрофона | 20 Гц – 20 кГц |  |
| Чувствительность микрофона | 46 dBV/Pa |  |
| Отношение сигнал/шум | > 96 дБ |  |
| Динамический диапазон | > 94 дБ |  |
| Номинальный уровень входа | > 70 dB SPL |  |
| Максимальный уровень входа | > 100 dB SPL |  |
| THD | < 0,1 % |  |
| Аудио характеристики | 48 кГц, передача без потерь |  |
| Интерфейсы видео | HDMI ×1, HDMI / VGA ×1 |  |
| Интерфейсы управления | RS-232 / RS-485 |  |
| Сетевые интерфейсы | RJ45 ×2 (CAT5e / CAT6) |  |
| Дополнительные интерфейсы | USB-A ×1, USB-B ×1 |  |
| Панель управления | Подъём, опускание, стоп, наклон, включение/выключение, переключение сигнала |  |
| Методы управления | Кнопки панели, RS-232 / RS-485 |  |
| Механизм подъёма | Линейные направляющие + цепной привод, мотор-редуктор |  |
| Мощность мотора подъёма | 18 Вт |  |
| Мощность мотора наклона | 14 Вт |  |
| Максимальная потребляемая мощность | до 96 Вт |  |
| Питание | 220 В AC, 50/60 Гц (внутреннее преобразование в 12 В DC) |  |
| Температура эксплуатации | –10 °C … +45 °C |  |
| Относительная влажность | ≤ 80 % |  |
| Материал панели | Анодированный алюминий (Чёрный), CNC-обработка |  |
| Общая длина (L) | 590 мм |  |
| Ширина (W) | 70 мм |  |
| Высота (H) | 680 мм |  |
| Основной корпус длина | 582 мм |  |
| Основной корпус ширина | 60 мм |  |
| Панель передняя ширина | 70 мм |  |
| Радиус отверстий крепления | R3 / R5.5 (радиусы закруглений) |  |
| Толщина панели | 3 мм |  |
| Способ установки | Встраиваемая (врезная) |  |
| Система управления мониторами VK1100A-AT-G |  | Кол-во шт. |
| Модель | VK1100A-AT-G | 1 |
| Тип устройства | Компактный контроллер системы управления (Control Box), 2-е поколение |  |
| Серия | ATEN Control System |  |
| Процессор | Quad-core CPU |  |
| Оперативная память | 512 МБ SDRAM |  |
| Flash-память | 8 ГБ |  |
| Назначение | Централизованное управление AV-оборудованием, инженерными и IT-системами помещений |  |
| Интерфейсы управления |  |  |
| RS-232 (двунаправленный) 1 порт | 300–115200 бод, 7/8 бит данных, 1/2 стоп-бита, чётность: none/even/odd |  |
| RS-232 / RS-422 / RS-485 (программируемый) 1 порт | Поддержка RTS/CTS, на клеммном разъёме |  |
| IR / RS-232 (однонаправленный) 2 порта | IR: TTL 0–5 В, 10–455 кГц; RS-232: 300–115200 бод |  |
| Релейные и дискретные интерфейсы |  |  |
| Релейные каналы | 4 |  |
| Тип реле | Нормально разомкнутые, гальванически изолированные |  |
| Нагрузка реле | до 24 В DC / 2 А |  |
| Цифровые входы/выходы (DI/DO) | 2 канала |  |
| DI (напряжение) | 0–24 В DC |  |
| DO | 300 мА, sink, 24 В DC |  |
| Dry contact | Подтяжка 2 кОм к +12 В DC |  |
| Сеть и протоколы |  |  |
| Ethernet | 1 × RJ-45, 10/100/1000Base-T |  |
| Поддерживаемые протоколы | ARP, ICMP, TCP/IP, DHCP, HTTPS, SSH |  |
| IP по умолчанию (DHCP) | 192.168.0.60 / 255.255.255.0 |  |
| Поддержка | SNMP, KNX IP, Modbus (TCP/RTU), Telnet, WebSocket, ONVIF, PJLink |  |
| Централизованное управление | ATEN Unizon™ |  |
| Питание и энергопотребление |  |  |
| Входное питание | 100–240 В AC, 50/60 Гц |  |
| Потребляемая мощность | 4,3 Вт (110 В AC) / 4,5 Вт (220 В AC) |  |
| Выход питания DC | 1 × 12 В DC |  |
| Максимальный ток DC | 1 А |  |
| Аппаратные элементы |  |  |
| USB | 1 × USB Type-A |  |
| Кнопка питания | 1 |  |
| IR-приёмник | 1 (обучение ИК-команд) |  |
| Кнопка Reset | 1 (утопленная) |  |
| Индикация | LED-индикаторы состояния |  |
| Условия эксплуатации |  |  |
| Рабочая температура | 0 … +50 °C |  |
| Температура хранения | –20 … +60 °C |  |
| Влажность | 0–80 %, без конденсации |  |
| Механические характеристики |  |  |
| Корпус | Металлический |  |
| Габариты (Ш × Г × В) | 200 × 164,1 × 44 мм |  |
| Масса | 1,19 кг |  |
| Лицензирование |  |  |
| Бесплатные лицензии | 2 |  |
| Назначение лицензий | Подключение мобильных устройств управления |  |
| Контроллер конференц-системы VIS-DCP2000-D |  | Кол-во шт. |
| Модель | VIS-DCP2000-D | 1 |
| Тип устройства | Цифровой сетевой DSP-процессор конференц-системы |  |
| Назначение | Центральный процессор и контроллер проводной цифровой конференц-системы |  |
| Серия | CLEACON Full Digital Networked DSP Conference System |  |
| Совместимость стандартов | IEC 60914, GBT 15381-94 |  |
| Аудио и DSP |  |  |
| Частота дискретизации | 48 кГц |  |
| Частотный диапазон | 20 Гц – 20 кГц |  |
| Отношение сигнал/шум | > 96 дБ(A) |  |
| Динамический диапазон | > 94 дБ |  |
| Кроссток каналов | > 85 дБ |  |
| КНИ (THD) | < 0,05 % |  |
| Обработка сигнала | AGC, AFC (подавление обратной связи), Auto-Mix, шумоподавление |  |
| Эквализация | 16-полосный EQ на выходе, 8-полосный EQ для каждого микрофона |  |
| Эхоподавление | Поддерживается |  |
| Зональное аудио | Поддерживается (автоматическая регулировка по зонам) |  |
| Подключение и масштабирование |  |  |
| Тип подключения пультов | Проводные, CAT5e |  |
| Сетевой топологии | Hand-in-Hand Loop Network |  |
| Аудиоканалы по одному кабелю | До 64 каналов |  |
| Максимальное количество пультов | До 5200 (с VIS-EXM) |  |
| Горячее подключение | Поддерживается (Hot plug & auto-recovery) |  |
| Идентификация пультов | Автоматическое назначение ID |  |
| Режимы работы конференции |  |  |
| Ограничение выступающих | 1 / 2 / 4 / 6 (до 32 микрофонов в режиме Full-Open) |  |
| Режимы обсуждения | OPEN, VOICE, OVERRIDE, APPLY, PTT (опц.), ALL (опц.) |  |
| Голосование | За / Против / Воздержался |  |
| Синхронный перевод | Поддерживается |  |
| Управление председателя | Приоритет, отключение и разрешение микрофонов |  |
| Аудио |  |  |
| Аудиовходы | 2 (XLR ×1, RCA ×1) |  |
| Аудиовыходы | до 8 (XLR, RCA, Phoenix) |  |
| Мониторинг | 3,5 мм выход для наушников |  |
| Запись | USB (передняя панель) |  |
| Управление и сеть |  |  |
| RJ45 (цифровое аудио) | 2 |  |
| RJ45 (пульты) | 2 |  |
| RJ45 (LAN) | 1 (ПК / сетевой коммутатор) |  |
| RJ45 (AP / роутер) | 1 |  |
| RS-232 | 1 × DB9 (male), 1 × DB9 (female) |  |
| RS-485 | Поддерживается |  |
| Управление камерами | RS-232 / UDP (PELCO-P / PELCO-D / VISCA) |  |
| Запись и управление |  |  |
| Формат записи | USB |  |
| Размер файла записи | ~0,8 МБ/мин |  |
| Дисплей | LCD 1602 |  |
| Элементы управления | 4-позиционная клавиша меню, ручка громкости, кнопка записи |  |
| Электропитание |  |  |
| Входное питание | 100–240 В AC, 50/60 Гц |  |
| Потребляемая мощность (статическая) | 12 Вт |  |
| Максимальная потребляемая мощность | 150 Вт |  |
| Поддержка PoE-громкоговорителей | 2 × 120 Вт (до 16 через расширение) |  |
| Механические характеристики |  |  |
| Форм-фактор | 19″, 1U |  |
| Габариты (Ш × Г × В) | 483 × 260 × 43,6 мм |  |
| Масса | 3 кг |  |
| Цвет | Чёрный |  |
| Монтаж | В стойку 19″ |  |
| Микшер-подавитель обратной акустической связи VIS-FS100 |  | Кол-во шт. |
| Модель | VIS-FS100 | 1 |
| Тип устройства | Полностью автоматический подавитель акустической обратной связи |  |
| Назначение | Подавление «завывания» микрофонов в конференционных и звуковых системах |  |
| Количество каналов | 4 микрофонных / линейных |  |
| Встроенный автоматический микшер | Да |  |
| Функциональные возможности |  |  |
| Алгоритм подавления ОС | Полностью автоматический, адаптивный |  |
| Режимы фильтра | Fast (быстрый) / Precise (точный) |  |
| Дополнительный запас усиления | до +12 дБ до возникновения обратной связи |  |
| Адаптация к акустике помещения | Автоматическая |  |
| Работа в режиме Bypass | Автоматический микшер продолжает работать |  |
| Аудио параметры |  |  |
| Частота дискретизации | 32 кГц |  |
| Частотный диапазон | 125 Гц – 15 кГц |  |
| Коэффициент гармонических искажений (THD) | < 1 % @ 1 кГц |  |
| Отношение сигнал/шум | > 90 дБ |  |
| Задержка сигнала | < 11 мс |  |
| Перекрёстные помехи (CMRR) | > 25 дБ (50 Гц – 20 кГц) |  |
| Диапазон регулировки усиления | Mute … +20 дБ |  |
| Микрофонные / линейные входы |  |  |
| Количество входов | 4 |  |
| Тип входов | Микрофон / Линия |  |
| Максимальный уровень входа | указано в файле как dBV |  |
| Фантомное питание | 24 В (переключаемое, только для микрофонов) |  |
| Усиление микрофона | +12 дБ / 0 дБ / –12 дБ (Low / Med / High) |  |
| Усиление линейного входа | 0 дБ |  |
| Выходы |  |  |
| Максимальный уровень выхода | +10 dBV |  |
| Выходное сопротивление | < 100 Ом |  |
| Органы управления и индикация |  |  |
| Power | Питание |  |
| Bypass | Обход обработки (LED-индикатор) |  |
| Active | Активный режим (LED-индикатор) |  |
| Calibration | Быстрая калибровка |  |
| Индикаторы каналов | Статус 4 входных каналов |  |
| Overload | Перегрузка (красный LED) |  |
| Auto Mix | Автоматический микшер (LED) |  |
| Электропитание |  |  |
| Напряжение питания | 115 В / 230 В AC ±10 %, 50/60 Гц |  |
| Потребляемая мощность | 15 Вт |  |
| Пусковой ток | 1,5 А (230 В) / 3 А (115 В) |  |
| Условия эксплуатации |  |  |
| Рабочая температура | +10 °C … +55 °C |  |
| Температура хранения | –40 °C … +70 °C |  |
| Относительная влажность | < 95 % |  |
| Механические характеристики |  |  |
| Форм-фактор | 19″, рэковое исполнение |  |
| Масса | 3 кг |  |
| Цвет | Чёрный |  |
| VIS-DCC-F — Врезной модуль председателя (Digital Flush-mounting Chairman Unit) |  | Кол-во шт. |
| Название модели | VIS-DCC-F | 1 |
| Тип устройства | Врезной цифровой модуль председателя |  |
| Совместимость | С цифровой конференц-системой VISSONIC CLEACON |  |
| Материал корпуса | Алюминий |  |
| Стандарты | IEC 60914, GBT 15381-94 |  |
| Подключение | 2 × RJ-45 (витая пара CAT5/5e/6) |  |
| Разъёмы | 3.5 мм для наушников; RJ-11 для модулей VIS-DCC-FS / VIS-DCD-FS; 3.5 мм для VIS-SPK-F |  |
| Кнопки управления | MIC ON/OFF, 2 × приоритетные кнопки (LED) |  |
| Цифровая шина/аудио | 64-канальная цифровая передача |  |
| Частота дискретизации | 48 000 Гц |  |
| Частотная характеристика | 20 – 20 000 Гц |  |
| Чувствительность микрофона | −46 дБВ/Па |  |
| Отношение сигнал/шум | 70 дБ |  |
| Макс. звуковое давление | 125 дБ (THD <3 %) |  |
| Потребляемая мощность | 2 Вт |  |
| Сопротивление наушника | 16 Ω |  |
| Входное сопротивление (3.5 мм) | 2 кΩ |  |
| Вес | ≈ 0,6 кг (с микрофоном) |  |
| Размеры | 100 × 40 × 65 мм (без микрофона) |  |
| Рабочая температура | 0 … +55 °C |  |
| Цвет | Чёрный |  |
| VIS-M410 — Микрофон на гибком основании с LED-индикатором |  | Кол-во шт. |
| Название модели | VIS-M410 | 1 |
| Тип устройства | Вставной гибкий микрофон (gooseneck) |  |
| Диаграмма направленности | Кардиоидная |  |
| Чувствительность | −46 дБВ/Па (примерно) |  |
| Частотный диапазон | 30 – 20 000 Гц |  |
| Отношение сигнал/шум | 96 дБ |  |
| Импеданс | 680 Ω |  |
| Длина микрофона | 410 мм |  |
| Вес | ≈ 0,06 кг |  |
| Цвет | Чёрный |  |
| LED-индикатор | Да (двухцветный: зелёный/красный) |  |
| Коммутатор аудио и видеопериферии Yealink AVHub |  | Кол-во шт. |
| Модель | Yealink AVHub | 1 |
| Тип устройства | Аудио-видео процессор / коммутатор периферии для конференц-систем |  |
| Назначение | Обработка видео и аудио, управление камерами, микрофонами и динамиками для больших / очень больших переговорных комнат |  |
| Поддержка камер | До 9 шт UVC84 / UVC86 |  |
| Поддержка микрофонов | До 8 шт (VCM34/VCM38 и др.) |  |
| Поддержка динамиков | До 4 шт MSpeaker II |  |
| Интерфейсы USB | 2 × USB-A, 1 × USB-B |  |
| Интерфейсы сетевые (VCH) | 7 × RJ-45 (VCH) |  |
| Интерфейс терминала кодека | 1 × RJ-45 |  |
| Аудио вход/выходы | 1 × RCA вход, 1 × RCA выход |  |
| Линейные аудио порты | 1 × 6,3 мм Line In, 1 × 6,3 мм Line Out |  |
| PoE (Power over Ethernet) | Поддерживается (упрощает питание периферии) |  |
| Питание (вход) | 100–240 V AC, 50/60 Hz, 1,5 A |  |
| Питание (выход) | 48 V DC 2 A (96 W) |  |
| Коммуникация BYOD | Да (поддержка подключения ПК/устройств) |  |
| Функции обработки | Multi-camera Layout, аудио-видео обработка, совместимость с Microsoft Teams Rooms/плагинами |  |
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав |  |
| Размеры упаковки | 382 × 215 × 120 мм |  |
| Вес (N.W.) | 2,31 кг |  |
| Вес (G.W.) | 2,62 кг |  |
| Комплектация | AVHub, USB-кабель 2,5 м, Ethernet-кабель 3–7,5 м, адаптер питания, руководство пользователя |  |
| HDMI Сплиттер Infobit iSwitch 1016 4K60 1x16 HDMI splitter |  | Кол-во шт. |
| Модель | iSwitch 1016 | 1 |
| Тип устройства | HDMI-сплиттер 1 вход → 16 выходов |  |
| Совместимость HDMI | HDMI 2.0b |  |
| Совместимость HDCP | HDCP 2.2 / 1.x |  |
| Совместимость DVI | DVI 1.0 |  |
| Пропускная способность видео | 594 МГц / 18 Гбит/с |  |
| Максимальное разрешение видео | До 4K2K @ 50/60 Гц (4:4:4) |  |
| Глубина цвета | до 12-бит (1080p@60); 8-бит (4K@60 4:4:4); до 12-бит (4K@60 YCbCr) |  |
| Поддержка цветового пространства | RGB 4:4:4, YCbCr 4:4:4, YCbCr 4:2:2 / 4:2:0 |  |
| Поддержка HDR | HDR, HDR10, HDR10+, HLG, Dolby Vision |  |
| Поддерживаемые аудиоформаты HDMI | PCM 2.0 / 5.1 / 7.1, Dolby 5.1, DTS 5.1, Dolby TrueHD, DTS-HD |  |
| Порты видео | 1× HDMI тип A (вход), 16× HDMI тип A (выходы) |  |
| Порт управления | 1× SERVICE (Micro USB – обновление) + переключатель EDID |  |
| EDID управление | Да (расширенное управление EDID) |  |
| Защита от ESD | ±8 кВ (воздушный разряд) / ±4 кВ (контактный разряд) |  |
| Материал корпуса | Металлический корпус |  |
| Цвет корпуса | Чёрный |  |
| Питание | Вход: AC 100-240 В 50/60 Гц; Выход: DC 5 В / 1 А |  |
| Потребляемая мощность | ≈ 12 Вт |  |
| Размеры (Ш × Г × В) | 300 мм × 100 мм × 28 мм |  |
| Масса | ≈ 900 г |  |
| Рабочая температура | 0 °C … +40 °C |  |
| Температура хранения | –20 °C … +60 °C |  |
| Относительная влажность | 20 % … 90 % (без конденсации) |  |
| Назначение | Распределение HDMI-сигнала на 16 дисплеев синхронно |  |
| Применение | Конференц-залы, мультимедиа, цифровые вывески, большие дисплеи |  |
| Коммутатор 24 порта |  | Кол-во шт. |
| Модель | DGS-1024C/B2A | 2 |
| Тип устройства | Неуправляемый гигабитный сетевой коммутатор |  |
| Количество портов | 24 × 10/100/1000 Base-T RJ-45 |  |
| Интерфейсы и порты | 24 × Gigabit Ethernet |  |
| Стандарты сети | IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab / 802.3x (Flow Control) / 802.1p / 802.3az |  |
| Коммутационная матрица | 48 Гбит/с |  |
| Производительность пересылки | 35,712 Mpps (макс.) |  |
| Таблица MAC-адресов | 8 Кб |  |
| Буфер пакетов | 512 КБ |  |
| Auto MDI/MDIX | Да, на всех портах |  |
| Поддержка Jumbo Frame | Нет |  |
| Коммутация | Store-and-forward |  |
| LED-индикаторы | Power; Link/Activity/Speed (на порту) |  |
| Питание | Вход: AC 100-240 В, 50/60 Гц |  |
| Потребляемая мощность | Около максимум 15,4 Вт |  |
| Температура эксплуатации | 0 … +40 °C |  |
| Температура хранения | –40 … +70 °C |  |
| Уровень влажности | 10 … 90 % (без конденсата) |  |
| Габариты корпуса | 280 × 44 × 180 мм |  |
| Вес | Примерно 1,35 кг |  |
| Корпус | Металлический |  |
| Установка | Настольная или установка в 19″ стойку |  |
| Особенности | Fanless (без вентилятора), энергосберегающий режим (EEE) |  |
| Настольный бокс с беспроводной зарядкой |  | Кол-во шт. |
| Модель | Shelbi STGW-4M-2S-1U1C | 15 |
| Тип устройства | Настольный/встраиваемый бокс питания с беспроводной зарядкой |  |
| Количество розеток | 2 шт. (обычные 220 В) |  |
| USB-порт | 1 × USB (обычный) |  |
| Type-C-порт | 1 × USB-C |  |
| Беспроводная зарядка | Есть (защёлкивающаяся панель Qi) |  |
| Длина кабеля питания | 1,5 м |  |
| Размер панели | ≈ 266 × 118 мм |  |
| Базовый размер корпуса | ≈ 222 × 108 × 70 мм |  |
| Напряжение питания | 200 В AC |  |
| Способ установки | Встраиваемый (в столешницу) |  |
| Заземление | Да |  |
| Защитная крышка | Да |  |
| Защитные шторки | Да |  |
| Степень защиты | IP44 |  |
| Цвет корпуса | Черный |  |
| Страна производитель | Китай |  |
| Шкаф коммуникационный |  | Кол-во шт. |
| Модель | SHIP 5612.01.100 | 1 |
| Тип устройства | Коммуникационный настенный шкаф |  |
| Серия | SE серия |  |
| Монтажная высота | 12 U |  |
| Размеры (Ш × Г × В) | 570 × 600 × 635 мм |  |
| Материал | Стальной лист |  |
| Покрытие | Порошково-полимерное с предварительным фосфатированием |  |
| Цвет | Чёрный |  |
| Полезная глубина | 510 мм (примерно) |  |
| Статическая нагрузка | до 60 кг |  |
| Степень защиты | IP20 |  |
| Тип передней двери | Стекло (в некоторых вариантах) |  |
| Варианты монтажа кабелей | Верхний и нижний ввод кабелей |  |
| Боковые панели | Съёмные (для удобства обслуживания) |  |
| Подготовка для вентиляции | Отверстия для 2 вентиляторов 120 мм |  |
| Угол открывания двери | до 180° |  |
| Вес | ≈ 26 кг |  |
| Предназначение | Установка телекоммуникационного и серверного оборудования в форм-факторе 19″ |  |
| Сетевой фильтр для шкафов/стоек |  | Кол-во шт. |
| Модель | SHIP 700509102 | 2 |
| Тип устройства | Сетевой фильтр / блок розеток для монтажных шкафов 19″ |  |
| Назначение | Распределение питания и защита оборудования в телекоммуникационных шкафах/стойках |  |
| Совместимость | Шкафы/стойки размера 19″ |  |
| Рабочее напряжение | 220 В, 50 Гц |  |
| Выходной ток | 16 A |  |
| Максимальная нагрузка | ~4000 W |  |
| Количество выходных розеток | 9 × Schuko |  |
| Тип розеток | Schuko (европейский стандарт) |  |
| Выключатель питания | Есть (на лицевой панели) |  |
| Длина кабеля питания | 2 метра |  |
| Тип вилки подключения | Schuko |  |
| Материал корпуса | Высокопрочный пластик |  |
| Цвет корпуса | Чёрный |  |
| Вес (примерно) | ~1 кг |  |
| Гарантия | 12 месяцев |  |
| Комплект кабельной продукция для коммутации оборудования |  | Кол-во |
| Комплект | Аудио кабель для AV Hub, HDMI, Ethernet, силовой кабель 220в | 1 |
| Комплект розеток 220в для питания оборудования |  | Кол-во |
| Комплект | 220в | 1 |

После получения комплекта оборудования монтаж назначается заказчиком в определённую дату направлением официального письма поставщику.

- Место и условия поставки:

Условия поставки DDP г. Актобе, пр.Тауелсиздик 7, 4- этаж.

- Оплата:

  - Оплата за комплект оборудования осуществляется по факту поставки оборудования и предоставления Акта приёма передачи и составляет 90% от общей суммы договора.

  - Оплата за монтаж оборудования осуществляется после полного монтажа и пуска наладки комплекта оборудования и составляет 10 % от общей суммы договора.

| ЗАКАЗЧИК: Директор по производству ТОО «Урихтау Оперейтинг» ___________________ Кулжанов Ж.М. М.П. | ПОСТАВЩИК: ___________________ М.П. |
| --- | --- |