Приложение №2

к договору № _____________

от «___» _____________ 2026г.

Техническая спецификация

на закупку услуг супервайзеров в области строительства при бурении скважин (Услуги супервайзеров при бурении 2-х вертикальных скважин ВУ-9 и ВУ-10)

- Область оказания Услуг

Нефтегазоконденсатное месторождение Урихтау, открытое в 1983 году, расположено на территории Мугалжарского района Актюбинской области Республики Казахстан в 215км к югу от города Актобе.

В этой части нефтегазоносного региона ранее открыты и уже разрабатываются месторождения нефти и газа Жанажол (10-12км восточнее), Кенкияк (50км севернее), Алибекмола (20 км северо-восточнее) и Кожасай (7-8 км юго-западнее).

С открытием здесь месторождений нефти и газа в районе активно формируетсяинфраструктура нефтегазовой промышленности. Обустроены нефтяные промыслы Жанажол, Кенкияк, Кожасай и Алибекмола, построены новые автомобильные и железные дороги, созданы вахтовые поселки нефтяников, буровиков, строителей, проложены нефтепроводы и газопроводы. На расстоянии 15 км к югу от месторождения Урихтау расположен Жанажольский газоперерабатывающий завод.

Железная дорога Жанажол-Жем, которая соединяется с двумя железнодорожными магистралями Алматы-Москва и Атырау-Астана, находится на расстоянии 15 км от месторождения Урихтау. Эти две железнодорожные магистрали пересекаются в районе ст. Кандыагаш.

Среднегодовые температуры разнятся между -400 и +400 С. Все оборудование и жилой лагерь Подрядчика Работ должны подходить для продолжительной работы в условиях холодной зимы и жаркого лета.

Услуги должны быть оказаны при бурении 2-х вертикальных скважин ВУ-9, ВУ-10 месторождения Восточный Урихтау в Мугалжарском районе Актюбинской области.

2.  Целью закупки является:

  - Технологический контроль Супервайзера (далее - Исполнитель) за выполнением буровым подрядчиком (далее – Подрядчик) требований утвержденного Группового   технического проекта на строительство вертикальных скважин ВУ-9, ВУ-10 на месторождении Восточный Урихтау  с проектной глубиной 4200м (далее – Технический проект), Правил обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов нефтяной и газовой отраслей промышленности, в области охраны труда и окружающей среды, Программы бурения, Договора между Заказчиком и Подрядчиком.

  - Осуществление от лица Заказчика технологического контроля за работой буровой бригады Подрядчика, осуществляющей бурение скважин ВУ-9 и ВУ-10 в качестве Подрядчика Заказчика, а также всех его субподрядных организаций в строгом соответствии с отраслевыми стандартами и правилами;

  - Осуществление производственного контроля по соблюдению правил, норм, требований промышленной безопасности при выполнении Подрядчиком буровых и ремонтных работ;

  - Осуществление круглосуточного контроля за качеством и сроками бурения выполняемых работ при строительстве скважин.

3. Общие требования к услугам:

  - Исполнитель обязуется оказывать услуги 24 часа в сутки непосредственно на вертикальных скважинах ВУ-9, ВУ-10 на месторождении Восточный Урихтау по графику работы супервайзеров:  вахта/отдых, 15/15 (пятнадцать/пятнадцать) дней,  в вахте 2 супервайзера,  по одному супервайзеру в рабочую смену (12 часов в сутки), в соответствии с Приложением  №1                              к Договору. Исполнитель должен предоставить кандидатуры 6 (шести) дневных супервайзеров и 6 (шести) ночных супервайзеров привлекаемых к оказанию услуг, в т.ч. 4 (четырех) резервных супервайзеров.

  - Исполнитель обязуется оказывать услуги на основе суточной ставки. Суточная ставка (тариф) дневного супервайзера должна быть не более 169 099 тенге, а ставка ночного супервайзера должна быть не более 116 855 тенге без учета НДС по факту оказания услуг. Общее количество суток дневного супервайзера предполагается – 170 суток, а ночного супервайзера -110 суток, на каждую скважину. Суточная ставка супервайзеров должна изменяться пропорционально в случае изменения суммы договора.

  - Заказчик после заключения Договора имеет право изменить сроки начала оказания услуг                   (с письменным уведомлением) с учетом фактического начала бурения скважин ВУ-9 и ВУ-10                     и при этом Исполнитель не имеет право предъявлять какие-либо связанные с этим претензии к Заказчику.

  - Исполнитель после подписания Договора обязуется приступить к оказанию Услуг не позднее 3 (трех) календарных дней с момента подачи официальной заявки от Заказчика.

  - Требования к персоналу Исполнителя:

    - Исполнитель предоставляет супервайзеров для контроля за бурением 2-х вертикальных скважин ВУ-9, ВУ-10 согласно срокам и стоимости оказания услуг супервайзеров при бурении скважины. Сроки оказания услуг супервайзеров по бурению скважин ВУ-9 и ВУ-10 может корректироваться Заказчиком.

    - Опыт работы всех супервайзеров Исполнителя, которые будут привлечены по Договору, должен составлять по специальности не менее 5 лет в области бурения нефтяных и газовых скважин.

    - Свободное владение разговорным и письменным государственным (казахским) или русским языком, включая техническую терминологию, знание компьютерных программ MS Excel, Word на уровне опытного пользователя.

    - Дневные супервайзера будут координировать действия ночных супервайзеров и обязаны иметь действующий международный сертификат IWCF по теме «Управление скважиной при возникновении ГНВП», соответствующего уровню классификации супервайзеров и обладать навыками ведения сложных и аварийных работ с обязательным наличием действующего сертификата по курсу «Прихваты. Предупреждение и ликвидация».

    - Все супервайзеры Исполнителя, которые будут привлечены по Договору, должны иметь высшее техническое образование по специальности «Бурение нефтяных и газовых скважин».

    - Для оказания услуг Исполнитель обязан предоставить персонал, заявленный в своей конкурсной заявке.

    - Допуск к работе супервайзеров Исполнителя производится только после собеседования и согласования с отделом бурения Заказчика. Заказчик сохраняет за собой право, предоставив Исполнителю письменное уведомление, потребовать от Исполнителя отстранить от выполнения Работ или заменить другим любого супервайзера Исполнителя на основании того, что такой супервайзер своим поведением мешает оказанию Услуг. Все расходы, связанные с отстранением или заменой сотрудников, несет Исполнитель. Замена должна быть произведена незамедлительно в течение 3 дней с момента получения Исполнителем письменного уведомления от Заказчика.

    - Все супервайзеры Исполнителя обязаны иметь сертификаты и документация на допуск к работе, подтверждающие прохождение работниками обязательных курсов обучения (квалификационные удостоверения, удостоверения о прохождении обучения и проверке знаний по безопасности и охране труда, пожарно-технический минимум, промышленная безопасность (в том числе по курсу H2S, ГНВП).

    - Исполнитель должен иметь копию договора обязательного страхования работников от несчастных случаев и профессиональных заболеваний при исполнении ими трудовых (служебных) обязанностей.

    - В случае вынужденного простоя Подрядчика и/или отсутствия объема работ для супервайзеров Исполнителя, Заказчик вправе уменьшить количество привлекаемых супервайзеров Исполнителя до необходимого для выполнения работ Заказчика, причем оплата будет производиться только по факту оказанных услуг. Заказчик обязан уведомить Исполнителя о начальной дате и времени планируемого простоя Бурового подрядчика и/или отсутствия объема работ.

  - Исполнитель обязуется постоянно поддерживать строгую дисциплину и порядок среди супервайзеров Исполнителя. Все супервайзеры Исполнителя должны соблюдать все изданные Заказчиком и предоставленные Исполнителю приказы, распоряжения правила и нормы.

  - Исполнитель должен нести ответственность за здоровье супервайзеров и по требованию Заказчика предоставить необходимые справки о прохождении медицинского обследования, выданные не более чем за один (1) год до начала Услуг.

  - Супервайзеры подчиняются непосредственно отделу бурения и внутрискважинных работ Заказчика и должны осуществлять совместную скоординированную работу с инженерами управления Заказчика.

  - Исполнитель вправе в любое время потребовать от Заказчика письменного подтверждения любого, получаемого от него указания, распоряжения, инструкции и т.д. При этом Исполнитель в случае аварийной ситуации, не дожидаясь от Заказчика подтверждения либо иного сигнала, должен дать указания для исполнения персоналу Подрядчика и осуществлять контроль осуществления указаний персоналом Подрядчика в целях предупреждения и ликвидации аварийных ситуаций.

  - Требования к работе и распределение объемов работ супервайзеров Исполнителя устанавливается начальнику управления по разработке и промысловой геологии Заказчика.

  - Исполнитель должен иметь представителя, доступного по связи 24 часа в сутки для координации работы супервайзеров Исполнителя, организации их мобилизации и демобилизации и т.д. Исполнитель должен иметь возможность предоставить своего представителя для участия в оперативных совещаниях в течение суток с момента направления уведомления по телефону или письменно.

  - Исполнитель обязан обеспечить постоянное нахождение своего представителя на территории Актюбинской области в период выполнения услуг по Договору.

  - Исполнитель должен иметь возможность в экстренных случаях осуществить эвакуацию супервайзеров с месторождения.

  - Исполнитель за свой счет обеспечивает супервайзеров сотовой (мобильной) связью на месте исполнения услуг для обеспечения свободной передачи устной информации и координации работ с другими подрядчиками и представителями Заказчика. Затраты на услуги сотовой (мобильной) связи должны быть включены в стоимость суточной ставки.

  - Исполнитель обеспечивает своих сотрудников на скважинах персональными компьютерами с доступом в интернет и многофункциональными устройствами (принтер, сканер, ксерокс), необходимыми канцелярскими товарами.

  - Исполнитель самостоятельно за свой счет обеспечивает сотрудников Исполнителя питанием, проживанием во время оказания услуг на месторождении Восточный Урихтау.

  - Исполнитель самостоятельно за свой счет обеспечивает сотрудников Исполнителя Средствами индивидуальной защиты (СИЗ) согласно политики ТБ и ООС Заказчика

  - Исполнитель самостоятельно за свой счет обеспечивает сотрудников Исполнителя индивидуальным газосигнализатором (H2S).

  - Исполнитель самостоятельно за свой счет обеспечивает сотрудников Исполнителя индивидуальным противогазом с фильтром, а также Воздушно-дыхательным аппаратом (ВДА) с обеспечением подачи кислорода минимум 10 минут.

  - Исполнитель предоставляет Программное обеспечение по формированию производственной отчетности при строительстве скважин, которое должно предусматривать следующие возможности:

- ведение и консолидирование всех отчетов по строительству скважин (суточный рапорт по бурению, суточный рапорт по геологии, суточный отчет по буровым растворам, периодические отчеты, финальные отчеты и пр.);

- контроль, мониторинг и анализ ключевых показателей эффективности полного цикла строительства скважин;

- проведения контрольных расчетов крутящего момента и натяжений бурильной колонны;

- гидравлические расчеты и анализ эквивалентной плотности бурового раствора;

- расчета объемов

- расчета удельного веса бурильной колонны;

- анализа прихватов бурильной колонны;

- планирование сроков выполнения буровых работ;

- учет расхода материалов и ГСМ;

- учет времени работы оборудования;

- удаленный и круглосуточный онлайн доступ Заказчику с любого интернет-устройства (операционные системы iOS, Android, Windows) через все интернет браузеры;

- доступ к программному обеспечению для неограниченного числа пользователей на английском и русском языках;

- импорт/экспорт данных.

  - Исполнитель обязан возместить Заказчику убытки в полном объеме, в случае неисполнения либо не надлежащего исполнения сотрудниками Исполнителя своих обязательств, предусмотренных настоящей технической спецификацией, включая, но не ограничиваясь:

    - некачественное выполнение работ, повлекших за собой дополнительные затраты времени и средств;

    - ненадлежащее обеспечение сохранности оборудования и материалов Заказчика;

    - несоблюдение требований норм законодательства Республики Казахстан;

    - несоблюдение требований нормативно-правовых актов, нормативно-технической документации, проектов и индивидуальных программ бурения скважин;

    - неправильное составление актов и ежедневных отчетов, повлекшие за собой потери Заказчика.

  - Во время бурения скважины, при ненадлежащем или некачественном исполнении своих обязанностей супервайзером, Заказчик имеет право потребовать от Исполнителя о замене данного супервайзера на другого супервайзера, более подготовленного и квалифицированного.

4. Объем услуг и обязанностей Исполнителя:

Супервайзер в любое время вправе осуществлять контроль за ходом и качеством выполнения Работ, исполнением Подрядчиком условий Договора, соблюдением Подрядчиком законодательства Республики Казахстан, локальных актов Заказчика по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды.

Участие Супервайзера в выполнении Работ, заключается в контроле за соответствием выполняемых Работ условиям Договора, Проектной документации, Программе бурения, Планам Работ и Законодательству РК и все его указания носят рекомендательный характер. В случае нарушения технологии бурения, установленных Программой бурения и Проектной документацией, а также Правил промышленной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды Супервайзер  выдает указания, которые должны быть исполнены Подрядчиком неукоснительно. Все указания Супервайзер выдает   в письменном виде, а в неотложных (экстренных) случаях – устно, с последующей обязательной фиксацией в журнале.

Супервайзер от лица Заказчика обязан проводить постоянный контроль за соблюдением Подрядчиком требований Правил промышленной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды в связи с чем Супервайзер имеет право потребовать от Подрядчика предоставления любых документаций в этом направлении (паспорта, сертификаты на оборудование и инструменты Подрядчика, журналов по работе соответствующего оборудования, нормативных запасов оборудования, инструментов, материалов и хим.реагентов). Все указания Супервайзера по предоставлению таких документаций должны выполняться неукоснительно (данное условие указано в договоре Заказчика  с  Подрядчиком).

4.1.  Исполнитель обязуется:

    - оказать услуги при бурении вертикальных скважин с осуществлением технологического контроля   качества проводимых услуг начиная от нулевого цикла.

    - осуществление от лица Заказчика технологического контроля работы буровой бригады, ведущей строительство скважины в качестве Подрядчика Заказчика;

    - осуществление контроля за сроками выполняемых работ при строительстве скважины;

    - постоянный и круглосуточный контроль на буровой площадке за выполнением Подрядчиком и его субподрядчиками требований программы бурения, Технического проекта, действующих технологических регламентов, инструкций, правил и других требований Заказчика;

    - контроль за соблюдением правил техники безопасности, исполнением указаний, предписаний Заказчика и (или) выданных контролирующими органами во время строительства скважины;

    - выдача Заказчику рекомендаций и предложений по сокращению сроков непроизводительного времени и повышению качества строительства скважины на основе анализа баланса календарного времени бурения, анализа работы долот;

    - предупреждение вероятности возникновения осложнений и аварий, проведение профилактических работ;

    - выявлять и оценивать возможные риски отступления от проектных решений в процессе строительства скважины с доведением до сведения Заказчика и (или) Подрядчика;

    - разработка мероприятий по оптимизации работ буровых подрядчиков Заказчика;

    - приостановка работ на объекте (с фиксацией времени и даты в журнале), если они выполняются с нарушением противофонтанной безопасности или имеются признаки того, что выполняемые работы ведут к осложнению ствола, аварии или загрязнению окружающей среды;

    - участие в разработке, согласовании и выполнении планов производства сложных технологических операций (спуск и цементирование обсадных колонн, оборудование устья скважин, ликвидация аварий и осложнений);

    - Оперативно корректировать и вносить изменения в предоставленных Подрядчиком планах работ;

    - Подтверждать проведение и результаты технологических операций (крепление и испытание обсадных колонн, всевозможные опрессовки оборудования, в т.ч. устьевого и т.д.);

    - при возникновении на объекте угрозы выброса, пожара, взрыва или утраты контроля над скважиной — руководство работами по устранению такой угрозы либо ликвидации ее последствий;

    - анализ и оценка эффективности работ Подрядчиков по строительству скважин с выдачей им соответствующих замечаний и предоставлением Заказчику рекомендаций по улучшению эффективности, а также по внедрению новых технологий;

    - своевременное информирование в письменном виде Заказчика и/или его представителей о выявленных нарушениях при бурении и креплении скважин, приготовлении буровых растворов, и т.д.;

    - своевременная подготовка суточных рапортов и других отчетов по запросу Заказчика, в срок не позднее 1 (одних) суток;

    - к 08:00 по местному времени предоставить в офис Заказчика суточную сводку  в формате pdf и прогноз работ на ближайшие 3 суток;

    - соблюдение всех политик и норм Заказчика, нераспространение технологических и коммерческих тайн Заказчика и других его подрядчиков;

    - содержание и сохранение вверенного имущества Заказчика в надлежащем рабочем виде.

    - и иные обязанности в соответствии с Законодательством Республики Казахстан и Договором, включая все его приложения.

    - Исполнитель обязуется предоставлять свои услуги качественно и эффективно   в соответствии с Правилами обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов нефтяной и газовой отраслей промышленности утвержденными приказом Министра  по инвестициям и развитию    Республики Казахстан      от 30 декабря 2014 года № 355, а также в соответствии с законом Республики Казахстан «О гражданской защите»  от 11 апреля 2014 года № 188-V.

  - Исполнителю будут предоставлены ГТН, Технический проект, Программа бурения, договора между Заказчиком и другими Подрядчиками (копии).

  - Исполнитель производит осуществление контроля с соблюдением правил и норм безопасности, выполнением приказов, указаний и предписаний вышестоящих контролирующих органов при проведении буровых работ.

  - Исполнитель обязуется своевременно информировать Заказчика о выявленных нарушениях при проведении буровых работ, а также вносить предложения по изменению заказ-нарядов и планов работ на выполняемые работы.

  - Исполнитель обязуется обеспечить присутствие своего супервайзера при бурении скважин                           в течение 24 часов в сутки.

  - Исполнитель обязуется принимать оперативные меры при угрозе возникновения несчастных случаев, аварий и осложнений при проведении буровых работ с целью их предотвращения.

  - Исполнитель обязуется  проводить оценки результатов выполненных работ:

-  предоставить отчет после завершения каждой секции (508мм, 339,7мм, 244,5мм, 177,8мм) не позднее 3-х календарных дней;

- в срок не позднее 10-ти календарных дней со дня завершения окончания бурения предоставить оригинал отчета по бурению скважины.

Отчёты должны содержать следующую информацию:

- анализ работы по бурению скважин с выводами;

- предложения по улучшению показателей работы;

- показатели анализа баланса календарного времени по каждому этапу;

- предложения по повышению качества работ при строительстве скважин;

- анализ отработки долот (с указанием маркировки), с приложением карточки отработки долот по каждому типоразмеру (дать расшифровку W, N, Q, P, указать проходку в метрах и часах) отработку каждого долота и бур.головки по коду;

- сводную таблицу параметров бурового раствора, анализ поинтервального расхода хим. реагентов и материалов, объемы раствора (в циркуляции, в запасе) и т.д. с приложением Программы по буровым растворам, с выводами и рекомендациями;

- расход технической воды, идущей на обработку бурового раствора, на его заготовку, на цементирование каждой колонны в отдельности. Сравнение фактического расхода с проектным, объяснение причин их разницы (в случае наличия);

- фактический расход хим. реагентов по наименованиям и на каждый этап. Сравнение фактического расхода с проектным, объяснение причин их разницы (в случае наличия);

- отчеты по креплению скважины по каждому этапу, замеры обсадных колонн, объемы тампонажного и продавочного растворов, давление при цементировке, при продавке, количество ЦА и т.д. с приложением Программы цементирования (приложить отчеты подрядчиков по контролю процесса бурения), с выводами и рекомендациями.

Полный Технический Отчет по бурению скважины представляется Заказчику по завершении бурения скважины.

  - Исполнитель обязуется за свой счёт обеспечить собственный персонал транспортными услугами и другими условиями, необходимыми для выполнения условий настоящего задания (в т.ч. фотоаппаратом с аксессуарами для передачи изображений по компьютеру), а также произвести за свой счет мобилизацию и демобилизацию собственного персонала с/до месторождения.

  - Исполнитель обязуется обеспечить соблюдение правил техники безопасности, охраны окружающей среды и экологии, обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты.

  - Применение собственной системы организации работ по обеспечению требований промышленной безопасности, охраны труда и пожарной безопасности, соответствующего требованиям законодательства Республики Казахстан, а также локальных нормативных актов Заказчика, определяющих безопасное ведение работ по выполняемым видам деятельности.

  - Исполнитель обязуется выполнять работы согласно плану производства работ, согласованного с Заказчиком. Исполнитель обязуется организовывать и осуществлять производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах Заказчика, производимых по наряд-допуску, в соответствии с методическими рекомендациями по организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах.

  - Исполнитель обязуется применить незамедлительные меры по обеспечению безопасности работающих, включая приостановку работ и эвакуацию людей в случае возникновения угрозы безопасности работников Исполнителя, Заказчика и третьих лиц. Исполнитель обязуется возобновлять работы только с письменного разрешения ответственного лица Заказчика после устранения опасной ситуации.

  - Исключительно Исполнитель несет прямую ответственность за установление, поддержание и наблюдение над выполнением сотрудниками, находящимися или выполняющими работу на территории проведения буровых работ, условий в отношении запрещенных веществ, таких как спиртные напитки, оружие или взрывчатые вещества, наркотические и психотропные вещества,

  - Заказчик имеет право отстранять любого сотрудника Исполнителя, вовлеченного в действия с неразрешенными, запрещенными, противозаконными веществами, предметами от выполнения работ и запретить их нахождение на территории проведения буровых работ в том случае, если Исполнитель не может обеспечить выполнение условий запрета на вещества, требуемых Заказчиком.

  - Исполнитель обязуется вносить свои предложения и согласовывать подробные программы работ по бурению скважин, планов по спуску и цементированию обсадных колонн и других подобных планов, после получения его от Подрядчика, и только после этого передает их Заказчику для утверждения.

  - Исполнитель обязуется приложить все свои усилия для предупреждения и предотвращения аварий на скважине (ГНВП, полеты и слом инструмента, при спуске и цементировании обсадных колонн, при оборудовании устья скважин,  осложнений и т.п.), а при наступлении таких случаев полностью контролировать  и принимать активное участие в их ликвидации, а также согласно «Единых правил  по рациональному и комплексному использованию недр при разведке и добыче полезных ископаемых» утв.10.02.2011г при экстренных случаях (в т.ч. и при ГНВП), Исполнитель обязан не дожидаясь указаний от Заказчика выдать распоряжение (устно или письменно) представителю Бурового Подрядчика  о немедленной герметизации устья скважины. При  этом выданные распоряжения (устные и письменные)  должны быть  обязательно зафиксированы в вахтовом журнале Подрядчика.

5. Общие положения

  - Календарный график оказания услуг супервайзеров при бурении вертикальных скважин ВУ-9, ВУ-10 может корректироваться Заказчиком.

  - Предоплата для оказания услуг: не предусмотрена.

6. Мероприятия по ОЗТОС

  - Разработка совместно с другими отделами Заказчика перспективных и текущих планов бурения и анализ выполнения этих планов в соответствии с требованиями ОТ, ТБ и ООС.

  - Внедрение новых и безопасных прогрессивных технологий, материалов и оборудования с целью повышения технико-экономических показателей работ, обеспечения безопасности объектов и охраны окружающей среды.

  - Осуществление контроля за соблюдением выполнения проектных решений по промышленной и пожарной безопасности, ОТ, ТБ и ООС и охране недр на основном производстве.

  - Анализ и корректировка проектных решений по фактическим геолого-техническим условиям.

  - Контроль за соблюдением технологической дисциплины и принятие мер по устранению нарушений по ОТ, ТБ и ООС, проектных решений и технологических регламентов.

  - Организация учета и ведение отчетности выполнения плана технологической подготовки производства, и выдача технологической документации в производство в соответствии с требованиями ОТ, ТБ и ООС.

  - Контроль за безопасностью поступающего основного оборудования, производственного сырья, материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий, составление актов-рекламаций в случае необходимости предъявления претензий поставщику.

  - Координация и руководство производственной деятельностью подразделений (подрядчиков) бурения скважин, работающих на месторождении, с условием обеспечения охраны труда и окружающей среды, пожарной безопасности в соответствии с Политикой и Стратегическими целями Заказчика.

  - Участие в разработке и выполнении мероприятий по ОТ, ТБ и ООС.

  - Контроль выполнения Планов ликвидации аварий, мероприятий по противофонтанной безопасности в подразделениях и на объектах бурения, в том числе подрядчиками.

  - Участие в работе комиссий по пуску и аттестации объектов, проверке знаний, расследованию травматизма, аварий, пожаров.

  - Участие в формировании планов работ, в том числе по промышленной, противофонтанной, пожарной и экологической безопасности.

7. Перечень закупаемых услуг

В услугу Исполнителя входят:

  - Контроль работы буровой бригады с нулевого цикла.

  - Непосредственный контроль всех работ по монтажу оборудования, бурению скважины, демонтажу и демобилизации оборудования.

- Постоянный контроль за режимом бурения и параметрами бурового раствора.

- контроль подбора оптимального типа долота.

- контроль за установкой высоты колонных головок за определением высоты.

- среза обсадной колонны, за натяжением обсадной колонны при установке ее на клинья.

- контроль за спуском и цементированием обсадных колонн.

- контроль расчета и выбора КНБК.

- постоянный контроль за скважиной для предотвращения ГНВП.

- контроль подбора фрезов при бурении инородного материала.

- подбор аварийных инструментов при ведении аварийных работ.

- другие работы.

  - Ежедневный и ежемесячный инструктаж по работе, ТБ и ПФБ.

  - Ежедневный письменный рапорт за прошедшие сутки.

  - Обеспечение понимания Подрядчиком политики Заказчика по ТБ, соблюдение законодательства РК в области охраны труда, охраны окружающей среды и его точное выполнение всем персоналом подрядчика и третьих сторон, связанных с бурением.

  - Контроль за своевременным составлением Подрядчиком заявок на оборудование, инструмент и материально-технические средства, необходимые для производства.

  - Контроль за правильным складированием, хранением материалов, оборудования и хим. реагентов.

  - Контроль за расходованием материалов, топлива.

  - Ведение оперативного учета времени буровой бригады, ведет хронометраж каждой операции. В случае превышения продолжительности операции от нормативного времени Исполнитель составляет соответствующий акт, своевременно проводит анализ превышения норм и выдает рекомендации буровой бригаде в письменной форме.

  - Ежедневное ведение баланса календарного времени буровой бригады в табличной и графической форме, которые вместе с копиями документов предоставляются в офис ТОО «Урихтау Оперейтинг».

  - Составление сводного отчета по балансу календарного времени буровой бригады с приложением всех документов по п. 10 с предоставлением общих заключений и рекомендаций по всему периоду по завершению отчетного периода (месяца).

  - Предоставление соответствующего сводного отчета по всему циклу бурения скважины, в т.ч. и по балансу календарного времени с приложениями по завершению бурения скважины. Все документы предоставляются в бумажной и электронной версиях.

  - Исполнитель подтверждает комиссией и актом даты начала и завершения бурения скважины, определенной актом ПДК, также подтверждает даты начала и завершения соответствующих Этапов работ и подписывает соответствующие акты;

  - Исполнитель осуществляет технический надзор и прием выполненных подрядными и субподрядными организациями услуг.

  - Исполнитель подготавливает материалы для предъявления претензии к подрядчикам в случае невыполнения ими обязательств по договору.

  - Исполнитель оформляет соответствующими документами проведение дополнительных услуг и работ, возникающие в ходе бурения.

  - Исполнитель осуществляет контроль над своевременным поступлением на буровую инструментов и материалов в соответствии с требованиями технологии бурения.

  - Исполнитель осуществляет контроль над соблюдением технологических процессов, оперативное выявление и устранение причин их нарушения; осуществляет мероприятия по предупреждению брака и повышения качества работ.

  - Исполнитель контролирует организацию и подготовку необходимого оборудования и материалов для осуществления сложных и аварийных работ при бурении скважины.

  - Исполнитель обязан приостановить работы на объекте (с фиксацией времени и даты в журнале), если они выполняются с нарушением противофонтанной безопасности или имеются признаки того, что выполняемые работы ведут к осложнению ствола, аварии или загрязнению окружающей среды.

8. Дополнительные технические требования к закупаемому лоту, требующие документального подтверждения

- Потенциальный поставщик должен предоставить кандидатуры 12 (двенадцати) супервайзеров:

- 6 (шесть) дневных супервайзера по бурению (в т.ч. 2 (два) резервных);

- 6 (шесть) ночных супервайзера по бурению (в т.ч. 2 (два) резервных);

- Потенциальный поставщик должен приложить к тендерной заявке копии трудовых книжек или трудовых договоров персонала, подтверждающих их опыт работы в области бурения скважин сроком не мнее 5 (пяти) лет на должностях супервайзерами по бурению скважин, подтверждающих действительную трудовую деятельность.

- Потенциальный поставщик должен приложить к тендерной заявке электронные копии дипломов супервайзеров по специальности «Бурение нефтяных и газовых скважин».

- Потенциальный поставщик к тендерной заявке должен приложить электронные копии международных сертификатов IWCF и/или казахстанского сертификата по теме «Управление скважиной при возникновении ГНВП», соответствующего уровню квалификации инженерного состава, привлекаемых для оказания Услуг, так же должны быть приложены сертификаты/удостоверения по промышленной безопасности и прохождению курсов «Сероводород», «Пожарно-технический минимум», «Безопасность и Охрана труда».

Заказчик:                                                                                               Подрядчик:

Главный геолог

____________   Рахымберди Р.