Техническое задание

На услуги по техническому обслуживанию климатического (кондиционерного) оборудования и систем/вентиляционных систем и оборудования

- Цель и задачи оказания услуг.

Цель оказания услуг - поддержание в работоспособном состоянии, восстановление неисправностей, и обеспечение бесперебойной работы систем кондиционирования Заказчика в течение года, выполнение требований нормативно-технической документации.

Задачи оказания услуг – проведение профилактических и диагностических работ, необходимых механических и электронных регулировок оборудования.

- Состав оборудования.

Перечень оборудования, передаваемого Исполнителю на техническое обслуживание и поддержку:

| Наименование объектов и кондиционеров | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Конференц-зал |  |  |
| Almacom (Наружный + Внутренний блок) | шт. | 1 |
| Серверные помещения №1 и №2 |  |  |
| Daikin FAQ100B / RR100BV/W | шт | 2 |
| Midea MSAX-12N8D0-C | шт | 1 |
| Объект "Общежитие №1" |  |  |
| Наружный блок FM40AH | шт | 5 |
| Наружный блок FM49AH | шт | 2 |
| Наружный блок FM57AH | шт | 1 |
| Наружный блок MU5M40 | шт | 1 |
| Almacom (Наружный + Внутренний блок) | шт | 5 |
| Внутренний блок с пультом управления MS07SQ | шт | 32 |
| Внутренний блок с пультом управления MS09SQ | шт | 5 |
| Внутренний блок с пультом управления MS18SQ | шт | 5 |
| Объект "Общежитие №2" |  |  |
| Наружный блок FM40AH | шт | 4 |
| Наружный блок FM41AH | шт | 1 |
| Almacom (Наружный + Внутренний блок) | шт | 13 |
| Наружный блок FM57AH | шт | 2 |
| Внутренний блок с пультом управления MS07SQ | шт | 26 |
| Внутренний блок с пультом управления MS09SQ | шт | 2 |
| Внутренний блок с пультом управления MS12SQ | шт | 2 |
| Объект "Столовая" |  |  |
| Кондиционер кассетного типа CT18 (Общий зал) + наружный блок | шт | 2 |
| Напольный Midea MFPA-24ARN1-C + Наружный блок | шт | 1 |
| Кондиционер кассетного типа UT18 (VIP зал) + наружный блок | шт | 1 |
| Объект "АБК" |  |  |
| Внутренний блок настенный "LG" Multi F | шт | 12 |
| Наружный блок "LG" Multi F | шт | 4 |
| Серверная АБК |  |  |
| Almacom (Наружный + Внутренний блок) | шт | 2 |
| Объект "КПП-2" |  |  |
| Кондиционер "LG" модель S07PK | шт | 1 |
| Объект "Котельная" |  |  |
| Almacom (Наружный + Внутренний блок) | шт | 1 |
| Объект "Склад сыпучих продуктов" |  |  |
| Сплит – система «POLAIR» | шт | 1 |
| Объект "Рефрижератор" |  |  |
| Сплит – система «POLAIR» | шт | 1 |
| Объект "Химико-аналитическая лаборатория" |  |  |
| TCL TAC-07CHS/XA21 (внутренний блок) | шт | 8 |
| TCL TAC-07CHS/XA21 (наружный блок) | шт | 8 |
| Объект «ДНС» |  |  |
| Daikin | шт | 15 |
| Almacom (Наружный + Внутренний блок) | шт | 1 |
| Объект «Операторная УОГ» |  |  |
| Сплит – система LESSAR | шт | 2 |
| Объект «Скв 52» |  |  |
| Midea | шт | 1 |
| Объект «Скв 51» |  |  |
| Midea | шт | 1 |
| Объект «Скв 50» |  |  |
| Midea | шт | 1 |
| Объект «Скв 54» |  |  |
| Midea | шт | 1 |
| Объект «Скв 55» |  |  |
| Midea | шт | 1 |
| Объект «Скв ВУ-1» |  |  |
| Midea | шт | 1 |
| Объект «Скв ВУ-2» |  |  |
| Midea | шт | 1 |
| Объект «АГЗУ-1» |  |  |
| Midea | шт | 1 |
| Объект «АГЗУ-2» |  |  |
| Midea | шт | 1 |
| Объект «АГЗУ-3» |  |  |
| Midea | шт | 1 |
| Объект «АГЗУ-4» |  |  |
| Midea | шт | 1 |
| Объект «Ретранслятор» |  |  |
| Daikin | шт | 2 |
| Объект «ПУН» |  |  |
| Midea | шт | 2 |
| Объект «ПС110» |  |  |
| Almacom (Наружный + Внутренний блок) | шт | 4 |
| Объект «КУУГ» |  |  |
| Midea | шт | 1 |
| Объект «АГРС» |  |  |
| Almacom (Наружный + Внутренний блок) | шт | 2 |
| Дополнительные услуги по заявке заказчика |  |  |
| Наименование дополнительных услуг по заявке заказчика | Ед. изм. | Кол-во услуг |
| Мелкий ремонт электрической и механической части кондиционеров всех типов | услуга | 30 |
| Монтаж / демонтаж систем кондиционирования и охлаждения воздуха | услуга | 30 |

Состав услуг.

  - Мероприятия по запуску систем кондиционирования в весенне-летний период. Проведение планово-предупредительного ремонта (ППР) два раза год, включающего в себя полную диагностику кондиционеров и сплит систем во всех режимах работы, а также:

  - Проверка параметров температурного режима, при выявлении изменения, восстановить.

  - Проверка параметров давления, при выявлении изменения, восстановить.

  - Проверка работы компрессора на отсутствия посторонних шумов, при наличии, восстановить.

  - Проверка и восстановление трубок от наружных блоков до кондиционеров в комнатах

  - Очистка воздушных фильтров.

  - Обработка дезинфицирующим раствором внутренних блоков.

  - Мероприятия по очистке дренажных трубопроводов. При выявлении нарушения целостности необходимо заменить.

  - Продувка струей сжатого воздуха внешнего блока с дальнейшей промывкой.

  - Мероприятия по проверке давления фреона в системе. В случае выявления отклонений от норм, необходимо провести диагностику, выявить причину, устранить и после дозаправить.

  - Проверка состояния электрических соединений. Шкафа автомата/реле безопасности. При необходимости заменить с составлением акта.

  - Проверка состояния трас хладагента и мест соединений.

  - Ремонт оборудования:

  - Мелкий ремонт оборудования производится по месту оказания услуг.

  - Если требуется ремонт в сервисном центре, Исполнитель берет на себя затраты по загрузке/отгрузки, доставке Оборудования в сервисный центр и обратно. При этом составляется двухсторонний акт, и описывается Оборудование для вывоза, дата и т.д.

  - В случае выхода оборудования из строя исполнитель предоставляет заказчику дефектный акт на вышедшее из строя оборудование, с пояснением причин выхода из строя того или иного оборудования.

  - Акт на выполнение услуг подписывается по фактическому выполнению работ, с указанием затраченных материалов и задействованного персонала. Гарантия на выполненные работы действуют в течение года. В случае, если то или иное оборудование вышло из строя повторно, то, исполнитель за свои счет исправляет свою работу.

- Сроки и место оказания услуг

### Сроки оказания услуг – с момента заключения Договора до 31 декабря 2026 года.

### Место оказания услуг – Республика Казахстан, Актюбинская область, месторождение Урихтау.

- Требования к Исполнителю

  - Исполнитель обязуется за свой счет:

- Обеспечить медицинского обслуживания;

- Транспортировку персонала Исполнителя на место оказания Услуг и обратно;

- Обеспечение проживанием, питанием.

### 4.2 Исполнитель должен иметь все необходимое оборудование для оказания услуг.

### 4.3 Исполнитель должен оказывать услуги в соответствии с нормами по Промышленной безопасности (ПБ), Пожарному техническому минимум (ПТМ).

    - Требования к качеству оказываемых услуг

### Все услуги по техническому обслуживанию систем кондиционирования проводятся только в присутствии представителя Заказчика.

### Используемые материалы, приборы и оборудование должны соответствовать государственным стандартам, технологическим условиям и требованиям Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок.

### Техникалық тапсырма

### Климаттық (кондиционерлік) жабдықтар мен жүйелерге / желдету жүйелері мен жабдықтарына техникалық қызмет көрсету жөніндегі қызметтерге

### 1.	Қызмет көрсетудің мақсаты мен міндеттері.

### Қызмет көрсетудің мақсаты-жұмыс күйінде ұстау, ақауларды қалпына келтіру және Тапсырыс берушінің кондиционерлеу жүйелерінің жыл бойы үздіксіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету, нормативтік-техникалық құжаттама талаптарын орындау.

### Қызмет көрсетудің міндеттері-профилактикалық және Диагностикалық жұмыстарды, жабдықты қажетті механикалық және электрондық реттеуді жүргізу.

### 2.	Жабдықтың құрамы.

### Орындаушыға техникалық қызмет көрсетуге және қолдауға берілетін жабдықтардың тізбесі:

| Объектілер мен кондиционерлердің атауы | Бірлік. | Саны |
| --- | --- | --- |
| Конференц-зал |  |  |
| Almacom (Наружный + Внутренний блок) | шт. | 1 |
| Серверные помещения №1 и №2 |  |  |
| Daikin FAQ100B / RR100BV/W | шт | 2 |
| Midea MSAX-12N8D0-C | шт | 1 |
| Объект "Общежитие №1" |  |  |
| Наружный блок FM40AH | шт | 5 |
| Наружный блок FM49AH | шт | 2 |
| Наружный блок FM57AH | шт | 1 |
| Наружный блок MU5M40 | шт | 1 |
| Almacom (Наружный + Внутренний блок) | шт | 5 |
| Внутренний блок с пультом управления MS07SQ | шт | 32 |
| Внутренний блок с пультом управления MS09SQ | шт | 5 |
| Внутренний блок с пультом управления MS18SQ | шт | 5 |
| Объект "Общежитие №2" |  |  |
| Наружный блок FM40AH | шт | 4 |
| Наружный блок FM41AH | шт | 1 |
| Almacom (Наружный + Внутренний блок) | шт | 13 |
| Наружный блок FM57AH | шт | 2 |
| Внутренний блок с пультом управления MS07SQ | шт | 26 |
| Внутренний блок с пультом управления MS09SQ | шт | 2 |
| Внутренний блок с пультом управления MS12SQ | шт | 2 |
| Объект "Столовая" |  |  |
| Кондиционер кассетного типа CT18 (Общий зал) + наружный блок | шт | 2 |
| Напольный Midea MFPA-24ARN1-C + Наружный блок | шт | 1 |
| Кондиционер кассетного типа UT18 (VIP зал) + наружный блок | шт | 1 |
| Объект "АБК" |  |  |
| Внутренний блок настенный "LG" Multi F | шт | 12 |
| Наружный блок "LG" Multi F | шт | 4 |
| Серверная АБК |  |  |
| Almacom (Наружный + Внутренний блок) | шт | 2 |
| Объект "КПП-2" |  |  |
| Кондиционер "LG" модель S07PK | шт | 1 |
| Объект "Котельная" |  |  |
| Almacom (Наружный + Внутренний блок) | шт | 1 |
| Объект "Склад сыпучих продуктов" |  |  |
| Сплит – система «POLAIR» | шт | 1 |
| Объект "Рефрижератор" |  |  |
| Сплит – система «POLAIR» | шт | 1 |
| Объект "Химико-аналитическая лаборатория" |  |  |
| TCL TAC-07CHS/XA21 (внутренний блок) | шт | 8 |
| TCL TAC-07CHS/XA21 (наружный блок) | шт | 8 |
| Объект «ДНС» |  |  |
| Daikin | шт | 15 |
| Almacom (Наружный + Внутренний блок) | шт | 1 |
| Объект «Операторная УОГ» |  |  |
| Сплит – система LESSAR | шт | 2 |
| Объект «Скв 52» |  |  |
| Midea | шт | 1 |
| Объект «Скв 51» |  |  |
| Midea | шт | 1 |
| Объект «Скв 50» |  |  |
| Midea | шт | 1 |
| Объект «Скв 54» |  |  |
| Midea | шт | 1 |
| Объект «Скв 55» |  |  |
| Midea | шт | 1 |
| Объект «Скв ВУ-1» |  |  |
| Midea | шт | 1 |
| Объект «Скв ВУ-2» |  |  |
| Midea | шт | 1 |
| Объект «АГЗУ-1» |  |  |
| Midea | шт | 1 |
| Объект «АГЗУ-2» |  |  |
| Midea | шт | 1 |
| Объект «АГЗУ-3» |  |  |
| Midea | шт | 1 |
| Объект «АГЗУ-4» |  |  |
| Midea | шт | 1 |
| Объект «Ретранслятор» |  |  |
| Daikin | шт | 2 |
| Объект «ПУН» |  |  |
| Midea | шт | 2 |
| Объект «ПС110» |  |  |
| Almacom (Наружный + Внутренний блок) | шт | 4 |
| Объект «КУУГ» |  |  |
| Midea | шт | 1 |
| Объект «АГРС» |  |  |
| Almacom (Наружный + Внутренний блок) | шт | 2 |
| Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша қосымша қызметтер |  |  |
| Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша қосымша қызметтердің атауы | Бірлік. | саны |
| Барлық типтегі кондиционерлердің электрлік және механикалық бөліктерін ұсақ жөндеу | қызмет | 30 |
| Ауаны баптау және салқындату жүйелерін монтаждау / бөлшектеу | қызмет | 20 |

### Қызметтер құрамы.

### 2.1.	Көктем-жаз кезеңінде ауаны баптау жүйелерін іске қосу жөніндегі іс-шаралар. Барлық жұмыс режимдерінде кондиционерлер мен сплит жүйелерді толық диагностикалауды қамтитын жылына екі рет жоспарлы-алдын ала жөндеу (ППР) жүргізу, сондай-ақ:

### Температуралық режим параметрлерін тексеру, өзгерісті анықтаған кезде қалпына келтіріңіз.

### Қысым параметрлерін тексеру, өзгерісті анықтаған кезде қалпына келтіріңіз.

### Компрессордың жұмысын бөгде шудың болмауына тексеру, бар болса, қалпына келтіру.

### Сыртқы блоктардан бөлмелердегі кондиционерлерге дейінгі түтіктерді тексеру және қалпына келтіру

### Ауа сүзгілерін тазарту.

### Ішкі блоктарды дезинфекциялық ерітіндімен өңдеу.

### 2.2.	Дренаждық құбырларды тазарту жөніндегі іс-шаралар. Егер тұтастықтың бұзылуы анықталса, оны ауыстыру қажет.

### 2.3.	Сыртқы блокты Сығылған ауа ағынымен одан әрі жуумен үрлеу.

### 2.4.	Жүйедегі фреон қысымын тексеру шаралары. Нормалардан ауытқулар анықталған жағдайда диагностика жүргізу, себебін анықтау, жою және кейін жанармай құю қажет.

### 2.5.	Электр қосылымдарының күйін тексеру. Автоматты шкаф/қауіпсіздік релесі. Қажет болған жағдайда актіні жасаумен ауыстырылсын.

### 2.6.	Салқындатқыш трассалар мен қосылыстар орындарының күйін тексеру.

### 2.7.	Жабдықты жөндеу:

### Жабдықтарды ұсақ жөндеу қызмет көрсету орны бойынша жүргізіледі.

### Егер сервис орталығында жөндеу қажет болса, орындаушы Жабдықты тиеу/жөнелту, сервис орталығына және кері жеткізу шығындарын өзіне алады. Бұл ретте екі жақты акт жасалады және әкетуге арналған жабдық, күні және т. б. сипатталады.

### 2.8.	Жабдық істен шыққан жағдайда Орындаушы Тапсырыс берушіге қандай да бір жабдықтың істен шығу себептерін түсіндіре отырып, істен шыққан жабдыққа ақаулы акт береді.

### 2.9.	Қызметтерді орындауға арналған актіге жұмыстарды нақты орындау бойынша, жұмсалған материалдар мен жұмылдырылған персонал көрсетіле отырып, қол қойылады. Орындалған жұмыстарға кепілдік бір жыл ішінде қолданылады. Егер қандай да бір жабдық қайтадан істен шыққан жағдайда, Орындаушы өз есебінен өз жұмысын түзетеді.

### 3.	Қызмет көрсету мерзімі мен орны

### Қызмет көрсету мерзімі-шарт жасалған сәттен бастап 2025 жылғы 31 желтоқсанға дейін.

### Қызмет көрсету орны-Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, Өріктау кен орны.

### 4.	Орындаушыға қойылатын талаптар

### 1.1.	Орындаушы өз есебінен міндеттенеді:

### * Медициналық қызмет көрсетуді қамтамасыз ету;

### * Орындаушы персоналын қызмет көрсету орнына және кері тасымалдау;

### * Тұрғын үймен, тамақпен қамтамасыз ету.

### 4.2.	Орындаушыда қызмет көрсету үшін барлық қажетті жабдықтар болуы керек.

### 4.3.	Орындаушы өнеркәсіптік қауіпсіздік (ПБ), өрт техникалық минимумы (ПТМ) бойынша нормаларға сәйкес қызмет көрсетуі тиіс.

### 5.	Көрсетілетін қызметтердің сапасына қойылатын талаптар

### Кондиционерлеу жүйелеріне техникалық қызмет көрсету бойынша барлық қызметтер Тапсырыс беруші өкілінің қатысуымен ғана жүргізіледі.

### Пайдаланылатын материалдар, аспаптар мен жабдықтар тұтынушылардың электр қондырғыларын техникалық пайдалану қағидаларының, Электр қондырғыларын пайдалану кезінде еңбекті қорғау жөніндегі қағидалардың мемлекеттік стандарттарына, технологиялық шарттары мен талаптарына сәйкес келуге тиіс.