№2 Қосымша

шартқа № _____

бастап "____" ______________ 202____ қ.

Техникалық ерекшелік

- Техникалық сипаттамалар:

| Артқы экраны және тартылатын микрофоны бар моторлы тартылатын монитор |  | Дана саны |
| --- | --- | --- |
| Үлгі | VIS-17LDSCM2 микрофонмен және делегат тақтасымен | 14 |
| Құрылғы түрі | Артқы экраны және тартылатын микрофоны бар моторлы тартылатын монитор |  |
| Негізгі экранның диагоналі | 17,3″ |  |
| Матрица типі | LCD IPS, А класы, кең көру бұрышы |  |
| Негізгі экран ажыратымдылығы | 1920 × 1080 (Full HD), форматы 16:9 |  |
| Экранды автоматты түрде еңкейту | Көтерілу кезінде 15° дейін |  |
| Жарықтық | 300 кд/м2 |  |
| Контраст қатынасы | 600:01:00 |  |
| Жарықтандыру түрі | WLED, ресурс 15 000 сағат |  |
| Көру бұрыштары | 45° / 45° / 20° / 40° ( үлгілік) |  |
| Артқы экран | 10,1″ IPS |  |
| Артқы экран ажыратымдылығы | 1024 × 600, пішімі 16:9 |  |
| Артқы экранның мақсаты | Қатысушының атын, лауазымын, ұйымын көрсету |  |
| Микрофон | Кіріктірілген конференциялық, кардиоидты (сыйымдылықты), жылжымалы |  |
| Микрофонның жиілік диапазоны | 20 Гц – 20 КГц |  |
| Микрофонның сезімталдығы | 46 dBV/Pa |  |
| Сигналдың шуға қатынасы | > 96 дБ |  |
| Динамикалық диапазон | > 94 дБ |  |
| Номиналды кіріс деңгейі | > 70 dB SPL |  |
| Кірудің максималды деңгейі | > 100 dB SPL |  |
| THD | < 0,1 % |  |
| Аудио сипаттамалары | 48 КГц, шығынсыз беріліс |  |
| Бейне интерфейстері | HDMI ×1, HDMI / VGA ×1 |  |
| Басқару интерфейстері | RS-232 / RS-485 |  |
| Желілік интерфейстер | RJ45 ×2 (CAT5e / CAT6) |  |
| Қосымша интерфейстер | USB-A ×1, USB-B ×1 |  |
| Басқару панелі | Сигналды көтеру, түсіру, тоқтату, еңкейту, қосу/өшіру, ауыстыру |  |
| Басқару әдістері | Панель түймелері, RS-232 / RS-485 |  |
| Көтеру механизмі | Сызықтық бағыттағыштар + тізбекті жетек, редуктор-мотор |  |
| Көтеру қозғалтқышының қуаты | 18 Вт |  |
| Еңкейту қозғалтқышының қуаты | 14 Вт |  |
| Максималды тұтынылатын қуат | 96 Вт дейін |  |
| Тамақтандыру | 220В айнымалы ток, 50/60 Гц (12В тұрақты токқа ішкі түрлендіру) |  |
| Пайдалану температурасы | –10 °C … +45 °C |  |
| Салыстырмалы ылғалдылық | ≤ 80 % |  |
| Панель материалы | Анодталған алюминий (Қара), CNC өңдеу |  |
| Жалпы ұзындығы (L) | 590 мм |  |
| Ені (W) | 70 мм |  |
| Биіктігі (H) | 680 мм |  |
| Негізгі корпустың ұзындығы | 582 мм |  |
| Негізгі корпустың ені | 60 мм |  |
| Панельдің алдыңғы ені | 70 мм |  |
| Бекіту тесіктерінің радиусы | R3 / R5.5 (дөңгелектеу радиустары) |  |
| Панельдің қалыңдығы | 3 мм |  |
| Орнату тәсілі | Кіріктірілетін (ендірілетін) |  |
| Үлгі | VIS-17LDSCM1 микрофонмен және төраға тақтасымен | 1 |
| Құрылғы түрі | Артқы экраны және тартылатын микрофоны бар моторлы тартылатын монитор |  |
| Негізгі экранның диагоналі | 17,3″ |  |
| Матрица типі | LCD IPS, А класы, кең көру бұрышы |  |
| Негізгі экран ажыратымдылығы | 1920 × 1080 (Full HD), форматы 16:9 |  |
| Экранды автоматты түрде еңкейту | Көтерілу кезінде 15° дейін |  |
| Жарықтық | 300 кд/м2 |  |
| Контраст қатынасы | 600:01:00 |  |
| Жарықтандыру түрі | WLED, ресурс 15 000 сағат |  |
| Көру бұрыштары | 45° / 45° / 20° / 40° ( үлгілік) |  |
| Артқы экран | 10,1″ IPS |  |
| Артқы экран ажыратымдылығы | 1024 × 600, пішімі 16:9 |  |
| Артқы экранның мақсаты | Қатысушының атын, лауазымын, ұйымын көрсету |  |
| Микрофон | Кіріктірілген конференциялық, кардиоидты (сыйымдылықты), жылжымалы |  |
| Микрофонның жиілік диапазоны | 20 Гц – 20 КГц |  |
| Микрофонның сезімталдығы | 46 dBV/Pa |  |
| Сигналдың шуға қатынасы | > 96 дБ |  |
| Динамикалық диапазон | > 94 дБ |  |
| Номиналды кіріс деңгейі | > 70 dB SPL |  |
| Кірудің максималды деңгейі | > 100 dB SPL |  |
| THD | < 0,1 % |  |
| Аудио сипаттамалары | 48 КГц, шығынсыз беріліс |  |
| Бейне интерфейстері | HDMI ×1, HDMI / VGA ×1 |  |
| Басқару интерфейстері | RS-232 / RS-485 |  |
| Желілік интерфейстер | RJ45 ×2 (CAT5e / CAT6) |  |
| Қосымша интерфейстер | USB-A ×1, USB-B ×1 |  |
| Басқару панелі | Сигналды көтеру, түсіру, тоқтату, еңкейту, қосу/өшіру, ауыстыру |  |
| Басқару әдістері | Панель түймелері, RS-232 / RS-485 |  |
| Көтеру механизмі | Сызықтық бағыттағыштар + тізбекті жетек, редуктор-мотор |  |
| Көтеру қозғалтқышының қуаты | 18 Вт |  |
| Еңкейту қозғалтқышының қуаты | 14 Вт |  |
| Максималды тұтынылатын қуат | 96 Вт дейін |  |
| Тамақтандыру | 220В айнымалы ток, 50/60 Гц (12В тұрақты токқа ішкі түрлендіру) |  |
| Пайдалану температурасы | –10 °C … +45 °C |  |
| Салыстырмалы ылғалдылық | ≤ 80 % |  |
| Панель материалы | Анодталған алюминий (Қара), CNC өңдеу |  |
| Жалпы ұзындығы (L) | 590 мм |  |
| Ені (W) | 70 мм |  |
| Биіктігі (H) | 680 мм |  |
| Негізгі корпустың ұзындығы | 582 мм |  |
| Негізгі корпустың ені | 60 мм |  |
| Панельдің алдыңғы ені | 70 мм |  |
| Бекіту тесіктерінің радиусы | R3 / R5.5 (дөңгелектеу радиустары) |  |
| Панельдің қалыңдығы | 3 мм |  |
| Орнату тәсілі | Кіріктірілетін (ендірілетін) |  |
| Мониторларды басқару жүйесі VK1100A-AT-G |  | Дана саны |
| Үлгі | VK1100A-AT-G | 1 |
| Құрылғы түрі | Ықшам басқару жүйесінің контроллері (Control Box), 2-ші буын |  |
| Серия | ATEN Control System |  |
| Орталық Есептеуіш Бөлім | Quad-core CPU |  |
| Жедел жад | 512 МБ SDRAM |  |
| Flash-жады | 8 ГБ |  |
| Тағайындау | Үй-жайлардың АВ-жабдықтарын, инженерлік және IT-жүйелерін орталықтандырылған басқару |  |
| Басқару интерфейстері |  |  |
| RS-232 (екі бағытты) 1 порт | 300-115200 бод, 7/8 деректер биті, 1/2 тоқтату биті, паритет: none/even/odd |  |
| РС-232 / РС-422 / РС-485 (бағдарламаланатын) 1 порт | Терминал қосқышында RTS/CTS қолдауы |  |
| IR / RS-232 (бір бағытты) 2 порт | IR: TTL 0-5 В, 10-455 КГц; RS-232: 300-115200 бауд |  |
| Релелік және дискретті интерфейстер |  |  |
| Релелік арналар | 4 |  |
| Реле түрі | Қалыпты ашық, гальваникалық оқшауланған |  |
| Реле жүктемесі | 24В тұрақты ток / 2А дейін |  |
| Сандық кірістер/шығыстар (DI/DO) | 2 арна |  |
| DI (кернеу) | Тұрақты токта 0-24 В |  |
| DO | 300 мА, sink, Тұрақты токта 24 |  |
| Dry contact | Тұрақты токта +12В дейін 2 кОм көтеру |  |
| Желі және хаттамалар |  |  |
| Ethernet | 1 × RJ-45, 10/100/1000Base-T |  |
| Қолдау көрсетілетін хаттамалар | ARP, ICMP, TCP/IP, DHCP, HTTPS, SSH |  |
| Әдепкі IP (DHCP) | 192.168.0.60 / 255.255.255.0 |  |
| Қолдау | SNMP, KNX IP, Modbus (TCP/RTU), Telnet, WebSocket, ONVIF, PJLink |  |
| Орталықтандырылған басқару | ATEN Unizon™ |  |
| Қуат және қуат тұтыну |  |  |
| Кіріс қуат көзі | 100-240В айнымалы ток, 50/60 Гц |  |
| Тұтынылатын қуат | 4,3 Вт (110 В айнымалы ток) / 4,5 Вт (220 В айнымалы ток) |  |
| Тұрақты токтың қуат шығысы | 1 × 12В тұрақты ток |  |
| Максималды ток тұрақты ток | 1 А |  |
| Аппараттық элементтер |  |  |
| USB | 1 × USB Type-A |  |
| Қуат түймесі | 1 |  |
| ИҚ-қабылдағыш | 1 (ИК-командаларды оқыту) |  |
| Түйме Reset | 1 (суға батқан) |  |
| Индикация | LED-күй индикаторлары |  |
| Пайдалану шарттары |  |  |
| Жұмыс температурасы | 0 … +50 °C |  |
| Сақтау температурасы | –20 … +60 °C |  |
| Ылғалдылық | 0-80%, конденсациясыз |  |
| Механикалық сипаттамалары |  |  |
| Корпус | Металл |  |
| Өлшемдері (Ш × Г × В) | 200 × 164,1 × 44 мм |  |
| Салмағы | 1,19 келі |  |
| Лицензиялау |  |  |
| Тегін лицензиялар | 2 |  |
| Лицензиялардың мақсаты | Мобильді басқару құрылғыларын қосу |  |
| VIS-DCP2000-D конференц-жүйесінің контроллері |  | Дана саны |
| Үлгі | VIS-DCP2000-D | 1 |
| Құрылғы түрі | Конференц-жүйенің DSP-цифрлық желілік процессоры |  |
| Тағайындау | Сымды цифрлық конференц-жүйенің орталық процессоры мен контроллері |  |
| Серия | CLEACON Full Digital Networked DSP Conference System |  |
| Стандарттардың үйлесімділігі | IEC 60914, GBT 15381-94 |  |
| Аудио және DSP |  |  |
| Іріктеу жиілігі | 48 КГц |  |
| Жиілік диапазоны | 20 Гц – 20 КГц |  |
| Сигналдың шуға қатынасы | > 96 дБ(А) |  |
| Динамикалық диапазон | > 94 дБ |  |
| Кроссток арналарды | > 85 дБ |  |
| КНИ (THD) | < 0,05 % |  |
| Сигналды өңдеу | AGC, AFC (кері байланысты басу), Auto-Mix, шуды азайту |  |
| Теңестіру | 16 диапазонды EQ шығысы, әр микрофон үшін 8 диапазонды EQ |  |
| Жаңғырықты жою | Қолдау көрсетіледі |  |
| Аудандастырылған аудио | Қолдау көрсетіледі (аймақ бойынша автоматты реттеу) |  |
| Қосылу және масштабтау |  |  |
| Пульттерді қосу түрі | Сымды, Cat5E |  |
| Желілік топологиялар | Hand-in-Hand Loop Network |  |
| Аудиоарналар бір кабель бойынша | 64 арнаға дейін |  |
| Пульттердің максималды саны | 5200 дейін (VIS-EXM-мен) |  |
| Ыстық қосылым | Қолдау көрсетіледі (Hot plug & auto-recovery) |  |
| Пульттерді сәйкестендіру | Идентификаторды автоматты түрде тағайындау |  |
| Конференцияның жұмыс тәртібі |  |  |
| Сөйлеушілерді шектеу | 1 / 2 / 4 / 6 (Full-Open режимінде 32 микрофонға дейін) |  |
| Талқылау режимдері | OPEN, VOICE, OVERRIDE, APPLY, PTT (опц.), ALL (опц.) |  |
| Дауыс беру | Қарсы / Қарсы / Қалыс қалды |  |
| Ілеспе аударма | Қолдау көрсетіледі |  |
| Төрағаның басқармасы | Микрофондарға басымдық беру, дыбысын өшіру және рұқсат беру |  |
| Аудио |  |  |
| Аудио кірістер | 2 (XLR ×1, RCA ×1) |  |
| Аудиошығыстар | 8-ге дейін (XLR, RCA, Phoenix) |  |
| Мониторинг | құлаққаптарға арналған 3,5 мм шығыс |  |
| Жазба | USB (алдыңғы панель) |  |
| Басқару және желі |  |  |
| RJ45 (сандық аудио) | 2 |  |
| RJ45 (пульттер) | 2 |  |
| RJ45 (LAN) | 1 (ДК / желілік қосқыш) |  |
| RJ45 (AP / маршрутизатор) | 1 |  |
| RS-232 | 1 × DB9 (male), 1 × DB9 (female) |  |
| RS-485 | Қолдау көрсетіледі |  |
| Камераларды басқару | RS-232 / UDP (PELCO-P / PELCO-D / VISCA) |  |
| Жазу және басқару |  |  |
| Жазба форматы | USB |  |
| Жазба файлының өлшемі | ~0,8 МБ/мин |  |
| Көрсету | LCD 1602 |  |
| Басқару элементтері | 4 жақты мәзір пернесі, дыбыс деңгейін реттеу тетігі, жазу түймесі |  |
| Электрмен қоректендіру |  |  |
| Кіріс қуат көзі | 100-240В айнымалы ток, 50/60 Гц |  |
| Тұтынылатын қуат (статикалық) | 12 Вт |  |
| Максималды тұтынылатын қуат | 150 Вт қуат |  |
| Қолдау PoE-дауыс зорайтқыштар | 2 × 120 Вт (кеңейту арқылы 16-ға дейін) |  |
| Механикалық сипаттамалары |  |  |
| Форма-фактор | 19″, 1U |  |
| Өлшемдері (Ш × Г × В) | 483 × 260 × 43,6 мм |  |
| Салмағы | 3 кг |  |
| Түсі | Қара |  |
| Монтаждау | Тірекке 19" |  |
| VIS-FS100 акустикалық кері байланыс сөндіргіш араластырғыш |  | Дана саны |
| Үлгі | VIS-FS100 | 1 |
| Құрылғы түрі | Толық автоматты акустикалық кері байланысты басатын құрал |  |
| Тағайындау | Конференциялық және дыбыстық жүйелердегі микрофондардың "улауын" басу |  |
| Арналар саны | 4 микрофонды / желілік |  |
| Кіріктірілген автоматты араластырғыш | Иә |  |
| Функционалдық мүмкіндіктер |  |  |
| ОЖ-ны басу алгоритмі | Толығымен автоматты, бейімделгіш |  |
| Сүзгі режимдері | Fast (жылдам) / Precise (нақты) |  |
| Қосымша күшейту қоры | кері байланыс пайда болғанға дейін +12 дБ дейін |  |
| Бөлменің акустикасына бейімделу | Автоматты |  |
| Режимдегі жұмыс Bypass | Автоматты араластырғыш жұмысын жалғастырады |  |
| Аудио параметрлері |  |  |
| Іріктеу жиілігі | 32 КГц |  |
| Жиілік диапазоны | 125 Гц – 15 КГц |  |
| Гармоникалық бұрмалану коэффициенті (THD) | < 1 % @ 1 КГц |  |
| Сигналдың шуға қатынасы | > 90 дБ |  |
| Сигналдың кешігуі | < 11 мс |  |
| Айқас сөйлесу (CMRR) | > 25 дБ (50 Гц – 20 КГц) |  |
| Пайданы реттеу диапазоны | Mute ... +20 дБ |  |
| Микрофондық / желілік кірістер |  |  |
| Кірулер саны | 4 |  |
| Кірістердің түрі | Микрофон / Желі |  |
| Кірудің максималды деңгейі | файлда келесідей көрсетілген dBV |  |
| Фантомды тамақтандыру | 24В (ауыспалы, тек микрофондар үшін) |  |
| Микрофонды күшейту | +12 дБ / 0 дБ / -12 дБ (Low / Med / High) |  |
| Желілік кірісті күшейту | 0 дБ |  |
| Шығулар |  |  |
| Максималды шығыс деңгейі | +10 dBV |  |
| Шығыс кедергісі | < 100 Ом |  |
| Басқару органдары және индикация |  |  |
| Power | Тамақтандыру |  |
| Bypass | Өңдеуді айналып өту (LED-индикатор) |  |
| Active | Белсенді режим (LED-индикатор) |  |
| Calibration | Жылдам калибрлеу |  |
| Арналардың индикаторлары | 4 кіріс арнасының күйі |  |
| Overload | Шамадан тыс жүктеме (қызыл жарық диоды) |  |
| Auto Mix | Автоматты араластырғыш (LED) |  |
| Электрмен қоректендіру |  |  |
| Қоректендіру кернеуі | 115В / 230В айнымалы ток ±10%, 50/60 Гц |  |
| Тұтынылатын қуат | 15 Вт қуат |  |
| Іске қосу тогы | 1,5 А (230 В) / 3 А (115 В) |  |
| Пайдалану шарттары |  |  |
| Жұмыс температурасы | +10 °C … +55 °C |  |
| Сақтау температурасы | –40 °C … +70 °C |  |
| Салыстырмалы ылғалдылық | < 95 % |  |
| Механикалық сипаттамалары |  |  |
| Форма-фактор | 19″, рэктік орындалуы |  |
| Салмағы | 3 кг |  |
| Түсі | Қара |  |
| VIS-DCC-F — Төрағаның ендірме модулі (Digital Flush-mounting Chairman Unit) |  | Дана саны |
| Модельдің атауы | VIS-DCC-F | 1 |
| Құрылғы түрі | Төрағаның ендірме цифрлық модулі |  |
| Үйлесімділік | VISSONIC CLEACON цифрлық конференц-жүйесімен |  |
| Корпус материалы | Алюминий |  |
| Стандарттар | IEC 60914, GBT 15381-94 |  |
| Қосылу | 2 × RJ-45 (бұралған жұп CAT5/5e/6) |  |
| Қосқыштар | құлаққаптар үшін 3,5 мм; VIS-DCC-FS / VIS-DCD-FS модульдері үшін RJ-11; VIS-SPK-F үшін 3,5 мм |  |
| Басқару түймелері | MIC ON/OFF, 2 × басымдық түймелері (LED) |  |
| Сандық шина/аудио | 64 арналы цифрлық тарату |  |
| Іріктеу жиілігі | 48 000 Гц |  |
| Жиілікке жауап беру | 20 – 20 000 Гц |  |
| Микрофонның сезімталдығы | −46 дБв/Па |  |
| Сигналдың шуға қатынасы | 70 дБ |  |
| Макс. дыбыс қысымы | 125 дБ (мың <3 %) |  |
| Тұтынылатын қуат | 2 Вт |  |
| Құлаққаптың кедергісі | 16 Ω |  |
| Кіріс кедергісі (3.5 мм) | 2 кОм |  |
| Салмақ | ≈ 0,6 кг (микрофонмен бірге) |  |
| Өлшемдері | 100 × 40 × 65 мм (микрофонсыз) |  |
| Жұмыс температурасы | 0 … +55 °C |  |
| Түсі | Қара |  |
| VIS-M410 — LED-индикаторы бар икемді негіздегі микрофон |  | Дана саны |
| Модельдің атауы | VIS-M410 | 1 |
| Құрылғы түрі | Қосылатын икемді микрофон (gooseneck) |  |
| Бағыттылық сызбасы | Кардиоидты |  |
| Сезімталдық | −46 дБв/Па (шамамен) |  |
| Жиілік диапазоны | 30 – 20 000 Гц |  |
| Сигналдың шуға қатынасы | 96 дБ |  |
| Кедергі | 680 Ω |  |
| Микрофонның ұзындығы | 410 мм |  |
| Салмақ | ≈ 0,06 кг |  |
| Түсі | Қара |  |
| LED-индикатор | Иә (екі түсті: жасыл/қызыл) |  |
| Аудио және коммутатор бейнеперифериялар Yealink AVHub |  | Дана саны |
| Үлгі | Yealink AVHub | 1 |
| Құрылғы түрі | Конференц-жүйелерге арналған аудио-бейне процессоры / перифериялық қосқыш |  |
| Тағайындау | Бейне және аудионы өңдеу, үлкен / өте үлкен жиналыс бөлмелері үшін камераларды, микрофондарды және динамиктерді басқару |  |
| Камераларды қолдау | 9-ға дейін дана UVC84 / UVC86 |  |
| Микрофондарды қолдау | 8-ге дейін дана (VCM34/VCM38 және т.б.) |  |
| Динамиктерді қолдау | 4-ке дейін дана MSpeaker II |  |
| USB интерфейстері | 2 × USB-A, 1 × USB-B |  |
| Желілік интерфейстер (VCH) | 7 × RJ-45 (VCH) |  |
| Кодек терминалының интерфейсі | 1 × RJ-45 |  |
| Аудио кіріс/шығыс | 1 × RCA кірісі, 1 × RCA шығысы |  |
| Желілік аудио порттары | 1 × 6,3 мм Line In, 1 × 6,3 мм Line Out |  |
| PoE (Power over Ethernet) | Қолдау көрсетіледі (перифериялық құрылғыларды қуаттандыруды жеңілдетеді) |  |
| Тамақтану (кіру) | 100–240 V AC, 50/60 Hz, 1,5 A |  |
| Тамақтану (шығу) | 48 V DC 2 A (96 W) |  |
| BYOD коммуникациясы | Иә (ДК/құрылғы қосылымын қолдау) |  |
| Өңдеу функциялары | Multi-camera Layout, аудио-бейне өңдеу, Microsoft-пен үйлесімділік Teams Rooms/плагиндермен |  |
| Корпус материалы | Алюминий қорытпасы |  |
| Қаптаманың өлшемдері | 382 × 215 × 120 мм |  |
| Салмақ (Н.В.) | 2,31 келі |  |
| Салмақ (Г.В.) | 2,62 келі |  |
| Жинақтау | AVHub, 2,5 м USB кабелі, 3-7,5 м Ethernet кабелі, қуат адаптері, пайдаланушы нұсқаулығы |  |
| HDMI Бөлгіш Infobit iSwitch 1016 4K60 1x16 HDMI splitter |  | Дана саны |
| Үлгі | iSwitch 1016 | 1 |
| Құрылғы түрі | HDMI-сплиттер 1 кіріс → 16 шығыс |  |
| HDMI үйлесімділігі | HDMI 2.0b |  |
| HDCP үйлесімділігі | HDCP 2.2 / 1.x |  |
| DVI үйлесімділігі | DVI 1.0 |  |
| Бейне өткізу қабілеттілігі | 594 мГц / 18 Гбит/с |  |
| Бейненің максималды ажыратымдылығы | 4K2K @ 50/60 Гц (4:4:4) дейін |  |
| Түс тереңдігі | 12-битке дейін (1080p@60); 8-бит (4K@60 4:4:4); 12-битке дейін (4K@60 YCbCr) |  |
| Түс кеңістігін қолдау | RGB 4:4:4, YCbCr 4:4:4, YCbCr 4:2:2 / 4:2:0 |  |
| HDR қолдауы | HDR, HDR10, HDR10+, HLG, Dolby Vision |  |
| Қолдау көрсетілетін HDMI аудио пішімдері | PCM 2.0 / 5.1 / 7.1, Dolby 5.1, DTS 5.1, Dolby TrueHD, DTS-HD |  |
| Бейне порттары | 1× HDMI типті А (кіріс), 16× HDMI типті А (шығыс) |  |
| Басқару порты | 1× SERVICE (Micro USB – жаңарту) + EDID қосқышы |  |
| EDID басқару | Иә (кеңейтілген EDID басқаруы) |  |
| ESD-ден қорғау | ±8 Ш. (ауа разряды) / ±4 Ш. (байланыс разряды) |  |
| Корпус материалы | Металл корпус |  |
| Корпустың түсі | Қара |  |
| Тамақтандыру | Кіріс: айнымалы ток 100-240В 50/60Гц; Шығыс: Тұрақты ток 5В / 1А |  |
| Тұтынылатын қуат | ≈ 12 Вт |  |
| Өлшемдері (Ш × Г × В) | 300 мм × 100 мм × 28 мм |  |
| Салмағы | ≈ 900 г |  |
| Жұмыс температурасы | 0 °C … +40 °C |  |
| Сақтау температурасы | –20 °C … +60 °C |  |
| Салыстырмалы ылғалдылық | 20 % ... 90 % (конденсациясыз) |  |
| Тағайындау | HDMI сигналын синхронды түрде 16 дисплейге тарату |  |
| Қолдану | Конференц-залдар, мультимедиа, цифрлық маңдайшалар, үлкен дисплейлер |  |
| Коммутатор 24 порт |  | Дана саны |
| Үлгі | DGS-1024C/B2A | 2 |
| Құрылғы түрі | Басқарылмайтын гигабиттік желі қосқышы |  |
| Порттар саны | 24 × 10/100/1000 Base-T RJ-45 |  |
| Интерфейстер мен порттар | 24 × Gigabit Ethernet |  |
| Желілік стандарттар | IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab / 802.3x (Flow Control) / 802.1p / 802.3az |  |
| Коммутациялық матрица | 48 Гбит/с |  |
| Жіберу өнімділігі | 35,712 Mpps (макс.) |  |
| MAC мекенжайларының кестесі | 8 Кб |  |
| Бума буфері | 512 КБ |  |
| Auto MDI/MDIX | Иә, барлық порттарда |  |
| Қолдау Jumbo Frame | Жоқ |  |
| Коммутация | Store-and-forward |  |
| LED-индикаторлар | Power; Link/Activity/ Жылдамдық (портта) |  |
| Тамақтандыру | Кіріс: Айнымалы ток 100-240В, 50/60 Гц |  |
| Тұтынылатын қуат | Шамамен максимум 15,4 Вт |  |
| Пайдалану температурасы | 0 … +40 °C |  |
| Сақтау температурасы | –40 … +70 °C |  |
| Ылғалдылық деңгейі | 10 ... 90 % (конденсатсыз) |  |
| Корпустың габариттері | 280 × 44 × 180 мм |  |
| Салмақ | Шамамен 1,35 кг |  |
| Корпус | Металл |  |
| Орнату | Үстел үсті немесе 19"тірекке" орнату |  |
| Ерекшеліктері | Fanless (желдеткішсіз), қуатты үнемдеу режимі (EEE) |  |
| Сымсыз зарядталатын үстел үсті боксы |  | Дана саны |
| Үлгі | Shelbi STGW-4M-2S-1U1C | 15 |
| Құрылғы түрі | Сымсыз зарядтаумен жұмыс үстелі/кіріктірілген қуат қорабы |  |
| Розеткалар саны | 2 дана. (кәдімгі 220В) |  |
| USB порты | 1 × USB (қалыпты) |  |
| С типті порт | 1 × USB-C |  |
| Сымсыз зарядтау | Сонда бар (бекіту панелі Qi) |  |
| Қуат кабелінің ұзындығы | 1,5 м |  |
| Панельдің өлшемі | ≈ 266 × 118 мм |  |
| Корпустың негізгі өлшемі | ≈ 222 × 108 × 70 мм |  |
| Қоректендіру кернеуі | Айнымалы токта 200 |  |
| Орнату тәсілі | Кіріктірілетін (үстелдің үстіңгі тақтайына) |  |
| Жерге тұйықтау | Иә |  |
| Қорғаныс қақпағы | Иә |  |
| Қорғаныш перделер | Иә |  |
| Қорғау дәрежесі | IP44 |  |
| Корпустың түсі | Қара |  |
| Өндіруші ел | Қытай |  |
| Коммуникациялық шкаф |  | Дана саны |
| Үлгі | SHIP 5612.01.100 | 1 |
| Құрылғы түрі | Коммуникациялық қабырғаға орнатылатын шкаф |  |
| Серия | SE сериясы |  |
| Монтаждау биіктігі | 12 U |  |
| Өлшемдері (Вт × Г × Б. | 570 × 600 × 635 мм |  |
| Материал | Болат табақ |  |
| Жабу | Алдын ала фосфаттаумен ұнтақ-полимерлік |  |
| Түсі | Қара |  |
| Пайдалы тереңдік | 510 мм (шамамен) |  |
| Статикалық жүктеме | 60 кг-ға дейін |  |
| Қорғау дәрежесі | IP20 |  |
| Алдыңғы есіктің түрі | Шыны (кейбір нұсқаларда) |  |
| Кабельдерді монтаждау нұсқалары | Кабельдердің жоғарғы және төменгі кірістері |  |
| Бүйірлік панельдер | Алмалы-салмалы (қызмет көрсетуге ыңғайлы болу үшін) |  |
| Желдетуге дайындық | 2 желдеткішке арналған саңылаулар 120 мм |  |
| Есіктің ашылу бұрышы | 180° дейін |  |
| Салмақ | ≈ 26 кг |  |
| Арналуы | Телекоммуникациялық және серверлік жабдықты 19" форма-факторында орнату |  |
| Шкафтарға арналған желілік сүзгі/тіреулер |  | Дана саны |
| Үлгі | SHIP 700509102 | 2 |
| Құрылғы түрі | Желілік сүзгі / монтаждау шкафтарына арналған розеткалар блогы 19" |  |
| Тағайындау | Телекоммуникациялық шкафтардағы/тіректердегі қуатты бөлу және жабдықты қорғау |  |
| Үйлесімділік | Шкафтар/сөрелер өлшемі 19" |  |
| Жұмыс кернеуі | 220 В, 50 Гц |  |
| Шығу тогы | 16 A |  |
| Максималды жүктеме | ~4000 W |  |
| Шығыс розеткаларының саны | 9 × Schuko |  |
| Розеткалардың түрі | Schuko (еуропалық стандарт) |  |
| Қуат қосқышы | Бар (беткі панельде) |  |
| Қуат кабелінің ұзындығы | 2 метр |  |
| Жалғау ашасының түрі | Schuko |  |
| Корпус материалы | Беріктігі жоғары пластик |  |
| Корпустың түсі | Қара |  |
| Салмағы (шамамен) | ~1 кг |  |
| Кепілдік | 12 ай |  |
| Жабдықтарды коммутациялауға арналған кәбілдік өнімдер жиынтығы |  | Саны |
| Жинақ | АВ үшін аудио кабель Hub, HDMI, Ethernet, 220в қуат кабелі | 1 |
| Жабдықты қоректендіруге арналған 220в розеткалар жинағы |  | Саны |
| Жинақ | 220в | 1 |

Жабдықтар жиынтығын алғаннан кейін тапсырыс беруші қондырғыны белгілі бір күні жеткізушіге ресми хат жіберу арқылы тағайындайды.

- Жеткізу орны мен шарттары:

Ақтөбе қ. DDP жеткізу шарттары, Тәуелсіздік даңғылы 7, 4-қабат.

- Төлемақы:

  - Төлемақы жиынтық үшін жабдық жабдықты жеткізу және Тапсыру актісін ұсыну фактісі бойынша жүзеге асырылады және келісім-шарттың жалпы сомасының 90% құрайды.

  - Төлемақы монтаждау үшін жабдық жабдық жинағы толық орнатылғаннан және іске қосылғаннан кейін іске қосылады және келісім-шарттың жалпы сомасының 10% құрайды.

| ТАПСЫРЫС БЕРУШІ: Өндіріс жөніндегі директор "Өріктау Оперейтинг" ЖШС ___________________ Кулжанов Ж.М. М.О. | ЖЕТКІЗУШІ: ___________________ М.О. |
| --- | --- |