Техникалық ерекшелікке № 3 қосымша

Жоғары қысымды компрессорлық қондырғыларды жобалауға және жабдықтауға қойылатын талаптар

Жалпы қамтамасыз ету

Осы Техникалық ерекшелікте (бұдан әрі - өнім) көрсетілген сипаттамалары мен конфигурациясы бар жоғары қысымды поршеньді газ компрессоры 3 дана көлемінде.

1. Жеткізілетін тауарлардың техникалық сипаттамалары:

1.1. Тауардың негізгі сипаттамалары 1-кестеде көрсетілгендерге сәйкес болуы керек.

1-кесте

| Тип компрессора | Поршневой компрессор |
| --- | --- |
| Максимальная мощность на валу | 1771 KW @1500 RPM |
| Количество компрессионной ступени | 2 ступени |
| Тип аппарат привода | Газопоршневой двигатель |
| Номинальная мощность | 1286KW |
| Диапазон скорости оборотов | 1050～1500 rpm |
| Входное давление, МПа | 0.8～1.4 |
| Входная температура, °С | -5～26 |
| Показатель по оценке эффективности | 1.3 Mpag@9000 – 13 500Nm3/h |
| Давление выходного газа, МПа | 7.0 |
| Окончательная температура выходного газа, °С | ≤40 (после охлаждения) |
| Метод регулирования расхода | Скорость оборота, VVР цилиндра, рефлюксный регулятор |
| Способ охлаждения технологического газа | Принудительное охлаждение вентиляторами с водяным орошением |

Жеткізілетін өнім жаңа өнім (пайдаланбаған, жөнделмеген, оның ішінде қалпына келтірілмеген, құрамдас бөліктері ауыстырылмаған, тұтынушылық қасиеттері қалпына келтірілмеген өнім) 2026 жылдан ерте емес шығарылған өнім болуы керек.

Өнім Кеден одағының 010/201 техника қауіпсіздігі және техника қауіпсіздігі туралы» Техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келуі керек.

1.2. Сығылған газға қойылатын талаптар:

Компрессорлық қондырғы құрамы мен қасиеттері 2-кестеде көрсетілген ілеспе мұнай газын сығуы керек.

1-кесте

Ілеспе мұнай газының құрамы мен қасиеттері

| Компонент |  | Моль% |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Н2S |  | 5,096 |  |
| СО2 |  | 1,943 |  |
| N2 |  | 2,742 |  |
| О2 |  | 0,051 |  |
| СН4 |  | 77,380 |  |
| С2Н6 |  | 7,172 |  |
| С3Н8 |  | 3,776 |  |
| ΣСnH2n+2 |  | 1,840 |  |
| Плотность, кг/м3 |  | 0,8707 |  |

2.Жеткізілген тауарлардың саны: 3 жинақ.

3. Кепілдік мерзімі: 2 жыл.

Кепілдік мерзімі толық жүктеме кезінде 72 сағат үздіксіз жұмыс істеу үшін Жабдықты іске қосу, іске қосу сынауын аяқтау және екі тарап аяқтау туралы сертификатқа қол қойған күннен бастап есептеледі және 24 күнтізбелік айды құрайды.

4. Тауарды жеткізу мерзімі: Тапсырыс берушіден өтінімді алған күннен бастап 7 ай;

5. Тауарды жеткізу орны: Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, Өріктау кен орны;

6. Техникалық құжаттамаға қойылатын талаптар:

Тауарды жеткiзген кезде жеткiзушi мыналарды қамтамасыз етуге тиiс:

• электрондық және қағаз түрiндегi тауарды пайдалану бойынша нұсқаулықты (нұсқаулықты);

• орнату нұсқаулары;

• электрондық және қағаз түріндегі техникалық қызмет көрсету нұсқаулары;

• тауарға кепілдік талоны;

• тауардың техникалық құжаттамасы; • сәйкестік сертификаттары;

• тауардың төлқұжаты (формасы);

• электронды және қағаз түріндегі қосалқы бөлшектер каталогы;

• қозғалтқышқа арналған СӨЖ қосалқы бөлшектерін таңдауға арналған бағдарламалық қамтамасыз ету

• Қазақстан Республикасының ММ тізілімін мемлекеттік тексеру сертификаттары;

• әдетте өнімнің осы түрімен бірге жеткізілетін басқа құжаттама;

Барлық жіберілетін құжаттар орыс тілінде немесе орыс тіліне аудармасы болуы керек.

7. Басқару жүйесіне және бақылау-өлшеу аспаптарына және автоматикаға қойылатын талаптар:

- компрессорлық қондырғыларды басқару жүйесі. Компрессорлық қондырғының басқару шкафы желдетілетін жарылыстан қорғалған конструкцияда оң қысымды болуы керек. Басқару шкафында деректерді беру және қабылдау модульдерінің арналарын қысқа тұйықталудан және ұшқыннан қорғау үшін өзіндік қауіпсіз тосқауылдар мен сақтандырғыштарды қамтамасыз етіңіз. - Компрессорлық блоктың басқару контроллері деректерді сақтау және флэш-дискке экспорттау мүмкіндігі бар бағдарламаланатын логикалық контроллерге негізделуі керек. Бағдарламалық қамтамасыз ету, контроллер және сигналды енгізу/шығару модульдерінің Қазақстан Республикасындағы өлшем құралдарының бірыңғай тізілімінде жұмыс істеуге рұқсаты болуы керек. - NM1 компрессорлық блогының панелі үшін сенсорлық экран операторының басқару тақтасын қамтамасыз етіңіз. - Компрессорлық қондырғының жұмысы кезінде дірілге байланысты бітелулерге байланысты жалған тоқтауларды болдырмау үшін дірілге төзімді дизайндағы қысым датчиктерін, термометрлерді және термиялық кедергілерді қамтамасыз етіңіз, сонымен қатар қалың қабырғалы конструкциядағы аспаптар мен жетектерге апаратын барлық импульстік түтіктерді қамтамасыз етіңіз. - Ғимараттың сыртында компрессорлық қондырғыны авариялық тоқтату түймешігін қамтамасыз етіңіз. Компрессорлық блокты блоктау түймесінен қашықтан тоқтатуға рұқсат беру үшін блоктау сигналын беріңіз. - Компрессордың жергілікті PLC жүйесіне көрсеткіштерді шығару мүмкіндігі бар отын газының отын жүйесінің тұтынылған шығынын есепке алу үшін жетекке отын газының кіріс желісінде шығын өлшегішін қамтамасыз етіңіз, ал сол жерден Modbus хаттамасы арқылы жалпы басқару жүйесінің жүйесіне көрсеткіштерді шығарыңыз.

7.1. Компрессорлық қондырғының газды анықтау жүйесі үшін мыналарды қамтамасыз етіңіз:

1) компрессор жетегінде: 2 метан датчигі және 2 күкіртсутек датчигі.

2) компрессорда: 2 метан датчигі және 2 күкіртсутек датчигі.

3) ауаны салқындату қондырғысында (ауа салқындату қондырғысы: 1 метан датчигі және 1 күкіртсутек датчигі.

4) сору (кіру) және шығару (шығару) құбырында реттеу клапандары мен өшіру клапандарын қамтамасыз етеді.

Барлық газды анықтау сенсорлары газдың ағып кетуі мүмкін жерлерде (клапандар, фланецті қосылыстар және т.б.) орнатылуы керек. Жарылыс қауіпті концентрацияларды анықтауға арналған датчиктерді орнату ТУ ГАЗ 86 сәйкес орнатылуы керек. Барлық өлшеу құралдары Қазақстан Республикасының өлшем құралдарының бірыңғай тізіліміне енгізілуі керек.

8. Компрессор жетегінің шығару коллекторына қойылатын талаптар.

Шығатын газ жинағыштың компрессор ғимаратының сыртына көлденең күйде кемінде 6 (алты) метр, ауа салқындатқыштан (ауа салқындатқыш) 1,5–2 метр биіктікте және тік күйде тоқсан градустық шығысы бар шығысы болуы керек. Коллектордың басының биіктігі бір метрден кем емес.

9. Салқындату жүйесіне қойылатын талаптар:

Суды суару жүйесі бар ауа салқындатқыштары үшін энергияны тұтынуды азайту және тиімділікті арттыру мақсатында жазда желдеткіштің жұмыс режимін (соның ішінде қалақтардың шабуыл бұрышын) оңтайлы реттеуді қамтамасыз ететін жиілікті түрлендіргіштермен электр қозғалтқыштарын жабдықтауды қамтамасыз ету. Электр қозғалтқыштарының қуаты есептеу арқылы анықталады.

10. Өздігінен әрекет ететін компрессорлық клапандарға қойылатын талаптар:

1) Өздігінен әрекет ететін клапандардың материалы 2-кестеде көрсетілген газ құрамына төзімді болуы және 2-кестеге сәйкес компрессорлық қондырғының максималды жүктемесіне төтеп беруі керек.

2) Жұмыс кезінде өздігінен әрекет ететін клапандарды ауыстыру аралығы қозғалтқыштың кемінде 8000 сағатын құрауы тиіс.

11. Электрлік бөлікке қойылатын талаптар:

11.1. Жалпы талаптар

1. Компрессорлық бөлменің электрлік бөлігі мыналарды қамтамасыз етуі керек: - жабдықтың қауіпсіз, сенімді және үздіксіз жұмысын; - автоматты және қолмен басқару режимдері; - жабдықтар мен персоналды қорғау.

2. Электр жабдығының қорғалу дәрежесі – жарылыстан қорғалған конструкция.

11.2. Қуат көзі

1. Қуат параметрлері – кернеу: 380/400 В, 50 Гц;

2. Қуат көзі мыналарды қамтамасыз етуі тиіс:

- компрессорлық электр қозғалтқыштың жүктеме кезінде іске қосылуын және жұмысын;

- басқару схемаларын электрмен жабдықтау, бақылау-өлшеу аспаптары мен автоматика, жылыту, жарықтандыру.

3. Қысқа тұйықталудан, шамадан тыс жүктемеден, фазалық теңгерімсіздіктен, фазаның жоғалуынан қорғауды қамтамасыз ету;

11.3. Қорғау және қауіпсіздік

1. Электр қауіпсіздігі:

- барлық металл бөлшектерді қорғаныш жерге тұйықтау;

- потенциалды теңестіру.

11.4. Шкафтар және монтаждау

1. Басқару шкафтары:

- өнеркәсіптік орындау;

- барлық тізбектер таңбаланған;

- қуаты бойынша кем дегенде 20% маржамен.

2. Электр Монтаждау:

- кабельдер-жанбайтын оқшаулаумен;

- Күштік және сигналдық тізбектерді бөлек төсеу; кабельдер мен терминалдарды толық таңбалау.

11.5. Құжаттама

Мердігер мыналарды ұсынуға міндетті:

1. Электр тізбектері.

2. Қосылу схемалары.

3. Жабдықтар мен кабельдердің тізімі.

4. Пайдалану жөніндегі Нұсқаулық.

11.6. Сынау және пайдалануға беру

1. Оқшаулау мен жерге қосуды тексеру.

2. Қорғаныс пен құлыпты тексеру.

3. Жүктемесіз және жүктеме астында сынақ іске қосу.

4. Сынақ хаттамаларын ресімдеу.

12. Қоршаған ортаны қорғауға қойылатын талаптар

1. Компрессорлық агрегаттың шығару жүйесінде компрессордағы отын жанған кезде пайдаланылған газдар құрамындағы ластаушы заттардың шығарындыларын азайтуға қызмет ететін катализаторды (немесе католиктік түрлендіргішті) көздеу.

2. Қолданылатын жабдық пен техникалық шешімдер Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2023 жылғы 27 желтоқсандағы № 1202 қаулысымен бекітілген "Мұнай және газ өндіру "ең үздік қолжетімді техникалар жөніндегі анықтамалықты бекіту туралы" Нормативтік құқықтық актінің талаптарына сәйкес келуге тиіс.

Зиянды заттар:

Катализаторға дейін.           Катализатордан кейін

| 1 | Монооксид углегода CO | 1 094 mg/Nm³ | 1,6 г/с или mg/Nm³ |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Оксиды азота NOx | 287 mg/Nm³ | 0,05 г/с или mg/Nm³ |
|  | NO | 185 mg/Nm³ | 0,05 г/с или mg/Nm³ |
|  | NO2 | 5 mg/Nm³ | 0,3 г/с или mg/Nm³ |
| 3 | Оксид серы SO2 | 11 mg/Nm³ | 0 |
| 4 | Сероводород H2S | 0 mg/Nm³ | 0 |

13. Компрессордың, жетектің, тікелей ағынды жеке, реттеуші және Ажыратқыш клапандардың, сондай-ақ контроллерлік және қосалқы жабдықтың маркасы мен моделі Тапсырыс берушімен міндетті түрде келісуге жатады.

Жобалау және жеткізу талаптары

Ауа-азотты компрессорлық станция (ВАКС)

- Жалпы мәліметтер

Объектінің атауы: ауа-азотты компрессорлық станция (ВАКС)

Мақсаты: Тұтынушыларды Технологиялық, іске қосу-баптау, жөндеу және авариялық қажеттіліктер үшін сығылған ауамен және азотпен қамтамасыз ету.

Кезең:

- Жобалау (FEED / PD / RD)

- Жабдықты жеткізу

Жоба түрі: EPC

Жұмыс режимі: тәулік бойы, үздіксіз

Тауарды жеткізу мерзімі: тапсырыс берушіден өтінім алған сәттен бастап 7 ай;

- ВАКС мақсаты мен функциялары

ВАКС арналған:

- өңдеу және беру:  Сығылған ауа;

азот газы;

- технологиялық процестерді қамтамасыз ету;

- үрлеу, сығымдау, инерттеу;

- іске қосу және жөндеу жұмыстары;

- авариялық резервтік газбен жабдықтау (азот бойынша).

3. ВАКС құрамы (міндетті минимум)

Жобалау институты ВАКС құрамында қарастыруға міндетті:

3.1. Әуе бөлігі

- Ауа компрессорлары (жұмыс + резервтік);

- Ауаны алдын-ала және жұқа тазарту жүйесі;

- Ылғалдандырғыштар;

- Ауа қабылдағыштары;

- Сығылған ауаны тарату жүйесі.

3.2. Азот бөлігі

- Азот алу қондырғысы (мембраналық немесе PSA-жобамен анықтаңыз) ;

- Азот компрессорлары;

- Азот қабылдағыштары;

- Азотты тарату жүйесі.

3.3. Көмекші жүйелер

- Электрмен жабдықтау жүйесі;

- АБЖ ТП және КИПиА;

- Желдету және жылыту жүйесі;

- Өрт және газ дабылы жүйесі;

- Дренаж және конденсатты төгу;

- Шуды өшіру жүйесі.

4. Негізгі техникалық параметрлер (есептелуге жатады) Жобалау институты келесі параметрлерді есептеуге және негіздеуге міндетті:

4.1. Сығылған ауа

- Өнімділік-100-200 м3 / сағ;

- Жұмыс қысымы-0,8-0,10 МПа;

- Ауа тазалығы класы — (жоба бойынша анықталатын класс);

- Шығу кезіндегі ауа температурасы-жоба бойынша.

4.2. Азот

- Азот өнімділігі-есептеу арқылы анықтаңыз;

- Азоттың тазалығы-жобамен анықталсын (мақсатына қарай 99,9% - дан төмен емес);

- Азоттың жұмыс қысымы-0,1-0,7 МПа;

- Шық нүктесі — жоба бойынша.

5. Жабдыққа қойылатын талаптар

5.1. Компрессорлық жабдық

- Компрессорлардың түрі — жобамен анықтаңыз (бұрандалы / поршенді / центрифугалық);

- Үздіксіз жұмыс ресурсы — жылына кемінде 8 000 сағат;

- Орындау-өнеркәсіптік, үздіксіз пайдалану үшін.

5.2. Азот қондырғысы

- Орнату түрі-мембраналық немесе адсорбциялық;

- Үздіксіз жұмыс режимі;

- Азоттың тазалығы мен шығынын автоматты реттеу;

- Өнімділікті масштабтау мүмкіндігі.

6. Автоматтандыруға және Кипиаға қойылатын талаптар

Жобамен қарастыру:

- Толық автоматты жұмыс режимі;

- Қолданыстағы ТП АБЖ-ға интеграциялау;

- Өлшеу және бақылау: o қысым; o шығын; o температура; o азот тазалығы;

- Авариялық және ескерту дабылы;

- Қашықтан бақылау мүмкіндігі.

7. Сенімділік пен қауіпсіздік талаптары

- ҚР өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарына сәйкестігі;

- Төтенше жағдайлар кезінде автоматты түрде өшіру;

- Жарылыс-өрт қауіпсіздігі (қажет болған жағдайда);

- Шудың ең төменгі деңгейі — ҚР ҚН сәйкес.

8. Жобалық құжаттамаға қойылатын талаптар

Жобалау институты мыналарды әзірлеуге міндетті:

-Технологиялық схемалар (PFD, P & ID);

- Өнімділік және резервтік есептеулер;

- Жабдықтың сипаттамалары;

- Жабдықты орналастыру жоспарлары;

- Электротехникалық бөлім;

- ТП АБЖ бөлімі;

- PB және ot бөлімі;

- Сметалық құжаттама.

9. Жабдықты жеткізуге қойылатын талаптар

Жеткізуші мыналарды ұсынуға міндетті:

- Жабдық паспорты;

- Сәйкестік сертификаттары;

- Пайдалану жөніндегі Нұсқаулық;

- Кепілдік міндеттемелері (кемінде 24 ай);

- Шефмонтаж және ПНР;

10. Нормативтік құжаттар

Жобалау және жеткізу сәйкес келуі керек:

* ГОСТ, ҚР СН, ҚР СП;

* API, ASME (егер қолданылса);

* ҚР өнеркәсіптік қауіпсіздік ережелеріне сәйкес.

11. Ескерту

Жабдықтың өнімділігін, қысымын, тазалығын және құрамын қоса алғанда, ВАКС-тың барлық түпкілікті техникалық параметрлерін жобалау сатысында жобалау институты нақтылауға және негіздеуге тиіс.

Жобалау және жеткізу талаптары

шикі газ сүзгі сепараторы

1. Жалпы ережелер

1.1. Осы Техникалық ерекшелік (КО) кейінгі Технологиялық жабдыққа газ берер алдында шикі табиғи газды тамшы сұйықтықтан, механикалық қоспалардан тазартуға арналған сүзгі-сепараторға қойылатын техникалық және пайдалану талаптарын айқындайды;

1.2. Жабдық сатып алу процедурасы аясында жеткізіледі және жаңа, пайдаланылмаған болуы керек.

1.3. Сүзгі сепараторы кәсіпшілік пайдалану жағдайында сенімді және үздіксіз жұмысты қамтамасыз етуі тиіс.

2. Бастапқы деректер және есептеу параметрлері

2.1. Жұмыс ортасы: шикі табиғи газ;

2.2. Газдың жылдық көлемі: жылына 100-120 млн м3.

2.3. Жұмыс қысымы:

* номиналды-1,5 МПа;

* есептік-2,5 Мпа; 2.4.

2.4. Газдың жұмыс температурасы:

* минималды-200С;

* максимум-400С;

2.5. Газ құрамы:

| Компонент | Моль% |
| --- | --- |
| Метан | 73,66 |
| Этан | 7,69 |
| Пропан | 5,16 |
| изо-Бутан | 1,19 |
| н-Бутан | 2,23 |
| изо-Пентан | 0,80 |
| н-Пентан | 0,83 |
| Гексаны | 1,34 |
| Гептаны | - |
| Октаны | - |
| Диоксид углерода | 0,86 |
| Сероводород | 3,56 |
| Азот | 2,68 |

2.6. Жұмыс режимі: үздіксіз, тәулік бойы.

3. Жабдықтың мақсаты мен функциялары

3.1. Сүзгі сепараторы мыналарды қамтамасыз етуі керек:

- тамшылатып сұйықтықты бөлу (су, көмірсутек конденсаты);

- механикалық қоспалар мен бөлшектерді кетіру;

- жабдықты ластанудан және су соққыларынан қорғау.

3.2. Тазалау тиімділігі:

- сұйықтықты ұстау дәрежесі — ≥ 5 мкм тамшылар үшін кемінде 99 % ;

- қатты бөлшектердің қалдық құрамы — қорғалатын жабдыққа қойылатын талаптар шегінде.

4. Сындарлы талаптар

4.1. Орындау түрі:

* тік немесе көлденең (жобалау институтының есебі бойынша);

* біріктірілген сүзгі-сепаратор (жобалау институтының есебі бойынша).

4.2. Құрылыстың негізгі элементтері:

* тарату құрылғысы бар кіріс құбыры;

* сүзгі элементтері (картридждер, коалесцентті элементтер);

* тамшы ұстағыш (демистер / қалақша пакеті);

* сұйықтық жинау аймағы;

* дренаж жүйесі.

4.3. Сүзгі элементтері:

* түрі-коалесцентті / сүзгі картридждері (жобалау институтының есебі бойынша);

* сүзу дәрежесі-5-10 мкм-ден кем емес;

* жұмыс ресурсы-кемінде 6-12 ай (пайдалану жағдайларына байланысты);

* жылдам ауыстыру мүмкіндігі.

4.4. Корпус:

* дәнекерленген құрылым;

• жұмыс және сынақ қысымын есептеу;

* коррозиялық қор-кемінде 2-3 мм (жобалау институтының есебі бойынша).

5. Материалдар

5.1. Корпус материалы және келте құбырлар:

* көміртекті немесе төмен легирленген болат (компоненттік құрамға сәйкес.);

5.2. Ішкі элементтер:

* коррозияға төзімді материалдар немесе қорғаныс жабындары.

6. Құбырлар мен байлау

6.1. Құбырлар:

* газ кірісі;

* газ шығысы;

* сұйықтықты ағызу;

* үрлеуге арналған дренаж;

* желдету / қысымды босату.

6.2. Қосылу:

* фланец, МЕМСТ бойынша;

* қысым класы-есептелген қысымға сәйкес.

7. Бақылау-өлшеу аспаптары мен арматура

Сүзгі сепараторы толық болуы керек:

* манометрлерге арналған фитингтер (кіріс/шығыс);

* қысымның төмендеуін өлшеуге арналған фитингтер;

* сұйық деңгей өлшегіш (бақылау әйнегі және деңгей сенсоры, сұйықтықты жоғары деңгейде автоматты түрде төгу сепаратордағы деңгейлер);

* қауіпсіздік клапаны;

* бекіту және дренаждық арматурамен.

8. Сенімділік пен қауіпсіздікке қойылатын талаптар

8.1. Жабдықтың қызмет ету мерзімі — кемінде 20 жыл.

8.2. Бас тартуға арналған орташа жұмыс уақыты — кемінде 10 000 сағат.

8.3. Құрылым ҚР өнеркәсіптік қауіпсіздік және еңбекті қорғау талаптарына сәйкес болуы тиіс.

9. Нормативтік құжаттар мен стандарттар

Сүзгі сепараторы сәйкес жобалануы, жасалуы және сыналуы керек:

* ТР КО 010/2011"машиналар мен жабдықтардың қауіпсіздігі туралы";

* ТР КО 032/2013"артық қысыммен жұмыс істейтін жабдықтың қауіпсіздігі туралы";

* МЕМСТ 14249;

* ҚР қолданыстағы нормалары мен стандарттары.

10. Сапаны сынау және бақылау

* Гидравликалық корпусты сынау;

* Көлік құралдарының толықтығы мен сәйкестігін тексеру.

* Зауыттық сынақтар (FAT);

* Кіріс бақылау;

* Шефмонтаж;

* Іске қосу-баптау жұмыстары;

Кешенді тестілеу

11. Жеткізу жинағы:

Жеткізу жиынтығына мыналар кіруі керек:

* жинақталған сүзгі сепараторы;

* сүзгі элементтері (кемінде 1 жиынтық);

* ЗИП (2 жылға);

* Жабдықтың техникалық паспорты;

* сәйкестік сертификаттары;

* пайдалану жөніндегі Нұсқаулық;

* жалпы көрініс сызбасы.

* барлық ілеспе жабдықтар үшін құжаттар орыс тіліне аударылуы керек;

* Тауарды жеткізу мерзімі: тапсырыс берушіден өтінім алған сәттен бастап 7 ай;

12. Таңбалауға, буып-түюге және тасымалдауға қойылатын талаптар

12.1. Таңбалау-КО ТР талаптарына сәйкес.

12.2. Қаптама тасымалдау және сақтау кезінде жабдықтың сақталуын қамтамасыз етуі керек.

13.Электрмен жабдықтауға қойылатын талаптар

Электрмен жабдықтау тек дренаждарды электрмен жылыту үшін қажет (қажет болған жағдайда корпус).

Қуат — 220/380 В, 50 Гц.

Жылытқыштардың орындалуы-жарылыстан қорғалған (Ex), Климаттық орындалуы — УХЛ1.

Жылыту жүйесі термостаттармен және қызып кетуден қорғаумен жабдықталуы керек.

ҚР ПЭУ сәйкес корпусты жерге тұйықтауды көздеу.

14. Кепілдік міндеттемелері

14.1. Кепілдік мерзімі-пайдалануға берілген күннен бастап кемінде 12-24 ай.

14.2. Өнім беруші пайдалану шарттарын сақтай отырып, жабдықтың осы КО талаптарына сәйкестігіне кепілдік береді.

Ескертпе: түпкілікті есептік параметрлерді өнім беруші ұсыныс сатысында нақтылайды және Тапсырыс берушімен келісуге жатады.