Приложение №3 к Технической спецификации

Требования на проектирование и поставку

компрессорных агрегатов высокого давления

Общее положение

Поршневой газовый компрессор высокого давления с характеристиками и в комплектации, указанными в настоящем Техническом задании (далее - товар) в количестве 3 шт.

- Технические характеристики поставляемого товара:

  - Основные характеристики товара должны соответствовать указанным в Таблице 1.

Таблица 1

| Тип компрессора | Поршневой компрессор |
| --- | --- |
| Максимальная мощность на валу | 1771 KW @1500 RPM |
| Количество компрессионной ступени | 2 ступени |
| Тип аппарат привода | Газопоршневой двигатель |
| Номинальная мощность | 1286KW |
| Диапазон скорости оборотов | 1050～1500 rpm |
| Входное давление, МПа | 0.8～1.4 |
| Входная температура, °С | -5～26 |
| Показатель по оценке эффективности | 1.3 Mpag@9000 – 13 500Nm3/h |
| Давление выходного газа, МПа | 7.0 |
| Окончательная температура выходного газа, °С | ≤40 (после охлаждения) |
| Метод регулирования расхода | Скорость оборота, VVР цилиндра, рефлюксный регулятор |
| Способ охлаждения технологического газа | Принудительное охлаждение вентиляторами с водяным орошением |

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), изготовлен не ранее 2026 года.

Товар должен соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».

  - Требование компримируемую газу:

Компрессорный агрегат должен компримировать нефтяной попутный газ, состав и свойства которого указаны в таблице 2.

Таблица 2

Состав и свойства попутного нефтяного газа

| Компонент |  | Моль% |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Н2S |  | 5,096 |  |
| СО2 |  | 1,943 |  |
| N2 |  | 2,742 |  |
| О2 |  | 0,051 |  |

| СН4 | 77,380 |
| --- | --- |
| С2Н6 | 7,172 |
| С3Н8 | 3,776 |
| ΣСnH2n+2 | 1,840 |
| Плотность, кг/м3 | 0,8707 |

- Количество поставляемого товара: 3 комплекта.

- Гарантийный срок: 2 года

Гарантийный период исчисляется с даты окончания пуско-наладочных работ, испытаний на обкатку Оборудования в течение 72-х часов непрерывной работы под полной нагрузкой и подписания Акта выполненных работ обеими Сторонами и составляет 24 календарных месяца.

- Срок поставки товара: 7 месяцев с момента получения заявки от Заказчика;

- Место поставки товара: Республика Казахстан, Актюбинская область, Месторождение Урихтау;

- Требования к технической документации:

При поставке товара поставщик должен передать:

- инструкцию (руководство) по эксплуатации товара в электронном и бумажном виде;

- инструкцию по монтажу;

- инструкцию по технические обслуживания в электронном и бумажном виде;

- гарантийный талон на товар;

- техническая документация на товар;

- сертификаты соответствия;

- паспорт (формуляр) на товар;

- каталог запасных частей в электронном и бумажном виде;

- программное обеспечение для подбора запасных частей SIS для двигателя

- сертификаты государственной поверки СИ реестра РК;

- иную документацию, обычно предаваемую с такого рода товаром;

Все передаваемые документы должны быть на русском языке либо иметь перевод на русский язык.

- Требования к системе управления и по части КИПиА:

- Система управления компрессорным агрегатом. Шкаф управления компрессорным агрегатом должен быть с положительным давлением в вентилируемом взрывозащищенном исполнении. В шкафу управления предусмотреть искробезопасные барьеры и предохранители для защиты от короткого замыкания и искрообразования каналов модулей передачи и приема данных.

- Контроллер управления компрессорным агрегатом предусмотреть на базе программируемого логического контроллера с возможностью хранения и экспорта данных на флеш накопитель. Программное обеспечение, контроллер и модуля ввода выводов сигналов должны иметь разрешения для эксплуатации в едином реестре средств измерений в Республике Казахстан.

- Предусмотреть сенсорную панель управления оператора компрессорным агрегатом НМ1 панель.

- Во избежание ложных остановок при эксплуатации компрессорного агрегата по блокировкам из-за вибрации предусмотреть датчики давления, термометры и термосопротивления во виброустойчивом исполнении, так же предусмотреть все импульсные трубки, подводящие к приборам и к исполнительным механизмам толстостенного исполнения.

- Предусмотреть кнопку для аварийного останова компрессорного агрегата снаружи здания. Предусмотреть блокировочный сигнал для возможности удаленного останова компрессорного агрегата с блокировочной кнопки.

- Предусмотреть расходомер на линии входа топливного газа на привод, для учета потребляемого расхода топливной системы топливного газа с возможностью вывода показаний в локальную систему PLC компрессора, а оттуда по протоколу Modbus вывести показания в общую систему АСУТП.

  - По системе газообнаружения компрессорным агрегатом предусмотреть:

- на приводе компрессора: 2 датчика по метану и 2 датчика по сероводороду.

- на компрессоре: 2 датчика по метану и 2 датчика по сероводороду.

- на аппарате АВО (аппарат воздушного охлаждения: 1 датчик по метану и 1 датчик по сероводороду.

- предусмотреть на линии всаса (вход) и на линии нагнетания (выход) регулирующие клапана и отсекающие клапана.

Все датчики газообнаружения должны устанавливаться в местах возможной утечки газа (клапана, фланцевые соединения и т. д.). Монтаж датчиков обнаружения взрывоопасной концентрации должны быть смонтированы согласно ТУ ГАЗ 86.

Все измерительные приборы должны быть внесены в единый реестр измерительных приборов Республики Казахстан.

8.Требования к выхлопному коллектору привода компрессора.

Коллектор выхлопного газа должен быть с выходом на наружную часть здания компрессорной не менее 6 (шесть) метров в горизонтальном положении, 1,5–2 метра над АВО (аппарат воздушного охлаждения) и с отводом девяносто градусов вертикальном положении. Устье коллектора высотой не менее одного метра.

9. Требования к охлаждающей системе:

Для АВО с водяным орошением предусмотреть оснащение электродвигателей частотными преобразователями, обеспечивающими оптимальное регулирование режима работы вентиляторов (в том числе угла атаки лопастей) в летний период, с целью снижения энергопотребления и повышения эффективности. Мощность электродвигателей определить расчетным путем.

10.Требования к самодействующим клапанам компрессора:

- Материал исполнения самодействующих клапанов должен иметь устойчивость к компонентному составу газа, указанному в таблице 2 и выдерживать максимальную нагрузку компрессорного агрегата согласно таблице 1.

- Интервал замены самодействующих клапанов при эксплуатации должен составлять не менее 8000 мото/часов.

11. Требования к электрической части:

11.1. Общие требования

- Электрическая часть компрессорной должна обеспечивать:

- безопасную, надежную и непрерывную работу оборудования;

- автоматический и ручной режимы управления;

- защиту оборудования и персонала.

- Степень защиты электрооборудования - взрывозащищенного исполнения

## 11.2. Электроснабжение

- Параметры питания - напряжение: 380/400 В, 50 Гц;

- Электропитание должно обеспечивать:

- пуск и работу электродвигателя компрессора под нагрузкой;

- питание цепей управления, КИПиА, обогрева, освещения.

- Предусмотреть защиту от КЗ, перегрузки, перекоса фаз, пропадания фазы;

11.3. Защита и безопасность

- Электробезопасность:

- защитное заземление всех металлических частей;

- уравнивание потенциалов.

## 11.4. Шкафы и монтаж

- Шкафы управления:

- промышленного исполнения;

- с маркировкой всех цепей;

- с запасом по мощности не менее 20%.

- Электромонтаж:

- кабели — с негорючей изоляцией;

- раздельная прокладка силовых и сигнальных цепей;

полная маркировка кабелей и клемм.

11.5. Документация

Подрядчик обязан предоставить:

- Принципиальные электрические схемы.

- Схемы подключений.

- Перечень оборудования и кабелей.

- Руководство по эксплуатации.

## 11.6. Испытания и ввод в эксплуатацию

- Проверка изоляции и заземления.

- Проверка защит и блокировок.

- Пробный пуск без нагрузки и под нагрузкой.

- Оформление протоколов испытаний.

12. Требования к охране окружающей среды

1. Предусмотреть на выхлопной системе компрессорного агрегата катализатор (или католический нейтрализатор), который будет служить для снижения выбросов загрязняющих веществ в составе выхлопных газов при сгорании топлива в компрессоре.

2. Применяемое оборудование и технические решения должны соответствовать требованиям нормативного правового акта «Об утверждении справочника по наилучшим доступным техникам «Добыча нефти и газа», утверждённого постановлением Правительства Республики Казахстан от 27 декабря 2023 года № 1202.

Вредные вещества:

До катализатора.                 После катализатора

| 1 | Монооксид углегода CO | 1 094 mg/Nm³ | 1,6 г/с или mg/Nm³ |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Оксиды азота NOx | 287 mg/Nm³ | 0,05 г/с или mg/Nm³ |
|  | NO | 185 mg/Nm³ | 0,05 г/с или mg/Nm³ |
|  | NO2 | 5 mg/Nm³ | 0,3 г/с или mg/Nm³ |
| 3 | Оксид серы SO2 | 11 mg/Nm³ | 0 |
| 4 | Сероводород H2S | 0 mg/Nm³ | 0 |

13. Марка и модель компрессора, привода, прямоточный индивидуального, регулирующих и отсечных клапанов, а также контроллерного и вспомогательного оборудования подлежат обязательному согласованию с Заказчиком.

Требования на проектирование и поставку

Воздушно-азотной компрессорной станции (ВАКС)

1. Общие сведения

Наименование объекта: Воздушно-азотная компрессорная станция (ВАКС)
Назначение:
Обеспечение потребителей сжатым воздухом и азотом для технологических, пусконаладочных, ремонтных и аварийных нужд.

Стадия:

- Проектирование (FEED / ПД / РД)

- Поставка оборудования

Тип проекта: EPC 
Режим эксплуатации: Круглосуточный, непрерывный

Срок поставки товара: 7 месяцев с момента получения заявки от Заказчика;

2. Назначение и функции ВАКС

ВАКС предназначена для:

- выработки и подачи:

  - сжатого воздуха;

  - газообразного азота;

- обеспечения технологических процессов;

- продувки, опрессовки, инертирования;

- пусконаладочных и ремонтных работ;

- аварийного резервного газоснабжения (по азоту).

3. Состав ВАКС (обязательный минимум)

Проектный институт обязан предусмотреть в составе ВАКС:

3.1. Воздушная часть

- Воздушные компрессоры (рабочие + резервные);

- Система предварительной и тонкой очистки воздуха;

- Осушители воздуха;

- Воздушные ресиверы;

- Система распределения сжатого воздуха.

3.2. Азотная часть

- Установка получения азота (мембранная или PSA — определить проектом);

- Азотные компрессоры;

- Азотные ресиверы;

- Система распределения азота.

3.3. Вспомогательные системы

- Система электроснабжения;

- АСУ ТП и КИПиА;

- Система вентиляции и отопления;

- Система пожарной и газовой сигнализации;

- Дренаж и сброс конденсата;

- Система шумоглушения.

4. Основные технические параметры (подлежат расчету)

Проектный институт обязан выполнить расчёт и обоснование следующих параметров:

4.1. Сжатый воздух

- Производительность — 100–200 м3/час;

- Рабочее давление — 0,8–0,10 МПа;

- Класс чистоты воздуха — (класс определить проектом);

- Температура воздуха на выходе — по проекту.

4.2. Азот

- Производительность по азоту — определить расчетом;

- Чистота азота — определить проектом (не ниже 99,9% в зависимости от назначения);

- Рабочее давление азота — 0,1–0,7 МПа;

- Точка росы — по проекту.

5. Требования к оборудованию

5.1. Компрессорное оборудование

- Тип компрессоров — определить проектом (винтовые / поршневые / центробежные);

- Ресурс непрерывной работы — не менее 8 000 ч/год;

- Исполнение — промышленное, для непрерывной эксплуатации.

5.2. Азотная установка

- Тип установки — мембранная или адсорбционная;

- Непрерывный режим работы;

- Автоматическое регулирование чистоты и расхода азота;

- Возможность масштабирования производительности.

6. Требования к автоматизации и КИПиА

Проектом предусмотреть:

- Полностью автоматический режим работы;

- Интеграцию в существующую АСУ ТП;

- Измерение и контроль:

  - давления;

  - расхода;

  - температуры;

  - чистоты азота;

- Аварийную и предупредительную сигнализацию;

- Возможность удаленного мониторинга.

7. Требования по надежности и безопасности

- Соответствие требованиям промышленной безопасности РК;

- Автоматическое отключение при аварийных режимах;

- Взрывопожаробезопасное исполнение (при необходимости);

- Минимальный уровень шума — согласно СН РК.

8. Требования к проектной документации

Проектный институт обязан разработать:

- Технологические схемы (PFD, P&ID);

- Расчёты производительности и резервирования;

- Спецификации оборудования;

- Планы размещения оборудования;

- Электротехническую часть;

- Раздел АСУ ТП;

- Раздел ПБ и ОТ;

- Сметную документацию.

9. Требования к поставке оборудования

Поставщик обязан предоставить:

- Паспорт оборудования;

- Сертификаты соответствия;

- Инструкции по эксплуатации;

- Гарантийные обязательства (не менее 24 месяцев);

- Шефмонтаж и ПНР;

10. Нормативные документы

Проектирование и поставка должны соответствовать:

- ГОСТ, СН РК, СП РК;

- API, ASME (при применимости);

- Правилам промышленной безопасности РК.

11. Примечание

Все окончательные технические параметры ВАКС, включая производительность, давление, чистоту и состав оборудования, подлежат уточнению и обоснованию проектным институтом на стадии проектирования.

Требования на проектирование и поставку

фильтр-сепаратора сырого газа

1. Общие положения

1.1. Настоящая техническая спецификация (ТС) определяет технические и эксплуатационные требования к фильтр-сепаратору, предназначенному для очистки сырого природного газа от капельной жидкости, механических примесей перед подачей газа на последующее технологическое оборудование;

1.2. Оборудование поставляется в рамках закупочной процедуры и должно быть новым, не бывшим в эксплуатации.

1.3. Фильтр-сепаратор должен обеспечивать надежную и непрерывную работу в условиях промысловой эксплуатации.

2. Исходные данные и расчетные параметры

2.1. Рабочая среда: сырой природный газ;

2.2. Годовой объем газа: 100–120 млн м³/год.

2.3. Рабочее давление:

- номинальное — 1,5 МПа;

- расчетное — 2,5 Мпа;

2.4. Рабочая температура газа:

- минимальная — 200С;

- максимальная — 400С;

2.5. Состав газа:

| Компонент | Моль% |
| --- | --- |
| Метан | 73,66 |
| Этан | 7,69 |
| Пропан | 5,16 |
| изо-Бутан | 1,19 |

| н-Бутан | 2,23 |
| --- | --- |
| изо-Пентан | 0,80 |
| н-Пентан | 0,83 |
| Гексаны | 1,34 |
| Гептаны | - |
| Октаны | - |
| Диоксид углерода | 0,86 |
| Сероводород | 3,56 |
| Азот | 2,68 |

2.7. Режим работы: непрерывный, круглосуточный.

3. Назначение и функции оборудования

3.1. Фильтр-сепаратор должен обеспечивать:

- отделение капельной жидкости (вода, углеводородный конденсат);

- удаление механических примесей и твердых частиц;

- защиту оборудования от загрязнения и гидроударов.

3.2. Эффективность очистки:

- степень улавливания жидкости — не менее 99 % для капель размером ≥ 5 мкм;

- остаточное содержание твердых частиц — в пределах требований к защищаемому оборудованию.

4. Конструктивные требования

4.1. Тип исполнения:

- вертикальный или горизонтальный (по расчету проектного института);

- комбинированный фильтр-сепаратор (по расчету проектного института).

4.2. Основные элементы конструкции:

- входной патрубок с распределительным устройством;

- фильтрующие элементы (картриджи, коалесцирующие элементы);

- каплеуловитель (демистер / лопастной пакет);

- зона сбора жидкости;

- дренажная система.

4.3. Фильтрующие элементы:

- тип — коалесцирующие/фильтрующие картриджи (по расчету проектного института);

- степень фильтрации — не хуже 5–10 мкм;

- ресурс работы — не менее 6–12 месяцев (в зависимости от условий эксплуатации);

- возможность быстрой замены.

4.4. Корпус:

- сварная конструкция;

- расчет на рабочее и испытательное давление;

- коррозионный запас — не менее 2–3 мм (по расчету проектного института).

5. Материалы

5.1. Материал корпуса и патрубков:

- углеродистая или низколегированная сталь (согласно компонентному составу.);

5.2. Внутренние элементы:

- коррозионностойкие материалы либо защитные покрытия.

6. Патрубки и обвязка

6.1. Патрубки:

- вход газа;

- выход газа;

- дренаж жидкости;

- дренаж на продувку;

- вентиляция / сброс давления.

6.2. Присоединения:

- фланцевые, по ГОСТ-у;

- класс давления — согласно расчетному давлению.

7. Контрольно-измерительные приборы и арматура

Фильтр-сепаратор должен быть укомплектован:

- штуцерами под манометры (вход/выход);

- штуцерами под измерение перепада давления;

- уровнемером жидкости (смотровое стекло и датчик уровня, автоматический сброс жидкости при высоком уровни в сепараторе);

- предохранительным клапаном;

- запорной и дренажной арматурой.

8. Требования к надежности и безопасности

8.1. Срок службы оборудования — не менее 20 лет.

8.2. Средняя наработка на отказ — не менее 10 000 часов.

8.3. Конструкция должна соответствовать требованиям промышленной безопасности и охраны труда РК.

9. Нормативные документы и стандарты

Фильтр-сепаратор должен быть спроектирован, изготовлен и испытан в соответствии с:

- ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»;

- ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением»;

- ГОСТ 14249;

- действующими нормами и стандартами РК.

10. Испытания и контроль качества

- Гидравлические испытания корпуса;

- Проверка комплектности и соответствия ТС.

- Заводские испытания (FAT);

- Входной контроль;

- Шефмонтаж;

- Пусконаладочные работы;

Комплексное опробование

11. Комплект поставки:

В комплект поставки должны входить:

- фильтр-сепаратор в сборе;

- фильтрующие элементы (не менее 1 комплекта);

- ЗИП (на 2 год);

- технический паспорт оборудования;

- сертификаты соответствия;

- руководство по эксплуатации;

- чертеж общего вида.

- на все сопутствующие оборудование документы должны быть переведен на русский язык;

- Срок поставки товара: 7 месяцев с момента получения заявки от Заказчика;

12. Требования к маркировке, упаковке и транспортировке

12.1. Маркировка — в соответствии с требованиями ТР ТС.

12.2. Упаковка должна обеспечивать сохранность оборудования при транспортировке и хранении.

13.Требования к электроснабжению

Электроснабжение требуется только для электрообогрева дренажей (при необходимости — корпуса).
Питание — 220/380 В, 50 Гц. Исполнение нагревателей — взрывозащищённое (Ex), климатическое исполнение — УХЛ1.
Система обогрева должна быть оснащена термостатами и защитой от перегрева.
Предусмотреть заземление корпуса согласно ПУЭ РК.

14. Гарантийные обязательства

14.1. Гарантийный срок — 24 месяцев с даты ввода в эксплуатацию.

14.2. Поставщик гарантирует соответствие оборудования требованиям настоящей ТС при соблюдении условий эксплуатации.

Примечание: окончательные расчетные параметры уточняются Поставщиком на стадии предложения и подлежат согласованию с Заказчиком.