Приложение №4 к Технической спецификации

Требования на проектирование и поставку

факельной установки высокого давления

1. Общие положения

1.1 Наименование оборудования

Факельная установка высокого и низкого давления (далее — ФВД и ФНД).

1.3 Назначение оборудования

Факельная установка предназначена для безопасного, надежного и экологически допустимого сжигания аварийных, пусковых, технологических и регламентных сбросов углеводородного газа, образующихся при эксплуатации производственных объектов на месторождении Урихтау.

При выполнении работ все нижеуказанные исходные данные необходимо подтвердить проектными решениями.

1.4 Тип и исполнение

- Тип факела: вертикальный, открытый

1.5 Класс объекта

- Опасный производственный объект (ОПО)

- Оборудование, работающее под избыточным давлением

2. Исходные данные и расчетные параметры

2.1 Производительность

- Годовой объем газа, подлежащего сжиганию: до 1,2 млрд м³/год

- Максимальный аварийный расход газа: определяется расчетом;

- Минимальный устойчивый расход газа: определяется расчетом;

- 2.2 Давление и температура

- Рабочее давление газа на входе в ФУ: 6,8 МПа

- Расчетное давление элементов ФУ: не менее 7,5 МПа

- Температура газа:

  - рабочая: от 0 °C до +40 °C

  - расчетная: до +50 °C

2.3 Характеристика рабочей среды

- Среда: природный газ + попутный нефтяной газ;

- Возможные примеси:

  - H₂S — до 6 % об.

  - CO₂ — до 10 % об.

  - механические примеси и капельная жидкость — в следовых количествах

3. Требования к конструкции факельной установки

3.1 Факельный ствол

- Высота факельного ствола: из расчета проектного института;

  - Материал: из расчета проектного института;

  - при давлении не менее 6,8 МПа;

  - при отрицательных температурах;

- Конструкция должна быть рассчитана на:

  - ветровые нагрузки;

  - температурные и динамические нагрузки;

  - аварийные режимы сброса газа

- Расчетный срок службы: не менее 25 лет

3.3 Факельная головка

- Тип: многощелевая / кольцевая бесдымная

- Материал: жаропрочная нержавеющая сталь

- Требования:

  - полное сгорание газа во всех расчетных режимах;

  - отсутствие видимого дыма;

  - устойчивость пламени при ветровых нагрузках;

- Срок службы головки: не менее 10 лет

3.4 Система розжига и контроля пламени

- Тип розжига: автоматический электрический/ручной

- Запальники: не менее 2 шт. (100 % резервирование)

- Контроль пламени: УФ / ИК-датчики либо термопары

- Исполнение оборудования: взрывозащищенное (Ex)

- Обеспечение автоматического повторного розжига

3.5 Факельный коллектор и трубопроводная обвязка

- Рабочее давление: 6,8 МПа

- Расчетное давление: не менее 7,5 МПа

- В составе ФУ должны быть предусмотрены:

  - гидрозатвор высокого давления;

  - огнепреградитель;

  - дренажная система;

  - узлы продувки инертным газом (при необходимости);

  - компенсация температурных деформаций

4. Экологические требования

- Факельная установка должна соответствовать:

  - Экологическому кодексу РК;

  - требованиям ПДВ и ПДК;

  - международным стандартам API.

- Обязательные расчеты:

  - теплового излучения;

  - рассеивания продуктов сгорания;

5. Промышленная безопасность и надежность

- Проектирование, изготовление и поставка должны соответствовать:

  - Правилам промышленной безопасности РК;

- ФУ должна быть оснащена защитами от:

  - обратного удара пламени;

  - атмосферного электричества и молнии;

  - отказов электропитания.

6. КИПиА и АСУ

- Шкаф управления факельной установкой с:

  - индикацией состояния пламени;

  - аварийной сигнализацией;

  - архивированием событий;

- Возможность интеграции в существующую АСУ ТП Заказчика;

- Резервирование критически важных цепей управления;

7. Комплектность поставки

В объем поставки должны входить:

- факельный ствол;

- факельная головка;

- система розжига и контроля пламени;

- факельный коллектор и трубопроводная обвязка;

- гидрозатвор и огнепреградитель;

- шкаф управления и комплект КИПиА;

- ЗИП на 24 месяца эксплуатации;

- комплект проектной, эксплуатационной и разрешительной документации.

- Срок поставки товара: 7 месяцев с момента получения заявки от Заказчика;

8. Документация

Поставщик обязан предоставить:

- технический паспорт оборудования;

- сертификаты соответствия;

- руководство по эксплуатации;

- Все соответствующие документы должен быть переведен на русский язык;

9. Испытания и приемка

- Заводские испытания (FAT);

- Входной контроль;

- Шефмонтаж;

- Пусконаладочные работы;

- Комплексное опробование;

10. Гарантийные обязательства

- Гарантийный срок на факельную установку: не менее 24 месяцев