|  | Техникалық ерекшелікке №7 қосымша |
| --- | --- |

МУЛЬТИФАЗАЛЫ КОМПРЕССОРЛЫҚ СОРҒЫНЫ ЖОБАЛАУ МЕН ЖЕТКІЗУГЕ АРНАЛҒАН ТЕХНИКАЛЫҚ ТАПСЫРМА

- Жабдықтың мақсаты

- Мультифазалы компрессорлық сорғы кәсіпшілік объектілерде алдын ала сепарациясыз газ-сұйық қоспаны (мұнай / газ / су / конденсат) айдауға арналған. Сорғы өнеркәсіптік сенімділік пен қауіпсіздік талаптарына сәйкес жоғары газ (GVF 98% дейін) және өзгермелі жұмыс режимдерінде тұрақты өнімділікті қамтамасыз етуі керек.

- 2.ТЕХНИқалық талаптар

| n/n | Атауы | Сипаттамасы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Жабдықтың атауы | Мультифазалы сорғы-поршеньді типті компрессор |
| 2 | Саны | 2 шт. |
| 3 | Аймақ / жеткізу орны | DDP, Ақтөбе облысы, Өріктау кен орны |
| 4. | Айдалатын орта | * Мұнай, газ, су, газ конденсаты (мультифазалық қоспасы). * Тығыздығы (20 С0 кезінде 30% конденсатқа 70% мұнай) - 0,7837 г / см3 * Кинематикалық тұтқырлық (20 С0 кезінде 30% конденсатқа 70% мұнай) - 2, 79мм2 / с * Парафиннің массалық құрамы -0,82% * Судың массалық құрамы -0,09% * Механикалық қоспалардың массалық құрамы ≤ 0,0085 % * Хлор тұздарының концентрациясы-4214 мг/дм3 * Күкіртті сутектің массалық үлесі – 189,712 ppm * Метилмеркаптандардың массалық үлесі – 118,997 ppm Коррозиялық белсенділік-ISO 15156 / nace MR0175 бойынша |
| 5 | Сорғы түрі | * Поршеньді, көлденең орындау * Жұмыс GVF: 0-98 % * Сұйықтық өнімділігі (GVF ≈ 0 %): 88 м3/сағ дейін * Газ-сұйық қоспаның өнімділігі (GVF 0-98 %): 4 400 м3/сағ дейін * Өнімділіктің жұмыс шарттары: қысым 25 бар, температура 20 °C * Қысым дифференциалы ΔP: 33 бар * Кіріс қысымы: 0,1-67 бар * Max шығу қысымы : 100 барға дейін *Жұмыс температурасының диапазоны: -40...+65 °C |
| 6 | Сорғы корпусы | Көміртекті / легирленген болат |
| 7 | Жұмыс органдары | Тозуға және коррозияға төзімді қорытпалар |
| 8 | Тығыздағыштар | Мультифазалық ортаға арналған механикалық |
| 9 | Жетек түрі | Электр, әр сорғыға арналған жиілік түрлендіргіші бар |
| 10 | Қозғалтқыш қуаты | 150 кВт (электр қорғанысы ПУЭ-ге сәйкес жиілік түрлендіргішінде жүзеге асырылады) |
| 11 | Қуат кернеуі | 380 В, 50 Гц |
| 12 | Степень защиты | IP65 кем емес |
| 13 | Жарылыстан қорғау класы | Ex d IIB T4 Gb (Ex d IIC T4 Gb – келісім бойынша) |
| 14 | КИПиА және автоматтандыру | * SCADA дабылы және интеграциясы бар сорғыларды Автоматты қашықтан басқару * Қозғалтқыш орамаларын, сорғыны және дірілді жоғарғы деңгейге шығарумен қорғау * Siemens S7-1200/1500 контроллері, Modbus RTU/TCP/IP арқылы параметрлерді беру * Аварияға қарсы қорғау логикасы: "3 - тен 2 "қағидасы-егер үш тәуелсіз датчиктің екеуі параметрлердің рұқсат етілген мәндерінен асып кетсе, іске қосылады * Қысымды және өнімділікті реттеу алгоритмі бар PLC, сору қысымын және құлыптау қысымын бақылау |
| 15 | Бақылау-өлшеу аспаптары | Жақсырақ: Emerson/Yokogawa / Entress+Hauser; * Барлық өлшеу құралдары ҚР МЖӘ тізіліміне енгізілуі тиіс; * Өлшеу диапазондары технологиялық параметрлерді ескере отырып есептеледі; * HART қолдауымен 4-20 мА шығыс сигналдары, электрондық индикаторлар |
| 16 | Сүзу | Сорғылардың кірісіне кіріктірілген сүзгілер (електер/торлар) |
| 17 | Бекіту арматурасы және шеңбер сызықтары | Кіріс/шығыс және дренаж желілеріндегі толық толық электр арматурасы (қолмен және автоматты басқарылатын клапандар) |
| 18 | Сынақтар және құжаттама. | * Зауыттық қабылдау-тапсыру сынағы (FAT), соның ішінде электр жетегі бар сорғы, КИПиА, қорғаныс, gvf 0-98 жұмысы % * Корпус пен құбырларды номиналды және максималды қысымға гидравликалық сынау * Сәйкестік сертификаттары: ISO, API,NACE / ISO 15156, Ex құжаттамасы * Кепілдік: кем дегенде 12 ай * Орыс тіліндегі құжаттама: паспорттар, пайдалану жөніндегі нұсқаулықтар, сынақ хаттамалары |
| 19 | Климаттық орындау | УХЛ кеңейтілген, жұмыс диапазоны -40...+65 °C. жоғарғы шегі +65 °C тығыздағыштарды, майлау материалдарын және электрониканы таңдау кезінде ескеру қажет |
| 20 | Жеткізудің толықтығы | Компрессорлық сорғы жинағы-2 жиынтық. Электр қозғалтқышы және жиілік түрлендіргіші Қолмен және автоматты басқарылатын клапандар Муфта / редуктор(егер дизайн қарастырылған болса) Майлау жүйесі (резервуар, сүзгілер, жеткізу желілері) Бақылау-өлшеу аспаптары (қысым, температура, діріл, деңгей датчиктері) Паспорт, сертификаттар (орыс тілі) 2 жылға арналған ЗИП (тығыздағыштар, сүзгілер, төсемдер, жөндеу жинақтары) Бекіткіштер, тасымалдау элементтері, монтаждау және реттеу құралдары іске қосу-реттеу бағдарламасы / персоналға арналған пайдалану нұсқаулары |
|  | Жеткізушіге қойылатын талаптар | Жеткізуші жабдықтың сапасына белгіленген стандарттар мен сапа сертификаттарына сәйкес пайдалануға берілген сәттен бастап кемінде 12 ай кепілдік береді. Сәйкестік сертификаттары, паспорт және пайдалану жөніндегі Нұсқаулық орыс тілінде берілуі тиіс. |
|  | Жеткізу шарттары | DDP, Ақтөбе облысы, Өріктау кен орны |
|  | Жеткізу мерзімі: | Шартқа қол қойылған сәттен бастап жеткізу мерзімі - 6 ай |

- ТЕХНОЛОГИЯЛЫЛЫҚҚА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР

 Әбзелге техникалық қызмет көрсету және жөндеу ыңғайлылығы

 Рұқсат етілген мәндер шегінде өлшеу құралдарының қателігі

 Авариялық герметизация кезінде авариялық ажыратқыш құрылғылардың іске қосылуының ең аз уақыты

 Барлық басқару клапандарын орнату және операторға сигнал беру

 Бекіткіш арматура-герметикалылық сыныбы және жобалау талаптары бойынша

 Құбырлар-температуралық деформацияны, статикалық және динамикалық жүктемелерді өтеу

 Бояу-атмосфералық жағдайларға және агрессивті ортаға төзімді, коррозияға қарсы қорғанысы бар

- ЭЛЕКТРМЕН ЖАБДЫҚТАУ ЖҮЙЕСІНЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР

 Брондалған мыс кабельдері

 Жерге тұйықталудан қорғау (30-100 мА)

 Қуат және бақылау кабельдерін бөлек төсеу

 Кабельдерді енгізу-Roxtec/Hawke немесе аналогы

 Әрбір электр қозғалтқышы үшін жиілікті реттелетін жетек

 Екі нүктелі терминалдары бар жерге тұйықтау контуры, кедергі-Pue талаптарына сәйкес

 Құжаттама: схемалар, кабельдік журнал, жабдықтың сипаттамалары

5. аВТОМАТТАНДЫРУ ЖҮЙЕСІНЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР

* Жергілікті автоматика қызметкерлердің араласуынсыз қауіпсіз режимді қамтамасыз етеді

* Апатқа қарсы қорғаныс: "3 - тен 2" принципі (3 сенсордың 2-сінен асқан кезде іске қосу)

* Сигналдар ACE TP Siemens PLC (S7-1200/1500)үйлесімді

* Аспаптар: Ex d IIB T4 GB жарылыстан қорғау, 4-20 мА, HART қолдауы, электрондық индикаторлар

* Өлшеу қателігі: датчиктер ≤0,5%, термометрлер және манометрлер ≤1 %

* Кабельдік Инфрақұрылым: cu/XLPE/OSCR/SWA/PVC, жеке науалар, таңбалау, өзек қоры ≥20 %

* Құжаттама: P & ID, қосылу схемалары, төлқұжаттар және орыс және ағылшын тілдеріндегі сертификаттарм.

- ЖАБДЫҚТЫ ПАЙДАЛАНУ ШАРТТАРЫ

* Орнату режимі тұрақты.

* Орнатудың тіршілікті қамтамасыз ету жүйесі — үздіксіз.

* Қондырғыға қызмет көрсету түрі-оператордың жабдықты мерзімді тексеруі және автоматиканың жұмысын бақылау.

* Температура диапазоны: -40 °C-тан +40 °C-қа дейін (қоршаған ауа), сорғылар -40...+65 °C ішкі диапазонына төтеп бере алады.

* Сорғы қондырғысы дірілге, агрессивті ортаның, шаң мен ылғалдың әсеріне төзімді болуы керек, кеңейтілген Uhl Климаттық орындалуына сәйкес келуі керек

- ҰСЫНЫЛАТЫН ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАМА

- Жабдықты дайындаушы (жеткізуші) сорғы агрегаттарына мынадай техникалық құжаттаманы ұсынуы тиіс:

- Бірінші кезектегі құжаттар:

- * Жалпы және орнату сызбалары.

- * Іргетастарға арналған құрылыс бөлігіне тапсырма.

- * Іргетастарға жүктеме схемасы.

- * Кіріспе және шығыс коммуникацияларын байланыстыру.

- * КИПиА-ны басқарудың схемалық схемасы.

- * Электр схемасы.

- Қосымша құжаттар:

- * Төлқұжат және пайдалану жөніндегі Нұсқаулық.

- * Жабдықтар мен материалдардың сипаттамасы (түрі, моделі, шығарылған елі).

- * Қолданылатын арматураға төлқұжаттар.

- * Жабдықты пневмо-гидрот сынау хаттамалары.

- * Сертификаттары, тексеру әдістері, орыс және ағылшын тілдеріндегі нұсқаулықтары бар КИПиА және автоматика құжаттамасы. Бірінші кезектегі құжаттарды да, барлық берілетін жиынтықты да беруге жабдықты жеткізуші жауапты болып табылады.

- ТАПСЫРЫС БЕРУШІНІҢ ОБЪЕКТІСІНДЕ МОНТАЖДАУҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР

*Шеф-монтаж және ПНР жеткізушімен орындалады.

* Монтаждау және іске қосу-жөндеу жұмыстары ТШ толық сәйкестігін қамтамасыз етуі тиіс.

- ҚОСАЛҚЫ БӨЛШЕКТЕР МЕН ҚҰРАЛҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР

* Жеткізуші 2 жылдық жұмыс үшін ұсынылған қосалқы бөлшектердің тізімін ұсынады.

* Жеткізуші іске қосу-баптау жұмыстарына арналған негізгі құрал мен жабдықтың болуын қамтамасыз етеді.

* Барлық қосалқы бөлшектер мен құралдар орнатылған сорғылармен және Кипиамен үйлесімді болуы керек

10. ТАҢБАЛАУ ЖӘНЕ ОРАУ ТАЛАПТАРЫ

Таңбалау — тексеру, монтаждау және пайдалану үшін қолжетімді орындарда.

* Таңбалау тақтасында мыналар болуы керек:

- өнімділік, жұмыс қысымы және температура.

- өндіруші зауыттың атауы.

- тауар белгісі және Жеткізушінің атауы.

- жабдықтың атауы және шифры.

- климаттың орындалу индексі.

- жабдықтың толық массасы.

- шығарылым күні.

* Сызбалармен және нормативтік құжаттамамен келісу бойынша басқа белгілерді салуға жол беріледі.

* Қаптама тасымалдау және сақтау кезінде жабдықтың сақталуын қамтамасыз етуі керек.

11. ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ ТАЛАПТАРЫ

Құрылымдық элементтер мен Блок-контейнерлер бекітіліп ,мещысудан, зақымданудан немесе құлаудан қорғалуы керек.

* Элементтерді сүйреп жылжытуға тыйым салынады.

* Тасымалдау кезінде блоктардың өлшемдері белгіленген тиеу өлшемдеріне сәйкес келуі тиіс.

* Көлік құралдарының қозғалыс жылдамдығы:

-Асфальт: 50 км / сағ дейін o қиыршық тас/тас: 30 км/сағ дейін

-топырақ: 15 км / сағ дейін

* Сақтау — паспортқа және пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес

12. БАҚЫЛАУ ЖӘНЕ ҚАБЫЛДАУ ТӘРТІБІ

* Әзірлеу сатыларында келісуге және бекітуге арналған құжаттар тізбесі.

* Қабылдау және алдын ала сынау — зауыттық және пайдалану сынақтары бағдарламасына сәйкес.

* Зауыттық сынақтар өндіруші зауытта (FAT) өткізіледі.

* Пайдалану және қабылдау сынақтары — Тапсырыс берушінің кен орнында.

13. КЕПІЛДІК ТАЛАПТАРЫ

* Жеткізуші ТК барлық параметрлері мен сипаттамаларының сәйкестігіне кепілдік береді.

* Кепілдік тасымалдау, сақтау, консервациялау ережелерін сақтай отырып, сенімді, апатсыз пайдалануды қамтиды.

* Кепілдік мерзімі: іске қосу-реттеу жұмыстары басталған сәттен бастап кемінде 12 ай.

* Өнім беруші кепілдік мерзімі ішінде өндірістің немесе сапасыз материалдың себебінен істен шыққан бөлшектер мен тораптарды ауыстыруға міндеттенеді.

| Компоненты | Состав газа сепарации, % мол. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | скв. 1 | скв. 6 | скв. 7 | скв. 8 | скв. 16 | скв. 17 | скв. У-1 | скв. У-3 |  | скв. У-4 | 59г |  | 61г |  | Среднее значение, % |
|  |  |  |  |  |  |  | 6 объект | 7 объект | 8 объект | 2 объект | Expert Optima | КМГИ | Expert Optima | КМГИ |  |
| Сероводород | 2,14 | 1,82 | 1,9 | 2,54 | 1,81 | 2,28 | 2,51 | 1,92 | 1,96 | 1,118 | 2,575 | 2,397 | 2,39 | 2,342 | 2,122 |
| Углекислый газ | 2,44 | 0,95 | 1,78 | 2,45 | 0,93 | 1,09 | 1,12 | 0,9 | 0,82 | 1,418 | 1,107 | 1,015 | 0,974 | 0,875 | 1,276 |
| Азот + редкие | 2,06 | 2,61 | 1,12 | 1,63 | 2,04 | 1,93 | 2,56 | 2,55 | 2,88 | 2,429 | 3,188 | 0,4 | 2,926 | 2,775 | 2,221 |
| в том числе Гелий |  |  |  |  |  |  | 0,058 | 0,049 | 0,051 |  |  |  |  |  | 0,053 |
| Метан | 81,36 | 80,67 | 79 | 77,61 | 88,66 | 81,02 | 75,16 | 76,56 | 76,9 | 78,519 | 79,763 | 80,088 | 80,341 | 77,714 | 79,526 |
| Этан | 6,23 | 7,38 | 7,81 | 8,66 | 7,61 | 7,18 | 7,54 | 7,33 | 7,27 | 6,614 | 5,721 | 7,085 | 5,771 | 7,211 | 7,101 |
| Пропан | 2,92 | 4,17 | 5,13 | 4,67 | 4,62 | 4,6 | 5,03 | 4,84 | 4,44 | 5,349 | 3,409 | 4,581 | 3,462 | 4,609 | 4,416 |
| Изобутан | 0,75 | 0,63 | 0,86 | 0,72 | 0,68 | 0,6 | 1,15 | 1,21 | 0,97 | 0,855 | 0,737 | 0,943 | 0,753 | 0,956 | 0,844 |
| Н-бутан | 1,12 | 1,05 | 1,44 | 1,14 | 1,09 | 1,06 | 2,17 | 2,1 | 1,74 | 1,697 | 1,399 | 1,789 | 1,432 | 1,796 | 1,502 |
| Изопентан | 0,34 | 0,34 | 0,49 | 0,24 | 0,25 | 0,13 | 0,78 | 0,77 | 0,64 | 0,619 | 0,529 | 0,642 | 0,537 | 0,621 | 0,495 |
| Н-пентан | 0,32 | 0,26 | 0,33 | 0,29 | 0,18 | 0,06 | 0,78 | 0,78 | 0,72 | 0,644 | 0,593 | 0,696 | 0,6 | 0,692 | 0,496 |
| Гексаны | 0,32 | 0,12 | 0,14 | 0,05 | 0,08 | 0,05 | 0,70 | 0,66 | 0,77 | 0,599 | 0,543 | 0,245 | 0,504 | 0,277 | 0,361 |
| Гептаны |  |  |  |  |  |  | 0,37 | 0,32 | 0,62 | 0,137 | 0,349 | 0,083 | 0,236 | 0,101 | 0,277 |
| Октаны |  |  |  |  |  |  | 0,13 | 0,06 | 0,23 | 0,002 | 0,077 | 0,036 | 0,054 | 0,031 | 0,078 |