|  | Приложения №7 к Технической спецификации |
| --- | --- |

- Техничекое задание на проектирования и поставку мультифазного насоса-компрессора

1. Назначение оборудования

Мультифазный насос-компрессор предназначен для перекачки газожидкостной смеси (нефть / газ / вода / конденсат) без предварительной сепарации на промысловых объектах. Насос должен обеспечивать стабильную работу при высоком содержании газа (GVF до 98 %) и изменяющихся режимах эксплуатации, соответствуя требованиям промышленной надежности и безопасности.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

| n/n | Наименование | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование оборудования | Мультифазный насос-компрессор поршневого типа |
| 2 | Количество | 2 шт. |
| 3 | Регион / место поставки | DDP, Актюбинская обл., месторождение Урихтау |
| 4. | Перекачиваемая среда | • Нефть, газ, вода, газоконденсат (мультифазная смесь). • Плотность (70% нефть на 30% конденсат при 20 С0) - 0,7837г/см3 • Кинематическая вязкость (70% нефть на 30% конденсат при 20 С0) – 2,79мм2/с • Массовое содержание парафина -0,82 %масс • Массовое содержание воды -0,09 %масс • Массовое содержание механических примесей ≤ 0,0085 % • Концентрация хлористых солей-4214 мг/дм3 • Массовая доля сероводорода – 189,712 ppm • Массовая доля метилмеркаптанов – 118,997 ppm Коррозионная активность — по ISO 15156 / NACE MR0175 |
| 5 | Тип насоса | • Поршневой, горизонтальное исполнение • Рабочий GVF: 0–98 % • Производительность по жидкости (GVF ≈ 0 %): до 88 м³/ч • Производительность по газожидкостной смеси (GVF 0–98 %): до 4 400 м³/ч • Рабочие условия для производительности: давление 25 бар, температура 20 °C • Перепад давления ΔP: 33 бар • Давление на входе: 0,1–67 бар • Давление на выходе max : до 100 бар •Диапазон рабочей температуры: –40…+65 °C |
| 6 | Корпус насоса | Углеродистая / легированная сталь |
| 7 | Рабочие органы | Износо-коррозионностойкие сплавы |
| 8 | Уплотнения | Механические, рассчитанные на мультифазную среду |
| 9 | Тип привода | Электрический, с частотным преобразователем, включенным в комплект на каждый насос |
| 10 | Мощность двигателя | 150 кВт (электрические защиты реализуются в частотном преобразователе, согласно ПУЭ) |
| 11 | Напряжение питания | 380 В, 50 Гц |
| 12 | Степень защиты | Не ниже IP65 |
| 13 | Класс взрывозащиты | Ex d IIB T4 Gb (Ex d IIC T4 Gb - по согласованию) |
| 14 | КИПиА и автоматизация | • Автоматическое дистанционное управление насосами с аварийной сигнализацией и интеграцией с SCADA • Защита обмоток двигателя, насоса и вибрации с выводом на верхний уровень • Контроллер Siemens S7-1200/1500 с передачей параметров по Modbus RTU/TCP/IP • Логика противоаварийной защиты: принцип «2 из 3» - срабатывание, если два из трёх независимых датчиков фиксируют превышение допустимых значений параметров • PLC с алгоритмом регулирования давления и производительности, контроль давления всасывания и нагнетания с блокировками |
| 15 | Контрольно-измерительные приборы | Предпочтительно: Emerson/Yokogawa/Endress+Hauser; • Все средства измерения должны быть включены в реестр ГСИ РК; • Диапазоны измерения рассчитывать с учетом технологических параметров; • Выходные сигналы 4–20 мА с поддержкой HART, электронные индикаторы |
| 16 | Фильтрация | Встроенные фильтры на входе насосов (сита/сетчатые) |
| 17 | Запорная арматура и линии обвода | Полностью комплектная электроарматура на входе/выходе и линии дренажа (задвижки с ручным и автоматическим управлением) |
| 18 | Испытания и документация. | • Заводские приёмо-сдаточные испытания (FAT), включая работу насоса с электрическим приводом, КИПиА, защитами, работу на GVF 0–98 % • Гидравлические испытания корпуса и трубопроводов на номинальное и максимальное давление • Сертификаты соответствия: ISO, API, NACE/ISO 15156, документация Ex • Гарантия: не менее 12 месяцев • Документация на русском языке: паспорта, руководства по эксплуатации, протоколы испытаний |
| 19 | Климатическое исполнение | УХЛ расширенное, рабочий диапазон –40…+65 °C. Верхний предел +65 °C учитывать при выборе уплотнений, смазочных материалов и электроники |
| 20 | Комплектность поставки | Насос-компрессор в сборе - 2 компл. Электродвигатель и частотный преобразователь Задвижки с ручным и автоматическим управлением Муфта/редуктор (если предусмотрено конструкцией) Система смазки (резервуар, фильтры, линии подачи) Контрольно-измерительные приборы (датчики давления, температуры, вибрации, уровня) Паспорт, сертификаты (русский язык) ЗИП на 2 года эксплуатации (уплотнения, фильтры, прокладки, ремкомплекты) Крепеж, транспортировочные элементы, инструменты для монтажа и регулировки Программа пуско-наладки / эксплуатационные инструкции для персонала |
|  | Требования к поставщику | Поставщик гарантирует качество оборудования в соответствии с установленными стандартами и сертификатами качества не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. Сертификаты соответствия, паспорт и инструкция по эксплуатации должны быть предоставлены на русском языке. |
|  | Условия поставки | DDP, Актюбинская обл., месторождение Урихтау |
|  | Срок поставки: | Срок поставки с момента подписания договора - 6 месяцев |

- Требования к технологичности

 Удобство обслуживания и ремонта обвязки

 Погрешность измерительных приборов в пределах допустимых значений

 Минимальное время срабатывания аварийных отключающих устройств при аварийной разгерметизации

 Настройка всех регулирующих клапанов и передача сигналов в операторную

 Запорная арматура — по классу герметичности и проектным требованиям

 Трубопроводы — компенсация температурной деформации, статических и динамических нагрузок

 Окраска — стойкая к атмосферным условиям и агрессивной среде, с противокоррозионной защитой

- ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

 Бронированные медные кабели

 Защита от замыканий на землю (30–100 мА)

 Раздельная прокладка силовых и контрольных кабелей

 Ввод кабелей — Roxtec/Hawke или аналог

 Частотно-регулируемый привод для каждого электродвигателя

 Контур заземления с выводами в двух точках, сопротивление — согласно требованиям ПУЭ

 Документация: схемы, кабельный журнал, спецификации оборудования

- ТРЕБОВАНИЯ к системе автоматизации

 Локальная автоматика обеспечивает безопасный режим без вмешательства персонала

 Противоаварийная защита: принцип «2 из 3» (срабатывание при превышении 2 из 3 датчиков)

 Сигналы совместимы с АСУ ТП Siemens PLC (S7-1200/1500)

 Приборы: взрывозащита Ex d IIB T4 Gb, 4–20 мА, поддержка HART, электронные индикаторы

 Погрешность измерений: датчики ≤0,5 %, термометры и манометры ≤1 %

 Кабельная инфраструктура: CU/XLPE/OSCR/SWA/PVC, отдельные лотки, маркировка, запас жил ≥20 %

 Документация: P&ID, схемы подключения, паспорта и сертификаты на русском и английском

- УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ оборудования

 Режим работы установки — постоянный.

 Система жизнеобеспечения установки — непрерывная.

 Вид обслуживания установки — периодический осмотр оборудования оператором и контроль работы автоматики.

 Температурный диапазон эксплуатации: от –40 °C до +40 °C (окружающий воздух), насосы выдерживают внутренний диапазон –40…+65 °C.

 Насосная установка должна быть устойчивой к вибрациям, воздействию агрессивных сред, пыли и влаги, соответствовать климатическому исполнению УХЛ расширенному

- ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Изготовитель (поставщик) оборудования должен предоставить нижеследующую техническую документацию на насосные агрегаты:

Первоочередные документы:

- Габаритные и установочные чертежи.

- Задание на строительную часть для фундаментов.

- Схему нагрузок на фундаменты.

- Привязки вводных и выводных коммуникаций.

- Принципиальную схему управления КИПиА.

- Принципиальную электрическую схему.

Дополнительные документы:

- Паспорт и руководство по эксплуатации.

- Спецификация оборудования и материалов (тип, модель, страна изготовления).

- Паспорта на применяемую арматуру.

- Протоколы пневмо-гидроиспытаний оборудования.

- Документация на КИПиА и автоматику с сертификатами, методиками поверки, инструкциями на русском и английском.

Ответственным за передачу, как первоочередных документов, так и всего передаваемого комплекта является ПОСТАВЩИК оборудования.

- ТРЕБОВАНИЯ К МОНТАЖУ НА ОБЪЕКТЕ ЗАКАЗЧИКА

 Шеф-монтаж и ПНР выполняются поставщиком.

 Монтаж и пусконаладочные работы должны обеспечивать полное соответствие ТЗ.

- Требования к запасным частям и инструменту

 Поставщик предоставляет список рекомендуемых запасных частей на 2 года эксплуатации.

 Поставщик обеспечивает наличие основного инструмента и оборудования для пусконаладочных работ.

 Все запасные части и инструменты должны быть совместимы с установленными насосами и КИПиА

- ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ и упаковке

- Маркировка — в доступных местах для осмотра, монтажа и эксплуатации.

- Маркировочная табличка должна содержать:

  - Производительность, рабочее давление и температуру.

  - Наименование завода-изготовителя.

  - Товарный знак и наименование поставщика.

  - Наименование и шифр оборудования.

  - Индекс климатического исполнения.

  - Полную массу оборудования.

  - Дату выпуска.

- Допускается нанесение других знаков по согласованию с чертежами и нормативной документацией.

- Упаковка должна обеспечивать сохранность оборудования при транспортировке и хранении.

- ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И ХРАНЕНИЮ

- Конструктивные элементы и блок-контейнеры должны быть закреплены и защищены от смещения, повреждений или падения.

- Запрещено волочное перемещение элементов.

- Размеры блоков при транспортировке должны соответствовать установленным габаритам погрузки.

- Скорость движения транспортных средств:

  - Асфальт: до 50 км/ч

  - Гравий/булыжник: до 30 км/ч

  - Грунт: до 15 км/ч

- Хранение — в соответствии с паспортом и инструкцией по эксплуатации

- ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ

  Перечень документов для согласования и утверждения на стадиях разработки.

 Приемка и предварительные испытания — согласно программе заводских и эксплуатационных испытаний.

 Заводские испытания проводятся на заводе-изготовителе (FAT).

 Эксплуатационные и приемочные испытания — на месторождении заказчика.

.

- ТРЕБОВАНИЯ К Гарантии

 Поставщик гарантирует соответствие всех параметров и характеристик ТЗ.

 Гарантия включает надежную, безаварийную эксплуатацию при соблюдении правил транспортировки, хранения, консервации.

 Гарантийный срок: не менее 12 месяцев с момента начала пуско-наладочных работ.

 Поставщик обязуется заменять вышедшие из строя части и узлы по причине производства или материала низкого качества в течение гарантийного перио

| Компоненты | Состав газа сепарации, % мол. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | скв. 1 | скв. 6 | скв. 7 | скв. 8 | скв. 16 | скв. 17 | скв. У-1 | скв. У-3 |  | скв. У-4 | 59г |  | 61г |  | Среднее значение, % |
|  |  |  |  |  |  |  | 6 объект | 7 объект | 8 объект | 2 объект | Expert Optima | КМГИ | Expert Optima | КМГИ |  |
| Сероводород | 2,14 | 1,82 | 1,9 | 2,54 | 1,81 | 2,28 | 2,51 | 1,92 | 1,96 | 1,118 | 2,575 | 2,397 | 2,39 | 2,342 | 2,122 |
| Углекислый газ | 2,44 | 0,95 | 1,78 | 2,45 | 0,93 | 1,09 | 1,12 | 0,9 | 0,82 | 1,418 | 1,107 | 1,015 | 0,974 | 0,875 | 1,276 |
| Азот + редкие | 2,06 | 2,61 | 1,12 | 1,63 | 2,04 | 1,93 | 2,56 | 2,55 | 2,88 | 2,429 | 3,188 | 0,4 | 2,926 | 2,775 | 2,221 |
| в том числе Гелий |  |  |  |  |  |  | 0,058 | 0,049 | 0,051 |  |  |  |  |  | 0,053 |
| Метан | 81,36 | 80,67 | 79 | 77,61 | 88,66 | 81,02 | 75,16 | 76,56 | 76,9 | 78,519 | 79,763 | 80,088 | 80,341 | 77,714 | 79,526 |
| Этан | 6,23 | 7,38 | 7,81 | 8,66 | 7,61 | 7,18 | 7,54 | 7,33 | 7,27 | 6,614 | 5,721 | 7,085 | 5,771 | 7,211 | 7,101 |
| Пропан | 2,92 | 4,17 | 5,13 | 4,67 | 4,62 | 4,6 | 5,03 | 4,84 | 4,44 | 5,349 | 3,409 | 4,581 | 3,462 | 4,609 | 4,416 |
| Изобутан | 0,75 | 0,63 | 0,86 | 0,72 | 0,68 | 0,6 | 1,15 | 1,21 | 0,97 | 0,855 | 0,737 | 0,943 | 0,753 | 0,956 | 0,844 |
| Н-бутан | 1,12 | 1,05 | 1,44 | 1,14 | 1,09 | 1,06 | 2,17 | 2,1 | 1,74 | 1,697 | 1,399 | 1,789 | 1,432 | 1,796 | 1,502 |
| Изопентан | 0,34 | 0,34 | 0,49 | 0,24 | 0,25 | 0,13 | 0,78 | 0,77 | 0,64 | 0,619 | 0,529 | 0,642 | 0,537 | 0,621 | 0,495 |
| Н-пентан | 0,32 | 0,26 | 0,33 | 0,29 | 0,18 | 0,06 | 0,78 | 0,78 | 0,72 | 0,644 | 0,593 | 0,696 | 0,6 | 0,692 | 0,496 |
| Гексаны | 0,32 | 0,12 | 0,14 | 0,05 | 0,08 | 0,05 | 0,70 | 0,66 | 0,77 | 0,599 | 0,543 | 0,245 | 0,504 | 0,277 | 0,361 |
| Гептаны |  |  |  |  |  |  | 0,37 | 0,32 | 0,62 | 0,137 | 0,349 | 0,083 | 0,236 | 0,101 | 0,277 |
| Октаны |  |  |  |  |  |  | 0,13 | 0,06 | 0,23 | 0,002 | 0,077 | 0,036 | 0,054 | 0,031 | 0,078 |