Приложение №8 к Технической спецификации

Требования на проектирование и поставку

фильтр-сепаратор сырого газа

1. Общие положения

1.1. Настоящая техническая спецификация (ТС) определяет технические и эксплуатационные требования к фильтр-сепаратору, предназначенному для очистки сырого природного газа от капельной жидкости, механических примесей перед подачей газа на последующее технологическое оборудование;

1.2. Оборудование поставляется в рамках закупочной процедуры и должно быть новым, не бывшим в эксплуатации.

1.3. Фильтр-сепаратор должен обеспечивать надежную и непрерывную работу в условиях промысловой эксплуатации.

2. Исходные данные и расчетные параметры

2.1. Рабочая среда: сырой природный газ;

2.2. Годовой объем газа: 150–200 млн м³/год.

2.3. Рабочее давление:

- номинальное — 7,0 МПа;

- расчетное — 8,0 Мпа;

2.4. Рабочая температура газа:

- минимальная — 200С;

- максимальная — 300С;

2.5. Состав газа:

| Компонент |  | Моль% |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Н2S |  | 5,096 |  |
| СО2 |  | 1,943 |  |
| N2 |  | 2,742 |  |
| О2 |  | 0,051 |  |

| СН4 | 77,380 |
| --- | --- |
| С2Н6 | 7,172 |
| С3Н8 | 3,776 |
| ΣСnH2n+2 | 1,840 |
| Плотность, кг/м3 | 0,8707 |

2.7. Режим работы: непрерывный, круглосуточный.

3. Назначение и функции оборудования

3.1. Фильтр-сепаратор должен обеспечивать:

- отделение капельной жидкости (вода, углеводородный конденсат);

- удаление механических примесей и твердых частиц;

- защиту оборудования от загрязнения и гидроударов.

3.2. Эффективность очистки:

- степень улавливания жидкости — не менее 99 % для капель размером ≥ 5 мкм;

- остаточное содержание твердых частиц — в пределах требований к защищаемому оборудованию.

4. Конструктивные требования

4.1. Тип исполнения:

- вертикальный или горизонтальный (по расчету завода-изготовителя);

- комбинированный фильтр-сепаратор (по расчету завода-изготовителя).

4.2. Основные элементы конструкции:

- входной патрубок с распределительным устройством;

- зона гравитационной сепарации;

- фильтрующие элементы (картриджи, коалесцирующие элементы);

- каплеуловитель (демистер / лопастной пакет);

- зона сбора жидкости;

- дренажная система.

4.3. Фильтрующие элементы:

- тип — коалесцирующие/фильтрующие картриджи (по расчету завода-изготовителя);

- степень фильтрации — не хуже 5–10 мкм;

- ресурс работы — не менее 6–12 месяцев (в зависимости от условий эксплуатации);

- возможность быстрой замены.

4.4. Корпус:

- сварная конструкция;

- расчет на рабочее и испытательное давление;

- коррозионный запас — не менее 2–3 мм (уточняется расчетом).

5. Материалы

5.1. Материал корпуса и патрубков:

- углеродистая или низколегированная сталь (согласно компонентному составу.);

- при наличии H₂S — материалы, соответствующие требованиям sour service.

5.2. Внутренние элементы:

- коррозионностойкие материалы либо защитные покрытия.

5.3. Уплотнения:

- стойкие к воздействию углеводородов, воды, H₂S и рабочей температуры (согласно компонентному составу);

6. Патрубки и обвязка

6.1. Патрубки:

- вход газа;

- выход газа;

- дренаж жидкости;

- дренаж на продувку;

- вентиляция / сброс давления.

7. Контрольно-измерительные приборы и арматура

Фильтр-сепаратор должен быть укомплектован:

- штуцерами под манометры (вход/выход);

- штуцерами под измерение перепада давления;

- уровнемером жидкости (смотровое стекло и датчик уровня, автоматический сброс жидкости при высоком уровни в сепараторе);

- предохранительным клапаном;

- запорной и дренажной арматурой.

8. Требования к надежности и безопасности

8.1. Срок службы оборудования — не менее 20 лет.

8.2. Средняя наработка на отказ — не менее 10 000 часов.

8.3. Конструкция должна соответствовать требованиям промышленной безопасности и охраны труда РК.

9. Нормативные документы и стандарты

Фильтр-сепаратор должен быть спроектирован, изготовлен и испытан в соответствии с:

- ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»;

- ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением»;

- действующими нормами и стандартами РК.

10. Испытания и контроль качества

10.1. Гидравлические испытания корпуса;

10.2. Контроль сварных соединений — ВИК, РК/УЗК согласно НД.

10.3. Проверка комплектности и соответствия ТС.

11. Комплект поставки и срок поставки:

В комплект поставки должны входить:

- фильтр-сепаратор в сборе;

- фильтрующие элементы (не менее 1 комплекта);

- ЗИП (на 2 год);

- технический паспорт оборудования;

- сертификаты соответствия;

- руководство по эксплуатации;

- чертеж общего вида.

- на все сопутствующие оборудование документы должны быть переведен на русский язык;

- Срок поставки товара: 7 месяцев с момента получения заявки от Заказчика;

12. Требования к маркировке, упаковке и транспортировке

12.1. Маркировка — в соответствии с требованиями ТР ТС.

12.2. Упаковка должна обеспечивать сохранность оборудования при транспортировке и хранении.

13.Требования к электроснабжению

Электроснабжение требуется только для электрообогрева дренажей (при необходимости — корпуса).
Питание — 220/380 В, 50 Гц. Исполнение нагревателей — взрывозащищённое (Ex), климатическое исполнение — УХЛ1.
Система обогрева должна быть оснащена термостатами и защитой от перегрева.
Предусмотреть заземление корпуса согласно ПУЭ РК.

14. Гарантийные обязательства

14.1. Гарантийный срок — не менее 12–24 месяцев с даты ввода в эксплуатацию.

14.2. Поставщик гарантирует соответствие оборудования требованиям настоящей ТС при соблюдении условий эксплуатации.

Примечание: окончательные расчетные параметры уточняются Поставщиком на стадии предложения и подлежат согласованию с Заказчиком.