Техникалық ерекшелікке №8 қосымша

Шикі газ сүзгі сепараторын жобалау және жеткізу талаптары

1. Жалпы ережелер

1.1. Осы Техникалық ерекшелік (КО) кейінгі Технологиялық жабдыққа газ берер алдында шикі табиғи газды тамшы сұйықтықтан, механикалық қоспалардан тазартуға арналған сүзгі-сепараторға қойылатын техникалық және пайдалану талаптарын айқындайды;

1.2. Жабдық сатып алу процедурасы аясында жеткізіледі және жаңа, пайдаланылмаған болуы керек.

1.3. Сүзгі сепараторы кәсіпшілік пайдалану жағдайында сенімді және үздіксіз жұмысты қамтамасыз етуі тиіс.

2. Бастапқы деректер және есептеу параметрлері

2.1. Жұмыс ортасы: шикі табиғи газ;

2.2. Газдың жылдық көлемі: жылына 150-200 млн м3.

2.3. Жұмыс қысымы:

* номиналды-7,0 МПа;

* есептік-8,0 Мпа;

2.4. Газдың жұмыс температурасы:

* минималды-200С;

* максимум-300С;

2.5. Газдын құрамы:

| Компонент |  | Моль% |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Н2S |  | 5,096 |  |
| СО2 |  | 1,943 |  |
| N2 |  | 2,742 |  |
| О2 |  | 0,051 |  |

| СН4 | 77,380 |
| --- | --- |
| С2Н6 | 7,172 |
| С3Н8 | 3,776 |
| ΣСnH2n+2 | 1,840 |
| Плотность, кг/м3 | 0,8707 |

2.6. Жұмыс режимі: үздіксіз, тәулік бойы.

3. Жабдықтың мақсаты мен функциялары

3.1. Сүзгі сепараторы мыналарды қамтамасыз етуі керек:

* тамшылатып сұйықтықты бөлу (су, көмірсутек конденсаты);

* механикалық қоспалар мен бөлшектерді кетіру;

* жабдықты ластанудан және су соққыларынан қорғау.

3.2. Тазалау тиімділігі:

* сұйықтықты ұстау дәрежесі — ≥ 5 мкм тамшылар үшін кемінде 99 % ;

* қатты бөлшектердің қалдық құрамы — қорғалатын жабдыққа қойылатын талаптар шегінде.

4. Конструктивтық талаптар

4.1. Орындау түрі:

* тік немесе көлденең (дайындаушы зауыттың есебі бойынша);

* аралас сүзгі-сепаратор (дайындаушы зауыттың есебі бойынша).

4.2. Құрылыстың негізгі элементтері:

* тарату құрылғысы бар кіріс құбыры;

* гравитациялық бөлу аймағы;

* сүзгі элементтері (картридждер, коалесцентті элементтер);

* тамшы ұстағыш (демистер / қалақша пакеті);

* сұйықтық жинау аймағы; * дренаж жүйесі.

4.3. Сүзгі элементтері:

* түрі-коалесцентті / сүзгі картридждері (дайындаушы зауыттың есебі бойынша);

* сүзу дәрежесі-5-10 мкм-ден кем емес;

* жұмыс ресурсы-кемінде 6-12 ай (пайдалану жағдайларына байланысты);

* жылдам ауыстыру мүмкіндігі.

4.4. Корпус:

* дәнекерленген құрылым;

• жұмыс және сынақ қысымын есептеу;

* коррозиялық қор-кемінде 2-3 мм (есептеумен нақтыланады).

5. Материалдар

5.1. Корпус материалы және келте құбырлар:

* көміртекті немесе төмен легирленген болат (компоненттік құрамға сәйкес.);

* егер бар болса, h₂s-sour Service талаптарына сәйкес келетін материалдар.

5.2. Ішкі элементтер:

* коррозияға төзімді материалдар немесе қорғаныс жабындары.

5.3. Тығыздағыштар:

* көмірсутектерге, суға, H₂S және жұмыс температурасына төзімді (компоненттік құрамға сәйкес);

6. Құбырлар мен байлау

6.1. Құбырлар:

* газ кірісі;

* газ шығысы;

* сұйықтықты ағызу;

* үрлеуге арналған дренаж;

* желдету / қысымды босату.

7. Бақылау-өлшеу аспаптары мен арматура

Сүзгі сепараторы толық болуы керек:

* манометрлерге арналған фитингтер (кіріс/шығыс);

* қысымның төмендеуін өлшеуге арналған фитингтер;

* сұйық деңгей өлшегіш (бақылау әйнегі және деңгей сенсоры, сұйықтықты жоғары деңгейде автоматты түрде төгу сепаратордағы деңгейлер);

* қауіпсіздік клапаны;

* бекіту және дренаждық арматурамен.

8. Сенімділік пен қауіпсіздікке қойылатын талаптар

8.1. Жабдықтың қызмет ету мерзімі — кемінде 20 жыл.

8.2. Бас тартуға арналған орташа жұмыс уақыты — кемінде 10 000 сағат.

8.3. Құрылым ҚР өнеркәсіптік қауіпсіздік және еңбекті қорғау талаптарына сәйкес болуы тиіс.

9. Нормативтік құжаттар мен стандарттар

Сүзгі сепараторы сәйкес жобалануы, жасалуы және сыналуы керек:

* ТР КО 010/2011"машиналар мен жабдықтардың қауіпсіздігі туралы";

* ТР КО 032/2013"артық қысыммен жұмыс істейтін жабдықтың қауіпсіздігі туралы";

* ҚР қолданыстағы нормалары мен стандарттары.

10. Сапаны сынау және бақылау

10.1. Гидравликалық корпусты сынау;

10.2. Дәнекерленген қосылыстарды бақылау-Вик, ҚР/УЗК Н сәйкес.

10.3. Көлік құралының толықтығы мен сәйкестігін тексеру.

11. Жеткізу жиынтығы және жеткізу мерзімі:

Жеткізу жиынтығына мыналар кіруі керек:

* жинақталған сүзгі сепараторы;

* сүзгі элементтері (кемінде 1 жиынтық);

* ЗИП (2 жылға);

* Жабдықтың техникалық паспорты;

* сәйкестік сертификаттары;

* пайдалану жөніндегі Нұсқаулық;

* жалпы көрініс сызбасы.

* барлық ілеспе жабдықтар үшін құжаттар орыс тіліне аударылуы керек;

* Тауарды жеткізу мерзімі: тапсырыс берушіден өтінім алған сәттен бастап 7 ай;

12. Таңбалауға, буып-түюге және тасымалдауға қойылатын талаптар

12.1. Таңбалау-КО ТР талаптарына сәйкес.

12.2. Қаптама тасымалдау және сақтау кезінде жабдықтың сақталуын қамтамасыз етуі керек.

13.Электрмен жабдықтауға қойылатын талаптар

Электрмен жабдықтау тек дренаждарды электрмен жылыту үшін қажет (қажет болған жағдайда корпус).

Қуат — 220/380 В, 50 Гц.

Жылытқыштардың орындалуы-жарылыстан қорғалған (Ex), Климаттық орындалуы — УХЛ1.

Жылыту жүйесі термостаттармен және қызып кетуден қорғаумен жабдықталуы керек.

ҚР ПЭУ сәйкес корпусты жерге тұйықтауды көздеу.

14. Кепілдік міндеттемелері

14.1. Кепілдік мерзімі-пайдалануға берілген күннен бастап кемінде 12-24 ай.

14.2. Өнім беруші пайдалану шарттарын сақтай отырып, жабдықтың осы КО талаптарына сәйкестігіне кепілдік береді.

Ескертпе: түпкілікті есептік параметрлерді өнім беруші ұсыныс сатысында нақтылайды және Тапсырыс берушімен келісуге жатады.