№ ___ Шартқа №2 Қосымша

«_____» _____________ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

(СКҚ лифтінде тереңдік аспаптарды орнатуға арналған құлыптар)

1. Жалпы ережелер

1.1. Тапсырманы беруге негіз: «Урихтау Оперейтинг» ЖШС-нің 2026 жылға арналған тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу жоспары.

1.2. Жеткізуші Тапсырыс берушіге Тауарды мына мекенжай бойынша жеткізуге міндеттенеді: Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, «Урихтау Оперейтинг» ЖШС өндірістік базасы, Жаңажол вахталық кенті (Қазақстан Республикасы Ақтөбе облысы Мұғалжар ауданы аумағында, облыс орталығы Ақтөбе қаласынан оңтүстікке қарай 215 км қашықтықта орналасқан) (бұдан әрі – жеткізу орны) шартқа қол қойылған күннен бастап 01.06.2026 жылға дейін.

Тауардың сипаттамасы және талап етілетін техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары:

1.3. Жеткізуші осы техникалық спецификацияға сәйкес Тапсырыс берушінің талаптарын қамтамасыз етуге міндетті.

1.4. Тауарды қабылдау көрсетілген мекенжай бойынша жүзеге асырылады. Тауарды жеткізу күні – Тапсырыс берушінің тауарға арналған жүкқұжатқа қол қойған күні болып есептеледі.

1.5. Жеткізуші Тауармен бірге келесі құжаттарды ұсынуға міндетті:

- Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес шот-фактура;

- тауарды босату жүкқұжаты;

- қабылдау-тапсыру актісі, сертификаттар мен паспорттар;

- ішкі елдік құндылық бойынша есептілік.

1.6. Жеткізілетін Тауардың сапасы осы техникалық спецификацияның 2-бөліміне сәйкес болуы тиіс.

1.7. Жеткізуші Тауардың сапасына және өндіруші белгілеген кепілдік мерзімі ішінде сақталуына кепілдік береді (қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап). Кепілдік мерзімі ішінде Жеткізуші Тапсырыс берушінің жазбаша хабарламасын алған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде өз есебінен ақаулы Тауарды немесе кемшіліктерді жоюға, тегін ауыстыруға және/немесе бүкіл ақаулы партияны сапасы мен сипаттамаларын нашарлатпайтын жаңа Тауарға ауыстыруға міндетті.

1.8. Жеткізуші Тауардың тиеу, тасымалдау және сақтау кезінде бүлінбеуін қамтамасыз ететін тиісті қаптаманы қамтамасыз етеді. Қаптама, таңбалау және ыдыс құны Тауардың жалпы құнына кіреді. Қаптама Қазақстан Республикасының заңнамасына және халықаралық нормаларға сәйкес таңбалануы тиіс.

1.9. Көзбен шолу кезінде ақаулар немесе сәйкессіздіктер анықталған жағдайда, Рекламация актісі жасалады. Егер Тауар сапасыз немесе стандарттарға сәйкес емес деп танылса, Тапсырыс беруші оны қабылдаудан бас тартуға құқылы.

1.10. Ақаулы және/немесе сәйкес келмейтін Тауарды жеткізуге және кері қайтаруға байланысты барлық шығындарды Жеткізуші өтейді.

1.11. Жеткізуші жеткізілген Тауардың жаңа (2026 жылғы шығарылым) екенін, өзінің меншігінде екенін, кепілде немесе тыйымда тұрмағанын және үшінші тұлғалардың дауына жатпайтынын кепілдейді.

1.12. Жеткізілген Тауар саны немесе ассортименті бойынша сәйкессіздік анықталған жағдайда, Жеткізуші Тапсырыс берушінің талабы бойынша 10 (он) жұмыс күні ішінде жетіспейтін Тауарды қосымша жеткізуге міндетті.

2. Талаптар

Ұсынылатын барлық жабдық жаңа, пайдаланылмаған және Otis стандарты талаптарына сәйкес өндірілген болуы тиіс. ВСО 2026 жылдан ерте өндірілмеуі тиіс. Тапсырыс берушінің техникалық талаптары мен ISO стандарттары арасында қайшылық болған жағдайда, Тапсырыс берушінің талаптары басым күшке ие болады. Ұсынылатын жабдық пен резеңке элементтер осы техникалық спецификацияда көрсетілген ұңғымалық жағдайларға сәйкес болуы тиіс.

3. Сатып алу мақсаты

3.5" 10.2 ppf СКҚ ішінде тростық желі (slickline) арқылы тереңдік ұңғымалық датчикті қауіпсіз, дәл және сенімді түсіру, бекіту және көтеру мүмкіндігін қамтамасыз ету.

4. Жабдықтың мақсаты мен сипаттамасы

Жабдық Otis RN 2.75" типті құлыптық құрылғыдан (Otis Type Lock Mandrel), тереңдік датчикке арналған аспадан және сәйкес түсіру/көтеру құралынан (Running / Pulling Tool) тұрады. Otis RN 2.75" профиліндегі отырғызу ниппеліне орнатылып, СКҚ 3.5" 10.2 ppf ішінде пайдаланылады.

Жұмыс қысымы – 6000 psi (41,4 МПа) дейін.
Жұмыс температурасы – 100°F–250°F (≈38–121°C).
Күкіртсутек (H₂S) мөлшері – 4–5% көлемдік.

Материалдар NACE MR-0175 / ISO 15156 талаптарына сәйкес болуы және SSC, HIC және кернеулі коррозияға төзімді болуы тиіс. Қаттылық – 22 HRC-тен аспауы тиіс.

Рұқсат етілетін болат маркалары: AISI 4140 / 4130 (sour service), 13Cr-80 немесе баламасы.

Тығыздағыш материалдары: Viton, HNBR, Teflon, PEEK, Moylglass немесе баламалары.

Газ құрамына сәйкестік:

- Метан – 74,2 % мол.

- Этан – 7,38 % мол.

- Пропан – 4,75 % мол.

- Изо-бутан – 0,92 % мол.

- Н-бутан – 1,58 % мол.

- Азот – 2,04 % мол.

- Күкіртсутек – 1,99 % мол.

- Көмірқышқыл газы – 1,33 % мол.

5. Жеткізу жиынтығы

- 2 дана құлыптық құрылғы (2.75" RN профиліне сәйкес), 5 жөндеу жиынтығымен.

- 1 дана түсіру құралы, 5 жөндеу жиынтығымен.

- 5 жөндеу жиынтығы – көтеру құралына арналған.

6. Жеткізу шарттары

- Жеткізу мерзімі – тапсырыс берілген күннен бастап 80 күннен кешіктірмей.

- Жеткізу орны: ҚР, Ақтөбе облысы, Мұғалжар ауданы, «Урихтау» кен орны.

- Жеткізу шарты: DDP, Incoterms 2020.

- Тауар жаңа болуы және халықаралық стандарттарға сәйкес келуі тиіс.

Қоса берілетін құжаттар:

- зауыттық сапа сертификатының түпнұсқасы;

- ҚР уәкілетті органының сәйкестік сертификаты (міндетті болса);

- Otis стандартына сәйкестік сертификаты;

- тауар-көлік жүкқұжаты (2 дана).

7. Құжаттамаға қойылатын талаптар

- Пайдалану нұсқаулығы, сапа сертификаттары, сызбалар.

- Сертификаттау туралы мәлімет (Otis, API, ISO).

- Сәйкестік және шығу тегі сертификаты.

8. Қаптама

Жеткізуші жабдықты тиеу/түсіру кезінде зақымдалмайтындай тиісті қаптамада жеткізуі тиіс. Әр қаптамада толық орау тізімі болуы қажет.

9. Қосымша

- Күкіртсутек мөлшері 4% мольге дейінгі ортада жұмыс қабілеттілігі қамтамасыз етілуі тиіс.

- Кепілдік – жеткізу күнінен бастап 12 ай.

10. Ескертпелер

- Қосымша сұрақтар электрондық пошта арқылы жолданады.

| Тапсырыс беруші: «Өріктау Оперейтинг» ЖШС Бас геолог ________________ Рахымберді Р. | Орындаушы: __________________ |
| --- | --- |