Приложение №2

к Договору № _____________ от «_____» _____________ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

(Замки для установки глубинных приборов в лифте НКТ)

- Общие положения

  - Основание для выдачи задания: План закупок товаров, работ и услуг ТОО «Урихтау Оперейтинг» на 2026 год.

  - Поставщик обязуется поставить товар Заказчику по адресу: Республика Казахстан, Актюбинская область, производственная база ТОО «Урихтау Оперейтинг» находящаяся в вахтовом поселке Жанажол (расположена на территории Мугалжарского района Актюбинской области Республики Казахстан, удаленного к югу от областного центра г. Актобе на расстоянии 215км) (далее – место поставки) с даты подписания договора по 01.06.2026 года.

Описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров:

  - Поставщик обязан обеспечить требования Заказчика, согласно настоящей технической спецификации.

  - Приемка Товара осуществляется Заказчиком по указанному адресу. Датой поставки Товара является дата подписания Заказчиком накладной на Товар.

  - Поставщик вместе с Товаром обязуется предоставить следующую документацию:

- счет-фактуру в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан;

- накладная на отпуск товара;

- акт приема передачи, сертификаты и паспорта;

- отчетность по внутристрановой ценности.

  - Качество поставляемого Товара должно соответствовать с разделом 2 настоящей технической спецификации.

  - Поставщик гарантирует качество Товара и срок хранения Товара в течение гарантийного срока, установленного изготовителем со дня подписания акта приема передач к поставленному Товару. В рамках гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет и риск осуществить устранение, бесплатную замену бракованного товара и/или дефектов (либо произвести замену всей партии дефектного Товара при условии, что указанная замена не приведет к ухудшению качества и других характеристик Товара, и будет соответствовать последним разработкам), или не подошедших по размерам Товара в течение 10 (десять) рабочих дней с момента получения письменного уведомления от Заказчика о наступлении гарантийных обязательств.

  - Поставщик обеспечит упаковку (соответствующую тару) всего поставляемого Товара, обеспечивающую сохранность Товара при погрузке и перевозке, чтобы избежать повреждения или потери при нормальных условиях транспортировки и хранения. Стоимость тары, упаковки и маркировки входит в стоимость Товара. Упаковка должна быть промаркирована, в соответствии с установленными требованиями действующего законодательства Республики Казахстан и международных норм.

  - Если при внешнем осмотре полученного товара будут обнаружены видимые дефекты либо несоответствия отдельных частей спецификации, об этом составляется соответствующий акт Рекламации, в котором указывается все замеченные недостатки. В случае, если в результате визуального осмотра обнаружится, что Товар не качественный или не соответствует стандартам, Заказчик вправе отказаться от приемки Товара.

  - Все транспортные и другие расходы, связанные с поставкой и возвратом дефектного и/или несоответствующего Товара, оплачиваются Поставщиком.

  - Поставщик гарантирует, что реализованный товар новый (2026 года выпуска) и принадлежит ему в праве собственности, не заложен, не арестован, не является предметом спора третьих лиц. Передаваемые по товару документы действительны.

  - В случае обнаружения расхождений по количеству или ассортименту в поставленном Товаре против товаросопроводительных документов на Товар и/или Приложений к Договору, Поставщик обязан по требованию Заказчика, произвести в течение 10 (десять) рабочих дней допоставку недостающего количества Товара, соответствующего условиям ТС. При этом Поставщик настоящим подтверждает, что Заказчик освобождается от возмещения расходов, связанных с доставкой Товара.

2. Требования

Все предлагаемое оборудование должно быть новым, неиспользованным и изготовлено / произведено согласно требованиям стандарта Otis. ВСО должно быть произведено (изготовлено) не ранее 2026 года.

В случае расхождений между техническими требованиями Заказчика и применимыми стандартами ISO, приоритет имеют технические требования Заказчика.

Все предоставляемое оборудование и резиновые элементы должны быть применимы для скважинных условий, указанных в настоящей Технической спецификации.

3. Цель закупки

Обеспечить возможность безопасного, точного и надёжного спуска, фиксации и подъёма глубинного скважинного датчика на тросовой линии (сликлайн) внутри НКТ 3.5" 10.2 ppf, с целью проведения измерений параметров скважины и эксплуатации оборудования в условиях рабочих температур и давления.

4. Назначение оборудования

Оборудование представляет собой замковое устройство типа Otis RN 2.75" (Otis Type Lock Mandrel) с подвеской под глубинный датчик и соответствующий спуско-подъёмный инструмент (Running / Pulling Tool), предназначенные для установки, фиксации и извлечения прибора на тросовой линии (slickline) в посадочном профиле Otis RN 2.75", установленном в НКТ 3.5" 10.2 ppf.

Замковое устройство типа Otis RN обеспечивает механическую фиксацию в профильном ниппеле посредством замковых сегментов и герметизацию уплотнительным узлом, выполненным в соответствии с конструкцией системы Otis.

Оборудование рассчитано на эксплуатацию при рабочем давлении до 6000 psi (41,4 МПа) и температуре от 100°F до 250°F (≈ 38–121 °C) в условиях содержания сероводорода (H₂S) в продукции скважины до 4–5% об.

Материалы корпуса, силовых элементов и замковых сегментов должны соответствовать требованиям NACE MR-0175 / ISO 15156 для эксплуатации в sour service и быть устойчивыми к сульфидному растрескиванию под напряжением (SSC), водородному растрескиванию (HIC) и коррозии под напряжением. Твёрдость материалов должна соответствовать ограничениям NACE (как правило, не более 22 HRC для углеродистых и низколегированных сталей). Допускается применение сталей AISI 4140 / 4130 в исполнении для sour service либо коррозионностойких марок (например, 13Cr-80 или эквивалент), прошедших термообработку и контроль в соответствии с требованиями эксплуатации в сероводородсодержащей среде. Уплотнительные элементы должны быть выполнены из материалов Viton, HNBR, Teflon, PEEK, Moylglass либо эквивалентных материалов, совместимых с H₂S, пластовыми флюидами и температурным режимом эксплуатации. Замковое устройство оснащается резьбой 2.1/4"–12 STUB ACME. Спусковой инструмент имеет присоединительные резьбы: – верхняя: 3/4"–10 TP; – нижняя: 1.1/16"–10 TPI. Оборудование полностью совместимо со стандартной системой slickline типа Otis и предназначено для установки в профильный ниппель Otis RN 2.75".

Все элементы оборудования, включая материалы, уплотнительные системы и конструктивные решения, должны быть подобраны с учётом фактического компонентного состава газа:

- Метан – 74,2 % мол.

- Этан – 7,38 % мол

- Пропан – 4,75 % мол

- Изо-Бутан – 0,92 % мол

- Н-Бутан – 1,58 % мол

- Азот – 2,04 % мол

- Сероводород – 1,99 % мол

- Диоксид углерода – 1,33 % мол

5. Комплект поставки

- 2 шт замковых устройства с подвеской – подходящие под посадочный ниппель с профилем 2.75" RN, с 5 ремкомплектами для обслуживания и замены изнашиваемых элементов.

- 1 шт спусковых инструмента – для безопасного опускания датчика на требуемую глубину, с 5 ремкомплектами.

- 5 ремкомплектов для подъёмного инструмента – для безопасного извлечения датчика из НКТ

6. Условия поставки

- Срок поставки: не позднее 80 дней с момента размещения заказа.

- Пункт назначения: Республика Казахстан, Актюбинская область, Мугалжарский район, месторождение «Урихтау».

- Базис поставки: DDP, Инкотермс 2020.

- Поставляемый Товар должен быть новым и соответствовать применимым международным стандартам.

- При поставке оборудования Исполнитель обязан предоставить Заказчику следующие документы:

- оригиналы заводского сертификата качества (сертификат соответствия) или иной документ, содержащий сведения о комплектности оборудования, его технических характеристиках, правилах эксплуатации, и другую информацию, необходимую для определения качества товаров;

- копию сертификата соответствия товаров, выданного уполномоченным государственным органом Республики Казахстан в области сертификации (предоставляется в случае, если товары подлежат обязательной сертификации, в соответствии с законодательством Республики Казахстан);

- копию сертификата соответствия товаров стандартам Otis или аналогичным стандартам;

- оригиналы товарно-транспортной накладной (представляется в двух экземплярах).

7. Требования к документации

- Руководства по эксплуатации, сертификаты качества, чертежи, подтверждающие характеристики оборудования. Руководство по эксплуатации должно содержать детальное описание дизайна (включая схемы с указанием основных размеров).

- Указание сертификации (например, Otis, API, ISO).

- Предоставления Сертификат соответствия и происхождения товара при поставке оборудование.

8. Упаковка

- Потенциальный поставщик должен предоставить товар Заказчику в соответствующей упаковке (связка), гарантируя, что никаких повреждений не может произойти с ними во время погрузки в и разгрузки из транспортных средств.

- Каждая упаковка должна содержать подробный упаковочный лист.

9. Дополнительно

- Обеспечение работоспособности прибора в среде с содержанием сероводорода до 4% моль.

- Гарантия 12 месяцев с даты поставки.

10. Примечания

- Дополнительные вопросы направлять по электронной почте:

| Заказчик: ТОО «Урихтау Оперейтинг» Главный геолог _________________ Рахымберди Р. | Поставщик: _____________ |
| --- | --- |