Техническая спецификация по геомеханическому анализу бурения бокового ствола скважины ВУ-5

1. Месторождение.

Восточный Урихтау - это нефтегазоконденсатное месторождение, расположенное в Актюбинской области Казахстана, вблизи разрабатываемого месторождения Жанажол. Месторождение находится в Мугалжарском районе Актюбинской области, в 180 км к югу от города Актобе. Восточный Урихтау граничит с месторождениями Жанажол и Кожасай.

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Цель работы

В 2026 году планируется бурение бокового ствола скважины ВУ-5 на месторождении Восточный Урихтау. Основными целями данной работы являются построение 1D геомеханических моделей по данным материнской скважины ВУ-5 и по ранее пробуренным опорным соседним вертикальным скважинам на месторождении Восточный Урихтау; проведение анализа направлений напряжений, используя имеющиеся данные; калибровка 1D геомеханических расчетов, применяя модели неустойчивости стенок ствола скважин, данные бурения, кавернограммы и имиджи стенок скважин; предоставление рекомендаций по плотностям бурового раствора для минимизации рисков связанные с нестабильностью ствола стенок скважин таких как прихваты буровых компоновок,  поглощения бурового и цементного растворов, обвалообразование. Полученные данные будут использоваться для моделирования дизайнов ГРП вертикальных скважин и многостадийных ГРП горизонтальных скважин.

Геомеханический анализ будет проведен, используя данные нескольких пробуренных вертикальных скважин, подобранных специалистами потенциального Поставщика услуг на основании наличия, качества и полноты данных. Геомеханические модели будут включать профили напряжений, свойства пород (прочности и эластичности) и порового давления вдоль ствола скважин.

Также, помимо геомеханического анализа, предлагается проведение дополнительных анализов, которые включают:

3. Объем выполняемых работ:

Аудит данных:

Провести аудит данных, включая сбор, оценку качества и анализ геолого-геофизической информации для проектных добывающих скважин, при необходимости провести дополнительные расчеты и уточнения базовой модели заказчика;

Изучение геологических особенностей участка для выявления наличия зон АВПД, присутствия разломов, трещин и структурных неоднородностей, в том числе для определения направлений и магнитуды напряжений в массиве.

Проведение корреляции между скважинами;

Определение основных осложнений при бурении и выявление их вероятных причин;

Анализ и контроль качества переданной заказчиком информации (в т.ч. керновые исследования, каротажные данные, сейсмические профиля, отчеты по бурению, промывочным жидкостям, цементажным работам, замерам пластового давления, проведения ГРП работ и т.д.) для последующих инженерных расчетов;

Оценка применимости полученного материала, построение соответствующих зависимостей для восстановления кривых/данных (в случае необходимости);

Выбор опорных скважин для проведения 1D геомеханического моделирования на основании результатов анализа качества, полноты данных и расположения по отношению к проектной скважине;

Разработка рекомендаций по дополнительным исследованиям (при необходимости).

4. Построение 1D модели механических свойств, давлений и напряжений (МСДН):

Расчленение разреза на фации по механическим и деформационным свойствам пород;

Расчет упруго-прочностных свойств горных пород для проектирования бурения скважин (корректировка и дополнение исходной модели) как по линейным регрессиям, так и путем построения петроупругой модели;

Оценка азимутальной анизотропии напряжений по скорости поперечных и продольных волн (при наличии записи широкополосного каротажа);

Калибровки упругих и прочностных свойств к результатам керновых исследований;

Определение предела прочности при сжатии и модулей сдвига и сжатия

Выявление интервалов с желобообразованием и размывом на основании данных кавернометрии с близлежащих скважин;

Оценка напряженно-деформированного состояния геологической среды до бурения (расчет величин главных напряжений, и оценка направлений распространения главных осей тензора напряжения) и изучение особенностей участка моделирования для выявления наличия зон АВПД, солевой тектоники, присутствия разломов, трещин и структурных неоднородностей, в том числе для определения направлений и магнитуды напряжений в массиве;

Восстановление, расчет и калибровка профилей поровых давлений и напряжений по данным сейсморазведки, ГИС и информации по замерам пластоиспытателей и гидродинамической модели, LOT, мини-ГРП;

Изучение возможных механизмов формирования зон АВПД в данном регионе;

Установление функциональной зависимости между сейсмической скоростью и коэффициентом аномальности пластового давления;

Разработка тренда нормального уплотнения;

Построение прогнозного профиля пластового давления на основе данных сейсмических скоростей и априорной геолого-технологической информации по сопредельным скважинам (при наличии), результатов сейсмической инверсии;

Построение и калибровка напряжений целевых горизонтов, а также пород, окружающих интересующий объект;

Определение направлений горизонтальных напряжений по данным микроимиджеров, ориентированных каверномеров, результатам анализа кросс-дипольной акустики и данных о структурной геологии;

5. Пред-буровой расчет устойчивости ствола скважины (РУСС):

Разработка рекомендаций по оптимизации конструкции, профиля скважины для максимальной безопасности, выполнения геологических и технологических целей, включая оценку технологической реализуемости при проведении основных процессов бурения проектной скважины в совокупности с рассчитанными 1D геомеханическими моделями (СПО бурильной колонны, спуск колонны-хвостовика до проектного забоя, промывка скважин);

Выявление основных нестабильных и потенциально поглощающих интервалов; рекомендации по предотвращению/минимизации потенциальных проблем при бурении, вызванных этими зонами

Разработка предложений и рекомендаций по предотвращению и контролю осложнений при бурении, включая выданных на основе данных кавернометрии, микроимиджеров и др.;

Определение оптимальной плотности промывочной жидкости по результатам проведения расчета устойчивости ствола скважины;

Минимально допустимые давления вдоль запланированной траектории для предотвращения обрушения стенок ствола скважины и выбросов пластового флюида;

Рекомендации по наиболее подходящей траектории скважины для успешного бурения и ГРП;

Максимально допустимые ЭЦП для предотвращения поглощений и ГРП;

Рекомендации по плотности бурового раствора и ЭЦП (эквивалентная циркуляционная плотность) для стабильности скважины;

Разработка рекомендаций по оптимизации траектории с точки зрения устойчивости ствола;

Выделение интервалов совместимых с бурением, рекомендации по оптимальным глубинам посадки башмака колонны-хвостовика;

Выдача рекомендаций по мероприятиям, требуемым для предотвращения и ликвидации возможных осложнений;

Рекомендации по комплексу ГИС (в т.ч. для дальнейшего сопровождения расчетов в процессе бурения);

Оценка рисков геологических осложнений и рекомендации по безаварийному бурению.

6. Пост-буровой геомеханический анализ и Отчет

Обновление 1D геомеханической модели после бурения бокового ствола;

После бурения проектной скважины необходимо провести сравнение и обновление геомеханической модели на основе фактических данных бурения и ГИС;

Исполнитель подготавливает и предоставляет заказчику финальный отчет и презентацию по обновлению геомеханической модели месторождения с описанием методики работы, результатами, выводами и рекомендациями.

Обновление расчета устойчивости ствола скважины с учетом изменения параметров траектории, на основе имеющейся информации.

Обновление расчетов устойчивости для будущих скважин месторождения.

7. Основные требования к работам

Работа должна выполняться с использованием основных законов физики и геологии пласта, механики твердого тела и текущих сред и с использованием существующих инструментов математического и компьютерного моделирования. В работе должна быть максимально использована информация, передаваемая Заказчиком. Геомеханическая модель должна быть построена на специализированном программном обеспечении.

Отчеты с результатами работы предоставляются Заказчику в согласованном формате в электронном и бумажном формате. В процессе выполнения работ Заказчик оставляет за собой право вести контроль за ходом выполнения Работы. Отчет должен содержать анализы и результаты.

8. Отчет должен содержать анализ и результаты:

1.	Построения 1D геомеханических моделей для опорных и проектной скважины в цифровом виде, включающие в себя:

•	согласованную и непротиворечивую базу данных ГИС, геологии и бурения, которая является основой для геомеханического моделирования;

•	профили анизотропных упруго-прочностных параметров вдоль траектории скважин (модуль Юнга, коэффициент Пуассона, коэффициент Биота, прочность на одноосное сжатие, прочность на растяжение; угол внутреннего трения);

•	профиль литостатического (горного) давления;

•	профиль распределения порового давления по разрезу;

•	профили VTI - анизотропных профилей минимального и максимального горизонтальных напряжений по разрезу;

•	предоставление рекомендаций по дальнейшему улучшению геомеханической модели.

- идентификацию и геомеханическую характеристику тектонических разломов, пересекаемых траекторией бокового ствола (ориентация, напряжённое состояние, потенциальная проводимость, склонность к раскрытию и сдвигу).

- выполнить анализ устойчивости разломов, пересекаемых траекторией бокового ствола. Необходимо оценить проводимость разломов и риски поглощений раствора и цемента, а также обрушения ствола, используя данные 3Д сейсморазведки и имиджеров (FMI/CMI).

- разработку технологических рекомендаций по безопасному прохождению разломов.

- рекомендации по углу входа траекторией бокового ствола в пересекаемые разломы.

- дополнительно в рамках 1D геомеханического моделирования необходимо предусмотреть расчёт радиуса пластических деформаций пород в интервалах возможных осложнений, проведение анализа чувствительности устойчивости ствола скважины к изменению забойного давления и параметров траектории, а также разделение динамических и статических упруго-прочностных характеристик пород.

количественную оценку рисков потери ствола при прохождении разломных зон с классификацией рисков (высокий / средний / низкий) и указанием критических факторов.

2.	Оценки устойчивости для опорных скважин, откалиброванные по данным кавернометрии, микроимиджеров, истории бурения и возникших осложнений, включающие в себя:

•	градиент порового давления;

•	градиент начала обрушения породы;

•	градиент начала поглощения породы;

•	градиент гидроразрыва пласта (ГРП).

3.	Определения оптимального планирования бурения бокового ствола, включающие в себя:

•	подробная карта рисков для строительства бокового ствола;

•	выработка рекомендаций по осуществлению строительства бокового ствола;

•	предоставление рекомендаций по дальнейшему улучшению геомеханической модели. Ожидаемые осложнения при бурении;

•	сводная карта и анализ осложнений на близлежащих пробуренных скважинах и рекомендации;

•	карта рисков и рекомендации по снижению рисков во время строительства бокового ствола скважины ВУ-5.

4.	Пост-буровая геомеханическая модель.

По результатам проделанной Работы, Подрядчику, для персонала Заказчика, необходимо провести ознакомительную презентацию по итогам проделанной работы, а также провести ознакомительный тренинг по основам нефтепромысловой геомеханики. Предварительно согласовать с Заказчиком содержание тренинга.

9. Согласование отчета по выполнению работ

Подрядчик согласовывает результаты основных этапов работ по 1D геомеханическому анализу с Заказчиком. В случае замечаний со стороны Заказчика Подрядчик дорабатывает отчет с внесением исправлений по всем согласованным замечаниям и направляет откорректированный отчет Заказчику. После ознакомления финальной версии отчета Заказчиком Подрядчик защищает отчет на ГТС Заказчика.

10. Контроль качества

Все разрабатываемые результаты Исполнителя предоставляются на бумажном и электронном носителях. На бумажном носителе отчеты должны быть подписаны первым руководителем или уполномоченным им лицом. В процессе выполнение услуг, Заказчик оставляет за собой право вести контроль за ходом выполнения Услуг.

11. Отчетность

Исполнитель предоставит:

•	Формат отчета, который будет согласован с Заказчиком в начале оказания услуг, в разумные сроки.

•	Результаты геомеханических расчетов будут предоставлены в виде презентации и отчета в электронном и бумажном виде на русском языке, а также в электронном виде (результирующие файлы в формате .las).

•	Результаты работ будут предоставлены в виде презентаций и отчетов в электронном и бумажном виде в 3 экз. на русском языке.

•	В работе будет максимально использована информация, передаваемая заказчиком; в частности, но не исключая: данные обработки сейсмических данных.

12. Дополнительные технические требования к закупаемому лоту, требующие документального подтверждения

Наличие у Исполнителя сертификата на соответствие требованиям (подтвердить документально): ISO 9001:2015 (система менеджмента качества), ISO 14001:2015 (системы экологического менеджмента), ISO 45001:2018 (система менеджмента безопасности труда и охраны здоровья).

•	Потенциальный поставщик располагает необходимым программным обеспечением (TechLog или аналог), позволяющим визуализировать результаты геомеханического анализа (подтвердить документально).

•	Потенциальный поставщик располагает необходимым программным обеспечением (TechLog или аналог), позволяющим прогнозировать пластовые давления, вертикальное и горизонтальные напряжения, рассчитывать безопасный диапазон плотности бурового раствора для выбранной траектории, а также проектировать траекторию скважины для обеспечения максимальной устойчивости ствола для заданной геологической цели (подтвердить документально).

Потенциальный поставщик должен предоставить кандидатуры:

•	Нее менее 3-х инженеров-геомехаников имеет дипломы высшего учебного заведения, указывающего на наличие или присуждение степени бакалавра и/или магистра нефтегазового дела с транскриптом в котором указывается прохождение и/или завершение курса по геомеханике (подтвердить документально). Инженера-геомеханики, задействованные на проекте, должны иметь опыт работы не менее 5 лет по данному деятельности.

•	Потенциальный поставщик документально подтверждает опыт проведения геомеханического анализа не менее 3 лет на месторождениях Республики Казахстан (отчеты, акты выполненных работ и т.д.).

Заказчик:	Подрядчик:

____________