|  | Техникалық ерекшелікке №1 қосымша |
| --- | --- |

ЖОБАЛАУ ТАПСЫРМАСЫ

"Жинау және дайындау жүйесінің объектілерін салу" жұмыс жобасының (ЖЖ) Өріктау кен орындарынан көмірсутек шикізатын одан әрі "СНПС-Ақтөбемұнайгаз"АҚ ЖМГК ГӨЗ-3 жүйесіне тасымалдаумен

| № | Негізгі деректер мен талаптардың тізбесі | Бастапқы деректер мен талаптардың мазмұны жобалау бойынша |
| --- | --- | --- |
| 1 | Жобалауға негіз | "ҚМГ Инжиниринг"ЖШС әзірлеген Өріктау тобының кен орындарындағы газды қайта өңдеуді техникалық-экономикалық бағалау (Урихтау кен орнынан газ бен конденсатты дайындау, тасымалдау және қайта өңдеу). |
| 2 | Бастапқы деректер | 1.Өріктау кен орнының тау-кен бөлінісі (КТ-1 көкжиегі). 2.Өріктау кен орнының ҚР ОКҚ отырысының хаттамасы (КТ-1 көкжиегі) (2024 ж. әзірлеу жобасы). 3. Урихтау кен орнының УВС (КТ-1 көкжиегі) физика-химиялық қасиеттері. 4. Сепараторлық сұйықтықтың құрамдас бөлігі. 5. Жобаланатын газ құбырын Өріктау кен орнынан (КТ-1 горизонты) және Шығыс Өріктау "СНПС-Ақтөбемұнайгаз"АҚ Жаңажол МГК ГӨЗ-3 технологиялық құбырларына қосуға техникалық шарттар. 6. Орталық Өріктау объектілерін жайластыруға ЖСҚ 30.12.25 ж. №04-0335/25; 7. 30.12.25 ж. "ҚМГ Инжиниринг" ЖШС әзірлеген Өріктау кен орнының газ өңдеу бойынша жылына 1 млрд. м3 көлеміндегі техникалық-экономикалық бағалау есебі. 8. Шикі газ шығынын өлшеу жүйесіне "QazaqGaz" ҰК АҚ техникалық шарттары. |
| 3 | Құрылыс түрі | Жаңа |
| 4 | Объектінің атауы | "СНПС-АМГ" АҚ Жаңажол МГК ГӨЗ-3 жүйесіне одан әрі тасымалдай отырып, КТ-1 горизонты Өріктау кен орнының көмірсутек шикізатын (шикі газ, мұнай, газ конденсаты) жинау және дайындау жүйесінің объектілерін салу (бұдан әрі-жоба-1.0) |
| 5 | Жобалау кезеңділігі | Бір сатылы жобалау-ҚР ҚН сәйкес жұмыс жобасы (ЖЖ) 1.02-03-2022 "құрылысқа жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу, келісу, бекіту тәртібі және құрамы" |
| 6 | Жобаның тапсырыс берушісі | «Өріктау Оперейтинг» ЖШС |
| 7 | Құрылыс ауданы | Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, Мұғалжар ауданы, Ақтөбе қаласынан оңтүстікке қарай 215 км қашықтықта, "СНПС-Ақтөбемұнайгаз" АҚ Жаңажол кен орны ауданында орналасқан Өріктау кен орны. |
| 8 | Құрылыстың ерекше шарттары | ҚР қолданыстағы (және өзекті) заңнамалық және өзге де нормативтік-құқықтық актілерінің нормативтік-техникалық құжаттарының талаптарына сәйкес айқындалсын. |
| 9 | Жобалау жұмыстарының көлемі | 4.2-тармақта келтірілген. "Техникалық ерекшелік" шартына №2 қосымша Қажетті объектілердің тізімі жобалау кезеңінде нақтыланатын болады. |
| 10 | Негізгі бастапқы техникалық-экономикалық параметрлер | 1. Қосымшалар №1, №2, №3, №4, №5 Шығыс Өріктау және Өріктау м/р ілеспе мұнай газы мен табиғи газдың құрамдас бөлігі (кт-i көкжиегі) ұңғымалар бойынша. Осы ТК қосымшаларында ұсынылған. 2. Жабдықтардың, ғимараттар мен құрылыстардың есептік қызмет ету мерзімі – кемінде 25 жыл (құрылыс кезеңін есептемегенде). 3. Жабдықтарды/технологиялық шешімдерді іріктеу "Мұнай және газ өндіру" ең үздік қолжетімді техникалар жөніндегі анықтамалыққа сәйкес жүргізілсін (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2023 жылғы 27 желтоқсандағы № 1202 Қаулысы). |
| 11.1 | ЖЖ әзірлеуге қойылатын негізгі талаптар | - Жоба бойынша объектілердің құрылысы-1.0. - Жобалау жұмыстары Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік-құқықтық актілеріне, өзекті нормативтік-техникалық құжаттамаға, Тапсырыс берушінің ерекшеліктеріне, сондай-ақ озық халықаралық практикаларға толық сәйкес орындалуы тиіс. Көрсетілген талаптар арасында қайшылықтар болған жағдайда басымдық талаптардың қатаңдығының кему тәртібімен айқындалады. - ЖЖ орындау кезінде ресімдеу мен мазмұнға қойылатын талаптарды айқындайтын нормативтік-техникалық құжаттарды басшылыққа алу қажет. - Барлық техникалық шешімдер мен қолданылатын әдістемелер, материалдар мен жабдықтар Тапсырыс берушімен келісіледі. - Гидравликалық есептеулер көп фазалы ағынның және динамикалық көп фазалы ағынның тұрақты режимін модельдеуге мүмкіндік беретін сертификатталған бағдарламалық құралдарды қолдана отырып жүргізілуі керек. - Жобалау ұйымына (мердігерге) тапсырыс берушінің атынан РП әзірлеу және іске асыру үшін барлық рұқсат құжаттарын алу тапсырылады, оның ішінде.: 1)жергілікті атқарушы органдардың объектілерді орналастыру орнын келісу туралы шешімі (құбыржолдардың, инженерлік коммуникациялардың және станциялық құрылыстардың алаңдарын алдын ала таңдау актілері); 2)жобаланатын объектілер мен құрылыстарды қолданыстағы коммуникацияларға қосуға, табиғи және жасанды кедергілермен, инженерлік құрылыстармен қиылысуға және т. б. қажетті алдын ала техникалық шарттар, уәкілетті органдармен келісу, оның ішінде: (ҚР Көлік министрлігінің Азаматтық авиация комитеті, Ақтөбе облысының Төтенше жағдайлар департаменті, Жайық-Каспий инспекциясы, ММ "Ақтөбе қаласының сәулет және қала құрылысы бөлімі" РП-мен келісу қажет). 3)басқалары көрсетілмеген, бірақ ЖЖ әзірлеу және іске асыру үшін қажетті рұқсат құжаттары. - Экологиялық бөлімді орындауға қойылатын талаптар, оның ішінде жұмыстардың құрамы, келісуге қойылатын талаптар осы жобалауға арналған тапсырманың 15 - тармағында көрсетілген. |
| 11.2 | Технологиялық бөлімді әзірлеуге қойылатын талаптар | - Негізгі және қосалқы құрылыстардың құрамы ҚР-да қолданылатын технологиялық жобалау нормаларына, сондай-ақ ҚР аумағында қолданылатын тиісті халықаралық нормаларға сәйкес қабылдансын. - Жобалық шешімдерді әзірлеу сатысында қолданылатын барлық жүйелер үздік халықаралық өнеркәсіптік тәжірибені пайдалана отырып және осыған байланысты соңғы басылымдарға, Қазақстан Республикасында пайдаланылатын халықаралық стандарттарға, нормалар мен стандарттарға сәйкес әзірленуге тиіс. - Егжей-тегжейлі жобалау басталғанға дейін ұңғымалар алаңдарының, сондай-ақ түсу желілерінің конфигурациясын, жайластырылуын және жарақтандырылуын Тапсырыс берушімен келісу қажет. - Жабдықтар мен материалдарды таңдау кезінде келесі талаптарды басшылыққа алыңыз: - берілген жұмыс жағдайларында пайдалану мақсатында құрамында күкіртсутегі бар және коррозиялық-агрессивті қасиеттері бар ортада қолдануға жарамды материалдарды таңдауды растау; - олардың құнының өсуіне әкелетін қосымша және негізсіз талаптарды, сондай-ақ өндірушілердің бәсекелестігін шектейтін талаптарды алып тастаңыз; - кем дегенде үш жеткізушіден техникалық-коммерциялық ұсыныстар негізінде негізгі және қосалқы жабдықты негіздеу және таңдау; - "Мемсараптама" РМК талап ететін нысанға сәйкес негізгі жабдықтардың тізбесін жасау және оны тапсырыс берушіде бекіту; - жабдықтар мен материалдарды таңдау кезінде Урихтау кен орнының қолданыстағы ұңғымаларының жабдықтарымен ұқсас және/немесе үйлесімді пайдалану. - Түсу желілері үшін кран тораптарын орналастыру ВСН 51-3 - 85 талаптарына сәйкес қабылдансын. Крандар халықаралық стандарттар бойынша жерасты орындалуын қамтамасыз ету; сондай-ақ крандар интеграцияланған бөлігі ретінде автоматты басқару үшін жабдықталуы керек ISUB (ICSS). - Ұңғымалардың авариялық ажыратылуын жергілікті басқару үшін сағалық жабдықты басқару панелін қарастыру. Технологиялық жабдықты қорғау үшін жоғары қысымнан қорғаудың жоғары сенімді жүйесін қарастырыңыз - Өндірістік процестерді автоматтандырудың интеллектуалды шешімін, энергияны үнемдеу принциптерін, өнеркәсіптік, өрт және экологиялық қауіпсіздік талаптарын қамтамасыз ететін жобалық шешімдерді қолдану. - Тазарту құрылғысын қабылдаудың стационарлық камераларын қамтамасыз ету (есептеу арқылы анықтау қажеттілігі). |
| 11.3 | "Бас жоспар" бөлімін әзірлеуге қойылатын талаптар | ҚР аумағында қолданылатын нормативтік-техникалық құжаттардың талаптарына сәйкес әзірлеу |
| 11.4 | "Сәулет-құрылыс, көлемдік-жоспарлау және конструктивтік шешімдер"бөлімін әзірлеуге қойылатын талаптар | - Қазақстан Республикасының аумағында қолданылатын нормативтік-техникалық құжаттардың талаптарына сәйкес әзірлеу. Блоктық-модульдік үлгідегі жабдықтар мен зауыттық дайындығы жоғары бұйымдарды барынша қолдану. - Ғимараттар мен құрылыстардың конструкциялары мен материалдары жарылыс және өрт қауіпсіздігі талаптарына сәйкес орындалуы тиіс. - Жабдықтардың, құбырлар мен кабель тіректерінің негізі ретінде таяз көмілген плиталы іргетастарды қарастыру. - Ғимараттар мен құрылыстардың сәулеттік-құрылыс шешімдерін құрылыс ауданының климаттық жағдайларын, санитарлық-техникалық нормаларды және еңбек қауіпсіздігі талаптарын ескере отырып әзірлеу. - Үй-жай ішіндегі жағдайлар: Үй-жайлардың жұмыс аймағындағы ауа температурасы: 20-22 °C. Ауаның салыстырмалы ылғалдылығы: 40–60%. |
| 11.5 | «Электрмен жабдықтау» бөлімін әзірлеуге қойылатын талаптар | - Объектінің тұтынушыларын электрмен жабдықтау сенімділігі бойынша санаттарын ҚР ЭҚО (ПУЭ), ҚР ҚН 4.04-08-2023 талаптарына сәйкес анықтау. - Қоректендіруші және үлестіруші желілерде электр энергиясын тұтыну нүктесіне дейін тасымалдау кезінде активті қуат пен электр энергиясының шығындарын азайтуға бағытталған электр желілерін ұйымдастыру шешімдерін қарастыру. - Тәулігіне 1,0 млрд. ст. м³ (+10%) шикі өңделмеген газ қуатына арналған кен орны нысандары бойынша электр жүктемесін ескере отырып, электрмен жабдықтау нұсқаларын қарастыру: Ұңғыма сағасы алаңын электрмен жабдықтаудың автономды жүйесі (резервтік көз): номиналды кернеуі 0,4 кВ дизельді генераторларды пайдалана отырып, әрбір алаңда жеке стационарлық қондырғыларды қарастыру. Бұл ретте әрбір алаң бойынша қуаттылықты анықтау қажет. Дизельді генераторлар барлық тұтынушылар қоректенетін 0,4 кВ БҚҚ (ЩСУ) қуатпен қамтамасыз етуі тиіс; Сыртқы электрмен жабдықтау жүйесіне қосылу (негізгі көз). - Автоматтандырылған басқару жүйесінің тұрақты жұмысы үшін тиісті қуаттағы үздіксіз қуат көздерін (UPS 380/220 вольт) қарастыру. - Барлық жерасты құбырларын найзағайдан қорғау, алаңдарды жарықтандыру, электрмен жылыту, жерге тұйықтау және электрхимиялық қорғау жүйелерін жобалау. - Электрлік схемаларда ҚР нормативтік-техникалық құжаттарының талаптарына сәйкес резервтік желілерді қарастыру. |
| 11.6 | «Электрхимиялық қорғау» бөлімін әзірлеуге қойылатын талаптар | - Жобаланып жатқан объектілер мен құрылыстарды коррозия әсерінен кешенді қорғауды ҚР аумағында қолданылатын қолданыстағы нормативтік-техникалық құжаттардың талаптарына сәйкес әзірлеу. - Құбыржолдарды электрхимиялық қорғауды ҚР СТ 2888-2016 «Газдың магистральдық құбыржол көлігі. Жерасты құрылыстарын электрхимиялық қорғауды жобалау» және ҚР СТ 2897-2016 «Газдың магистральдық құбыржол көлігі. Коррозиядан электрхимиялық қорғау. Негізгі талаптар» стандарттарының талаптарына сәйкес жобалау. - Тек қорғаныстық поляризациялық әлеуеттер (омикалық құраушысыз әлеуеттер) қамтамасыз етілуі тиіс. Бұл ретте ТМБЖ (СЛТМ) немесе АБЖ-ның (АСУ) мамандандырылған кіші жүйесі көмегімен қорғау параметрлерін қашықтан бақылау мен реттеуді қарастыру қажет. |
| 11.7 | Басқарудың және қауіпсіздіктің интеграцияланған жүйесіне қойылатын талаптар | Қазақстан Республикасының аумағында қолданылатын нормативтік-техникалық құжаттардың талаптарына сәйкес әзірлеу. |
| 11.8 | «Автоматтандыру / ТПАБЖ» бөлімін әзірлеуге қойылатын талаптар | 1.ТП АБЖ бойынша жобалау және жұмыс құжаттамасын Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына, нормативтік-техникалық құжаттарға (ҚР СТ, МЕМСТ (ГОСТ), ЭҚО (ПУЭ), ТПТЖЭ (ПТЭЭП), ЕЖ (СП), IEC) және қолданылатын жабдықты өндірушілердің міндетті талаптарына сәйкес толық көлемде әзірлеу. Жобалық шешімдер объектінің өнеркәсіптік, функционалдық және ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз етуі тиіс. 2.ТП АБЖ Тапсырыс берушімен келісілген көлемде және логикада мыналарды қамтамасыз етуі тиіс: - барлық технологиялық параметрлерді қашықтықтан және жергілікті бақылау; - атқарушы механизмдерді қашықтықтан және жергілікті басқару; - блоктаулар, блоктар аралық және жүйелер аралық қорғаныстар; - мұрағаттарды, оқиғалар мен апаттар журналдарын жүргізу. 3.ТП АБЖ-ны Тапсырыс берушінің ОМС (ДНС) орталықтандырылған басқару жүйесіне резервтелген байланыс арналары арқылы интеграциялауды қарастыру. Бұл ретте іркілістерге төзімділікті, автоматты түрде ауысып қосылуды және арналардың бірі істен шыққан кезде деректердің жоғалмауын қамтамасыз ету қажет. 4.Қолданылатын бағдарламалық-техникалық автоматтандыру құралдары (БЛК (ПЛК), енгізу-шығару модульдері, желілер, SCADA, байланыс хаттамалары) Тапсырыс берушінің объектілерінде пайдаланылатын құралдармен біріздендірілуі немесе олармен толық үйлесімді болуы тиіс. Баламалы шешімдерді қолдануға тек Тапсырыс берушінің жазбаша келісімімен ғана жол беріледі. - ТП АБЖ құрамына кіретін барлық өлшеу құралдары Тапсырыс берушінің нысандарында пайдаланылатын құралдармен біріздендірілуі, Қазақстан Республикасының Өлшеу құралдарының мемлекеттік тізіліміне енгізілуі, түрін бекіту туралы қолданыстағы сертификаттары, салыстырып тексеруі және қауіпті өндірістік нысандарда қолдануға рұқсаты болуы тиіс. - Жарылыс қауіпті аймақтарда орнатылатын далалық жабдықтардың аймақ санаты мен класына сәйкес жарылыстан қорғалған орындалымы (Ex), сондай-ақ нысанды пайдалану жағдайларының талаптарынан (температура, шаң, ылғалдылық, агрессивті орталар) төмен емес климаттық орындалымы болуы тиіс. - ӨАжБ (КИПиА), БЛК (ПЛК), енгізу-шығару модульдері, қуат көздері, коммуникациялық жабдықтар мен басқару шкафтарының элементтері үшін орнатылған санның кемінде 20% көлемінде ҚЖА (ЗИП) жиынтығын қарастыру, бұл ретте жобалық шешімдерді өзгертпей, жедел ауыстыру мүмкіндігін қамтамасыз ету қажет. - ТП АБЖ архитектурасы мыналарды қарастыруы тиіс: - аса маңызды компоненттерді (контроллерлер, қуат көзі, байланыс желілері) резервтеу; - модульділік және ауқымдылық; - технологиялық процесті тоқтатпай, жүйені кеңейту мүмкіндігі. - ТП АБЖ бағдарламалық қамтамасыз етуі Тапсырыс берушінің жүйені бір мәнді қолдауы мен сүйемелдеуін қамтамасыз ететін басқару логикасын, қорғаныстарды, орнатымдарды (уставка) және алгоритмдерді құжаттай отырып, құрылымдық тәсілді қолдану арқылы әзірленуі тиіс. - ТП АБЖ бойынша жобалау және жұмыс құжаттамасының құрамына мыналар кіруі тиіс (бірақ олармен шектелмейді): - түсіндірме жазба; - функционалдық және құрылымдық схемалар; - автоматтандыру және қосу схемалары; - сигналдар, адрестеу және резервтеу кестелері; - басқару, қорғау және блоктау алгоритмдері; - кабельдік журналдар; - жабдықтар мен БҚ (ПО) спецификациялары; - сұрау парақтары; - ҚЖА (ЗИП) тізбесі; - БЛК (ПЛК) және SCADA бағдарламалауға арналған тапсырма. - Барлық жобалық шешімдер, соның ішінде жүйе архитектурасы, жабдықты таңдау және басқару алгоритмдері Тапсырыс берушімен міндетті түрде алдын ала келісілуге жатады. Тапсырыс берушінің жазбаша келісімінсіз шешімдерді іске асыруға жол берілмейді және бұл құжаттаманы қабылдамауға негіз болып табылады. |
| 11.9 | Апатқа қарсы қорғаныс жүйесін (АҚҚЖ) әзірлеуге қойылатын талаптар | Қазақстан Республикасының аумағында қолданылатын нормативтік-техникалық құжаттардың талаптарына сәйкес әзірлеу. |
| 11.10 | Өртке қарсы және газдан қорғау жүйесін әзірлеуге қойылатын талаптар | Қазақстан Республикасының аумағында қолданылатын нормативтік-техникалық құжаттардың талаптарына сәйкес әзірлеу. |
| 11.11 | Ақпараттық және инженерлік жүйелер кешеніне (АИЖК) қойылатын талаптар | Қазақстан Республикасының аумағында қолданылатын нормативтік-техникалық құжаттардың талаптарына сәйкес әзірлеу. |
| 11.12 | Күзеттің инженерлік-техникалық құралдарының кешеніне (КИТҚК) қойылатын талаптар | Қазақстан Республикасының аумағында қолданылатын нормативтік-техникалық құжаттардың, қолданыстағы (және өзекті) заңнамалық және өзге де нормативтік-құқықтық актілердің, соның ішінде ҚР Үкіметінің 2021 жылғы 6 мамырдағы № 305 «Террористік тұрғыдан осал объектілерді терроризмге қарсы қорғауды ұйымдастыруға қойылатын талаптарды бекіту туралы» қаулысының талаптарына сәйкес әзірлеу. |
| 11.13 | Инженерлік желілер мен құрылыстарды әзірлеуге қойылатын талаптар | IV санатты автомобиль жолдары: 1.Кіреберіс автожолдарын ҚР нормаларына сәйкес қолданыстағы жолға түйісетін жерлерде су өткізгіш гидротехникалық құрылыстармен жабдықтау. |
| 12 | Кезектілікті және іске қосу кешендерін белгілеу | Талап етілмейді. |
| 13 | Қоршаған ортаны қорғау шаралары мен іс-шараларын әзірлеуге қойылатын талаптар мен шарттар | Жұмыс құрамы: - ҚР Экологиялық кодексінің 68-бабының және Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрінің 2021 жылғы 30 шілдедегі № 280 бұйрығымен бекітілген «Экологиялық бағалауды ұйымдастыру және жүргізу жөніндегі нұсқаулықтың» талаптарына сәйкес, көзделіп отырған қызмет туралы өтінішті әзірлеуді және Тапсырыс берушімен келісуді, кейіннен e-license порталына жүктеуді және қоршаған ортаға әсерді бағалаудың қамту саласын анықтау және (немесе) көзделіп отырған қызметтің әсерін скринингтеу туралы қорытынды алуды жүзеге асыру. - Қазақстан Республикасының 2021 жылғы 2 қаңтардағы № 400-VI ҚРЗ Экологиялық кодексінің 72-бабының және ҚР ЭГТРМ 2021 жылғы 30 шілдедегі № 280 бұйрығымен бекітілген «Экологиялық бағалауды ұйымдастыру және жүргізу жөніндегі нұсқаулықтың» талаптарына сәйкес, қоршаған ортаға әсерді бағалаудың қамту саласын анықтау туралы қорытынды негізінде Мүмкін болатын әсерлер туралы есепті дайындау және Тапсырыс берушімен келісу, кейіннен уәкілетті органнан қоршаған ортаға әсерді бағалау нәтижелері бойынша оң қорытынды алу. - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің м.а. 2022 жылғы 11 қаңтардағы № ҚР ДСМ-2 бұйрығымен бекітілген «Адамның тіршілік ету ортасы мен денсаулығына әсер ету объектілері болып табылатын объектілердің санитарлық-қорғаныш аймақтарына қойылатын санитарлық-эпидемиологиялық талаптар» санитарлық қағидаларының 2-тарауы мен 9-қосымшасына сәйкес, кешенді ведомстводан тыс сараптаманың оң қорытындысын алғаннан кейін 2 айдан аспайтын мерзімде Алдын ала (есептік) санитарлық-қорғаныш аймағын негіздеу жобасын әзірлеу және келісу. - ҚР Экологиялық кодексінің 122-бабының және ҚР ЭГТРМ 2021 жылғы 9 тамыздағы № 319 бұйрығымен бекітілген «Экологиялық рұқсаттар беру, қоршаған ортаға әсер ету туралы декларацияны ұсыну қағидаларының, сондай-ақ әсер етуге арналған экологиялық рұқсат бланкілерінің нысандары мен оларды толтыру тәртібінің» 8-қосымшасының талаптарына сәйкес, ластаушы заттар шығарындыларының қолданыстағы көздерін ескере отырып, әсер етуге арналған экологиялық рұқсат алу үшін құжаттар пакетін (эмиссиялар нормативтерінің жобасы (нысанды пайдалану үшін), қалдықтарды басқару бағдарламасының жобасы (нысанды пайдалану үшін), өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасының жобасы (нысанды пайдалану үшін), әсер етуге арналған экологиялық рұқсаттың қолданылу кезеңіне арналған қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар жоспары, ҚР ЭК 39-бабына сәйкес құрылыс кезеңіндегі эмиссиялар нормативтерін негіздеу үшін «Қоршаған ортаны қорғау» бөлімі) әзірлеу, кейіннен I санаттағы объектілер үшін әсер етуге арналған экологиялық рұқсат алу мақсатында ресімдеу және e-license сайтына жүктеу. - ҚР Экология, геология және табиғи ресурстар министрінің м.а. 2021 жылғы 3 тамыздағы № 286 бұйрығымен бекітілген «Қоғамдық тыңдаулар өткізу қағидаларына» сәйкес, міндетті ҚОӘБ (ОВОС) процедурасынан өту және әсер етуге арналған экологиялық рұқсат алу кезеңінде қоғамдық тыңдауларды ұйымдастыруды және өткізуді, соның ішінде бұқаралық ақпарат құралдарында, сондай-ақ хабарландыруларды орналастыруға арналған арнайы орындарда мемлекеттік және орыс тілдерінде хабарландыру таратуды қамтамасыз ету. - Қажет болған жағдайда, әсер етілетін аумақ шегінде орналасқан әкімшілік-аумақтық бірліктердің жергілікті атқарушы органдарынан, ҚР уәкілетті органдарынан қажетті анықтамалар мен өзге де құжаттарды алу кезінде Тапсырыс берушіні сүйемелдеуді қамтамасыз ету. Келісуге қойылатын талаптар: Барлық әзірленетін құжаттарды (КҚТӨ (ЗоНД), Мүмкін болатын әсерлер туралы есепті, Алдын ала (есептік) СҚА (СЗЗ) негіздеу жобасын, әсер етуге арналған экологиялық рұқсат алуға арналған құжаттар пакетін) Тапсырыс берушімен келісу қажет. Қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті орган тарапынан әзірленетін құжаттарға ескертулер болған жағдайда, аталған ескертулерді жойып, қайта қарауға жіберу қажет. Кешенді ведомстводан тыс сараптама сарапшысы тарапынан Алдын ала (есептік) СҚА негіздеу жобасына ескертулер болған жағдайда, ескертулерді жойып, оң қорытынды алу үшін қайта қарауға жіберу қажет. Жұмыс нәтижелерін қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органмен келісуді, атап айтқанда: қоршаған ортаға әсерді бағалаудың қамту саласын анықтау және (немесе) көзделіп отырған қызметтің әсерін скринингтеу туралы қорытындыны, қоршаған ортаға әсерді бағалау нәтижелері бойынша қорытындыны, I санаттағы объектілер үшін әсер етуге арналған экологиялық рұқсатты алу. |
| 14 | Азаматтық қорғаныс инженерлік-техникалық іс-шараларын әзірлеуге және төтенше жағдайлардың алдын алуға, қорғаныс іс-шараларына қойылатын талаптар | - Қауіпті өндірістік объектінің өнеркәсіптік қауіпсіздік декларациясын әзірлеу, кейіннен өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы уәкілетті мемлекеттік органда шифр берілгенге дейін сүйемелдеу (ҚР ИЖДМ 30.12.2014 ж. «Қауіпті өндірістік объектілерді декларацияланатындарға жатқызу критерийлерін айқындайтын қағидаларды және Қауіпті өндірістік объектінің өнеркәсіптік қауіпсіздік декларациясын әзірлеу қағидаларын бекіту туралы» бұйрығы). - Апаттарды жою жоспарын (АЖЖ) әзірлеу (Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 11 сәуірдегі № 188-V «Азаматтық қорғау туралы» Заңы). - ҚР қолданыстағы заңнамасына сәйкес азаматтық қорғаныс инженерлік-техникалық іс-шараларын және төтенше жағдайлардың алдын алу жөніндегі іс-шараларды әзірлеу (ҚР 2014 жылғы 11 сәуірдегі № 188-V ҚРЗ «Азаматтық қорғау туралы» Заңы, ҚР ІІМ 2014 жылғы 24 қазандағы № 732 «Азаматтық қорғаныстың инженерлік-техникалық іс-шараларының көлемі мен мазмұнын бекіту туралы» бұйрығы және т.б.). - «Өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету іс-шаралары» бөлімі мыналарды қамтуы тиіс: - жобаланып жатқан объектінің өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету жүйесінің сипаттамасы; - объектілердің өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ететін ғимараттар, құрылыстар мен сыртқы қондырғылар арасындағы өртке қарсы арақашықтықтарды негіздеу; - сыртқы өртке қарсы сумен жабдықтау, өрт сөндіру техникасы үшін өту және келу жолдарын анықтау бойынша жобалық шешімдердің сипаттамасы мен негіздемесі; - қабылданған конструктивтік және көлемдік-жоспарлау шешімдерінің, құрылыс конструкцияларының отқа төзімділік дәрежесі мен конструктивтік өрт қауіптілігі класының сипаттамасы мен негіздемесі; - өрт туындаған кезде адамдардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша жобалық шешімдердің сипаттамасы және есептік негіздемесі; - өртті жою кезінде өртке қарсы қызмет бөлімшелерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі іс-шаралар тізбесі. - ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың, жабдықтар мен сыртқы қондырғылардың жарылыс-өрт және өрт қауіптілігі бойынша санаттары туралы мәліметтер (есептеулер); - автоматты өрт сөндіру қондырғыларымен қорғалуға және автоматты өрт дабылымен жарақтандырылуға жататын ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлар мен жабдықтардың тізбесі; - өртке қарсы қорғаныстың (автоматты өрт сөндіру қондырғыларының, өрт дабылының, өрт кезінде адамдарды құлақтандыру және эвакуациялауды басқару жүйесінің, ішкі өртке қарсы су құбырының, түтінге қарсы қорғаныстың) сипаттамасы мен негіздемесі; - өртке қарсы қорғаныс жабдықтарын орналастыру, оларды басқару, бұл жабдықтардың ғимараттардың инженерлік жүйелерімен және өрт кезінде адамдарды қауіпсіз эвакуациялауды, өртті сөндіруді және оның таралуын шектеуді қамтамасыз ететін жабдықтармен өзара әрекеттесу қажеттілігінің сипаттамасы мен негіздемесі, сондай-ақ өртке қарсы қорғаныс техникалық жүйелерінің (құралдарының) жұмыс алгоритмі (бар болса); - жобаланып жатқан объектінің өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша ұйымдастырушылық-техникалық іс-шаралардың сипаттамасы; - ҚР ҚН 1.02-03-2022 талаптарында белгіленген негізгі сызбалар (бірақ олармен шектелмейді). Террористік тұрғыдан осал объектілерді терроризмге қарсы қорғауды ұйымдастыруға қойылатын талаптарды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 6 мамырдағы № 305 қаулысына сәйкес террористік тұрғыдан осал объектілерді терроризмге қарсы қорғау жүйесін қарастыру. |
| 15 | Қауіпсіздік режиміне және еңбек гигиенасына қойылатын талаптар | Еңбек қауіпсіздігі мен гигиенасы талаптары ҚР заңнамасының талаптарына сәйкес болуы тиіс. |
| 16 | Сметалық құжаттамаға қойылатын талаптар | Сметалық құжаттаманы ҚР ҚНДҚ 8.01-08-2022 «Қазақстан Республикасындағы құрылыстың сметалық құнын айқындау тәртібіне» сәйкес орындау. Сметалық құжаттаманы Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті бекіткен ҚР ҚН элементтік сметалық нормаларын қолдана отырып, қолданыстағы редакцияда ресурстық әдіспен орындау қажет. Құрылыс ресурстарының құнын анықтау үшін смета жасалған күнге қолданыстағы құрылыс ресурстарына арналған сметалық бағалар жинақтарын пайдалану керек. Қолданыстағы сметалық бағалар жинақтарында қажетті параметрлері мен сипаттамалары бар құрылыс материалдары мен жабдықтарына бағалар болмаған жағдайда, олардың құны нормативтік-техникалық құжаттардың талаптарына сәйкес баға бойынша қабылданады. Жобалық шешімдерді қабылдау кезінде материалдық ресурстар мен инженерлік жабдықтардың спецификацияларын АҚҚК (АГСК) «Құрылыс конструкцияларының, бұйымдарының және құрылыс материалдарының тізбесі» каталогына сәйкес қалыптастыру туралы ҚР ҚН 1.02-03-2022 5.13-тармағының талабы мемлекеттік инвестициялар, квазимемлекеттік сектор субъектілерінің қаражаты есебінен және мемлекеттік-жекешелік әріптестік (концессия) жобалары бойынша қаржыландырылатын объектілер құрылысына арналған ресурстарға қолданылады. Бұл ресурстардың сметалық құны сметалық бағалар жинақтары бойынша, ал олар жинақтарда болмаған жағдайда — Тапсырыс берушінің бекітілген шешімдеріне сәйкес, яғни жобада қабылданған техникалық параметрлер мен сипаттамаларды ескере отырып, ресурстардың бағасы туралы ақпаратты пайдалану арқылы ең төменгі баға бойынша анықталуы керек (8.2.30-8.2.33 тармақтарын қараңыз). МТЖ (МТР) құнын анықтау кезінде бағалардың ағымдағы деңгейіндегі (сметалық құжаттама жасалған сәттегі) өзекті прайс-парақтар мен ТКҰ-ларды (ТКП) пайдалану қажет. Үстеме шығыстарды ҚР құрылысындағы үстеме шығыстардың шамасын анықтау жөніндегі нормативтік құжатқа сәйкес анықтау. Сметалық пайданы ҚР құрылыстың сметалық құнын анықтау жөніндегі нормативтік құжатқа сәйкес анықтау. Ағымдағы баға деңгейінен болжамды баға деңгейіне қайта есептеу ҚР Ұлттық экономика министрлігінің деректері бойынша ҚМЖ (СМР) орындау кезеңінің ортасына арналған индекс-дефляторлармен жүзеге асырылады. Құрылыстың ұзақтығы ҚҰЖ (ПОС) бойынша қабылданады. |
| 17 | Алаңның орналасуын таңдау және инженерлік ізденістер | 1.Жұмыс жобасының (ЖЖ) құрамында тиісті «Құрылыс алаңын таңдау» есебін ресімдеу. Бұған дейін орындалған инженерлік ізденістердің материалдарын ескеру қажет. 2.Жобаланып жатқан объектілер мен құрылыстар үшін алаңдарды орналастырудың оңтайлы нұсқасын таңдау кезінде ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерді, орман алқаптарын, табиғат қорғау аймақтарын және т.б. алып қоюдан келетін залалды барынша азайту принципін басшылыққа алу. 3.Мемлекеттік сараптамадан өту үшін қажетті көлемде Жұмыс жобасы (ЖЖ) сатысы үшін инженерлік-экологиялық ізденістерді орындау. |
| 18 | Жұмыс жобасын (ЖЖ) Қазақстан Республикасының қадағалаушы және мемлекеттік органдарымен келісу | 1.Мердігер жобалау-сметалық құжаттаманы белгіленген тәртіппен Тапсырыс берушімен келіседі. 2.Мердігер жобалау құжаттамасын қолданыстағы нормативтік және заңнамалық құжаттарға сәйкес барлық мүдделі ұйымдармен келіседі, сондай-ақ жобалау құжаттамасының барлық қажетті сараптамалардан өтуін қамтамасыз етеді. 3.Мердігер Қазақстан Республикасының бақылаушы органдарында, жергілікті органдарда және жұмыс объектісіне қатысы бар бөгде ұйымдарда осы Шарты бойынша Жұмыстарды жүргізу үшін талап етілетін барлық қажетті рұқсаттарды, келісімдер мен тіркеулерді, сондай-ақ Жұмыстарды орындау үшін қажет болуы мүмкін барлық басқа рұқсаттарды, келісімдер мен тіркеулерді, соның ішінде Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойынша және оның атынан алуға міндетті. |
| 19 | Құжаттаманың құрамына және ресімделуіне қойылатын талаптар. ЖСҚ даналарының саны | - Тапсырыс берушіге келісу үшін жұмыс жобасы — тіркеу папкаларында қағаз тасығышта 1 дана және Adobe PDF және DWG форматында электрондық тасығышта 1 дана ұсынылады. Электрондық нұсқа бөлім атаулары жазылған папкаларға бөлінуі, сызбалардың атауы мен нөмірі көрсетіле отырып, әр сызба бойынша жекеленуі тиіс. - «Мемсараптама» РМК оң қорытындысы бар жұмыс жобасы қағаз тасығышта 4 дана және Adobe PDF және DWG форматында электрондық тасығышта 4 дана ұсынылады |
| 20 | Жұмыс жобасын (ЖЖ) әзірлеу мерзімдері | - Тапсырыс берушіге келісу үшін жұмыс жобасы — тіркеу папкаларында қағаз тасығышта 1 дана және Adobe PDF және DWG форматында электрондық тасығышта 1 дана ұсынылады. Электрондық нұсқа бөлім атаулары жазылған папкаларға бөлінуі, сызбалардың атауы мен нөмірі көрсетіле отырып, әр сызба бойынша жекеленуі тиіс. - «Мемсараптама» РМК оң қорытындысы бар жұмыс жобасы қағаз тасығышта 4 дана және Adobe PDF және DWG форматында электрондық тасығышта 4 дана ұсынылады |