3-қосымша Техникалық ерекшелікке

ТЕХНИКАЛЫҚ ТАЛАПТАР

үш фазалы слагкетчерді жеткізуге

1. Жалпы ережелер

1.1. Осы техникалық ерекшелік сатып алу шеңберінде жеткізілетін жабдыққа қойылатын техникалық, функционалдық, пайдалану және сапалық талаптарды айқындайды.

1.2. Жабдық мұнай-газ саласының объектілерінде пайдалануға арналған және жоғары қысым, жоғары температура және коррозиялық-белсенді орта жағдайларында сенімді және қауіпсіз жұмысты қамтамасыз етуі тиіс.

1.3. Жеткізілетін жабдық жаңа, бұрын пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген және пайдалануда болмаған болуы тиіс.

2. Жабдықтың атауы мен мақсаты

- Атауы: Үш фазалы слагкетчер

- Мақсаты:
Табиғи газ бен газ конденсатының құрамында кептірілмеген күкіртті сутек (H₂S) бар ағынын:

- газ фазасына;

- сұйық көмірсутекті фазаға;

- су фазасына
үздіксіз пайдалану режимінде бөлуге арналған

3. Негізгі техникалық сипаттамалар

| № | Параметр | Талап етілетін мән |
| --- | --- | --- |
| 1 | Слагкетчер типі | Үш фазалы |
| 2 | Орындалуы | Жерүсті |
| 3 | Жұмыс режимі | Үздіксіз |
| 4 | Жұмыс ортасы | Кептірілмеген күкіртті сутек (H₂S) бар табиғи газ, газ конденсаты, су |
| 5 | Жұмыс қысымы | 10 МПа |
| 6 | Есептік қысым | Кемінде 10,5 МПа |
| 7 | Ыдыстың сыйымдылығы | 100 м³ |
| 8 | Среданың есептік температурасы | 260 °C |
| 9 | Қабырғаның есептік температурасы | 350 °C |
| 10 | Есептік қызмет мерзімі | Кемінде 10 жыл |

4. Конструктивтік талаптар

4.1. Слагкетчер қысыммен жұмыс істейтін ыдыс болып табылуы және коррозиялық-белсенді ортада (H₂S) пайдалану шарттарын ескере отырып жобалануы және дайындалуы тиіс.

4.2. Слагкетчер конструкциясы мыналарды қамтуы тиіс (бірақ олармен шектелмейді):

- кіріс үлестіргіш құрылғыны;

- газ қайтарғыш және тамшы ұстағыш элементтерді (демистер немесе баламасы);

- ішкі қалқалар мен фазаларды кескіштерді;

- мұнай мен су деңгейлерін реттеу құрылғыларын;

- дренаждық және үрлеу патрубоктарын;

- қарап тексеруге, қызмет көрсетуге және тазалауға арналған люктерді.

4.3. Конструкция мыналарды қамтамасыз етуі тиіс:

- жұмыс режимдерінің бүкіл диапазонында фазаларды тиімді бөлуді;

- минималды қысым шығынын;

- қауіпсіз пайдалану және техникалық қызмет көрсету мүмкіндігін.

5. Материалдар және коррозияға төзімділік

5.1. Корпус пен ішкі құрылғылардың материалдары күкіртті сутектің (H₂S) әсеріне төзімді болуы тиіс.

5.2. Материалдар мыналардың талаптарына сәйкес болуы тиіс:

- NACE MR0175 / ISO 15156;

- қолданыстағы МЕМСТ (ГОСТ), ҚР СТ, ASME немесе баламалы халықаралық стандарттар.

5.3. 35 °C дейінгі температурада расталған механикалық беріктігі бар материалдарды қолдану;

5.4. Ішкі және сыртқы коррозияға қарсы жабынды қарастыру;

5.5. Материалдық орындалуы - минус 50°С температурада KCU нормаланған соққы тұтқырлығы бар көміртекті төмен легирленген болат;

6. Бақылау-өлшеу аспаптары мен арматура

Слагкетчер мыналармен жарақтандырылуы тиіс:

- қысым датчиктерімен;

- температура датчиктерімен;

- деңгей өлшегіштермен

- сұйықтықтың жалпы деңгейінің;

- мұнай деңгейінің;

- су деңгейінің;

- Сақтандырғыш клапандар блогымен;

- ілмелі және дренаждық арматурамен (p. 2).

7. Өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптары және нормативтік база

7.1. Жабдық мыналардың талаптарына сәйкес болуы тиіс:

- ҚР өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы заңнамасына;

- қысыммен жұмыс істейтін ыдыстарды құрылғылау және қауіпсіз пайдалану қағидаларына;

- артық қысымнан сақтандырғыш клапандар блогын қарастыруға;

7.2. Слагкетчер өнеркәсіптік қауіпсіздік органдарында тіркелуге жатады.

8. Дайындауға және сапаны бақылауға қойылатын талаптар

8.1.  Дайындаушыда мыналар болуы тиіс:

- қысыммен жұмыс істейтін ыдыстарды дайындауға арналған қолданыстағы лицензия/рұқсат;

- енгізілген сапа менеджменті жүйесі.

8.2. Міндетті сынақтар:

- дәнекерленген қосылыстарды бұзбайтын бақылау;

- беріктікке және тығыздыққа гидравликалық сынақтар;

- зауыттық қабылдау-тапсыру сынақтары;

- Ыдысты термоөңдеуді қарастыру;

9. Жеткізу жиынтықтылығы

Жеткізу жиынтығына мыналар кіруі тиіс:

  - жиналған слагкетчер;

  - ішкі құрылғылар;

  - тіректер;

  - сақтандырғыш құрылғылар;

  - бекіту элементтерінің жиынтығы;

  - жабдық паспорты;

  - техникалық құжаттама;

  - материалдар мен бұйымға арналған сертификаттар.

10. Құжаттамаға қойылатын талаптар

Жеткізуші мыналарды ұсынуға міндетті:

  - қысыммен жұмыс істейтін ыдыстың паспортын;

  - сәйкестік сертификаттарын;

  - беріктікке есеп айырысуды;

  - жалпы түрдегі сызбаларды;

  - пайдалану жөніндегі нұсқаулықты;

  - ҚР ӨҚ органдарында тіркеуге арналған құжаттарды;

11. Орау және тасымалдауға қойылатын талаптар

- Жабдық консервациялануы тиіс;

- Орау тасымалдау және сақтау кезінде сақталуын қамтамасыз етуі тиіс;

- Таңбалау — нормативтік талаптарға сәйкес.

12.  Электрмен жабдықтауға қойылатын талаптар

- Қуат беру параметрлері - кернеу: 380/400 В, 50 Гц;

- Электрмен қоректендіру мыналарды қамтамасыз етуі тиіс:

- жылытқыш өзін-өзі реттейтін кабельдермен слагкетчер денесін электрмен жылытуды (қажет болған жағдайда жарылыстан қорғалған термореттегіштерді қолдану);

- жылытқыш өзін-өзі реттейтін кабельдермен скатчердің құбыржолдары мен датчиктерін электрмен жылытуды;

- басқару тізбектерін, ӨАжБ-ны (КИПиА), жарықтандыруды (қажет болған жағдайда) қоректендіруді.

3. Қысқа тұйықталудан және шамадан тыс жүктемеден қорғауды қарастыру;

Қорғау және қауіпсіздік

Электр қауіпсіздігі:

- барлық металл бөліктерін қорғаныш жерге қосу;

Шкафтар мен монтаждау

Басқару шкафтары:

- өнеркәсіптік орындалуда;

- барлық тізбектерді таңбалаумен;

Электр монтаждау:

- кабельдер — жанбайтын оқшаулаумен;

- қуат және сигнал тізбектерін бөлек тарту;

- кабельдер мен қысқыштарды толық таңбалау.

Құжаттама

Мердігер мыналарды ұсынуға міндетті:

- Принципиалды электр схемаларын;

- Қосылу схемаларын;

- Жабдықтар мен кабельдер тізбесін;

Сынақтар және пайдалануға беру

- Оқшаулауды және жерге қосуды тексеру;

- Сынақ хаттамаларын ресімдеу;

13. Кепілдік міндеттемелері

- Кепілдік мерзімі — пайдалануға берілген күннен бастап 2 жыл;

ТЕХНИКАЛЫҚ ТАПСЫРМА

газ сепараторын жобалауға, дайындауға, жеткізуге

1. Жалпы мәліметтер

1.1. Жабдықтың атауы: Газ сепараторы (екі фазалы) .

1.2. Әзірлеуге негіздеме:
Жылдық қайта өңдеу көлемі 1 млрд м³ дейін табиғи газды дайындауды қамтамасыз ету.

2. Бастапқы деректер және есептік параметрлер

2.1. Өнімділік:

- Жылдық газ шығыны: 1,0 млрд м³/жылға дейін;

- Жобалау институты газ сепараторына есеп жүргізуі және жылдық өнімділігі 1,0 млрд м3 есебінен көлемі мен типін (маркасын) таңдауы тиіс.

2.2. Жұмыс ортасы:

- Құрамында (1-қосымшаны қараңыз) мыналар бар табиғи газ:

  - сұйық көмірсутектер (газ конденсаты)

  - пласт суы;

  - механикалық қоспалар;

  - қышқыл компоненттер;

2.3. Жұмыс параметрлері (алдын ала):

- Жұмыс қысымы: 6,8 МПа дейін;

- Есептік қысым: 10,0 МПа;

- Жұмыс температурасы: кемінде 26°С;

- Есептік температура: пайдаланудың максималды және минималды мүмкін болатын жағдайларын ескере отырып ;

2.4. Жобалау институты газ сепараторын орнату орнын (ГСП кейін немесе ЖНГК ГӨЗ-3 аумағының жанында) анықтауы тиіс;

3. Жабдыққа қойылатын талаптар

3.1. Конструктивтік талаптар:

- Орындалу типі: көлденең немесе тік (жобалау институтының есебіне сәйкес);

- Фазалар саны: кемінде екі (газ–сұйықтық);

- Ішкі құрылғылардың болуы – міндеттіІшкі құрылғылардың болуы – міндеттіІшкі құрылғылардың болуы – міндетті;

3.2. Материалдар:

- Корпус материалы — жұмыс ортасының әсеріне төзімді көміртекті немесе төмен легирленген болат (газдың компоненттік құрамына сәйкес);

- Ішкі коррозияға қарсы жабын — міндетті, газдың компоненттік құрамына сәйкес;

- Жабдыққа арналған ҚЖА (ЗИП) материалдары – 2 жыл;

3.3. Жинақтау:

- Газ бен сұйықтықтың кіру/шығу патрубоктары;

- Қарап тексеруге және қызмет көрсетуге арналған люктер;

- Дренаждық және үрлеу желілері;

- Тіректер (стационарлық немесе шанақ типті);

- Жылу оқшаулау;

- ӨАжБ (КИПиА) жиынтығы (жеке тізбе бойынша)

4. Автоматтандыруға және КИП қойылатын талаптар

Сепаратор мыналармен жабдықталуы тиіс:

- деңгей өлшегіштермен (автоматты және механикалық);

- қысым және температура датчиктерімен;

- шекті деңгейлер сигнализациясымен;

- сақтандырғыш клапандарды орнатуға арналған штуцерлермен;

- қолданыстағы ТП АБЖ-ға (АСУ ТП) интеграциялаумен.

5. Қауіпсіздік және сенімділік талаптары

- ҚР өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарына сәйкестік;

- Сейсмикалық әсерлерге есеп айырысу;

- Сақтандырғыш құрылғылардың болуы;

- Жөндеу аралық кезеңдер;

- Жабдықтың қызмет ету мерзімі — кемінде 20 жыл.

6. Нормативтік және техникалық талаптар

Жабдық мыналарға сәйкес болуы тиіс:

- ТР ТС 032/2013 «Артық қысыммен жұмыс істейтін жабдықтың қауіпсіздігі туралы»;

- ҚР СТ, МЕМСТ (ГОСТ), ASME (негізделген кезде);

7. Құжаттамаға қойылатын талаптар

Жеткізуші мыналарды ұсынуға міндетті:

- жабдық паспортын;

- сәйкестік сертификаттарын;

- беріктікке есеп айырысуларды;

- жұмыс сызбаларын

- пайдалану жөніндегі нұсқаулықты;

- атқарушы құжаттама жиынтығын;

- сапаны бақылау және сынақтар жөніндегі құжаттарды;

- жабдыққа арналған барлық құжаттар орыс тіліне аударылуы тиіс

8. Сынақтар және қабылдау

- Зауыт-дайындаушыда гидравликалық сынақтар;

- Дәнекерленген қосылыстарды бақылау (ББ);

- Сепарация сипаттамаларын растау;

- Тапсырыс берушінің немесе оның өкілінің қабылдауы

9. Жеткізу шарттары

- Толық зауыттық дайындықта жеткізу;

- Тасымалдау кезінде сақталуын қамтамасыз ететін орау;

- Жеткізу мерзімі: шартқа қол қойылған күннен бастап 6–7 ай;

- Жеткізу шарттары — Урихтау кен орнына DDP.

10. Кепілдік міндеттемелері

- Жабдыққа кепілдік — пайдалануға берілген күннен бастап кемінде 24 ай;