Приложение № 2

к договору №___от «__» июня 2026 г.

Техническая спецификация на «Капитальный ремонт оконных блоков в зданиях вахтового городка»

1. Вид работ - ремонтные работы согласно приложенного дефекного акта

2. Технические требования:

- Демонтаж оконных блоков и подоконников и наружных отливов;

- Монтаж новых оконных блоков и подоконников и наружных отливов;

- Восстановление откосов. Внутренние откосы: Оштукатуривание по маякам цементно-известковым или влагостойким гипсовым составом. Установка малярных уголков. Шпаклевание финишное в 2 слоя, шлифовка штукатуркой и покраской водоэмульсией

- Наружные откосы: Срезка монтажной пены, герметизация наружного монтажного шва фасадным паропроницаемым герметиком. Восстановление геометрии откоса фасадной цементной смесью с последующей окраской;

- При покраске откосов использовать антигрибковую присадку;

- Профиль из ПВХ с армированной сталью не менее 2мм;

- Окна двухстворчатые – одна сторона глухая

- Стеклопакет – двухкамерный;

- Фурнитура - система со сложным открыванием (поворотно-откидной механизм с режимом проветривания);

- Москитная сетка – рамочного типа, съемная

- Замена стальных дверей на утепленные металлические двери с восстановлением откосов.

- Очистка помещения от мусора.

2. Требования к подрядчику:

- Соблюдать все требования, нормы и правила в соответствии «СН РК» и другим соответствующим нормативным требованиям законодательства Республики Казахстан. (СН РК 2.04-05-2014; СП РК 5.03–107–2013)

- Обеспечить своих работников средствами индивидуальной защиты, а также всем необходимым ручным и электрическим инструментом.

- Безвозмездно исправлять по требованию Заказчика все выявленные недостатки, в процессе выполнения работ.

-  Подрядчик должен выполнить все работы согласно технической спецификации и сметной документации, а также дефектного акта.

-  Подрядчик обязуется предоставить гарантию на выполненные работы на 24 месяца.

- В процессе выполнения работ соблюдать чистоту и порядок, не допускать скопление строительного мусора. Вывоз скопившегося строительного и иного рода мусора образовавшегося во время работы подрядчика осуществлять ежедневно, подрядчик обеспечивает вывоз за свой счет. После выполнения работ, перед сдачей объекта должен произвести очистку территории и здания от мусора и краски, в том числе мойку окон от краски.

- Ответственность за охрану труда, технику безопасности и пожарную безопасность во время проведения работ возлагается на Подрядчика.

- Своевременно представлять акты на скрытые работы, содержащие фотоотчет скрытых работ;

- Подрядчик должен не менее чем за три дня до начала работ оповестить Заказчика об их начале. Ремонтные работы в зоне действующих инженерных сооружений должны выполняться с соблюдением Правил техники безопасности.

- Подрядчику необходимо подготовить объект для выполнения работ (демонтаж и вывоз твердо-бытовых отходов);

- Подрядчик обязан восстановить все дефекты на смежной территории и помещениях, образовавшиеся в результате выполнения работ.

3. Особые условия 3.1. Подрядчик в период выполнения работ по настоящей технической спецификации, организовывает и обеспечивает свой персонал своими силами и за свой счет: • временными жилыми и административными помещениями; • питанием и проживанием • медицинским обслуживанием; • водоснабжением; • электроэнергией.

4. Требования к материалам 4.1. Все строительные материалы и товары, используемые в процессе производства работ, должны быть согласованны с Заказчиком

5. Срок выполнения работ: с даты подписания договора до 31 июля 2026г.

| ЗАКАЗЧИК: Директор по производству ТОО «Урихтау Оперейтинг» _______________Кулжанов Ж. | ПОДРЯДЧИК _________________ |
| --- | --- |