2026 жылғы «___» __________

№_____________ шартқа

№2 қосымша

ИСКҚ (икемді сорғы-компрессорлық құбыр) (58г, 59г, 60г, 61г, 62г, 63г, У-3, У-4, ұңғымаларында және Өріктау кен орнындағы жерасты жабдықтарын (ЖЖ) тексеру үшін күрделі жөндеу кезінде ИСКҚ мен азот)қолдана отырып жұмыс сатып алуға

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

- Жұмыстарды орындау саласы

1983 жылы ашылған Өріктау мұнай-газ конденсаты кен орны Ақтөбе қаласынан оңтүстікке қарай 215 км жерде Қазақстан Республикасы Ақтөбе облысы Мұғалжар ауданының аумағында орналасқан.

Мұнай-газ аймағының осы бөлігінде бұрын Жаңажол (шығысқа қарай 10-12 км), Кеңқияқ (солтүстікке қарай 50 км), Әлібекмола (солтүстік-шығысқа қарай 20 км) және Қожасай (оңтүстік-батысқа қарай 7-8 км) мұнай және газ кен орындары ашылып, игерілуде.

Жылдық орташа температура -40 C пен +40 C аралығында өзгереді. Барлық жабдық пен қызмет көрсетуші мердігердің тұрғын лагері суық қыста және ыстық жазда үздіксіз жұмыс істеуге жарамды болуы керек.

- Жұмыс көлемі.

"Өріктау Оперейтинг" ЖШС Қазақстан Республикасы Ақтөбе облысы Мұғалжар ауданындағы Өріктау мұнай-газ конденсаты кен орнында бағалау жұмыстарын жүргізеді. Урихтаудағы ұңғыманы игеру процесінде қабаттардың өнімділігін жақсарту мақсатында ұңғыманы шаюды жүргізу үшін ИСКҚ қондырғысын тарту, кейіннен қабаттың ұңғыма кенжары маңындағы аймағын тазарту мақсатында азот айдай отырып, қабаттық сұйықтық ағынын шақыру және қабатты тұз қышқылымен өңдеу. Қажет болған жағдайда мердігер қажет болған жағдайда үйкеліс азайтқыштарын қолдануы, сондай-ақ механикалық қоспаларды шығару үшін жұмыс сұйықтығын сіңіру кезінде қабаттың ұңғыма кенжары аймағын ластамай, ұңғыманы тиімді жууға мүмкіндік беретін полимерлер негізіндегі тұтқыр бумаларды айдауы тиіс.

Жоғары тиімділікті гидромониторлық және жуу саптамалары, сондай-ақ ИСКҚ-ға қабат сұйықтығының түсуіне жол бермейтін кері клапандар түріндегі кенжар жабдықтарын қолдану міндетті болып табылады.

Ұңғыма жұмыстарын Тапсырыс берушінің қалауы бойынша және өндірістің талабына қажет болған жағдайда орындалады. Тапсырыс беруші Мердігерге жоғалған пайда мен басқа да шығындарды өтемей, жұмысты толығымен немесе ішінара орындаудан бас тарту құқығын өзінде қалдырады.

- Жұмыстың мақсаттары мен тәртібі.

Бұл жұмыстың негізгі мақсаттары:

Криоген азотты қондырғысы бар ИСКҚ қондырғысымен игеру арқылы мұнай өндірудің  қарқынын арттыру жөніндегі жұмыстар кешені.

Өріктау кен орны бойынша осы мақсаттар шеңберінде орындалатын жұмыстар тәртібі: Өріктау кен орнының ұңғымаларында ұңғыманы ИСКҚ көмегімен игеру мыналарды қамтиды:

- ИСКҚ қондырғысын, сорапты қондырғыларды, ыдыстарды, персонал, химиялық реагенттерді ұңғыма басына жеткізіп орнату.

- Процесті әзірлеу / жобалау:

  - Мердігер ұңғыманы жуу және игеру алдында мыналарды қамтамасыз етуі тиіс:

  - "Өріктау Оперейтинг" ЖШС геологиялық қызметімен бірлесіп ұңғыма бойынша деректерді зерделеу және жинау;

  - Жиналған деректер негізінде, "Урихтау Оперейтинг" ЖШС геологиялық қызметімен бірлесіп, ұңғымада жуу және игеру үшін оңтайлы технологияны (дизайнды) таңдау;

  - Тапсырыс берушіге әрбір ұңғыма бойынша жұмыстар жүргізу басталғанға дейін күнтізбелік 5 (бес) күн бұрын жұмыс бағдарламасын ұсыну.

- Ұңғымада игеру алдында ҰКЖ бригадасы жерасты ұңғымалық пайдалану жабдығымен 88,9 мм СКҚ (сорғы-компрессорлық құбыр) түсіруді жүргізеді, оның ішінде ұңғымаішілік ажыратқыш клапан, қону емізігі, гидравликалық/механикалық пайдалану пакері, айналым клапаны, ағын муфтасы, айдалатын тығын. Бұл ретте осы тармақта аталған барлық жерасты ұңғымалық пайдалану жабдықтарын барлық аудармашыларымен бірге Ø88,9 мм СКҚ  Тапсырыс беруші ұсынады;

- ИСКҚ жабдықтарын, сорғыларды монтаждау, желілерді қысыммен тексеру;

- Жуу интервалдарының табанына ИСКҚ түсіру, (қажет болған жағдайда Тапсырыс берушінің талабы бойынша);

- Ұңғымаларды ИСКҚ арқылы криоген азот қондырғысы бар ұңғыманы игеру және ұңғымаларды режимге шығара отырып икемді құбырды көтеру (оның ішінде штуцерлік манифольдпен лақтыру құбыр желісін монтаждау/бөлшектеу, ұңғыманы толық ағынды мұнай-газ сепараторын (МГС Тапсырыс берушіден)пайдалана отырып амбар арқылы жұмыс жасату;

- Қажет болған жағдайда, бөлек жұмыс жоспарына сәйкес, қабатты қышқылмен өңдеуді жүргізу.

- Құрал – жабдықтарды кері бұзу;

- Аумақты рекультивациялау, ұңғыманы тапсыру;

- Жұмыстар аяқталғаннан кейін, жұмыс аяқталған күннен бастап 3 жұмыс күнінен кешіктірмей қорытынды есеп дайындалып, "Өріктау Оперейтинг"ЖШС ұсынылуы тиіс. Бұл есепте кем дегенде мыналар болуы керек:

  - ұңғымада әрбір өңдеуде пайдананылған материалдар шығыны;

  - айдалатын сұйықтықтың көлемін, жылдамдығын, айдау кестесі бар қысымды және орындалған жұмыстардың құнын қоса алғанда, жұмыс жөніндегі есеп;

  - "Өріктау Оперейтинг" ЖШС геологиялық қызметімен бірлесіп жиналған деректер негізінде болашаққа арналған ұсынымдар, ұңғыманы жуу жұмыстарын жүргізу үшін оңтайлы технологияны (дизайнды) таңдау.

3.1 Ұңғымалардың техникалық деректері

58г ұңғымасы

| Атауы | Диаметр, мм (в дюймах) | Түсу тереңдігі, м | Цементті көтеру биіктігі |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Бағыттаушы | 508,0 (20”) | 0-299,78м | До устья |
| Кондуктор | 339,7 (13” 3/8) | 0-1199,67м | До устья |
| Аралық баған | 244,5 (9” 5/8) | 0-2771,50м | До устья |
| Пайдалану бағаны | 177,8 (7”) | 0-3050м | До устья |

Сағалық жабдық:

1)Баған басы:

– секция А: TF70B-01 TF13 3/8"x9"x7"-70B-01;

– секция B: TF70B-02 TF13 3/8"x9"x7"-70B-02;

2) Құбыр басы – KYS70-78-65D-00 3 1/16"x2 9/16";

3) Субұрқақ арматурасы – KQY70/78-65B-00

59г ұңғымасы

| Атауы | Диаметр, мм (в дюймах) | Түсу тереңдігі, м | Цементті көтеру биіктігі |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Бағыттауыш | 508,0 (20”) | 0-299,90 | Сағаға дейін |
| Кондуктор | 339,7 (13” 3/8) | 0-1200 | Сағаға дейін |
| Аралық баған | 244,5 (9” 5/8) | 0-2583,54 | Сағаға дейін |
| Пайдалану бағаны | 177,8 (7”) | 0-2979,68 | Сағаға дейін |

Сағалық жабдық:

1) Баған басы –   ОКК2-70      секция А: КГ-13 5/8" 5000psi.

– секция B: ОКК-13 5/8х 5000 х 11’’-10000psi (690атм).

2) Атқылама арматурасы –  АФК6 700-080 х 065

60г ұңғымасы

| Атауы | Диаметр, мм (в дюймах) | Түсу тереңдігі, м | Цементті көтеру биіктігі |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Бағыттаушы | 508,0 (20”) | 0-305,48м | До устья |
| Кондуктор | 339,7 (13” 3/8) | 0-1200,22м | До устья |
| Аралық баған | 244,5 (9” 5/8) | 0-2854,4м | До устья |
| Пайдалану бағаны | 177,8 (7”) | 0-3249,11м | До устья |

Сағалық жабдық:

1)Баған басы:

– секция А: TF 70A-01C 5000psi

– секция B: TF 70-10 5000-10000psi

2) Құбыр басы – KQY 70-78-65 E-00 10000psi

3) Субұрқақ арматурасы – KYS 70-78-65 E-00 10000psi

61г ұңғымасы

| Атауы | Диаметр, мм (в дюймах) | Түсу тереңдігі, м | Цементті көтеру биіктігі |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Бағыттауыш | 508,0 (20”) | 0-303,01 | Сағаға дейін |
| Кондуктор | 339,7 (13” 3/8) | 0-1198,83 | Сағаға дейін |
| Аралық баған | 244,5 (9” 5/8) | 0-2739,9 | Сағаға дейін |
| Пайдалану бағаны | 177,8 (7”) | 0-3049,69 | Сағаға дейін |

Сағалық жабдық:

1) Баған басы –   ОКК2-70      секция А: КГ-13 5/8"-  5000psi.

– секция B: ОКК-13 5/8х 5000 х 11’’-10000psi (690атм).

2) Атқылама арматурасы –  АФК6 700-080 х 065

62г ұңғымасы

| Атауы | Диаметр, мм (в дюймах) | Түсу тереңдігі, м | Цементті көтеру биіктігі |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Бағыттаушы | 508,0 (20”) | 0-298,09м | До устья |
| Кондуктор | 339,7 (13” 3/8) | 0-1223,71м | До устья |
| Аралық баған | 244,5 (9” 5/8) | 0-3330,25м | До устья |
| Пайдалану бағаны | 177,8 (7”) | 0-3713,57м | До устья |

Сағалық жабдық:

1)Баған басы:

– секция А: TF 70A-01C 5000psi

– секция B: TF 70-10 5000-10000psi

2) Құбыр басы – KQY 70-78-65 E-00 10000psi

3) Субұрқақ арматурасы – KYS 70-78-65 E-00 10000psi

63г ұңғымасы

| Атауы | Диаметр, мм (в дюймах) | Түсу тереңдігі, м | Цементті көтеру биіктігі |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Бағыттаушы | 508,0 (20”) | 0-300,19м | До устья |
| Кондуктор | 339,7 (13” 3/8) | 0-1224м | До устья |
| Аралық баған | 244,5 (9” 5/8) | 0-2893,18м | До устья |
| Пайдалану бағаны | 177,8 (7”) | 0-3296м | До устья |

Сағалық жабдық:

1)Баған басы:

– секция А: TF 70A-01C 5000psi

– секция B: TF 70-10 5000-10000psi

2) Құбыр басы – KQY 70-78-65 E-00 10000psi

3) Субұрқақ арматурасы – KYS 70-78-65 E-00 10000psi

У-3 ұңғымасы

| Атауы | Диаметр, мм (в дюймах) | Түсу тереңдігі, м | Цементті көтеру биіктігі |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Бағыттаушы | 508,0 (20”) | 0-307,38м | До устья |
| Кондуктор | 339,7 (13” 3/8) | 0-1202,87м | До устья |
| Аралық баған | 244,5 (9” 5/8) | 0-3049,98м | До устья |
| Пайдалану бағаны | 177,8 (7”) | 0-3605м | До устья |
| Хвостовик | 127(5”) | 3403,36-4200 | Сплошн. |

Сағалық жабдық:

Субұрқақ арматурасы – KYS 70-78-65B-00

У-4 ұңғымасы

| Атауы | Диаметр, мм (в дюймах) | Түсу тереңдігі, м | Цементті көтеру биіктігі |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Бағыттаушы | 508,0 (20”) | 0-298,67м | До устья |
| Кондуктор | 339,7 (13” 3/8) | 0-1199,04м | До устья |
| Аралық баған | 244,5 (9” 5/8) | 0-2550м | До устья |
| Пайдалану бағаны | 177,8 (7”) | 0-3183м | До устья |
| Хвостовик | 127(5”) | 2985-4000 | 2985 м тереңдіктен |

Сағалық жабдық:

Субұрқақ арматурасы – KYS 70/78-65F-00

- Ұңғымаларды игеруге қажетті жабдықтар, материалдар және химиялық реагенттер.

  - Ұңғыманы игеру бойынша жұмыстарды орындау үшін мердігердің қолында болуы қажет:

    - ИСКҚ орнатудың бір жинағы. Бұдан басқа, мердігер негізгі қондырғы істен шыққан жағдайда, 1 тәулік ішінде ауыстыру үшін ИСКҚ қондырғысының екінші жиынтығын тарту мүмкіндігіне ие болуы тиіс. Барлық ИСКҚ қондырғылары төменде көрсетілген талаптарға сай болуы керек. Мұндай ауыстыру мердігердің есебінен жүзеге асырылады.

Мердігерде жұмыс барысында қолданылатын бастапқы орама құбырының техникалық сипаттамаларына (диаметрі, ұзындығы, беріктік класы, күкіртті сутегі ортасында қолдануға арналған дизайны, коррозияға төзімділігі және т.б.) толық сәйкес келетін, Қазақстан Республикасындағы резервтік орама құбыры болуы керек.

Резервтік орама құбыры дереу пайдалануға дайын болуы және зақымдану, істен шығу немесе бастапқы орама құбырының жұмыс істеу мерзімінің шегіне жету жағдайында мүмкіндігінше тез арада жұмыс орнына жұмылдырылуы тиіс.

Мердігер резервтік орама құбырының қолжетімділігі туралы растайтын құжаттарды, соның ішінде техникалық деректер парақтарын, жұмыс істеу мерзімі туралы деректерді және оның Қазақстан Республикасындағы сақтау орнын ұсынуға міндетті.

    - Мердігер қамтамасыз етуі тиіс ұңғымалардың әрқайсысы үшін ИСКҚ жабдығының негізгі жиынтығы:

Ұңғыманы игеру және жуу жөніндегі жұмыстарды жүргізу үшін кемінде 5000 метр, диаметрі 38 мм, күкіртсутекке төзімді және агрессивті ортадан қорғалған икемді құбырмен жабдықталған ИСКҚ қондырғысы. Жабдық сертификатталуы және Қазақстан Республикасында пайдалануға рұқсаты болуы тиіс. Жұмыс аяқталған кезде максималды жұмысы 80% - дан аспайтын ИСКҚ орамасы.

      - ИСКҚ қондырғыларына қойылатын техникалық талаптар:

- Инжектордың тарту күші, кемінде – 30 тонн.

- Ең жоғарғы айдау қысымы 690 атм.

- Превенторлар блогының минималды шартты өтуі – 80 мм.

Превенторлар блогы бүйірлік бұрғышпен жабдықталуы керек.

- Компьютерленген деректерді жинау жүйесінің болуы (саға / құбыр қысымы, сұйықтық ағыны, құбыр салмағы, құбырдың жүру жылдамдығы, айдау жылдамдығы).

- ИСКҚ көтеру/түсіру максималды мәндерін қажетті мәнге қоюға арналған реттелетін жүйе (инжектордың апаттық өшіру жүйесі).

- Ұңғыма кенжары құралдарының болуы (күкіртті сутегіге төзімді нұсқада) -, жуу және гидромониторлық саптамалар (оның ішінде қабатқа әсер етудің пульсациялық түрі), айналмалы реактивті саптама, авариялық құралдар;

- Аулау құралдары, соның ішінде гидравликалық яс, көтеру құралдары.

    - Жеткізушіде түтікті қайта орау, тексеру және пайдалануға дайындау мүмкіндігі бар орамды түтікшелерді (КТ) қайта орау машинасы болуы тиіс. Жабдық өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарына және қолданыстағы ережелерге сәйкес келуі тиіс. Тапсырыс берушінің сұрауы бойынша Жеткізуші жабдықтың қолжетімділігі, техникалық жағдайы және пайдалануға жарамдылығы туралы растайтын құжаттаманы ұсынуы тиіс.

    - Субұрқақ арматурасына фланецті қосылыстардың қажетті өлшемдері. Субұрқақ арматурасының жауап бөлігі 10000 psi үшін 3 1/16" өлшеміне ие болады деп болжануда. Өзгерістер болуы мүмкін;

    - Жүк көтергіштігі кем дегенде 25 тонна Автокран-1 бірлік;

    - ИСКҚ кешенінің жабдықтарын, ыдыстарын мен жабдықтарды тасымалдауға және тасымалдауға арналған арнайы техника.

    - Ұңғымаларды жуу кезінде қолдануға арналған көлемі кемінде 80 м3 технологиялық ыдыстар.

    - 0, 2м3/мин-ден 0,7 м3/мин-ге дейінгі немесе ең жоғары айдау қысымы кемінде 600 атм болатын жиынтық өнімділікті қамтамасыз ететін жиынтық қуаты кемінде 450 а. к. жоғары қысымды сорғы агрегаттары;

    - Орама құбырларды орнатуға арналған криогенді азот жабдықтарының жиынтығы:

- Азотты айдаудың максималды жылдамдығы – 85 м³/мин кем емес.

- Азот сорғысының максималды жұмыс қысымы – 700 атм кем емес.

- Ұңғыма алаңында сұйық азотты сақтауға арналған криогенді бактардың болуы, ұңғыма көлемінен үш есе көп айдауға жеткілікті азотты қамтамасыз ету.

    - Орама құбырларды жобалауды модельдеу бағдарламалық жасақтамасы. Жеткізуші орама құбырлардың (КТ) ұңғыма арқылы түпкі ұңғымаға өтуін модельдеу үшін мамандандырылған бағдарламалық жасақтаманы пайдалануы тиіс. Модельдеу ұңғыма геометриясы мен қисықтығын, КТ түпкі ұңғымасының орналасуын, үйкеліс күштерін, гидравликалық параметрлерді және рұқсат етілген механикалық жүктемелерді ескеруі тиіс. Бағдарламалық жасақтама КТ-ның жабысуын, рұқсат етілген максималды жүктемелерден асып кетуді және түпкі ұңғымаға жете алмау қаупін қоса алғанда, асқынулардың ықтималдығын есептеуге мүмкіндік беруі тиіс.

    - Жеткізуші нақты уақыт режиміндегі бұрғылау қондырғысының өнімділік көрсеткіштеріне интернет арқылы қашықтан қол жеткізу үшін жұмыс істейтін жүйенің болуын қамтамасыз етуі тиіс. Жүйе негізгі процесс параметрлерін бақылауды, деректерді сақтауды және Тапсырыс берушінің уәкілетті өкілдерінің қол жеткізуін қамтамасыз етуі тиіс.

    - Ұңғыманың аузында қышқыл ерітіндісін дайындаған жағдайда сұйық қоспаларды беру жүйес;

    - Қажетті химиялық қоспалар (соның ішінде коррозия ингибиторы, беттік белсенді зат, H2S бейтараптандырғышы, үйкелісті төмендететін құрал, шөгіндіге қарсы қоспа және т.б.). Ескерту: Осы тармақта көрсетілген материалдар тізімі және хим.реагенттер түпкілікті болып табылмайды. Қажет болса, басқа химиялық реагенттерді қосу немесе көрсетілген саннан қысқарту, қосымша төлемсіз болады.

    - Ұңғыма алаңында қышқылдық құрамды дайындаған жағдайда, Мердігердің прекурсорларды өңдеуге байланысты қызметке лицензиясы болуы керек. Дайындалған қышқылдық құрамды пайдаланған кезде, Мердігер қышқылдық құрамның прекурсор емес екенін растайтын растайтын құжат ұсынуы тиіс.

    - Жеткізушінің Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес улы заттарды өндіруге, өңдеуге, сатып алуға, сақтауға, сатуға, пайдалануға және жоюға жарамды лицензиясы болуы тиіс. Лицензия гидраттың алдын алу және бейтараптандыру, қышқылдық құрамдарды өзгерту және басқа да жұмыстарды қоса алғанда, технологиялық операциялар кезінде химиялық реагенттерді пайдалану мүмкіндігін қамтуы тиіс. Растайтын құжаттардың көшірмелері Тапсырыс берушіге сұраныс бойынша беріледі.

    - Басқа қажетті жабдықтар мыналарды қамтиды, бірақ олармен шектелмейді:

- Барлық қажетті қосылыстар, соның ішінде, кем дегенде, қосылатын құбырлар мен топсалы қосылыстар, қақпа клапандары өндіруші ұсынған процедураларға сәйкес құбыр байланыстарын қауіпсіз және тиімді құрастыруды қамтамасыз етеі тиіс. Ұңғымаларды игеру кезінде сағаны байластыру ӨҚ және ЕҚ қағыдаларына сәйкес келуі тиіс.

- Мердігер ерітінділерді бір ыдыстан екіншісіне және сыйымдылықтардан сорғыларға айдау үшін барлық қажетті шлангтар мен фитингтердің болуын қамтамасыз етуі керек.

- Кемінде 80 м3 сыйымдылық паркі болуы керек. Мердігер ыдыстардың қажетті санын дербес есептеп қажет болған жағдайда қосымша ыдыстарды әкелуді қамтамасыз етуі тиіс.

Ескертпе: ұңғымаға жеткізілген, бірақ жабдықтар мен мердігер персоналы пайдаланылмаған жағдайда, Тапсырыс беруші бұл жабдық пен мердігер персоналы үшін төлем жасамайды. Сондай ақ аталған жабдық күкіртсутекке және қышқылға төзімді болуы тиіс.

    - Компьютерленген деректерді жинау жүйесі

ИСКҚ арналған криогендік типтегі азотты жабдықтар қондырғысы (ұңғымалардың әрқайсысында):

- Азотты айдаудың ең жоғары жылдамдығы-кемінде 60 м3/мин.

- Азот сорғысының максималды жұмыс қысымы-кемінде 700 атм.

- Криогендік үлгідегі азот қондырғысы қолданылған жағдайда ұңғыманың 3 (үш) көлемін айдау үшін азот көлемін қамтамасыз ететін ұңғыма алаңында сұйық азотты сақтауға арналған криогендік ыдыстартардың болуы.

    - Игеру жөніндегі жұмыстарды жүргізу үшін қажетті өзге де жабдықтар, материалдар, химреагенттер, бұл ретте ұсынылатын барлық жабдық жұмысқа жарамды күйде болуға тиіс.

    - Мердігерде осы жұмыстар шеңберінде ұсынылатын өзінің жабдығы мен техникасына арналған барлық рұқсат құжаттары болуға тиіс, импорттық жабдық берілген жағдайда олардың сәйкестік сертификаттары және оларды Қазақстан Республикасында қолдануға рұқсаты болуға тиіс.

- Қауіпсіздік және қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар

  - Әлеуетті жеткізушіде орындалатын барлық жұмыс түрлеріне қолданылатын қауіпті анықтау және тәуекелді бағалаудың құжатталған рәсімі болуы керек.

Рецепт мыналарды қамтуы тиіс:

- қауіптерді жүйелі түрде анықтау;

- ықтимал салдардың ықтималдығы мен ауырлығын бағалау;

- тәуекел деңгейлерін жіктеу;

- жұмысты орындаудың қолайлылығын анықтау;

- тәуекелді азайту шараларын әзірлеу және енгізу;

- жұмыс жағдайлары немесе технология өзгерген кезде тәуекелді қайта бағалау.

  - Әлеуетті жеткізушіде әрбір қызметкерге өмірге, денсаулыққа, қоршаған ортаға немесе мүлікке қауіп төнген жағдайда жұмысты тоқтата тұру құқығын беретін бекітілген саясат болуы керек.

  - Әлеуетті жеткізушіде қауіпсіз емес әрекеттерді, қауіпсіз емес жұмыс жағдайларын және ықтимал қауіпті жағдайларды бақылаудың жұмыс істейтін процесі болуы керек.

  - Жұмыс басталар алдында Тапсырыс беруші мен Мердігер өкілдерінің қатысуымен кеңес өткізу.

  - Өріктау кен орнының ұңғымаларында ИСКҚ көмегімен игеруді жүргізу бойынша жалпы басшылық мердігерге жүктеледі, жұмыстардың орындалуын бақылауды Тапсырыс берушінің уәкілетті өкілі жүргізеді.

  - Ұңғыманы сынау объектісінде осы жұмыстарды жүргізуге байланысты барлық қызметкерлер жұмыс жоспарымен танысуға тиіс.

  - Жұмыстарды орындау уақытында ұңғымада мыналарды қамтамасыз ету қажет:

- Тапсырыс берушінің жұмыстарды жүргізуге уәкілетті өкілі бекіткен кесте бойынша мердігердің жауапты тұлғаларының тәулік бойы тұрақты кезекшілігі;

- ГМСК және АА жағдайында бригаданың бірінші кезектегі іс-қимылдарға тұрақты дайындығы;

- автокөліктің тәулік бойы кезекшілігі персоналды эвакуациялау қажет болған жағдайда;

- қышқыл сұйықтықтармен жұмыс істеуге арналған жеке қорғаныс құралдары, соның ішінде маскалар, резеңке етіктер, резеңке қолғаптар;

- ұнтақты өрт сөндіргіштер-жұмыс жүргізу кезінде ұңғымада кемінде 5 дана;

- сертификатталған және төлқұжаты бар газ анализаторы-1 бірлік.

  - ИСКҚ -ны көтеріп - түсіру немесе басқа жұмыстар кезінде ГМСК пайда болған жағдайда, АҚҚ герметизациялау және АЖЖ талаптарын басшылыққа алу қажет.

  - Ұңғыма бойынша жұмыстарды орындау кезінде атқыламаға қарсы қауіпсіздікті қамтамасыз ету, жұмыстарға рұқсат беру құжаттарын алу, өзінің атқыламаға қарсы жабдықтарын қысыммен тексеру мердігерге жүктеледі.

  - Әлеуетті жеткізуші кемінде үш жылдық тиісті тәжірибесі бар еңбекті қорғау, қауіпсіздік және қоршаған ортаны қорғау саласындағы маманды жалдауы тиіс. Бұл маман еңбекті қорғау және қауіпсіздік саласында дәлелденген кәсіби дайындықтан өтуі, соның ішінде еңбекті қорғау және қауіпсіздікті басқару саласындағы халықаралық деңгейде танылған жарамды сертификаты болуы тиіс.

  - Өріктау кен орнының ұңғымаларында ИСКҚ көмегімен игеруді жүргізу жөніндегі жұмыстар 30.12.2014 жылғы өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету қағидаларына, ҚР Азаматтық қорғау туралы Заңына және ҚР Экологиялық кодексіне, қауіптілігі жоғары объектілерде мердігерлік ұйымдардың жұмыстарды жүргізу кезіндегі өзара қарым-қатынастар туралы ережелерге, сондай-ақ ҚР аумағында қолданылатын басқа да нормативтік құжаттарға сәйкес жүргізілуі тиіс.

- Жалпы ережелер

  - Мердігер жұмыстарды Шарт және осы Техникалық ерекшелік негізінде орындайды.

  - Жұмыстар мердігер дайындаған және Тапсырыс берушімен келісілген Өріктаудағы ұңғыма үшін игеру жөніндегі жұмыстар жоспарына сәйкес жүзеге асырылады.

  - Мердігер күкіртсутегі бар ұңғымаларда жұмыс тәжірибесі бар және жұмыстарды сәтті орындау, есептілік жасау, жоспарлауда, бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалануда инженерлік-техникалық тәжірибесі бар, заманауи жабдықтармен жұмыс істей алатын, зертханалық сынақтар жүргізе алатын, бақылау және бақылау жүйелерімен жұмыс істей алатын қызметкерлермен жұмыс жүргізеді.

  - Мердігер монтаждау және жұмыстарды жүргізу кезінде тәулігіне 24 сағат үздіксіз жұмысты қамтамасыз етуі тиіс.

  - Мердігер өз есебінен өз персоналын Өріктау кен орнында тамақпен, ауыз сумен және тұрғын үймен қамтамасыз етеді. Мердігердің жабдықтарын электр энергиясыменТапсырыс берушіні қамтамасыз етеді. Мердігер өз есебінен шарт бойынша жұмыстарды орындау үшін материалдар мен басқа да жабдықтарды сатып алуды және тасымалдауды қамтамасыз етеді.

  - Жұмыстарды орындау үшін мердігерде барлық қажетті лицензиялар мен рұқсат құжаттары болуы керек.

  - Мердігер қоршаған ортаға барлық эмиссиялар үшін және қоршаған ортаға эмиссиялар үшін (өз жабдықтарына қатысты) бюджетке төленетін барлық төлемдер үшін, қалдықтарды уақытша сақтау, әкету және жою (ұңғымадан шыққан реакция өнімдерін қоспағанда), Қазақстан Республикасының табиғатты қорғау заңнамасы мен еңбекті қорғау жөніндегі заңнамасының талаптарын бұзғаны үшін бюджетке төленетін төлемдерді төлеу бойынша толық жауапты болады.

  - Жұмысты бастамас бұрын, ластанудың топыраққа, содан кейін жер асты суларына түсуіне жол бермеу үшін барлық технологиялық алаңдар оқшаулағыш материалдармен жабылуы керек. Мердігер оқшаулағыш материалды ықтимал өткізу орындарында төсеуге міндетті, мысалы: резервуарлар, сыйымдылықтар, БРС-қосылымдар, құбырлардың бұрандалы қосылыстары және т. б.

  - Жұмысты орындау кезінде мердігер өз есебінен мердігердің жабдықтарын қамтамасыз етуі, орнатуы, жақсы жұмыс күйінде ұстауы және жөндеуі немесе қажет болған жағдайда ауыстыруы керек. Сонымен қатар, жұмысты орындау кезінде мердігер өз жабдықтарының қорғалуы мен қауіпсіздігіне толық жауап береді.

  - Тапсырыс берушінің уәкілетті өкілінің немесе меншік иесінің рұқсатынсыз Тапсырыс берушінің жұмыс аумағынан қамтамасыз ету құралдарын, құралдарын немесе басқа да мүлкін немесе басқа адамдардың жеке меншігін шығаруға, әкетуге тыйым салынады.

  - Мердігер өз қажеттіліктеріне сәйкес жұмыстарды орындау және қорды толықтыру үшін талап етілетін шығын материалдарының (оның ішінде ЖЖМ) тиісті деңгейін қолдау және қоймада қамтамасыз ету үшін толық жауапты болады.

  - Мердігер ұңғымалардың әрқайсысы үшін жұмыстарды орындау үшін сертификатталған жабдықтар мен материалдарды, сондай-ақ арнайы техниканы пайдалануы керек.

  - Мердігер Ұңғымаларды жуу және игеру үшін ИСКҚ қондырғысын, жоғары қысымды сорғы агрегаттарын, жұмыс сұйықтықтарына арналған сыйымдылықтарды, сорғыш шлангтар мен желілерді, зертхананы және басқа да қажетті жабдықтарды пайдалануға тиіс. Мердігер Тапсырыс берушінің талабы бойынша өзінің жабдығына спецификация мен паспортты ұсынады. Мердігерде техникалық сипаттамаға сәйкес қажетті материалдар мен химиялық реагенттер, пайдаланылатын материалдар мен реагенттерге сертификаттар болуы тиіс.

  - Мердігер прекурсорларға жататын зат ретінде тұз қышқылын сақтау, тасымалдау, есептен шығару үшін мемлекеттік органдарға дербес есеп беруге міндетті, сондай-ақ Тапсырыс берушіні осындай есептілікті ұсынудан қорғауға тиіс.

  - Ұңғымалардың әрқайсысында игеру жөніндегі жұмыстар аяқталғаннан кейін мердігер жұмыс аяқталғаннан кейін тікелей құзыретті органдар бекіткен жою пункттеріне жұмыстарды мердігердің орындауы нәтижесінде пайда болған Өндірістік қалдықтарды (ұңғымадан қышқыл реакциясы өнімдерінен басқа) және тұрмыстық қоқысты тазалауды, жинауды, әкетуді және кәдеге жаратуды өз есебінен қамтамасыз етеді.

  - Мердігер жұмыс жүргізер алдында ИСКҚ көтеріп-түсіру процесін модельдеу үшін бағдарламалық жасақтаманы пайдалануға міндетті.

  - Мердігер жұмыс кезінде осы техникалық ерекшелікте, сондай-ақ мемлекетаралық стандарттарға сәйкес талаптарды ұстануға тиіс: Г ОСТ 12.2.088-2017 "еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі (ЕҚСЖ). Ұңғымаларды игеруге және жөндеуге арналған жер үсті жабдықтары. Жалпы қауіпсіздік талаптары (түзетілген)», ҚР ПСТ 27-2014 " Мұнай және газ-мұнай кен орындары. Газ-мұнай көріністерінің, ашық газ және мұнай атқыламаларының алдын алу жөніндегі талаптар", ҚР ПСТ 16-2014 " Мұнай және газ-мұнай кен орындары. Қабаттың мұнай беруін арттыру үшін ұңғымаларды өңдеу кезінде еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі әдістемелік нұсқаулар " және өзінің ішкі бекітілген регламенттері.

  - Мердігер жұмыс жүргізер алдында Тапсырыс берушінің талабы бойынша соңғы 3 жылдағы икемді құбырдың жұмыс кестесін ұсынуы тиіс. Графиктерде колтюбинг қондырғысының деректері болуы керек: құбырдың салмағы, ИСКҚ және сағадағы қысым, сұйықтық ағыны.

  - Мердігер жұмыс жүргізер алдында Тапсырыс берушіге деректерді жинаудың компьютерленген жүйесінің (Сағалық/құбыр қысымы, сұйықтық шығыны, құбыр салмағы, құбыр жүрісінің жылдамдығы, азотты айдау жылдамдығы) бар екендігі туралы растайтын құжаттарды, сондай-ақ мұндай жүйенің пайдаланылуын растайтын файлдарды ИСКҚ-мен бұрын орындалған жұмыстардан 12 айдан аспайтын құжаттарды ұсынуға міндетті.

Мердігер жұмыстарды жүргізер алдында Тапсырыс берушіге ИСКҚ көтеріп/түсәру ең жоғары мәндерін қажетті шамаға (инжекторды авариялық ажырату жүйесі)қою үшін реттелетін жүйенің бар екендігі туралы растайтын құжаттарды ұсынуға міндетті.

  - Жұмыстарды орындау шарты бюджет бекітілген кейін жасасады

- ИСКҚ қолданып ұңғыманы жуу және игеру бойынша жұмыстарды орындау мерзімдері

  - Жұмылдыру мен кері бұзып көшіруді ескере отырып, жұмыстар ұңғымалардағы жұмыстардың болжамды басталу күніне дейін 5 күнтізбелік күн бұрын жіберілген Тапсырыс берушіден өтінім бойынша 2 тәулік ішінде орындалуы тиіс.

  - Жұмыстарды орындау кезеңі: шарт жасалған күннен бастап 31.12.2027 жылға дейін, Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша.

- Мердігердің жұмыстарды орындауы кезінде жауапкершілікті бөлу.

Техникалық ерекшелікке №2 қосымшаның 2-кестесінде.

Ескерту: шарт жасалғаннан кейін қоса беріледі.

9.  Құжаттамалық растауды талап ететін сатып алынатын лотқа қойылатын техникалық талаптар

- Ықтимал жеткізуші тендерлік өтінімде Қазақстан Республикасында жабдықты қолдануға рұқсаттың электрондық көшірмесін қоса беруге тиіс.

- Ықтимал жеткізуші тендерлік өтінімге

-көмірсутек секторындағы жұмыстар мен қызметтерге лицензиясының электрондық көшірмесін қоса беруі тиіс. Лицензияланған қызмет түрлеріне мыналар кіреді:

• Көмірсутектерді барлау және өндіру кезінде мұнай кен орындарынан мұнай өндіруді арттыру және ұңғымалардың өнімділігін арттыру

• Көмірсутектерді барлау және өндіру кезінде ұңғымаларды жерасты жөндеу, сынау, игеру, сынама алу және консервациялау

• Көмірсутектерді барлау және өндіру кезінде ұңғымаларды цементтеу

• Көмірсутектерді барлау және өндіру кезінде құрлықтағы ұңғымаларды бұрғылау

- Прекурсорлардың айналымына байланысты қызметке лицензия

- Уларды өндіруге, өңдеуге, сатып алуға, сақтауға, сатуға, пайдалануға және жоюға лицензия

- Ықтимал орындаушы келесі кандидатураларды ұсынуы керек:

Кемінде 2 технолог-технолог, мамандық бойынша кемінде 3 жылдық тәжірибесі ИСКҚ бакалавр дәрежесі, тау-кен инженері немесе геолог немесе мұнай инженері немесе технолог-технолог келесі салаларда: Мұнай және газ өндіру технологиясы немесе Мұнай және табиғи газ технологиясы немесе Мұнай және газ кен орындарын пайдалану немесе Мұнай және газ бизнесі немесе Мұнай және газ кен орындарын игеру және пайдалану немесе Мұнай және газ кен орындарын игеру немесе Мұнай және газ геологиясы.

Мамандығы бойынша 3 жыл жұмыс тәжірибесі бар криоген азот қондырғы кемінде 2 операторы (машинистері) және кемінде 2 ИСКҚ операторы (машинистері) (орта арнаулы білімі).

Мамандығы бойынша кемінде 1 жыл жұмыс тәжірибесі бар кемінде 2 оператор көмекшісі (машинистері).

Еңбек қауіпсіздігі, еңбекті қорғау және қоршаған ортаны қорғау саласындағы кемінде үш жылдық тәжірибесі бар бір маман. Маманның еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы дәлелденген кәсіби дайындығы, соның ішінде еңбек қауіпсіздігін басқару саласындағы халықаралық деңгейде танылған жарамды сертификаты болуы керек.

- Әлеуетті жеткізуші соңғы 5 жылдағы ұқсас жұмыстар, қызметтер нарығындағы немесе белгілі бір саладағы тәжірибесін растайтын құжатты ұсынуы тиіс, оны орындалған жұмыстар мен көрсетілген қызметтер үшін тиісті қабылдау актілерінің көшірмелері растауы тиіс. Бұл келісімшарттардың жалпы құны жылына ҚҚС мен шот-фактураларды (егер қағаз шот-фактуралар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес берілсе) немесе электрондық шот-фактураларды қоспағанда кемінде 75 миллион теңгені құрайды.

Техникалық сипаттамаға

№ 1 Қосымша

2-кесте

| Ұңғыманы ИСКҚ қолданып игеруге керекті жұмыстар, жабдықтар, материалдар және химиялық реагенттер атауы. |  | Игеру бойынша мердігер-ден | ҰКЖ бойынша мердігер-ден | Тапсырыс берушіден |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жұмыстарды жүргізу үшін дайындалған ұңғыма сағасы мен оқпаны |  | Х |  |
| 2 | Ұңғымада игеруді жүргізер алдында ұңғымаларға түсірілетін барлық аудармашылары бар Ø73мм СКҚ/ Ø88,9мм СКҚ жерасты пайдалану жабдығы (ұңғымаішілік тығындаушы клапан, отырғызу емізігі, гидравликалық пакер, айналым клапаны, ағын муфтасы, айдалатын тығын) |  |  | Х |
| 3 | Әрбір ұңғыма үшін ИСКҚ көмегімен игеру жөніндегі жұмыс жоспарын жасау және бекіту, Тапсырыс берушімен келісіп бекіту. | Х |  |  |
| 4 | Игеру жөніндегі жұмыстарды жүргізу үшін күкіртті сутекті және агрессивті ортада жұмыс жасауға қабілетті болып жасалған және қорғанысы бар, кемінде 5000 метр, диаметрі 38 мм иілгіш құбыры бар ИСКҚ қондырғысы. | Х |  |  |
| 5 | Криоген типтегі азот құрылғы, максималды жұмыс қысымы 690 атм кем емес | Х |  |  |
| 6 | Жиынтық қуаты 450 а. к. дейін, жиынтық өнімділігі 0,2м3/мин-ден 0,7м3/мин-ге дейін (ИСКҚ арқылы айдау кезінде) немесе ең жоғары айдау қысымы кемінде 700 атм болатын жоғары қысымды сорғы агрегаттары | Х |  |  |
| 7 | Компьютерленген деректерді жинау жүйесі (саға / құбыр қысымы, сұйықтық ағыны, құбыр салмағы, құбыр жылдамдығы, айдау жылдамдығы) | Х |  |  |
| 8 | Цементтеу агрегаты (қажет болған жағдайда) |  | Х |  |
| 9 | Ø 177,8мм қабырға қалыңдығы 10,36мм, Ø 127мм қабырға қалыңдығы 9,19мм отырғызу колонналарына арналған жұмыс қысымы 700 атм кем емес алынбалы-салынбалы пакерлер мен пакер-тығындар. |  |  | Х |
| 10 | Айналым клапаны (қажет болса) |  |  | Х |
| 11 | Дайындаушы ұсынған процедуралармен сәйкес құбыр байламдарын қауіпсіз және тиімді құрастыруды қамтамасыз ететін барлық қажетті қосылыстар (жалғау құбырлары, топсалы қосылыстар және ысырмалар) | Х |  |  |
| 12 | ИСКҚ тартылуы/ысыруы максималды мәндерін қажетті мәнге қоюға арналған реттелетін жүйе (инжектордың апаттық өшіру жүйесі) | Х |  |  |
| 13 | Ұңғыма түптік құралдары-ВҰТҚ, әртүрлі диаметрлі орталықтандырғыштар, жуу және гидромониторлық саптамалар (оның ішінде қабатқа әсер етудің пульсациялық түрі), авариялық құралдар |  |  |  |
| 14 | Ұңғыма алаңындағы сұйықтықтарды талдауға келесі міндеттерді орындауға мүмкіндік беретін арнайы құралдармен жабдықталған далалық зертхана: қышқыл концентрациясын анықтау; | Х |  |  |
| 15 | Сыйымдылық паркі кемінде 80 м3 | Х |  |  |
| 16 | Қажетті химиялық қоспалар (соның ішінде коррозия ингибиторы, беттік белсенді зат, H2S бейтараптандырғыш, үйкелісті төмендететін құрал, темір тұрақтандырғыш, шөгіндіге қарсы қоспа және т. б.) | Х |  |  |
| 17 | Игерілгеннен кейін жұмыс орнын тазалау, ҚТҚ мен химреагенттердің қалдықтарын шығару және жою. | Х |  |  |
| 18 | Игерілгеннен кейін ұңғымадан шыққан реакция өнімдерін шығару және жою. |  | Х |  |
| 19 | Тұз-қышқылды өңдеуді жүргізу үшін қажетті басқада жабдықтар, материалдар, химиялық реагенттер. | Х |  |  |
| 20 | Реакция өнімдерін өңдеуге және газды жағуға арналған амбар. |  | Х |  |
| 21 | Түнгі жарықтандыру. | Х |  |  |

Примечание:

Х – ответственность за поставку

Тапсырыс беруші: Бас геолог "Өріктау Оперейтинг" ЖШС __________________ Рахымберди Р. _________________/МО МО; Мердігер.