Приложение №2

к договору №_____________ от «___» __________ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на закупку Работы с применением ГНКТ (Гибкая насосно-компрессорная труба) (работа ГНКТ с азотом при освоении скважин 58г, 59г, 60г, 61г, 62г, 63г, У-3, У-4 и при КРС по ревизии подземного оборудования (ПО) на месторождении Урихтау)

- Область оказания Услуг.

Нефтегазоконденсатное месторождение Урихтау, открытое в 1983 году, расположено на территории Мугалжарского района Актюбинской области Республики Казахстан в 215км. к югу от города Актобе.

В этой части нефтегазоносного региона ранее открыты и уже разрабатываются месторождения нефти и газа Жанажол (10-12км. восточнее), Кенкияк (50км. севернее), Алибекмола (20 км. северо-восточнее) и Кожасай (7-8 км. юго-западнее).

Среднегодовые температуры разнятся между -400 и +400 С. Все оборудование и жилой лагерь Подрядчика услуг должны подходить для продолжительной работы в  условиях холодной зимы и жаркого лета.

- Объем работ.

ТОО «Урихтау Оперейтинг» проводит оценочные работы на нефтегазоконденсатном месторождении Урихтау в Мугалжарском районе Актюбинской области Республики Казахстан. С целью улучшения продуктивности пластов в процессе освоения скважины на Урихтау привлечение установки ГНКТ для проведения промывки скважины с последующим вызовом притока пластового флюида с закачкой азота в целях очистки призабойной зоны пласта, а также проведения соляно-кислотной обработки пласта. При необходимости подрядчик должен при необходимости применять понизители трения, а также для выноса механических примесей прокачивать вязкие пачки на основе полимеров, позволяющие эффективно производить промывку скважины, при этом не загрязняя призабойную зону пласта при поглощении рабочей жидкости.

Обязательно применение забойного оборудование в виде гидромониторных и промывочных насадок высокой эффективности, а также обратных клапанов, препятствующих попаданию пластового флюида в ГНКТ.

Выполнение Работ по скважинам осуществляется по решению Заказчика и при наличии производственной необходимости. Заказчик вправе отказаться от выполнения Работ полностью или частично без компенсации Подрядчику упущенной выгоды и иных затрат.

- Цели и порядок работы

Основными целями данной Работы являются:

комплекс Работ по интенсификации добычи нефти освоением на ГНКТ с криогенной азотной установкой.

Порядок работ, выполняемые в рамках данных целей по месторождению Урихтау:

Освоение скважины при помощи ГНКТ на скважинах месторождения Центральный Урихтау включает в себя:

- Мобилизацию оборудования ГНКТ, насосного оборудования, емкостей, персонала, химреагентов,

- Разработка процесса/проектирование:

  - Подрядчик перед проведением промывки и освоения должен должен обеспечить:

  - изучение и сбор данных по скважине совместно с геологической службой ТОО «Урихтау Оперейтинг»;

  - на основе собранных данных, совместно с геологической службой ТОО «Урихтау Оперейтинг», подбор оптимальной технологии (дизайна) для проведения промывки и освоения на скважине;

  - предоставление Заказчику программу работ по каждой скважине за 5 (пять) календарных дня до начала проведения работ.

- Перед освоением на скважине бригада КРС производит спуск 73мм НКТ (насосно-компрессорная труба) с подземным скважинным эксплуатационным оборудованием, в т.ч. клапан-отсекатель внутрискважинный, посадочный ниппель, пакер эксплуатационный гидравлический/механичекский, клапан циркуляционный, муфта потока, закачиваемая пробка. При этом все перечисленное в данном пункте подземное скважинное эксплуатационное оборудование с НКТ Ø73мм со всеми переводниками предоставляет Заказчик;

- Монтаж оборудования ГНКТ, насосов, опрессовка линий;

- Спуск ГНКТ до подошвы интервалов промывки, (при необходимости по требованию Заказчика);

- Освоение скважины с криогенной азотной установкой через ГНКТ и подъемом гибкой трубы с выводом скважин на режим (в т.ч. монтаж/демонтаж выкидных линий со штуцерным манифольдом, отработка скважины в амбар с использованием полно поточного нефте-газосепаратора (НГС от Заказчика);

- Провести кислотную обработку пласта при необходимости по отдельному плану работ.

- Демонтаж оборудования;

- Рекультивация территории, сдача скважины;

- По завершении работ, не позднее 3 рабочих дней с даты завершения работ должен быть подготовлен окончательный отчет и представлен ТОО «Урихтау Оперейтинг». Данный отчет должен содержать, как минимум, следующее:

  - расход материалов при каждой обработке на скважине;

  - отчет по работе, включая объемы закачиваемой жидкости, скорость, давление с графиком закачки и стоимость выполненных работ;

  - рекомендации на будущее на основе собранных данных, совместно с геологической службой ТОО «Урихтау Оперейтинг», подбор оптимальной технологии (дизайна) для проведения работ по промывке скважины.

3.1 Технические данные скважин

Скважина 58г

| Наименование колонны | Диаметр, мм (в дюймах) | Глубина спуска, м | Высота подъема цемента |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Направление | 508,0 (20”) | 0-299,78м | До устья |
| Кондуктор | 339,7 (13” 3/8) | 0-1199,67м | До устья |
| Промежуточная колонна | 244,5 (9” 5/8) | 0-2771,50м | До устья |
| Эксплуатационная колонна | 177,8 (7”) | 0-3050м | До устья |

Устьевое оборудование:

колонная головка:

– секция А: TF70B-01 TF13 3/8"x9"x7"-70B-01;

– секция B: TF70B-02 TF13 3/8"x9"x7"-70B-02;

трубная головка –KYS70-78-65D-00 3 1/16"x2 9/16";

фонтанная арматура –KQY70/78-65B-00.

Скважина 59г

| Наименование колонны | Диаметр, мм (в дюймах) | Глубина спуска, м | Высота подъема цемента |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Направление | 508,0 (20”) | 0-300 | До устья |
| Кондуктор | 339,7 (13” 3/8) | 0-1200 | До устья |
| Промежуточная колонна | 244,5 (9” 5/8) | 0-25834 | До устья |
| Эксплуатационная колонна | 177,8 (7”) | 0-2980 | До устья |

Устьевое оборудование:

1) Колонная головка –   ОКК2-70      секции А: КГ-13 5/8"-  5000psi.

– секции B: ОКК-13 5/8 х 5000 х 11’’-10000psi (690атм).

2) Фонтанная арматура –  АФК6 700-080 х 065

Скважина 60г

| Наименование колонны | Диаметр, мм (в дюймах) | Глубина спуска, м | Высота подъема цемента |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Направление | 508,0 (20”) | 0-305,48м | До устья |
| Кондуктор | 339,7 (13” 3/8) | 0-1200,22м | До устья |
| Промежуточная колонна | 244,5 (9” 5/8) | 0-2854,4м | До устья |
| Эксплуатационная колонна | 177,8 (7”) | 0-3249,11м | До устья |

Устьевое оборудование:

колонная головка:

– секция А: TF 70A-01C 5000psi

– секция B: TF 70-10 5000-10000psi

трубная головка –KQY 70-78-65 E-00 10000psi

фонтанная арматура –KYS 70-78-65 E-00 10000psi

Скважина 61г

| Наименование колонны | Диаметр, мм (в дюймах) | Глубина спуска, м | Высота подъема цемента |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Направление | 508,0 (20”) | 0-303,01 | До устья |
| Кондуктор | 339,7 (13” 3/8) | 0-1198,83 | До устья |
| Промежуточная колонна | 244,5 (9” 5/8) | 0-2739,9 | До устья |
| Эксплуатационная колонна | 177,8 (7”) | 0-3049,69 | До устья |

Устьевое оборудование:

1) Колонная головка –   ОКК2-70      секции А: КГ-13 5/8"- 5000psi.

Скважина 62г

| Наименование колонны | Диаметр, мм (в дюймах) | Глубина спуска, м | Высота подъема цемента |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Направление | 508,0 (20”) | 0-298,09м | До устья |
| Кондуктор | 339,7 (13” 3/8) | 0-1223,71м | До устья |
| Промежуточная колонна | 244,5 (9” 5/8) | 0-3330,25м | До устья |
| Эксплуатационная колонна | 177,8 (7”) | 0-3713,57м | До устья |

Устьевое оборудование:

колонная головка:

– секция А: TF 70A-01C 5000psi

– секция B: TF 70-10 5000-10000psi

трубная головка –KQY 70-78-65 E-00 10000psi

фонтанная арматура –KYS 70-78-65 E-00 10000psi

Скважина 63г

| Наименование колонны | Диаметр, мм (в дюймах) | Глубина спуска, м | Высота подъема цемента |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Направление | 508,0 (20”) | 0-300,19м | До устья |
| Кондуктор | 339,7 (13” 3/8) | 0-1224м | До устья |
| Промежуточная колонна | 244,5 (9” 5/8) | 0-2893,18м | До устья |
| Эксплуатационная колонна | 177,8 (7”) | 0-3296м | До устья |

Устьевое оборудование:

колонная головка:

– секция А: TF 70A-01C 5000psi

– секция B: TF 70-10 5000-10000psi

трубная головка –KQY 70-78-65 E-00 10000psi

фонтанная арматура –KYS 70-78-65 E-00 10000psi

Скважина У-3

| Наименование колонны | Диаметр, мм (в дюймах) | Глубина спуска, м | Высота подъема цемента |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Направление | 508,0 (20”) | 0-307,38м | До устья |
| Кондуктор | 339,7 (13” 3/8) | 0-1202,87м | До устья |
| Промежуточная колонна | 244,5 (9” 5/8) | 0-3049,98м | До устья |
| Эксплуатационная колонна | 177,8 (7”) | 0-3605м | До устья |
| Хвостовик | 127(5”) | 3403,36-4200 | Сплошн. |

Устьевое оборудование:

фонтанная арматура –KYS 70-78-65B-00

Скважина У-4

| Наименование колонны | Диаметр, мм (в дюймах) | Глубина спуска, м | Высота подъема цемента |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Направление | 508,0 (20”) | 0-298,67м | До устья |
| Кондуктор | 339,7 (13” 3/8) | 0-1199,04м | До устья |
| Промежуточная колонна | 244,5 (9” 5/8) | 0-2550м | До устья |
| Эксплуатационная колонна | 177,8 (7”) | 0-3183м | До устья |
| Хвостовик | 127(5”) | 2985-4000 | С глубины 2985 |

Устьевое оборудование:

фонтанная арматура –KYS 70/78-65F-00

- Оборудование, материалы и химические реагенты, необходимые для освоения скважин.

  - Для выполнения работ по освоению скважины Подрядчику необходимо иметь в наличии:

    - Один комплект установки ГНКТ. Кроме этого, Подрядчик должен иметь возможность привлечения второго комплекта установки ГНКТ для замены в течение 1 суток, в случае выхода из строя основной. Все установки ГНКТ должны соответствовать требованиям, предъявляемым ниже. Такая замена производится за счет Подрядчика.

Подрядчик должен иметь в наличии резервную гибкую насосно-компрессорную трубу на территории Республики Казахстан с техническими характеристиками, полностью соответствующими параметрам основной ГНКТ, задействованной при выполнении работ (диаметр, длина, класс прочности, исполнение для работы в среде с сероводородом, коррозионная стойкость и др.).

Резервная ГНКТ должна быть готова к оперативному использованию и обеспечивать возможность её мобилизации на объект в минимально возможные сроки в случае повреждения, выхода из строя или достижения предельной наработки основной трубы.

Подрядчик обязан предоставить подтверждающие документы о наличии резервной ГНКТ, включая технические паспорта, данные по наработке и месту её хранения на территории Республики Казахстан.

    - Базовый комплект оборудования ГНКТ для каждой из скважин, которые должен предоставить Подрядчик:

Установка ГНКТ, оборудованная гибкой трубой в количестве минимум 5000 метров, диаметром 38мм, сероводородастойкого исполнения и с защитой от агрессивной среды для проведения работ по освоению и промывке скважины. Оборудование должно быть сертифицировано и иметь разрешение для использования в Республике Казахстан.

Катушка ГНКТ – с максимальной наработкой не более 80% на момент окончания работ.

      - Технические требования, предъявляемые к установкам ГНКТ:

- Тяговое усилие инжектора, не менее – 30 тонн.

- Максимальное давление нагнетания 690 атм.

- Минимальный условный проход блока превенторов – 80 мм.

Блок превенторов должен быть снабжён боковым отводом.

- Наличие компьютеризированной системы сбора данных (устьевого/трубного давления, расхода жидкости, веса трубы, скорости хода трубы, скорости закачки).

- Регулируемая система для выставления максимальных значений натяжения/задавливания ГНКТ на требуемую величину (система аварийного отключения инжектора).

- Наличие забойных инструментов (в сероводородостойком исполнении) –, промывочные и гидромониторные насадки (в том числе пульсирующего типа воздействия на пласт), крутящееся струйное сопло, аварийные инструменты;

- Ловильные инструменты, включая гидравлический яс, подъемные инструменты.

    - Поставщик должен иметь в наличии перемоточный станок для гибкой насосно-компрессорной трубы (ГНКТ), обеспечивающий выполнение операций по перемотке, контролю состояния и подготовке трубы к работам. Оборудование должно соответствовать требованиям промышленной безопасности и действующим нормативам. По требованию Заказчика Поставщик обязан предоставить подтверждающие документы о наличии, техническом состоянии и пригодности оборудования к эксплуатации.

    - Необходимые типоразмеры фланцевых соединений к фонтанной арматуре. Предполагается, что ответная часть фонтанной арматуры будет иметь типоразмер 3 1/16” на 10000 psi. Возможны изменения;

    - Автокран грузоподъемностью не менее 25 тонн – 1 единица;

    - Спецтехника для переезда и транспортировки оборудования комплекса ГНКТ, емкостей и оборудования.

    - Технологические ёмкости объемом не менее 80 м3 для применения при промывке скважин.

    - Насосные агрегаты высокого давления суммарной мощностью не менее 450 л.с., обеспечивающие суммарную производительность от 0,2м3/мин до 0,7 м3/мин или с максимальным давлением закачки не менее 600 атм;

    - Комплект криогенного азотного оборудования для установки ГНКТ:

- Максимальная скорость нагнетания азота – не менее 85 м3/мин.

- Максимальное рабочее давление азотного насоса – не менее 700 атм.

- Наличие криогенных емкостей для хранения жидкого азота на площадке скважины обеспечивающих объем азота для прокачки 3х (трех) объемов скважины.

    - Программное обеспечение для моделирования дизайна работ по ГНКТ; Поставщик должен использовать специализированное программное обеспечение для моделирования прохождения гибкой насосно-компрессорной трубы (ГНКТ) по стволу скважины до забоя. Моделирование должно учитывать геометрию и искривлённость скважины, компоновку низа ГНКТ, силы трения, гидравлические параметры и допустимые механические нагрузки. Программное обеспечение должно обеспечивать расчет вероятности возникновения осложнений, включая запирание (sticking) ГНКТ, превышение предельно допустимых нагрузок и риск недостижения забоя.

    - Поставщик должен обеспечить наличие функционирующей системы удалённого доступа через интернет к показателям работы установки в режиме реального времени. Система должна обеспечивать мониторинг ключевых технологических параметров, хранение данных и доступ уполномоченных представителей Заказчика.

    - Система подачи жидких добавок, в случае приготовления кислотного раствора на устье скважины;

    - Необходимые химические добавки (в том числе ингибитор коррозии, ПАВ, нейтрализатор Н2S, понизитель трения, противоосадочная добавка и др.). Примечание: список материалов и хим. реагентов, указанных в данном пункте, является не окончательным. В случае необходимости возможно добавление какого-либо другого хим. реагента или сокращение из числа указанных, без дополнительной оплаты.

    - В случае приготовления кислотного состава на скважине Подрядчик должен иметь лицензию на деятельность, связанную с оборотом прекурсоров. При использовании готового кислотного состава предоставить подтверждающий документ, о том, что кислотный состав не является прекурсором.

    - Поставщик должен иметь действующую лицензию на производство, переработку, приобретение, хранение, реализацию, использование и уничтожение ядовитых веществ в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Лицензия должна покрывать возможное применение химических реагентов при проведении технологических операций, включая предотвращение гидратообразования и его нейтрализацию, модификацию кислотных составов и иные работы. Копии подтверждающих документов предоставляются Заказчику по его требованию.

    - Другое НЕОБХОДИМОЕ оборудование включает, но не ограничивается наличием следующего:

- Все необходимые соединения, включая, как минимум, соединительные трубы и шарнирные соединения, задвижки, обеспечивающие безопасную и эффективную сборку трубных обвязок, в соответствии с процедурами, рекомендованными изготовителем. Обвязка устья при освоении скважин должна соответствовать ПБиОТ.

- Подрядчик должен обеспечить наличие всех необходимых шлангов и фитингов для перекачки растворов из одной емкости в другую, и из емкостей к насосам.

- Иметь парк емкостей не менее 80 м3. Подрядчик должен самостоятельно рассчитать необходимое количество емкостей и при необходимости обеспечить завоз дополнительных емкостей.

Примечание: в случае доставки на скважину, но не использования оборудования и персонала Подрядчика, Заказчик не производит оплату этого оборудование и персонал Подрядчика. Также указанное оборудование должно быть сероводородостойким и кислотостойким.

    - Компьютеризированная система сбора данных

Комплект криогенного азотного оборудования для установки ГНКТ (на каждой из скважин):

- Максимальная скорость нагнетания азота – не менее 60 м3/мин.

- Максимальное рабочее давление азотного насоса – не менее 700 атм.

- В случае применения азотной установки криогенного типа наличие криогенной емкостей для хранения жидкого азота на площадке скважины Обеспечивающих объем азота для прокачки 3х (трех) объемов скважины.

    - И иные оборудование, материалы, химреагенты, необходимые для проведения работ по освоению, при этом все предоставляемое оборудование должно быть в работоспособном состоянии.

    - Подрядчик должен иметь все разрешительные документы на свое оборудование и технику, предоставляемых в рамках данных Работ, в случае предоставления импортного оборудования должен иметь сертификаты их соответствия и разрешение на их применение в Республике Казахстан.

- Мероприятия по безопасности и охране окружающей среды.

  - Потенциальный поставщик должен иметь действующую документированную процедуру идентификации опасностей и оценки рисков, применяемую ко всем видам выполняемых работ.

Процедура должна предусматривать:

- систематическое выявление опасных факторов;

- оценку вероятности и тяжести возможных последствий;

- классификацию уровней риска;

- определение допустимости выполнения работ;

- разработку и внедрение мер по снижению риска;

- повторную оценку риска при изменении условий работ или технологии.

  - Потенциальный поставщик должен иметь утвержденную политику, предоставляющую каждому работнику право приостановить работы в случае выявления угрозы жизни, здоровью людей, окружающей среде или имуществу.

  - Потенциальный поставщик должен иметь функционирующий процесс наблюдения за небезопасными действиями, небезопасными условиями труда и потенциально-опасными ситуациями.

  - Перед началом работ провести совещание с участием представителей Заказчика и Подрядчика.

  - Общее руководство по проведению освоением при помощи ГНКТ на скважинах месторождения Урихтау возлагается на Подрядчика, контроль за выполнением работ проводит уполномоченный представитель Заказчика.

  - С планом работ должны быть ознакомлены все работники, связанные с проведением данных работ на объекте испытания скважины.

  - На время выполнения работ, на скважине необходимо обеспечить:

- постоянное круглосуточное дежурство ответственных лиц Подрядчика по графику, утвержденному уполномоченным представителем Заказчика на проведение работ;

- постоянную готовность бригады к первоочередным действиям в случае ГНВП и ОФ;

- круглосуточное дежурство автотранспорта для эвакуации персонала при      необходимости;

- средства индивидуальной защиты для работы с кислотными жидкостями, включая маски, резиновые сапоги, резиновые перчатки;

- огнетушители порошковые – не менее 5 штук на скважине при проведении работ;

- газоанализатор – 1 ед. сертифицированный и с паспортом.

  - В случае возникновения ГНВП при спуске, подъеме ГНКТ или других работах, необходимо загерметизировать ПВО и руководствоваться требованиями ПЛА.

  - Обеспечение противофонтанной безопасности при выполнении работ по скважине, получение разрешительных документов на работы, опрессовка собственного ПВО возлагаются на Подрядчика.

  - Потенциальный поставщик должен иметь в штате специалиста в области охраны труда, техники безопасности и охраны окружающей среды с опытом работы по специальности не менее 3 лет. Специалист должен иметь подтвержденную профессиональную подготовку в области охраны труда, включая наличие действующего сертификата международного образца в сфере управления безопасностью труда.

  - Работы по проведению освоению при помощи ГНКТ на скважинах месторождения Урихтау должны проводиться в соответствии с Правилами обеспечения промышленной безопасности от 30.12.2014 года, Закона о гражданской защите РК и согласно

экологическому кодексу РК, Положения о взаимоотношениях при ведении работ подрядными организациями на объектах повышенной опасности, а также другими нормативными документами, действующие на территории РК.

- Общие положения

  - Подрядчик выполняет работы на основе Договора и данной Технической спецификации.

  - Работы осуществляются согласно плану работ по освоению для скважины на Урихтау, подготовленного Подрядчиком и согласованного с Заказчиком.

  - Подрядчик проводит работы с персоналом, имеющего опыт работы на скважинах с присутствием сероводорода и имеющего инженерно-технический опыт для успешного выполнения работ, составления отчетности, в планировании, использовании программного обеспечения, умеющего работать с современным оборудованием, проводить лабораторные испытания, работать с системами наблюдения и контроля.

  - Подрядчик должен обеспечивать бесперебойную работу 24 часа в сутки во время монтажа и проведения работ.

  - Подрядчик самостоятельно за свой счет обеспечивает свой персонал питанием, питьевой водой и жильем на месторождении Урихтау. Оборудование Подрядчика электроэнергией - обеспечивает Заказчик. Подрядчик за свой счет обеспечивает закуп и транспортировку материалов и другого оборудования, для выполнения Работ в соответствии с Договором.

  - Подрядчик для выполнения Работ должен иметь все необходимые лицензии и разрешительные документы.

  - Подрядчик самостоятельно несет полную ответственность за все эмиссии в окружающую среду и по оплате платежей в бюджет за эмиссии в окружающую среду (касательно собственного оборудования), за временное хранение, вывоз и утилизацию отходов (за исключением продуктов реакции со скважины), за нарушение требований природоохранного законодательства и законодательства по охране труда Республики Казахстан.

  - Перед началом работ, во избежание попадания загрязнений в почво-грунты, а затем и в подземные воды, все технологические площадки должно покрываться изолирующими материалами. Подрядчик обязан застелить изолирующий материал в местах возможных пропусков, таких как: резервуары, емкости, БРС-соединения, резьбовые соединения трубопроводов и т.п.

  - Во время выполнения Работ Подрядчик за свой счет, должен предоставлять, устанавливать, поддерживать в хорошем рабочем состоянии, и ремонтировать, либо заменять, где необходимо, оборудование Подрядчика. Кроме того, непосредственно во время выполнения Работ Подрядчик несет полную ответственность за защиту и безопасность своего оборудования.

  - Запрещается выносить средства обеспечения, инструменты или другую собственность Заказчика или частную собственность других лиц без разрешения уполномоченного представителя Заказчика или владельца собственности на вывоз с рабочей территории Заказчика.

  - Подрядчик несет полную ответственность за поддержку и обеспечение на складе соответствующего уровня расходуемых материалов (в том числе ГСМ), требуемых для выполнения Работ и пополнения запаса в соответствии со своими потребностями.

  - Подрядчик должен использовать сертифицированное оборудование и материалы для выполнения Работ для каждой из скважин, а также специальную технику.

  - Подрядчик, для проведения промывок скважин и освоения, должен использовать установку ГНКТ, насосные агрегаты высокого давления, емкости для рабочих жидкостей, всасывающие шланги и линии, лабораторию и другое необходимое оборудование. Подрядчик по требованию Заказчика предъявляет спецификацию и паспорта на свое оборудование. Подрядчик должен иметь необходимые материалы и химические реагенты, согласно Технической спецификации, сертификаты на используемые материалы и реагенты.

  - Подрядчик обязан самостоятельно отчитываться перед государственными органами за хранение, перевозку, списание соляной кислоты, как вещества относящегося к прекурсорам, а также должен оградить Заказчика от предоставления такой отчетности.

  - По завершении работ по освоению на каждой из скважин, Подрядчик обеспечивает за свой счет очистку, сбор, вывоз и утилизацию производственных отходов (кроме продуктов реакции кислоты со скважины) и бытового мусора, возникшего в результате выполнения Подрядчиком Работ на пункты утилизации, утвержденными компетентными органами непосредственно после завершения Работ.

  - Подрядчик перед проведением работ обязан использовать программное обеспечение для моделирования процесса СПО ГНКТ.

  - Подрядчик при работе должен придерживаться требований, содержащимися в настоящей Технической спецификации, а также согласно межгосударственных стандартов: ГОСТ 12.2.088-2017 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Оборудование наземное для освоения и ремонта скважин. Общие требования безопасности (с Поправкой)», ПСТ РК 27-2014 «Месторождения нефтяные и газонефтяные. Требования по предупреждению газонефтеводопроявлений, открытых газовых и нефтяных фонтанов», Предварительный национальный стандарт РК ПСТ РК 16-2014 «Месторождения нефтяные и газонефтяные. Методические указания по безопасности и охране труда при обработке скважин для повышения нефтеотдачи пласта» и собственных внутренних утвержденных Регламентов.

  - Подрядчик перед проведением работ, по требованию Заказчика, должен предоставить графики наработки гибкой трубы за последние 3 года. Графики должны содержать данные колтюбинговой установки: вес трубы, давление в ГНКТ и на устье, расход жидкости.

  - Подрядчик перед проведением работ обязан предоставить Заказчику подтверждающие документы о наличии компьютеризированной системы сбора данных (Устьевого/трубного давления, расхода жидкости, веса трубы, скорости хода трубы, скорости закачки азота), а также подтверждающие использование такой системы файлы не старше 12 месяцев с ранее выполненных работ с ГНКТ.

Подрядчик перед проведением работ обязан предоставить Заказчику подтверждающие документы о наличии регулируемой системы для выставления максимальных значений  натяжения/задавливания ГНКТ на требуемую величину (система аварийного отключения инжектора).

- Сроки выполнения Работ по промывке и освоению скважины с применением ГНКТ

  - Работы с учетом мобилизации и демобилизации должны быть выполнены в течение 2 суток по заявке от Заказчика, направленного за 5 календарных дней до предполагаемой даты начала Работ на скважинах.

  - Период выполнения Работ: с даты заключения договора по 31.12.2027 года, по заявке от Заказчика.

- Распределение ответственности при выполнении Работ Подрядчиком.

В таблице 2 приложения №1 к Технической спецификации.

Примечание: будет приложена после заключения Договора.

9.  Технические требования к закупаемому лоту, требующие документального подтверждения

- Потенциальный поставщик в тендерной заявке должен приложить электронную копию разрешения на применение оборудования в Республике Казахстан.

- Потенциальный поставщик должен приложить к тендерной заявке электронную копию

-лицензии на работы и услуги в сфере углеводородов. Подвиды лицензируемого вида деятельности:

- Повышение нефтеотдачи нефтяных пластов и увеличение производительности скважин при разведке и добыче углеводородов

- Подземный ремонт, испытание, освоение, опробование, консервация, скважин при разведке и добыче углеводородов

- Цементация скважин при разведке и добыче углеводородов

- Бурение скважин на суше при разведке и добыче углеводородов

- лицензию на деятельность, связанную с оборотом прекурсоров.

- лицензию на производство, переработку, приобретение, хранение, реализацию, использование и уничтожение ядов

- Потенциальный поставщик должен предоставить кандидатуры:

Не менее 2-х инженеров-технологов, бакалавр по ГНКТ  с опытом работы по специальности не менее 3 лет, Горный инженер или Геолог или Инженер нефтяник или Инженер технолог в следующих областях: Технология добычи нефти и газа или Технология нефтяного и природного газа или Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений или Нефтегазовое дело или Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений или Разработка нефтяных и газовых месторождений или Геология нефти и газа.

Не менее 2-х операторов (машинистов) ГНКТ и 2-х операторов (машинистов) криогенной азотной установки с опытом работы по специальности не менее 3 лет (техническое среднеспециальное образование с дипломом государственного образца).

Не менее 2-х помощников операторов (машинистов) с опытом работы по специальности не менее 1 года (техническое среднеспециальное образование с дипломом государственного образца).

Одного специалиста в области охраны труда, техники безопасности и охраны окружающей среды с опытом работы по специальности не менее 3 лет. Специалист должен иметь подтвержденную профессиональную подготовку в области охраны труда, включая наличие действующего сертификата международного образца в сфере управления безопасностью труда.

- Потенциальный поставщик должен приложить подтверждение наличия у потенциального поставщика опыта работы в течение последних 5 лет, на рынке закупаемых однородных работ, услуг или в определенной отрасли, подтвержденного копиями соответствующих актов, подтверждающих прием-передачу выполненных работ, оказанных услуг. Совокупный объем которых по одному договору, в каждом году составляет не менее 75 млн тенге без учета НДС и счетов-фактур (при выписке счета-фактуры на бумажном носителе в соответствии с законодательством Республики Казахстан) или электронных счетов-фактур

Приложение № 1

к Технической спецификации

Таблица 1

| Наименование работ, оборудование, материалы и хим.реагенты, необходимые для проведения освоения скважины с применением ГНКТ |  | Поставка от Подрядчика работ по освоению | Поставка от подрядчика по КРС | Поставка от Заказчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовленное устье и ствол скважины для проведения работ |  | Х |  |
| 2 | Подземное эксплуатационное оборудование (клапан отсекатель внутрискважинный, посадочный ниппель, пакер гидравлический, клапан циркуляционный, муфта потока, закачиваемая пробка) с НКТ Ø73мм / НКТ Ø88,9мм со всеми переводниками, спускаемое в скважины перед проведением освоения на скважине |  |  | Х |
| 3 | Составление и утверждение Плана работ по освоению при помощи ГНКТ для каждой скважины, согласование с Заказчиком | Х |  |  |
| 4 | Установка ГНКТ, оборудованной гибкой трубой в количестве минимум 5000 метров, диаметром 38мм, серо-водорода-стойкого исполнения и с защитой от агрессивной среды для проведения работ по освоению | Х |  |  |
| 5 | Азотная установка криогенного типа, максимальное рабочее давление - не менее 690атм. | Х |  |  |
| 6 | Насосные агрегаты высокого давления с суммарной мощностью до 450 л.с., суммарной производительностью от 0,2м3/мин до 0,7м3/мин (при закачке через ГНКТ) или с максимальным давлением закачки не менее 700 атм | Х |  |  |
| 7 | Компьютеризированная система сбора данных (устьевого/трубного давления, расхода жидкости, веса трубы, скорости хода трубы, скорости закачки) | Х |  |  |
| 8 | Цементировочный агрегат (при необходимости) |  | Х |  |
| 9 | Извлекаемые пакера и пакера-пробки на не менее 700 атм для обсадных колонн Ø177,8мм толщиной стенки 10,36 мм и Ø127мм толщиной стенки 9,19мм (при необходимости) |  |  | Х |
| 10 | Циркуляционный клапан (при необходимости) |  |  | Х |
| 11 | Все необходимые соединения (соединительные трубы, шарнирные соединения и задвижки) обеспечивающие безопасную и эффективную сборку трубных обвязок, в соответствии с процедурами, рекомендованными изготовителем | Х |  |  |
| 12 | Регулируемая система для выставления максимальных значений натяжения/задавливания ГНКТ на требуемую величину (система аварийного отключения инжектора) | Х |  |  |
| 13 | Забойные инструменты – ВЗД, центраторы разных диаметров, промывочные и гидромониторные насадки (в том числе пульсирующего типа воздействия на пласт), аварийные инструменты |  |  |  |
| 14 | Полевая лаборатория, оборудованная инструментами для анализа жидкостей на скважинной площадке, позволяющая выполнять следующие задачи: определение концентрации кислоты; | Х |  |  |
| 15 | Парк емкостей не менее 80м3 | Х |  |  |
| 16 | Необходимые химические добавки (в том числе ингибитор коррозии, ПАВ, нейтрализатор Н2S, понизитель трения, стабилизатор железа, противоосадочная добавка и др.) | Х |  |  |
| 17 | Очистка места работы, вывоз и утилизация ТБО и остатков хим.реагентов после освоения | Х |  |  |
| 18 | Вывоз и утилизация продуктов реакции со скважины после освоения |  | Х |  |
| 19 | Иные оборудование, материалы, хим.реагенты, необходимые для проведения соляно-кислотных обработок | Х |  |  |
| 20 | Амбар для отработки продуктов реакции и сжигания газа. |  | Х |  |
| 21 | Освещение в ночное время. | Х |  |  |

Примечание:

Х – ответственность за поставку

| ЗАКАЗЧИК: ТОО «Урихтау Оперейтинг» Главный геолог _______________ Рахымберди Р. М.П. | _________________/М.П. |
| --- | --- |