2026 жылғы «___» __________

№_____________ шартқа

№2 қосымша

## Ұңғымаларды тұз қышқылымен өңдеу жөніндегі жұмыстарды сатып алу туралы шарт

## (58г, 60г, 62г, 63г, У-3, У-4 ұңғымаларында және Өріктау кен орнындағы жерасты жабдықтарын (ЖЖ) тексеру үшін күрделі жөндеу кезінде ҰОТ бөлігін тұз-қышқылымен  өңдеу)

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

- Жұмыстарды орындау саласы

1983 жылы ашылған Өріктау мұнай-газ конденсаты кен орны Ақтөбе қаласынан оңтүстікке қарай 215 км жерде Қазақстан Республикасы Ақтөбе облысы Мұғалжар ауданының аумағында орналасқан.

Мұнай-газ аймағының осы бөлігінде бұрын Жаңажол (шығысқа қарай 10-12 км), Кеңқияқ (солтүстікке қарай 50 км), Әлібекмола (солтүстік-шығысқа қарай 20 км) және Қожасай (оңтүстік-батысқа қарай 7-8 км) мұнай және газ кен орындары ашылып, игерілуде.

Жылдық орташа температура -40 C пен +40 C аралығында өзгереді. Барлық жабдық пен қызмет көрсетуші мердігердің тұрғын лагері суық қыста және ыстық жазда үздіксіз жұмыс істеуге жарамды болуы керек.

- Жұмыс көлемі

"Өріктау Оперейтинг" ЖШС Қазақстан Республикасы Ақтөбе облысы Мұғалжар ауданындағы Өріктау мұнай-газ конденсаты кен орнында бағалау жұмыстарын жүргізеді. 58г, 60г, 62г, 63г, У-3, У-4 ұңғымаларында және Өріктау кен орнындағы жерасты жабдықтарын (ЖЖ) тексеру үшін күрделі жөндеу кезінде ұңғымасын (бұдан әрі-ЦУ-Х) тексеру кезінде қабаттың кенжар маңы аймағын (бұдан әрі-КМА) тұз-қышқыл ерітіндісімен (1-1.5м3 HCL 15% қышқыл ерітіндісін 1 сызықтық метрге 5% қышқылдық ауытқу ескере отырып) өңдеу жүргізу үшін сорғы жабдығы бар сервистік компанияны тарту жоспарлануда кейіннен реакция өнімдерінен қабаттың кенжар маңындағы аймағын тазарту мақсатында азот айдай отырып, қабат сұйықтығының ағынын шақыру. ТҚӨ (КМА) және азотты айдау 58г, 60г, 62г, 63г, У-3, У-4, ЦУ-Х ұңғымаларында жоспарлануда.

Ұңғыманы тұз қышқылымен өңдеу (ТҚӨ) мердігер жүргізген қабаттық сұйықтықты зертханалық зерттеу негізінде перфорация аралығын толық қамту үшін қышқыл құрамымен (негізгі сұйықтық HCL тұз қышқылы түрінде) жүргізілуі керек.

Бұрғылау ерітіндісімен және оның сүзгісімен ластанудан перфорация аралықтарын тазарту үшін ұңғыманың кенжарына, қажет болған жағдайда, есептік көлемде 10÷20% концентрацияланған қышқыл ерітіндісімен алдын ала тұз-қышқыл ваннасы орнатылуы тиіс.

Ағын профилін жақсарту үшін қабаттың қабылдағыштығына байланысты жерасты жабдықтарының (ЖЖ) техникалық беріктік сипаттамаларын, максималды рұқсат етілетін қабаттық жағдайларды ескере отырып 5м3/мин дейін жылдамдықпен немесе 700 атм дейінгі қысыммен 15% концентрацияланған қышқыл ерітіндісін айдай отырып КМА (ТҚӨ) жүргізілуі тиіс.,

Қышқылдың көрсетілген көлемі тендерлік ұсыныстарды дайындау кезінде ұңғыма-операцияның құнын есептеуге арналған нұсқаулық болып табылады. Айдалатын қышқылдың нақты көлемі перфорациялардың өңделетін интервалдарының қуатын ескере отырып, әрбір жеке ұңғыма бойынша нақты деректер негізінде есептеулер жүргізу жолымен айқындалатын болады. Қышқыл концентрациясы және оның көлемі бойынша есептеулерді осы кен орнының қабаттық мұнайынан өңдеудің жұмыс құрамының шөгінді шөгінділеріне түсуін үйлесімділікке және барынша азайтуға арналған алдын ала зертханалық зерттеулер/сынақтар нәтижелеріне сәйкес ескеру қажет.

Ұңғыма жұмыстарын Тапсырыс берушінің қалауы бойынша және өндірістің талабына қажет болған жағдайда орындалады. Тапсырыс беруші Мердігерге жоғалған пайда мен басқа да шығындарды өтемей, жұмысты толығымен немесе ішінара орындаудан бас тарту құқығын өзінде қалдырады.

- Жұмыстың мақсаттары мен тәртібі

Бұл жұмыстың негізгі мақсаттары:

ТҚӨ (тұз – қышқылды өңдеу) флотын қолдана отырып және кейіннен азотты компрессорлық қондырғымен игере отырып, мұнай өндіруді қарқындату жөніндегі жұмыстар кешені

Шарт жасасқаннан кейін 10 тәулік ішінде әрбір ұңғымада ТҚӨ бойынша жұмыстарды орындау кестесі бекітілуі тиіс.      Әрбір ұңғыма бойынша жұмылдырудың басталуы туралы хабарлама 30 күн бұрын жіберіледі.

58г, 60г, 62г, 63г, У-3, У-4, ЦУ-Х ұңғымаларының әрқайсысында кенжар маңы аймағын (КМА) тұз-қышқылмен өңдеу және азотты айдау:

- Ұңғымалар бойынша қажетті ақпаратты беру, ТҚӨ өңдеу дизайнын және ТҚӨ жұмыс құрамдарының рецептурасын әзірлеуді және келісуді қоса алғанда, жұмыстардың технологиялық жоспарын әзірлеу және келісу;

- Сұйықтықтарға, химиялық реагенттерге және материалдарға алдын ала зерттеулер жүргізу;

- ТҚӨ флотын жұмылдыру; Криоген азот қондырғысы, ұңғыма алаңына материалдарды, технологиялық сұйықтықтарды жеткізу;

- ТҚӨ арнайы техникасын орналастыру, ТҚӨ жабдықтарын монтаждау, ұңғыма сағасымен байлау, монтаждалған жабдықты қысыммен мынау;

- Тапсырыс беруші өкілінің қатысуымен Тапсырыс берушімен келісілген жұмыс жоспары бойынша ТҚӨ жұмыстарын жүргізу;

- Айдауды аяқтау, қысымды бақылау;

- ТҚӨ флоты жабдықтары қайта ағытып бұзу;

- ҰКЖ бригадасы айналым клапанын ашқаннан кейін  немесе ИСКҚ арқылы ұңғыманы толық ағынды мұнай-газ сепараторын (МГС  ҰТЖ мен ұңғыманы игеру бойынша мердігерден) пайдалана отырып амбар арқылы жұмыс істету.

- Жабдықтарды кері бұзып, ағыту;

- ТҚӨ сағалық арматурасын бөлшектеуді инженерлік сүйемелдеу;

- ТҚӨ-ден кейін ықтимал технологиялық қалдықтарды жою, алаңды тазалау;

- ТҚӨ флотын, жабдықтарды, материалдарды кейін көшіру..

- Жүргізілген жұмыстар туралы есепті дайындау; Тапсырыс берушіге есепті және қажетті ақпаратты ұсыну.

- Әрбір ұңғыма үшін кезеңдер кезекпен жүреді.

- Ұңғымалардағы ОТМӨ алдында ҰКЖ бригадасы СКҚмен  жерасты ұңғымалық пайдалану жабдықтарын түсіруді жүргізеді, оның ішінде ұңғымаішілік ажыратқыш клапан, отырғызу емізігі, гидравликалық/механикалық пайдалану пакері, айналым клапаны, ағын муфтасы, айдалатын тығын. Бұл ретте осы тармақта аталған барлық жерасты ұңғымалық пайдалану жабдықтарын барлық аудармашылары бар Ø88,9 мм СКҚ Тапсырыс беруші ұсынады

58г, 60г, 62г, 63г, У-3, У-4, ЦУ-Х игеру кезінде бойынша техникалық деректер

58г ұңғымасы:

  - Ұңғыма түрі: вертикалды

- Бұрғылаудың басталуы – 24.06.2013жыл

Бұрғыдаудың аяқталуы – 09.10.2013жыл

3.   Ұңғымада белгі бар:

- жердің алтитудасы-196,21м;

- ротордың алтитудасы (бұрғылау кезінде) – 203,86м

- ротордан баған басына дейін- 7,65м.

4. Ұңғыманың тереңдігі – 3050м.

5. Бұғылаудан кейінгі жасанды кенжар – 3026,92м

6. Пайдалану бағанын қысымға сынау тәсілі - герметикалық: техникалық сумен қысыммен сығымдау – 350атм

7. Игеру объектісі-КТ-I (жоғарғы карбон).

8. Жаспарлы перфорация аралығының қуаты – 78м.

9. Ұңғыма көлемі – 58,8м3 (жасанды кенжар 3026,92м

10. Күтілетін қабат қысымы 350 атм

Ұңғыма конструкциясы

| Атауы | Диаметр, мм (в дюймах) | Түсу тереңдігі, м | Цементті көтеру биіктігі |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Бағыттаушы | 508,0 (20”) | 0-299,78м | До устья |
| Кондуктор | 339,7 (13” 3/8) | 0-1199,67м | До устья |
| Аралық баған | 244,5 (9” 5/8) | 0-2771,50м | До устья |
| Пайдалану бағаны | 177,8 (7”) | 0-3050м | До устья |

- Сағалық жабдық (таңбалар сертификаттарға сәйкес көрсетілген):

1)Баған басы:

– секция А: TF70B-01 TF13 3/8"x9"x7"-70B-01;

– секция B: TF70B-02 TF13 3/8"x9"x7"-70B-02;

2) Құбыр басы – KYS70-78-65D-00 3 1/16"x2 9/16";

3) Субұрқақ арматурасы – KQY70/78-65B-00

60г ұңғымасы:

    - Ұңғыма түрі: көлбеу бағытталған

    - Бұрғылаудың басталуы – 29.05.2014жыл

Бұрғыдаудың аяқталуы –22.11.2014жыл

3.    Ұңғымада белгі бар:

- жердің алтитудасы-158,06м;

- ротордың алтитудасы (бұрғылау кезінде) – 168,71м

- ротордан баған басына дейін- 10,65м.

4. Ұңғыманың тереңдігі – 3295м.

5. Бұғылаудан кейінгі жасанды кенжар – 3225,02м

6. Пайдалану бағанын қысымға сынау тәсілі - герметикалық: техникалық сумен қысыммен сығымдау – 280атм

7. Игеру объектісі-КТ-I (жоғарғы карбон).

8. Жаспарлы перфорация аралығының қуаты – 141м.

9. Ұңғыма көлемі – 62,4м3 (жасанды кенжар 3225,02м

10. Күтілетін қабат қысымы-350 атм

Ұңғыма конструкциясы

| Атауы | Диаметр, мм (в дюймах) | Түсу тереңдігі, м | Цементті көтеру биіктігі |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Бағыттаушы | 508,0 (20”) | 0-305,48м | До устья |
| Кондуктор | 339,7 (13” 3/8) | 0-1200,22м | До устья |
| Аралық баған | 244,5 (9” 5/8) | 0-2854,4м | До устья |
| Пайдалану бағаны | 177,8 (7”) | 0-3249,11м | До устья |

- Сағалық жабдық (таңбалар сертификаттарға сәйкес көрсетілген):

1)Баған басы:

– секция А: TF 70A-01C 5000psi

– секция B: TF 70-10 5000-10000psi

2) Құбыр басы – KQY 70-78-65 E-00 10000psi

3) Субұрқақ арматурасы – KYS 70-78-65 E-00 10000psi

62г ұңғымасы:

    - Ұңғыма түрі: көлбеу бағытталған

    - Бұрғылаудың басталуы –30.04.2014жыл

Бұрғыдаудың аяқталуы –04.01.2015жыл

3.   Ұңғымада белгі бар:

- жердің алтитудасы-162,4м;

- ротордың алтитудасы (бұрғылау кезінде) – 168,60м

- ротордан баған басына дейін- 6,20м.

4. Ұңғыманың тереңдігі – 3050м.

5. Бұғылаудан кейінгі жасанды кенжар – 3689,38м

6. Пайдалану бағанын қысымға сынау тәсілі - герметикалық: техникалық сумен қысыммен сығымдау – 280атм

7. Игеру объектісі-КТ-I (жоғарғы карбон).

8. Жаспарлы перфорация аралығының қуаты –136,5м.

9. Ұңғыма көлемі – 71.4м3 (жасанды кенжар 3689,38м

10. Күтілетін қабат қысымы-350 атм

Ұңғыма конструкциясы

| Атауы | Диаметр, мм (в дюймах) | Түсу тереңдігі, м | Цементті көтеру биіктігі |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Бағыттаушы | 508,0 (20”) | 0-298,09м | До устья |
| Кондуктор | 339,7 (13” 3/8) | 0-1223,71м | До устья |
| Аралық баған | 244,5 (9” 5/8) | 0-3330,25м | До устья |
| Пайдалану бағаны | 177,8 (7”) | 0-3713,57м | До устья |

11. Сағалық жабдық (таңбалар сертификаттарға сәйкес көрсетілген):

1)Баған басы:

– секция А: TF 70A-01C 5000psi

– секция B: TF 70-10 5000-10000psi

2) Құбыр басы – KQY 70-78-65 E-00 10000psi

3) Субұрқақ арматурасы – KYS 70-78-65 E-00 10000psi

63г ұңғымасы:

1. Ұңғыма түрі: көлбеу бағытталған

- Бұрғылаудың басталуы –20.06.2014жыл

Бұрғыдаудың аяқталуы – 09.03.2015жыл

3.   Ұңғымада белгі бар:

- жердің алтитудасы-158,88м;

- ротордың алтитудасы (бұрғылау кезінде) – 165,08м

- ротордан баған басына дейін- 6,20м.

4. Ұңғыманың тереңдігі – 3300м.

5. Бұғылаудан кейінгі жасанды кенжар – 3285м

6. Пайдалану бағанын қысымға сынау тәсілі - герметикалық: техникалық сумен қысыммен сығымдау – 280атм

7. Игеру объектісі-КТ-I (жоғарғы карбон).

8. Жаспарлы перфорация аралығының қуаты – 168,5м.

9. Ұңғыма көлемі – 63,6м3 (жасанды кенжар 3285м

10. Күтілетін қабат қысымы 350 атм

Ұңғыма конструкциясы

| Атауы | Диаметр, мм (в дюймах) | Түсу тереңдігі, м | Цементті көтеру биіктігі |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Бағыттаушы | 508,0 (20”) | 0-300,19м | До устья |
| Кондуктор | 339,7 (13” 3/8) | 0-1224м | До устья |
| Аралық баған | 244,5 (9” 5/8) | 0-2893,18м | До устья |
| Пайдалану бағаны | 177,8 (7”) | 0-3296м | До устья |

- Сағалық жабдық (таңбалар сертификаттарға сәйкес көрсетілген):

1)Баған басы:

– секция А: TF 70A-01C 5000psi

– секция B: TF 70-10 5000-10000psi

2) Құбыр басы – KQY 70-78-65 E-00 10000psi

3) Субұрқақ арматурасы – KYS 70-78-65 E-00 10000psi

У-3 ұңғымасы:

    - Ұңғыма түрі: вертикалды

    - Бұрғылаудың басталуы –08.11.2011 жыл

Бұрғыдаудың аяқталуы – 14.03.2012 жыл

3.   Ұңғымада белгі бар:

- жердің алтитудасы-277,00м;

- ротордың алтитудасы (бұрғылау кезінде) – 287,72м

- ротордан баған басына дейін- 10,72м.

4. Ұңғыманың тереңдігі – 4200м.

5. Бұғылаудан кейінгі жасанды кенжар – 4175,26м

6. Пайдалану бағанын қысымға сынау тәсілі - герметикалық: техникалық сумен қысыммен сығымдау – 350атм

7. Игеру объектісі-КТ-I (жоғарғы карбон).

8. Жаспарлы перфорация аралығының қуаты – 39м.

9. Ұңғыма көлемі – 80,8м3 (жасанды кенжар 4175,26м)

10. Күтілетін қабат қысымы 450 атм

Ұңғыма конструкциясы

| Атауы | Диаметр, мм (в дюймах) | Түсу тереңдігі, м | Цементті көтеру биіктігі |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Бағыттаушы | 508,0 (20”) | 0-307,38м | До устья |
| Кондуктор | 339,7 (13” 3/8) | 0-1202,87м | До устья |
| Аралық баған | 244,5 (9” 5/8) | 0-3049,98м | До устья |
| Пайдалану бағаны | 177,8 (7”) | 0-3605м | До устья |
| Хвостовик | 127(5”) | 3403,36-4200 | Сплошн. |

- Сағалық жабдық (таңбалар сертификаттарға сәйкес көрсетілген):

Субұрқақ арматурасы – KYS 70-78-65B-00

У-4 ұңғымасы:

    - Ұңғыма түрі: вертикалды

    - Бұрғылаудың басталуы – 01.05.2012жыл

Бұрғыдаудың аяқталуы – 09.10.2012жыл

3.   Ұңғымада белгі бар:

- жердің алтитудасы-172,12м;

- ротордың алтитудасы (бұрғылау кезінде) – 182,84м

- ротордан баған басына дейін- 10,72м.

4. Ұңғыманың тереңдігі – 4000м.

5. Бұғылаудан кейінгі жасанды кенжар – 3975м

6. Пайдалану бағанын қысымға сынау тәсілі - герметикалық: техникалық сумен қысыммен сығымдау – 350атм

7. Игеру объектісі-КТ-I (жоғарғы карбон).

8. Жаспарлы перфорация аралығының қуаты – 153м.

9. Ұңғыма көлемі – 77м3 (жасанды кенжар 3975м)

10. Күтілетін қабат қысымы 450 атм

Ұңғыма конструкциясы

| Атауы | Диаметр, мм (в дюймах) | Түсу тереңдігі, м | Цементті көтеру биіктігі |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Бағыттаушы | 508,0 (20”) | 0-298,67м | До устья |
| Кондуктор | 339,7 (13” 3/8) | 0-1199,04м | До устья |
| Аралық баған | 244,5 (9” 5/8) | 0-2550м | До устья |
| Пайдалану бағаны | 177,8 (7”) | 0-3183м | До устья |
| Хвостовик | 127(5”) | 2985-4000 | 2985 м тереңдіктен |

- Сағалық жабдық (таңбалар сертификаттарға сәйкес көрсетілген):

Субұрқақ арматурасы – KYS 70/78-65F-00

- ТҚӨ және криоген азот қондырғыны жүргізу үшін жабдықтар мен материалдарды жеткізу шарттары.

4.1 Өнім беруші ГОСТ 857-95, ҚР СТ 2500-2022 бойынша параметрлерге сәйкес келісілген көлемде және сапада HCL тұз қышқылының кен орнында болуын қамтамасыз етеді.

4.2 Жеткізуші кен орнында HCL концентрациясы 15% болатын ингибирленген қышқыл қоспасын дайындауды қамтамасыз етеді %.

4.3 15% HCL қоспасы полимерлі қоспаны қамтиды, ұңғыманы өңдеу кезінде үйкеліс қысымын төмендетеді, бұл зертханалық есептермен расталады.

4.4 15% HCL қоспасы сонымен қатар ұңғыманың жабдықтарымен байланыста өңдеу жағдайында қажетті ингибиторлық қоспалар жиынтығын, кем дегенде 12 сағат бойы статикалық қабат температурасында, қабаттық сұйықтықтармен және басқа өңдеу композицияларымен байланыста қамтиды.

4.5 Жеткізуші келесі әсер ету механизмі бар ағынды бұру технологияларын/өнімдерін пайдалануды қамтамасыз етуі тиіс:

4.5.1 Келесі шарттарға сай келетін материалға негізделген ағынды бұру технологиясы:

- бұл қалыпты жағдайда (25°C және 1 атм) сұйық жүйе, ол ортаның рН жоғарылауына байланысты резервуарға енгізілген кезде тұтқыр серпімді құрылым түзе алады. Құрамның барлық компоненттері резервуар температурасында (68–80°C) термиялық және/немесе химиялық ыдырайтын болуы керек;

- өңдеу сұйықтығының енуін механикалық түрде бұғаттау арқылы перфорация мен кеуекті резервуардың өткізгіштігі жоғары бөліктерін уақытша оқшаулауға қызмет етеді. Нәтижесінде, бұғаттау құрамы, тәуелсіз немесе басқа өңдеу құрамдарымен бірге, белгіленген аралықта тез төмен өткізгіштігі бар құрылым жасауы керек;

- алынған оқшаулау жүйесі ағынды бұру функциясы аяқталғаннан кейін, резервуар температурасының (70-80 °C) жылулық әсеріне, резервуар сұйықтықтарымен сұйылтуға және/немесе ортаның рН өзгеруіне байланысты тұтқырлықтың бастапқы мәндерге жақын мәндерге дейін төмендеуін қамтамасыз ететіндіктен, жойылуы керек (автоматты түрде еруі);

- көмірсутек қабат сұйықтықтармен үйлесімді болуы керек (қабат температурада тұрақты эмульсиялардың түзілуінің және нашар еритін тұздардың тұнбаға түсуінің болмауы) және өздігінен ерігеннен кейін қабат сүзілу және сыйымдылық қасиеттеріне минималды әсер етуі керек.

4.6 Жеткізуші рН төмендеуімен белсендірілетін, тұтқыр-серпімді беттік-белсенді затқа (ВУПАВ) негізделген ағынды бұру әрекеті бар ингибирленген қышқыл жүйесін орнында дайындауды қамтамасыз етеді, ол тұтқыр-серпімді құрылымды қалыптастырады. Жүйенің белсендірілген күйдегі бастапқы тұтқырлығы кемінде 15 cP (100 s⁻¹ ығысу жылдамдығында) және бастапқы HCl концентрациясы 5%-дан аспауы керек.

4.6.1 Ағын бұрғышы ВУПАВ карбонаттармен ұсынылған жыныспен байланыста бола отырып, келесі принципті механизмді көрсетеді:

- қышқыл құрамы тау жыныстарында құрт тесіктері мен ою құрылымын жасайды және реакция құрамының РН төмендеуімен біртіндеп жұмсалады. Қышқыл ерітіндісі белгілі бір рН-ға жеткенде, оның құрамындағы кросс-байланыстырушы қоспаның көмегімен молекулааралық байланыстар түзеді және бірнеше жүз SPZ тұтқырлығына ие болады (сдысу жылдамдығы 300-1 сек.). Бұл жағдайда қышқыл ерітіндісінің келесі бөліктері қалыңдатылған қышқыл аймағынан ауытқиды;

- Реакцияға түспеген РН ерітіндісінің келесі пакеттерімен одан әрі араластырғанда қоспаның тұтқырлығы бастапқы мәндерге дейін төмендейді, ал қышқыл қоспасы қайтадан бастапқы тұтқырлыққа ие болады ~ SPZ бірліктері. Тау жыныстарына әсер ету циклі қышқылдың толық жұмсалуына дейін жалғасады, содан кейін қышқылдың толық жұмсалуы өзара байланысқан қышқыл жүйесінің бұзылуына және оның тұтқырлығы бар ерітіндіге дейін ыдырауына әкеледі, бұл зертханалық есептермен расталуы керек;

4.6.2 Қышқылдың толық жұмсалуына қол жеткізгеннен кейін пайда болған бұзылған қышқылдық жүйе коллектордың сүзу-сыйымдылық қасиеттеріне ең аз әсер етуі тиіс және перфорациядан және кеуекті коллектордан қабаттық сулы немесе \ және көмірсутекті ортаменесыстыру арқылы шығарылуы тиіс, бұл зертханалық есептермен расталуы тиіс;

4.6.3 Ағын бұрғышы ВУПАВ рецептурасы реагенттердің ең аз мөлшерін қамтуы және кәсіпшілік жағдайларда немесе ерітінді дайындау блогын пайдалана отырып құрамды дайындаудың жеңілдігін қамтамасыз етуі тиіс.

4.7 Жеткізуші қажет болған жағдайда кен орнында шикі қышқылдың бірдей концентрациясында тұз қышқылына ұқсас еріткіш қабілеті бар Бейорганикалық типтегі баяу әсер ететін қышқылдың болуын қамтамасыз етеді;

4.8 Қышқылды жеткізу (тиеу/түсіру), хим. егер шартта өзгеше көзделмесе, жеткізуші реагенттерді, жабдықтарды, сондай-ақ суды әкелуді өз күшімен жүзеге асырады.

4.9 Жеткізуші жеткізген барлық жабдықтар сапа бақылауынан өтуі керек. Жеткізуші өз есебінен қолданылатын жабдықты пайдалану барысында оны жұмысқа жарамды күйде ұстап, кез келген ақауды жоюы тиіс.

4.10 Барлық жеткізілген жабдықтар мен материалдар Заң талаптарына сәйкес сертификаттаудан өтуі және жарамды сапа сертификатына ие болуы тиіс.

4.11 Жеткізуші кен орнында барлық қажетті химияның болуын қамтамасыз етеді. ТҚӨ өткізуге арналған реагенттер.

5.  Инженерлік сүйемелдеу

5.1 Инженерлік қолдауды орындау үшін Өнім беруші ТҚӨ өткізу бойынша инженерлік сипаттағы қызметтер көрсетуі тиіс, оған мыналар кіреді:

- ТҚӨ дизайнын (Мердігер матрицалық тұз қышқылымен өңдеуді модельдеу және талдау үшін мамандандырылған лицензияланған бағдарламалық жасақтаманы пайдалануы керек, бұл қабаттың жарылу қысымынан төмен қысымдағы жұмысты жобалауды қамтамасыз етеді., бұдан әрі - БҚ) ұсыну, оған жұмыс құрамдарының енуінің оңтайлы тереңдігінен (Тапсырыс берушінің талаптарын ескере отырып) және ағын-ауытқу тиімділігінен басқа, сондай-ақ бекітілген жоспарды алғаннан кейін екі тәуліктен кешіктірмей келісу үшін ТҚӨ-ң жобаланатын параметрлерін ескере отырып, дебит болжамы кіруге тиіс- ТҚӨ өткізу кестесі;

- Сервистік компания, статистикалық материал және АМИ стандарттары негізінде ұңғыманың әлеуетін бағалау;

- Диагностикалық зерттеулер (қабылдауды зерттеу және т. б.) кезеңінде алынған деректер бойынша негізгі жұмысты алдын ала келісілген айдау кестесін кейіннен Тапсырыс берушімен міндетті түрде келісе отырып түзету;

- ТҚӨ айдау кестесі сатыларының алдын ала келісілген көлемін жедел түзету, бұл реагенттерді айдау сатыларының көлемін өңдеу процесінде алдыңғы сатыларды кенжарға орналастыруға қысым реакциясына сәйкес интервалда өзгертуге мүмкіндік береді

өңдеу. Бұл ретте өзгерістерді жұмыс орнында қатысып отырған Тапсырыс берушінің өкілі жедел келіседі және бекітеді.

- ТҚӨ сұйық компоненттерінің қажетті номенклатурасына сәйкес ТҚӨ композицияларының оңтайлы рецептурасын таңдау;

- ТҚӨ операцияларын жүргізу регламентіне сәйкес жұмыстарды жүргізу объектісінде айдалатын композициялардың қасиеттерін зертханалық талдау;

-Мердігердің өзінің сынақ зертханасы немесе Қазақстан Республикасында аккредиттелген сынақ зертханасымен жарамды келісімі болуы керек. Зертхананың аккредиттеу сертификатын Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрлігінің Техникалық реттеу және метрология комитеті беруі тиіс. Зертхана қышқыл жүйелерін сынауды және таңдауды қамтамасыз етуі, олардың қабат сұйықтықтарымен және тау жыныстарымен үйлесімділігін бағалауы, сондай-ақ коррозия ингибиторлары мен басқа да химиялық қоспаларды таңдауы тиіс.

- Қол жеткізілген тері әсерін, жұмыс құрамдарының ену тереңдігін және ағын-ауытқу тиімділігін талдаумен, сондай-ақ ТҚӨ аяқталғаннан кейін екі тәуліктен кешіктірмей Тапсырыс беруші бекіткен форматта өндіру болжамымен жүргізілген жұмыс бойынша толық есепті ұсыну. Есепте жүктеудің жоспарлы және нақты параметрлері, орындалған жұмыс көлемінің сипаттамасы және кез-келген асқынулар туралы хабарламалар және олардың себептерін талдау болуы керек.

- асқынулар алынған жағдайда, асқынулардың себептерін талдай отырып, инженерлік есеп Тапсырыс берушіге айдау тоқтатылғаннан кейін алты сағаттан кешіктірілмей берілуі тиіс.

6. Қызметкерлер

6.1 Өнім берушінің персоналы жеке қорғану құралдарымен қамтамасыз етілуі және Қазақстан Республикасының Еңбекті қорғау, өнеркәсіптік қауіпсіздік, қоршаған ортаны қорғау жөніндегі қолданыстағы талаптары мен қағидаларына сәйкес оқытылуы және оларды жұмыстың барлық кезеңдерінде сақтауы тиіс.

6.2 Персонал ТҚӨ бойынша жұмыстарды жүргізу сапасын бақылауды қамтамасыз ету мәселелері бойынша оқытылуы және сертификатталуы тиіс.

6.3 ТҚӨ  өткізу бойынша жұмыстарды сапалы орындау үшін Өнім берушінің жұмыс тәжірибесі бар білікті қызметкерлері болуы тиіс.

- Жабдықтар мен техника

ТҚӨ-ның негізгі жабдықтары (сорғылар, араластырғыш, басқару және бақылау станциясы, құбырлар) жоғары өтімді шассиге орнатылуы тиіс. Жабдықтың Климаттық орындалуы -35°С дейін.

7.1 Араластырғыш жабдық:

7.1.1 Жоғары қысымды сорғыларға беру және ыдыстарда қышқыл құрамдарын дайындауға, таратуға арналған араластырғыш жабдық.

7.1.2 Егер қышқыл құрамын сұйық азотпен күшейту қажет болса, Жеткізушіде жұмыс кезінде сұйық азотты қауіпсіз сақтауды, тасымалдауды, жеткізуді және айдауды қамтамасыз ету үшін криогендік жабдықтар жиынтығы болуы керек. Жабдық өнеркәсіптік және өрт қауіпсіздігі талаптарына, сондай-ақ қолданыстағы ережелер мен стандарттарға сәйкес келуі керек. Тапсырыс берушінің өтініші бойынша Жеткізуші жабдықтың болуы, техникалық жағдайы және жұмысқа дайындығы туралы растайтын құжаттарды ұсынуға міндетті.:

- Максималды азот айдау жылдамдығы – кемінде 60 м3/мин.

- Азот сорғысының максималды жұмыс қысымы кемінде 700 атм.

- Криогендік типтегі азот станогын қолданған жағдайда ұңғыманың 3 рет (үш) көлемін айдау үшін азот көлемін қамтамасыз ететін ұңғыма алаңында сұйық азотты сақтауға арналған криогендік ыдыстардың болуы.

- Компьютерленген деректерді жинау жүйесі.

7.2 Сораптар:

7.2.1 әрқайсысының қуаты 1200 а.к. дейінгі жоғары қысымды сорғыларды пайдалану мүмкіндігі, максималды жұмыс қысымы 700 атм дейін, 0.5-тен 5 м3/мин дейінгі диапазонда тұрақты ұзақ мерзімді айдау шығынын қамтамасыз ету мүмкіндігі, оның ішінде жоғары қысымды резервтік сорғы.

7.2.2 әр сорғыда манифольдке жоғары қысымды желіде тексеру клапанының болуы.

7.2.3 әр сорғыда манифольдке жоғары қысымды желіде өшіру клапанының болуы.

7.2.4 Сорғыларды басқару Климаттық бақылауы бар жабық үй-жайдан жүзеге асырылуы тиіс (көрсетілген жабдықты ашық ауада орналасқан қашықтан басқару пульттерінен басқаруға жол берілмейді).

7.2.5 Әрбір сорғыда артық қысым кезінде автоматты авариялық ажыратудың немесе ауыстырып қосудың болуы.

7.2.6 Жоғары сапалы өндірушілерден жоғары қысымды сорғылардың гидравликалық бөлігінде клапандарды пайдалану.

7.2.7 Қажет болған жағдайда құбыр желісінде пайдаланылатын жеке сорғы агрегатын пайдалану жұмыс бағдарламасында келісілген техникалық құрамды қолдана отырып, ЭК сығымдау қысымынан аспайтын қысымды ұстап тұруды қамтамасыз етеді.

7.3 Басқару және бақылау станциясы

7.3.1 Нақты уақыттағы деректерді тіркеу және көрсету (оның ішінде графикалық) :

- сағадағы қысым (екі датчиктен) және құбыр кеңістігінде;

- үйкеліс қысымының есептік мәні;

- кенжар қысымының есептік мәні;

- барлық сорғы қондырғыларынан қоспаның жалпы шығыны;

7.3.2 Жабдықты өңдеу және басқару процестерін бақылауға қатысатын ТҚӨ бригадасының барлық бекеттерінің киілетін жиынтықтары (рациялары) арқылы екі жақты радиобайланыспен жарақтандыру және Тапсырыс берушінің өкіліне құлаққаптары бар бір жиынтықтың талабы бойынша рацияны ұсыну;

7.3.3 Басқару және бақылау станциясында Тапсырыс берушімен келісілген ТҚӨ бойынша жұмыс жоспарының болуы;

7.3.4 Жеткізуші нақты уақыт режиміндегі зауыттың жұмыс көрсеткіштеріне Интернет арқылы қашықтан қол жеткізу үшін жұмыс істейтін жүйенің қолжетімділігін қамтамасыз етуі тиіс. Жүйе негізгі процесс параметрлерін бақылауды, деректерді сақтауды және Тапсырыс берушінің уәкілетті өкілдерінің қол жеткізуін қамтамасыз етуі тиіс.

7.3.5 Тапсырыс беруші келіскен төтенше жағдайларда іс-қимыл жоспарының болуы;

7.4 Жоғары және төмен қысымды желілер

7.4.1 70 МПа жұмыс қысымы бар субұрқақ арматурасының ішкі қуысын қорғау құрылғысы,  3 1/16" API 10 000 BX 154  СА фланеці.

7.4.2 Барлық жоғары қысымды желілер мен жабдықтар сәйкестендірілуі тиіс, яғни паспорттарда көрсетілген және металл бандаж белдіктеріне тығыздалған түгендеу нөмірлері болуы тиіс және қысымға сынау жүргізудің қолданыстағы сертификаты болуы тиіс.

7.4.3 Технологиялық байланыстың және жоғары қысымды қосылыстардың барлық элементтерінің егжей-тегжейлі түгендеу тізімінің, сондай-ақ қабырғалардың қалыңдығын өлшеу және тұтастықты сынау нәтижелерінің (магниттік дефектоскопия немесе бұзбайтын бақылаудың басқа әдістері) міндетті түрде болуы. Барлық жоғары қысымды сорғылар, соның ішінде жоғары қысымды желідегі штепсельдер де бұзбайтын бақылауға ұшырауы керек. Бұл сынақтар мыналарда жүргізілуі керек

өндірушілердің талаптарына сәйкес 12 айда кемінде 1 рет. Сынақ нәтижелері, сондай-ақ қабырғаның ең аз рұқсат етілген қалыңдығы туралы ақпарат танысу үшін қолжетімді болуы тиіс. Барлық жоғары қысымды элементтер 1000 атм қысымға ұшырауы керек.

7.4.5 Ұңғымаға бір мезгілде берілетін жоғары қысымды желілердің саны мен мөлшері айдау шығынын 5 м3/мин дейін қамтамасыз ету үшін жеткілікті болуы тиіс.

7.4.6 Жоғары қысымды манифольдта кем дегенде екі қысым датчигі және құбыр кеңістігінде бір қысым датчигі болуы.

7.5 Емкости

7.5.1 тік және / немесе көлденең сыйымдылықтардың жалпы көлемі кемінде 100 м3 (сыйымдылықтардың түбіндегі технологиялық қалдықты есепке алмағанда), оның ішінде бірнеше Ұңғымаларды бір мезгілде дайындау кезінде тоқтап қалуды азайту мақсатында қосымша сыйымдылықтарды құрауы тиіс.

7.5.2 ТҚӨ сыйымдылықтары жұмыс күйінде туннель және қоршау түріндегі қоршаулармен жабдықталуы тиіс.

7.5.3 Әрбір өңдеу үшін сыйымдылықтар таза түрде беріледі.

7.6 Қосымша жабдық

7.6.1 Химиялық реагенттерді тасымалдауға арналған жылытылатын машинаның болуы. Барлық сұйықтықтар 15°C-тан төмен емес температурада сақталуы және ұңғымаға жеткізілуі керек.

7.6.2 Материалдар мен құрғақ қоспаларды өлшеуге арналған таразылардың болуы.

7.6.3 ТҚӨ процесінде жұмыс сұйықтығына сұйық және құрғақ қоспаларды беру жүйелерінің жеткілікті санының болуы.

7.6.4 ТҚӨ өткізу алаңында сыйымдылықтарды өз бетінше әкелуді және орналастыруды қамтамасыз ету.

7.6.5 Жұмыс жүргізілетін жерде құю және құю пункттерінен сұйықтықты технологиялық ыдыстарға әкелу үшін таза автоцистерналардың (кемінде 2 бірлік) болуы.

7.6.6 Құрғақ қоспаларды тиеу-түсіру, жабдықты монтаждау/бөлшектеу үшін көтергіш кранның (крандардың) болуы ( бригадасында автокран болмаған кезде).

7.6.7 ТҚӨ-ны түнгі уақытта өткізу кезінде жарықтың жеткілікті деңгейін қамтамасыз ету үшін жарықтандыру жабдығының болуы.

7.7 Далалық зертхана

7.7.1 ТҚӨ флотының құрамында шоғырлануды, үлес салмағын, композициялар мен қабат сұйықтықтарының үйлесімділігін анықтау үшін барлық қажетті реагенттері мен жабдықтары бар далалық зертхананың болуы, Тапсырыс берушіге барлық ақпаратты бере отырып.

7.7.2 Далалық зертханада хим. реагенттер, материалдар және өңдеу жұмыс композициялары сапасын бақылау үшін маманның (ТҚӨ зертханашысы/далалық инженері) болуы.

7.8 Стационарлық зертхана

7.8.1 Жұмыста пайдаланылатын көзден алынған су сынамалары және ТҚӨ жүргізу үшін жеткізілетін химияның тиісті лот-нөмірлері бар ТҚӨ жұмыс композицияларының оңтайлы рецептурасын таңдау.

7.8.2 ТҚӨ жұмыс композицияларының, кептіру ерітінділерінің, құрамдар мен қабат сұйықтықтарының меншікті салмақ үйлесімділігіне тестілеу жүргізу.

7.9 Жарақтандыру, қамтамасыз ету және дайындық

7.9.1 Тапсырыс берушімен екі жақты байланысы бар тәулік бойы диспетчерлік қызметтің болуы.

7.9.2 Химиялық реагенттер мен материалдарды сақтауға арналған жабық үй-жайлардың болуы. Сұйық химиялық реагенттер жылытылатын бөлмеде сақталуы керек.

7.10 Сапаны бақылау.

7.10.1 Барлық қолданылатын технологиялардың, материалдардың, жабдықтар мен химиялық реагенттердің өнеркәсіптік, өрт, экологиялық қауіпсіздік талаптары мен нормаларына, ерекшеліктерге сәйкес келетініне, мемлекеттік және экологиялық сараптамалардың қорытындылары бар екеніне, сертификатталғанына және рұқсат етілгеніне кепілдік беру. Материалдардың қауіпсіздік паспорттарының болуы.

7.10.2 Тапсырыс берушінің өкілі оның барлық кезеңдерінде жұмыстарды жүргізу процесін бақылауға және бұзушылықтар анықталған жағдайда мердігер өкілдерінен оларды жоюды және оны бекітілген үлгілік немесе жеке жұмыс жоспарына сәйкес келтіруді талап етуге құқылы.

7.10.3 Тапсырыс беруші материалдар мен химия сапасына кіріс бақылауын жүргізуге құқылы. реагенттерді тәуелсіз зертханада және стандарттардың талаптарына сәйкессіздіктер анықталған жағдайда Жеткізуші жарамсыз партияны өндірушіге қайтаруды ұйымдастыруы тиіс.

7.10.4 Кез-келген материал мен химияның қаптамасының сапасы. реагенттер жұмыс жүргізілетін аймақтағы климаттық жағдайларға сәйкес келуі тиіс. Барлық материалдар пакетке салынып, полиэтилен қабықшаға салынып, қойма ішінде сақталуы керек.

Тапсырыс беруші кез-келген материалдарды, химиялық заттарды пайдалануға тыйым салуға құқылы. қаптамасы жергілікті климаттық жағдайларға сәйкес келмейтін немесе сапасы қызметтердің сапасына әсер етуі мүмкін реагенттер.

7.10.5 Қолданылатын химиялық қоспалар мен материалдардың барлық түрлері үшін кіріс сапасына бақылау жүргізу.

7.10.6 Барлық жабдықтар мен материалдарға арналған техникалық құжаттаманың болуы.

7.10.7 тексеру нәтижелерін Тапсырыс берушіге міндетті түрде бере отырып, өнім беруші ұсынатын қызметтердің кемшіліктерін анықтау және сапасын бақылауды жақсарту үшін ішкі аудиттер жүргізу.

7.10.8 Тапсырыс берушінің кен орнындағы өнім берушінің жабдығы жұмыс күйінде болуы және қауіпсіздік техникасының барлық талаптарына сәйкес келуі тиіс.

7.10.9 ТҚӨ дайындау және өткізу кезінде өлшеу құралдары – 5% шегінде рұқсат етілген қателік шегімен деректерді сапалы тіркеуді қамтамасыз етуі тиіс.

7.10.10 Деректерді жинау жүйесінің бағдарламалық жасақтамасы бастапқы өлшеу деректерін редакциялаудан қорғалған түрде сақтау мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс.

7.11 ИСКҚ жабдығы. ИСКҚ пайдалану мүмкіндігіне байланысты жеткізуші ИСКҚ қондырғының меншігін немесе жалға алуын растауы керек.

- Қауіпсіздік және қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар.

8.1 Әлеуетті жеткізуші орындалатын жұмыстың барлық түрлеріне қолданылатын қауіпті анықтау және тәуекелдерді бағалаудың құжатталған рәсіміне ие болуы керек.

- Процедура мыналарды қамтуы керек:

- қауіптерді жүйелі түрде анықтау;

- ықтимал салдардың ықтималдығы мен ауырлығын бағалау;

- тәуекел деңгейлерін жіктеу;

- жұмыстың қабылдануын анықтау;

- тәуекелдерді азайту шараларын әзірлеу және енгізу;

- жұмыс жағдайлары немесе технология өзгерген кезде тәуекелді қайта бағалау.

8.2 Әлеуетті жеткізушіде әрбір қызметкерге өмірге, денсаулыққа, қоршаған ортаға немесе мүлікке қауіп төнген жағдайда жұмысты тоқтата тұру құқығын беретін бекітілген саясат болуы керек.

8.3 Әлеуетті жеткізушіде қауіпсіз емес әрекеттерді, қауіпсіз емес жұмыс жағдайларын және ықтимал қауіпті жағдайларды бақылаудың жұмыс істейтін процесі болуы керек.

8.4 Әлеуетті жеткізушіде кемінде үш жылдық тиісті тәжірибесі бар еңбек қауіпсіздігі, қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау бойынша маман болуы керек. Маманның еңбек қауіпсіздігі саласында расталған кәсіби дайындығы, соның ішінде еңбек қауіпсіздігін басқару саласындағы жарамды халықаралық сертификаты болуы керек.

8.5 Жұмыс басталар алдында Тапсырыс беруші мен мердігер өкілдерінің қатысуымен кеңес өткізу.

8.6 Өріктау кен орнының ұңғымаларында тұз-қышқыл ерітіндісімен ТҚӨ жүргізу бойынша жалпы басшылық мердігерге жүктеледі, жұмыстардың орындалуын бақылауды Тапсырыс берушінің уәкілетті өкілі жүргізеді.

8.7 Ұңғыманы сынау объектісінде осы жұмыстарды жүргізуге байланысты барлық қызметкерлер жұмыс жоспарымен танысуы тиіс.

8.8 Жұмыстарды орындау уақытында ұңғымада мыналарды қамтамасыз ету қажет:

- Тапсырыс берушінің жұмыстарды жүргізуге уәкілетті өкілі бекіткен кесте бойынша мердігердің жауапты тұлғаларының тәулік бойы тұрақты кезекшілігі;

- авариялық жағдайында бригаданың бірінші кезектегі іс-қимылдарға тұрақты дайындығы;

- қажет болған жағдайда персоналды эвакуациялау үшін автокөліктің тәулік бойы кезекшілігі;

- бетперделерді, резеңке етіктерді, резеңке қолғаптарды қоса алғанда, қышқыл сұйықтықтармен жұмыс істеуге арналған жеке қорғаныс құралдары;

- ұнтақты өрт сөндіргіштер-жұмыс жүргізу кезінде ұңғымада кемінде 5 дана;

- газ анализаторы - 1 бірлік. сертификатталған және төлқұжаты бар.

8.9 авариялық жағдайлар немесе басқа жұмыстар туындаған жағдайда АЖЖ талаптарын басшылыққа алу қажет.

8.10 Өріктау кен орнының ұңғымаларында тұз-қышқыл ерітіндісімен ТҚӨ жүргізу бойынша жұмыстар 30.12.2014 жылғы өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету қағидаларына, ҚР Азаматтық қорғау туралы Заңына сәйкес және экологиялық қауіпсіздікке сәйкес жүргізілуі тиіс

ҚР Кодексіне, қауіптілігі жоғары объектілерде мердігерлік ұйымдардың жұмыстарды жүргізу кезіндегі өзара қарым-қатынастар туралы ережелерге, сондай-ақ ҚР аумағында қолданылатын басқа да нормативтік құжаттарға сәйкес жүзеге асырылады.

9. Жалпы ережелер.

9.1 Мердігер жұмыстарды шарт және осы Техникалық сипаттама негізінде орындайды.

9.2 Жұмыстар мердігер дайындаған және Тапсырыс берушімен келісілген 58г, 60г, 62г, 63г, У-3, У-4, ЦУ-Х ұңғымаларының әрқайсысы үшін ТҚӨ бойынша жұмыс жоспарына сәйкес жүзеге асырылады.

9.3 Мердігер күкіртсутегі бар ұңғымаларда жұмыс тәжірибесі бар және жұмыстарды сәтті орындау, есептілік жасау, бағдарламалық қамтамасыз етуді жоспарлау, пайдалану үшін инженерлік-техникалық тәжірибесі бар заманауи жабдықтармен жұмыс істей алатын, зертханалық сынақтар жүргізе алатын, бақылау және бақылау жүйелерімен жұмыс істей алатын қызметкерлермен жұмыс жүргізеді.

9.4 Мердігер монтаждау және жұмыстарды жүргізу кезінде тәулігіне 24 сағат үздіксіз жұмысын қамтамасыз етуі тиіс.

9.5 Мердігер өз есебінен өз персоналын Өріктау кен орнында тамақпен, ауыз сумен және тұрғын үймен қамтамасыз етеді. Мердігердің электр энергиясымен жабдықталуы-Тапсырыс берушіні қамтамасыз етеді. Мердігер өз есебінен келісімшартқа сәйкес жұмыстарды орындау үшін материалдар мен басқа жабдықтарды сатып алуды және тасымалдауды қамтамасыз етеді.

9.6 Жұмыстарды орындау үшін мердігерде барлық қажетті лицензиялар мен рұқсат құжаттары болуы керек.

9.7 Мердігер қоршаған ортаға барлық эмиссиялар үшін және қоршаған ортаға эмиссиялар үшін (өз жабдықтарына қатысты), қалдықтарды уақытша сақтау, әкету және кәдеге жарату үшін (ұңғымадан реакция өнімдерін қоспағанда), Қазақстан Республикасының табиғатты қорғау заңнамасы мен еңбекті қорғау жөніндегі заңнамасының талаптарын бұзғаны үшін бюджетке төленетін төлемдерді төлеу бойынша толық жауапты болады.

9.8 Жұмыс басталар алдында топырақ-топыраққа, содан кейін жер асты суларына ластанудың түсуін болдырмау үшін барлық технологиялық алаңдар оқшаулағыш материалдармен жабылуы тиіс. Мердігер тұз қышқылын дайындауға арналған резервуарлар, қосылыстар, құбырлардың бұрандалы қосылыстары және т. б. сияқты ықтимал өткізу орындарында оқшаулағыш материалды төсеуге міндетті.

9.9 жұмыстарды орындау кезінде мердігер өз есебінен мердігердің жабдықтарын қамтамасыз етуі, орнатуы, жақсы жұмыс күйінде ұстауы және жөндеуі немесе қажет болған жағдайда ауыстыруы тиіс. Сонымен қатар, жұмысты орындау кезінде мердігер өз жабдықтарының қауіпсіздігі мен қауіпсіздігіне толық жауап береді.

9.10 Тапсырыс берушінің уәкілетті өкілінің немесе меншік иесінің рұқсатынсыз Тапсырыс берушінің жұмыс аумағынан әкетуге қамтамасыз ету құралдарын, құралдарын немесе басқа да мүлкін немесе басқа тұлғалардың жеке меншігін шығаруға тыйым салынады.

9.11 мердігер өз қажеттіліктеріне сәйкес жұмыстарды орындау және қорды толықтыру үшін талап етілетін шығын материалдарының (оның ішінде ЖЖМ) тиісті деңгейін қолдау және қоймада қамтамасыз ету үшін толық жауапты болады.

9.12 мердігер ұңғымалардың әрқайсысы үшін жұмыстарды орындау үшін сертификатталған жабдықтар мен материалдарды, сондай-ақ арнайы техниканы пайдалануы керек.

9.13 мердігер қышқылмен өңдеуді жүргізу үшін жоғары қысымды сорғы агрегаттарын, жұмыс сұйықтықтарына арналған сыйымдылықтарды, сорғыш шлангілер мен желілерді, зертхананы және басқа да қажетті жабдықты пайдалануы тиіс. Мердігер Тапсырыс берушінің талабы бойынша өзінің жабдығына спецификация мен паспортты ұсынады. Мердігерде техникалық сипаттамаға сәйкес қажетті материалдар мен химиялық реагенттер, пайдаланылатын материалдар мен реагенттерге сертификаттар болуы керек.

9.14 ұңғымада қышқыл құрамы дайындалған жағдайда мердігердің прекурсорлар айналымына байланысты қызметке лицензиясы болуы тиіс. Дайын қышқылды қолданған кезде

қышқыл құрамы прекурсор емес екендігі туралы растайтын құжатты ұсыну.

9.15 мердігер прекурсорларға жататын зат ретінде тұз қышқылын сақтау, тасымалдау, есептен шығару үшін мемлекеттік органдарға дербес есеп беруге міндетті, сондай-ақ Тапсырыс берушіні осындай есептілікті ұсынудан қорғауға тиіс.

9.16 мердігер өз есебінен ұңғыманың сағасына жеткізу, кедендік тазарту, сақтау және жеткізу жұмыстарын жүргізеді.

9.17 ұңғымалардың әрқайсысында МӨЗ бойынша жұмыстар аяқталғаннан кейін мердігер жұмыс аяқталғаннан кейін тікелей құзыретті органдар бекіткен кәдеге жарату пункттеріне жұмыстарды мердігердің орындауы нәтижесінде пайда болған Өндірістік қалдықтарды (ұңғымадан қышқыл реакциясы өнімдерінен басқа) және тұрмыстық қоқысты тазалауды, жинауды, әкетуді және кәдеге жаратуды өз есебінен қамтамасыз етеді.

9.18 мердігер жұмыс жүргізер алдында қышқыл құрамын айдау процесін модельдеу үшін бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалануға міндетті.

9.19 мердігер жұмыс кезінде осы техникалық ерекшелікте қамтылған талаптарды, сондай–ақ мемлекетаралық стандарттарға сәйкес ұстануы тиіс: ГОСТ 12.2.088-2017 "еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі (ССБТ). Ұңғымаларды игеруге және жөндеуге арналған жер үсті жабдықтары. Қауіпсіздіктің жалпы талаптары (түзетумен)", ҚР ПСТ 27-2014 "Мұнай және газ-мұнай кен орындары. Газ-мұнай көріністерінің, ашық газ және мұнай фонтандарының алдын алу жөніндегі талаптар", ҚР ПСТ ҚР алдын ала ұлттық стандарты 16-2014 " Мұнай және газ-мұнай кен орындары. Қабаттың мұнай беруін арттыру үшін ұңғымаларды өңдеу кезінде еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі әдістемелік нұсқаулар " және өзінің ішкі бекітілген регламенттері.

9.20 мердігер жұмыс жүргізер алдында Тапсырыс берушіге деректерді жинаудың компьютерленген жүйесінің бар екендігі туралы растайтын құжаттарды ұсынуға міндетті.

10.  Жауапкершілікті бөлу мердігер жұмыстарды орындау кезінде

№ 1 қосымшада-техникалық ерекшелікке жауапкершіліктің аражігін ажырату.

11. Басқа шарттар

11.1 Өнім беруші жұмыс бағдарламасының уақтылы және сапалы орындалуына жауапты болады.

11.2 Өнім беруші Тапсырыс берушінің өкіліне жабдықтың қандай да бір элементінің зақымданғаны туралы немесе оның есептік параметрлерден төмен жұмысы туралы дереу хабарлауға міндетті.

11.3 Өнім беруші кез келген материалдар мен химиялық реагенттерді қолдануды қолданыстағы заңнама нормаларына сәйкес жан-жақты сипаттама және рұқсат беру құжаттамасын ұсына отырып, қолдануды бастамас бұрын Тапсырыс берушімен келісуге міндетті.

11.4 Жеткізушінің жабдықтарын кен орнында жылжыту, бір ұңғымадан екіншісіне жылжыту, жеткізушінің жабдықтарын монтаждау-бөлшектеу кезінде тиеу-түсіру және өзге де қосалқы жұмыстар, сондай-ақ Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша қызметтерді тікелей көрсетуді Өнім беруші өз қаражаты есебінен ұйымдастырады.

11.5 Барлық мамандандырылған техникада ұшқын сөндіргіштер болуы, уақтылы техникалық байқаудан өтуі, сондай-ақ мемлекеттік органдар тарапынан барлық рұқсат құжаттары болуы тиіс. Жеткізуші ведомстволық автожолдар бойынша жол жүру ақысын дербес төлейді.

11.6 Өнім берушінің өзі келісімшарт кезінде өзін сақтандырудың барлық қажетті түрлерімен, медициналық қызметтермен және коммуникациялық жабдықтармен қамтамасыз етуі тиіс.

11.7 Конкурстық іріктеуге қатысушы барлық сипаттамаларды көрсете отырып, барлық материалдардың сипаттамасын ұсынады және осы қызмет түріне тартылатын персонал бойынша ақпарат береді. Қажет болған жағдайда Тапсырыс беруші қосымша ақпарат сұрай алады.

11.8 Өнім беруші шарт бойынша орындалған жұмыстардың нәтижесінде қоршаған ортаға келтірілген зиянды жоюға, келісілген қабылдау пункттерінде өз есебінен өз бетінше кәдеге жаратумен ТҚӨ өндірісінің дайындалған композицияларының пайдаланылмаған көлемдерінің қалдықтарын бейтараптандыруға кепілдік береді;

11.9 Представителям Поставщика запрещается:

Тапсырыс берушінің объектілеріне бөгде адамдарды әкелу;

- жұмыстың шарттарын, реттілігі мен көлемін өз бетінше өзгерту;

- жарылыс-өрт қаупі бар объектінің аумағына кіргеннен кейін қозғалтқышты көлік құралында қосымша қауіпсіздік шараларын сақтамай жұмыс істеуге қалдыру;

- Тапсырыс берушімен келісілген қозғалыс бағытын бұзуға, сондай-ақ жұмыс жүргізу аумағынан тыс Тапсырыс берушінің объектілеріне баруға;

- көлік құралын Тапсырыс берушінің объектісіндегі бөгде заттар мен қоқыстардан босату;

- өндірістік жұмыстарды жүргізу кезінде Тапсырыс берушінің қызметкерлерін алаңдату;

- Тапсырыс берушінің технологиялық жабдықтары мен жүк көтергіш механизмдерін онымен алдын ала келіспей пайдалану;

- шарт талаптарында келісілген, бөлінген орындардан тыс қалдықтардың кез келген түрін өз бетінше орналастыруға немесе кәдеге жаратуға;

- жер үсті су объектілеріне немесе жергілікті жердің рельефіне Шарттың талаптарында келісілген бөлінген орындардан тыс Ағынды суларды өз бетінше төгуге;

- бөлінген учаскеде белгілі бір жұмыс көлемін жүргізу кезінде объектінің басшысын хабардар етпей, өз бастамасы бойынша (жөндеу персоналы да, жеткізушінің жауапты тұлғасы да) қандай да бір басқа жұмыстарды орындау, сондай-ақ аварияларға, күтпеген тоқтап қалуларға, флотты ұңғымаға ауыстыру мерзімінен асып кетуге жол беру.

12. Құжаттамалық растауды талап ететін сатып алынатын лотқа қойылатын техникалық                        талаптар

12.1 әлеуетті өнім беруші тендерлік өтінімге лицензияның электрондық көшірмесін не қызметтің мынадай түрлеріне лицензия берген мемлекеттік органның ресми интернет-көзіне (веб-сайтына) сілтемені қамтитын әлеуетті өнім берушінің өтінішін қоса беруге тиіс:

- Мұнай қабаттарының мұнай беруін арттыру және барлау және өндіру кезінде ұңғымалардың өнімділігін арттыру кіші түрімен көмірсутектер саласындағы жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерге Лицензия көмірсутектер

-  Прекурсорлардың кіші түрімен айналымына байланысты қызметті жүзеге асыруға лицензия - тасымалдау, сатып алу, сақтау, өткізу, пайдалану, жою.

- Уларды өндіруге, өңдеуге, сатып алуға, сақтауға, сатуға, пайдалануға және жоюға лицензия

12.2 әлеуетті өнім беруші тендерлік өтінімде ТҚӨ кезінде қолданылатын  жабдықтың Қазақстан Республикасында қолдануға рұқсаттың электрондық көшірмесі беруге тиіс.

12.3 әлеуетті өнім беруші тендерлік өтінімге орындалған жұмыстарды, көрсетілген қызметтерді қабылдауды-беруді растайтын тиісті актілердің көшірмелерімен расталған сатып алынатын біртекті жұмыстар, көрсетілетін қызметтер нарығында немесе белгілі бір салада соңғы 5 (бес) жыл ішінде әлеуетті өнім берушінің 3 жылдық жұмыс тәжірибесінің болуын Растауды қоса беруге тиіс. Бір келісім бойынша жыл сайынғы жалпы көлемі ҚҚС және шот-фактураларды (ҚР заңнамасына сәйкес қағаз түрінде шот-фактура жазып берген кезде) немесе электрондық шот-фактураларды қоспағанда, кемінде 75 миллион теңгені құрайды.

12.4 әлеуетті өнім беруші кандидатураларды ұсынуы тиіс:

- инженер - геолог :

Жұмыс тәжірибесі: кемінде 3 жыл, 2 маман, білімі: тау-кен инженері немесе Геолог немесе Инженер мұнайшы немесе инженер технолог келесі салаларда: мұнай және газ өндіру технологиясы немесе мұнай және табиғи газ технологиясы немесе мұнай және газ кен орындарын пайдалану немесе мұнай-газ дело немесе Мұнай және газ кен орындарын игеру және пайдалану немесе мұнай және газ кен орындарын игеру және пайдалану немесе қолданбалы геология.

- инженер-технолог:

Жұмыс тәжірибесі: кемінде 1 жыл, 2 маман, білімі: тау-кен инженері немесе Геолог немесе Инженер мұнайшы немесе инженер технолог келесі салаларда: мұнай және газ өндіру технологиясы немесе мұнай және табиғи газ технологиясы немесе мұнай және газ кен орындарын пайдалану немесе мұнай-газ дело немесе Мұнай және газ кен орындарын игеру және пайдалану немесе мұнай және газ кен орындарын игеру және пайдалану немесе қолданбалы геология.

- техник- технолог:

Жұмыс тәжірибесі: кемінде 1 жыл, 2 маман, білімі: тау-кен инженері немесе Геолог немесе Инженер мұнайшы немесе техник- технолог келесі салаларда: мұнай және газ өндіру технологиясы немесе мұнай және табиғи газ технологиясы немесе мұнай және газ кен орындарын пайдалану немесе мұнай-газ дело немесе Мұнай және газ кен орындарын игеру және пайдалану немесе мұнай және газ кен орындарын игеру және пайдалану немесе қолданбалы геология.

- зертханашы:

Жұмыс тәжірибесі: кемінде 1 жыл, 1 маман, білімі: келесі салаларда Инженер немесе инженер-технолог немесе Зертханашы немесе Технолог немесе техник-зертханашы:

Органикалық заттардың химиялық технологиясы немесе химиялық технологиялар және өндіріс немесе зертханалық Технология.

- еңбек қауіпсіздігі, еңбекті қорғау және қоршаған ортаны қорғау жөніндегі маман

Жұмыс тәжірибесі: кемінде 3 жыл, 1 маман

Маман еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау бойынша дәлелденген кәсіби дайындықтан өтуі керек, оның ішінде жарамды халықаралық еңбек қауіпсіздігін басқару сертификаты болуы керек.

Техникалық сипаттамаға

№1 қосымша

Жауапкершілікті шектеу

| Тұз-қышқылды өңдеуді жүргізу үшін қажетті жұмыстардың атауы, жабдықтар, Материалдар және химреагенттер |  | Кенжар маңы аймағын өңдеу бойынша жұмыстарды мердігерден жеткізу | ҰКЖ бойынша мердігерден жеткізу | Тапсырыс берушіден жеткізу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жұмыстарды жүргізу үшін дайындалған ұңғыма сағасы мен оқпаны |  | Х |  |
| 2 | Ұңғымада ұңғыма (ТҚӨ) жүргізер алдында ұңғымаларға түсірілетін барлық аудармашылары бар СКҚ Ø88,9мм жерасты пайдалану жабдығы (ұңғымаішілік ажыратқыш клапан, отырғызу емізігі, гидравликалық пакер, айналым клапаны, ағын муфтасы, айдалатын тығын) |  |  | Х |
| 3 | Әрбір ұңғыма үшін ТҚӨ бойынша жұмыс жоспарын жасау және бекіту, Тапсырыс берушімен келісу | Х |  |  |
| 4 | әрқайсысының қуаты 1200 а.к. дейін, жалпы өнімділігі 5 м3/мин дейін жоғары қысымды сорғы қондырғылары. айдау кезінде және максималды айдау қысымы 700 атм дейін. | Х |  |  |
| 5 | Компьютерленген деректерді жинау жүйесі (ауыз / құбыр қысымы, сұйықтық ағыны, айдау жылдамдығы) | Х |  |  |
| 6 | Қышқыл құрамын сақтауға, тасымалдауға және айдауға арналған қышқылға төзімді жабыны бар ыдыстар | Х |  |  |
| 7 | Цементтеу агрегаты(қажет болған жағдайда) |  | Х |  |
| 8 | Айналым клапанын ашуға және жабуға арналған арқан техникасы |  | Х |  |
| 9 | Дайындаушы ұсынған рәсімдерге сәйкес құбыр байламдарын қауіпсіз және тиімді құрастыруды қамтамасыз ететін барлық қажетті қосылыстар (жалғау құбырлары, топсалы қосылыстар және ысырмалар) | Х |  |  |
| 10 | Ұңғыма алаңындағы сұйықтықтарды талдауға арналған құралдармен жабдықталған далалық зертхана келесі міндеттерді орындауға мүмкіндік береді: қышқыл концентрациясын анықтау; | Х |  |  |
| 11 | Тұз қышқылы 36 % (мердігер ТҚӨ алдында Тапсырыс берушімен тұз-қышқыл ерітіндісінің пайыздық құрамын келіседі) | Х |  |  |
| 12 | Қышқыл ерітіндісіне арналған сыйымдылықтарды ескере отырып 100 м3 дейінгі сыйымдылықтар паркі | Х |  |  |
| 13 | Сұйық азот және креогенді типтегі жабдық | Х |  |  |
| 14 | Қажетті химиялық қоспалар (соның ішінде коррозия ингибиторы, беттік белсенді зат, H2S бейтараптандырғыш, үйкелісті төмендететін құрал, темір тұрақтандырғыш, су шығынын төмендететін құрал және т. б.) | Х |  |  |
| 15 | Жұмыс орнын тазалау, ҚТҚ және ТҚӨ кейін химреагенттердің қалдықтарын шығару және жою | Х |  |  |
| 16 | ТҚӨ-ден кейін ұңғымадан реакция өнімдерін шығару және жою |  | Х |  |
| 17 | Басқа жабдықтар, Материалдар, хим.тұз-қышқылды өңдеуді жүргізу үшін қажетті реагенттер | Х |  |  |
| 18 | Реакция өнімдерін өңдеуге және газды жағуға арналған амбар. |  | Х |  |
| 19 | Түнде жарықтандыру. | Х | Х |  |

Ескерту:

Х-жеткізу үшін жауапкершілік

| Тапсырыс беруші: Бас геолог "Өріктау Оперейтинг" ЖШС ___________________ Рахымберди Р. |  |
| --- | --- |