Приложение №2

к Договору № ___

от «____» _________ 202_ г.

Техническая спецификация

- Технические характеристики:

| Аккумуляторная батарея DJM12150(12В150Ач) |  | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Тип | Аккумуляторная батарея DJM12150 | 17 |
| Номинальная ёмкость (С10 ) | 150 Ач |  |
| Кол-во элементов в блоке | 6 |  |
| Номинальное напряжение | 12В |  |
| Вес | 46.5 кг ± 3% |  |
| Внутреннее сопротивление | 3.5 мОм |  |
| Максимальный ток разряда | 1500 А (5 сек.) |  |
| Максимальный ток заряда | 45 А |  |
| Диапазон рабочих температур | −30…+55 °C |  |
| Напряжение заряда при циклическом режиме | 14.4 - 15.0 В при 25°C (температурный коэффициент -30 мВ/ ˚С) |  |
| Материал корпуса | ABS (акрило-бутадиен-стирол) |  |
| Тип вывода | Под внутренний болт М8 (момент затяжки 11.0-14.7 Нм) |  |
| Размеры | Длина Ширина Высота (макс.) 483±2 мм 170±2 мм 238.5±2 мм |  |
| Срок службы | 12 лет в буферном режиме или более 260 циклов заряда-разряда в циклическом режиме при 100% разряде |  |

- Место и условия поставки:

Условия поставки DDP Актюбинская область, Мугалжарский район, месторождение "УРИХТАУ"

3.Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

- Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не ранее 2025 года выпуска.

- Гарантия на товар должна составлять 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания акта о приемке товара.

| ЗАКАЗЧИК: Директор по производству ТОО «Урихтау Оперейтинг» _ _________________Кулжанов Ж.М. М.П. | ПОСТАВЩИК: ___________________ М.П. |
| --- | --- |

№ ___ Шартқа №2 қосымша
«___» _________ 202 ж.

Техникалық сипаттама

- Техникалық сипаттамалары:

| Аккумулятор батареясы DJM12150 (12В150Ач) |  | Саны |
| --- | --- | --- |
| Түрі | DJM12150 аккумулятор батареясы | 17 |
| Номиналды сыйымдылығы (С10) | 150 Асағ |  |
| Блоктағы элементтер саны | 6 |  |
| Номиналды кернеуі | 12 В |  |
| Салмағы | 46.5 кг ± 3% |  |
| Ішкі кедергісі | 3.5 мОм |  |
| Разрядтың максималды тогы | 1500 А (5 сек.) |  |
| Зарядтаудың максималды тогы | 45 А |  |
| Жұмыс температурасының диапазоны | −30…+55 °C |  |
| Циклдік режимдегі зарядтау кернеуі | 14.4 – 15.0 В, 25°C кезінде (температуралық коэффициент −30 мВ/°C) |  |
| Корпус материалы | ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол) |  |
| Шығыс түрі | Ішкі М8 болтқа арналған (тарту моменті 11.0–14.7 Нм) |  |
| Өлшемдері | Ұзындығы – 483±2 мм, Ені – 170±2 мм, Биіктігі (макс.) – 238.5±2 мм |  |
| Қызмет ету мерзімі | Буферлік режимде 12 жыл немесе циклдік режимде 100% разряд кезінде 260-тан астам заряд-разряд циклі |  |

- Жеткізу орны мен шарттары:

Жеткізу шарттары DDP, Ақтөбе облысы, Мұғалжар ауданы, «Урихтау» кен орны.

3.Сипаттама және қажетті функционалдық, техникалық, сапалық және өнімділік сипаттамалары

- Тауар жаңа, пайдаланылмаған, 2025 жылдан ерте болмауы керек.

- Тауарға кепілдік тауарды қабылдау актісіне қол қойылған күннен бастап 12 (он екі) айды құрауы тиіс.

| ТАПСЫРЫС БЕРУШІ: Өндіріс жөніндегі директор "Өріктау Оперейтинг" ЖШС ___________________ Кулжанов Ж.М. | ЖЕТКІЗУШІ: |
| --- | --- |