Приложение№2

к Договору №______________

от «____» _________2026г.

Техническая спецификация

по закупке гидравлического пакера под эксплуатационную колонну 177,8 мм

ТОО «Урихтау Оперейтинг» изыскивает поставщика, для поставки извлекаемого гидравлического пакера под ЭК 177,8мм x 10,36–11,51 мм:

Нефтегазоконденсатное месторождение Урихтау, открытое в 1983 году, расположено на территории Мугалжарского района Актюбинской области Республики Казахстан в 215км к югу от города Актобе.

В этой части нефтегазоносного региона ранее открыты и уже разрабатываются месторождения нефти и газа Жанажол (10-12км восточнее), Кенкияк (50км севернее), Алибекмола (20 км северо-восточнее) и Кожасай (7–8 км юго-западнее).

С открытием здесь месторождений нефти и газа в районе активно формируется инфраструктура нефтегазовой промышленности. Обустроены нефтяные промыслы Жанажол, Кенкияк, Кожасай и Алибекмола, построены новые автомобильные и железные дороги, созданы вахтовые поселки нефтяников, буровиков, строителей, проложены нефтепроводы и газопроводы. На расстоянии 15 км к югу от месторождения Урихтау расположен Жанажольский газоперерабатывающий завод.

1. Общие требования

Все предлагаемое оборудование должно быть новым, неиспользованным и изготовлено / произведено согласно требованиями стандарта API 11D1 (Американский нефтяной институт) или аналогичного стандарта. Действующие сертификаты АНИ должны быть предоставлены в составе конкурсной заявки потенциального поставщика.

В случае расхождений между техническими требованиями Заказчика и применимыми стандартами АНИ, приоритет имеют технические требования Заказчика.

Все предоставляемое оборудование и резиновые элементы должны быть применимы для скважинных условий, указанных в настоящей Технической спецификации.

2. Конструкция скважин

Скважины, для которых планируется закупка оборудования, имеют следующие ключевые параметры:

- Эксплуатационная колонна: диаметр 177,8 мм (29-35ppf), сталь L80-1, Premium.

- Насосно-компрессорные трубы (НКТ): диаметр 88,9 мм (3,5 дюйма), сталь L80-1, соединения Vam Top и аналог.

- Глубина установки оборудования:

  - Подземный клапан-отсекатель (ПКО): ~50-100 м.

  - Циркуляционный клапан: ~2450 - 2700 м.

- Скважинные условия:

  - Максимальное давление: 420 бар.

  - Температура: до 80 °C.

  - Агрессивная среда: присутствие H₂S и CO₂.

Данные параметры конструкции и условия эксплуатации требуют использования оборудования, сертифицированного для работы в высоконагруженных и коррозионно-активных средах.

3. Технические требования к товарам

| Требуемые изделия |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | количество | Техническое требование |  | Описание |  |
| 1. | 1 шт. | Размер колонны 177,8мм. – 10,36мм (29ppf) / 11,51мм (32ppf) Тип соединения муфта – ниппель Доп. Требования API 11D1 Ql-1 класс валидации V0 – V2. Извлекаемый пакер гидравлический |  | Эксплуатационный пакер гидравлической посадки, извлекаемый прямым натяжением на колонну НКТ, по стандарту API 11D1 Ql-1 класс валидации V0 – V2, с газонепроницаемым соединением повышенной герметичности премиум-класса, материал исполнения не менее 80% от предела текучести стали. Пакер поставляется в комплекте с регулируемой посадочной срезной муфтой, активируемый шаром, тип соединения муфта/ниппель тип резьбы премиум (VAM TOP). |  |
| Технические характеристики |  |  |  |  |
| Пакер гидравлический |  |  | Пакер гидравлической посадки, извлекаемый натяжением на колонну НКТ |  |
| Марка стали /Предел текучести |  |  | L80-1 80 KSI |  |
| Соединение |  |  | 3 ½” Газонепроницаемое премиум (VAM TOP) |  |
| Рабочий перепад давления |  |  | 7,500 Psi (517 Бар) |  |
| Максимальный наружный диаметр |  |  | 5,969 дюйма (151,6 мм/API drift/шаблон) |  |
| Минимальный внутренний диаметр |  |  | 2,922 дюйма (74,22 мм) |  |
| Посадочная срезная муфта |  |  | Активируемая шаром, максимальное давление 10,000 PSI, 689 атм. |  |
| Посадочный ниппель с профилем RN |  |  | Соединение 3 ½” (VAM TOP) |  |
| Замок (Lock Mandrel) |  |  | 2.831 дюйм (71.9мм) |  |
| Переходник для подвешивания датчика (Instrument hanger) |  |  | 2.831 дюйм (71.9мм) |  |
| Скважинные условия |  |  | Присутствие сероводорода (H2S) |  |
| Класс Валидации |  |  | API 11D1 Ql-1 класс валидации V0 – V2 |  |

Особенности газонепроницаемого соединения премиум-класса

- Система уплотнения «металл-металл» с отличным газонепроницаемым уплотнением при самых тяжелых комбинированных нагрузках и неблагоприятных условиях окружающей среды.

- 100% внутреннее и внешнее давление металлического уплотнения равно телу трубы.

- Многократные свинчивания\отвинчивания не влияют на целостность уплотнения.

- Показатель на растяжение не менее: 100%

- Показатель на сжатие не менее: 100%

4. Список документов

  - Техническая спецификация предлагаемого товара, с полным описанием товара и подтверждающая соответствие предлагаемого товара всем требованиям настоящей Технической спецификации Заказчика (с подробным описанием предлагаемых материалов и соединений, производственных показателей);

5. Письменная Гарантия предоставления следующих ДОКУМЕНТОВ при поставке товара:

5.1. Сертификат соответствия;

5.2. Сертификат происхождения товара;

5.3. Копия отчета испытания по стандарту API 11D1 Ql-1 класс валидации V0 – V2;

6. Условия поставки

- Срок поставки: 90 календарных дней с даты подписания договора.

- Пункт назначения: Республика Казахстан, Актюбинская область, Мугалжарский район, месторождение «Урихтау».

- Базис поставки: DDP, Инкотермс 2020.

- Поставляемый Товар должен быть новым и соответствовать применимым международным стандартам и нормативным требованиям Республики Казахстан.

- При поставке оборудования Исполнитель обязан предоставить Заказчику следующие документы:

- оригиналы заводского сертификата качества (сертификат соответствия) или иной документ, содержащий сведения о комплектности оборудования, его технических характеристиках, правилах эксплуатации, гарантии, и другую информацию, необходимую для определения качества товаров и его соответствия нормативно-техническим документам, признанным в Республике Казахстан;

- копию сертификата соответствия товаров, выданного уполномоченным государственным органом Республики Казахстан в области сертификации (предоставляется в случае, если товары подлежат обязательной сертификации, в соответствии с законодательством Республики Казахстан);

- копию сертификата соответствия товаров стандартам АНИ (API) или аналогичным стандартам;

- оригиналы товарно-транспортной накладной (представляется в двух экземплярах).

Проверка Товара по количеству, качеству и соответствию техническим требованиям осуществляется Покупателем по адресу: Республика Казахстан, г. Актобе, пр.Тауелсиздик 7 В до его транспортировки в место поставки. Местом поставки Товара является: Республика Казахстан, Актюбинская область, месторождение Урихтау. Товар считается поставленным после успешного прохождения проверки, доставки Товара в место поставки и подписания соответствующих документов. Проведение проверки не является поставкой Товара.

7. Условия оплаты

- 100% оплата по факту поставки

8. Требования к документации

- Руководства по эксплуатации, сертификаты качества, чертежи, подтверждающие характеристики оборудования. Руководство по эксплуатации должно содержать детальное описание дизайна (включая схемы с указанием основных размеров).

- Указание сертификации (например, API, ISO).

9. Упаковка

- Поставщик должен предоставить товар Заказчику в соответствующей упаковке (связка), гарантируя, что никаких повреждений не может произойти с ними во время погрузки в и разгрузки из транспортных средств (пакера должны быть упакованы в ящике).

- Каждая упаковка должна содержать подробный упаковочный лист.

10. Резьбовые соединения

- Резьбовые концы должны быть смазаны защитным компаундом и оснащены закрытыми пластиковыми или композитными резьбовыми протекторами.

11. Маркировка

- Маркировка должна строго соответствовать нормам API (техническим условиям API 5CT последняя версия). Наименование изготовителя или маркировка: наряду с деталями сертификата качества, должно быть упомянуто наименование производителя (там, где номенклатура не указана, позиции должны быть снабжены номером договора и номерами позиций).

| Заказчик: Главный геолог ТОО «Урихтау Оперейтинг» ___________________ Рахымберди Р. | Поставщик: |
| --- | --- |