«Фонтандық арматураны сатып алуға арналған техникалық тапсырма

(ЕФ6-80/65х70К2 фонтандық шырша)

| Сатып алынатын тауардың атауы | Фонтандық шырша ЕФ6-80/65х70К2 (10000 psi) API 6A үлгісінде. D секциясы, PSL3G, PR2, EE-NL, қосалқы жабдықтарымен бірге. |  |
| --- | --- | --- |
| Сатып алынатын тауарлардың саны | 8 (сегіз) комплект |  |
| Место поставки | DDP: Өріктау, Мұғалжар ауданы, ТОО «Өріктау Оперейтинг» қоймасы |  |
| Сатып алынатын тауарларды жеткізу мерзімі | Келісім-шартқа қол қойылған күннен бастап 125 календарлық күн ішінде |  |
| Сатып алынатын тауардың функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары | Фонтандық арматураны қосу типтік схемасы - Шартты өткiзу диаметрі, in (мм): – psi (МПа) – тығыздағыш белгісі - Шырша стволы - Жоғарғы клапанда – манометрмен үш бағытты кран - Шыршаның бүйірлік шығуларында, in (мм): – psi/МПа – тығыздағыш белгісі - Жұмыс және резервтік бүйірлік шығуларда – 4 тесігі бар құралдық фланец (ИФ), екі ИФ-де манометрлі үш бағытты кран - Жұмыс бүйірлік шығуында – реттелетін дроссель, құбырға арналған дәнекерлеуге арналған жауап фланец, Дн, мм - Резервтік бүйірлік шығуында – реттелмейтін дроссель, құбырға арналған дәнекерлеуге арналған жауап фланец, Дн, мм, ауыстырылатын штуцерлермен, екі комплект Құбырлық орта (скважинная среда): Температуралық класс, (°С): - максималды (құбырлық орта) - минималды (қоршаған орта) Сапа деңгейі Өндіру талаптарының деңгейі Материал класы ЗИП комплекты (манометрлер, тығыздағыш сақиналар, 3 бағытты вентильдер), жәшік | 6 –ая схема 3 1/16" (80) – 1000(70,0) -ВХ154 1 2 9/16" (65) 10000(70,0) - ВХ153 2 9/16" (65) 10000(70,0) - ВХ153 108 108 6мм, 6,5мм, 7мм, 8мм,9мм, 10мм, 11мм, 12мм, 13мм,14мм Қышқыл орта, мұнай, газ, газ-конденсат, пласт суы және олардың қоспалары – коррозияға агрессивті орта, H₂S және CO₂ құрамының 6%-ға дейінгі деңгейімен F3 API 6A +180 −46 PSL3G PR2 ЕЕ-NL 1 |
| Потенциалды жеткізушіге және жеткізушіге қойылатын талаптар» | 1. Жеткізуші жеткізілетін тауардың сапасын API стандарттарына сәйкес және сапа сертификаттарына сәйкес келетіндігін қамтамасыз етеді; тауарды қабылдау-қабылдау актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 ай бойы кепілдік береді. 2. Жеткізуші тауарды тапсыру кезінде сәйкестік сертификатын, паспортты және пайдалану нұсқаулығын (орнатуға толық сипаттама) орыс тілінде ұсынуы тиіс. 3. Жеткізуші қауіпті өндірістік объектілерде қолданылатын технологияларға, техникалық құрылғыларға және материалдарға қатысты өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы уәкілетті органнан рұқсат алуы тиіс. 4. Потенциалды жеткізуші тендерлік өтінішке ұсынылып отырған жабдықтың техникалық сипаттамаларын көрсететін жинақтау сызбасымен толық сипаттамасын қосуы тиіс. 5. Потенциалды жеткізуші фонтандық арматураны 105,0 МПа сынау қысымында пневматикалық сынақтан өткізуге арналған уәкілетті органда аттестатталған сынақ стендіне ие болуы тиіс; металл герметикалығын бақылау және пневматикалық сынақтарды жүргізу мүмкіндігі болуы керек және оны растайтын уәкілетті органның сынақ стендіне берілген ағымдағы аттестат сертификатының электрондық көшірмесін тендерлік өтінішке қоса ұсынуы тиіс. |  |
| Өндіріс технологиясы, еңбек қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау бойынша негізгі талаптар | 1. Қазақстан Республикасы «Азаматтық қорғау туралы» заңы, 2014 жылғы 11 сәуір № 188-V. 2. Халықаралық стандарт ГОСТ 13846–2003 «Фонтандық және нагнетательдық арматура». 3. Сульфидті-коррозиялық жарықтануға төзімді устьелік мұнай-газ өндірістік, бұрғылау, геологиялық барлау және геофизикалық жабдықтар паспорттарында оның көрсетілген ортада қолданылуына өндіруші ұйымның кепілдігі болуы тиіс. |  |
| Маркіровка және орау | Ақпаратты белгілеу құралдары өнімді сақтау, тасымалдау және пайдалану кезінде маркіровканың тұрақтылығын қамтамасыз етуі тиіс. |  |

Тапсырыс беруші: 							Жеткізуші:
«Өріктау Оперейтинг» ЖШС							
Өндіріс жөніндегі директор  					Директор

Кулжанов Ж. М. _____________ 					_____________