№2 Қосымша

шартқа №

бастап "___" ________ 2026 жылдың

Жұмыстарды сатып алу бойынша техникалық ерекшелік

шикі газды қайта өңдеу бойынша (шикі газды қайта өңдеу бойынша жұмыстар)

- Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану жұмыстардың сипаттамасы:

"Өріктау горизонт КҚ-1" және "Шығыс Өріктау" кен орындарында өндірілген шикі газды өңдеу мақсатында "Өріктау Оперейтинг" ЖШС (бұдан әрі - Тапсырыс беруші) шикі газды өңдеуді келесі шарттарда жүзеге асырады. "Ship-or-Pay" және "Take-or-Pay». Көрсетілген шарттар шеңберінде Мердігер келісім-шарттың әрекет ету мерзімі ішінде шикі газды өңдеуді Техникалық шарттарда белгіленген көлемде қамтамасыз етуге міндеттенеді, ал Тапсырыс беруші өңдеуге шикі газды жеткізуге міндеттенеді.

- Объектінің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, Мұғалжар ауданы, Өріктау кен орындары.

- Анықтамалар мен терминдер

3.1. Тапсырыс беруші – "Өріктау Оперейтинг" ЖШС

3.2.	Шикі газ – ілеспе мұнай газы (Шығыс Өріктау кен орны) және табиғи газ (Өріктау кен орны (КҚ -1 көкжиегі)) тапсырыс берушінің кен орындарынан.

3.3.	Шикі газды өңдеу – табиғи/шикі газды және ілеспе мұнай газын физикалық-химиялық әсер ету әдістерімен дайындау, одан қоспаларды кетіруге және тауарлық газды, сұйытылған газды, жеңіл мұнайды, тауарлық күкіртті және тұрақты конденсатты шығара отырып, тауарлық өнімнің сапасын беруге бағытталған, бірақ өңдеу кезінде мұнымен шектелмейді. .

3.4.	Тұрақсыз газ конденсаты (ҰГҚ) – табиғи газдан оқшауланған сұйық көмірсутектер қоспасы, оның құрамында ауыр фракциялардан басқа (С5 және одан жоғары), сондай-ақ метан-бутан фракциясының еріген газдары бар, құрамында жеңіл газдардың болуына байланысты қаныққан булардың қысымы жоғары, Тапсырыс беруші Мердігердің өндірістік объектілерінде одан әрі тұрақтандыру.

3.5.	Тұрақты газ конденсаты (СТК) – 37,8 градус Цельсий температурасында қаныққан бу қысымы 70кПа болатын көмірсутекті және көмірсутекті емес құрамдас бөліктердің қоспалары бар шекті көмірсутектерден сұйық көмірсутектердің қоспасы болып табылатын жеңіл ұшпа құрамдастарды алып тастай отырып, НГҚ тұрақтандыру нәтижесінде алынған көмірсутектердің жеңіл фракциясы.

3.6.	Жеңіл мұнай (газ конденсаты) – шикі газды өңдеу кезінде төмен температуралы конденсация арқылы алынатын және қаныққан бу қысымы 66,7 кПА-дан жоғары көмірсутекті және көмірсутекті емес құрамдас бөліктердің қоспалары бар шекті көмірсутектерден тұратын көмірсутек қоспасы.

3.7.	Сұйытылған мұнай газы (СКГ) – газды дайындау процесінде алынған және МЕМСТ 20448-2018 "Коммуналдық-тұрмыстық тұтынуға арналған сұйытылған көмірсутекті отын газы" талаптарына сәйкес келетін пропан мен бутан басым көмірсутектердің жанғыш екі фазалы (сұйық-газ) көп компонентті қоспасы. Техникалық шарттар.".

3.8.	Түйіршіктелген күкірт – ҚР СТ 3555-2020 талаптарына сәйкес дайындалған сұйық күкіртті түйіршіктеу нәтижесінде алынған өнім.

3.9.	Кесек күкірт – балқытылған күкіртті салқындатқаннан кейін тығыз кесектер (кесектер) түрінде алынған элементтік күкірттің пішіні "Техникалық шарттарға" және ГОСТ 127.1–93 "Мемлекетаралық стандартқа сәйкес келеді. Техникалық күкірт. Техникалық шарттар" (кесек).

3.10.	Тауарлық өнімдер – тауарлық газ, СКГ, түйіршіктелген (кесек) күкірт.

3.11.	Процессинг өнімдері – СКҚ, жеңіл мұнай (газ конденсаты).

3.12.	Тапсырыс берушінің өндірістік объектілері – тапсырыс беруші Шарт бойынша шикі газды, тұрақсыз газ конденсатын жеткізу және тауарлық өнімді қайтару үшін пайдаланатын кез келген өндірістік объектіні білдіреді, атап айтқанда:

- қырғышты қабылдау камерасы;

- ГШӨЖ шикі газын беру пункті;

- алау қондырғысы;

- Өріктау кен орнынан газ құбыры (КҚ-I көкжиегі);

- Шығыс Өріктау кен орнынан газ құбыры;

- НГҚ беруге арналған конденсат құбыры;

- СКҚ қайтаруға арналған конденсат құбыры;

- жеңіл мұнайды (газ конденсатын) қайтаруға арналған құбыр;

- техникалық суды қайтаруға арналған құбыр;

3.13.	Мердігердің өндірістік объектілері – мердігер осы Шарт бойынша шикі газды өңдеу және газды тұрақтандыру бойынша жұмыстарды жүргізу үшін пайдаланатын барлық өндірістік объектілерді білдіреді, атап айтқанда:

- Газ өңдеу зауыты – ГӨЗ ;

- шикі газды есепке алудың жедел торабы;

- ГК сепарациялау және тұрақтандыру қондырғысы;

- күкіртсіздендіру қондырғылары;

- газды құрғату қондырғысы;

- жеңіл көмірсутектерді алу қондырғысы;

- күкіртті алу қондырғысы;

- тауарлық газға арналған компрессорлық жабдық;

- күкіртті түйіршіктеу цехы;

- ГШӨЖ тауарлық газын беру пункті;

- автоқұю эстакадасы бар СКГ сақтау паркі;

- кесек және түйіршіктелген күкіртті сақтау қоймасы;

- кіреберіс жолдары бар темір жол құю эстакадасы.

3.14.Газ өңдеу зауытының объектісіне қойылатын талаптар:

- ГӨЗ өндірістік қуаты ~ 1 млрд. нм3/жыл.

- шикі газдың қысымы: ~ 6,8 мПа;

- шикі газдың температурасы: ~ 260 Бастап;

- тұрақсыз конденсаттың қысымы: ~ 3,15 мПа;

- тұрақсыз конденсаттың температурасы: ~ 200 Бастап

- конденсаттың тұрақты қысымы: ~1,55мПа;

- конденсаттың тұрақты температурасы: ~ 450 Бастап;

- СКГ өндірісіндегі ылғалдылықтағы шық нүктесі минус -35 болуы керекоС және минус - 65о Б.

- өңдеуге шикі газ көлемінің түсуі Өріктау горизонт КҚ-1 кен орнынан және Шығыс Өріктаудан газ өңдеу зауытына дейін жүзеге асырылады.

- Тапсырыс беруші шикі газ құбырын газ өңдеу зауытына жеткізуді қамтамасыз етуге міндеттенеді.

3.15.	Есепке алу тораптары – кіретін шикі газдың және өндірілетін барлық тауарлық өнімдердің көлемін, массасын және сапасын қоса алғанда, параметрлерді өлшеуге, бақылауға және тіркеуге арналған, белгіленген тәртіппен сертификатталған өлшеу құралдары мен техникалық жүйелердің жиынтығы. Сертификатталған SIRG, KUUG және тауарлық және технологиялық өнімдерді есепке алу құрылғылары кіреді.

3.16.	Өлшемдерді орындау әдістемесі (ӨОӘ) – орындалуы Тапсырыс берушінің шикі газы мен тауарлық газы үшін тәуелсіз сертификатталған ұйым әзірлеген, осы MVI белгілеген дәлдікпен өлшеу нәтижелерін алуды қамтамасыз ететін операциялар мен ережелердің жиынтығы.

3.17.	Тауарлы өнімнің шығуын анықтау әдістемесі (ТӨШАӘ) – физикалық-химиялық сипаттамаларын, технологиялық процесін, қайта өңдеу жағдайларын, сондай-ақ ысыраптар мен жанама өнімдерді ескере отырып, өндірілген тауарлық өнімнің мөлшерін (массасын немесе көлемін) қайта өңделген шикізат мөлшеріне қатысты анықтауға бағытталған ережелер, формулалар мен іс-қимылдар реттілігінің жиынтығы, тауарлық және технологиялық өнімдерге тәуелсіз сертификатталған ұйым әзірлеген және Келісімшарттың ажырамас бөлігі ретінде Тапсырыс беруші мен Мердігер келіскен.

3.18. Газ шығынын өлшеу жүйесі (ГШӨЖ) – шикі газдың мөлшерін коммерциялық есепке алуды ұйымдастыру үшін оның көлемі мен сапасының параметрлерін өлшеуді, сондай-ақ Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарына сәйкес өлшеу нәтижелерін бақылауды және тіркеуді қамтамасыз ететін өлшеу құралдары мен құрылғыларының жиынтығы.

3.19.	Орталық басқару пункті (ОБП) – технологиялық объектілерді бақылау және басқару жүзеге асырылатын орталық басқару пункті.

3.20.	Шикі газды тасымалдау пункті – Кіре берісте орналасқан және газ шығынын өлшеу жүйесімен (ГШӨЖ), ағынды анализатормен (хроматографпен) жабдықталған газды тазарту жүйесіне Тапсырыс берушіге тиесілі шикі газды Тапсырыс берушіден Мердігерге беру орны. шикі газдағы күкіртсутекті, меркаптандарды және құрамдас бөліктерді және газ ылғалдылығын ағынды анализаторларды (гигрометрлерді) анықтау үшін (гидрометрлер) су және көмірсутектер арқылы.

3.21.	Тауарлық газды беру пункті – Қолданыстағы магистральдық газ құбырына қосылған тауарлық газдың ГШӨЖ.

3.22.	Тауарлық өнімді сақтау және тасымалдау цехы– дайын өнімді қабылдауға, сақтауға және жөнелтуге арналған газ өңдеу зауытының құрамындағы құрылымдық бөлімше

3.23.	Сұйытылған көмірсутекті газды (СКГ) беру пункті – СКГ резервуарларының аралық паркі (СКГ-ны одан әрі сату үшін цистерналарға жөнелту).

3.24.	Жеңіл мұнайды (газ конденсатын) беру пункті – жеңіл көмірсутектерді алу қондырғысы.

3.25.	СМЖ тапсыру пункті – конденсатты сепарациялау және тұрақтандыру қондырғысы.

3.26.	Түйіршіктелген және кесек күкіртті өткізу пункті – тауарлық өнімді сақтау және тасымалдау цехы.

4. Сатып алынатын жұмыстардың сипаттамасы және талап етілетін сипаттамалары

4.1. "Өріктау горизонт КТ-1" және "Шығыс Өріктау" кен орындарының шикі газын өңдеу бойынша жұмыстарды орындау шеңберінде мердігер газ өңдеуші қондырғы орналастырылған жағдайда шикі газды қайта өңдеу мүмкіндігін растауы тиіс. зауыттың жанында Өріктау кен орнынан 10 км-ден аспайтын қашықтықта.

4.2. Өңдеу өнімдерінің сапасы келесі талаптарға сай болуы керек:

Тауарлық газ:

- ҚР СТ 1666-2007 – "Магистральдық газ құбырлары арқылы жеткізілетін және тасымалданатын табиғи жанғыш газдар. Техникалық шарттар";

- ҚР СТ 1663-2007 – "Сұйытылған отындық көмірсутекті газдар.Техникалық шарттар";

СКГ:

- МЕМСТ 20448-2018 және ЕАЭО ТР-036/2016 талаптарына сәйкес "Ұлттық сараптама және сертификаттау орталығы" АҚ АФ берген сәйкестік сертификатымен және Мердігердің зертханасы берген сапа паспортымен расталады.

Түйіршіктелген күкірт:

ҚР СТ сәйкес сапа талаптарына дейін Мердігер дайындаған газды күкірт 3555-2020 «Күкірт техникалық газды түйіршіктелген және жайылған. Техникалық шарттар"

Жеңіл мұнай (газ конденсаты):

Шикі газды өңдеу кезінде төмен температуралы конденсация арқылы алынатын және қаныққан бу қысымы 66,7 кПА-дан жоғары көмірсутекті және көмірсутекті емес құрамдас бөліктердің қоспалары бар шекті көмірсутектерден тұратын көмірсутек қоспасы.

Тұрақты газ конденсаты (СТК):

37,8 градус Цельсий температурасында қаныққан бу қысымы 70кПа болатын қаныққан бу қысымы бар көмірсутекті және көмірсутекті емес компоненттердің қоспалары бар шекті көмірсутектерден сұйық көмірсутектердің қоспасы болып табылатын жеңіл ұшпа компоненттерді алып тастай отырып, НГҚ тұрақтандыру нәтижесінде алынған көмірсутектердің жеңіл фракциясы.

4.3. Алдын ала жүргізілетін жұмыстардың құрамынадейін процессинга қамтиды:

    - Газ өңдеу зауыты объектісінің шикі газды қабылдауға дайындығы туралы акт;

  - Мердігердің орындайтын жұмыстарына қойылатын талаптар

    - Тауарлы өнімнің сапасы мен көлемі әзірленген және бекітілген Жол-көлік оқиғаларына сәйкес жүзеге асырылатын болады. Жеткізілетін шикі газдың 1 млрд. нм мөлшеріндегі ең жоғары көлеміне сүйене отырып3/жылына тауарлық өнім көлемі құрайды:

- тауарлық газ 912 млн. м шегінде3/жыл;

- СКГ жылына 75 мың тонна шегінде;

- жылына 22 мың тонна шегінде жеңіл мұнай;

- тауарлық күкірт жылына 32 мың тонна.

Техникалық сипаттаманың No1 қосымшасында келтірілген газдың компоненттік құрамына сүйене отырып, тауарлық өнімнің барлық көлемі Тапсырыс берушіге тиесілі, ал Тапсырыс беруші тауарлық өнімді сатуды дербес жүзеге асырады. Шығарылатын өнім көлемі өндіру кезеңінде шикі газдың компоненттік құрамының өзгеруіне байланысты өзгеруі мүмкін.

4.4.2. Өңдеуге арналған шикі газдың жоспарланған көлемі:

2026 жыл: 16,7 млн. м3/жыл;

2027 жыл: 400 млн. м3/жыл;

2028 жыл: 1 000 млн. м3/жыл;

2029 жыл: 1 000 млн. м3/жыл;

2030 жыл: 1 000 млн. м3/жыл;

2031 жыл: 1 000 млн. м3/жыл;

2032 жыл: 1 000 млн. м3/жыл;

2033 жыл: 1 000 млн. м.3/жыл;

2034 жыл: 1 000 млн. м3/жыл;

2035 жыл: 1 000 млн. м.3/жыл;

- жылы: 333,3 млн. м3/жыл;

4.4.3. Тұрақтандыру үшін газ конденсатын жеткізудің жоспарланған көлемі (жоқ демеркаптанизациялаудың):

2027 жыл: жылына 139 мың тонна;

2028 жыл: жылына 253,4 мың тонна;

2029 жыл: жылына 229,3 мың тонна;

2030 жыл: жылына 202,3 мың тонна;

2031 жыл: жылына 179,8 мың тонна;;

2032 жыл: жылына 162,3 мың тонна;

2033 жыл: жылына 147,9 мың тонна;

2034 жыл: жылына 134,7 мың тонна;

2035 жыл: жылына 123,4 мың тонна;

2036 жыл: жылына 37,8 мың тонна;

4.5. Әлеуетті Мердігерге қойылатын талаптар:

4.5.1.	Жұмыспен қамтуға арналған мемлекеттік лицензияның болуы:

Тау-кен (пайдалы қазбаларды барлау, өндіру), мұнай-химия, химия өндірістерін жобалау (технологиялық) және (немесе) пайдалану, жобалау (технологиялық)

мұнай-газ өңдеу өндірістері, магистральдық газ құбырларын, мұнай құбырларын, мұнай өнімдері құбырларын пайдалану;

Лицензияланатын қызмет түрінің кіші түрлері:

- Химия өндірістерін пайдалану;

- Мердігер Тапсырыс берушінің мәлімделген шикі газ көлемін қайта өңдеу мүмкіндігін қамтамасыз ететін қолданыстағы және жұмыс істеп тұрған газ өңдеу зауытының, оның ішінде техникалық паспорттың немесе жобалық және нақты мәліметтерді қамтитын баламалы ресми құжаттың болуын растайтын құжаттарды ұсынуға міндетті. өнімділік.

- Шикі газды, тұрақсыз газ конденсатын беру және тауарлық өнімді қайтару үшін Тапсырыс беруші ұсынатын коммуникацияларды жеткізу пункттері Өріктау кен орнынан 11 км-ден аспайтын қашықтықта орналасқан.

- Аккредиттелген химиялық-аналитикалық зертханалардың болуы (аккредиттелген химиялық-аналитикалық зертханалардың болуын растайтын сертификат құжатын қоса беру);

- Газ өңдеу зауытында өңделген тауарлық өнімдерге (тауарлық газ, СКГ және тауарлық күкірт) төлқұжаттардың болуы;

- Техникалық ерекшелікке қосымшалар:

№1 Қосымша "Газдың компоненттік құрамы"

Компоненттік құрамы бойынша табиғи/шикі газ сапасының көрсеткіштері

| Көрсеткіш | Өлшем бірлігі | Өріктау кен орны бойынша КТ-1 көкжиегінің саны | Шығыс Өріктау кен орны бойынша саны |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Метан CH4 | күйе% | 78,413 | 78,998 |
| 2.Этан С2H6 | күйе% | 5,343 | 6,568 |
| 3.Пропан С3H8 және одан да ауыр көмірсутектер | күйе% | 7,891 | 6,386 |
| 4.Азот N2 | күйе% | 3,326 | 2,438 |
| 5.Көмірқышқыл газы CO2 | күйе% | 1,173 | 1,811 |
| 6. Оттегі О2 | күйе% | 0,0110 | 0,021 |
| 7.Күкіртсутегі H2S (+/- 20%) | күйе% | 3,0 | 4,5 |
| 8.Меркаптан күкірті RSH (+/- 20%) | күйе% | 0,0509 | 2 |
| 9.Көлемдік жану жылуы төмен | мДж/м3 | 39,36 | 8912,42 |
| 10.Газды жеткізу температурасы (+/- 20%) | ℃ | 26 | 26 |

№2 Қосымша "Газ конденсатының құрамдас бөлігі"

| СЕПАРАТОР СҰЙЫҚТЫҒЫНЫҢ КОМПОНЕНТТІК ҚҰРАМЫ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Компонент |  | Бөлінген газ | Тұрақтандырылған конденсат |  | Сепараторлық сұйықтық |  |
|  |  | күйе % | күйе % | салмақ % | күйе % | салмақ % |
| Азот | N₂ | 1.387 | 0.000 | 0.000 | 0.113 | 0.026 |
| Көмірқышқыл газы | CO₂ | 1.299 | 0.000 | 0.000 | 0.106 | 0.038 |
| Күкіртсутегі | H₂S | 7.733 | 0.000 | 0.000 | 0.630 | 0.177 |
| Метан | C1 | 49.518 | 0.000 | 0.000 | 4.031 | 0.533 |
| Этан | C2 | 13.929 | 0.000 | 0.000 | 1.134 | 0.281 |
| Пропан | C3 | 13.554 | 0.000 | 0.000 | 1.103 | 0.401 |
| Изобутан | i-C4 | 3.045 | 1.338 | 0.601 | 1.477 | 0.706 |
| Бутан | n-C4 | 5.470 | 4.092 | 1.838 | 4.205 | 2.015 |
| Изопентан | i-C5 | 1.622 | 3.179 | 1.772 | 3.052 | 1.815 |
| Пентан | n-C5 | 1.566 | 4.393 | 2.449 | 4.163 | 2.476 |
| Гексан | C6 | 0.615 | 9.300 | 6.192 | 8.593 | 6.104 |
| Гептан | C7 | 0.215 | 13.818 | 10.698 | 12.711 | 10.499 |
| Октан | C8 | 0.032 | 16.373 | 14.450 | 15.042 | 14.164 |
| Нонан | C9 | 0.008 | 11.276 | 11.175 | 10.359 | 10.952 |
| Декан | C10 | 0.005 | 9.264 | 10.184 | 8.510 | 9.981 |
| Өндіріс | C11 | 0.001 | 6.508 | 7.391 | 5.978 | 7.244 |
| Додекан | C12 | 0.000 | 4.412 | 5.488 | 4.053 | 5.378 |
| Тридекан | C13 | 0.000 | 3.967 | 5.364 | 3.644 | 5.257 |
| Тетрадекан | C14 | 0.000 | 2.839 | 4.167 | 2.607 | 4.084 |
| Пентадекан | C15 | 0.000 | 2.325 | 3.701 | 2.136 | 3.627 |
| Алтыбұрышты | C16 | 0.000 | 1.258 | 2.158 | 1.156 | 2.115 |
| Гептадекан | C17 | 0.000 | 1.166 | 2.135 | 1.071 | 2.092 |
| Октадекан | C18 | 0.000 | 1.008 | 1.955 | 0.926 | 1.916 |
| Нонадекан | C19 | 0.000 | 0.809 | 1.643 | 0.743 | 1.610 |
| Эйкозан | C20 | 0.000 | 0.585 | 1.242 | 0.537 | 1.217 |
| Генейкөзан | C21 | 0.000 | 0.461 | 1.037 | 0.424 | 1.016 |
| Докозан | C22 | 0.000 | 0.381 | 0.897 | 0.350 | 0.879 |
| Трикозан | C23 | 0.000 | 0.279 | 0.684 | 0.256 | 0.671 |
| Тетракозан | C24 | 0.000 | 0.229 | 0.585 | 0.210 | 0.573 |
| Пентакозан | C25 | 0.000 | 0.177 | 0.472 | 0.163 | 0.463 |
| Гексакозан | C26 | 0.000 | 0.138 | 0.383 | 0.127 | 0.375 |
| Гептакозан | C27 | 0.000 | 0.106 | 0.313 | 0.100 | 0.307 |
| Октакозан | C28 | 0.000 | 0.087 | 0.261 | 0.080 | 0.256 |
| Нонакозан емес | C29 | 0.000 | 0.067 | 0.207 | 0.061 | 0.203 |
| Триаконтан плюс | C30+ | 0.000 | 0.165 | 0.558 | 0.151 | 0.547 |
| Баланс, % |  | 100.000 | 100.000 |  | 100.000 |  |
| Молекулалық салмағы |  | 29.76 | 129.43 |  | 121.31 |  |
| Топтық компоненттер (сепараторлық сұйықтық) |  |  |  |  |  |  |
| Топ | Мол.% | Салмақ.% | Мол. салмағы, г/моль | Есеп. тығыздығы, г/см3 |  |  |
| C5+ | 87.198 | 95.821 | 133.35 | 0.7685 |  |  |
| C12+ | 18.771 | 32.586 | 210.65 | 0.8352 |  |  |
| C20+ | 2.431 | 6.506 | 324.81 | 0.8777 |  |  |
| C30+ | 0.124 | 0.547 | 536.00 | 0.9785 |  |  |