Приложение №2

к Договору №

от «___» ________ 2026 года

Техническая спецификация по закупке работ

по переработке сырого газа (работы по процессингу сырого газа)

- Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики работ:

В целях переработки сырого газа, добываемого на месторождениях «Урихтау горизонт КТ-1» и «Восточный Урихтау», ТОО «Урихтау Оперейтинг» (далее - Заказчик) осуществляет процессинг сырого газа на условиях «Ship-or-Pay» и «Take-or-Pay». В рамках указанных условий на протяжении срока действия договора Подрядчик обязуется обеспечивать процессинг сырого газа в объёмах, установленных Технической спецификацией, а Заказчик обязуется поставлять сырой газ для процессинга.

- Место расположения объекта: Республика Казахстан, Актюбинская область, Мугалжарский район, месторождения Урихтау.

- Определения и термины

3.1. Заказчик – ТОО «Урихтау Оперейтинг»

3.2.	Сырой газ – попутный нефтяной газ (месторождение Восточный Урихтау) и природный газ (месторождение Урихтау (Горизонт КТ-1)) с месторождений Заказчика.

3.3.	Процессинг сырого газа – подготовка природного/сырого газа и попутного нефтяного газа путем физико-химических методов воздействия, направленная на удаление из него примесей и придание ему качества Товарной продукции с выходом товарный газ, СУГ, легкая нефть,  товарная сера и стабильный конденсат, но не ограничиваясь этим при процессинге.

3.4.	Нестабильный газовый конденсат (НГК) – смесь жидких углеводородов, выделенная из природного газа, содержащая в своем составе, помимо более тяжелых фракций (С5 и выше), также растворенные газы метан-бутановой фракции, имеющее высокое давление насыщенных паров из-за присутствия легких газов, подаваемая Заказчиком для дальнейшей стабилизации на Производственных объектах Подрядчика.

3.5.	Стабильный газовый конденсат (СГК) – легкая фракция углеводородов, получаемая в результате стабилизации НГК с удалением легколетучих компонентов, который представляет собой смесь жидких углеводородов из предельных углеводородов с примесями углеводородных и не углеводородных компонентов с давлением насыщенных паров по Рейду 70кПа при температуре 37,8 градусов по Цельсию.

3.6.	Легкая нефть (газовый конденсат) – углеводородная смесь, получаемая путем низкотемпературной конденсации при процессинге сырого газа и состоящая из предельных углеводородов с примесями углеводородных и неуглеводородных компонентов с давлением насыщенных паров по Рейду выше 66.7 кПа.

3.7.	Сжиженный нефтяной газ (СУГ) – горючая двухфазная (жидкость-газ) многокомпонентная смесь углеводородов с преобладанием пропана и бутана, полученная в процессе подготовки газа и соответствующая требованиям ГОСТ 20448–2018 «Газ углеводородный сжиженный топливный для коммунально-бытового потребления. Технические условия.».

3.8.	Гранулированная сера – продукт, получаемый в результате грануляции жидкой серы, подготовленный до требований по СТ РК 3555–2020.

3.9.	Комовая сера – форма элементарной серы, получаемая в виде плотных кусков (комков) после охлаждения расплавленной серы, соответствует «Техническим условиям» и ГОСТ 127.1–93 «Межгосударственный стандарт. Сера техническая. Технические условия» (комовая).

3.10.	Товарная продукция – товарный газ, СУГ, гранулированная (комовая) сера.

3.11.	Продукты процессинга – СГК, легкая нефть (газовый конденсат).

3.12.	Производственные объекты Заказчика – означают любой производственный объект, который используется Заказчиком по Договору для подачи сырого газа, нестабильного газоконденсата и возврата товарной продукции, в частности:

- камера приема скребка;

- пункт передачи сырого газа СИРГ;

- факельная установка;

- газопровод с месторождения Урихтау (Горизонт КТ-I);

- газопровод с месторождения Восточный Урихтау;

- конденсатопровод для подачи НГК;

- конденсатопровод для возврата СГК;

- трубопровод для возврата легкой нефти (газового конденсата);

- трубопровод для возврата технической воды;

3.13.	Производственные объекты Подрядчика – означают все производственные объекты, которые используются Подрядчиком для проведения работ по процессингу сырого газа и стабилизации ГК по настоящему Договору, в частности:

- Газопрерабатывающий завод – ГПЗ ;

- оперативный узел учета сырого газа;

- установка сепарации и стабилизации ГК;

- установки сероочистки;

- установка осушки газа;

- установка получения легких углеводородов;

- установка получение серы;

- компрессорное оборудование для товарного газа;

- цех грануляции серы;

- пункт передачи товарного газа СИРГ;

- парк хранения СУГ с автоналивной эстакадой;

- склад хранения комовой и гранулировнной серы;

- железно-дорожная наливная эстакада с подъездными путями.

3.14. Требования к объекту газоперерабатывающего завода:

- производственная мощность ГПЗ ~ 1 млрд. нм3/год.

- давление сырого газа: ~ 6,8 МПа;

- температура сырого газа: ~ 260 С;

- давление нестабильного конденсата: ~ 3,15 МПа;

- температура нестабильного конденсата: ~ 200 С

- давление стабильного конденсата: ~1,55МПа;

- температура стабильного конденсата: ~ 450 С;

- точка росы по влаге по производству СУГ должна быть должно быть минус -35оС и минус - 65о С.

- поступление объема сырого газа на процессинг осуществляется с месторождения Урихтау горизонт КТ-1 и Восточный Урихтау на газоперерабатывающий завод.

- Заказчик обязуется обеспечить подвод газопровода сырого газа на газоперерабатывающий завод.

3.15.	Узлы учета – совокупность аттестованных в установленном порядке средств измерений и технических систем, предназначенных для измерения, контроля и регистрации параметров, включая объем, массу и качество, поступающего сырого газа и всей вырабатываемой товарной продукции. Включают аттестованные СИРГ, КУУГ и приборы учета товарной продукции и продуктов процессинга.

3.16.	Методика выполнения измерений (МВИ) – совокупность операций и правил, выполнение которых обеспечивает получение результатов измерений с точностью, установленной данной МВИ, разрабатываемая независимой аттестованной организацией на сырой и товарный газ Заказчика.

3.17.	Методика определения выхода товарной продукции (МОВТП) – совокупность правил, формул и последовательности действий, направленных на определение количества (массового или объемного) полученной Товарной продукции по отношению к количеству переработанного сырья, с учетом физико-химических характеристик, технологического процесса, условий переработки, а также потерь и побочных продуктов, разработанная независимой аттестованной организацией на Товарную продукцию и продукты процессинга  и согласованная Заказчиком и Подрядчиком как неотъемлемая  часть Договора.

3.18. Система измерения расхода газа (СИРГ) – комплекс средств измерений и устройств, обеспечивающий измерение объема и параметров качества сырого газа для организации коммерческого учета его количества, а также контроль и регистрацию результатов измерений в соответствии с требованиями действующего законодательства РК.

3.19.	Центральный пункт управления (ЦПУ) – центральный пункт управления, с которого осуществляется контроль и управление технологическими объектами .

3.20.	Пункт передачи сырого газа – Принадлежащий Заказчику пункт передачи сырого газа от Заказчика к Подрядчику в систему подготовки газа, расположенный на входе и оснащенный Системой измерения расхода газа (СИРГ), потоковым анализатором (хроматографом) по определению сероводорода, меркаптанов и компонентного состава в сыром газе и потоковыми анализаторами влажности газа (гигрометрами) по воде и по углеводородам.

3.21.	Пункт передачи товарного газа – СИРГ товарного газа с подключением к существующему магистральному газопроводу.

3.22.	Цех хранения и транспортировки товарной продукции– структурная единица в составе газоперерабатывающий завод , предназначенная для приема, хранения и отгрузки готовой продукции

3.23.	Пункт передачи сжиженного углеводородного газа (СУГ) – промежуточный парк резервуаров СУГ (отгрузка СУГ на автоцистерны для дальнейшей реализации).

3.24.	Пункт передачи легкой нефти (газового конденсата) – установка получения легких углеводородов.

3.25.	Пункт передачи СГК – установка сепарации и стабилизации конденсата.

3.26.	Пункт передачи гранулированной и комовой серы – цех хранения и транспортировки товарной продукции.

4. Описание и требуемые характеристики закупаемых работ

4.1. В рамках выполнения работ по процессингу сырого газа месторождений «Урихтау горизонт КТ-1» и «Восточный Урихтау» подрядчик должен подтвердить возможность переработки сырого газа при условии размещения газоперерабатывающего завода  на расстоянии не более 10 км от месторождения Урихтау.

4.2. Продукты процессинга по качеству должна соответствовать следующим требованиям:

Товарный газ:

- СТ РК 1666-2007 – «Газы горючие природные, поставляемые и транспортируемые по магистральным газопроводам. Технические условия»;

- СТ РК 1663-2007 – «Газы углеводородные сжиженные топливные.Технические условия»;

СУГ:

- ГОСТу 20448–2018 и по требованию ТР EAЭС-036/2016 подтверждается сертификатом соответствия, выданным АФ АО «Национальный Центр Экспертизы и Сертификации» и паспортом качества, выданным лабораторией Подрядчика.

Гранулированная сера:

Газовая сера, подготовленная Подрядчиком до требований по качеству согласно СТ РК 3555-2020 «Cера техническая газовая гранулированная и пастилированная. Технические условия»

Легкая нефть (газовый конденсат):

Углеводородная смесь, получаемая путем низкотемпературной конденсации при процессинге сырого газа и состоящая из предельных углеводородов с примесями углеводородных и неуглеводородных компонентов с давлением насыщенных паров по Рейду выше 66.7 кПа.

Стабильный газовый конденсат (СГК):

Легкая фракция углеводородов, получаемая в результате стабилизации НГК с удалением легколетучих компонентов, который представляет собой смесь жидких углеводородов из предельных углеводородов с примесями углеводородных и не углеводородных компонентов с давлением насыщенных паров по Рейду 70кПа при температуре 37,8 градусов по Цельсию.

4.3. В состав предварительных работ до процессинга включает:

    - Акт готовности объекта газоперерабатывающего завода к приему сырого газа;

  - Требования, предъявляемые к выполняемым работам Подрядчика

    - Качество и объем товарной продукции будет исходить согласно разработанной и утвержденной МОВТП. Исходя из максимального поставляемого объема сырого газа в количестве 1 млрд. нм3/год объем товарной продукции составит:

- товарный газ пределах 912 млн. м3/год;

- СУГ в пределах 75 тыс. тонн/год;

- легкая нефть в пределах 22 тыс. тонн/год;

- товарная сера 32 тыс.тн/год.

Исходя из компоннентного состава газа, приведённого в Приложении № 1 к Технической спецификации, весь объём товарной продукции принадлежит Заказчику, при этом Заказчик самостоятельно осуществляет реализацию товарной продукции. Объём выпускаемой продукции может изменяться в зависимости от изменения компонентного состава сырого газа в период добычи.

4.4.2. Планируемый объем сырого газа для процессинга:

2026 год: 16,7  млн. м3/год;

2027 год: 400 млн. м3/год;

2028 год: 1 000 млн. м3/год;

2029 год: 1 000 млн. м3/год;

2030 год: 1 000 млн. м3/год;

2031 год: 1 000 млн. м3/год;

2032 год: 1 000 млн. м3/год;

2033 год: 1 000 млн. м3/год;

2034 год: 1 000 млн. м3/год;

2035 год: 1 000 млн. м3/год;

- год: 333,3 млн. м3/год;

4.4.3. Планируемый объем сдачи газового конденсата для стабилизации (без демеркаптанизации):

2027 год: 139 тыс. тн/год;

2028 год: 253,4 тыс. тн/год;

2029 год: 229,3 тыс. тн/год;

2030 год: 202,3 тыс. тн/год;

2031 год: 179,8 тыс. тн/год;;

2032 год: 162,3 тыс. тн/год;

2033 год: 147,9 тыс. тн/год;

2034 год: 134,7 тыс. тн/год;

2035 год: 123,4 тыс. тн/год;

2036 год: 37,8 тыс. тн/год;

4.5. Требования к потенциальному Подрядчику:

4.5.1.	Наличие государственной лицензии на занятие:

Проектирование (технологическое) и (или) эксплуатация горных (разведка, добыча полезных ископаемых), нефтехимических, химических производств, проектирование (технологическое)

нефтегазоперерабатывающих производств, эксплуатация магистральных газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов;

Подвиды лицензируемого вида деятельности:

- Эксплуатация химических производств;

- Подрядчик обязан предоставить документальное подтверждение наличия существующего и действующего газо-перерабатывающего завода, обеспечивающего возможность переработки заявленных объёмов сырого газа Заказчика в виде технического паспорта либо эквивалентного официального документа, содержащего сведения о проектной и фактической производительности.

- Точки подведения коммуникаций, предоставляемые Заказчиком для подачи сырого газа, нестабильного газоконденсата и возврата товарной продукции, располагаются на расстоянии не более 11 км от месторождения Урихтау. Приложить технический паспорт либо иной официальный документ, подтверждающий местоположение существующего и действующего газоперерабатывающего завода.

- Наличие аккредитованной химико-аналитической лаборатории. В подтверждение необходимо приложить копию действующего аттестата аккредитации.

- Приложить паспорта качества на товарную продукцию (товарный газ, сжиженные углеводородные газы и товарную серу), полученную в результате переработки на газоперерабатывающем заводе Подрядчика, в подтверждение качества переработки газа.

- Приложения к технической спецификации:

Приложение №1 «Компоннентный Состав газа»

Показатели качества природного/сырого газа по компонентному составу

| Показатель | Единица измерения | Количество по м/р Урихтау горизонт КТ-1 | Количество по м/р Восточный Урихтау |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Метан CH4 | моль% | 78,413 | 78,998 |
| 2.Этан C2H6 | моль% | 5,343 | 6,568 |
| 3.Пропан C3H8 и более тяжелые углеводороды | моль% | 7,891 | 6,386 |
| 4.Азот N2 | моль% | 3,326 | 2,438 |
| 5.Двуокись углерода CO2 | моль% | 1,173 | 1,811 |
| 6. Кислород О2 | моль% | 0,0110 | 0,021 |
| 7.Сероводород H2S (+/- 20%) | моль% | 3,0 | 4,5 |
| 8.Меркаптановая сера RSH (+/- 20%) | моль% | 0,0509 | 2 |
| 9.Объемная теплота сгорания низшая | МДж/м3 | 39,36 | 8912,42 |
| 10.Температура поставки газа (+/- 20%) | ℃ | 26 | 26 |

Приложение №2 «Компоннентный газового конденсата»

| КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ СЕПАРАТОРНОГО ФЛЮИДА |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Компонент |  | Выделившийся газ | Стабилизированный конденсат |  | Сепараторный флюид |  |
|  |  | моль % | моль % | вес % | моль % | вес % |
| Азот | N₂ | 1.387 | 0.000 | 0.000 | 0.113 | 0.026 |
| Диоксид углерода | CO₂ | 1.299 | 0.000 | 0.000 | 0.106 | 0.038 |
| Сероводород | H₂S | 7.733 | 0.000 | 0.000 | 0.630 | 0.177 |
| Метан | C1 | 49.518 | 0.000 | 0.000 | 4.031 | 0.533 |
| Этан | C2 | 13.929 | 0.000 | 0.000 | 1.134 | 0.281 |
| Пропан | C3 | 13.554 | 0.000 | 0.000 | 1.103 | 0.401 |
| Изобутан | i-C4 | 3.045 | 1.338 | 0.601 | 1.477 | 0.706 |
| Бутан | n-C4 | 5.470 | 4.092 | 1.838 | 4.205 | 2.015 |
| Изопентан | i-C5 | 1.622 | 3.179 | 1.772 | 3.052 | 1.815 |
| Пентан | n-C5 | 1.566 | 4.393 | 2.449 | 4.163 | 2.476 |
| Гексан | C6 | 0.615 | 9.300 | 6.192 | 8.593 | 6.104 |
| Гептан | C7 | 0.215 | 13.818 | 10.698 | 12.711 | 10.499 |
| Октан | C8 | 0.032 | 16.373 | 14.450 | 15.042 | 14.164 |
| Нонан | C9 | 0.008 | 11.276 | 11.175 | 10.359 | 10.952 |
| Декан | C10 | 0.005 | 9.264 | 10.184 | 8.510 | 9.981 |
| Ундекан | C11 | 0.001 | 6.508 | 7.391 | 5.978 | 7.244 |
| Додекан | C12 | 0.000 | 4.412 | 5.488 | 4.053 | 5.378 |
| Тридекан | C13 | 0.000 | 3.967 | 5.364 | 3.644 | 5.257 |
| Тетрадекан | C14 | 0.000 | 2.839 | 4.167 | 2.607 | 4.084 |
| Пентадекан | C15 | 0.000 | 2.325 | 3.701 | 2.136 | 3.627 |
| Гексадекан | C16 | 0.000 | 1.258 | 2.158 | 1.156 | 2.115 |
| Гептадекан | C17 | 0.000 | 1.166 | 2.135 | 1.071 | 2.092 |
| Октадекан | C18 | 0.000 | 1.008 | 1.955 | 0.926 | 1.916 |
| Нонадекан | C19 | 0.000 | 0.809 | 1.643 | 0.743 | 1.610 |
| Эйкозан | C20 | 0.000 | 0.585 | 1.242 | 0.537 | 1.217 |
| Генейкозан | C21 | 0.000 | 0.461 | 1.037 | 0.424 | 1.016 |
| Докозан | C22 | 0.000 | 0.381 | 0.897 | 0.350 | 0.879 |
| Трикозан | C23 | 0.000 | 0.279 | 0.684 | 0.256 | 0.671 |
| Тетракозан | C24 | 0.000 | 0.229 | 0.585 | 0.210 | 0.573 |
| Пентакозан | C25 | 0.000 | 0.177 | 0.472 | 0.163 | 0.463 |
| Гексакозан | C26 | 0.000 | 0.138 | 0.383 | 0.127 | 0.375 |
| Гептакозан | C27 | 0.000 | 0.106 | 0.313 | 0.100 | 0.307 |
| Октакозан | C28 | 0.000 | 0.087 | 0.261 | 0.080 | 0.256 |
| Нонакозан | C29 | 0.000 | 0.067 | 0.207 | 0.061 | 0.203 |
| Триаконтан плюс | C30+ | 0.000 | 0.165 | 0.558 | 0.151 | 0.547 |
| Баланс, % |  | 100.000 | 100.000 |  | 100.000 |  |
| Молекулярная масса |  | 29.76 | 129.43 |  | 121.31 |  |
| Групповые компоненты (сепараторный флюид) |  |  |  |  |  |  |
| Группа | Мол.% | Вес.% | Мол. масса, г/моль | Расч. плотность, г/см³ |  |  |
| C5+ | 87.198 | 95.821 | 133.35 | 0.7685 |  |  |
| C12+ | 18.771 | 32.586 | 210.65 | 0.8352 |  |  |
| C20+ | 2.431 | 6.506 | 324.81 | 0.8777 |  |  |
| C30+ | 0.124 | 0.547 | 536.00 | 0.9785 |  |  |