Приложение № 1

к Договору №______

от «______» ___________ 2026 г.

Перечень приобретаемых работ

| Наименование Заказчика | Наименование работ | Краткая характеристика (описание) работ | Сроки выполнения работ | Место выполнения работ | Объем работ | Признак НДС | Сумма договора на выполнение работ, тенге (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| ТОО «Урихтау Оперейтинг» | Работы по перфорации скважины | Прострелочно-взрывные работы и установка изолирующего пакера с цементным мостом при освоении скважин месторождения Урихтау (горизонт КТ-I) | Срок выполнения работ: с даты подписания договора по 31 декабря 2027г. | Актюбинская область, месторождение Урихтау (горизонт КТ-I) | 1,0 | да |  |

| Заказчик: ТОО «Урихтау Оперейтинг» Главный геолог _________________ Рахымберди Р. | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение № 2

к Договору №_________

от «__» ________ 2026 г.

ТехническАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

о закупках работ по перфорации скважины

(Прострелочно-взрывные работы и установка изолирующего пакера с цементным мостом при освоении скважин месторождения Урихтау (горизонт КТ-I)

- Область выполнения работ

Месторождение Урихтау (горизонт КТ-I), Мугалжарский район, Актюбинская область, Республика Казахстан.

- Объем работ

Прострелочно-взрывные работы и установка изолирующего пакера с цементным мостом при освоении скважин У-3, У-4, 58г, 60г, 62г и 63г месторождения Урихтау (горизонт КТ-I)

- Исходные данные

Скважина У-3

Вид скважины – вертикальная.

Скважина имеет отметку:

- альтитуда земли – 277 м;

Глубина скважины – 4200 м.

Искусственный забой – 4175,26 м.

Текущий забой – 3199м (ВПШ + цементный мост)

Объект освоения – КТ-I каменноугольные отложения (карбонатная толща);

Интервалы перфорации - 28 м. п. (планируемый)

Ожидаемое пластовое давление – 290–310 атм.

Ожидаемая температура в пластовых условиях – 60–66°Ц

Фактическая конструкция скважины

| Наименование колонны | Диаметр, мм | Глубина спуска, м | Высота подъема цемента |
| --- | --- | --- | --- |
| Направление | 720 | 0-14,8 | До устья |
| Направление | 508,0 | 0-308,02 | До устья |
| Кондуктор | 339,7 | 0-1203,57 | До устья |
| Промежуточная колонна | 244,5 | 0-3051,05 | До устья |
| Эксплуатационная колонна | 177,8 | 0-3606,05 | До устья |
| Хвостовик | 127 | 3403,36-4200 | До 3403м |

Скважина У-4

Вид скважины – вертикальная.

Скважина имеет отметку:

- альтитуда земли – 172,12 м;

Глубина скважины – 4000 м.

Искусственный забой – 3987,17 м.

Текущий забой –3113м (ВП + цементный мост)

Объект освоения – КТ-I каменноугольные отложения (карбонатная толща);

Интервалы перфорации - 153 м. п. (планируемый)

Ожидаемое пластовое давление – 290–310 атм.

Ожидаемая температура в пластовых условиях – 60–66°Ц

Фактическая конструкция скважины:

| Наименование колонны | Диаметр, мм | Глубина спуска, м | Высота подъема цемента |
| --- | --- | --- | --- |
| Направление | 720 | 0-14,7 | До устья |
| Направление | 508,0 | 0-299,25 | До устья |
| Кондуктор | 339,7 | 0-1199,94 | До устья |
| Промежуточная колонна | 244,5 | 0-2551,03 | До устья |
| Эксплуатационная колонна | 177,8 | 0-3184,03 | До устья |
| Хвостовик | 127 | 2972,41-3999 | До 2985м |

Скважина 58г

Вид скважины – вертикальная.

Скважина имеет отметку:

- альтитуда земли – 196,21 м;

Глубина скважины – 3050 м.

Искусственный забой – 3026,92 м.

Объект освоения – КТ-I каменноугольные отложения (карбонатная толща);

Интервалы перфорации - 91 м. п. (планируемый)

Ожидаемое пластовое давление – 290–310 атм.

Ожидаемая температура в пластовых условиях – 60–66°Ц

Фактическая конструкция скважины:

| Наименование колонны | Диаметр, мм | Глубина спуска, м | Высота подъема цемента |
| --- | --- | --- | --- |
| Направление | 720 | 0-11,8 | До устья |
| Кондуктор | 508,0 | 0-300,49 | До устья |
| 1-я промежуточная колонна | 339,7 | 0-1200,38 | До устья |
| 2-я промежуточная колонна | 244,5 | 0-2772 | До устья |
| Эксплуатационная колонна | 177,8 | 0-3051 | До устья |

Скважина 60г

Вид скважины – наклонно-направленная

Скважина имеет отметку:

- альтитуда земли – 158,06 м

Глубина скважины – 3295 м

Искусственный забой – 3225,02м

Объект освоения – КТ-I каменноугольные отложения (карбонатная толща);

Интервалы перфорации – 51,5 м. п. (планируемый)

Ожидаемое пластовое давление – 290–310 атм.

Ожидаемая температура в пластовых условиях – 60–66°Ц

Фактическая конструкция скважины

| Наименование колонны | Диаметр, мм | Глубина спуска, м | Высота подъема цемента |
| --- | --- | --- | --- |
| Направление | 720 | 0-15,7 | До устья |
| Кондуктор | 508,0 | 0-305,48 | До устья |
| 1-я промежуточная колонна | 339,7 | 0-1200,22 | До устья |
| 2-я промежуточная колонна | 244,5 | 0-2854,4 | До устья |
| Эксплуатационная колонна | 177,8 | 0-3249,11 | До устья |

Скважина 62г

Вид скважины – наклонно-направленная

Скважина имеет отметку:

- альтитуда земли – 162,4 м;

Глубина скважины – 3715 м.

Искусственный забой – 3689,38 м.

Объект освоения – КТ-I каменноугольные отложения (карбонатная толща);

Интервалы перфорации - 158 м. п. (планируемый)

Ожидаемое пластовое давление – 290–310 атм.

Ожидаемая температура в пластовых условиях – 60–66°Ц

Фактическая конструкция скважины

| Наименование колонны | Диаметр, мм | Глубина спуска, м | Высота подъема цемента |
| --- | --- | --- | --- |
| Направление | 720 | 11,0 | До устья |
| Кондуктор | 508,0 | 0-298,09 | До устья |
| 1-я промежуточная колонна | 339,7 | 0-1223,71 | До устья |
| 2-я промежуточная колонна | 244,5 | 0-3330,25 | До устья |
| Эксплуатационная колонна | 177,8 | 0-3713,57 | До устья |

Скважина 63г

Вид скважины – наклонно-направленная

Скважина имеет отметку:

- альтитуда земли – 158,88 м;

Глубина скважины – 3300 м.

Искусственный забой – 3285 м.

Объект освоения – КТ-I каменноугольные отложения (карбонатная толща);

Интервалы перфорации – 189 м. п. (планируемый)

Ожидаемое пластовое давление – 290–310 атм.

Ожидаемая температура в пластовых условиях – 60–66°Ц

Фактическая конструкция скважины

| Наименование колонны | Диаметр, мм | Глубина спуска, м | Высота подъема цемента |
| --- | --- | --- | --- |
| Направление | 720 | 0-11,77 | До устья |
| Кондуктор | 508,0 | 0-300,19 | До устья |
| 1-я промежуточная колонна | 339,7 | 0-1224,0 | До устья |
| 2-я промежуточная колонна | 244,5 | 0-2893,18 | До устья |
| Эксплуатационная колонна | 177,8 | 0-3296 | До устья |

- Краткое описание работ

Проведение промыслово-геофизических исследований (АКЦ, СГДТ, ЭМДС, ПТС) и прострелочно-взрывных работ.

Промыслово-геофизические исследования:

1) акустический каротаж контроля качества цементирования (АКЦ) - замеры при статике за одну спускоподъемную операцию. Данный вид исследования должен решить следующие задачи:

- определение состояния сцепления цементного камня с обсадной колонной по ее периметру;

- определение состояния цементного камня с колонной и горными породами при скоростях распространения упругих волн в породах;

- локатор муфт (ЛМ) - определение местоположения муфт обсадной колонны;

- гамма-каротаж (ГК)- для привязки к разрезу скважины

2) гамма-гамма цементометрия (СГДТ)

Данный вид исследования должен решить следующие задачи:

- контроль качества цементирования скважин с углами наклона от 0 до 45°;

- контроль толщины стенки обсадной колонны методом регистрации гамма-излучения, отраженного от контролируемой зоны скважины от 5 до 12мм.

- контроль естественной гамма-активности горных пород, пересекаемых скважиной;

- контроля угла отклонения скважины от вертикали (канал измерения зенитного угла скважины).

- определение плотности вещества в заколонном пространстве.

3) определение технического состояния эксплуатационной колонны (ЭМДС):

- дефектоскопия и раздельное определение толщины стенок труб в скважинах диаметром от 50 до 350мм.

- обнаружение дефектов типа трещин, порывов, интервалов коррозии и механического истирания стенок, зон взрывной перфорации и фильтров, а также рассоединения в муфтах.

- определение толщины двух внутренних труб отдельно для каждой трубы.

- исследование конструкции скважины, в том числе: определение положения муфт в двух внутренних трубах, получение картины расположения всех труб по глубине, глубину размещения башмаков колонн, пакеров, клапанов и т. д.

4) трубный профилемер (ПТС) - исследования технического состояния обсадных колонн нефтяных и газовых скважин диаметром от 110 до 340 мм. Необходимые требования, это одновременное измерение расстояний (радиусов) от оси скважинного прибора не менее восьми опорных поверхностей измерительных рычагов с целью определения нарушения внутренней поверхности исследуемых обсадных колонн.

Прострелочно-взрывные работы: на насосно-компрессорных трубах/кабеле с применением кумулятивных зарядов со сбросом на забой/подъемом на устье перфорационного оборудования, вскрытие пласта кумулятивной перфорацией на НКТ, в том числе на депрессии с применением пакерных систем, а также установка изолирующих сероводородостойких пакеров (взрыв-пакер) и цементных мостов. Метод инициирования перфораторов: гидравлический или сброс инициирующей штанги.

Таблица мощности интервалов перфорации в Приложении №1 к Технической спецификации.

- Рекомендуемая последовательность выполнения работ

  - Мобилизация / демобилизация геофизической партии;

  - Монтаж / демонтаж противовыбросового оборудования (ПВО) и лубрикатора (при необходимости). Опрессовка ПВО. Получение разрешения на проведение промыслово-геофизических исследований от профессиональной военизированной аварийно-спасательной службы (далее ПВАСС) с составлением акта;

  - Шаблонировка ствола скважины до забоя перед спуском прибора, с целью обеспечения беспрепятственного прохождения прибора;

  - Привязка по ГК и ЛМ;

  - Запись ГИС. Детальный план проведения исследований будет указан в плане работ;

  - Работы по ПВР выполняются согласно утвержденному плану работ по освоению каждой скважины и в соответствии с «Технической инструкцией по проведению геофизических исследований и работ приборами на кабеле в нефтяных и газовых скважинах»:

5.6.1. Получить акт готовности скважины от представителя Заказчика к проведению прострелочно-взрывных работ.

5.6.2. Монтаж оборудования ГИС для перфорации и записи прибором (превентор и лубрикатор) с последующей их опрессовкой.

5.6.3. Сборка и спуск перфорационной компоновки.

5.6.4. Проведение привязки по глубине для привязки перфораторов к разрезу скважины методами ГК и ЛМ.

5.6.5. Демонтаж оборудования ГИС (превентор и лубрикатор).

5.6.6. Монтаж оборудования ГИС для перфорации.

5.6.7. Проведение перфорации. Метод инициирования перфораторов: гидравлический или сброс инициирующей штанги.

  - Прострелочно-взрывные работы ведутся при работе станка и бригады КРС, которая ведет работы на основе круглосуточной ставки (в ночное время освещенность – 50лк), поэтому геофизической партии рекомендуется учесть заблаговременный приезд партии на скважину.

  - Подрядчик несет ответственность за проводимые работы по согласованному плану с Заказчиком. Подрядчик должен иметь действующую программу по ТБ.

  - Для оперативности работы и недопущения простоя, должна быть налажена организационная поддержка со стороны главных специалистов по средствам спутниковой, сотовой или радиосвязи между полевой партией, базой и головным офисом Подрядчика.

- Обязанности Подрядчика

  - Полная необходимая техническая оснащенность для проведения работ.

  - Обеспечение замены техники в случае его поломки в кратчайшие сроки.

  - Весь персонал Подрядчика должен иметь разрешительные документы о прохождении обучающих курсов по промышленной безопасности, технике безопасности и охране труда, пожарно-техническому минимуму, сероводородной безопасности.

  - Персонал Подрядчика должен знать порядок производства и последовательность проведения геофизических измерений в скважинах; правила спуска и подъема каротажного кабеля и скважинных приборов; правила транспортировки скважинного оборудования; типы каротажных и перфораторных лебедок, кабелей и правила их эксплуатации; правила производства профилактического ремонта лебедки и подъемника; управление подъемником каротажной и перфораторной станций при изучении геологического разреза ствола скважин методами каротажа и прострелочно-взрывных работ,

- Предоставляемые материалы

Подрядчик после окончания работ предоставляет Заказчику:

-  исходные полевые данные. Полевые данные должны предоставляться Заказчику Исполнителем в течение 2 часов после окончания каротажных работ в формате las, tiff (pds), etc;

-  предварительное заключение, представленное в табличном и графическом виде для оперативного согласования с Заказчиком. Оперативные результаты обработки и интерпретации должны предоставляться Заказчику в формате las, word (EXCEL), tiff (pds, etc) в течение:

для полного комплекса ГИС (etc ELAN) – 1 сутки;

для специальных методов – 2 суток;

- окончательные результаты обработки и интерпретации комплекса каротажных методов, включающие заключение (отчет) и результаты интерпретации, представленные в табличном и графическом видах. Результаты финальной интерпретации должны предоставляться Заказчику в международных (конвертных) форматах в течение:

окончательные данные обработки полного комплекса ГИС – 3 суток;

окончательные данные обработки специальных методов ГИС – 5 суток.

Результаты полевых и интерпретационных работ в графическом виде должны состоять из 3- экз. твердых (бумажных) копий, окончательное заключение в 3-х экз. (3 – на русском языке) и 2 экз. в электронном виде (CD/DVD) с актами выполненных работ;

- геофизический (каротажный) материал по привязке/отвязке (запись ГК, ЛМ) в виде планшета в масштабе 1:200, а также las файлы на месте проведения работ на бумажном носителе после окончания записи, до/после инициирования перфораторов;

- электронную версию каротажного материала по привязке предоставлять в офис Заказчика после завершения работ по каждому объекту через 2 часа. Окончательно сформированные планшеты предоставить в 2 экземплярах (1 экз. на русском, 1экз. на английском языках) на бумажном носителе и CD с электронной версией планшета в формате PDF и Excel, первичными и окончательными las файлами через 2 суток после окончания работ, с письменным перечнем сданного материала;

- технический акт на проведение прострелочно-взрывных работ;

- акт об установке пакера и цементного моста.

- Сроки выполнения работ

  - Продолжительность выполнения работ на скважине: указывается в плане работ, который согласовывается с Заказчиком и утверждается Подрядчиком.

  - Начало выполнения работ на скважине: с даты, указанных в письменных уведомлениях (заявках) Заказчика (за 2 календарных дня до начала выполнения работ) с последующим устным (по телефону) и/или по электронной почте подтверждением за 1 сутки до начала работ.

- Персонал Подрядчика

  - Персонал Подрядчика для выполнения работ должен быть в следующем составе:

    - Геофизик - должен иметь диплом об окончании высшего или среднего специального образования по специальностям «Геофизика» или «Нефтегазовое дело», с опытом проведения прострелочно-взрывных работ не менее 3 лет – 4 человека;

    - Специалист – должен иметь диплом об окончании высшего или среднего специального образования по специальностям «Геофизика» или «Нефтегазовое дело», либо окончивший специальные учебные заведения или курсы, дающие соответствующее право, а также получивший Единую книжку взрывника (мастера-взрывника), с опытом проведения прострелочно-взрывных работ не менее 3 лет – 4 человека;

    - Водитель категории "С" - должен иметь свидетельство о допуске водителей транспортных средств, перевозящих опасные грузы; также, с опытом работы машиниста лаборатории перфораторной станции не менее 3 лет – 4 человека.

- Требования к Подрядчику

  - Подрядчик должен иметь:

1) Лицензию на работы и услуги в сфере углеводородов.

Подвиды лицензируемого вида деятельности:

- прострелочно-взрывные работы в скважинах при разведке и добыче углеводородов;

2) Лицензию на осуществление деятельности по разработке, производству, приобретению, реализации, хранению взрывчатых и пиротехнических (за исключением гражданских) веществ и изделий с их применением.

Подвиды лицензируемого вида деятельности:

- приобретение взрывчатых и пиротехнических (за исключением гражданских) веществ и изделий с их применением для собственных производственных нужд;

- хранение взрывчатых и пиротехнических (за исключением гражданских) веществ и изделий с их применением.

10.2 Подрядчик должен выполнить работы по перфорации скважин с использованием:

- передвижной каротажной станции (подъемник, совмещенный со станцией) ПКС. ПКС должна быть заводского (промышленного) изготовления/выпуска в хорошем рабочем техническом состоянии, соответствовать всем требованиям техники безопасности;

- лаборатории перфораторной станции (ЛПС). ЛПС должна быть заводского (промышленного) изготовления в хорошем рабочем техническом состоянии, соответствовать всем требованиям техники безопасности;

10.3 Требования к перфосистеме:

система современных корпусных перфораторов одноразового использования, диаметром не более 114мм для колонны Ø177,8мм;

плотность отверстий 16/18 отв.м;

диаметр отверстия не менее 10 мм;

приложить описание компоновки перфорационной системы на трубах с методом инициирования перфораторов (гидравлический или сброс инициирующей штанги);

- наличие перфосистемы для проведения прострелочно-взрывных работ на депрессии.

10.4 Требования к перфорационным зарядам:

- заряды глубиной пробития не менее 1800 мм для колонны Ø177,8 мм по API RP 19 B;

10.5 Геофизический кабель сероводородостойкий до 4%, длиной не менее 5000м, температурный предел не менее 150°С, предел давления не менее 500 атм.

10.6 Пакер (взрыв-пакер) в сероводородостойком исполнении, выдерживающий давление не менее 700 атм., для эксплуатационной колонны Ø177,8/127мм.

10.7 Подрядчик должен обеспечить проведение работ на двух скважинах одновременно.

10.8 Работы должны производиться строго в соответствии с Правилами обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов, ведущих взрывные работы и работы со взрывчатыми материалами промышленного назначения. Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 343 (с изменениями на 14.07.2023г).

| Заказчик: ТОО «Урихтау Оперейтинг» Главный геолог _________________ Рахымберди Р. | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Технической спецификации

Сводная таблица мощности интервалов перфорации и установки пакеров и цементных мостов:

| Скважина | Мощность интервалов перфорации, м | Установка пакеров и цементных мостов, операция |
| --- | --- | --- |
| У-3 | 28 | 1 |
| У-4 | 153 | 1 |
| 58г | 91 | 1 |
| 60г | 51,5 | 1 |
| 62г | 158 | 1 |
| 63г | 189 | 1 |
| Итого | 670,5 | 6 |

Примечание: Мощность интервала освоения по скважине может меняться, не превышая 670,5м.

| Заказчик: ТОО «Урихтау Оперейтинг» Главный геолог _________________ Рахымберди Р. | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение №2

к Технической спецификации

Расчет стоимости прострелочно-взрывных работ на трубах и установка изолирующего пакера с цементным мостом при освоении скважин

| Прострелочно-взрывные работы на насосно-компрессорных трубах/кабеле 16–18 отв./пог.м |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Вид работ |  | ед.изм. | объём | Стоимость Работ в процентах от суммы Договора |
| 1 | Подготовительно-заключительные работы |  | опер. | 6 | 2,45 |
| 2 | Мобилизация/демобилизация оборудования |  | опер. | 6 | 3,92 |
| 3 | Мобилизация взрывчатки |  | опер. | 6 | 3,92 |
| 4 | Работа персонала |  | опер. | 6 | 3,43 |
| 5 | Запись ГК, ЛМ (для привязки) |  | опер. | 6 | 2,45 |
| 6 | Зарядка перфоратора |  | опер. | 6 | 5,30 |
| 7 | Инициирование перфоратора на трубах/на кабеле |  | опер. | 6 | 14,23 |
| 8 | Перфоратор |  | м/16 отв. | 670,5 | 49,33 |
| 8.1 | Стоимость 1 отв. перфорации |  |  |  |  |
| 9 | Запись ГК, ЛМ (для отвязки) |  | опер. | 6 | 1,77 |
| 10 | Шаблонирование |  | опер. | 6 | 1,77 |
| 11 | Интерпретация |  | опер. | 6 | 3,43 |
| Итого: |  |  |  |  | 92 |
| Установка пакера и цементного моста |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Мобилизация/демобилизация | опер. | 6 | 0,25 |
| 2 |  | Спуск прибора и шаблонирование | опер. | 6 | 0,25 |
| 3 |  | Привязка ГК, ЛМ | опер. | 6 | 0,20 |
| 4 |  | ВП для эксплуатационной колонны Ø177,8мм | шт. | 6 | 0,69 |
| 5 |  | Установка пакера | опер. | 6 | 0,15 |
| 6 |  | Контроль ГК, ЛМ цементного моста | опер. | 6 | 0,12 |
| 7 |  | Цементная заливка желонкой не менее 5м | опер. | 6 | 0,16 |
| 8 |  | Контроль ГК, ЛМ | опер. | 6 | 0,07 |
| 9 |  | Интерпретация | опер. | 6 | 0,11 |
| Итого: |  |  |  |  | 2,0 |
| Промыслово-геофизические исследования |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Мобилизация/демобилизация оборудования | опер | 6 | 0,17 |
| 2 |  | Шаблонирование | м | 18000 | 0,19 |
| 3 |  | Акустический каротаж контроля качества цементирования (АКЦ) | м | 18000 | 0,75 |
| 4 |  | Гамма-гамма цементометрия (СГДТ) | м | 12000 | 1,67 |
| 5 |  | Определение технического состояния эксплуатационной колонны (ЭМДС) | м | 12000 | 1,42 |
| 6 |  | Трубный профилемер (ПТС) | м | 12000 | 1,80 |
| Итого: |  |  |  |  | 6,0 |
| Всего: |  |  |  |  | 100 |

Примечание: Стоимость прострелочно-взрывных работ на трубах/кабеле по скважине зависит от фактически выполненного объема, но не должна превышать общую стоимость, предусмотренную по договору. Цена дополнительных работ включена в стоимость ПВР скважины.