Приложение №2

к Договору №

от «__» __________2026г

Техническая спецификация на закуп Блок задвижек МАФ 80-700 К2 (МАФ)

| Наименование | Характеристика | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Наименование приобретаемого товара | Манифольд трубный (Блок задвижек МАФ 80-700 К2) |  |
| Количество приобретаемого товара | 4 (четыре) комплекта |  |
| Регион, место поставки товара | DDP Актюбинская обл., месторождение Урихтау |  |
| Функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики приобретаемых товаров, работ и услуг. | Технологический блок задвижек (МАФ) на устье скважин исполнение К2, один комплект состоит из 7 (семи) задвижек. Поставляются в виде комплекта сборочных узлов шиберных задвижек соединённых между собой крестовиками. С ответными фланцами под сварку Ǿ Ду 89 мм. на металлическом оснований, технологическая обвязка задвижек на стойках основания закрепленные хомутами, манометрами с треходовым краном -2 шт. (на один комплект) Скважинная среда: Диапазон рабочей температуры Уровень качества Уровень требований к изготовлению Класс материала Исполнительный стандарт | 3 1/16"(80) 10000 psi (Ду80,Ру70,0 МПа) К2 ВХ154 нефть, газ, газоконденсат с содержанием Н2S, вода пластовая,и их смеси. Компонентный состав Приложение №2 -40 ~ 121ºС PSL3 PR1 НН API Spec 6A |
| Требования, предъявляемые к потенциальному поставщику | Поставщик гарантирует качество поставляемого товара установленным стандартам и в соответствии сертификатам качества, не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. Сертификат соответствия, паспорт и инструкция по эксплуатации (полное описание при монтаже) на русском языке. Сертификат «СТ-КZ» |  |
| Основные требования по технологии произ-водства, по технике безопасности и охране окружающей среды | Маркировка в соответствии со стандартом АНИ. Упаковка, предотвращающая повреждение в процессе транспортировки. |  |
| Срок поставки, дней. |  | 120 |

### Заказчик:		                                                        Поставщик:

ТОО «Урихтау Оперейтинг»

Директор по производству

._____________Кулжанов Ж.М.          			_____________