Қосымша №

№_____ Шартқа

«___» ________2026 жыл

Ақтөбе облысы Мұғалжар ауданында орналасқан «Ұңғымалар бойынша қабат қысымын ұстап тұру жүйесі мен Өріктау кен

орны объектілерін сумен жабдықтау жүйесінің құрылысы» нысаны бойынша жобалауға техникалық ерекшелік.

| № | Негізгі талаптар тізімі | Бастапқы деректер мен жобалау талаптарының мазмұны |
| --- | --- | --- |
| 1 | Жобаны әзірлеуге негіздеме | Шығыс және Орталық Өріктау кен орнын игеру жобасы 2026 жылға арналған бизнес-жоспар. |
| 2 | Құрылыс түрі | Жаңа құрылыс |
| 3 | Жобалаудың кезеңділігі | Бір сатылы (Жұмыс жобасы) |
| 4 | Нұсқалық және конкурстық әзірлеу бойынша талаптар | Талап етілмейді |
| 5 | Құрылыстың ерекше жағдайлары | Талап етілмейді |
| 6 | Құрылыс ауданы. | Құрылыс ауданы – Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, Мұғалжар ауданы. Ақтөбе қаласынан оңтүстікке қарай 215 км қашықтықта орналасқан Жаңажол кен орнының ауданында. |
| 7 | Нысанның негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері, соның ішінде қуаттылығы, өнімділігі | Кабат қысымын ұстап тұру жүйесі: Шығыс және Орталық Өріктау кен орнын игеру жобасының деректеріне сәйкес. Сумен жабдықтау жүйесі: Шаруашылық-тұрмыстық және өртке қарсы (сумен жабдықтау). Өнімділігі (өткізу қабілеті): 1.Жылдық шығын – 10 950 м3/жыл. 2.Максималды тәуліктік шығын – 30 м3/тәулік. 3.Максималды сағаттық шығын – 1,25 м3/сағат. 4.Секундтық шығын – 0,35 л/сек. |
| 8 | Ғимараттар (құрылыстар) құрамы және жұмыс көлемі | ҚР ҚН 1.02-03-2022 «Құрылысқа арналған жобалау құжаттамасын әзірлеу, келісу, бекіту тәртібі және оның құрамы туралы» талаптарының көлеміндегі Жұмыс жобасы. Қабаттық қысымды ұстап тұру (ҚҚҰ) жүйесінің жобаланатын нысандарының құрамы: — Кен орындарының геологиялық-техникалық жағдайларын ескере отырып, кеңейту мүмкіндігімен Орталық Үріхтау және Шығыс Үріхтау кен орындарының мұнай жиегін суландыру жүйесі. — Жоғары қысымды су өткізгіштер. — Сулардың араласуын ескере отырып (оның ішінде сүзу блоктары), сапа талаптарына сәйкес айдау ұңғымаларына айдау үшін ілеспе қабат суларын және артезиан суларын дайындау жүйесі. — Реагенттерді мөлшерлеу тораптары. — Кен орындарын толық жайластыруды ескере отырып, блоктық-кустық сорғы станциясы (БКСС). — Су бөлу блогы (СББ). Ұңғымалардың орналасуын ескере отырып, СББ түрін таңдау. — БКСС (блоктық-кустық сорғы станциясы) алдындағы буферлік сыйымдылық. — Кен орнының толық дамуын ескере отырып, суландыру жүйесінің қажеттіліктеріне арналған техникалық су тартқыш. — Айдау ұңғымаларын жайластыру. — ҚҚҰ (қабаттық қысымды ұстап тұру) операторлық пункті. Персонал санын жобамен анықтау. — Электрмен жабдықтау. — Автоматтандыру. — Байланыс және сигнализация. — Коррозиядан электрхимиялық қорғау. — Мұнай жиегін суландыру жүйесінде коррозияның куәгер-үлгілерін орнатуды қарастыру. — Автомобиль жолдары. — ҚОҚ (қоршаған ортаны қорғау) бөлімі. — Бүлінген жерлерді техникалық және биологиялық рекультивациялау (қалпына келтіру) жобасы. Сумен жабдықтау жүйесінің жобаланатын нысандарының құрамы: — 18Ц су ұңғымасын жайластыру (ӘЖ (әуе желісі) бар екенін және КТП (кешенді трансформаторлық қосалқы станция) астына іргетас орнатуды ескеру қажет). — 18Ц су ұңғымасынан келетін су құбыры (өткізу қабілеті ҚҚҰЖ (қабаттық қысымды ұстап тұру жүйесі) қажеттілігін ескере отырып — жылына 350 мың м3 дейін). (ҚҚҰ жүйесіне тармақталу торабын және 20П ұңғымасын қосуды қарастыру). — Жинақтаушы резервуарлар. — Қажетті ғимараттары мен құрылыстары бар екінші көтерілім сорғы станциясы. — Жұмыс істеп тұрған МЖС (мұнай жинау станциясы) және ГМЖО (газ бен мұнайды жинау және дайындау орталығы) аумағында орналасқан РВС-700 (2 бірлік) өртке қарсы су резервуарларына су беру (қосу), сондай-ақ операторлық ғимараттарын сумен жабдықтау. — Өрт сөндіру депосының аумағында орналасқан өртке қарсы РВС-200 (2 бірлік) резервуарларын және өрт сөндіру депосы ғимаратын сумен жабдықтау. — Автоцистерналарды толтыруға арналған эстакада. — Жобаланатын ОЖШ (орталық жөндеу шеберханасы) ғимараты үшін қосылу нүктесін қарастыру. — Су құбырларының барлық тармақталу нүктелері үшін құдықтарды қарастыру. — Электрмен жабдықтау. — Автоматтандыру. — Байланыс және сигнализация. — Коррозиядан электрхимиялық қорғау. — Автомобиль жолдары. — ҚОҚ (қоршаған ортаны қорғау) бөлімі. — Бүлінген жерлерді техникалық және биологиялық рекультивациялау жобасы. |
| 9 | Инженерлік жабдықтарға қойылатын негізгі талаптар | Өнім беруші ең жаңа әрі перспективалы жабдықтарды жобалауы тиіс. Бақылау және есепке алу аспаптарының түрлерін Тапсырыс берушімен келісу қажет. Ресурстарға деген қажеттілікті жобамен шешу керек. |
| 10 | Өнімнің сапасына, бәсекеге қабілеттілігіне және экологиялық параметрлеріне қойылатын талаптар. | Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормалары мен қағидаларына сәйкес. |
| 11 | Мүгедектігі бар адамдар үшін қолжетімді тіршілік ету ортасын құруды ескере отырып, сәулет-құрылыс, көлемдік-жоспарлау және конструктивтік шешімдерге қойылатын талаптар. | Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік құжаттарына сәйкес орындалсын. Қажет болған жағдайда қорытынды бере отырып, техникалық тексеру жүргізілсін. |
| 12 | Құрылысты ұйымдастырудың талаптары мен әзірлеу көлемі. | Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік құжаттарына сәйкес орындалсын. |
| 13 | Кезектерді, соның ішінде іске қосу кешендері мен кезеңдерін бөлу, кәсіпорынды перспективалық кеңейтуге қойылатын талаптар. | Талап етілмейді |
| 14 | Табиғатты қорғау шаралары мен іс-шараларын әзірлеуге қойылатын талаптар мен шарттар. | Қазақстан Республикасының заңнамасына және нормативтік-құқықтық актілеріне сәйкес; Жұмыс жобасы үшін қоғамдық тыңдаулар өткізе отырып, қоршаған ортаны қорғау (ҚОҚ) бөлімін әзірлеу. Құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізу кезеңіне қоршаған ортаға әсер етуге рұқсат алу. |
| 15 | Қауіпсіздік режиміне және еңбек гигиенасына қойылатын талаптар. | Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік құжаттарына және мұнай және газ өнеркәсібінің қауіпті өндірістік объектілері үшін өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету қағидаларының талаптарына сәйкес орындалсын. Жоба құрамында мыналар қарастырылсын: -Қауіпті өндірістік объектінің өнеркәсіптік қауіпсіздігін декларациялау. Өнеркәсіптік қауіпсіздік сараптамасы; -Төтенше жағдайлардың алдын алу бойынша іс-шаралар; -Жобаланатын объектілердің қауіптілігі мен тәуекелдерін талдау; -Кәсіпорындар мен объектілерді бөгде адамдардың араласуынан қорғау; -Террористік тұрғыдан осал объектілердің антитеррористік қорғаныс жүйесіне қойылатын талаптар бойынша іс-шаралар; -Адамдарды өрттен қорғауды қамтамасыз ету, объектілерде авариялық-құтқару жұмыстарын жүргізу бойынша өртке қарсы іс-шаралар (өрттің түрі мен класына байланысты тиісті жиынтықтағы өртке қарсы техника мен жабдықтарды, алғашқы өрт сөндіру құралдарын/өрт сөндіргіштерді және өрт қалқандарын тарта отырып, өрт-техникалық қару-жарақ пен жабдықтарға қажеттілікті есептеу); -Қауіпті өндірістік объектілерді тиісті бақылау аспаптарымен қамтамасыз ету (қауіпті өндірістік объектілерде бақылау аспаптарын: стационарлық газ анализаторларын, анемометрлерді, жел бағытының көрсеткіштерін, күкіртсутегі бойынша ШРК (ПДК) бақылау аспаптарын және т.б. орнатуды есептеумен қарастыру); -Объектілерді найзағайдан қорғау (есептеулерді қамтамасыз ету және объектілердің, ғимараттар мен құрылыстардың найзағайдан қорғау құрылғыларының болуы); -Технологиялық схемалардың/процестердің егжей-тегжейлі сипаттамаларын көрсету, белгілі бір жабдықты/материалды/тиекті арматураны қолданудың негіздемесін көрсету (нормативтік құжаттарға, ҚР заңдарына және т.б. сілтемелер); -Қауіпсіздік белгілерінің, тақтайшалар мен көрсеткіштердің, плакаттар мен көрнекі үгіт-насихат құралдарының, жол белгілерінің ең аз есебі және қамтамасыз етілуі; -Техникалық шешімдер объектінің сенімділігі мен қауіпсіздігін қамтамасыз ете отырып, қолданыстағы нормативтік құжаттарға сәйкес орындалсын; -Серіктестік объектілерінің қолданыстағы автоматты өрт сигнализациясы жүйесіне біріктірілген автоматты өртке қарсы адрестік хабарлағыштарды (өрт сигнализациясын) орнату. |
| 16 | Азаматтық қорғаныстың инженерлік-техникалық іс-шараларын және төтенше жағдайлардың алдын алу бойынша іс-шараларды әзірлеуге қойылатын талаптар. | Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік құжаттарына сәйкес орындалсын. |
| 17 | Тәжірибелік-конструкторлық және ғылыми-зерттеу жұмыстарын орындауға қойылатын талаптар. | Талап етілмейді |
| 18 | Сумен жабдықтауға қойылатын талаптар | Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік құжаттарына сәйкес орындау. Техникалық шарттарға сәйкес. |
| 19 | Энергия үнемдеу бойынша талаптар. | Жобалық шешімдер ҚР ЭҚО (Электр қондырғыларын орнату қағидалары), ҚР ТПАЭҚ (Тұтынушылардың электр қондырғыларын техникалық пайдалану қағидалары), ҚР ҚН (Құрылыс нормалары), ҚР ЕЖ (Ережелер жинағы), ҚР СТ (Мемлекеттік стандарттар), МЕМСТ (ГОСТ), IEC стандарттарын және Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің талаптарын (қолданыстағы редакцияларда) қоса алғанда, Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік құқықтық актілері мен нормативтік-техникалық құжаттарына сәйкес электр энергиясын ұтымды және тиімді пайдалануды қамтамасыз етуі тиіс. Жобада энергия тиімді электр жабдықтарын, энергия тиімділігі жоғары класты электр қозғалтқыштарын, негізгі сорғы агрегаттарына арналған жиіліктік-реттелетін жетектерді, электр энергиясын автоматтандырылған есепке алуды және технологиялық шығындарды азайту жөніндегі техникалық шешімдерді қолдануды қарастыру қажет. Негізгі техникалық шешімдер жобалау құжаттамасымен және техникалық шарттармен анықталады. |
| 20 | Автоматика бойынша талаптар: | 1.ТП АБЖ (технологиялық процестерді автоматтандырылған басқару жүйесі) бойынша жобалау және жұмыс құжаттамасын Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына, нормативтік-техникалық құжаттарға (ҚР СТ, МЕМСТ, ЭҚО, ТПАЭҚ, ЕЖ, IEC) және қолданылатын жабдықты өндірушілердің міндетті талаптарына сәйкес толық көлемде әзірлеу. Жобалық шешімдер нысанның өнеркәсіптік, функционалдық және ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз етуі тиіс. 2.ТП АБЖ Тапсырыс берушімен келісілген көлемде және логикада мыналарды қамтамасыз етуі тиіс: • барлық технологиялық параметрлерді қашықтықтан және жергілікті бақылау; • атқарушы механизмдерді қашықтықтан және жергілікті басқару; • блоктаулар, блок аралық және жүйе аралық қорғаныстар; • архивтерді, оқиғалар мен апаттар журналдарын жүргізу. 3.Бір арна істен шыққан жағдайда іркіліске төзімділікті, автоматты түрде ауысуды және деректердің жоғалмауын қамтамасыз ете отырып, резервтелген байланыс арналары арқылы ТП АБЖ-ны Тапсырыс берушінің МЖС (мұнай жинау станциясы) бөлінген басқару жүйесіне интеграциялауды қарастыру. 4.Қолданылатын бағдарламалық-техникалық автоматтандыру құралдары (БПЛК, енгізу-шығару модульдері, желілер, SCADA, байланыс хаттамалары) Тапсырыс берушінің нысандарында пайдаланылатын құралдармен бірегейлендірілуі немесе олармен толық үйлесімді болуы керек. Баламалы шешімдерді қолдануға тек Тапсырыс берушінің жазбаша келісімі бойынша ғана жол беріледі. 5.ТП АБЖ құрамына кіретін барлық өлшеу құралдары Тапсырыс берушінің нысандарында пайдаланылатын құралдармен бірегейлендірілуі, Қазақстан Республикасының Өлшеу құралдарының мемлекеттік тізіліміне енгізілуі, түрін бекіту туралы қолданыстағы сертификаттары, тексерулері және қауіпті өндірістік нысандарда қолдануға рұқсаты болуы тиіс. 6.Жарылыс қаупі бар аймақтарда орнатылатын далалық жабдықтар аймақтың санаты мен класына сәйкес келетін жарылыстан қорғалған (Ex) үлгіде, сондай-ақ нысанды пайдалану жағдайларының талаптарынан (температура, шаң, ылғалдылық, агрессивті орта) төмен емес климаттық үлгіде болуы тиіс. 7.ТП АБЖ архитектурасы мыналарды қарастыруы тиіс: • аса маңызды компоненттерді (контроллерлер, қоректендіру, байланыс желілері) резервтеу; • модульділік және масштабталу мүмкіндігі; • технологиялық процесті тоқтатпай, жүйені кеңейту мүмкіндігі. 8.ТП АБЖ бағдарламалық жасақтамасы Тапсырыс берушінің жүйені біркелкі қолдауын және оған қызмет көрсетуін қамтамасыз ететін басқару логикасын, қорғаныстарды, қондырғылар мен алгоритмдерді құжаттай отырып, құрылымдық тәсілді қолдану арқылы әзірленуі тиіс. 9.ТП АБЖ бойынша жобалау және жұмыс құжаттамасының құрамы мыналарды қамтуы тиіс (бірақ олармен шектелмейді): • түсіндірме жазба; • функционалдық және құрылымдық схемалар; • автоматтандыру және қосу схемалары; • сигналдар, адрестеу және резервтеу кестелері; • басқару, қорғау және блоктау алгоритмдері; • кабельдік журналдар; • жабдықтар мен БЖ (бағдарламалық жасақтама) спецификациялары; • сұрақнама парақтары; • БПЛК (ПЛК) және SCADA бағдарламалауға арналған тапсырма. 10.Барлық жобалық шешімдер, соның ішінде жүйе архитектурасы, жабдықты таңдау және басқару алгоритмдері Тапсырыс берушімен міндетті түрде алдын ала келісілуі тиіс. Шешімдерді Тапсырыс берушінің жазбаша келісімінсіз іске асыруға жол берілмейді және бұл құжаттаманы қабылдамауға негіз болып табылады. |
| 21 | Электрмен жабдықтау бойынша талаптар. | Нысандарды электрмен жабдықтауды Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік құқықтық актілері мен нормативтік-техникалық құжаттарына және электрмен жабдықтауға берілген техникалық шарттарға сәйкес орындау қажет. Жобада ҚҚҰ (қабаттық қысымды ұстап тұру) жүйесінің барлық нысандарын электрмен жабдықтауды қарастыру, электр қабылдағыштардың сенімділік санатын, схемалық шешімдерді, қуат көздері мен резервтеуді анықтау керек. Технологиялық жабдықтардың электр жетектері үшін жиіліктік-реттелетін жетектер мен іске қосу тоқтарын шектеу құрылғыларын, сондай-ақ релелік қорғаныс, автоматика және электр энергиясын есепке алу жүйелерін қолдануды қарастыру қажет. Негізгі техникалық шешімдер жобалау құжаттамасымен және техникалық шарттармен анықталады. |
| 22 | Байланыс жүйесіне қойылатын талаптар | Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік құжаттарына сәйкес орындау. Техникалық шарттарға сәйкес. |
| 23 | Абаттандыруға қойылатын талаптар | Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік құжаттарына сәйкес орындау. |
| 24 | Өрт дабылы бойынша талаптар. | Өрт қауіпсіздігі нормаларына, МО және ТЖ талаптарына сәйкес орындалсын. |
| 25 | Инженерлік ізденістерді орындауға қойылатын талаптар. | Инженерлік ізденістер жобалау жұмыстарын іске асыру үшін қажетті көлемде орындалсын. Инженерлік-геологиялық ізденістер бойынша есеп келісілсін және ұсынылсын. |
| 26 | Сметалық есептерді орындауға қойылатын талаптар. | Сметалық есептер Қазақстан Республикасының сметаларды жасауға арналған қолданыстағы нормалары мен қағидаларына және Тапсырыс берушінің талаптарына сәйкес орындалсын. |
| 27 | Мемлекеттік инвестициялар және квазимемлекеттік сектор қаражаты есебінен қаржыландырылатын объектілер үшін қазақстандық өндірістегі құрылыс материалдарын, бұйымдарын, конструкциялары мен жабдықтарын қолдану бойынша талаптар Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің және оларды берушілердің деректер базасын қалыптастыру және жүргізу қағидаларына сәйкес қалыптастырылған тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің және оларды берушілердің деректер базасына сәйкес ұсынылады. | Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік құжаттарына сәйкес орындалсын. |
| 28 | Жобалау жұмыстарын жүргізу үшін Тапсырыс беруші беретін бастапқы деректер. | Жерді пайдалану құқығына арналған акт Сәулет-жоспарлау тапсырмасы (СЖТ) Шығыс Үріхтау кен орнын игеру жобасына толықтыру Үріхтау кен орнының КТ-1 горизонтын игеру жобасы Техникалық шарттар |
| 29 | Жобаны келісу және сараптамадан өткізу | Мердігер ЖСҚ-ны дайындауға, тексеруге және ҚР заңнамасына сәйкес уәкілетті мемлекеттік органдарда Тапрыс берушінің оң келісімін алуына, сондай-ақ сараптаманың оң қорытындысын алуына жәрдемдесуге міндеттенеді. Мердігер сараптама тарапынан берілген барлық ескертулерді уақтылы жоюға міндеттенеді. |
| 30 | Демонстрациялық материалдардың құрамы және жобалық құжаттаманы тапсыру тәртібі. | ТАПСЫРЫС БЕРУШІГЕ келісуге жұмыс жобасы – тіркеуіш-папкаларда қағаз жеткізгіште 1 дана және CD/DVD дискілерінде Adobe PDF және DWG форматында электрондық жеткізгіште 1 дана ұсынылады. Электрондық нұсқа бөлім атаулары жазылған папкаларға бөлінуі, сондай-ақ сызбаның атауы мен нөмірі көрсетілген сызбалар бойынша реттелуі тиіс. Сараптаманың оң қорытындысы бар жұмыс жобасы қағаз жеткізгіште 4 дана және CD/DVD дискілерінде Adobe PDF және DWG форматында электрондық жеткізгіште 4 дана ұсынылады. |

| Тапсырыс беруші: «Өріктау Оперейтинг» ЖШС Өндіріс жөніндегі директор _____________ Кулжанов Ж.М. | Мердігер: Директоры _____________ |
| --- | --- |