«__» ________ 202__ ж.

№___ шартқа

қосымша №2

Газ анализаторың алуға қатысты

Техникалық сипаттама

Сипаттама және қажетті функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары:

Газсигнализаторлар инфрақызыл алмалы-салмалы датчикпен, Метан 0-100% ТЖШ (төменгі жарылу шегі). Құрылғының күйіне байланысты үш түсті жарықтандыруы бар пайдаланушылық СК-дисплей. Магниттік көрсеткіш арқылы баптауға қол жеткізу. Шығыс сигналы 4-20 мA, 3 бағдарламаланатын релелік шығыс (2 дабыл шегі, 1 – ақаулық), аспап шкаласы 0-100%. IP66, жұмыс температурасы -40°С....+65°С. Жарылыстан қорғаныс дәрежесі 1ExdIICT5. Кабель енгізуге арналған 2 x M20 саңылауы, пайдаланылмайтын саңылауларға тығындар орнатылған. Трансмиттер корпусы коррозияға төзімді боялған LM25 алюминий қорытпасынан жасалған. Газ датчигінің корпусы тот баспайтын болаттан орындалған. Датчик – жеңіл ауыстырылатын алмалы-салмалы типте (пайдалану барысында инфрақызыл датчикті термокаталитикалық датчикке оңай ауыстыруға болады). Ауа райы әсерінен қорғайтын қалпақ қарастырылған. Газталдағыштар бастапқы тексеруден (поверкадан) өткен және ҚР Мемлек өлшем құралдарының тізіліміне енгізілген болуы тиіс.

Өнім жаңа, пайдаланылмаған болуы керек, шығарылған күні 2025 жылдан ерте емес.

Тауарға кепілдік кемінде 12 ай.

| Тапсырыс беруші: «Өріктау Оперейтинг» ЖШС Өндіріс жөніндегі директор ___________________ Ж. Кулжанов | Жеткізуші: |
| --- | --- |

Приложение №2

к договору № ______

от «___» _____________ 202__г.

Техническая спецификация

по закупке: Газоанализатор

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики:

Газосигнализаторы с инфракрасным втычным датчиком, Метан 0-100% НПВ. Пользовательский ЖК-дисплей с трехцветной подсветкой в зависимости от состояния прибора. Доступ для настройки с помощью магнитного указателя. Выходной сигнал 4-20мA, 3 программируемых релейных выхода (2 порога сигнализации, 1-неисправность), шкала прибора 0-100%. IP66, рабочая температура -40oC....+65oC. Степень взрывозащиты 1ExdIICT5. 2 x M20 отверстий под кабель с заглушками на неиспользуемых отверстиях, корпус трансмиттера из коррозионностойкого окрашенного алюминиевого сплава LM25. Корпус датчика газа выполнен из нержавеющей стали. Датчик - легкосменяемый втычного типа (в процессе эксплуатации инфракрасный датчик можно легко сменить на термокаталитический). Колпак защиты от погодных воздействий. Газоанализаторы должны быть с первичной поверкой и внесены в Реестр ГСИ РК.

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, дата выпуска не ранее 2025 года.

Гарантия на товар не менее 12 месяцев.

| ЗАКАЗЧИК: ТОО «Урихтау Оперейтинг» Директор по производству ___________________ Ж. Кулжанов | ПОСТАВЩИК: |
| --- | --- |